國立交通大學交通運輸研究所

碩士論文

題  目：鐵路路線養護優先順位

排序方法研究

指導教授：黃承傳

研 究 生：王兆賢

中 華 民 國 九十 年 七 月

鐵路路線養護優先順位排序方法之研究

摘要

鐵路運輸經營的最大特色，在於其為連續性的運送行為。而路線品質的優劣，則是影響鐵路運輸是否順暢的重要因素之一。因此本研究主要針對目前鐵路路線養護作業優先順位的排定方式，作深入的探討，並尋求更為合理且適用的養護順位排序方式。

本研究首先回顧相關路線養護研究文獻並探討台鐵養護作業現況，以作為後續研究的背景資料，增加對鐵路養護的認識。其次，針對路線損壞及軌道不整兩方面的相關議題做深入的探討，並建立路線養護需求綜合指標。台鐵現行營運路線主要包括西部幹線(山、海線)、北迴線及南迴線，其中以西部幹線(山線)的列車行駛班次最為頻繁，為台鐵最主要的營運路段，所以本研究選取西部幹線(山線)為研究範圍。

路線養護需求綜合指標的建立，主要分為兩大步驟，首先是對會造成軌道不整現象的影響因子作探討，再收集實際資料應用迴歸方法建立五個軌道不整模式。第二部份則是利用專家問卷的方法，應用Delphi─AHP的技巧，求取五個軌道不整量的權重，建立能代表路線品質的養護需求綜合指標。

經由實例分析結果，由各路段所呈現路線養護需求綜合指標值的大小，可以判斷路線養護的需求強度。依此養護需求強度，便可排定路線所需養護順序及時機。並可藉由路線養護需求綜合指標值，配合單位的實際預算執行情況，作養護經費的分配，以使有限的養護經費，用在最適當的時間和地點，發揮最大的經費使用效率。

# A Study on the Priority Ranking of Railway Maintenance.

## Abstract

The essential characteristic of railway industry is its continuous transport, and one of the important factors that are influenced on is the quality of the railroad . According to the above point , the main purpose of this study is to explore the priority order of track maintenance and finds out more reasonable and proper way of  arrangement.

This study, begins with reviewing relevant literature on track maintenance , and investigating the existing conditions of T.R.A . In order to obtain a combined index of track maintenance, that priority ranking railroad devastation and track defective issues are then discussed.

Current railroad system operated by Taiwan Railway Administration comprise the west line (mountain line and ocean line), Bai－Hwai line and Nan－Hwai line, of which the west line (mountain line) is the most important route .There fore the west line (mountain line ) is selected as the scope of this research .

The procedure of developing a combined index of track maintenance consists of two parts. First, find out the important factors resulting in the track defective, and then develop five regression models of track defective using real data of the west line. Second, conduct a questionnaire survey to obtain weights of these five track defectives from railway experts using technique of Delphi-AHP.

Apply by illustration , the above mentioned indexs calculated can examine the relative nrrds for track maintenance .By that, the order and occasion of track maintenance can then be arranged, and the limited maintenance expenditure can be used in proper time and places to maximize the utilization of track maintenance resource.

目錄

表目錄

圖目錄

參考文獻

附錄

目錄                                         頁數

第一章、緒論……………………………………………..1

1.1研究動機……………………………………………1

1.2研究目的……………………………………………3

1.3研究範圍……………………………………………4

1.4研究內容……………………………………………6

1.5研究方法及流程……………………………………7

第二章、文獻回顧………………………………………..9

2.1文獻回顧……………………………………………9

2.1.1國內外鐵路路線養護相關研究……………….9

2.1.2國外鐵路路線養護技術發展………………..13

2.1.3小結…………………………………………..15

2.2國外養護作業現況介紹………………………….17

2.2.1日本鐵路現行路線養護作業………………..17

2.2.2法國鐵路現行路線養護作業………………..20

2.2.3大陸鐵路現行路線養護作業………………..21

2.2.4路線養護作業比較分析……………………..23

2.2.5研究問題探討………………………………..27

第三章、台鐵養護作業現況探討………………………31

3.1台鐵現行路線養護作業組織及職掌…………….31

3.2台鐵現行路線檢查養護程序…………………….33

第四章、路線損壞及軌道不整原因探討………………36

4.1路線常見損壞型式及其影響因素………………..36

4.2軌道不整型式及影響因子………………………..40

4.3軌道不整養護門檻值……………………………..45

4.4軌道不整與乘車舒適度之關係…………………..48

第五章、鐵路路線養護需求綜合指標建立……………51

5.1軌道檢查車檢測原理及量度方法………………..51

5.2軌道不整模式基本資料收集與分析…………….55

5.3路線養護需求綜合指標建立…………………….58

5.3.1軌道不整模式建立…………………………..58

5.3.2路線養護需求綜合指標建立………………..77

5.4路線養護需求綜合指標應用於養護順序排定….92

5.5養護順序與經費分配原則……………………….95

第六章、結論與建議……………………………………99

6.1結論……………………………………………….99

6.2建議………………………………………………100

表目錄                                         頁數

表1－1  台鐵路線種類表                            5

表2－1  日本東海道鐵道公司養路業務之相關職掌表   18

表2－2  軌道結構比較分析表                       23

表2－3  組織形態比較分析表                       24

表2－4  營運及效率比較分析表                     25

表2－5  養護作業方式比較分析表                   26

表2－6  研究發展比較分析表                       27

表2－7  歷年路線故障原因與次數統計表             28

表2－8  歷年車輛出軌原因與次數統計表             29

表3－1  西部幹線所屬工務段管理轄區及範圍表       33

表3－2  甲種路線檢查項目方式及頻率表             35

表3－3  甲種路線檢查之檢查處數表                 35

表4－1  軌道破壞形式及其造成之影響表             39

表4－2  軌道幾何不整之容許標準值表               48

表5－1  軌距不整之相關係數矩陣表                 60

表5－2  軌距不整模式統計表                       60

表5－3  高低不整之相關係數矩陣表                 64

表5－4  高低不整模式（原始）統計檢定表           64

表4－5  高低不整模式（修正）統計檢定表           65

表5－6  水平不整之相關係數矩陣表                 68

表5－7  水平不整模式（原始）統計檢定表           68

表5－8  水平不整模式（修正）統計檢定表           69

表5－9  方向不整之相關係數矩陣表                 72

表5－10  方向不整模式（原始）統計檢定表          72

表5－11  方向不整模式（修正）統計檢定表          73

表5－12  平面性不整之相關係數矩陣表              75

表5－13  平面性不整模式（原始）統計檢定表        76

表5－14  平面性不整模式（修正）統計檢定表       76

表5─15  參予評估專家資料表                     82

表5─16  成對比較矩陣表                         83

表5─17  優勢評比尺度表                         83

表5－18  第一次問卷第一次發放調查統計表         85

表5－19  第一次問卷第二次發放調查統計表         86

表5－20  第一次問卷權重表                       87

表5－21  第二次問卷修正權重表                   89

表5－22  養護需求綜合指標表                     90

表5－23  各工務段所屬分駐所養護需求順序統計表   93

表5－24  各工務段養護需求順序統計表             94

表5－25  88年度養護預算分配額度表              96

表5－25  88年度軌道維持費分配與執行額度比較表  98

圖目錄                                        頁數

圖1－1  研究流程圖                               8

圖2－1  日本東海道鐵道公司養路業務組織架構圖    18

圖2－2  日本東海道鐵道公司路線檢查體系圖        19

圖2－3  大陸鐵路養護作業組織圖                  21

圖3－1  台鐵養護組織系統圖                      32

圖4－1  軌距不整示意圖                          42

圖4－2  水平不整示意圖                          42

圖4－3  高低不整示意圖                          43

圖4－4  方向不整示意圖                          44

圖4－5  平面性不整示意圖                        44

圖4－6  軌道不整養護標準值訂定原則圖            46

圖4－7  軌道不整與乘車舒適度關係圖              49

圖5－1  軌道檢查養護循環圖                      51

圖5－2  軌道檢查車系統組成圖                    52

圖5－3  軌距不整檢測示意圖                      52

圖5－4  方向不整檢測示意圖                      53

圖5－5  水平不整檢測示意圖                      53

圖5－6  高低不整檢測示意圖                      54

圖5－7  平面性不整檢測示意圖                    54

圖5－8  軌距不整與發生分佈個數圖                    59

圖5－9  軌距不整與發生個數累計百分比圖             59

圖5－10  高低不整與發生分佈個數圖                   62

圖5－11  高低不整與發生個數累計百分比圖            63

圖5－12  水平不整與發生分佈個數圖                   67

圖5－13  水平不整與發生個數累計百分比圖           67

圖5－14  方向不整與發生分佈個數圖                   71

圖5－15  方向不整與發生個數累計百分比圖            71

圖5－16  平面性不整與發生分佈個數圖                 74

圖5－17  平面性不整與發生個數累計百分比圖          75

圖5─18  養護需求綜合指標層級架構圖                 78

圖5─19  養護需求綜合指標構建流程圖                 81

第一章  緒論

1.1研究動機

近年來，隨著公路、航空等運輸業的加入，社會消費型態改變，國民生活品質要求日益提升，導致私人運具的擁有率急速成長，使得城際間公路運輸所能提供的服務水準愈來愈低，擁擠程度愈來愈高。在凡事講求效率、對運輸業及運輸工具所能提供之服務品質要求日漸提高的現在，準點率高、無公路塞車顧慮的鐵路運輸，便成為國民南來北往，就業、就學、休閒的另一種主要選擇。也因此造成鐵路列車在現有的路線容量利用率一直是處在飽和狀態。

路線在列車長時間不斷的輾壓之下，加上其它天然或人為因素的影響，往往使得路線所能提供的服務品質無法一直保持在最佳狀態，連帶使得列車的乘坐服務水準無法維持在一定程度。因此，如何能夠將路線養護的繁重工作置於滿足路線安全品質與乘坐舒適兩個前提下，使路線能提供一定的品質水準，列車的運行處於安全、舒適的狀態，便是鐵路路線養護的一個重要課題。

當鐵路的軌道舖成後，不斷受列車來回行駛的重壓、衝擊、橫擠等機械作用，又受溫度升降的膨脹、收縮，加上長期在大自然中受動、植物的侵擾，軌道狀況會逐漸劣化。穩定舒適的列車行駛狀況，會隨軌道的劣化變得不舒服，繼之安全堪慮。為了確保行車維持平穩、安全、舒適的服務水準，軌道需不斷養護，不斷更新，使其維持某一標準以上的良好狀況，這便是路線養護。

軌道由鋼軌、枕木、道碴、扣件等材料所組成，這些組件各有各的性質及壽命，因此必須依靠外來力量，用人為的組織及工具來養護、更新軌道路線結構，將軌道與養護這二者，建立起一種特別的關係和結構，這種外在的力量便是路線養護管理。透過軌道路線養護管理，可以建立軌道路線養護標準，掌握軌道路線狀況，建立養護組織，執行養護作業。所以軌道路線管理的優劣，直接會影響鐵路服務品質及經營成本。

台灣鐵路管理局所轄的營運路線在高速鐵路尚未興建完成通車營運前，仍肩負著全島城際間鐵路運輸的重責大任。目前台鐵所轄鐵路路線的營運里程總計1103.7公里【1】，要維持鐵路列車正常運行所需牽涉到的基礎技術工作項目繁多，其中軌道路線養護便是一項甚為重要且基礎的工作。

台鐵八十八年在相關鐵路工程及軌道養護工作上所編列的預算為工務維持費八億餘元、交通建設基金為四億餘元，合計十二億餘元【2】。如何將此預算有效的用在路線上各式鐵路工程及路線養護，便成為一個甚為重要的課題。歷年來，鐵路局的路線工務維持養護費用係由工務處所屬七個工務段及一個養護總隊分配使用，由於各工務段所轄地區特性及路線實際需要不同，養護時機也會有所不同，若以平均分配的方式分配經費，容易造成因經費使用分配不當，導致路線上狀況頻出，造成必須花更多的費用去作善後處理的工作。

現在例行的路線養護作業往往是由各工務段所轄分駐所的各監工人員，憑藉自身的工作經驗，主觀判斷，提供路線上各種狀況的相關資料，並指揮現場道班工進行各項養護工作。至於何路段、何項目應優先養護，則無一客觀的判斷標準。基於上述主觀的人為判斷因素，對決定路線養護時機、路段、項目有著極大的影響，若人為判斷失當，往往使得路線得不到適當的養護，直接的後果會影響路線列車的行車安全，間接會造成乘客對鐵路運輸服務品質的不滿。

故本研究擬針對上述缺失，將路線養護置於較客觀的標準下，建立適當的養護機制，使路線養護能達到在適當的時機、路段作適當的養護，讓有限的路線養護經費作最有效率的分配與使用。使路線上的列車在行進時能提供一定程度的安全水準，進而使列車運行時的乘座舒適度提高，讓鐵路運輸在眾多對手的環伺之下仍具有強大的競爭力。

1.2研究目的

本研究主要目的希望建立適當的路線養護順序排定及養護經費分配原則。傳統的經費分配方式，是依各工務段主管的自身經驗及參考歷年各預算額度編列。

經驗法則對單一個別工程個案，或許可以給予一些具建設性且快速的建議。但對整體全面性的預算分配，卻可能造成缺乏公平性及效率性。路線養護管理所需的費用預算編列項目眾多，如何去檢討、界定各預算項目所涵蓋的範圍及其合理性，便成為一個重要的課題，其中又以使用於軌道養護維持的費用所占的比例最大。建立一套預防性路線維修養護作業程序，再配合預算的合理編列，才能提供選擇路線順序的適當方案。

本研究的主要課題包括：

一、檢討台鐵目前有關路線養護組織、職掌、路線作業程序、檢查方式、預算編列及分配原則，以作為後續研究之背景資料。

二、探討其它鐵路運輸及鐵路工業發達之地區─日本、法國、大陸現行所採用的路線養護作業方式、程序、技術及發展趨勢，相互比較分析差異所在。

三、列車運行必須先求安全，再求舒適。所以，亦會探討攸關路線列車行車安全的軌道養護門檻值訂定及軌道不整與乘車舒適度間的關係。

四、專家訪談，探討路線破壞型式及其影響因素，軌道不整型式及其影響因素。

五、探討台鐵目前所採行的軌道檢測原理、方式及標準。

六、建立鐵路的路線養護需求綜合指標，以作為年度路線養護計畫擬定時，養護順序排定的重要參考依據。

七、由上述所建立的路線養護需求綜合指標，配合養護方式的選擇，建立適當的養護經費分配原則。

1.3研究範圍

鐵路經常性的路線養護範圍，依鐵路工務規章中「一0六七公厘軌道、軌距、橋隧檢查養護規範」所述，廣義的路線養護所包含的範圍及項目甚為廣泛，舉凡鋼軌、軌距、水平、高低、平面性、彈性扣件、彈性墊片、護軌、道岔、軌枕、道碴、路基、橋樑、隧道等。簡言之，只要是路線上與行車有關的構件及結構體養護工作，都可稱之為軌道路線養護。

所以廣義的軌道路線養護管理是指為保持軌道路線的良好狀況，確保行車安全舒適，必須確實掌握軌道狀況，擬定並執行合理的養護作業計畫，隨時控制軌道路線上每一部分結構的完整狀況。而狹義的軌道路線養護管理則是指軌道檢查車定期檢查軌道不整狀況，再根據檢測統計資料，養護管理軌道路線【3】。

故本研究希望以影響路線行車安全及乘座舒適度最重要的幾個客觀因素─鋼軌軌距、軌面水平、軌面高低、鋼軌方向、鋼軌平面性等為主要研究對象。

目前，台鐵路線依「台灣鐵路管理局建設作業程序」之規定，軌距一0六七公厘之鐵路，按行車速率及業務性質區分為：特甲級線，甲級線和乙級線三級，詳表1－1。

台鐵目前負責路線養護的工務單位，每日所肩負的工作繁雜異常。其中本省西部平原地區，無論是外在的天氣、雨量等天然不可抗拒因素，或是客觀的路線線型、曲率、等級、型式、沿線暨有排水設施、週邊各式土建工程等，各方面容易造成路線品質變化的影響因子較多。故本研究希望以台鐵西部幹線所經之區域為主要探討研究範圍，並針對路線養護制度、檢測方式、養護時機排定、預算使用分配做分析比較，以提出相關改善策略。

目前路線養護費主要來自交通建設基金中之港區聯外鐵路改善計畫、機關單位年度預算中之工務維持費，而工務維持費中以：修理、保養與保固費為例，除了必須支應一般性的房屋修護費，員工宿舍修護費，機械及設備修護費外，尚須支應包括路基維持、隧基維持、橋涵維持、路線保衛維持、信號軌閘維持、站場維持、通訊設備維持、業務車輛維持等搶修、養護項目的費用，支出科目眾多，經費分配經常不盡合理。

本研究範圍著重於釐清路線養護應有的策略及其優先順序，使經費能作更妥善、有效的運用，進而使路線養護工作更臻完善。

表1－1台鐵路線種類

| 路線種類 | 名稱 | 區間 |
| --- | --- | --- |
| 一、特甲級 | 1.縱貫線 | 基隆至鼓山 鼓山至高雄港 |
|  | 2.台中線 | 竹南至追分 成功至追分 |
|  | 3.宜蘭線 | 基隆至八堵 八堵至蘇澳 |
| 二、甲級線 | 1‧北迴線 | 蘇澳新站至花蓮 |
|  | 2.屏東線 | 高雄港至枋寮 鎮安至高雄 |
|  | 3.東線 | 花蓮至花蓮港 花蓮至台東 |
| 三、乙級線 | 特甲級線，甲級線以外的各線 |  |

註：1.宜蘭線自89年5月重軌化、電氣化完成後由甲級線提升為特甲級線

2.資料來源【4】

1.4研究內容

本研究內容包括以下各點：

一、文獻回顧：蒐集並分析國內、外有關鐵路路線養護作業及技術的文獻資料，藉以瞭解國內鐵路路線養護作業的相關研究、實施現況，國外在從事鐵路路線養護及檢查作業時，所採行的相關作業方式、技術、考慮的因素及發展趨勢。

二、台鐵養護作業現況分析：探討目前台鐵鐵路路線養護維修的組織編制、工作職掌、運作現況、檢查養護作業程序，並從所蒐集的統計資料中，去了解台鐵歷年來在路線養護維修經費的分配及使用方式，尋求可能不儘理想之處和改進方向。

三、國內外養護作業比較分析：比較分析台鐵與日本、法國及大陸這幾個地區的軌道營運單位，在從事路線養護維修作業時，所採行的軌道結構、組織型態、養護作業方式、養護效率、路線檢查方式及管理機制的差異性。

四、路線損壞原因探討：探討目前台鐵路線發生破壞時，可能的路線損壞型式及其影響因子，與行車安全攸關的路線養護門檻值訂定原則，軌道不整型式的定義、檢測原理、方式及軌道不整與乘座舒適度間的關係。

五、養護需求綜合指標建立：本研究將選擇當軌道不整狀況發生時，對行車安全及舒適度影響最嚴重的五個軌道不整型式─軌距不整、水平不整、高低不整、方向不整及平面性不整。研究當路線發生上述各種不整型式時，如何利用蒐集所得路線損壞影響因子之資料，整理、分析，利用迴歸的方式，求出鋼軌軌距不整、水平不整、高低不整、方向不整及平面性不整五個軌道不整迴歸式及其各別相關影響因子數據的權重。

再利用德爾菲分析層級(Delphi─AHP)法的技巧與精神，以回饋式專家問卷處理，求出由上述五種不整型式所組成的養護需求綜合指標中，各不整型式指標的相對權重。

六、養護需求綜合指標應用：研究如何應用上述所建立的路線養護需求綜合指標，配合相關路線檢查數據，去了解路線本身在軌道檢測時所傳遞出的軌道養護需求狀況，藉以評估鐵路路線在下一個養護排程時應有的時機、順序、方式。

1.5研究方法及流程

本研究將對研究內容中所述之各工作項目，蒐集國內外相關文獻及資料，從所蒐集的文獻、資料中去探討鐵路路線養護的特性、現況及趨勢，並針對路線損壞型式及造成損壞的各相關因素、軌道不整型式等進行探討、了解，將所蒐集的各類數據、資料，藉由整理、分析等方法的應用，轉換成客觀、易於了解的數據及文字，以便作後續相關的分析、比較及說明。

目前台鐵在西部幹線、北迴線、南迴線三個主要營運路線中，西部幹線不論是在主觀的政經特性、旅客人數，還是客觀的外在環境和幾何線形均是重要而複雜多變的。故本研究擬針對台鐵西部幹線所經過之區域，使用下列流程及方法：

一、蒐集國內外相關文獻及資料，藉以瞭解國內鐵路養護作業的相關研究。國外鐵路路線養護技術的發展趨勢，其它鐵路運輸系統工業發達地區─日本、法國、大陸，目前所採行的鐵路路線養護、檢查的作業方式及程序，並比較分析。

二、探討台鐵目前的養護組織形態、工作職掌、運作現況、路線養護作業程序、路線檢查方式。

三、進行鐵路路線養護的特性及原因分析，並與專家進行訪談，藉由理論與實務兩者結合所呈現的結果，去分析、歸納路線發生損壞的主要型式及其影響因子，軌道不整型式、量測方式、門檻值訂定、軌道不整與乘座舒適度間關係。

四、探討軌道檢查車的檢測原理，並利用台鐵民國八十八年，軌道檢測車檢查路線時，所得鋼軌軌距、軌面水平、鋼軌高低、鋼軌方向、鋼軌平面性等與路線行車安全、乘座舒適度有相關性的軌道不整數據，配合軌道不整影響因子資料的蒐集，利用SPSS統計套裝軟體作迴歸分析，分別求出這五個不整型式中，各影響因子的相互權重值，再利用德爾菲分析層級法(Delphi─AHP)的技巧與精神，以回饋式專家問卷，進行問卷調查，分析、統計以建立由這五個軌道不整型式所組成的路線養護需求綜合指標中，五種軌道不整型式的相對權重。

五、由上項四所建立的路線養護需求綜合指標，藉由其所呈現數值的高低，來表示軌道於檢查車檢測當時路線所需養護的急迫，去評估、決定下次路線養護時的排程優先順序，避免不當的養護經費使用。

研究範圍界定 研究範圍界定

國內、外相關文獻收集與分析

路線破壞型式理論探討 1.鋼軌損壞 2.道碴細粒化 3.路基沉陷‧‧‧ 等 路線養護作業現況分析與檢討 1.軌道結構 2.組織型態 3.營運與效率 4.養護作業方式 5.路線檢查原理及程序 6.研究發展

路線養護影響因子探討 1.列車荷重及次數 2.道碴承載力 3.路線線形 4.年雨量及排水設施‧‧‧ 等

訪談專家

軌道不整型式、門檻值、量測方式、檢測原理等探討資料整理與統計

1.軌距不整

2.水平不整

3.高低不整

4.方向不整

5.平面性不整

1.利用迴歸建立五個軌道不整型式及其影響因子間的關係式

2.利用德爾菲分析層級法建立路線養護需求綜合指標

3.養護優先順序及經費分配原則

結論與改善建議

圖1-1 研究流程圖

第二章 文獻回顧

2.1文獻回顧

2.1.1國內外鐵路路線養護相關研究

隨著鐵路行車速度的提升及列車密度的增加，軌道所必須承受的破壞也日愈加快且嚴重。因此，要確保列車行車安全，必須從根本著手，而路線的品質便是行車安全性與舒適性的基礎，預先了解路線可能損壞的真正原因，才能採取有效的預防性養護措施及適當的順序時機，提高養護作業效率，以達到改善路線品質、確保行車安全的最終目的。

往昔的鐵路路線養護是屬於勞力密集性高的工作，但隨著社會習性的變遷，旅客乘車品質要求的提升，單純人力養護所能達成的效率已無法滿足現階段路線養護工作的變化與需要。鐵路在其它運輸工具的威脅下，為求生存，必須改善設備以提高競爭力。要提高競爭力，必須提高行車速度、增加班次，作到更完善的服務品質。然而行車速度愈高，軌道所遭受之破壞亦愈烈，要加強軌道並確保行車安全，必須改善養路方式，推行大型機械化，以節省人力，提高作業效率及改善品質，才能在現代這個競爭的經營環境中立於不敗之地。

因此陳明欽在「現代化鐵路養護之研究」中曾指出【5】：「為建全鐵路的經營，須合理運用目前的養護力，研究改善養護體制，作業方式從速脫離人海戰術性的作業方式才可以」。而最簡單且直接的方式便是將路線養護工作中屬於較單調、繁重、危險性高、技術性低的工作項目，利用自動化的機械來達成目標。

Kennedy(1993)在「Mechanized Maintenance」中指出【34】，現在歐洲各國，為了減少軌道養護成本的支出，增加路線上的列車承載數，藉此作到開源節流的目的，在軌道養護機械化的工作上作了許多的努力。致力於改進軌道養護機械的執行工作能力，發展其它新的養護技術及機械，將電腦控制系統及其它新的配套機械系統工具應用在軌道養護工作，減少軌道機械化養護時所配置的相關人力，朝一機多功能的方向努力。

現在一般軌道養護工作中機械化的器具，通常是使用在路線上規則、大量、笨重、較具危險性的工作項目上，如長距離大量的道碴砸緊、道碴斷面調整、道碴清潔、鋼軌不整之軌面研磨及路線上各種矯正鋼軌方向的動作上。所以他在文中也指出，現在所發展的軌道養護機械，不僅要注重機械本身的性能及執行養護工作時所具有的功能及便利性，為了使軌道養護機械獲得最大的使用效率，更要注意機械組件執行工作的可靠性、平時保養及故障發生時維修的容易性。

因為採取機械來養護路線主要目的，就是著眼於人力養護的效率太差，用機械來取代人力，增進養護效率及品質。機械本身的設計即使再先進、具備的功能再多樣，但如果故障送修機率高、使用可靠度低，對路線的養護品質及效率的提升，一樣無濟於事。

Kennedy最後則是強調軌道上從事路線的養護作業，必需將人的健康和安全列為最重要的考慮因素，機具是無生命的、是可替代的，但人的生命及健康是無價的、不可替代的，如果工作人員在執行路線養護作業時，自身的健康及生命都無法獲得確保，又怎會全心全力投入提昇路線品質的養護工作上。因此，如何去減少養護作業工作人員的受傷及死亡數目，更是歐洲各國每年所致力追尋與要求的目標。

根據徐匯源(民國76年)在「軌道養護力分配合理化的研究」中指出【6】：軌道不斷受列車來回行駛的重壓、衝擊、擠壓等機械作用，以及溫度的變化，晴雨的交替等大自然環境的改變，軌道狀況會逐漸劣化，穩定舒適的列車行駛狀況會逐漸變得搖晃不舒服，造成列車行駛舒適度的降低。軌道包括鋼軌、枕木、扣件及道碴等構件所組成，各有各的強度，受力後的變化也不一樣，因此，各部位均需依靠外在的力量作結構上的保養。

各部位依其保養時的難易不同，有不同的保養需求工率，因此，在鐵路養護長期所累計的經驗分析、歸納，「車輛的壓力」、「氣候的不同」、「線形的分別」這三大環境因素是造成鐵路軌道變化的最重要變數。

路線上的道碴經年累月受到列車荷重與砸搗作用之影響，最後會導致破碎，如果再加上風雨的影響而混入土砂，所混入之土砂在下雨時，會隨著雨水滲入道碴在道碴內形成不透水層，阻礙道碴排水性能，長此以往，惡性循環，道碴空隙被泥土填塞，致使彈性機能降低，減低道碴緩和衝擊的力量，會進而產生軌道不整。

所以EVANS(1993)在「Ballast」中指出，良好道碴應具備下列幾項功能【35】：

一、能提供支持承受軌道縱向及橫向壓力作用下所產生的垂直彈性變形。

二、能提供軌道其它構成組件在承受壓力作用時一定程度的回彈能力及彈性伸縮。

三、能均勻分配載重到軌道的其它構造層。

四、能允許軌道平面的微變形適應及作必要的的軌面調整。

五、能提供枕木週遭累積水量適當的排水通路，並阻止路線上可能的植物朝路線內側生長。

而一個穩固路基上所使用得道碴除了必須具備上述五項功能外，道碴本身也必須滿足以下特性：

一、強度：為了提供抵抗枕木縱、橫向的移動，道碴必須具有足夠的阻抗強度。無層次的道碴抵抗枕木縱橫向移動的強度較層次良好的道碴差，所以應該使路基上的道碴形成不同的層次，這樣才能確實發揮道碴的功能，作到分擔載重及抵抗移動、破碎。

二、多孔：為了提供足夠的排水功能，道碴維持開放性的組織型態是重要的。也就是說，道碴顆粒間要有適當空隙，這樣才會形成開放性的結構，也才能達到快速排水的功用，避免水份侵蝕路基過久，造成路基損壞變形。

三、抵抗磨損：為了維持開放性的道碴結構形式，道碴必須要有足夠抵抗破損、擦傷、分離、破碎的能力，這些不同的機械性質及破損型式，就必須依賴道碴自然材料的選擇。

四、抗化學風化作用：通常是指在酷熱的氣候下化學風化的作用，在嚴酷的化學風化作用及其它客觀條件一切良好的情況下，道碴的一般壽命應該要維持二十年。

張慶生(民國79年)在「台鐵大型砸道機作業方式的研究」中也指出【7】：軌道劣化的原因主要有天然災害和列車運行的衝擊，天然災害一般均屬不可抗拒及預知的因素，所以在其研究中先行排除在研究範圍之外。而在列車運行衝擊部分，當車輛行駛在軌道上，列車荷重經由鋼軌與軌枕傳達於道碴，為道碴帶來衝擊，當衝擊壓力大於道碴承載力，石粒產生滑動，道碴鬆馳，軌枕下沉，鋼軌面隨之沉陷，產生高低不整。鋼軌左右兩側下陷速度不同，便進而發生鋼軌水平不整。

因此，高低不整，水平不整與列車荷重、道碴承載力有直接的關係，若列車荷重愈重，不整量會愈大，道碴若夾雜泥、沙多其承載力自然較弱，造成軌道不整的機會也就較大。當列車行駛於曲線之際，若鋼軌與軌枕的固結能力夠，而道碴對軌枕之阻力小於橫向壓力，將使鋼軌與軌枕一起產生橫向位移，此可能造成鋼軌的方向不整。當路線彎度愈大，載重愈重，橫向壓力也會愈大，軌道發生變形也會加劇。造成路線所能提供的服務能力下降。

所以Shenton(1993)在「Ballast and Foundation」中，針對路基及道碴的設計要求，提出以下各點【36】：

一、減少良好路基產生偏斜現象，避免道碴因此產生形狀受損的大變形。

二、在堅硬的道碴上提供足夠且適當的伸縮彈性，以減少高動力、高密度的載重作用。

三、預防路盤層(即次道碴層)受磨耗形成細粉狀，進而在道碴中形成唧筒作用，產生噴泥現象。

四、預防路盤層承受過量的載重和移動，以避免軌道因此產生大的偏移現像。

五、將因外在及列車通過對道碴的污染，軌道的環境及損傷影響減至最小。

六、儘量使新的土方填築工程及新填築部分與舊有鄰接結構的差異性，減至最小。

七、提供各斷面臨接區域良好快速的排水效果，避免路盤層及路基層因浸水過久而產生軟化下沉，導致路線變形。

因此要提昇路線的行車安全及服務品質，就必須要先對鐵路路線現行的養護作業程序、組織及管理方式作徹底了解，再配合了解會造成的軌道路線損壞的型式及其影響因素，才能依自身的經費預算、作業能力及重要性的輕重緩急，在適當的時機，採取有效率的路線養護方式，以達到路線養護適時、省力的境界。尤其鐵路路線養護工作目前仍屬勞力較密集的工作，但隨著國民生活水準日愈提升，願意從事勞力工作的就業人口日漸減少，除了較有技術性的特殊養護作業項目之外，人力的養護的作業效率已無法滿足現在作業環境的需求。機械化、省力化是無可避免且必須走的方向及趨勢。因此，如何以程序化、效率化、系統化的方式將有限的作業能量及養護經費使用在最恰當的時間和地點，避免人員、機具、材料無謂的浪費使用，便是一個從事軌道工作管理者所必須去思考的重要問題。

2.1.2國外鐵路路線養護技術發展

歐美鐵路運輸系統發達的國家，近年來，有鑑於人力在軌道養護作業的效率，不敷實際需要，為了節省人力成本，提高養護效率，應付路線上量大、單調且笨重的養護工作。無論是主管鐵路運輸的權責單位，亦或民間企業，在軌道養護作業的技術和方式上，無不朝著機械化、科技化的方向努力，以使人力的利用減至最少，藉由高科技產品及技術的應用，使軌道養護作業更有效率，養護後的路線品質更趨一致。

為達到此一目標，主管鐵路運輸的權責單位及民間企業，無不投入可觀的人力、物力及財力，在新技術的研究發展上，有的贊助各大學相關科系專業研究機構研究經費，有的在自身單位內成立研究發展部門專屬的實驗室及實驗場地，集合眾人的智慧與力量，研究發展新的養護技術。而此類的新技術，有可能是材料構件壽齡、材質部份，也有可能是提昇養護效率的機械化部份，亦或是作業方式及程序改良部分，並努力將其研究結果應用在實際的路線養護作業上。所以新技術的定義與發展方向是多樣的，並不拘限於某一部份。

以下僅就材料構件改良、大型養護機械改良、高科技應用三方面概略介紹國外鐵路養護技術之發展。

一、材料構件壽齡、材質部分：

在路線列車通過噸數及次數量大、軌道養護工作需求繁瑣的區段，持續針對軌道斷面的構成組件，如：鋼軌頭部材質硬度、混凝土枕木、彈性扣件系統、減震墊片系統等，進行壽齡的延長及材質的更新，藉以降低養護成本。

二、傳統大型養護機械部分：

如大型砸道車，整碴車，篩碴車等，因為此類大型養護機械，通常投資購買所需的金額都較龐大，因此普遍朝向具有多功能的目標，進行性能的提升。例如：

1.大型砸道機改良【37】：美國正在進行改良的動力砸道車不僅品質符合標準，操作性能穩定。在其上可安裝附屬的雷射量測及穩定系統，以達到一車多功能的使用目標。

2.整碴車的改良部分【37】：它與傳統的大型整碴車最大不同的特色，在於它的操作者在實施路線整碴動作時，視野能三百六十度旋轉，減少遺漏的機會。並且操作者的座位及作業空間以人體工學的理念進行設計，使操作手能在較舒適的人性化空間中工作。

3.篩碴部分【37】：此部分改良的方向，主要是朝當篩碴車在路線上作業時，可以有效處理清潔後回送至路線上道碴的品質及數量，不會對道碴的耐久性造成不良的影響。

三、高科技應用部分：

將高科技的產品與技術應用在相關機具上，使路線檢查及養護作業更有效率，以下僅就部分應用範疇說明如下：

1.電腦養護規劃系統【38】：這個系統能配合軌道位置及路線配置，儲存、紀錄有關軌道幾何狀況量測所得的參數條件、以往路線養護的歷史、列車通過噸數及次數、路線基本地形及環境調查報告等各式路線養護所需的基本資料，以此透過電腦的運作，提供決策者道碴養護所應採行的方法與時機。

2.輕便式軌道幾何檢查量測車【37】：此種輕便式軌道檢查車它所具備的軌道幾何參數檢測功能，基本上和大型傳統軌道檢查車是相同的，卻沒有大型軌道檢查車行動、調度不便的缺點。它不但可以自由進入或者駛離軌道路線，快速量測軌道幾何參數的狀況。

3.透地雷達的應用【38】：一般透地雷達係應用在地質土壤狀況、隧道襯砌及背填土壤狀況、地下埋設物位置等的調查與探測。近年來，也在研究將它應用在軌道工程中幾何參數等的量測上，它最大的優點是可以提供快速、便捷且具連續性的軌道斷面及道碴狀況、外觀的量測工作上。這種新的技術對養護規劃、執行單位在路線養護位置的規劃和養護方式的選擇，有很大的幫助。

4.改良式道碴車裝載系統【37】：在道碴車的裝載架外觀上裝設LED(發光二極體)系統，使道碴車的裝載作業無論在白天或晚上，均能醒目的提醒作業人員，注意自身及裝載作業的安全性。

5.道碴雷射量測系統【37】：是一種專門利用雷射掃描系統來量測道碴外觀斷面型式的新技術，它係利用雷射發射後碰觸到道碴外表，會造成反射效應，將此反射脈動傳送至接收器，配合雷射掃描器與道碴間的比例距離，描繪道碴外形的斷面，所以對道碴補充時機的決定甚有幫助。

2.1.3小結

長期以來，台灣的公共建設一直是處於一種「重興建，輕養護」的狀況，主政者為了政治利益的考量，即使是在政府財政不甚寬裕的時候，往往仍願意投入龐大的預算經費，去執行公共建設的興建工作，讓一般民眾可以看得見、使用得到實際的東西，藉以凸顯主政者的政績。但養護工作卻不同，養護的成效往往是無形的，是較不易具體感受到的，因為養護的最高目標是維持運輸系統的安全性，除非運輸系統發生故障、事故，導致民眾生命、財產的權益受到威脅或損害，否則養護工作往往是不被重視的。

目前台鐵在軌道養護技術上的研究與發展，人員接受新科技知識的教育與訓練上，受到政府每年預算編列額度限制及長期以來公共運輸建設只重興建、不重養護的錯誤觀念，加之軌道養護所牽涉之相關工作繁重異常，要維持系統的正常營運，即已使用了絕大部份的技術人力，致使能投入從事新技術研究及舊技術改良工作的人力、經費往往甚少。

在路線使用愈來愈頻繁、列車通過噸數及次數愈來愈大的狀況下，人力養護的效率已漸漸不敷需要。所以減少人力，使用機械化的養護作業，不但是世界性的潮流，也已在台鐵中積極推動。但台鐵目前在養護技術方面的改進，較偏向軌道結構及材料方面在努力。例如：

一、開始試舖築省力化版式軌道，節省道碴式軌道所需的養護人力及物力，減少鋼軌高低、方向、水平及平面性不整情形發生的機會。但若版式軌道發生不均勻沉陷的現像，則較難補正。

二、全面鋼軌重軌化，將37公斤鋼軌汰換成50公斤鋼軌，增加行車穩定度。

三、長軌化，減少鋼軌接頭數及減少接頭不均勻沉陷，增加行車舒適感。

四、加強鋼軌頭部硬度結構，減低鋼軌磨損機會。

五、枕木除道岔等特殊地區外，一律改用預力混凝土枕，扣件改採彈性扣件等，減少軌距不整發生的機會

至於傳統大型養護機械方面，目前除了東部鐵路改善工程局及地下鐵路工程處有較充裕的經費預算可以購買性能較佳、較先進的大型砸道車，供新建工程的使用之外，台鐵目前所採用的大型砸道車、整碴車、篩碴車、乃至於軌道檢查車，使用年限均已甚久，故障機率頻繁，大部份的性能與狀況亦不甚良好。想採購新式的大型養護機械，又受限於經費預算、政策法條及專業之不足等種種限制，一直無法成案。更徨論引進配有高科技為輔助工具的先進大型養護機械，

以往台灣鐵路運輸的規模，僅限於台鐵一家，直到近年，自台北捷運系統陸續通車、營運，後續高雄捷運系統的陸續興建，加之未來幾年，高速鐵路也將陸續動工及通車、營運，才有機會將台灣的整個鐵路運輸環境帶向另一個境界。在此國內鐵路工業相關產品、技術需求市場大增的時刻，國外鐵路工業發達國家，無不想分食此塊大餅。政府主管單位若不趁此千載難縫的好機會，揚棄門戶之見，擬定及開放相關政策、規定，發展自身的鐵鐵路工業，如：

一、大量引進國外先進、實用且符合國內需要的機械與技術，達到路線養護機械化的目標。

二、贊助國內學校單位及相關廠商，成立研究發展部門及試驗場地，從事自身技術的發展與改良，培訓自己的專業人材。

三、藉由採購程序，強制國外廠商必需將部份技術移轉給國內廠商，以達到工業技術合作、交流的目的，藉此培植及提昇國內自身鐵路工業的水準。

否則台灣的鐵路運輸工業，將只能永遠停留在採購和應用國外的機械與技術，受人牽制。

2.2國外養護作業現狀介紹

2.2.1日本鐵路現行路線養護作業(日本東海道鐵道公司為例)【10】

日本自1987年將國營的日本國鐵公司民營化後，成立了民營化的日本鐵道客運公司，鐵道公司中除董、監事人員的任免，須經政府同意外，其餘所有人員的任免，完全由鐵道公司自行負責，政府不予干預。本研究僅就東海道日本鐵道公司〈ＪＲ東〉部分作探討，東海道日本鐵道公司〈ＪＲ東〉是由日本鐵道客運公司體系中，依地域特性及組織規模所再分割出來的【11】。

東海道日本鐵道公司〈ＪＲ東〉在養路業務部分的組織架構如圖2─1，相關業務職掌如表2─1，路線檢查體系如圖2─2

在東京至新大阪間之東海道新幹線全長512公里，設有10個養護基地，約每50公里設置一處，並劃分各養路區段，每一養路區段約有員工30人，分別負責總務管理、保養管理、材料管理及土木構造檢查等。而實際上從事養路工作的作業人員均採外包方式辦理，因此，估計每晚在東海道全線約有2000餘人在線上執行養路作業。

本社

工務電氣部

路線養護課

五個支社

工務部路線養護課

新幹線

調度總所

工務指令室

確認列車運行指令

十四個路線養護區，設區長一人下轄單位有

1.事務                2.企畫

3.管理                4.工事

資料來源：【10】

圖2─1日本東海道鐵道公司養路業務的組織架構

表2─1日本東海道鐵道公司養路業務的相關業務職掌表

| 業務種別 | 業務內容 |
| --- | --- |
| 1.預算管理 | 軌道養護作業、工事等的材料費、外包費等的預決算管理。 |
| 2.作業計畫 | 軌道養護、管理的計劃。 |
| 3.軌道管理 | 路線的檢查、管理及路線養護時必須使用設備之管理。 |
| 4.工事管理 | 軌道養護作業的工程施工─包括計畫、發包、施工等的管理。 |
| 5.資材管理 | 工程用材料的管理。 |
| 6.機械管理 | 養護作業及檢查作業所使用的機械設備中，有關機械修護方面的業務。 |
| 7.運轉業務 | 路線工程封鎖、養護用車確認及申請手續、事故防止的指導。 |

資料來源：【10】

透過線路檢查掌握軌道狀況後，即可確立養路目標值及訂定有效率且安全的養路計畫。簡言之，即要確知何時著手保養，保養至何種程度可被接受及何種標準不影響行車安全。此外路線養護安全也是不可輕忽的，在新幹線營運行車時間與養路作業時間絕對分離，養路作業開始及完畢均需調度總所充份配合及確認。

日本東海道鐵道公司他們的養路檢查工作的每一個項目都受調度總所所屬的中央控制中心（CTC）統一發令指揮，在中央控制中心對養護車輛亦作事先的排班時刻表，以充份掌握狀況。基本上新幹線路線內絕對禁止進入，在運轉時間內即使是工作人員亦僅能循安全步道檢查軌道或因系統異常時所導致列車停駛之現場。

列車動搖檢查

軌道接縫檢查

固定保養狀態檢查

鋼軌檢查

道岔檢查

伸縮接頭檢查

軌枕檢查

軌道固定養護檢查

軌道材料檢查

例行巡迴查道

其它軌道材料的檢查

新設或改善號誌等線路的檢查

路線檢查

資料來源：【10】

圖2─2日本東海道鐵道公司路線檢查體系圖

2.2.2法國鐵路現行路線養護作業(RATP鐵路公司為例)【13】

法國目前的鐵路型態仍為國營型態，設有國營鐵路集團公司(SNCF)。RATP鐵路公司即屬國營鐵路集團公司(SNCF)中的一支。

本研究僅就巴黎地區的RATP鐵路公司作探討，法國巴黎鐵路網四通八達，列車班次密集，導致日間沒有充份的列車空檔時間帶進行路線的養護維修工作，因此RATP鐵路公司在每次路線養護作業實施前，都會針對該次所欲進行的路線養護路段、時程及內容召開營運與技術部門間的協調會，取得充份的溝通、協調與確認之後，利用晚上九點至次日凌晨四點半封鎖路線，進行路線養護維修工作，工程進行期間，施工區間全線封鎖，列車完全停止運行。

並在施工前透過各種公告的方式，告知該區段路線封鎖的時程，使欲藉由此路線前往下一站之乘客，均可在前方車站改搭其它路線的列車或轉乘巴士前往下一車站，因為RATP公司在施工前即充份利用各種方式週知旅客，在充份告知及旅客預先有心理準備的情況下，對於路線營運及民情輿論，並不會造成太大的衝擊及影響。所以有充份的時間作抽換道碴或PC枕等養護工作。

在路線養護作業中，值得一提的是，它們系統化的養護作業方式及工程列車調度。路線養護工作中所抽換掉的舊道碴或舊枕木，均由專門安排的組合式工程列車載離現場，該組合式工程列車係由機車+電源車+石碴車+吊車+裝載軌道材料平車+篩碴車+砸道車+附有輸送帶的舊石碴回收車等組合而成，只要是該次養護作業預期可能會使用到的大型養護機械，都可機動加入工程列車中，充份達到路線養護機械化、效率化的目的，該式工程組合列車可視不同工程的需要不同的組合。

以現代化的機械養路而言，這類型工程列車可針對不同需求及用途而機動組合，這不但是時勢所趨，更重要的是它能有效的節省人力、提升工作效率、提高軌道品質。

由於法國鐵路運輸系統甚為發達，路線上所需的各式養護工作需求量極為龐大，由於自身鐵路工業的技術發展也甚為蓬勃，所以目前在鐵路路線的養護方式完全朝向民間化、專業化的方式去作，藉由公開的方式，廣徵有能力的民間業者，由它們針對鐵路公司所提出的需求，擬定各自的施工方式及特殊設備詳細說明書，經由公開招標的程序，當確認得標的承商後，再由鐵路公司依承商所提服務建議書之內容，簽定特殊施工方式及其施工合約，藉由民間效率化、機械化的施工方式，配合鐵路公司在運載列車上的充份提供，將鐵路路線的養護工作朝著機械大型化、養護省力化的方向前進。

2.2.3大陸鐵路現行路線養護作業【14】

大陸的鐵路養護作業系統係由鐵道部工務局統一負責，其組織系統如圖2─3。

鐵道部工務局

局工務處

機械大修處

分局工務課

機械大修隊

工務段

領工區

工區

資料來源：【14】

圖2─3大陸鐵路養護作業組織圖

鐵道部工務局的權責包括制定鐵路工務發展準則、頒佈工務規章、變革工務制度。而分局工務部門主要在制定工務維修方針、目標，並加強技術指導。工務段則是工務養護工作的實際執行部門，負責監管及實施有關路線養護的具體工作。真正負責路線上實際養護的是領工區、工區或工務段管轄的專業化班組。

工務段是工務組織的基層單位，直接組織和領導養護工作，設有段長室、路線室、橋隧室、教育室、材料室、會計室等，並有小型附屬工廠，負責維護、修理小型養護機具，工務段管轄的正線長度是根據單線或雙線，平原或山區等條件而定。單線鐵路一般為200至250公里，雙線鐵路則為300公里左右。在運輸繁忙，列車間隔時間短的區段，應設置機械化路線維修段。

線路維護管理組織分為修養分開和修養合一兩種型式：

修養分開的組織型式：由工務段直接領導，得跨養路領工區的機械化養護隊負責路線綜合維修、保養，養路領工區和養路工區則負責經常性保養或臨時性搶修。

修養合一的組織型態：為由養路領工區負責領導2至3個機械化養路工區或3至5個手工操作為主的養路工區，負責全面路線的維修保養工作，養路工區管轄的長度在正線一般不超過10公里。

鐵路分局下達給工務段的年度維修保養計畫，包括了線路和道岔的綜合保養維修工作量及進度，經常性保養的重點及安排，勞力及主要材料計畫等。工務段根據分局下達的計劃，再編制年度分季維修保養計畫，並發分給各養路領工區或各機械化養護隊。在下達的維修計畫中，各項技術指標包括：評定路線設備裝態的合格率，評定路線保養質量的合格率，評定道岔保養質量的合格率。

機械化維修隊和養路領工區根據工務段下達的年度分季維修保養計畫和各項技術指標，共同編制年度分月維修計劃，再由領工區會同養路工區和機械化工作隊，編制工區和工作隊的年度分月維修計畫，養路工區工長根據領工區下達的月維修計畫，負責調查和編制月作業計畫，月作業計畫要包括下列各項：1.由巡守人員負責例行保養的項目和數量。2.臨時搶修人工數。3.經常性保養的主要項目、數量，使用材料和人工數。4.綜合維修的鐵路延長公尺，道岔組數，主要項目和數量，使用的材料和人工數。

養路工區的每日工作計畫由班長負責調查與編制，機械化維修隊的由隊長負責調查、編制，每日工作計劃則由班長負責調查、編制。

2.2.4路線養護比較分析

鐵路運輸即使在公路運輸發達的時代，仍肩負著一定比例的大眾運輸。尤其是在幅員面積廣闊的國家，鐵路更是城際間運輸往來的大動脈。要了解台鐵自身在路線養護作業上的缺失，就必須要先對其它國家的鐵路養護作業作一番瞭解及比較、分析。尤其是日本和法國，這兩者分別是亞洲及歐洲鐵路工業發達的代表性國家，在實際執行技術及研究、發展上都具有指標性的意義。現僅就台灣、日本、法國、大陸這四個各具特色的鐵路運輸系統，就下列各方向作比較、分析：

一、軌道結構部分：

在路基的結構斷面基本型態的組成是大致相同的，僅在軌道系統有窄軌、標準軌、寬軌三種軌道系統的差異。

表2─2軌道結構比較分析表

| 地區 | 說明 |
| --- | --- |
| 台灣 | 1.屬窄軌系統，軌距1067公厘。 2.路權用地較小，所需動力較省，適於台灣多山嶺崎嶇地形，缺點是行車穩定性較差。 |
| 日本 | 1.基本上屬窄軌系統，軌距1067公厘。 2.由於日本本身具有完整的鐵路運輸及工程方面的相關技術配合，窄軌、標準軌、寬軌系統間的轉換，基本上不是問題。 |
| 法國 | 1.屬標準軌系統，軌距1435公厘。 2.機車、車廂、號誌及相關機電設備，在世界甚多國家都是通用的。 |
| 大陸 | 1.屬寬軌系統，軌距大於1435公厘。 2.特點是列車運行穩定性較高，運量大，列車傾覆危險性較低，車輛內空間較寬裕。 |

資料來源：本研究整理

二、組織型態部分：

台灣、日本、法國、大陸這四個各具特色的鐵路運輸系統，基本上在路線養護作業組織型態及功能是相通的，總的來說，都是分為三級養護組織，即規劃、監督層級，設計、協調、執行層級，基層技術實際養護作業層級。一般而言，鐵路從業人員若自路線規劃、設計乃至管理、實際養護皆自辦，通常會具有較完整的路線養護自辦技術和搶修能力。但在鐵路運輸系統及鐵路工業發達的國家，為了減少從業人員的成本支出，通常只扮演監督、管理、協調的角色。

表2─3組織型態比較分析表

| 地區 | 說明 |
| --- | --- |
| 台灣 | 1.基本上的養護階層，自規劃至執行為鐵路局→工務處→工務段→監工區→道班。 2.從業人員分階層各自負責規劃、設計、管理至實際執行養護的工作，具有完整的路線養護自辦能力。 |
| 日本 | 1.養護階層自規劃至執行為鐵道公司本社工務電氣部→支社路線養護課→路線養護區。 2.鐵道公司的從業人員僅負責管理、監督、協調及工程列車調度配合方面的工作。 |
| 法國 | 鐵道公司的從業人員僅負責管理、監督、協調及工程列車調度配合方面的工作。 |
| 大陸 | 1.基本上的養護階層自規劃至執行為鐵道部工務局工務處→分局工務課→工務段→領工區→工區。 2.從業人員分階層負責規劃、設計、管理至實際執行養護的工作，具有完整的路線養護自辦能力。 |

資料來源：本研究整理

三、營運及效率部分：

營運與效率基本上和組織的型態有著極為重要的關聯性，倘若組織型態屬政府機構從業人員具公務人員資格由於不必負擔經營上盈虧的風險所以不若民營化企業來的有效率一切的養護作為，以成本效率為最高原則所以營運的盈虧及利潤為觀察效率良劣極為重要的指標。因為一個企業不論是國營亦或民營，如果無法對自己的作為負責，自負盈虧，在完全開放的商業化兢爭時代，基本上已沒有存在的必要。

表2─4營運及效率比較分析表

| 地區 | 說明 |
| --- | --- |
| 台灣 | 1.屬政府機構，支出的預算經費由政府編列，收入的金額繳回公庫。 2.從業人員大部均具公務人員資格，形成經營不必負擔營運盈虧的風險，較無利潤的壓力及觀念。 |
| 日本 | 1.屬民營化公司，人員除董、監事的任免，需經政府同意外，其餘一切人員之任免，完全由公司自行決定。 2.由於屬民間企業，需自負營運盈虧的風險，一切的作為均以利潤及效率為最高考慮原則，並盡其所能的經營副屬事業。 |
| 法國 | 1.雖屬國營公司型態，但一切的養護工作，仍以效率為最高考量原則。 2.積極從事站場開發等副屬事業，形成多角化經營策略。 |
| 大陸 | 1.屬政府機構，支出的預算經費由政府編列，收入的金額繳回公庫 2.鐵路從業人員大部均具公務人員資格，形成經營不必負擔營運盈虧的風險，較無利潤的壓力及觀念。 |

資料來源：本研究整理

四、養護作業方式部分：

在養護作業方式部分，基本上則是以是否能達到養護系統化，一貫作業。作業機械化，運用大性養護機具，減少人員的使用，提昇養護效率為觀察重點。

在專屬路線養護時間部分，養護時間帶的長度通常和路線的品質成正相關。所以，晚上能空出的養路時間帶愈長，表示愈重視路線的養護品質。

五、研究發展部分：

鐵路工程所牽涉之相關專業知識繁雜異常，含括機械、電機、電子、土木、建築、材料等各個相關領域，專業的知識與技術，在鐵路運輸的應用上是必要的。雖說鐵路工業具有優久的歷史，但也必須重視相關技術的研究與發展，才能時時為鐵路注入新的活力，讓鐵路能跟著時代的巨輪一起前進。

表2─5養護作業方式比較分析表

| 地區 | 說明 |
| --- | --- |
| 台灣 | 1.技術方面基本上承襲日本的的方式與標準。 2.養護方式原則上以自辦養護為主，發包養護為輔，也就是較不需具特殊技術機具的養護，由民間廠商負責養護。 3.普通人工養護作業時間，一般係利用白天的列車空檔，機械化及大規模養護作業，則是利用深夜00:00~04:00，斷電封鎖路線方式辦理，專用養護時間帶短。 4.機械化程度較低。 |
| 日本 | 1.路線上的養護作業以發包為主，由民間廠商負責大部份的養護工作。 2.普通人工養護作業時間，一般係利用白天的列車空檔，機械化及大規模養護作業，則是利用深夜00:00~06:00，斷電封鎖路線方式辦理，專用養護時間帶較長。 3.機械化程度較高。 |
| 法國 | 1.由於其自身的鐵路養護市場夠大，經濟規模足夠，鐵路相關工業及機械甚為發達。基本上完全是採公開招標方式辦理鐵路養護工作，由符合資格的廠商提送技術服務建議書，經政府同意的方式及機械，從事相關鐵路養護工作。 2.普通人工養護作業時間，一般係利用白天的列車空檔，機械化及大規模養護作業，則是利用晚上21:30~隔日06:00，斷電封鎖路線方式辦理，專用養護時間帶長。 3.機械化程度高。 |
| 大陸 | 1.由於尚屬管制性的社會形態，一切的鐵路養護工作均由自身的養護道班進行路線養護作業。 2.機械化程度較低。 |

資料來源：本研究整理

表2─6研究發展比較分析表

| 地區 | 說明 |
| --- | --- |
| 台灣 | 1.由於市場經濟規模不大，加之政府長期重公路、輕鐵路的效應，致使台鐵在鐵路相關技術方面大部份僅只於應用而已。 2.高等教育中並無鐵路相關科系，學校也甚少開設有鐵路之相關課程。 |
| 日本 | 1.鐵路工業發達，相關鐵路結構、材料、養護方式、技術及機械化的研究發展均有成立專責機構及投入相當的研究發展經費。 |
| 法國 | 1.鐵路工業發達，相關鐵路結構、材料、養護方式、技術及機械化的研究發展均有成立專責機構及投入相當的研究發展經費。 |
| 大陸 | 1.道部下設有數個鐵路技術研究中心及軌道試驗場，以政府的力量投注資金與設備，從事鐵路相關技術的發展。 2.在大學中成立鐵路相關科系，廣授鐵路工程相關課程，設有鐵路技術研究室，從事理論研究。 |

資料來源：本研究整理

2.2.5研究問題探討

由文獻回顧中，路線養護技術發展乙節我們可以知道，現代化鐵路路線養護的發展趨勢，無論是在軌道構件材質的改良、硬度的加強，亦或是大型養護機械性能的提昇、人性化的設計，乃至於高科技的應用，所有的努力及作為，都是為了節省養護成本的支出，使養護作業更有效率。路線以提供一定程度的行車安全與乘車舒適感為重點，所以效率化可以說是一切養護作為所追求的目標。而所謂的效率化，就是希望能在適當的時機，以最小的養護支出成本，最適切的養護方式，確保路線所能提供的品質。

另由養護作業現況比較分析中我們可以知道，養護組織型態和路線養護所能達成的效率有一定程度的關係。所以基本上，如果負責鐵路運輸系統營運的組織型態為民營型態，它因為有相當程度利潤壓力和營運盈虧風險的觀念存在，在路線養護方面的行事作風均會以效率為追求目標。而這也正是為什麼現在會有將國營企業民營化的言論出現，雖然將國營企業民營化是世界的潮流與趨勢，卻不是一蹴可及的，必須要有一段時間的轉變與適應。但路線上的列車每天都在運行，路線的安全和品質一刻也不能鬆懈和怠慢。

由台鐵行車安全保障委員會對民國八十六、八十七、八十八、八十九近四年來，全線所有危及行車安全的事故報告中，有關因為路線所出現的不同狀況，導致發生行車安全事故的相關數據，我們在此概分為路線故障及列車出軌兩大類：

一、路線故障部分：

所謂路線故障係指因鋼軌組件─鋼軌破損斷裂、鋼軌挫曲及彎曲、長軌焊接處斷裂、鋼軌接頭鬆動斷損、魚尾鈑脫落斷損，路基鬆動軟弱下陷或外在環境使邊坡土石崩落，導致路線發生損壞情況，危及行車安全，影響列車正常運行的事故。發生路線故障的時間、原因種類及次數我們統計如下表所示：

表2─7歷年路線故障原因與次數統計表

| 年別 次數 發生原因 | 86 | 87 | 88 | 89 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.鋼軌破損斷裂 | 31 | 40 | 34 | 24 | 129 |
| 2.路基鬆動軟弱下陷 | 7 | 15 | 4 | 1 | 27 |
| 3.扣件脫落斷損 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4.邊坡土石崩落 | 7 | 15 | 3 | 4 | 29 |
| 5.鋼軌挫曲及彎曲 | 4 | 12 | 6 | 3 | 25 |
| 6.長軌焊接處斷裂 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 7.鋼軌接頭鬆動斷損 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |

資料來源：本研究整理

二、車輛出軌部分：

所謂車輛出軌係指因鋼軌軌距擴大、軌道水平不整、路基軟弱下陷、道碴橫向阻力不足、鋼軌挫曲等原因，導致發生軌道不整的現象，進而使路線發生嚴重損壞情況，造成機車或列車出軌，危及行車安全的重大事故。發生車輛出軌的時間、原因種類及次數我們統計如下表所示：

表2─8歷年車輛出軌原因與次數統計表

| 年別 次數 發生原因 | 86 | 87 | 88 | 89 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.軌距擴大 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2.鋼軌挫曲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.道碴橫向阻力不足 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4.路基鬆軟下陷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5.軌道水平不整 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |

資料來源：本研究整理

由上述統計分析可得：台鐵自86年至89年近四年來因路線故障影響列車正常運行計227次，因車輛出軌造成重大行車事故計26次，由此可知，適時的路線養護是一件何等重要的事情。

要達到路線養護效率化的目標，機械化固然是重要且必須的一步，但養護時機的決定和養護成本的支出，也是重要不可或缺的一環，因為如果只是一味的從事週期性的大型機械養護工作，而沒有去注意到外在主、客觀環境對路線品質所造成額外性破壞，將使得機械化的養護效果大打折扣，造成養護能量與養護成本不必要的浪費。因為在文獻回顧中我們可以發覺，會造成軌道損壞的因素，除了與週期性的列車通過噸數有關外，路線線形、雨量天候、道碴承載力及排水設施也是會造成軌道損壞的可能因素。

所以在此，我們可以利用反推的道理得到，要獲得良好的路線品質，確保行車安全與乘車舒適度，就必須要有效率的觀念。要達到有效率的路線養護作業，就必須先排定應有的養護順序及概估所需的養護成本。而養護時機的決定，端賴軌道是否發生不整的現象及檢查時數值大小是否超過養護標準值而定，軌道不整的發生通常是伴隨路線損壞而發生。

所以本研究希望從根本開始作起，以循序漸進的方式，在後續的章節將進行以下的探討：

一、探討路線發生損壞的型式及其影響因子。

二、探討軌道不整型式之定義、檢測原理及其影響因子

三、探討軌道不整發生時，養護標準值訂定的原則。

四、探討軌道不整與乘車舒適度間的關係。

五、蒐集會造成軌道不整相關影響因子的資料，建立五個軌道不整─軌距不整、水平不整、高低不整、方向不整、平面性不整─迴歸關係式與其影響因子間的權重關係，以作為路線養護順序排定的參考。

再藉由此五個軌道不整迴歸式，利用台鐵民國八十八年檢查所得軌道不整的數據及德爾菲分析層級法(Delphi─AHP)的技巧與精神，以回饋式專家問卷，建立一個路線養護需求綜合指標，作為路線養護順序排定後預算經費分配的參考。

六、藉由五最後所建立的路線養護需求綜合指標，擬定適當養護順序及方式的原則。

第三章  台鐵養護作業現況探討

3.1台鐵現行路線養護作業組織及職掌

在進行本研究後續工作之前，先將現行台鐵的養護作業相關情形作一探討，以作為後續研究之背景資料。台鐵目前所轄的營運里程數為1103.7公里，包含縱貫線、台中線、北迴線、花東線及南迴線等主線及相關支線，負責養護的範圍環繞台灣本島一週，路線所經過的地區特性、外在環境及天候條件等各種影響因子不儘相同，因此，所需的養護組織編制及經費也隨上述影響因子的不同而作調整。

在台鐵組織編制中，負責全線所有路線養護工作及相關土建工程的一級單位為工務處。目前工務處內有四個課，分別為路線課、橋隧課、工程課及稽工課，目前台鐵的路線養護組織系統詳如圖3─1。

其中路線課係負責鐵路全線所有路線養護改善計畫工程的規劃、督導、考核、協調，軌道材料調度分配及預算分配編製審查等養護業務，屬路線養護的管理階層。其餘各課業務職掌亦不儘相同，如橋隧課：則是負責全路沿線上所有相關土木、建築新建、改善工程的規劃、督導、考核、協調及預算分配編製審查等。工程課則專司工程契約、預算控管、工程進度統計方面的業務。稽工課則是負責總務、人事、會計等的業務。

工務處下轄有七個工務段和一個養護總隊，每個工務段均設有相對於工務處的對口單位，如在工務段實際上負責綜理該轄區路線上各式路線養護、維修作業及其它相關配合工程的單位為養路股，在工務處相對應的協調單位即為路線課。再如工務段中實際上負責綜理該轄區內路線上及車站內各式土木、建築工程及相關配合工程的單位為施工股，在工務處相對應的協調單位則為橋隧課。彼此間工作特性及任務指派的權責區分甚為明確。

每一工務段均下轄有監工區，每一監工區設監工員一員，負責現場最直接的督導及指揮道班人員，作路線養護工作指派或協調、辦理其它工程相關配合事宜。監工區的數量則視工務段所在地區特性及任務多寡而異，多則如台北工務段12個監工區，少則如台東及花蓮工務段僅4個監工區。

路線課

處

橋隧課

工程課

內

工務處

稽工課

台北工務段

12個監工區

37個道班

處

台中工務段

9個監工區

26個道班

嘉義工務段

高雄工務段

6個監工區

6個監工區

20個道班

29個道班

外

宜蘭工務段

5個監工區

21個道班

花蓮工務段

台東工務段

養護總隊

4個監工區

4個監工區

15個道班

13個道班

資料來源：本研究整理

圖3─1台鐵養護組織系統圖

每一個監工區下設道班，每一道班設班長一員，直接領導道班人員，利用手動工具，參與相關路線養護的實際技術工作，舉凡路線整修、材料更換、環境整理、邊溝清修、標誌維護、路線巡查等工作、均為道班工作範圍。每一監工區中道班數目，視監工區含蓋範圍大小及地區特性而異，多則6個，少則3個。

養護總隊則無轄區之分，工作支援範圍涵蓋全線，其主要任務為負責部分軌道材料的研發、製造，大型養護機具的修復、保養，全線現存鋼梁橋的維修、保養，進口軌條的焊接、搬運，該總隊尚有數種大型養護機械如砸道車、整碴車、篩碴車、穩定車、檢查車等，負責支援各工務段較特殊且具專業技術性的機械養護作業，如大型砸道、道岔砸道、整碴、篩碴、軌道檢查、軌道撥正、路基穩定及軌條焊接等相關工作【8】。

本研究討論範圍為西部幹線，所以在此僅列出西部幹線所屬工務段之管轄里程及範圍。

表3─1西部幹線所屬工務段之管轄里程及範圍表

| 段別 | 縱貫線轄區里程 | 站間位置 |
| --- | --- | --- |
| 台北工務段 | K0+000~K117+800 | 基隆至香山~崎頂間 |
| 台中工務段 | K117+800~K219+500 | 香山~崎頂間至彰化~花壇間 |
| 嘉義工務段 | K219+500~K356+000 | 彰化~花壇間至永康~台南間 |
| 高雄工務段 | K356+000~K406+065 | 永康~台南間~高雄 |
|  | K0+000~K63+300 | 高雄~枋寮 |
| 養護總隊 |  | 綜合支援全線 |

資料來源：本研究整理

3.2台鐵現行路線檢查、養護程序

一、台鐵現行路線檢查程序：

鐵路路線的定義依台鐵「鐵路路線修建養護規則」第一章總則篇中第三條的解釋為：路線包括正線、側線之軌道、路基、橋梁、涵洞、隧道及其附屬建造物，電化鐵路之架空電車線與輸電線路。由上述解釋，我們可以了解廣義的路線定義，包含的範圍可謂是包羅萬象。

而在該規則第六條規定：鐵路路線應經常檢查，保持安全。如發現異狀，應即時修理或施以防止事變之緊急措施，路線之養護檢查情形，應紀錄存查。且在該規則第三章鐵路路線之養護中第七十一條亦規定：軌道每年應總檢查一次，此總檢查應包括軌道養護狀況，軌道現時狀況及養護作業方法等。本研究將只針對其中的軌道不整部分來作探討。

現行台鐵路線的檢查作業主要係依據：交通部部頒─交通技術標準規範鐵路類工務部之「1067公厘軌距軌道橋隧檢查養護規範」之規定辦理。在該規範中第一章總則篇第1.1.3即已述明，軌道之鋪設養護及附屬各種建築物之構造與保養應依下列原則辦理：

1.隨時檢查軌道不整及列車震動情形，並保養路線。

2.預防路線急劇惡化，若損害發生時，應立即採取適當措施。

3.維護材料耐久，避免不必要損耗。

4.防止災害並消除其原因。

現行台鐵的路線軌道檢查，分甲種檢查及乙種檢查二類。

本研究所使用之路線軌道不整檢測資料，係利用軌道檢查車在路線上行走所檢測得之數據，而利用軌道檢查車檢測路線所呈現的品質稱為甲種檢查。故在此僅就甲種檢查(軌道檢查車動態檢查)部分摘錄相關規定如下：

甲種檢查(軌道檢查車動態檢查)由工務處負責主辦執行，養護總隊提供軌道檢查車及必要器具、操作人員。檢查時成立檢查小組，此檢查小組為任務編組，成員主要由工務處路線課軌道、材料等股負責路線相關業務之技術人員擔任，檢查方式以動態檢查(軌道受列車荷重時之狀態)為主，應包含之檢查項目、方式、頻率及檢查處數之規定分別如表3─2及表3─3所示。檢查區域包含縱貫線、台中線、北迴線及南迴線之電化、非電化區間。

二、台鐵現行路線養護程序：

- 例行性養護工作：

通常係先按年度，由各工務段依轄區狀況，預先排定養護路段順序，再依一年四次甲種路線檢查所呈現的數據，調整部份的養護順序。此類養護通常所需的材料及工程經費較多，所以工務段必須先就當年所分配到之養護預算額度分配、編列所欲進行養護種類的工程預算─如長距離換碴、換軌、換枕等。此類計劃性的養護工作通常所需使用的養護材料、人力、經費較多。

- 立即性養護：

此類養護具有時效性與突發性，通常係在每日、每週、每月以人力進行路線巡查時，發現軌道有異常現象或災害發生時才採用的養護作業。

表3─2甲種路線檢查之項目、方式及頻率表

| 檢查項目 | 檢查方式 | 檢查頻率(次/年) |
| --- | --- | --- |
| 1.軌道軌距 | 使用軌道檢查車檢查 | 檢查正線四次 |
| 2.軌道水平 | 使用軌道檢查車檢查 | 檢查正線四次 |
| 3.軌道高低 | 使用軌道檢查車檢查 | 檢查正線四次 |
| 4.軌道方向 | 使用軌道檢查車檢查 | 檢查正線四次 |
| 5.軌道平面性 | 使用軌道檢查車檢查 | 檢查正線四次 |
| 6.路線噴泥 | 檢查人員乘車檢查 | 檢查正線四次 |
| 7.用地管理 | 檢查人員乘車檢查 | 檢查正線四次 |
| 8.景觀環境 | 檢查人員乘車檢查 | 檢查正線四次 |
| 9.沿線軌道材料整理 | 檢查人員乘車檢查 | 檢查正線四次 |
| 10.路線標誌 | 檢查人員乘車檢查 | 檢查正線四次 |

資料來源：【9】

表3─3 甲種路線檢查之檢查處數

| 檢查項目 | 檢查處數 |
| --- | --- |
| 1.軌道軌距 | 全線正線軌道。 |
| 2.軌道水平 | 全線正線軌道。 |
| 3.軌道高低 | 全線正線軌道。 |
| 4.軌道方向 | 全線正線軌道。 |
| 5.軌道平面性 | 全線正線軌道。 |
| 6.路線噴泥 | 全線正線軌道。 |
| 7.用地管理 | 全線沿線用地。 |
| 8.景觀環境 | 全線正線沿線環境。 |
| 9.沿線軌道材料整理 | 全線正線。 |
| 10.路線標誌 | 全線正線。 |

資料來源：【9】

第四章  路線損壞及軌道不整原因探討

4.1路線常見損壞型式及其影響因素

鐵路路線之軌道結構在機車車輛動力作用下，在風、砂、雨和溫度變化自然條件影響下，將會產生一系列的變形，這些變形可以分為彈性變形和永久變形二類。所謂彈性變形，一般是指軌道結構上構件材料在受外力作用時，當此作用之外力未超過該材料所能承受的彈性限度時，在作用之外力消除後，構件會恢復原來的尺寸及形狀，所以構件材料的彈性變形行為，在路線構件所能承受的外力上是正常且可接受的【36】。

軌道外力既由鋼軌、枕木、道碴及路基相繼承受，當任一環節軟弱變化時，都將會導致路線不良狀況發生。故只有每一部分皆發揮最大功效，才是最有效的構造。又若構件各部分所產生的應力超過該材料的容許應力限度，軌道狀況將會惡化，最會一定會因路線品質不良，導致列車出軌。

路線的永久變形則是指當作用於構件上之外力消除後，構件無法完全恢復至原來的尺寸及形狀，會殘留一部分不能恢復的變形。所以此種永久變形，不但影響列車的平穩運行，且當這種永久性變形累積到一定限度時，將大大削弱路線上構件的強度及其穩定性，威脅行車安全。為了確保路線上的運輸行為能夠暢通無阻，就必須經常針對路線狀態不良處進行養護維修工作。為了確保路線上硬體設備的質與量，使路線狀態保持經常良好，路線的養護維修工作必須要嚴格執行，提高技術標準，使列車能以規定的最高速度平穩、安全和不間斷的在路線上運行【36】。

路線的永久變形，主要表現為路線各部位構件的疲勞折損和路線整體結構的殘餘變形累積，而所累積之超限變形程度和速度與下列條件有關【15】：

一、運輸條件─如機車類型、軸重、運量、行車速度等。

二、設備條件─如路線類型、構件材質、技術狀態等。

三、管理條件─如所投入的養護維修金額、養護維修編制員額、管理組織、管理方針、養護維修作業方式及手段等。

會造成路線軌道劣化變形的原因，主要為：

一、列車荷重車次─列車會對軌道造成的作用力，可分為靜荷重與動荷重二類。靜荷重包括了【3】：

1.垂直於鋼軌面的軸重。

2.直交於鋼軌的橫壓。

3.沿鋼軌縱方向的軸力。

而當列車在行駛時，所加於軌道上的動態力量，與靜止時所加的荷重大不相同。列車的行駛會對軌道造成震動，進而變形。此等動態力量更會造成軌道破壞及噪音等問題。

列車通過次數通常以通過列車的總噸數表示，此項原因與軌道劣化速率成正相關的，路線上通過的列車總次數所換算之總噸數愈多，軌道產生劣化的速率及可能性愈高。

二、道碴承載力─考慮的因素包括厚度、清潔性及排水狀況等，為使列車所造成的荷重均勻分佈於路基，道碴厚度須足夠。為減少軌道不整，以用厚度較大的道碴為佳，因為鋼軌的破壞須賴【3】

1.枕木兩側與道碴磨擦力。

2.枕木兩端的道碴阻力。

3.枕木底與道碴的阻力。

來抵抗。

道碴清潔度也是很重要的考慮因素，若道碴不潔，將會因噴泥的產生，使道碴間供排水的孔隙減少，阻斷積水排洩通路，造成排水不良及路基軟化，進而加速軌道劣化變形。

三、路線線形─當列車通過曲線段時，作用於軌道上的外力，將比列車通過直線段時，增加對鋼軌的轉向橫壓力及不平衡離心力。所以軌道劣化變形速度，曲線地段較直線地段快。所以在路線線形佈設時，曲率是極為重要的考慮因素，必須使列車行走在此曲線段時，對鋼軌產生的轉向橫壓力及不平衡離心力小於道碴承載力，確保行車安全。

四、年雨量─水是造成路基破壞最主要的因素之一，雨則是路線上積水最大的來源。若雨量多，將會造成土壤飽和含水量過高，降低路基土壤承載力，造成路基土壤軟化，進而牽動路線上的軌道劣化變形，如果再加上道碴排水情況不佳，形成路線噴泥，造成枕木鬆動，增加軌道不整的發生，威脅到行車安全。

五、路線週邊既有排水設施之功能─路線週邊既有排水設施良善與否，與短時間大量的雨水能否及時宣洩有一定的關係。如果路線週邊相關排水設施不完善，極有可能會因積水無法順利排洩，造成路基及道碴浸水過久，形成路基軟化及道碴清潔度降低，影響道碴及路基的承載力，進而會造成軌道劣化變化。

六、路線週邊工程施工─當路線週邊有工程進行施工時，常會因大型施工機具在路線上行走或跨越路線，不當的重壓及操作習性，損壞軌道構件，更常因施工不慎，造成土壤污染道碴，使道碴清潔性不佳，進而影響道碴承載力，造成軌道劣化變化。

七、鋼軌形態─包括軌重與軌長，軌重是指每公尺長鋼軌的重量公斤數，軌重愈重可承受的承載力愈大，將來會產生的養護維修問題愈小。另外鋼軌長度短會形成鋼軌接頭，接頭數目的多寡對乘車舒適度有一定的影響。而且接頭處是鋼軌弱點之所在，在此軌道不整的情況也較易發生，近年來為了考慮乘車舒適感及降低養護人力，有儘量減少路線上鋼軌的接頭數目，朝長焊鋼軌發展的趨勢【16】。

所以晚近所發展的軌道破壞理論，認為軌道會發生破壞，通常與道床下沉量與路基下沉量有關。在道床下沉量部份的影響因子包括有：路線載重條件、枕木傳遞壓力、道床震動加速度、相同載重條件下的載重來回次數等。在路基下沉量部份的影響因子主要為土壤性質及道床厚度等【3】。

所以綜合上述說明，我們可整理出七種軌道破壞形式及其所造成的影響，如表4─1所示：

表4─1軌道破壞形式及其造成之影響

| 破壞形式種類 | 所造成之影響 |
| --- | --- |
| 1.鋼軌破損或斷裂 | 影響路線品質，甚至會造成列車出軌。 |
| 2.鋼軌凹凸不平 | 會造成鋼軌荷重不均勻增加，形成噪音、振動，影響乘坐舒適感。 |
| 3.扣件鬆動破損 | 會造成鋼軌軌距加大，進而使列車出軌。 |
| 4.彈性墊硬化 | 會造成鋼軌荷重增加，形成噪音、振動，影響乘坐舒適感。 |
| 5.枕木變形斷裂 | 會造成軌距改變，進而使列車出軌。 |
| 6.道碴細粒化 | 會造成道碴彈性不足及其下沉量增加，使路線品質下降。 |
| 7.路基沉陷 | 列車車輪的反覆荷重，容易形成軌道不整，造成軌道荷重變動，增加路基塑性變形及下沉，使路線品質下降，甚至造成列車出軌。 |

資料來源：【12】

所以路線的維修養護，就是要在一定的條件下，以保證路線狀態的質與量和列車運行的暢通為主要目的，將這些相互依存且相互作用的要素，統一在一有機集合體內。因此一個良好的路線養護者，必須具備下列三種基本要項【17】：

一、隨時調查路線震動情形─針對路線上列車運轉情形，對路線加以適當維修保養，因為各線的列車運轉狀況不盡相同(如通過噸數軸重等)，同時，同一路段也可能會因季節的不同而有不同路線養護措施，故全線的路線保養必須因地置宜。

二、保持材料耐久，避免不必要損耗─材料的使用基本方針，如鋼軌、道岔、枕木等軌道材料，應在到達使用年限前，即有計畫的進行抽換。同時，應使材料的狀態保持在一定的水準，若怠於抽換，任其不良材料發生，將會因此造成重大事故。其次材料的使用操作方法，對使用壽命也有很大的差別。

三、預防路線狀況急劇惡化，並於發生損害時立即採取適當處理─如鋼軌損壞、鋼軌挫曲、噴泥地段之軌道不整，均會導致重大事故發生。故應當經常針對路線，予以檢查、整備，當判斷可能有危險之情形發生時，應施以適當處置，以防止事故發生。

所以一個完整的路線維修養護系統，應具備以下特性【14】：

一、整體性─路線維修養護是保證運輸暢通的基本活動，它為行車安全創造的必要條件，而行車組織工作又是路線維修養護的一定條件，所以它們既是相對獨立，又是一個整體。

二、目的性─路線維修養護系統以改善構件等硬體設備，確保行車通暢、安全為目的，各維修養護子系統，既協同又制約地實現整體目的。

三、相關性─路線維修養護系統內各要素，既相互聯系，又相互作用，形成一個多層次的結構及有秩序的工作。

四、反饋性─所投資的金額、勞力及材料，路線狀態資料，均是路線系統的輸入端，合格路線的質與量是路線系統的輸出端，而修理養護功能則是擔任著轉換機制的工作，這三個要素之間，應有反饋性。即根據輸出結果，藉由內部機制或外部因素的改變，來控制過程，改善系統。

五、適應性─路線上各系統總是相對的處在靜態狀況，絕對的處在動態狀況，各子系統必須要隨時和大系統及其它相關系統，進行物質的、能量的、信息的交換，並適應環境的變化。

路線修理養護系統是負責修理養護路線上之構件，並維持該構件的正常功能，它所涉及的層面極廣，重要性極高，此龐大的路線維修養護系統必須應用到系統分析的方法，並結合電子計算機、信息科學、經濟管理科學等相關的工程技術，進行全面性的綜合分析、研究，才能對路線維修養護工作，作出正確的決擇。

4.2軌道不整型式及其影響因子

當路線上的軌道鋪設完成後，在不斷承受外在作用力的狀況下，不可能永遠保持著平、直、順的狀態，會慢慢隨著時間的增加，產生軌道不整的情況。當列車行經此不整處時，搖晃及震動的情形均會加大，進而影響列車行車安全性與乘座舒適感。

所以我們知道，當路線在機車和列車的不穩定重覆荷重作用下，軌道會出現縱向、橫向的動態彈性變形和殘餘累積變形，這些變形都可統稱為軌道不整。而軌道不整的發生原因，主要係由於列車通過鋼軌時，車輪反覆施加荷重於鋼軌上，一般而言此種垂直向的輪重作用，會造成軌道高低不整。而其所形成的側向橫壓會造成軌道方向不整。此外介曲線及曲線段的路線，則常會因超高量不足，造成左右軌荷重不均。其它如列車加、減速的慣性力，會造成列車的上下震動及對鋼軌產生衝擊力形成表面凹凸、過量荷重、溫度變化等皆是造成軌道不整的原因【7】。

所以綜合上述所言可知，軌道不整增量主要與列車通過噸數、列車通過速度、路基斷面構造、鋼軌有無接頭及路基狀況等有關。且軌道不整量，會隨列車通過之次數增加而加大。當不整量增加至某一程度時，就必須進行砸道作業，以維持路線的品質。

軌道不整型式一般可分為五類【17】：

一、軌距不整：係指軌道左右兩側軌條未保持正軌之距離，台鐵軌距之基本尺寸為1067公厘，一般以對正軌軌距的加減量表示軌距的不整量。即擴大不整(較正軌軌距為大之不整)為(+)，縮小不整(較正軌軌距為小之不整)為(-)。

發生軌距不整的原因主要為：

1.整修後之殘餘不整。

2.因車輪橫壓作用(擴大不整)。

3.鋼軌壓頹(縮小不整)。

4.鋼軌傾斜(傾斜於軌距外方時為擴大不整，傾斜於軌距內方時為縮小不整)。

圖4─1 軌距不整示意圖

二、水平不整：左右兩側軌條面未保持在正規高度，即直線段兩條水平面未保持在同一高度上，曲線地段上未保持規定超高度之斜面。水平不整之符號，在直線地段以左側軌條(面向路線終點)為基準，右側軌條較高時為正(+)，低時為負(-)。曲線地段較正規高度為大時為正(+)，較正規高度為小時為負(-)。

水平不整的發生原因：

初期除為殘餘不整外，主要為左右軌條之不等下沉所造成，且一般在複線地段的路肩側軌條或曲線段的外軌較易下沉，進而發生連續性的水平不整。

圖4─2 水平不整示意圖

三、高低不整：在同一軌條表面發生凹凸的現像，量測方式一般均在軌條上張拉10公尺長之尼龍線作長弦，在其中心點量測軌條與尼龍線間之垂直距離，此距離即為高低不整量。高低不整之符號以凸形時為正(+)，凹形時為負(-)。當人工檢測時，在直線地段應以左側軌條(面向路線終點)為基準，在曲線地段因外軌有超高的遞減關係，計算複雜，通常以檢測內軌為最多。

高低不整的發生原因：

除初期的殘餘不整外，大部份是因為道床或路基等之路線方向不等下沉所引起，尤其在軌條接頭處，因列車的衝擊載重大，下沉量較其它地段多，較易發生高低不整，此種不整矯正的作業佔整個路線養護的作業量最大。

圖4─3 高低不整示意圖

四、方向不整：在同一側軌條發生左右橫向的歪扭，即直線段不直，曲線段未保持正規之正矢。量測方式一般均在軌條側面拉一條10公尺長之尼龍線，在其中心點量測軌條與尼龍線間之水平距離，此距離即為方向不整量。方向不整之表示符號，以向軌距外方歪扭為正(+)，向軌距內方歪扭為負(-)。當人工檢測方向不整時，在直線段與高低不整相同，面向終點檢測左側軌條，在曲線地段因內軌有加寬度之遞減關係，計算複雜，故規定檢測外軌。

方向不整的發生原因：

除初期殘餘不整外，大部分均因軌條之側面磨耗、曲線段橫壓力致軌框橫移動或變形等所造成。

圖4─4 方向不整示意圖

五、平面性不整：平面性不整量係指軌道一定間距的水平變化量，所以平面性不整基本上係表示軌道之扭曲狀態。平面不整係依列車之固定軸距4.06公尺為基礎，以每5公尺間之水平不整的代數差求之。平面性與車輛依三點支承而出軌有密切關係，因此在行車安全上，平面性被認為是重要的，應將其列入路線養護規則中定期檢查。

圖4─5 平面性不整示意圖

軌道在極其重複的受力狀況下工作，所出現的各種不整量是隨機的，而且軌道及其構件在不穩定期、穩定期和衰老期的故障率各不相同，在不同階段，維修養護重點各不相同，所能保證的可靠度也有較大差異。因此在制定維修養護技術標準時，應儘量遵循以下原則【15】：

1.科學性：技術標準應以軌道動力學為基礎，以此指標做為評定軌道不整的技術依據，以動力分析及統計分析的方法為手段，科學的反應軌道管理水準。

2.實用性：兼顧各種不同的軌道結構，不同工作階段及狀態具有較強的適應性。

3.經濟性：以較小的投入，獲得最佳經濟效益，既要保證使用要求和行車安全，又要避免出現剩餘質量。

因此在維修養護標準上，我們應該儘量朝下列四種層次努力【14】：

1.作業驗收標準：作業驗收標準實質上是路線作業的公差界限，是根據軌道設計要求所規定的技術界限，它是由作業方式、作業手段所決定能達到最高要求，也是作業水準的反應。

2.日常檢查標準：在列車不穩定重覆荷重作用下，軌道幾何尺寸的變化是隨機的，為了保證軌道必要的平穩性，同時保養能力又能達到需要，確定一個日常檢查標準是必須的，它是由經濟性所決定。

3.臨時維修標準：由於軌道殘餘變形是屬隨機性的，在少數處所可能出現較大的幾何尺寸超限，儘管還不會導致事故，但列車平穩性會變得較差，超過這個標準時，便要及時安排維修作業。

4.安全限度標準：這是為保障行車安全所必須控制和不可超越的安全限度，由於安全限度標準涉及面極廣，影響因素很多，應建立專用試驗軌道並多採用先進技術。

4.3軌道不整養護門檻值

路線上的列車，因為行車速度日愈加快，車體重量日愈增加，相對於軌道所會產生的破壞力也隨之增加，導至軌道不整存在的機會也隨之大增，進而使列車的行車安全受到一定程度的威脅。因此經常性的作路線檢查，記錄軌道不整的情況，適時對產生軌道不整的場所施以養護整修作業，使軌道能持續保持在一個良好的狀態。當養護整修作業在進行時，需整修養護至何種狀態才能確保行車安全，需要訂出一個標準及原則出來，才能使從事養護作業的人在整修養護時有所依循，而這便是此章節探討的重點所在。

一般軌道不整的相關養護標準值決定，係依下列三方面的原則加以考慮【37】：

一、從列車行車安全的觀點作考量，避免因軌道不整導至列車出軌的情況發生。

二、從乘客觀點的乘車舒適感考量，使列車對乘客所能提供的服務品質，保持在一定水準以上。

三、從成本支出的養護經濟性考量，在行車安全與乘車舒適感兩者皆兼顧的情況下避免因為將養護標準值定的太高，徒增不必要的養護成本支出。

各種不同程度軌道不整養護標準值的訂定原則，我們以一簡單的圖示來解說，如下圖：

小              軌道不整值               大

新建完   養護計  乘車舒  安全限  危險限度

成標準   劃標準  適度標  度標準

值       值     準值     值

資料來源：本研究整理

圖4─6 軌道不整養護標準值訂定原則圖

我們由上圖可以一目瞭然各種養護標準值的相對位置所在，以下便針對各種養護標準值加以解釋【17】：

上圖右側往左第一點為危險限度點：係指路線檢測時，如果測得的軌道不整值若超過此點所訂值，將極有可能隨時發生列車出軌的現像，因此應將此軌道不整部份列入立即整修，以維行車安全。

右側往左第二點安全限度標準值點：表示軌道不整的數值若小於此點所訂的數值，雖然不會產生列車出軌的現像，但會對列車正常營運形成顧慮，產生不良影響，此時，應將此路段優先排入下次的養護作業，所以此點又可稱之為養護注意點。

右側往左第三點乘車舒適度標準值點：當路線上所產生的軌道不整量達到此值時，雖然對行車安全尚無危險之顧慮，但因路線提供的服務品質下降，已對列車上乘客的乘坐舒適感產生不良的影響，應該列入優先整修。

右側往左第四點養護計畫標準值點：係考量軌道養護經濟性所訂之點，在實施軌道養護作業時，基於養護經濟性，整修後的軌道不整值應較安全限度標準值為小，較新建完成標準值為大。因為若養護計劃標準值訂的太靠近新建完成標準值，所需的養護成本龐大，不符經濟效益，且養護效果不一定能到達所定之標準。所以養護計劃標準值通常指在經濟性的考量下，當養護作業完成時，路線狀況應達到的標準值。

左側第一點新建完成標準值點：係指路線新建、軌道更新、定期大養護工程完成時，軌道應達到的基準值。一般係依工程之施工方法及列車空間而異。

由上述說明可以知道，新建完成標準值的要求最高，即所容許的軌道不整量最小。其次為養護計畫標準值，依序才為乘車舒適度標準值，安全限度標準值及危險限度。但為了確保鐵路所提供的服務品質，在正常情況下，路線至少都必須要維持乘車舒適度標準值以上的水準。

有鑑於鐵路養護標準值的大小，與列車的行車安全及乘客的乘坐舒適感息息相關，甚為重要。交通部於民國八十七年召集相關學者及業界專家，參卓日本國鐵軌道整備基準值，制定並部頒「1067公厘軌距軌道橋隧檢查養護規範」，在此僅摘錄規範中有關軌道幾何不整之容許標準(單位公厘)部分，如表4─2 所示：目前台鐵的路線養護作業標準亦即根據部頒的作業規範進行軌道不整的養護整修工作。

4.4軌道不整與乘車舒適度之關係

隨著時代的進步，要求品質的提昇，鐵路的路線養護水準，不能再只是停留在維持行車安全即可的程度，乘客乘坐列車時所感受到的舒適程度，也是必須考慮的因素。就上節所討論各種情況下軌道不整的容許標準值中我們可以知道，乘坐舒適度所容許的軌道不整標準值是小於安全限度標準值，換句話說，路線養護所呈現出的水準，只要滿足乘坐舒適度標準值，基本上也一定可以滿足列車在路線上行車安全性方面的考量。

表4─2軌道幾何不整之容許標準表

| 標準值種別 | 平時養護標準值 |  |  | 緊急整修標準值 |  |  | 大修或更新後之標準值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線等級及容許值 | 特甲甲級線 | 乙級線 | 側線 | 特甲甲級線 | 乙級線 | 側線 | 各等級路線相同 |  |
| 不整之種別 |  |  |  |  |  |  | 一般區段 | 混凝土道床路段 |
| 軌距 | +10(+7) -5(-4) |  |  | 直線及半徑R600公尺以上20(14)R200公尺~R600公尺25(19)R200公尺未滿之曲線20(14) |  |  | (+1) (-3) | (0) (-3) |
| 水平 | 11(7) | 12(8) | 13(9) | 依平面性之整修值為基準 |  |  | (4) | (2) |
| 高低 | 13(7) | 14(8) | 16(9) | 23(15) | 25(17) | 27(19) | (4) | (2) |
| 方向 | 13(7) | 14(8) | 16(9) | 23(15) | 25(17) | 27(19) | (4) | (2) |
| 平面性 |  |  |  | 23(18)包括超高遞減量 |  |  | (4) 不包括超高遞減量 |  |

附註：1.表內的數值單位:公厘，係高速軌道檢查車測出之動態不整，括弧內則表示靜態不整。

2.高低方向不整以延長10公尺計。

3.平面性是以每5公尺之水平變化量計。

4.軌距、水平、高低及方向之容許標準值，不包括曲線地段之正規加寬度、超高度及正矢量(包括豎曲線)在內。

資料來源：【9】

所謂「乘車舒適度」是指旅客在行駛的列車車廂內所感受到的舒適程度，這是屬個人生理上、心理上的反應、感受，由於每一個旅客都是獨立的個體，個人生理上、心理上的反應、感受通常都較主觀，但一般來說，仍會受下列因素的影響：

一、列車運動狀況。

二、車廂內的噪音、溫度、溼度、色彩、空調、私密性等。

三、車廂外景觀。

四、個人心理因素及健康狀況。

本章節僅就與路線狀況有關的列車運動部份加以討論。

當軌道發生不整的情況時，會對列車的運行造成一定程度的直接影響，進而對乘車舒適度產生不良的影響，當此種情況發生時，我們就應該著手進行養護維修工作。上面所述我們可以一個簡單的流程圖表示之：

高低不整與上下動搖之關係

方向不整與左右動搖之關係

水平不整與滾動之關係

乘車舒適感

車輪動搖狀況

軌道不整管理目標值

資料來源：【3】

圖4─7 軌道不整與乘車舒適度關係圖

所謂「乘坐舒適度評價標準」是判定列車行駛於某一已知特定路段時，乘車舒適感好壞的客觀標準。在台灣目前並沒有這方面研究及評定方法的發表。在日本目前則是採用「問卷調查」的方式，建立乘坐舒適感水準，來評定乘座舒適度。

它們先將「乘坐舒適度」分成下面五個等級，

一、非常好。

二、好。

三、普通。

四、不良。

五、非常不良。

再針對每一級的乘坐舒適度水準，詢問被驗者的感覺，屬於上述五級中的何級，統計問卷結果繪圖，以橫軸為乘坐舒適感水準(單位dB)，縱軸為各級乘坐舒適感水準所佔百分比(單位%)，再將舒適感評價，普通以上滿意度的60%至90%部份分成四級，以內插法分別求得此四級的各別乘坐舒適感水準值。由於軌道結構、路線狀況及行駛的車輛類別不同，乘坐舒適感也會有所差異，一般是以乘坐舒適感服務水準95%所對應的乘坐舒適感水準值為軌道不整的管理目標值【3】。

就路線而言，會因狀況不佳而對乘坐舒適感產生影響，主要係受列車加速度所造成振動值的影響。所以一般都是以列車加速度時振動值的大小，來作為是否需要整修路線的判斷依據。乘坐舒適感及行車速度深受軌道不整的影響，故為提高乘坐舒適感使其達到一定的水準，務必使軌道不整的量不超過標準值。

第五章  鐵路路線養護需求綜合指標建立

5.1軌道車檢測原理及量度方法

要介紹軌道檢查車之檢測原理，我們必須先了解軌道檢查車在軌道循環中的位置及功能，現在以一個簡單的流程圖來表示：

養護資源機械材料人力經費

軌道結構

軌道檢查記錄車

檢測參數分析統計

整合規劃

調度控制

資料來源：【40】

圖5─1軌道檢查養護循環圖

目前台鐵在軌道動態檢查方面，所使用的檢查工具是民國69年自美國購入的EM80高速軌道檢查車，其測速可達100km/hr。此EM80高速軌道檢查車可測定之項目有：左右軌之高低、左右軌之方向、水平、軌距、平面性、搖擺角、水平及垂直加速度，並可將沿線構造物輸入電腦。上述測定項目中的搖擺角、水平及垂直加速度等三項，僅為後續在電腦中運算該五種軌道不整量時，所必須使用到的數據。

該軌道檢查車主要檢查原理，係利用三對檢查輪檢測軌道變化。當檢查車在軌道上行駛時，三對檢查輪跟著軌道的變化而動作。再藉由機械聯動裝置帶動電功率轉送器，再由電功率轉送器經由電子線路，將檢查信息傳送至微電腦，經微電腦分析、處理。一方面將檢測資料儲存在電腦磁帶上，並於圖表記錄器上將軌道狀況繪製於記錄圖表上，於電腦磁帶上的檢測資料尚可轉換成大型電腦資料，對路線狀況作進一步的分析與研究，對養路作業的安排有莫大的助益【18】。

而軌道檢查車本身也必須由眾多的子系統構建而成，以一簡單的系統組成圖表示：

軌道系統

操作系統

感應器及傳送器

感應器

軌道幾何數值計算

路線控制

資料分佈區域

控制程式

電腦分析資料及分類

記錄器

列印機

磁帶

繪圖機

標註哩程位置

資料來源：【41】

圖5─2軌道檢查車系統組成圖

至於各種不同的軌道不整，其檢測原理如下【18】：

一、軌距不整：由檢查車的檢查中輪擔任施測工作，在此輪軸上裝一電功轉送器，此轉送器能隨著軌距的變化而伸縮，產生不同的信息傳入電腦系統，經由電腦系統的分析，將結果呈現在終端機上。檢查輪行駛於軌道上，藉著適當的水平側壓及垂直壓力，使輪緣能密貼於鋼軌上。其輪軸是可伸縮的雙層結構，軸長隨著不同的軌距而有些許變化，此變化變動伸縮，反應著二鋼軌間軌距的變化。

圖5─3 軌距不整檢測示意圖

二、方向不整檢測：檢測方向不整是由三組檢查輪組合施測，左邊三個檢查輪用來檢查左邊軌條的方向，右邊三個檢查輪用來檢查右邊軌條的方向。當檢查車行駛在軌道上時，左右三輪間的相對位移分別反應左右軌條的方向變化，轉送器將此位移資料以訊號傳送至電腦系統，即可計算出左右二軌方向不整的大小。

圖5─4方向不整檢測示意圖

三、水平不整檢測：在直線上二條鋼軌軌面應保持水平，但因軌條不斷承受輪壓，軌條、枕木與道碴間的結構關係不斷發生變化，致軌面發生不平。該車係利用水平計安裝於車架上，在直線軌面水平時，車架保持水平，此時水平不整量為Ｏ。當車輛行駛於曲線上或任何水平不整的地點，車架隨車軸傾斜，而安置於車架上的二支轉送器，因車輛離心力關係，使水平計不隨車架傾斜，於是車架與水平計間產生一交角，此一交角經電腦換算即可得水平不整量。

圖5─5水平不整檢測示意圖

四、高低不整檢測：軌面高低之檢測，係利用中檢查輪、後檢查輪及被動輪所組成施測。一支轉送器安置於被動輪上方並以槓桿聯接二檢測輪，當檢查車行駛於軌道上，由於車輪上下起伏，帶動車架與水平計間交角的變動，進而牽動轉送器之伸縮，此伸縮變化經不同信息傳入電腦，藉電腦分析計算，即求得高低不整量。

圖5─6 高低不整檢測示意圖

五、平面性不整檢測：平面性不整量係採5公尺水平變化量的代數差所得，根據檢查輪所測沿線各點水平不整的資料輸入電腦，經電腦計算求得不整量為T=S1-S2 ，其中S1為A點的水平不整量，S2為B點的水平不整量。

圖5─7 平面性不整檢測示意圖

5.2軌道不整模式基本資料整理與分析

本省西部縣市無論是在社經條件、人口運量均佔鐵路運路輸極為重要的份量，故本研究取樣路段分為：縱貫線基隆至竹南，台中線竹南至彰化及縱貫線彰化至高雄。為了樣本數量表達及外在條件維持一致起見，本研究將上述所取樣之路段再分割成數個區段，分割之原則以使每一區段內的曲率維持一定的均質，即線形維持一定的曲率。

不整取樣原始資料以台鐵民國八十八年軌道檢查車在上述路段內檢測所得之軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整、平面性不整等五整軌道不整型式的數據為主，為分析資料筆數起見，本研究將針對上述紀錄不整型式之不整量，與部頒之平時鐵路路線養護標準值比較，在平時養護標準值之內的不整量數據，視為無效樣本數，不予計入分析。

因為在平時養護標準值內所發生的軌道不整，並不會對行車安全構成威脅，並無立即性養護的需求，只是可能會對乘座舒適度產生部份影響。且平時養護標準值的訂定，主要係著眼於養護經濟性的考量。所以在此，為避免分析的資料筆數過於龐大，故暫將在平時養護標準值之內的不整量數據，視為無效樣本數，不予計入分析。

以下將所取樣之各項資料說明如下：

- 依變數：

軌距不整(令為Y1)、高低不整(令為Y2)、水平不整(令為Y3)、方向不整(令為Y4)、平面性不整(令為Y5)等五整軌道不整型式的不整數據，以台鐵民國88年軌道檢查車所紀錄的檢測數據為主，單位公厘(mm)。

二、自變數：

1.曲率：令其為X1，以度表示。

  - 基隆至松山、板橋至竹南及彰化至高雄，以台鐵民國69年所印行之台鐵路線圖為主【19】。

  - 松山至板橋以鐵路地下化後之路線線形竣工圖為主【20】。

  - 竹南至彰化則以山線雙軌通車後之路線線形竣工圖為主【21】。

曲率計算方式為：X1=(S*180)/(R*π)，路線線形若為直線，曲率則為0。

其中S為曲線長度，單位公尺。

R為曲線半徑，單位公尺。

π為圓周率。

2.年通過重量：令其為X2，以萬噸/年表示。

計算方式為該路段客車通過重量加貨車通過重量。

客車通過重量，以列車空重+旅客重量計。

其中列車空重計算方式為：每日各車種之列車空重*通過次數*365天。

旅客重量則以各種列車編組所含之座位數*座位利用率*個人單位重。

上述所使用之相關數據分別說明如下：

客車部份為：每日列車車次以民國89年7月之列車車次為主，各種列車編組則以台鐵民國83年最常使用的編組方式為主，每位旅客則以60KG計。

自強號以EMU機車配十節車廂，列車重量400.5T，含488個座位，客座利用率94%【1】、【24】。

莒光號以E300機車配12節車廂，列車重量516T，含624個座位，客座利用率72%【1】、【24】。

復興號以E300機車配12節車廂，列車重量516T，含624個座位，客座利用率67%【1】、【24】。

通勤列車統一以EMU400配12節車廂，列車重580.7T。含2160個座位，客座利用率67%【1】、【24】。

貨車部份以台鐵民國88年台灣鐵路統計年報中所紀錄通過各路段的貨運通過量為主【23】。

3.年降雨量：令其為X3，以mm/年表示，資料來源以中央氣象局民國87、88、89三年，各縣市的年平均降雨量為主【22】，無紀錄之縣市則以平均內插法為之。

4.鋼軌接合形態：令其為X4，以所取樣的路段中線形有客觀數據不適合鋪設長軌條件的：曲線半徑<600公尺(含)及反向曲線曲線半徑<1000公尺(含)的區段為短軌接合，以虛擬變數1表示。其餘區段則令其為可鋪設長軌之區段，以虛擬變數0表示。

5.道碴潔度：令其為X5，以所取樣路段中，外在環境可控制的情況下，如：鐵路地下化路段、隧道段、橋梁段等，會造成道碴污染因素較少的區段，以虛擬變數0表示。其餘道碴路段，則以虛擬變數1表示。

其它會影響軌道不整產生量的因子，經本研究探討後發現，尚包括有如：路線縱坡度、路基結實程度、鋼軌鋪設年代、軌重類別、鋼軌焊接方式及道碴材料種類等。上述影響因子都會對軌道不整量的產生，有不同程度的影響。但在本研究進行過程中，分別發現：

1.路線縱坡度部份：因計算甚為繁瑣，而本研究時間有限，故在本研究當中，暫時未予列取為討論之影響變數之一。

2.路基結實程度部份：路基的結實程度基本與路基鋪築年代、路線沿途所經之地質、通過列車重量及地區降雨量有不著可分之關係。其中路基鋪築年代，路線沿途所經之地質資料等查取均甚為困難。基於資料可量化的原則考量之下，本研究在此部份僅與影響路基結實度較有關係的列車重量、地區降雨量為路基結實度的代表變數。

3.鋼軌鋪設年代、軌重類別、鋼軌焊接方式部份：本研究範圍內路線上之鋼軌，近年均經抽換，且軌重均為重軌形式。因此本研究將其簡化視為均一的條件，暫不列入作變數考量。另外關鋼軌焊接方式對軌道不整之影響，除牽涉到鋼軌焊接技術、使用焊接方式外，更與鋼軌內應力有關。因數據界定及計算取得甚為困難，在本研究中亦暫時不列入作變數考量。

4.道碴種類部份：道碴依材質劃分可分為數種材質，本研究在此界定為：只要性質符合鐵路道碴要求標準者，即表示其具有滿足一定程度功能的標準，在此狀況下，本研究將其視為均一材質，暫不另列為變數討論。

5.3路線養護需求指標建立

5.3.1軌道不整模式建立

本研究利用台鐵民國88年檢測軌道不整所得之數據，取有效樣本分析後，利用SPSS統計套裝軟體，建立五個軌道不整(依變數)與其影響因子(自變數)間的模式。

一、軌距不整模式

路線上鋼軌所產生軌距不整之現象，雖然不能藉由養護作業的實施來達到改善路線品質的目的。但軌距不整的產生所造成之後果，與其它不整形式所產生之影響相比，有過之而無不及。在前述鐵路行車最重要的兩種因素－安全與舒適度－軌距便是與其中安全因素最為息息相關的。

由台鐵民國86、87、88、89這四年所發生危及行車安全的行車事故中，我們可以統計得知，在車輛出軌部分所發生的26件事故中，因軌距不整所導致之行車出軌事故即高達13件，占整個車輛行車出軌事故的比例達二分之一強。而車輛行車出軌所造成生命、財產的損失，通常是各種軌道不整形式中最嚴重的，所以軌距不整雖然不能藉由養護作業來達到改善的目的，但卻是各式不整形式中最需經常檢查的項目。

本研究利用台鐵民國88年檢測軌道所得軌距不整之數據，由圖5－8軌距不整與發生次數分佈圖，我們可以知道，88年全年軌距不整發生次數的分佈。再由圖5－9軌距不整與發生次數累計百分比圖，我們可以知道，全年軌距不整發生的值在≦+5mm情況下所發生的百分比，占所有軌距不整發生次數25%左右。全年中會超過緊急養護標準值14mm，而需要立即排入養護的發生機率為20%左右。

因部定軌道養護標準值中軌距不整分為擴大不整與縮小不整兩種養護標準值，各不相同，分別為+10mm及-5mm。為求行車安全起見，本研究以正負5mm取絕對值，超過此軌道養護標準值者，方取為有效分析樣本。依此原則統計得軌距不整模式之有效分析樣本數為585件。

由上述分析可以得知，只要平時訂定完整的軌距檢查程序，並善用檢查器具及增加檢測頻率，因軌距不整所產生的列車出軌事件，應該是可以大幅有效減少避免的。

圖5－8軌距不整與發生次數分佈圖

圖5－9軌距不整與發生次數累計百分比圖

在建立軌距不整模式之前，我們必須先對所取之依變數（軌距不整Y1）及自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)作相關性分析，由表5－1之軌距不整相關係數矩陣表中，我們可以知道軌距不整與所選擇的影響因子間是呈現相關性高，各影響因子間的相關性不高，表示所選擇的影響因子是恰當的，彼此間是各自獨立的。

表5－1軌距不整之相關係數矩陣表

| 相關係數 | 軌距不整(mm) Y1 | 曲率 (度) X1 | 通過重量 (萬噸/年) X2 | 降雨量 (mm/年) X3 | 鋼軌接合 (短軌1，長軌0) X4 | 道碴潔度 (不潔1，清潔0) X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軌距不整(mm)，Y1 | 1.000 | 0.314 0.000 | 0.209 0.000 | 0.403 0.000 | 0.530 0.000 | 0.496 0.000 |
| 曲率(度) X1 |  | 1.000 | 0.380 0.363 | 0.120 0.004 | 0.422 0.000 | -0.086 0.039 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 |  |  | 1.000 | 0.664 0.000 | 0.098 0.017 | -0.251 0.000 |
| 降雨量(mm/年)，X3 |  |  |  | 1.000 | 0.249 0.000 | -0.157 0.000 |
| 鋼軌接合(短軌1、長軌0)，X4 |  |  |  |  | 1.000 | 0.030 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、清潔0)，X5 |  |  |  |  |  | 1.000 |

表5－2軌距不整模式統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | -1.367 |  | -2.277 | 0.023 |
| 曲率(度)，X1 | 4.601*10-2 | 0.173 | 6.572 | 0.000 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 1.020*10-3 | 0.102 | 3.134 | 0.002 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 1.879*10-3 | 0.318 | 9.708 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 5.145 | 0.351 | 12.983 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 7.001 | 0.576 | 23.315 | 0.000 |

F檢定值=240.276 ，顯著性0.000<0.05， R2=0.675，R2=0.672

由軌距不整Y1的585件有效分析樣本數，配合自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)經SPSS統計套裝軟體運算，可得如表5－2之軌距不整模式統計檢定表。

由上表我們可以得到軌距不整標準化前和標準化後的模式為：

未標準化前  Y1=-1.367+4.601*10-2 X1+1.020*10-3 X2+1.879*10-3 X3+5.145 X4+7.001 X5

標準化後    Y1=0.173 X1+0.102 X2+0.318 X3+0.351 X4+0.576 X5

首先對軌距不整模式的整體性而言，由F檢定值為240.276，顯著性小於0.05，表示此模式的預測能力良好且具有明確的顯著性。再由R2為0.672可得知，此軌距不整模式藉由曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5五種影響因子的組合所呈現解釋說明能力可達67.2%。

再對個別影響因子的變數而言，曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5五個變數所呈現的t值均>1.96及顯著性α均<0.05，且由此軌距不整模式與曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5五個變數間的影響關係可以知道，是呈現正相關的。

由上述說明我們可以了解到，道碴的清潔與否對軌距不整的產生具有舉足輕重的分量。因為惟有清潔的道碴，才能提供枕木足夠的橫向阻力，當載重由鋼軌傳遞至枕木時，才不會使枕木發生橫向移動，進而使其上的鋼軌無法保持正常軌距。

鋼軌接合形態是長軌接合亦或短軌接合，攸關鋼軌接頭數量的多寡。如果屬短軌接合，所產生的鋼軌接頭數量會相對較長軌接合為多。而鋼軌接頭位置是鋼軌弱點之所在，當載重作用在弱點上的機會增加時，表示鋼軌在接頭處容易產生上下移動的現象，進而易使軌距無法保持在正常位置。

至於降雨量的影響則是如果降雨量大，容易使路基的含水量增加，進而使道碴中形成噴泥的機會生高，因為如果道碴有噴泥現象發生，將會造成道碴橫向阻力及摩擦力降低，使軌距不整發生的機會增加。

鋼軌上所承受的年通過重量愈大，表示鋼軌接頭處及扣件處所承受的外力愈大，造成破壞，進而形成軌距不整的機會也愈高。

至於曲率對軌距不整的影響，當路線上作用一定的載重時，鋼軌所形成的曲率愈大，其上載重所形成的橫向推力也會隨之增大，進而使鋼軌產生軌距不整的機會也隨之增大。

二、高低不整模式

路線上鋼軌所產生高低不整之現象，可以藉由養護作業的實施來達到改善路線品質的目的。本研究利用台鐵民國88年檢測軌道所得高低不整之數據，由圖5－10高低不整與發生次數分佈圖，我們可以知道全年高低不整發生次數的分佈情況，再由圖5－11軌距不整與發生次數累計百分比圖，我們可以知道，全年高低不整值發生會超過緊急養護標準值的比例約為5%左右。

本研究以平時養護標準值正負13mm取絕對值為基準，超過此軌道養護標準值者，方取為有效分析樣本。依此原則統計得高低不整模式之有效分析樣本數為395件。

由上述分析可以得知，所以只要平時訂定完整的鋼軌高低檢查程序，並善用檢查器具及增加檢測頻率，因高低不整所產生危及行車安全的事件，應該是可以避免的。

圖5－10高低不整與發生次數分佈圖

在建立高低不整模式之前，我們必須先對所取之依變數（高低不整Y2）及自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)作相關性分析，由表5－3之高低不整相關係數矩陣表中，我們可以知道，高低不整與所選擇的影響因子間是呈現正相關性的，且各影響因子間的相關性不高，表示所選擇的影響因子是恰當的，彼此間是各自獨立的。

由高低不整Y2的395件有效分析樣本數，配合自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)經SPSS統計套裝軟體運算，可得如表5－4之高低不整模式統計檢定表。

由表5－4高低不整模式(原始)統計檢定表中，我們可以發覺曲率(度)X1的t值<1.96、顯著性α>0.05，表示曲率這個變數在高低不整模式中的說明能力不足，是不具意義的。在捨棄此一不具說明意義的變數後，我們重新求得如表5－5。

圖5－11高低不整與發生次數累計百分比圖

表5－3高低不整之相關係數矩陣表

| 相關係數 | 高低不整(mm) Y2 | 曲率 (度) X1 | 通過重量 (萬噸/年) X2 | 降雨量 (mm/年) X3 | 鋼軌接合 (短軌1，長軌0)，X4 | 道碴潔度 (不潔1，清潔0)，X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高低不整(mm)，Y2 | 1.000 | 0.078 0.120 | 0.093 0.066 | 0.118 0.019 | 0.591 0.000 | 0.532 0.000 |
| 曲率(度) X1 |  | 1.000 | 0.074 0.142 | 0.007 0.890 | 0.012 0.814 | 0.095 0.060 |
| 通過重量(萬/噸年)，X2 |  |  | 1.000 | -0.039 0.441 | 0.047 0.350 | -0.004 0.936 |
| 降雨量(mm/年)，X3 |  |  |  | 1.000 | -0.194 0.000 | -0.303 0.000 |
| 鋼軌接合(短軌1，長軌0)，X4 |  |  |  |  | 1.000 | 0.228 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1，清潔0)， X5 |  |  |  |  |  | 1.000 |

表5－4高低不整模式(原始)統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 11.313 |  | 36.306 | 0.000 |
| 曲率(度)，X1 | 1.460*10-3 | 0.013 | 0.447 | 0.655 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 2.497*10-4 | 0.083 | 2.773 | 0.006 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 5.900*10-4 | 0.385 | 12.163 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 3.266 | 0.543 | 17.529 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 3.124 | 0.524 | 16.363 | 0.000 |

F檢定值=146.772，顯著性0.000<0.05，R2=0.654 ，R2=0.649

表5－5高低不整模式(修正)統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 11.314 |  | 36.347 | 0.000 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 2.528*10-4 | 0.084 | 2.819 | 0.005 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 5.909*10-4 | 0.385 | 12.203 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 3.266 | 0.543 | 17.544 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 3.133 | 0.525 | 16.514 | 0.000 |

F檢定值=183.793，顯著性0.000<0.05，R2=0.655 ，R2=0.650

由上表我們可以得到，高低不整標準化前和標準化後的模式為：

未標準化前  Y2=11.314+2.528*10-4 X2+5.909*10-4 X3+3.266 X4+3.133 X5

標準化後        Y2=0.084 X2+0.385 X3+0.543 X4+0.525 X5

首先對高低不整模式的整體性而言，由F檢定值為183.793、顯著性小於0.05，表示此模式的預測能力良好，且具有明確的顯著性。再由R2為0.650可得知，此高低不整模式藉由通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四種影響因子的組合所呈現解釋說明能力可達65%。

再對個別影響因子的變數而言，通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數所呈現的t值均>1.96及顯著性α均<0.05，且此高低不整模式與通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數間的影響關係，可以知道是呈現正相關的。

由上述說明我們可以了解到，鋼軌接合形態是長軌接合亦或短軌接合對是否產生高低不整的影響程度最大，因為接合形態攸關鋼軌接頭數量的多寡，鋼軌接頭位置是鋼軌弱點之所在，如果鋼軌接頭數量多，表示當載重作用在弱點上的機會增加，也就是說鋼軌在接頭處容易產生上下移動的現象，使鋼軌產生不均勻磨損，路基承受不均勻荷重，產生不均勻沉陷，聯帶使放置於路基上之鋼軌亦產生高低不整之現象。

道碴的清潔與否亦會影響高低不整的產生，因為惟有清潔的道碴才能提供充分分佈及吸收荷重的能力，避免鋼軌產生不均勻沉陷，產生高低不整之現象。

至於降雨量的影響，則是如果降雨量大，容易使路基的含水量增加，進而使道碴中形成噴泥的機會升高。因為如果道碴有噴泥現象發生，將使路基承受荷重及道碴吸收荷重的能力降低，進而使鋼軌高低不整發生的機會增加。

鋼軌上所承受的年通過重量愈大，表示鋼軌接頭處及扣件處所承受的外力愈大，當此外力超過道碴所能傳遞與吸收的能量時，形成鋼軌高低不整的機會也會提高。

三、水平不整模式

依本研究統計，因為鋼軌水平不整導致列車出軌的事件，在民國86發生2件、民國87年發生1件、民國89年發生1件，件數雖然不多，但每件都可列為重大行車事故。

路線上鋼軌所產生水平不整之現象，是可以藉由養護作業的實施來達到改善的目的。本模式利用台鐵民國88年檢測軌道所得水平不整之數據，由圖5－12水平不整與發生次數分佈圖，我們可以知到全年水平不整發生次數的分佈。再由圖5－12水平不整與發生次數累計百分比圖，我們可以知道，水平不整發生值≦平時養護標準值的發生率約為70%左右。而全年水平不整發生值會≧緊急養護標準值的發生率約為5%左右。由上述分析可以得知，只要平時訂定完整的鋼軌水平檢查程序，增加檢測頻率，因水平不整所產生危及行車安全的事件，是可以避免的。

本模式以平時養護標準值正負11mm取絕對值為基準，超過此軌道養護標準值者，方取為有效分析樣本。依此原則統計得水平不整模式之有效分析樣本數為187件。

圖5－12水平不整與發生次數分佈圖

圖5－13水平不整與發生次數累計百分比圖

在建立水平不整模式之前，我們必須先對所取之依變數（水平不整Y3）及自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)作相關性分析，由表5－6之水平不整相關係數矩陣表中，我們可以知道水平不整與所選擇的影響因子間是呈現正相關性的，且各影響因子間的相關性不高，表示所選擇的影響因子是恰當的，彼此間是各自獨立的。

表5－6水平不整之相關係數矩陣表

| 相關係數 | 水平不整(mm) Y3 | 曲率 (度) X1 | 通過重量 (萬噸/年) X2 | 降雨量 (mm/年) X3 | 鋼軌接合 (短軌1、長軌0)，X4 | 道碴潔度 (不潔1、清潔0)，X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平不整(mm)，Y3 | 1.000 | 0.057 0.437 | 0.314 0.000 | 0.291 0.000 | 0.643 0.000 | 0.540 0.000 |
| 曲率(度) X1 |  | 1.000 | 0.022 0.765 | 0.128 0.080 | 0.050 0.496 | -0.625 0.396 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 |  |  | 1.000 | 0.695 0.000 | -0.047 0.521 | -0.039 0.598 |
| 降雨量(mm/年)，X3 |  |  |  | 1.000 | -0.022 0.763 | -0.117 0.109 |
| 鋼軌接合(短軌1、長軌0)， X4 |  |  |  |  | 1.000 | 0.401 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、清潔0)， X5 |  |  |  |  |  | 1.000 |

由水平不整Y3的187件有效分析樣本數，配合自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)經SPSS統計套裝軟體運算，可得如表5－7之水平不整模式統計檢定表。

由表5－7水平不整模式(原始)統計檢定表中，我們可以發覺曲率(度)X1的t值<1.96、顯著性α>0.05，表示曲率這個變數在水平不整模式中的說明能力不足，是不具意義的。在捨棄此一不具說明意義的變數後，我們重新求得如表5－8。

表5─7之水平不整(原始)模式統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 10.987 |  | 16.632 | 0.00 |
| 曲率(度)X1 | 4.116*10-3 | 0.026 | 0.573 | 0.567 |
| 通過重量(萬噸/年)X2 | 1.447*10-3 | 0.220 | 3.572 | 0.000 |
| 降雨量(mm/年)X3 | 7.671*10-4 | 0.189 | 3.039 | 0.003 |
| 鋼軌接合(短1、長0)X4 | 3.773 | 0.509 | 10.576 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)X5 | 2.723 | 0.368 | 7.578 | 0.000 |

F檢定值=67.729，顯著性0.00<0.05，R2=0.652， R2=0.642

表5─8水平不整模式(修正)統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 11.016 |  | 16.757 | 0.00 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 1.427*10-3 | 0.217 | 3.543 | 0.001 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 7.881*10-4 | 0.195 | 3.162 | 0.002 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 3.788 | 0.511 | 10.666 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 2.709 | 0.366 | 7.571 | 0.000 |

F檢定值=84.893，顯著性0.000<0.05，R2=0.653 ， R2=0.643

由上表我們可以得到水平不整標準化前和標準化後的模式為：

未標準化前  Y3=11.016+1.427*10-3 X2+7.881*10-4 X3+3.788 X4+2.709 X5

標準化後        Y3=0.217 X2+0.195 X3+0.511 X4+0.366 X5

首先對水平不整模式的整體性而言，由F檢定值為84.893、顯著性小於0.05，表示此模式的預測能力良好，且具有明確的顯著性。再由R2為0.643可得知，此水平不整模式藉由通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四種影響因子的組合所呈現解釋說明能力可達64%。

再對個別影響因子的變數而言，通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數所呈現的t值均>1.96、顯著性α均<0.05，且此水平不整模式與通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數間的關係，是呈現正相關的。

由上述說明我們可以了解到，鋼軌接合形態是長軌接合亦或短軌接合，對是否產生水平不整的影響程度最大。因為當載重作用在鋼軌接頭弱點上的時，容易使兩端之鋼軌產生上下不等的移動，使路線上之左右軌條產生不均勻磨損及沉陷，進而使左右鋼軌在同一位置處產生水平不整的現象。

道碴的清潔與否，亦會影響水平不整的產生。因為惟有清潔的道碴，才能提供充分吸收且承受荷重的能力，避免軌條產生左右不均勻沉陷，產生水平不整之現象。

鋼軌上所承受的年通過重量愈大，愈容易產生左右軌條因為路基所能承受之荷重不同及磨損的程度不同而產生水平不整的現象。

至於降雨量的影響，則是如果降雨量大，容易使路基的含水量增加，進而使路基的有效承受荷重能力降低，進而使軌條產生左右不等的沉陷，使水平不整發生的機會增加。

四、方向不整模式

路線上鋼軌所產生方向不整之現象，雖不會對行車安全產生立即性的影響但會聯帶牽扯產生其它不整的現像不可不注意。本研究利用台鐵民國88年檢測軌道所得方向不整之數據，由圖5－14方向不整與發生次數分佈圖，我們可以知道全年方向不整發生次數的分佈狀況，再由圖5－15方向不整與發生次數累計百分比圖，我們可以知道，全年僅有5%的方向不整發生值會超過緊急養護標準值。由上述分析可以得知，只要平時訂定完整的鋼軌方向檢查程序，因方向不整的現像，是可以避免的。

本模式以平時養護標準值正負13mm取絕對值為基準，超過此軌道養護標準值者，方取為有效分析樣本。依此原則統計得方向不整迴歸式之有效分析樣本數為162件。

在建立方向不整模式之前，我們必須先對所取之依變數（方向不整Y4）及自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)作相關性分析，由表5─9之方向不整相關係數矩陣表中，我們可以知道方向不整與所選擇的影響因子間是呈現正相關性的，且各影響因子間的相關性不高，表示所選擇的影響因子是恰當的，彼此間是各自獨立的。

圖5－13方向不整與發生次數分佈圖

圖5－14方向不整與發生次數累計百分比圖

表5－9方向不整之相關係數矩陣表

| 相關係數 | 方向不整 (mm) Y4 | 曲率 (度) X1 | 通過重量 (萬噸/年) X2 | 降雨量 (mm/年) X3 | 鋼軌接合 (短軌1、長軌0)，X4 | 道碴潔度 (不潔1、清潔0)，X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向不整(mm)，Y4 | 1.000 | 0.029 0.711 | 0.414 0.000 | 0.122 0.122 | 0.530 0.000 | 0.312 0.000 |
| 曲率(度) X1 |  | 1.000 | -0.044 0.578 | -0.007 0.926 | -0.137 0.082 | 0.008 0.918 |
| 通過重量 (萬噸/年)，X2 |  |  | 1.000 | 0.177 0.025 | 0.074 0.350 | -0.074 0.347 |
| 降雨量 (mm/年)，X3 |  |  |  | 1.000 | 0.238 0.002 | 0.135 0.087 |
| 鋼軌接合 (短軌1、長軌0)，X4 |  |  |  |  | 1.000 | -0.181 0.021 |
| 道碴潔度 (不潔1、清潔0)，X5 |  |  |  |  |  | 1.000 |

由方向不整Y4的162件有效分析樣本數，配合自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)經SPSS統計套裝軟體運算，可得如表5－10之方向不整模式統計檢定表。

表5－10之方向不整(原始)模式統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 4.902 |  | 3.915 | 0.00 |
| 曲率(度)，X1 | 3.888*10-2 | 0.126 | 2.562 | 0.011 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 3.183*10-3 | 0.407 | 8.161 | 0.000 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | -3.555*10-5 | -0.010 | -0.184 | 0.854 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 6.714 | 0.602 | 11.533 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 5.172 | 0.452 | 8.966 | 0.000 |

F檢定值=53.338，顯著性0.00<0.05，R2=0.601 ， R2=0.589

由上述表5－10方向不整模式(原始)統計檢定表中，我們可以發覺降雨量(mm/年)X1的t值<1.96、顯著性α>0.05，表示降雨量這個變數在方向不整模式中的說明能力不足，是不具意義的。在捨棄此一不具說明意義的變數後，我們重新求得如表5－11。

表5－11方向不整模式(修正)統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 4.788 |  | 4.423 | 0.000 |
| 曲率(度)X1 | 3.882*10-2 | 0.126 | 2.566 | 0.011 |
| 通過重量(萬噸/年)X2 | 3.197*10-3 | 0.408 | 8.378 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1長0)X4 | 6.684 | 0.599 | 12.015 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1潔0)X5 | 5.135 | 0.450 | 9.106 | 0.000 |

F檢定值=67.077，顯著性0.000<0.05，R2=0.602 ， R2=0.590

由上表我們可以得到方向不整標準化前和標準化後的模式為：

未標準化前  Y4=4.778+3.882*10-2 X1+3.197*10-3 X2+6.684 X4+5.153 X5

標準化後        Y4=0.126 X1+0.408 X2+0.599 X4+0.450 X5

首先對方向不整模式的整體性而言，由F檢定值為67.077、顯著性小於0.05，表示此模式的預測能力良好，且具有明確的顯著性。再由R2為0.590，可得知此方向不整模式藉由曲率X1、通過重量X2、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四種影響因子的組合所呈現解釋說明能力可達59%。

再對個別影響因子的變數而言，曲率X1、通過重量X2、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數所呈現的t值均>1.96、顯著性α均<0.05。且由此方向不整模式與曲率X1、通過重量X2、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個變數間的關係，可以知道是呈現正相關的。

由上述說明，我們可以了解到鋼軌接合形態是長軌接合亦或短軌接合，對是否產生方向不整的影響程度最大。因為當載重作用在鋼軌接頭弱點上的時，前後軌框兩兩相接處容易產生相對位移，進而使軌框的方向改變，產生鋼軌方向不整的現象。短軌接合的軌框較長軌接合的軌框容易發生方向不整。

道碴的清潔與否亦會影響方向不整的產生，因為惟有清潔的道碴，才能提供枕木充分的側向磨擦力及橫向阻力，有效阻止軌框的橫向移動。

鋼軌上所承受的年通過重量愈大，愈容易使軌框的橫向移動，產生方向不整。

曲率的影響，則是鋼軌線形的曲率愈大，列車在鋼軌上行走時對軌框所產生的橫向推力推力愈大，愈容易造成軌框移位，產生方向不整的機會增加。在曲線路段發生的機率大於直線段。

五、平面性不整模式

在五種主要軌道不整形式中，平面性不整與列車運行時的乘座舒適度最為息息相關，也是近來才愈來愈受到重視。它所呈現的可以說是前面所述四種不整形式的綜合體，其中又與水平不整極其相關。水平不整講的是左右兩條鋼軌在同一位置的高低差值，而平面性不整則是強調：在左右鋼軌五公尺長度內所形成之平面中最高點與最低點的差值。

本模式利用台鐵民國88年檢測軌道所得平面性不整之數據，由圖5－15平面性不整與發生次數分佈圖，我們可以知道平面性不整發生次數的分佈情況。再由圖5－16平面性不整與發生次數累計百分比圖，我們可以知道，全年平面性不整值的發生會有15%≧緊急養護標準值。當平面性不整值超過部定軌道緊急整修養護標準值時必須立即排入養護順序，所以要有效防止平面性不整的產生惟有訂定完整的檢查程序，增加檢測頻率，

為求行車安全起見，本研究以平時養護標準值正負23mm取絕對值為基準，超過此軌道養護標準值者，方取為有效分析樣本。依此原則統計得平面性不整模式之有效分析樣本數為137件。

圖5－15平面性不整與發生次數分佈圖

圖5－16平面性不整與發生次數累計百分比圖

在建立平面性不整模式之前，我們必須先對所取之依變數（平面性不整Y5）及自變數(曲率X1、通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5)作相關性分析，由表5－12之平面性不整相關係數矩陣表中，我們可以知道平面性不整與所選擇的影響因子間是呈現相關性高，各影響因子間的相關性不高，表示所選擇的影響因子是恰當的，彼此間是各自獨立的。

表5－12平面性不整之相關係數矩陣表

| 相關係數 | 平面性不整 (mm) Y5 | 曲率 (度) X1 | 通過重量 (萬噸/年) X2 | 降雨量 (mm/年) X3 | 鋼軌接合 (短軌1、長軌0)，X4 | 道碴潔度 (不潔1、清潔0)，X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面性不整(mm)，Y5 | 1.000 | 0.004 0.963 | 0.182 0.033 | 0.221 0.009 | 0.568 0.000 | 0.362 0.000 |
| 曲率(度) X1 |  | 1.000 | 0.081 0.349 | 0.111 0.196 | 0.058 0.500 | -0.077 0.368 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 |  |  | 1.000 | 0.491 0.000 | -0.056 0.514 | -0.133 0.121 |
| 降雨量(mm/年)，X3 |  |  |  | 1.000 | -0.076 0.378 | -0.243 0.004 |
| 鋼軌接合 (短軌1、長軌0)，X4 |  |  |  |  | 1.000 | -0.089 0.301 |
| 道碴潔度 (不潔1、清潔0)，X5 |  |  |  |  |  | 1.000 |

由平面性不整Y5的137件有效分析樣本數配合自變數(曲率X1通過重量X2降雨量X3鋼軌接合X4道碴潔度X5)經SPSS統計套裝軟體運算，可得如表5─13之平面性不整模式統計檢定表。

表5─13平面性不整(原始)模式統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 19.560 |  | 25.246 | 0.000 |
| 曲率(度)，X1 | -1.010*10-2 | -0.050 | -0.954 | 0.342 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 4.705*10-4 | 0.124 | 2.091 | 0.038 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 1.366*10-3 | 0.340 | 5.608 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 5.511 | 0.649 | 12.481 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 4.391 | 0.515 | 9.650 | 0.000 |

F檢定值=49.395，顯著性0.00<0.05，R2=0.598 ， R2=0.586

由上述表4─13平面性水平不整模式(原始)統計檢定表中，我們可以發覺：曲率(度)X1的t值<1.96、顯著性α>0.05，表示曲率這個變數在水平不整模式中的說明能力不足，是不具意義的，在捨棄此一不具說明意義的變數後，我們重新求得如表5─14。

表5─14平面性不整模式(修正)統計檢定表

| 變數 | β值未標準化前係數 | β值標準化後係數 | t值 | 顯著性α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數 | 19.519 |  | 25.241 | 0.00 |
| 通過重量(萬噸/年)，X2 | 4.639*10-4 | 0.122 | 2.063 | 0.041 |
| 降雨量(mm/年)，X3 | 1.349*10-3 | 0.336 | 5.554 | 0.000 |
| 鋼軌接合(短1、長0)，X4 | 5.485 | 0.646 | 12.450 | 0.000 |
| 道碴潔度(不潔1、潔0)，X5 | 4.411 | 0.518 | 9.706 | 0.000 |

F檢定值=61.558，顯著性0.000<0.05，R2=0.600 ， R2=0.587

由上表我們可以得到平面性不整標準化前和標準化後的模式為：

未標準化前  Y5=19.519+4.639*10-4 X2+1.349*10-3 X3+5.485 X4+4.411 X5

標準化後        Y5=0.122 X2+0.336 X3+0.646 X4+0.518 X5

首先對平面性不整模式的整體性而言：由F檢定值為61.558、顯著性α小於0.05，表示此模式的預測能力良好，且具有明確的顯著性，再由R2為0.587可得知，此平面性不整模式藉由通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四種影響因子的組合所呈現解釋說明能力可達58%。

再對各別影響因子的變數而言：通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個各別變數所呈現的t值均>1.96、顯著性α均<0.05，且由此平面性不整模式與通過重量X2、降雨量X3、鋼軌接合X4、道碴潔度X5四個各別變數間的關係，可以知道是呈現正相關的。

5.3.2養護需求綜合指標建立

本節所要建立的是路線養護需求綜合指標，它係一種鐵路路線品質的綜合性指標，其主要係由攸關鐵路路線品質的五種不整型式─軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整及平面性不整─所組成。藉由此五種不同的不整型式之權重組合，來將鐵路路線品質表示出來。

本研究在養護需求綜合指標建立這一部分，係利用德爾菲分析層級法(Delphi─AHP)，來建立研究架構，再利用專家決策，來決定指標權重，所以在此先分別對這二種方法簡要的介紹：

養護需求綜合指標

利用專家問卷

德爾菲分析層級法

(Delphi─AHP)

軌距不整指標

高低不整指標

水平不整指標

方向不整指標

平面性不整指標

圖5─17養護需求綜合指標層級架構圖

一、德爾菲法(Delphi)

德爾菲(Delphi)法是一種直覺判斷法，原先之設計主要是用在專家就軍事策略解決用途上，1960年後才逐漸擴及應用到其它層面及領域上。就本質而言，此法是依賴參與者的經驗與認知，直覺和價值的判斷。整個過程中參與者以匿名的方式回答問卷，問卷回收後並加以整理，再發與每一位參與者作參考，讓每一位參與者對自己先前的預測有修正的機會，如此反覆數次直到趨近共識或達成協議為止【25】。

雖然德爾菲具有包容多元化的觀點，且謀求結果之共識，但在評估過程中，個人的直覺和價值的判斷是不可避免的實情。因此在評選參與的專家之際，需考慮其本身的專業素養、經驗及判斷事務的可靠性。所以在使用此法時，須注意下列幾個原則【26】：

1.多元化的遴選參與者，以包容不同觀點的代表人士，達到決策的整體性與客觀性。

2.匿名參加議題的預測、分析與評估，以避免少數人影響或操縱結果。

3.問卷設計著重於回饋參與者的意見，藉由系統化的統計分析，使分歧度減少，共識觀點趨於一致。

4.分析結果為相對的權衡尺度，而非絕對值的衡量，具有前瞻性與預測性，但確存在著主觀成份與不確定性。

5.德爾菲技巧可應用於決策過程中預測、分析與評估，尤其適用於下列情況：

- .缺乏足夠資料與數據時。

- .當理論與模式定量方法有所欠缺，難以分析或解釋狀況時。

- .藉由專家的腦力激盪，對疑難問題謀求解決之道。

- .當意見分歧，為避免權威人士影響其它人的心理，可藉此法以匿名方式反應不同觀點，以達多元化的整合思考效果。

- .非計量的效益分析，以評估或選擇不同方案。

二、分析層級法(Analytical  Hierarchical  Process)

它是美國匹茲堡教授Thomas  L  Saaty於1974年首先創用的，其係一種決策思維模式，能統一處理規畫過程中定性與定量的因素，並將準則或屬性間建立隸屬關係。此法的假設為：

1.每一層的任一集合僅受上一層集合之影響。

2.同層的集合彼此互斥。

3.集合中元素與元素間相互獨立。

所以基本上，AHP是將龐大複雜的問題系統，簡化成明確的元素層級系統，再以專家問卷評估之計算各階層元素對上一階層元素的貢獻。再將此結果依層級關係加以計算，求得次一階層各元素對上一個階層的權重值，以供方案評估選擇之參考。

層級結構為AHP的骨架，其作用在界定要素對整體系統的衝擊力及要素功能之間的影響程度，至於層級的數目，則端視問題的性質及分析深度而定【27】。

AHP評估方法基本上是屬於「主觀」訂定權重的方法，其最大特色：是能把任何複雜的問題，多變化、多人員、多期間及多項目的決策問題，透過專家整體的共識意見，予以層級化、結構化及可量化【28】。

AHP方法是將繁雜龐大的問題系統簡化成明確的元素階層系統，具有以下的優點【29】：

1.利用層級結構的方式，可以很清楚詳細的描述系統。

2.具有穩定且彈性的好處。

3.可以清楚觀察出上層結構的變化，對下層結構發生的衝擊影響力。

4.可以處理難以量化的屬性問題。

5.可將問題加以階層化，能深入問題核心，且層級架構建立容易。

6.可以利用統計上的方法，進行統計與分析，操作過程簡單明確。

7.可以比較性的方式，處理目標感受社會價值等抽象觀念的量化問題，較絕對性的量化較有彈性。

8.如果屬性導出過程受到認同，評估後計算的結果較易被接受，且容易溝通。

AHP的缺點則有：

1.問題方式易使決策者對問題之間產生混淆，造成無效問卷。

2.層級中各因素的評定，尚無一明確的準則，一般均採用九個等級。

3.量化的基礎，建立在受訪者主觀的判斷上，易受極端值的影響。

4.邏輯上較不完美，增加或減少將會導致分數範圍的改變。

5.需要較長的操作過程。

三、養護需求綜合指標構建程序

我們先以一個簡單的流程圖，來表示構建養護需求綜合指標的程序，如表   所示：再將相關說明陳述於後續內容。

養護需求指標定義

選擇並確認養護需求指標構成因子

擬定參與評估之專家

研擬第一次問卷內容

第一次問卷發放、回收及統計分析

一致性檢定

重新發放第一次問卷內容給原專家填寫

研擬第二次修正權重之問卷內容

通                  未

過                  通

過

重覆一致性檢定及問卷發放，至通過一致性檢定，即可停止。

建立養護需求綜合指標

圖5─18養護需求綜合指標構建流程圖

1.確認養護指標及構成指標參數項

本研究上節已分別就鐵路路線上的主要五種不整型式(軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整、平面性不整)，求出其與影響因子間的迴歸關係式。

本節則希望能整合此五個攸關路線品質的軌道不整迴歸關係式，成為一個路線養護需求指標，藉由此指標所顯現出的狀況，來表示當時路線所提供的綜合品質。所以此指標是一種路線品質綜合性的評估指標，且此一指標將選擇路線上的主要五種不整型式作為養護指標的構成標的參數項。

2.擬定參與評估之專家

擬邀請參與此項評估工作的專家，原則上以具有豐富鐵路路線養護經驗的鐵路從業人員為主要評估參與者。專家以其本身對鐵路路線養護工作的了解、認識程度及實務經驗為主要考量。為考慮此指標所能具有的代表性、公正性及專業性，參與評估的階層包括參與鐵路路線養護工作各階層的人士。詳如表5─15所示。

表5─15參與評估專家資料表

| 職稱 | 人數 | 職稱 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.台鐵總工程司 | 1 | 9. 台鐵工務段養路股長 | 1 |
| 2.台鐵工務處處長 | 1 | 10.台鐵工務段養路股工程司 | 2 |
| 3.台鐵工務處副處長 | 1 | 11.台鐵工務段分駐所主任 | 3 |
| 4.台鐵工務處路線課課長 | 1 | 12.台鐵工務處橋隧課課長(前養護總隊總隊長) | 1 |
| 5.台鐵工務處路線課股長 | 2 | 13.台鐵專案工程處組長(前台北工務段養路股長) | 1 |
| 6.台鐵工務處路線課軌道股工程司 | 2 | 14.中南地鐵小組分組長(前台北工務段段長) | 1 |
| 7. 台鐵工務段段長 | 1 | 15.東部鐵路改善工程局工程司 | 1 |
| 8. 台鐵工務段副段長 | 1 |  | 計20人 |

3.第一次問卷調查及統計分析

本研究第一次問卷的目的：在建立所選擇的五種軌道不整指標參數項，在路線養護需求綜合指標中的相對權重值。

本次問卷的設計形式將應用AHP的技巧與德爾菲的精神，以AHP中的成偶對比方式來設計及填寫問卷。所謂的成偶對比是藉由每一指標參數項的成對比較，來判斷指標的重要性，重覆各指標的比較，直至各指標均已成對作重要性的選擇比較，再求取它的相對權重值。

有關成對比較矩陣部份，本研究取五種不整指標作成對比較，主對角線為指標自身的比較，均為1。而下三角形部份的數值，為上三角矩陣部份相對位置數值的倒數，即Cij=1/Cji，在本研究i、j均為1~5。所以我們可以成對比較矩陣表示如表5─16：

表5─16成對比較矩陣表

| 評估指標 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
| C2 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 |
| C3 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 |
| C4 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 |
| C5 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 |

Thomas  L  Saaty一般將AHP的優勢評比尺度表分為九個等級，本研究所求的五種不整型式的權重值，是屬相對權重，所以在此僅取七個等級作評比尺度。如表5─17所示

表5─17優勢評比尺度表

| 評比點 | 定義 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| # Cij=1 | 同等重要 | 根據某項基準評比Ci與Cj兩元素同等重要 |
| Cij=2 | 評比點1與3之折衷值 |  |
| Cij=3 | 稍重要 | Ci元素之重要性比Cj稍大 |
| Cij=4 | 評比點3與5之折衷值 |  |
| Cij=5 | 重要 | Ci元素比Cj元素重要 |
| Cij=6 | 評比點5與7之折衷值 |  |
| Cij=7 | 很重要 | Ci元素比Cj元素甚具重要性 |

當完成第一次問卷回收後，先進行一致性檢定，檢視該問卷所呈現出來的結果，是否符合一致性的原則。如果符合一致性的原則，方視為有效問卷，進行第一次問卷中各不整指標權重值的求解。如果不符合一致性的原則，則再請該位專家修正第一次的問卷。

在本研究中，一致性檢定採用一致性指標C.I.，檢定決策者的前後判斷是否一致。CI=(λmax-n)/n-1，λ為矩陣C的最大特徵值，n為矩陣C之階數。當C.I.<0.1，表示矩陣內的評比值可被接受。當C.I.>0.1，則請評比者對成對比較矩陣C重新評比，直到C.I.值被改善到可接受為止。

其中最大特徵值的算法係將特徵向量w與成對比較矩陣相乘可得一向量W，再將W向量中的每一元素除以原先的特徵向量w中每一元素，再將其全部加總求取平均值，即可得最大特徵值。特徵向量的求法則是將C矩陣中各列的元素相乘，假設有N個元素，相乘後再開N次方根，再將開N次方根後之值予以標準化，即可得特徵向量【30】。

第一次問卷的格式及填寫方式，詳如附錄一所示。

第一次問卷第一次發放係針對前述所列二十位專家發放，計回收十九份，經特徵向量及特徵值計算、一致性檢定後，僅一份通過一致性檢定。其餘十八份請專家重新修正。表5─18係第一次問卷第一次發放回收後，十九位專家所填寫不整型式對比關係的分佈狀況，在此分佈的狀況中，可以顯示出每位專家對各種不整型式對比關係的主觀認知差異性非常大。

因為受評之專家，在進行成對比較過程時，對比關係權重的決定包含了一定程度的主觀判斷意識。雖然如此，主觀判斷的結果除了必須借助評估者專業的知識之外，在判斷的過程中，專家所填寫的問卷，尚必須具有一定程度的一致性。

在針對未通過一致性檢定的十八份問卷，請原填寫之專家參閱第一次發放後統計所呈現的趨勢，作第二次問卷的修正填寫，結果經統計分析後，十八份問卷均符合一致性，統計調查結果如表5─19所示。

第一次問卷計有十九份有效問卷，經分析、計算可得各專家所填寫各不整型式的相對權重及平均權重值，如表5─20所示。

表5─18第一次問卷第一次發放調查統計表

| 評 估 指 標 | 很 重 要 |  | 重 要 |  |  | 稍 重 要 |  |  | 同 等 重 要 |  |  | 稍 不 重 要 |  |  | 不 重 要 |  |  | 很 不 重 要 |  | 評 估 指 標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7:1 5:1 3:1 1:1 1:3 1:5 1:7 6:1 4:1 2:1 1:2 1:4 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軌距 不整 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 6 | 3 |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 高低 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 9 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 水平 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 方向 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 6 | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 平面性不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 5 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 水平 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 8 | 3 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 | 5 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 平面性不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 4 |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 方向 不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 平面性不整 |
| 方向 不整 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 7 | 4 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 平面性不整 |
| 合計(人) |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 38 |  | 54 | 29 |  | 15 | 11 |  | 6 | 5 |  |  |  |

註：本次問卷發放20份，回收19份，僅1份符合一致性檢定，其餘18份須作第二次發放。

表5─19第一次問卷第二次發放調查統計表

| 評 估 指 標 | 很 重 要 |  | 重 要 |  |  | 稍 重 要 |  |  | 同 等 重 要 |  |  | 稍 不 重 要 |  |  | 不 重 要 |  |  | 很 不 重 要 |  | 評 估 指 標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7:1 5:1 3:1 1:1 1:3 1:5 1:7 6:1 4:1 2:1 1:2 1:4 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高低 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 5 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 水平 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 方向 不整 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 合計(人) |  |  |  |  |  |  | 9 | 30 |  | 104 | 34 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

註：本次問卷發放18份，回收18份，均符合一致性檢定，連同第一次發放之問卷，有效問卷計19份。

表5─20第一次問卷之權重表

| 專家 編號 | 軌道不整指標參數項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 軌距不整(%) | 高低不整(%) | 水平不整(%) | 方向不整(%) | 平面性不整(%) |
| 1 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 |
| 2 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 20.9 | 20.0 | 18.7 | 19.5 | 20.9 |
| 4 | 20.7 | 19.7 | 20.0 | 19.6 | 20.0 |
| 5 | 20.7 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 19.6 |
| 6 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 19.6 |
| 7 | 20.0 | 20.4 | 20.0 | 19.6 | 20.0 |
| 8 | 20.7 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | 20.4 |
| 9 | 19.1 | 19.6 | 20.4 | 20.0 | 20.9 |
| 10 | 19.2 | 19.6 | 21.4 | 19.2 | 20.5 |
| 11 | 19.2 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 20.0 |
| 12 | 20.0 | 19.1 | 19.1 | 20.9 | 20.9 |
| 13 | 20.1 | 19.0 | 21.3 | 20.3 | 19.3 |
| 14 | 20.9 | 19.6 | 20.9 | 19.6 | 19.0 |
| 15 | 20.4 | 20.7 | 18.5 | 20.0 | 20.4 |
| 16 | 20.0 | 18.7 | 20.4 | 20.0 | 20.9 |
| 17 | 20.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 18 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 21.5 |
| 19 | 20.9 | 19.6 | 19.1 | 20.4 | 20.0 |
| 平均 | 20.2 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 20.3 |

4.第二次問卷調查及統計分析

本研究第二次問卷的目的：係針對各專家第一次問卷後，統計、分析所得各不整因子的相對權重值，進行修正。本次問卷亦應用德爾菲的技巧與精神，以百分比分配的方式來填寫問卷，

所謂百分比配置，係將第一次問卷所得各不整型式指標參數項的相對權重，以百分比方式表示。再將問卷發予當初參與評估的專家，請專家斟酌前次問卷專家本人、其它專家所填百分權重及所有專家的平均百分權重結果，決定是否修正此次所發問卷的百分權重。

第二次問卷的格式及填寫方式，詳如附錄二所示。

第二次問卷專家所填之修正個人權重統計結果如表5─21所示，由表    中第一次問卷所得之專家各人對不整型式的平均相對權重值一欄，我們可以得到一個訊息，各不整型式的平均相對權重值，最高20.3%、最低19.6%，僅差0.7%，彼此間的差異性不大，第二次問卷專家所填的修正個人權重表平均值一欄中，不整型式的平均相對權重值，最高20.9%、最低19.2%，差1.7%，彼此間則有較大的差異性。

從另一方面來看，也表示出各不整型式彼此間的關聯性顯著，無法作一個很明顯的區隔，彼此間的重要程度接近。這顯示了一種狀況，就是軌道在發生破壞時，往往不會是由單一不整型式所造成，常常包含一種以上的不整型式所引起，只是各個不整型式占軌道破壞發生原因多寡程度的差別而已。

5.建立養護需求指標式

利用第二次問卷調查，各專家針對各種不整型式指標參數項所呈現修正過後之相對權重值取平均，建立路線養護需求指標中各不整型式指標之相對權重值如表5─22所示。

表5─21第二次問卷之修正權重表

| 專家 編號 | 軌道不整指標參數項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 軌距不整(%) | 高低不整(%) | 水平不整(%) | 方向不整(%) | 平面性不整(%) |
| 1 | 22 | 20 | 19 | 18 | 21 |
| 2 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 4 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| 5 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 6 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 |
| 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 |
| 9 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| 10 | 20.5 | 20 | 20 | 19 | 20.5 |
| 11 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 |
| 12 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 |
| 13 | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 |
| 14 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 15 | 22 | 20 | 18 | 18 | 22 |
| 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 20 | 19 | 18 | 21 |
| 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 平均 | 20.9 | 19.9 | 19.2 | 19.3 | 20.7 |

表5─22養護需求綜合指標表

| 項目 | 代表變數 | 權重係數 |
| --- | --- | --- |
| 養護需求綜合指標 | Z |  |
| 軌距不整 | Y1 | 0.209 |
| 高低不整 | Y2 | 0.199 |
| 水平不整 | Y3 | 0.192 |
| 方向不整 | Y4 | 0.193 |
| 平面性不整 | Y5 | 0.207 |
| Z=0.209Y1+0.199Y2+0.192Y3+0.193Y4+0.207Y5 |  |  |

綜合上述所得，可以將養護需求綜合指標與五種軌道不整間的關係式表示為：養護需求綜合指標=0.209(軌距不整)+0.199(高低不整)+0.192(水平不整)+0.193(方向不整)+0.207(平面性不整)。

在5.3.1節我們已經分別建立了五個軌道不整的模式分別為

- 軌距不整=0.173X1+0.102X2+0.318X3+0.351X4+0.576X5

- 高低不整Y2=0.084X2+0.385X3+0.543X4+0.525X5

- 水平不整Y3=0.217X2+0.195X3+0.511X4+0.366X5

- 方向不整Y4=0.126X1+0.408X2+0.599X4+0.450X5

- 平面性不整Y5=0.122X1+0.336X3+0.646X4+0.518X5

上述五式中，X1為曲率(度)、X2為通過重量(萬噸/年)、X3為降雨量(mm/年)、X4為鋼軌接合形態、X5為道碴潔度，現在將上述五式代入養護需求綜合指標式中，可以得到：

Z=0.086X1+0.158X2+0.250X3+0.529X4+0.489X5

6.養護需求綜合指標分析

由養護需求綜合指標=0.209(軌距不整)+0.199(高低不整)+0.192(水平不整)+0.193(方向不整)+0.207(平面性不整)一式中，我們可以知道，在養護需求綜合指標中，五種軌道不整型式對其影響的重要程度依序為軌距不整>平面性不整>高低不整>方向不整>水平不整。

上述五種軌道不整型式，對列車在路線上運行時的影響，主要係在「安全」及「舒適」兩方面，而在專家的眼中，究竟是「安全」重要，亦是「舒適」重要，可以由養護需求綜合指標中，各軌道不整型式的相對權重值獲得部份的訊息。

本研究所邀請參與評估的專家，從它們所填寫的問卷中可以得到一個相通的共識─基本上列車在路線上行駛時，必須先求「行車安全」，再求「乘座舒適」，所以軌距不整與平面性不整此二者與安全較有直接關聯性的權重值>與舒適較有相關的其餘三種不整型式。

以下就個別不整型式權重值的大小順序，分別探討之：

- .軌距不整部份：因為車軸兩側輪間距離是固定的，當軌距擴大或縮小的量>輪緣厚度時，會造成的後果便是列車出軌，所以軌距不整所占的權重最重。

- .平面性不整部份：平面性不整的發生通常不會是單獨的，常會併同部分的高低不整及水平不整發生，當併同其它軌道不整型式同時發生時，即容易形成列車三點支承，導致出軌。

- .高低不整部份：高低不整的發生一般都會使列車發生上下震動的現象，會嚴重影響乘車的舒適度。

- .方向不整部份：方向不整的發生，在直線路段的影響較不顯著，在曲線路段，往往會因為離心力的作用，使列車上的乘客產生不舒適感。

- .水平不整部份，「水平不整」基本上和「平面性不整」有一定程度的關聯性，水平不整是指兩條鋼軌同一位置相對點的高低差異狀況，平面性不整則是指一定長度軌面所形成的扭曲現象。以慨括性來講：平面性不整包含了平面性不整。所以在一般情況下，主觀意識上的反應，會將部分水平不整的重要性移轉至平面性不整上，形成水平不整的重要性降低，造成平面性不整的重要性>水平不整。

5.4養護需求綜合指標應用於養護順序排定

本節將對研究範圍─基隆至高雄，應用民國八十八年台鐵軌道檢查所得之軌道不整數據，配合上節所建立的養護需求綜合指標式，以各工務段所轄實際指揮從事路線養護工作的分駐所為對象，作養護需求順序的排定。

首先，我們必須先確定養護順序區段樣本的分割原則，因為樣本長度的分割方式，會影響後續分析樣本數量的多寡。本研究考量每個道班有11人，扣除領班及列車瞭望員，實際參與養護工作的為9人。工率以從事─軌距調整、高低調整、水平調整、方向調整、平面性調整─五種調整工作的平均工率：(0.025+0.068+0.038+0.03+0.04)/5=0.04(工/m-hr) 【31】

=25(m /工-hr)計。

由上式可得知平均每小時每調整1m的單一軌道不整型式需0.04工，表示平均1工每小時可調整25m的單一軌道不整型式，每天工作時間扣除工具準備、運輸、運搬及現場佈置，以實作6hr計，可以得到每個道班每日可工作長度為25m*9工*6hr=1350m。

所以本研究原則上以每1350m為一個樣本長度，本研究所取的軌道平均不整量，係以該樣本長度內所發生不整量的總合/發生次數所得。若該樣本長度內無不整型式發生，則併入前後樣本長度內。以此原則統計、合併，樣本數由原先的856個合併成355個。這355個的樣本區段各式不整平均量、所屬工務段分駐所及計算出的養護需求綜合指標值，如附錄三所示。

各區段的養護需求順序，則可由養護需求綜合指標值加以判斷，該值愈大，表示養護需求優先順序愈高。由附錄三中之數據，我們可以進一統計得到如表5─23所示之結果。

表5─23各工務段所屬分駐所養護需求順序統計表

| 里程 (公里+公尺~公里+公尺 | 所屬工務段(分駐所) | 養護需求綜合指標 |  | 養護需求 綜合指標 平均值 | 需求優先順序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 東線 | 西線 |  |  |
| 0+000~27+000 | 台北工務段八堵分駐所 | 13.8 | 14.1 | 13.95 | 1 |
| 27+000~66+150 | 台北工務段桃園分駐所 | 9.6 | 13.2 | 11.4 | 3 |
| 66+150~117+450 | 台北工務段新竹分駐所 | 11.4 | 14.0 | 11.8 | 2 |
| 117+450~175+500 | 台中工務段苗栗分駐所 | 7.2 | 7.9 | 7.55 | 5 |
| 175+500~217+350 | 台中工務段彰化分駐所 | 6.7 | 6.12 | 6.41 | 9 |
| 217+350~255+150 | 嘉義工務段田中分駐所 | 6.9 | 6.8 | 6.85 | 7 |
| 255+150~311+850 | 嘉義工務段嘉義分駐所 | 8.01 | 7.17 | 7.59 | 4 |
| 311+850~356+400 | 嘉義工務段新營分駐所 | 6.1 | 7.3 | 6.7 | 8 |
| 356+400~400+950 | 高雄工務段台南分駐所 | 7.1 | 7.76 | 7.43 | 6 |
| 400+950~405+854 | 高雄工務段高雄分駐所 | 16.3 | 11.9 | 14.1 |  |

本研究範圍往南僅到高雄車站，高雄工務段高雄分駐所轄管區段包含高雄港臨港線及部份屏東線，因其大部份的轄區均不在本研究範圍內，故在上表中所顯示的養護需求綜合指標值也僅由三個樣本長度計算所得，代表性不足，無法完整表現出高雄工務段高雄分駐所轄區內的路線品質。因此其所顯示的養護需求綜合指標值僅表示該三養護區段的路線品質，不列入後續養護需求優先順序的討論。

由上表可以知道，以各工務段所轄分駐所為養護需求比較單位的話，台北工務段八堵分駐所>台北工務段新竹分駐所>台北工務段桃園分駐所>嘉義工務段嘉義分駐所>台中工務段苗栗分駐所>高雄工務段台南分駐所>嘉義工務段田中分駐所>嘉義工務段新營分駐所>台中工務段彰化分駐所。

若以各工務段為養護需求比較單位，則為台北工務段>嘉義工務段>台中工務段(山線)，如表5─24所示

表5─24各工務段養護順序統計表

| 里程 (公里+公尺~公里+公尺 | 工務段 | 養護需求 綜合指標 平均值 | 需求優先順序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000~117+450 | 台北工務段 | 12.38 | 1 |
| 117+450~217+350 | 台中工務段 | 6.98 | 3 |
| 217+350~356+400 | 嘉義工務段 | 7.38 | 2 |

以下就各工務段的養護需求特性，依養護需求順位加以探討：

- 台北工務段：

養護綜合需求平均指標值達12.38，居三個完整工務段之冠，路線所呈現的品質較差，養護需求最為因切。其中八堵分駐所養護綜合需求指標值更達13.95，會造成這種現象的原因，主要在於八堵分駐所轄管的區域，由北至南主要為基隆市、汐止市、台北市南港區、松山區一帶。這個區段本身所通過的列車，包含縱貫線及宜蘭線、北迴線及兩個調車場，軌道載重最大，加之地區特性─雨量豐富、地形多山、多變化，且路線的曲線多半徑大部分係界於300m~800m的小半徑曲線，先天線形條件就不良，加上外在不良因素的影響，造成八堵分駐所轄管的區域路線狀況較差，養護需求最高。而桃園及新竹這兩個分駐所的養護綜合需求指數分別為11.4及11.8，相差甚小，表示這兩個分駐所負責的路段，承現的路線品質幾乎相同。

- 嘉義工務段：

嘉義工務段的養護綜合需求平均指標值為7.38，與台北工務段的12.38，相差一大截。其中田中分駐所為6.85、嘉義分駐所為7.59、新營分駐所為6.7，此三個分駐所的養護需求指標都較為平均。究其原因，主要為嘉義工務段所轄之區段，路線線型以直線段居多，即使在曲線段，其曲線半徑也平均在1200至1400m左右，線型較佳。且因地處中、南部，所承受外在破壞力：如列車通過重量及平均降雨量也較少，使得它的平均路線品質較台北工務段為佳。

- 台中工務段：

本次研究在台中工務段轄區內之山線及海線部分，係取山線部分來作比較。主要是因為山線所經過的地區，社經發展較為發達，運量也較海線為大，相對所承受的列車通過重量也較大。此次台中工務段所選取的兩個分駐所，其養護需求指標值分別為苗栗分駐所7.55及彰化分駐所6.41。雖然這兩個分駐所轄區所承受的列車通過重量及降雨量均較嘉義工務段為大，應該所呈現的路線品質會較嘉義工務段為差。探究其原因，主要係因為此段路線係山線雙軌專案工程新建完成的，無論是在軌道結構、鋼軌接合形態、道碴潔度、週邊配合之排水及水土保持措施、路線線形均為新建的路線標準，所以呈現的路線品質是三個工務段中最佳的。

5.5養護順序與經費分配原則

基本上，由上節表5─24所顯示各工務段的養護需求順序及附錄三中所顯示各區段的養護需求綜合指標，可以知道，全線大致的路線品質狀況在本研究範圍內，以中部最佳，南部次之，北部限於地形、列車密度及降雨量，路線品質狀況最差。由附錄三各樣本區段的養護需求綜合指標值的大小，更可反應出各工務段養護經費的需求強度。

目前台鐵用於路線養護方面的經費來源，主要為交通部交通建設基金和台鐵本身年度預算工務維持費中之軌道維持費。以八十八年度為例，交通建設基金撥給台鐵從事相關鐵路工程(含鐵路沿線相關土建工程及養護工程)的經費有十六億五千八百萬元，年度預算工務維持費中的軌道維持費則有二億六千萬元(專用於養護工程)。

其中在本研究範圍內的台北、台中、嘉義、高雄四個工務段88年度所分配的養護預算額度，列如表5─25所示：

表5─25 88年養護預算分配額度表

| 工務段 預算項目 | 台北 工務段 | 台中 工務段 | 嘉義 工 務段 | 高雄 工務段 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度軌道維持費 | 50，000 | 23，000 | 24，000 | 23，000 | 120，000 |
| 交通建設基金 | 110，000 | 182，000 | 48，000 | 40，000 | 380，000 |
| 合計 | 160，000 | 205，000 | 72，000 | 63，000 | 500，000 |

單位：千元

資料來源：【32】

由表5─25可以知道，目前交通建設基金所補助於路線養護工作的金額，占整個養護預算金額極大的比例。如果沒有交通建設基金的補助配合，單純用年度預算中的軌道維持費來維持路線養護繁雜的工程項目，是無法滿足路線對安全及服務品質的要求。但是因為交通建設基金主要係來自四個國際商港的部份港工捐。

基本上是基隆港的補助專用於台北工務段轄區，台中港的補助專用於台中工務段轄區，高雄港的補助則由嘉義及高雄二個工務段分用。，這一部份補助的經費額度，隨著政策改變及時代變遷，將會變的較無法掌控，而且它所補助的經費使用，有一定區域性限制，無法配合各轄區實際需要，統一作跨區彈性調整，形成不對等的經費分配。所以應該適度的提高台鐵本身軌道維持費預算額度，以使台鐵有足夠的預算經費，作到專款專用，確保路線養護的品質。

本研究所定之研究範圍，係由基隆站至高雄站，負責路線養護的工務單位包含有台北工務段、台中工務段、嘉義工務段及高雄工務段等四個工務段。但其中台中工務段所轄海線路段及高雄工務段所轄高雄港臨港線、屏東線未涵蓋在本研究範圍之內。

路線養護的經費分配係以各工務段為基本單位，無法以分駐所為預算分配的單位，主要原因在於一件養護工程所涵蓋的區域常常是跨越一個分駐所所管轄的範圍。至於各工務段所轄分駐所，僅負責現場實際路線養護工作的調度及操作。養護經費的執行及工程預算編列，大部份係由段本部在負責。至於各分駐所需要的養護路段、項目及經費，則是由各工務段再依現場路線實際狀況及自身預算額度作機動調整分配。因此，若要以完整的工務段管轄區域加以作經費預算額度的討論，在本研究所定的研究範圍中，僅有台北工務段及嘉義工務段兩個工務段，是具有完整轄區的。

目前各工務段每年所使用於路線養護相關經費的分配原則，基本上是當年度總預算核定下來後，再依各工務段前一年所編列送至工務處，該年預計實施的養護工程項目及經費概算，由工務處主管課依工程輕重緩急、當年經費額度、轄區相關路線特性及前一年實際執行預算額度，予以分配當年各工務段可使用的預算金額，再參卓地區及路線特性作最後的調整。

在總經費一定的先決條件之下，各單位無不希望分配較多的經費資源，以應不時之需，確保本身轄區的路線品質。所以若用預算分配額度的角度來看經費分配原則，似乎有欠公允。而應該以該單位前一年實際執行預算額度為主要考量，配合該年預計實施的養護工程項目及經費概算，做經費的分配原則，以避免部份單位經費到最後使用不完，而有浮濫使用的狀況出現。

以88年度軌道維持費為例，表5─26所表示的即為研究範圍內四個工務段所分配的預算額度及實際執行額度的情形。由表5─26執行率一欄中可以知道，高雄工務段在88年度的養護預算執行率僅達7成，似乎顯示了該段的預算分配額度已超過了該段的執行能力，有檢討改善的空間。

表5─26  88年度軌道維持費分配額度及實際額度比較表

|  | 台北工務段 | 台中工務段 | 嘉義工務段 | 高雄工務段 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算 分配額度(1) | 50，000 | 23，000 | 24，000 | 23，000 | 120，000 |
| 預算 執行額度(2) | 48，080 | 21，835 | 23，424 | 16，041 | 108，780 |
| 執行率(3)=(2)/(1) | 0.962 | 0.949 | 0.976 | 0.697 | 0.907 |

單位：千元

資料來源：【33】

以本研究研究範圍內，具有完整轄區的台北工務段及嘉義工務段為例，它們在88年度軌道維持費的預算執行額度比例為       48，080/23，424=2.05。而88年度台北工務段的養護需求綜合平均指標值為12.38，嘉義工務段的養護需求綜合平均指標值為7.38，比值為12.38/7.38=1.68。基本上養護需求綜合平均指標值會和所需養護經費預算額度成正相關。

台北工務段轄管路線所有會造成路線品質劣化的主、客觀條件明顯均較嘉義工務段為差，路線品質變化性也較嘉義工務段為多且快，所需的養護工作循環週期會較嘉義工務段所短很多，養護工作循環週期的縮短，並不是單純的以線性方式增加養護經費及次數就可以，它在相關經費需求的增加可能是以非線性方式在增加，因為它會牽涉到甚多如道碴、鋼軌、枕木等的更換使用量。

對路線的養護品質而言，並不是依列車通過重量、地區降雨量特性、路線線型曲率、鋼軌接合形態等因素，循一定週期加以作軌道調整及養護即可。因為要保持路線品質的良好性，所必須作的相關配合養護工作項目繁多，並不是單純的依檢測結果作軌道不整調整的動作即可。舉凡抽換鋼軌、枕木、道碴、其它配件及週邊配合工程，都與路線品質的好壞息息相關。

因此本研究認為在從事養護經費分配時，除了應該將客觀的養護需求指標值作為排定一般養護順序的重要考慮因素外，在經費分配方面，應該加入預算執行率的考量，可以用某個單位的需求為基準，調整其它單位的需求。以達到最佳養護效果的目的。

第六章  結論與建議

6.1結論

一、本研究所建立的五個軌道不整模式(軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整、平面性不整)，每一個模式的個別影響因子─曲率、年通過載重、降雨量、鋼軌接合形態及道碴清潔度─對模式的影響程度都不儘相同。但綜合起來時，仍會呈現一種趨勢，就是會造成軌道不整的影響因子，依其影響程度依序為鋼軌接合形態>道碴清潔度>年通過載重>降雨量>曲率。

二、由本研究所建立的養護需求綜合指標式中，我們可以發現到，組成此指標式的五個軌道不整型式，依其影響的程度依序為軌距不整>平面性不整>高低不整>方向不整>水平不整。但其間最高與最低的影響係數差值僅為僅為1.6%，差距甚小。顯示此五種軌道不整型式，各別對路線品質影響的差異性不大，彼此互為牽制的。也就是說，當路線上有軌道不整的情況發生時，通常所伴隨產生的不整型式會在二種以上，且只要其中一種不整型式超過緊急養護標準值，就會有影響行車安全的可能。

三、由養護需求綜合指標應用於養護順序排定一節中，我們可以得到一個結論。養護順序以台北工務段所轄北部地區對養護的需求最為強烈，尤其是基隆及大台北地區。因為此一區段路線線形大部分屬小曲線半徑(曲線半徑會影響鋼軌接合形態)，地形變化多、降雨量大，列車通過重量大(包含縱貫線、宜蘭線及北迴線)，所有不利於路線品質的因素，台北工務段最多。

其次為嘉義工務段及高雄工務段所負責的嘉南地區，因為占地利之便，線形較平直，地形較單純，通過重量及降雨量均較少，所以路線品質能維持在一定的水準。

最後才是台中工務段，因為它們山線路段屬新完成之路線，一切路線品質均係以新建的標準為主，路線受損程度較低。所以養護需求程度相對較低。

四、路線線形曲率對鋼軌接合形態選擇的影響最大，地區所在的降雨量多寡、列車通過重量及地形對道碴清潔程度影響最大，其中列車通過重量對軌道破壞速度更有直接性的影響。所以養護經費及週期的分配和安排，必須因應地區特性的不同，作差異性的通盤考量及彈性分配的原則，避免因為齊頭式的分配方式，導致路線無法全線保持在一定水準。

五、在列車運行頻繁的路段，人力白天能從事路線養護工作的時間不但短、而且是間斷性的，危險程度較高。如果利用晚上養護，雖然可利用的連續性時間較長，安全性較高。但會因為視線不佳及生活慣性的影響，導致工作效率不佳。所以我們應該利用科技化的產品，截長補短，加強並推廣養護機械化的工作，使晚上的工作效率能夠大大提升。藉由標準化的檢查養護程序，來達到節省人力，提高效率的目的。

6.2建議：

一、台灣鐵路工業相關技術的研究與發展，一直受限於政策上：政府及學術單位對鐵路工業所投入的研究、教育的經費與精神不足，經濟上：經濟市場規模不夠等。至今只能停留在應用階段。

以往國內只有台鐵一家從事鐵路運輸業務，所以獨力從事鐵路工業技術研究和發展的能力不足。但現時環境不同了，台鐵依舊在營運，台北捷運系統已正式運轉，南北高速鐵路正新建當中，加之高雄捷運系統也正如火如荼規劃設計中。應該把握如此千載難逢，藉由適當的談判手段，讓國外廠商在如此龐大商機的誘因下，將部分技術移轉至國內。並利用此股熱潮，由政府帶頭，領著民間及學術界，重視鐵路工業技術的研究與發展，以建立自身的鐵路工業技術。

二、在鐵路路線線型佈置中，軌道的爬升縱坡度是一項重要的考慮因素。本研究所建立的五個軌道不整模式，在所考慮的影響因子中有關路線線型部份，因為路線相關資料數據新舊不一、蒐集不易且計算繁瑣，故只暫時考慮到平面的曲率對軌道不整的影響，未將立面縱坡度的對軌道不整的影響列入考慮。

因為當列車載重在路線上移動時，縱坡度的大小，會影響鋼軌內部縱向的軸拉應力對軌道的破壞程度。所以在此建議爾後之研究，應該將路線立面縱坡度也列入造成軌道不整的影響因子，加以探討其對軌道不整之影響。

三、本研究在建立五個軌道不整模式時，分析樣本數係以軌道不整量超過平時養護標準值者，取為有效分析樣本。主要原因為：當軌道不整量超過平時養護標準值時，僅會對行車舒適度產生不良影響，並不會對行車安全產生立即性的威脅。故所建立的五個軌道不整模式，僅能代表超過平時養護標準值的軌道不整狀況。若時間許可，應該將所有軌道不整的發生量均取為分析樣本，如此所建立的軌道不整模式，才具有完整的代表性。

四、本研究範圍訂定的原則，主要係考慮以鐵路列車所經路線，要較具社經條件及運量代表性的地區，所以一開始即界定在縱貫線─基隆至竹南、台中線(山線)─竹南至彰化、縱貫線─彰化至高雄。所以在養護需求綜合指標應用於養護順序排定及經費分析時，會產生各工務段養護轄區完整性不足、無法作全面性分析的問題。

所以本研究希望，爾後若有從事相關研究時，應該蒐集更多的數據資料，將縱貫線海線部分、高雄臨港線及屏東線一併納入考量，作一整體性的分析，如此對養護順序及經費分配的原則作全面性的考量。

五、在利用養護需求綜合指標討論養護順序及經費分配時，尤其是在經費預算分配方面，較客觀的方法，應該是要先針對各種軌道不整型式發生時，所有相關工程的單位成本，做一完整的配套分析，建立單位養護成本，才能迅速對軌道不整型式量所需的養護費用，作符合實際需求的分配。所以五個軌道不整型式的相關單位養護成本分析，是爾後可以繼續探討與研究的方向。

六、由於主、客觀的條件影響，會導致各路段軌道破壞的速度不儘相同。轄區內之主管段為能迅速掌握狀況，應利用自動化的電腦設備，對路線建立必要的分級管理制度及養護排定程序，加強日常檢查及定期檢查所需之器具與技術訓練，建立完整的軌道養護及材料更換紀錄，藉由其所呈現之數據，訂出適當的養護順序，以免因不當養護，反而破壞了安定的軌道結構。

參考文獻：

1.台灣鐵路統計年報，台灣鐵路管理局，民國89年。

2.台鐵法定預算分配書，台灣鐵路管理局，民國88年。

3.黃民仁，鐵路工程學，文笙書局出版，1993年。

4.台灣鐵路管理局建設作業程序，台灣鐵路管理局，民國85年。

5.陳明欽，現代化鐵路養護之研究。

6.徐匯源，軌道養護力合理化之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國76年。

7.張慶生，台鐵大型砸道機作業方式之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國79年。

8.台鐵資料259期，台灣鐵路管理局，民國87年。

9.1067公厘軌距軌道橋隧檢查養護規範，交通部，民國86年。

10.高速鐵路軌道施工實習報告書，高速鐵路工程局，民國86年。

11.張有恆，台鐵民營化政策之研究，台灣鐵路管理局。

12.日本軌道檢測簡介，高速鐵路簡訊51期、52期，高速鐵路工程局，2000。

13.鐵路軌道養護維修和養護機械化及鐵路高架化考察報告，台灣鐵路管理局，民國89年。

14.陳岳源，鐵路軌道，中國鐵道出版社，1994北京。

15.佐佐木直樹著，王其昌譯，板式軌道，中國鐵道出版社，1983北京。

16.鄭國雄，台北捷運軌道技術，台北捷運十週年工程技術研討會，1997。

17.張炳熙，軌道管理，民國71年。

18.台鐵軌道檢查訓練講義，台鐵員工訓練中心，民國89年。

19.台鐵路線圖，台灣鐵路管理局，民國69年。

20.松山~板橋鐵路地下化竣工圖，台灣鐵路管理局，民國89年。

21.台鐵山線雙軌竣工圖，台灣鐵路管理局，民國89年。

22.台灣省各縣市年降雨資料，中央氣象局，民國87、88、89年。

23.台灣鐵路統計年報，台灣鐵路管理局，民國88年。

24.李增南，台鐵車路分離路線使用費之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國88年。

25.林素貞，德爾菲技巧應用於垃圾掩埋廠址之評估體系建立與權重分配，中國土木水利工程學會75年年會論文集，1986。

26.唐理研，德爾菲應用於廠址之研究─以花蓮縣北區垃圾焚化廠為例，國立東華大學自然資源管理研究所碩士論文，民國88年。

27.洪啟銘，分析階層法應用於海放式污水廠址評選之研究，國立台灣大學環境工程研究所碩士論文，民國87年。

28.劉至得，中正機場至台北捷運路線方案評估，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國86年。

29.方溪全，AHP and AHP’實例應用比較─以高架橋下土地使用評估為例，國立中興大學都市計劃研究所碩士論文，民國83年。

30.周孟書，號誌化交叉路口機車等候佈置方式評選之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國85年。

31.交通部台灣鐵路管理局工料分析手冊﹝試用版﹞，台灣鐵路管理局工務處，民國90年。

32.工務處年度預算經費分配表，台灣鐵路管理局工務處，民國88年。

33.工務處年度工程預算登記簿，台灣鐵路管理局工務處，民國88年。

34.Kennedy，Mechanized Maintenance，Track Technology Course 1993，British Rail Research，1993。

35.Evans，Ballast，Track Technology Course 1993，British Rail Research，1993。

36.Shenton，Ballast and Foundation，Track Technology Course 1993，British Rail Research，1993。

37.Railway track and Structure，December、January September、 October，1996。

# 38.Railway track and Structure，March，2000。

39.E.S.R Evans，Track Formation，1993。

40.D.J.Round，Mangement And Organisation Of  Maintenance，Track Technology Course 1993，British Rail Research，1993。

41. D.J. Round，Track Geometry Recording，Track Technology Course 1993，British Rail Research，1993。

附錄一

第一次問卷                                    (第1頁共2頁)

專家：

您好，本研究之目的：主要係希望為鐵路路線的品質建立一個整體性的綜合觀察指標，此綜合性的路線養護需求觀察指標，係由路線上所發生─軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整、平面性不整─五種軌道不整型式所組成。以上述五個不整指標參數項，配合AHP中之成偶對比，來分析各指標的相對權重值。

為使成果能更有效的運用，本研究將應用德爾菲的技巧與精神，以回饋式問卷，邀集不同階層的鐵路路線養護參與者，評定各指標的相對重要程度，以集思廣益的理念，使本問卷能更加完整、公正與專業。

在此先感謝您撥允填寫所附之問卷，問卷填寫之方式請詳述下列之問卷說明，以利本研究配合AHP中之成偶對比，進行養護需求綜合指標式中各不整指標參數項權重之決定。

問卷說明：

以下問卷之設計原則係採AHP中之成偶對比，填寫方式是在鐵路路線平時養護標準值之內，以左邊項目為準，與右邊的項目作成對比較。例如：在鐵路路線平時養護標準值之內，您認為評估指標中軌距不整比高低不整稍為重要，則在表中相對應之欄位(3:1)打ˇ即可，若您認為相對應程度介於稍微重要和同等重要之間，則在表中相對應之欄位(2:1)打ˇ。其餘表格各項目之比較方式，依此類推。

| 評 估 指 標 | 很 重 要 |  | 重 要 |  |  | 稍 重 要 |  |  | 同 等 重 要 |  |  | 稍 不 重 要 |  |  | 不 重 要 |  |  | 很 不 重 要 |  | 評 估 指 標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7:1 5:1 3:1 1:1 1:3 1:5 1:7 6:1 4:1 2:1 1:2 1:4 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高低 不整 |

專家，您如果對上述說明及所附問卷有任何不明白及疑問之處

請電(02)23815226分機3433王兆賢

評估指標相對重要程度劃記表                 (第2頁共2頁)

| 評 估 指 標 | 很 重 要 |  | 重 要 |  |  | 稍 重 要 |  |  | 同 等 重 要 |  |  | 稍 不 重 要 |  |  | 不 重 要 |  |  | 很 不 重 要 |  | 評 估 指 標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7:1 5:1 3:1 1:1 1:3 1:5 1:7 6:1 4:1 2:1 1:2 1:4 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高低 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 軌距 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 高低 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向 不整 |
| 水平 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |
| 方向 不整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面性不整 |

附錄二

第二次問卷                                    (第1頁共2頁)

專家：

您好，本研究之目的：主要係希望為鐵路路線的品質建立一個整體性的綜合觀察指標，此綜合性的路線養護需求觀察指標，係由路線上所發生─軌距不整、高低不整、水平不整、方向不整、平面性不整─五種軌道不整型式所組成。以上述五個不整指標參數項，配合百分比配置，來分析各指標的相對權重值。

為使成果能更有效的運用，本研究將應用德爾菲的技巧與精神，以回饋式問卷，邀集不同階層的鐵路路線養護參與者，評定各指標的相對重要程度，以集思廣益的理念，使本問卷能更加完整、公正與專業。

此次問卷的目的：係將前次問卷所得之結果進行修正回饋，基於德爾菲之技巧與精神，請您就附表中原先您個人所填之權重分配值，進行第二次的修正與決定。

在此先感謝您撥允填寫所附之問卷，問卷填寫之方式請詳述下列之問卷說明，以利本研究配合百分比配置，進行養護需求綜合指標式中，各不整指標權重之決定。

問卷說明：

以下問卷之設計原則：係採百分比配置，請專家您參考第一次您個人及其它專家所填寫之權重，斟酌修正與決定，填寫修正權重值一欄中各不整型式指標的權重值。

專家，您如果對上述說明及所附問卷有任何不明白及疑問之處

請電(02)23815226分機3433王兆賢

路線養護需求指標各不整因子參數項之相對權重修正

(百分比配置)                (第1頁共2頁)

| 目 標 | 軌道不整因子參數項 | 第一次問卷所得之平均權重(%) | 第一次問卷所得之個人權重(%) | 本次問卷欲修正之個人權重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 養護 需求 指標 | 1軌距不整 |  |  |  |
|  | 2高低不整 |  |  |  |
|  | 3水平不整 |  |  |  |
|  | 4方向不整 |  |  |  |
|  | 5平面性不整 |  |  |  |

參閱部分：

第一次問卷其它專家所填之個人權重表，

| 專家 編號 | 軌道不整因子參數項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 軌距不整(%) | 高低不整(%) | 水平不整(%) | 方向不整(%) | 平面性不整(%) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

附錄三

路線養護需求綜合指標統計表

養護需求綜合指標=0.209(平均軌距不整量)+0.199(平均高低不整量)+0.192(平均水平不整量)+0.193(平均方向不整量)+0.207(平均平面性不整量)

| 樣本編號 | 起始里程(公里+公尺~公里+公尺) | 平均軌距不整(mm) | 平均高低不整(mm) | 平均水平不整(mm) | 平均方向不整(mm) | 平均平面性不整(mm) | 養護需求綜合指標 | 所屬工務段(分駐所) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000~1+350(東) | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | 9.3 | 北工段八堵所 |
| 2 | 1+350~2+700 | 16.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7.7 | 北工段八堵所 |
| 3 | 2+700~4+050 | 19 | 15 | 20 | 36.5 | 0 | 17.8 | 北工段八堵所 |
| 4 | 4+050~5+400 | 22 | 16.5 | 0 | 31 | 0 | 13.9 | 北工段八堵所 |
| 5 | 5+400~6+750 | 15.5 | 17.3 | 16.5 | 0 | 31 | 16.3 | 北工段八堵所 |
| 6 | 6+750~8+100 | 25 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 11.3 | 北工段八堵所 |
| 7 | 8+100~9+450 | 14.3 | 15 | 21.5 | 0 | 0 | 10.1 | 北工段八堵所 |
| 8 | 9+450~10+800 | 18.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7.2 | 北工段八堵所 |
| 9 | 10+800~12+150 | 21.4 | 16.7 | 22 | 19 | 31.5 | 22.2 | 北工段八堵所 |
| 10 | 12+150~13+500 | 18.5 | 22.3 | 19 | 0 | 35.5 | 19.3 | 北工段八堵所 |
| 11 | 13+500~14+850 | 23 | 17.3 | 22 | 16 | 32 | 22.2 | 北工段八堵所 |
| 12 | 14+850~16+200 | 17.8 | 16.5 | 25 | 15 | 28.5 | 20.6 | 北工段八堵所 |
| 13 | 16+200~17+550 | 16.7 | 17.3 | 0 | 15 | 27 | 15.4 | 北工段八堵所 |
| 14 | 17+550~20+250 | 16.5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 14.4 | 北工段八堵所 |
| 15 | 20+250~27+000 | 12 | 15 | 15 | 19 | 32 | 18.7 | 北工段八堵所 |
| 16 | 21+600~22+950 | 10 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 5.4 | 北工段八堵所 |
| 17 | 22+950~27+000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 北工段八堵所 |
| 18 | 29+700~31+050 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 7.2 | 北工段桃園所 |
| 19 | 31+050~32+400 | 6 | 14 | 0 | 17.5 | 0 | 7.4 | 北工段桃園所 |
| 20 | 33+750~35+100 | 6 | 15 | 0 | 18 | 0 | 7.7 | 北工段桃園所 |
| 21 | 35+100~36+450 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7.7 | 北工段桃園所 |
| 22 | 36+450~40+500 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 北工段桃園所 |
| 23 | 40+500~41+850 | 6.5 | 16.5 | 15 | 18 | 29 | 17.0 | 北工段桃園所 |
| 24 | 41+850~43+200 | 6 | 12 | 17 | 23 | 0 | 11.3 | 北工段桃園所 |
| 25 | 43+200~44+550 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6.7 | 北工段桃園所 |
| 26 | 44+550~45+900 | 16 | 15 | 0 | 19.5 | 0 | 10.1 | 北工段桃園所 |
| 27 | 45+900~47+250 | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 28 | 10.2 | 北工段桃園所 |
| 28 | 47+250~48+600 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 北工段桃園所 |
| 29 | 48+600~49+950 | 20 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 7.9 | 北工段桃園所 |
| 30 | 49+950~51+300 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 北工段桃園所 |
| 31 | 51+300~52+650 | 17.7 | 15.5 | 18.5 | 13 | 0 | 12.8 | 北工段桃園所 |
| 32 | 52+650~54+000 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 北工段桃園所 |
| 33 | 54+000~56+700 | 11.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 北工段桃園所 |
| 34 | 56+700~58+050 | 21 | 17.3 | 15 | 20 | 26 | 20.0 | 北工段桃園所 |
| 35 | 58+050~59+400 | 16 | 14.5 | 16.5 | 0 | 0 | 9.4 | 北工段桃園所 |
| 36 | 59+400~60+750 | 6.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4.6 | 北工段桃園所 |
| 37 | 60+750~62+100 | 14.5 | 17.3 | 0 | 0 | 26 | 11.9 | 北工段桃園所 |
| 38 | 62+100~63+450 | 10.5 | 19 | 19 | 0 | 28 | 15.4 | 北工段桃園所 |
| 39 | 63+450~64+800 | 23 | 19 | 19 | 0 | 28 | 18.0 | 北工段桃園所 |
| 40 | 64+800~66+150 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.9 | 北工段桃園所 |
| 41 | 66+150~67+500 | 14.5 | 16 | 27 | 25 | 0 | 16.2 | 北工段新竹所 |
| 42 | 67+500~70+200 | 9.5 | 14 | 0 | 17 | 0 | 8.1 | 北工段新竹所 |
| 43 | 70+200~71+550 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 北工段新竹所 |
| 44 | 71+550~72+900 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.5 | 北工段新竹所 |
| 45 | 72+900~74+250 | 16.3 | 17 | 15 | 48 | 0 | 18.9 | 北工段新竹所 |
| 46 | 74+250~75+600 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 北工段新竹所 |
| 47 | 75+600~76+950 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 北工段新竹所 |
| 48 | 76+950~78+300 | 15.4 | 19.7 | 0 | 17.5 | 33 | 17.3 | 北工段新竹所 |
| 49 | 78+300~79+650 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 北工段新竹所 |
| 50 | 79+650~81+000 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 北工段新竹所 |
| 51 | 81+000~82+350 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 北工段新竹所 |
| 52 | 82+350~87+750 | 13.3 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10.5 | 北工段新竹所 |
| 53 | 87+750~89+100 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 北工段新竹所 |
| 54 | 89+100~90+450 | 21.5 | 22 | 0 | 43 | 36 | 24.6 | 北工段新竹所 |
| 55 | 90+450~95+850 | 13 | 16.5 | 0 | 28 | 29 | 17.4 | 北工段新竹所 |
| 56 | 95+850~97+200 | 24.5 | 15 | 24 | 22 | 0 | 17.0 | 北工段新竹所 |
| 57 | 97+200~98+550 | 6 | 16.7 | 24 | 0 | 27 | 14.8 | 北工段新竹所 |
| 58 | 98+550~99+900 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 北工段新竹所 |
| 59 | 99+900~101+250 | 20 | 15 | 17.5 | 18.7 | 24 | 19.1 | 北工段新竹所 |
| 60 | 101+250~103+950 | 6 | 15 | 0 | 21 | 0 | 8.3 | 北工段新竹所 |
| 61 | 103+950~105+300 | 0 | 17 | 14 | 19 | 0 | 9.7 | 北工段新竹所 |
| 62 | 105+300~106+650 | 0 | 18 | 0 | 26 | 27 | 14.2 | 北工段新竹所 |
| 63 | 106+650~108+000 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 7.6 | 北工段新竹所 |
| 64 | 108+000~114+750 | 6 | 15 | 16 | 0 | 27 | 12.9 | 北工段新竹所 |
| 65 | 114+750~116+100 | 0 | 16 | 15 | 18 | 0 | 9.5 | 北工段新竹所 |
| 66 | 116+100~117+450 | 11 | 18 | 21 | 0 | 0 | 9.9 | 北工段新竹所 |
| 67 | 117+450~120+150 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 中工段苗栗所 |
| 68 | 120+150~121+500 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 中工段苗栗所 |
| 69 | 121+500~122+850 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 中工段苗栗所 |
| 70 | 122+850~126+900 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6.4 | 中工段苗栗所 |
| 71 | 126+900~129+600 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 8.6 | 中工段苗栗所 |
| 72 | 129+600~130+950 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.6 | 中工段苗栗所 |
| 73 | 130+950~132+300 | 8.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 中工段苗栗所 |
| 74 | 132+300~135+000 | 6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 7.9 | 中工段苗栗所 |
| 75 | 135+000~136+350 | 6 | 16 | 18 | 24 | 0 | 12.5 | 中工段苗栗所 |
| 76 | 136+350~139+050 | 10.5 | 18 | 0 | 14 | 25 | 13.7 | 中工段苗栗所 |
| 77 | 139+050~141+750 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.2 | 中工段苗栗所 |
| 78 | 141+750~149+850 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 中工段苗栗所 |
| 79 | 149+850~163+350 | 8 | 25 | 0 | 23 | 23 | 15.8 | 中工段苗栗所 |
| 80 | 163+350~168+750 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 中工段苗栗所 |
| 81 | 168+750~175+500 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 9.3 | 中工段苗栗所 |
| 82 | 175+500~182+250 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 8.2 | 中工段彰化所 |
| 83 | 182+250~183+600 | 15 | 17 | 0 | 18 | 18 | 13.7 | 中工段彰化所 |
| 84 | 183+600~186+300 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 中工段彰化所 |
| 85 | 186+300~189+000 | 0 | 15 | 15 | 24 | 0 | 10.5 | 中工段彰化所 |
| 86 | 189+000~197+750 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 中工段彰化所 |
| 87 | 195+750~197+100 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6.3 | 中工段彰化所 |
| 88 | 197+100~203+850 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 中工段彰化所 |
| 89 | 203+850~205+200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 中工段彰化所 |
| 90 | 205+200~206+650 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5.7 | 中工段彰化所 |
| 91 | 206+650~207+900 | 11 | 20 | 18 | 20 | 0 | 13.6 | 中工段彰化所 |
| 92 | 207+900~209+250 | 12 | 14 | 0 | 23 | 0 | 9.7 | 中工段彰化所 |
| 93 | 209+250~210+600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 中工段彰化所 |
| 94 | 210+600~217+350 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 中工段彰化所 |
| 95 | 217+350~218+700 | 24 | 0 | 0 | 23 | 18 | 13.2 | 嘉工段田中所 |
| 96 | 218+700~220+050 | 6 | 6 | 15 | 7 | 0 | 6.7 | 嘉工段田中所 |
| 97 | 220+050~224+100 | 7 | 17 | 0 | 8 | 11 | 8.7 | 嘉工段田中所 |
| 98 | 224+100~226+800 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 嘉工段田中所 |
| 99 | 226+800~228+150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 5.7 | 嘉工段田中所 |
| 100 | 228+150~232+200 | 11 | 8 | 0 | 6 | 13 | 7.7 | 嘉工段田中所 |
| 101 | 232+200~236+250 | 8 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6.8 | 嘉工段田中所 |
| 102 | 236+250~237+600 | 6 | 12 | 0 | 0 | 17 | 7.2 | 嘉工段田中所 |
| 103 | 237+600~238+950 | 7 | 12 | 0 | 6 | 17 | 8.5 | 嘉工段田中所 |
| 104 | 238+950~240+300 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 5.6 | 嘉工段田中所 |
| 105 | 240+300~241+650 | 9 | 14 | 0 | 20 | 0 | 8.5 | 嘉工段田中所 |
| 106 | 241+650~244+350 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 嘉工段田中所 |
| 107 | 244+350~248+400 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 嘉工段田中所 |
| 108 | 248+400~249+750 | 7 | 14 | 0 | 12 | 0 | 6.6 | 嘉工段田中所 |
| 109 | 249+750~255+150 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6.5 | 嘉工段田中所 |
| 110 | 255+150~256+500 | 7 | 18 | 19 | 0 | 0 | 8.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 111 | 256+500~259+200 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 嘉工段嘉義所 |
| 112 | 259+200~263+250 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 113 | 263+250~265+950 | 6 | 21 | 20 | 0 | 25 | 14.4 | 嘉工段嘉義所 |
| 114 | 265+950~267+300 | 12.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 嘉工段嘉義所 |
| 115 | 267+300~272+700 | 6 | 17 | 20 | 0 | 0 | 8.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 116 | 272+700~274+050 | 9 | 19 | 19.5 | 0 | 0 | 9.4 | 嘉工段嘉義所 |
| 117 | 274+050~275+400 | 12 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 嘉工段嘉義所 |
| 118 | 275+400~279+450 | 0 | 20 | 10 | 0 | 13 | 8.6 | 嘉工段嘉義所 |
| 119 | 279+450~282+150 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 嘉工段嘉義所 |
| 120 | 282+150~283+500 | 8 | 14.5 | 0 | 17 | 19 | 5.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 121 | 283+500~286+200 | 6 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7.3 | 嘉工段嘉義所 |
| 122 | 286+200~288+900 | 6 | 15 | 0 | 0 | 18 | 8.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 123 | 288+900~290+250 | 7 | 16.5 | 21 | 0 | 19 | 6.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 124 | 290+250~294+300 | 7 | 18 | 21 | 0 | 12.5 | 11.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 125 | 294+300~295+650 | 11 | 23 | 0 | 0 | 17 | 10.4 | 嘉工段嘉義所 |
| 126 | 295+650~297+000 | 8 | 14 | 0 | 17 | 0 | 7.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 127 | 297+000~298+350 | 12 | 14 | 15 | 21 | 0 | 12.2 | 嘉工段嘉義所 |
| 128 | 298+350~302+400 | 15 | 18 | 12 | 20 | 20 | 7.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 129 | 302+400~306+450 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 嘉工段嘉義所 |
| 130 | 306+450~307+800 | 7 | 18 | 13 | 17 | 19.7 | 14.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 131 | 307+800~309+150 | 6 | 9 | 0 | 0 | 21 | 7.4 | 嘉工段嘉義所 |
| 132 | 309+150~311+850 | 6 | 17 | 22 | 0 | 0 | 8.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 133 | 311+850~313+200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 嘉工段新營所 |
| 134 | 313+200~321+300 | 6.5 | 17.6 | 26 | 27 | 21 | 19.4 | 嘉工段新營所 |
| 135 | 321+300~326+700 | 0 | 15 | 17 | 0 | 21.5 | 10.7 | 嘉工段新營所 |
| 136 | 326+700~330+750 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 嘉工段新營所 |
| 137 | 330+750~333+450 | 7.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 嘉工段新營所 |
| 138 | 333+450~334+800 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5.5 | 嘉工段新營所 |
| 139 | 334+800~337+500 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 嘉工段新營所 |
| 140 | 337+500~338+850 | 8 | 21 | 0 | 0 | 24 | 10.8 | 嘉工段新營所 |
| 141 | 338+850~340+200 | 12.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 嘉工段新營所 |
| 142 | 340+200~346+950 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 嘉工段新營所 |
| 143 | 346+950~352+350 | 7 | 17 | 16 | 26 | 0 | 12.9 | 嘉工段新營所 |
| 144 | 352+350~353+700 | 6 | 15 | 0 | 0 | 23.5 | 9.1 | 嘉工段新營所 |
| 145 | 353+700~356+400 | 15 | 19 | 0 | 0 | 24 | 11.9 | 嘉工段新營所 |
| 146 | 356+400~357+750 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 9.6 | 高工段台南所 |
| 147 | 357+750~359+100 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 高工段台南所 |
| 148 | 359+100~363+150 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 高工段台南所 |
| 149 | 363+150~367+200 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 高工段台南所 |
| 150 | 367+200~368+550 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.4 | 高工段台南所 |
| 151 | 368+550~369+900 | 12 | 17 | 17 | 0 | 25 | 14.3 | 高工段台南所 |
| 152 | 369+900~372+600 | 7 | 15 | 0 | 17 | 0 | 7.7 | 高工段台南所 |
| 153 | 372+600~373+950 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 154 | 373+950~375+300 | 8 | 20 | 0 | 20 | 15 | 12.6 | 高工段台南所 |
| 155 | 375+300~376+650 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 156 | 376+650~378+000 | 7 | 25 | 0 | 0 | 10 | 8.5 | 高工段台南所 |
| 157 | 378+000~382+050 | 15 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7.8 | 高工段台南所 |
| 158 | 382+050~383+400 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 高工段台南所 |
| 159 | 383+400~384+750 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 160 | 384+750~387+450 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 161 | 387+450~388+800 | 7 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 高工段台南所 |
| 162 | 388+800~390+150 | 9 | 7 | 0 | 8 | 8 | 6.5 | 高工段台南所 |
| 163 | 390+150~391+500 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 高工段台南所 |
| 164 | 391+500~392+850 | 14 | 15 | 0 | 18 | 0 | 9.4 | 高工段台南所 |
| 165 | 392+850~394+200 | 6.5 | 15 | 18 | 16 | 0 | 10.9 | 高工段台南所 |
| 166 | 394+200~395+550 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 5.9 | 高工段台南所 |
| 167 | 395+550~399+600 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4.7 | 高工段台南所 |
| 168 | 399+600~400+950 | 8 | 16 | 22 | 0 | 5 | 10.1 | 高工段台南所 |
| 169 | 400+950~402+300 | 18 | 23 | 0 | 0 | 26 | 13.7 | 高工段高雄所 |
| 170 | 402+350~403+650 | 14 | 21 | 19 | 16.5 | 29 | 19.9 | 高工段高雄所 |
| 171 | 403+650~405+854 | 16.5 | 21 | 19 | 21 | 0 | 15.3 | 高工段高雄所 |
| 172 | 0+000~1+350(東) | 6 | 17 | 16 | 18 | 35 | 18.4 | 北工段八堵所 |
| 173 | 1+350~2+700 | 20.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10.0 | 北工段八堵所 |
| 174 | 2+700~4+050 | 20 | 19 | 17 | 18.6 | 30 | 21.0 | 北工段八堵所 |
| 175 | 4+050~5+400 | 13.5 | 21 | 0 | 22 | 25 | 16.4 | 北工段八堵所 |
| 176 | 5+400~6+750 | 12.6 | 14 | 22 | 0 | 0 | 9.6 | 北工段八堵所 |
| 177 | 6+750~8+100 | 18.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 北工段八堵所 |
| 178 | 8+100~9+450 | 24 | 16 | 21 | 0 | 0 | 12.2 | 北工段八堵所 |
| 179 | 9+450~10+800 | 9 | 19 | 18.7 | 19 | 25.5 | 18.2 | 北工段八堵所 |
| 180 | 10+800~12+150 | 14 | 17.7 | 24.5 | 0 | 26 | 16.5 | 北工段八堵所 |
| 181 | 12+150~13+500 | 8 | 22 | 22 | 16 | 31 | 19.8 | 北工段八堵所 |
| 182 | 13+500~14+850 | 15 | 0 | 21.7 | 16 | 0 | 10.4 | 北工段八堵所 |
| 183 | 14+850~16+200 | 19.3 | 17.3 | 23 | 14 | 0 | 14.6 | 北工段八堵所 |
| 184 | 16+200~17+550 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 10.7 | 北工段八堵所 |
| 185 | 17+550~18+900 | 12.7 | 20.5 | 22 | 30.5 | 33.5 | 23.8 | 北工段八堵所 |
| 186 | 18+900~20+250 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.6 | 北工段八堵所 |
| 187 | 20+250~21+600 | 12 | 14 | 23 | 0 | 0 | 9.7 | 北工段八堵所 |
| 188 | 21+600~22+950 | 12.7 | 17.3 | 26 | 35 | 26 | 23.2 | 北工段八堵所 |
| 189 | 22+950~27+000 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6.5 | 北工段八堵所 |
| 190 | 27+000~28+350 | 6 | 17 | 0 | 27 | 0 | 9.8 | 北工段桃園所 |
| 191 | 28+350~29+700 | 12 | 15 | 0 | 36 | 0 | 12.4 | 北工段桃園所 |
| 192 | 29+700~31+050 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 北工段桃園所 |
| 193 | 31+050~32+400 | 12.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 北工段桃園所 |
| 194 | 32+400~33+750 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 北工段桃園所 |
| 195 | 33+750~35+100 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 北工段桃園所 |
| 196 | 35+100~36+450 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 北工段桃園所 |
| 197 | 36+450~37+800 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.8 | 北工段桃園所 |
| 198 | 37+800~40+500 | 12 | 14 | 20 | 14 | 0 | 11.8 | 北工段桃園所 |
| 199 | 40+500~41+850 | 12 | 16 | 29 | 0 | 0 | 11.3 | 北工段桃園所 |
| 200 | 41+850~43+200 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.0 | 北工段桃園所 |
| 201 | 43+200~44+550 | 9.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6.4 | 北工段桃園所 |
| 202 | 44+550~45+900 | 8.5 | 15 | 17 | 0 | 0 | 8.0 | 北工段桃園所 |
| 203 | 45+900~48+600 | 9 | 15 | 17 | 0 | 0 | 8.1 | 北工段桃園所 |
| 204 | 48+600~49+950 | 6 | 16 | 16 | 19 | 0 | 11.2 | 北工段桃園所 |
| 205 | 49+950~52+650 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.4 | 北工段桃園所 |
| 206 | 52+650~54+000 | 14 | 15 | 18 | 20 | 0 | 13.2 | 北工段桃園所 |
| 207 | 54+000~55+350 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 北工段桃園所 |
| 208 | 55+350~56+700 | 13 | 17 | 20 | 0 | 27 | 15.5 | 北工段桃園所 |
| 209 | 56+700~58+050 | 13 | 17 | 16 | 16 | 0 | 12.3 | 北工段桃園所 |
| 210 | 58+050~62+100 | 18 | 14 | 17.3 | 0 | 0 | 9.9 | 北工段桃園所 |
| 211 | 62+100~64+800 | 11 | 0 | 19 | 15 | 0 | 8.8 | 北工段桃園所 |
| 212 | 64+800~66+150 | 14.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.3 | 北工段新竹所 |
| 213 | 66+150~67+500 | 7 | 15 | 0 | 0 | 26 | 9.8 | 北工段新竹所 |
| 214 | 67+500~68+850 | 8.5 | 0 | 18 | 15 | 0 | 8.1 | 北工段新竹所 |
| 215 | 68+850~71+550 | 9 | 15 | 0 | 0 | 26 | 10.2 | 北工段新竹所 |
| 216 | 71+550~72+900 | 9.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | 北工段新竹所 |
| 217 | 72+900~74+250 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 7.5 | 北工段新竹所 |
| 218 | 74+250~76+950 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 北工段新竹所 |
| 219 | 76+950~78+300 | 19 | 14 | 20 | 17 | 0 | 13.9 | 北工段新竹所 |
| 220 | 78+300~81+000 | 7.5 | 14 | 15 | 0 | 24 | 12.2 | 北工段新竹所 |
| 221 | 81+000~83+700 | 10.5 | 17 | 0 | 16 | 29 | 14.7 | 北工段新竹所 |
| 222 | 83+700~85+050 | 9.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6.2 | 北工段新竹所 |
| 223 | 85+050~87+750 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 9.5 | 北工段新竹所 |
| 224 | 87+750~89+100 | 7 | 24 | 0 | 0 | 40 | 14.5 | 北工段新竹所 |
| 225 | 89+100~90+450 | 7 | 17 | 20 | 17 | 0 | 12.0 | 北工段新竹所 |
| 226 | 90+450~91+800 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3.6 | 北工段新竹所 |
| 227 | 91+800~93+150 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 北工段新竹所 |
| 228 | 93+150~95+850 | 8.5 | 17 | 21 | 0 | 31 | 15.6 | 北工段新竹所 |
| 229 | 95+850~97+200 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | 10.6 | 北工段新竹所 |
| 230 | 97+200~98+550 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7.1 | 北工段新竹所 |
| 231 | 98+550~101+250 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.0 | 北工段新竹所 |
| 232 | 101+250~102+600 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 北工段新竹所 |
| 233 | 102+600~105+300 | 11 | 22 | 20 | 0 | 0 | 10.5 | 北工段新竹所 |
| 234 | 105+300~106+650 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 北工段新竹所 |
| 235 | 106+650~109+350 | 13 | 19 | 19 | 16.5 | 0 | 13.3 | 北工段新竹所 |
| 236 | 109+350~110+700 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.4 | 北工段新竹所 |
| 237 | 110+700~112+050 | 10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | 北工段新竹所 |
| 238 | 112+050~113+400 | 0 | 15 | 16 | 0 | 27 | 11.6 | 北工段新竹所 |
| 239 | 113+400~116+100 | 21 | 20 | 21 | 35 | 0 | 19.2 | 北工段新竹所 |
| 240 | 116+100~118+800 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 北工段新竹所 |
| 241 | 118+800~120+150 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 中工段苗栗所 |
| 242 | 120+150~122+850 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4.6 | 中工段苗栗所 |
| 243 | 122+850~124+200 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 5.9 | 中工段苗栗所 |
| 244 | 124+200~125+550 | 8 | 14 | 0 | 18 | 0 | 7.9 | 中工段苗栗所 |
| 245 | 125+550~126+900 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 中工段苗栗所 |
| 246 | 126+900~130+950 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 中工段苗栗所 |
| 247 | 130+950~132+300 | 12.5 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8.5 | 中工段苗栗所 |
| 248 | 132+300~135+000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 中工段苗栗所 |
| 249 | 135+000~136+350 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 中工段苗栗所 |
| 250 | 136+350~137+700 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 中工段苗栗所 |
| 251 | 137+700~140+400 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 8.0 | 中工段苗栗所 |
| 252 | 140+400~141+750 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.4 | 中工段苗栗所 |
| 253 | 141+750~144+450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3.1 | 中工段苗栗所 |
| 254 | 144+450~151+200 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.9 | 中工段苗栗所 |
| 255 | 151+200~152+550 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 中工段苗栗所 |
| 256 | 152+550~155+250 | 9 | 15 | 17 | 16 | 0 | 11.2 | 中工段苗栗所 |
| 257 | 155+250~156+600 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2.7 | 中工段苗栗所 |
| 258 | 156+600~157+950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 中工段苗栗所 |
| 259 | 157+950~159+300 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 中工段苗栗所 |
| 260 | 159+300~162+000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 中工段苗栗所 |
| 261 | 162+000~163+350 | 7 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7.3 | 中工段苗栗所 |
| 262 | 163+350~166+050 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 中工段苗栗所 |
| 263 | 166+050~170+100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 中工段苗栗所 |
| 264 | 170+100~171+450 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5.1 | 中工段苗栗所 |
| 265 | 171+450~175+500 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.6 | 中工段彰化所 |
| 266 | 175+500~176+850 | 11 | 17 | 0 | 18 | 0 | 9.2 | 中工段彰化所 |
| 267 | 176+850~179+550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 中工段彰化所 |
| 268 | 179+550~180+900 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 12.0 | 中工段彰化所 |
| 269 | 180+900~183+600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 中工段彰化所 |
| 270 | 183+600~186+300 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 中工段彰化所 |
| 271 | 186+300~189+000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 中工段彰化所 |
| 272 | 187+650~195+750 | 15 | 8 | 19 | 0 | 0 | 8.4 | 中工段彰化所 |
| 273 | 195+750~201+150 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.9 | 中工段彰化所 |
| 274 | 201+150~203+850 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 中工段彰化所 |
| 275 | 203+850~205+200 | 15 | 10 | 0 | 28 | 0 | 10.5 | 中工段彰化所 |
| 276 | 205+200~209+250 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 中工段彰化所 |
| 277 | 209+250~210+600 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 中工段彰化所 |
| 278 | 210+600~211+950 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6.5 | 中工段彰化所 |
| 279 | 211+950~214+650 | 10.5 | 16 | 0 | 19 | 18 | 12.8 | 中工段彰化所 |
| 280 | 214+650~216+000 | 14 | 15 | 0 | 0 | 18 | 9.6 | 嘉工段田中所 |
| 281 | 216+000~217+350 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | 6.3 | 嘉工段田中所 |
| 282 | 217+350~218+700 | 14 | 14 | 0 | 20 | 0 | 9.6 | 嘉工段田中所 |
| 283 | 218+700~220+050 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.0 | 嘉工段田中所 |
| 284 | 220+050~221+400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 嘉工段田中所 |
| 285 | 221+400~224+100 | 11 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9.4 | 嘉工段田中所 |
| 286 | 224+100~233+550 | 12 | 18 | 0 | 0 | 17 | 9.6 | 嘉工段田中所 |
| 287 | 233+550~234+900 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6.8 | 嘉工段田中所 |
| 288 | 234+900~237+600 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 6.5 | 嘉工段田中所 |
| 289 | 237+600~241+650 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 嘉工段田中所 |
| 290 | 241+650~247+050 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.2 | 嘉工段田中所 |
| 291 | 247+050~248+400 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 嘉工段田中所 |
| 292 | 248+400~253+800 | 11 | 0 | 14 | 16 | 0 | 8.1 | 嘉工段田中所 |
| 293 | 253+800~260+550 | 10 | 17 | 18 | 24 | 20 | 17.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 294 | 260+550~264+600 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.3 | 嘉工段嘉義所 |
| 295 | 264+600~265+950 | 10 | 25 | 15 | 0 | 27 | 15.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 296 | 265+950~267+300 | 14 | 16 | 0 | 15 | 0 | 9.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 297 | 267+300~272+700 | 11 | 22 | 15.5 | 0 | 26 | 15.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 298 | 272+700~274+050 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 299 | 274+050~275+400 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 300 | 275+400~279+450 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 301 | 279+450~280+800 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 302 | 280+800~282+150 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 303 | 282+150~284+850 | 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 304 | 284+850~288+900 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 305 | 288+900~290+250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 306 | 290+250~294+300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 嘉工段嘉義所 |
| 307 | 294+300~295+650 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 嘉工段嘉義所 |
| 308 | 295+650~302+400 | 12 | 10 | 0 | 25 | 21 | 13.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 309 | 302+400~303+750 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 嘉工段嘉義所 |
| 310 | 303+750~305+100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 嘉工段嘉義所 |
| 311 | 305+100~306+450 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 嘉工段嘉義所 |
| 312 | 306+450~309+150 | 6 | 13 | 0 | 0 | 16 | 7.2 | 嘉工段嘉義所 |
| 313 | 309+150~310+500 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 8.1 | 嘉工段嘉義所 |
| 314 | 310+500~311+850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4.0 | 嘉工段嘉義所 |
| 315 | 311+850~313+200 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 8.8 | 嘉工段新營所 |
| 316 | 313+200~321+300 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 14.2 | 嘉工段新營所 |
| 317 | 321+300~326+700 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4.9 | 嘉工段新營所 |
| 318 | 326+700~328+050 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.0 | 嘉工段新營所 |
| 319 | 328+050~332+100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 嘉工段新營所 |
| 320 | 332+100~336+150 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4.9 | 嘉工段新營所 |
| 321 | 336+150~337+500 | 7 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6.3 | 嘉工段新營所 |
| 322 | 337+500~338+850 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4.9 | 嘉工段新營所 |
| 323 | 338+850~346+950 | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 11.9 | 嘉工段新營所 |
| 324 | 346+950~352+350 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 6.1 | 嘉工段新營所 |
| 325 | 352+350~353+700 | 10 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8.9 | 嘉工段新營所 |
| 326 | 353+700~356+400 | 10 | 20 | 17 | 0 | 0 | 9.3 | 嘉工段新營所 |
| 327 | 356+400~359+100 | 11 | 17 | 0 | 15 | 0 | 8.6 | 高工段台南所 |
| 328 | 359+100~361+800 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 高工段台南所 |
| 329 | 361+800~363+150 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 高工段台南所 |
| 330 | 363+150~364+500 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 331 | 364+500~365+850 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 高工段台南所 |
| 332 | 365+850~367+200 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 11.1 | 高工段台南所 |
| 333 | 367+200~371+250 | 19 | 11 | 17 | 17 | 15 | 15.8 | 高工段台南所 |
| 334 | 371+250~373+950 | 12 | 11 | 18 | 0 | 17 | 11.7 | 高工段台南所 |
| 335 | 373+950~375+300 | 13 | 20 | 0 | 14 | 0 | 9.4 | 高工段台南所 |
| 336 | 375+300~376+650 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 5.9 | 高工段台南所 |
| 337 | 376+650~378+000 | 9 | 19 | 24 | 16 | 17 | 16.9 | 高工段台南所 |
| 338 | 378+000~379+350 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 高工段台南所 |
| 339 | 379+350~380+700 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 6.3 | 高工段台南所 |
| 340 | 380+700~382+050 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 9.0 | 高工段台南所 |
| 341 | 382+050~383+400 | 9.5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8.1 | 高工段台南所 |
| 342 | 383+400~384+750 | 10 | 24 | 0 | 14 | 26 | 15.0 | 高工段台南所 |
| 343 | 384+750~386+100 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 高工段台南所 |
| 344 | 386+100~387+450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 高工段台南所 |
| 345 | 387+450~390+150 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 7.0 | 高工段台南所 |
| 346 | 390+150~391+500 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 高工段台南所 |
| 347 | 392+850~394+200 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 高工段台南所 |
| 348 | 391+500~392+850 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 高工段台南所 |
| 349 | 394+200~395+550 | 8 | 16 | 0 | 0 | 15 | 8.0 | 高工段台南所 |
| 350 | 395+550~396+900 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 高工段台南所 |
| 351 | 396+900~398+250 | 8 | 21 | 17 | 0 | 0 | 9.1 | 高工段台南所 |
| 352 | 398+250~400+950 | 8 | 16 | 23 | 0 | 0 | 9.3 | 高工段台南所 |
| 353 | 400+950~402+300 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | 8.9 | 高工段高雄所 |
| 354 | 402+350~403+650 | 6 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8.3 | 高工段高雄所 |
| 355 | 403+650~405+854 | 19 | 15 | 14 | 21 | 24 | 18.7 | 高工段高雄所 |