2.3.3 運輸需求分析方法之比較

本研究主要目的為分析並預測老人一日之運輸需求，以作為中、短期規劃老人運輸設施與政策之參考，因此必須具有較高之預測能力與政策敏感度。如表2-3可知，總體需求模式；如程序性運輸需求模式與直接性運輸需求模式，採用交通分區之集體資料，模式結果可呈現運輸需求的整體概況，模式預測能力較低，政策敏感度亦低，較適合長期運輸系統整體性規劃時使用，因此本研究不考慮採用。

個體運輸需求模式以效用函數為理論基礎，較具行為性，預測能力與政策敏感度皆較總體需求模式高，但由於本研究認為老人運輸問題關鍵在於「時間因素」，傳統旅次基礎個體運輸需求模式將旅次個別做探討，忽略旅次間的鏈結關係與相互的影響，時間因素在旅次基礎模式中之作用並不明顯，因此本研究嘗試採用以「時間因素」為出發點之活動基礎運輸需求模式。

表2-4 總體運輸需求模式與個體運輸需求模式比較

| 模式特性 | 總體需求 | 個體需求 |
| --- | --- | --- |
| 資料來源 | 交通分區集體資料 | 家戶個體資料 |
| 預測能力 | 低 | 高 |
| 政策敏感度 | 低 | 高 |
| 模式特性 | 統計性 | 行為性 |
| 適用範圍 | 長期運輸設施規劃 | 中、短期運輸政策擬定 |

註：本研究整理。

基於以下三個原因，本研究選擇採用活動基礎循序性運輸需求模式。

- 適應性：循序性運輸需求模式的重大優點之一為容易使用。若將活動-旅運型態的產生視為最佳化問題則會變得非常複雜。直接性模式採用時間資源分配問題求解即屬規範性模式，僅能用以求得個體最佳之活動行程決策結果，無法用以分析預測個體之需求。

- 行為基礎：Simon(1957)發現一個人在面對所有可能之替選活動表時通常無法確切分辨各方案間的差異，並從中選出最佳方案；一般而言，一個人也不會同時擁有各方案的完整資訊。一般人的思考邏輯及決策方式皆為循序性的，逐步處理各項「資訊元素」，一步步縮小問題規模及向度(Dimensionality)。換句話說，循序性較符合人類思考決策邏輯，較適合分析預測個體選擇行為；直接性則類似電腦運算的邏輯，較適合做一日活動行程表的安排規劃。

- 活動-旅運型態的內容：活動-旅運型態通常是要描述一般人在現有環境條件下之基準(平均)旅運特性。在此內容標準下，循序性的模式能有較佳的政策敏感度。

表2-5 活動基礎循序性與直接性需求模式比較

| 模式特性 | 循序性 | 直接性 |
| --- | --- | --- |
| 模式型式 | 條件選擇機率模式 | 聯合選擇機率模式 |
| 模式特性 | 描述性模式 | 描述性/規範性模式 |
| 理論基礎 | 效用理論 | 效用理論/最佳化資源分配問題 |
| 政策敏感度 | 較佳 | 較差 |
| 應用性 | 較方便應用 | 較複雜 |
| 思考邏輯 | 較符合人類思考決策邏輯 | 較類似電腦計算邏輯 |
| 適用範圍 | 描述預測決策行為 | 行前安排活動行程表 |

註：本研究整理。

2.4 文獻綜合評析

- 探討老人運輸問題，除了需注意老人生理機能退化對運輸行為的改變外，也要特別注意老人特殊之心理特性，在抽樣計劃設計與調查方式選取以及老人相關課題探討上皆須加以考慮。

- 根據國內外文獻研究結果，老人外出活動的型態確實與一般人及殘障族群有很大的差異，針對老人族群個別探討是未來研究的趨勢。

- 基於循序性活動-旅運需求模式應用較方便與預測能力較高的特性，本研究參照其模式型式與輸入變數建構老人活動-旅運需求模式，以描述老人獨特之活動-旅運型態。

- 依據相關文獻結果，問卷調查項目與模式輸入變數除個人社經屬性資料外，尚需蒐集其他家庭成員互動關係資訊、個人一日生活型態、各項活動發生時間、延時、活動地點、使用運具，以及各項活動候選地點、運具之屬性等資料。