第二章  文獻回顧

2.1  接駁／轉運相關文獻

有關接駁／轉運之相關研究課題一般包括區位選擇、路線規劃及排班設計等層面。各層面之相關研究均甚多，茲僅臚列與轉運（或接駁）系統較相關者。由於轉運班次之銜接與設計係規劃轉運系統最重要的核心，故相關文獻於探討轉運系統時，大多納入排班設計問題。因此，相關研究大致可分為三類：同時探討區位選擇、路網規劃及排班設計者，探討路網規劃及排班設計者（固定轉運站區位），以及僅探討排班設計者（固定轉運站區位及轉運路網），茲分述如下：

2.1.1 區位選擇、路網規劃及排班設計之研究

同時考量轉運之區位選擇、路線規劃及排班設計之文獻甚少，且多以程序性或作某一程度之簡化進行分析。Shih[1994]提出之整體架構係先由路線產生程序(RGP)產生一路線集合，其次由網路分析程序(NETAP)處理(1)將已知之大眾運輸需求按整體路線網、路線及節點等不同層級指派，(2)決定所有路線之班表及營運車輛大小，與(3)計算系統績效指標。最後藉路線網改良程序(NIP)修改已有之大眾運輸路線網，以改善無效用之路線，並剔除或由需求反應服務方式取代。網路分析程序(NETAP)係由一組反覆尋優程序組成。由已知路線之一組起始班表開始，在每一反覆程序中計算替代班表之績效，與舊班表比較，如較佳則予取代。該程序亦可納入轉運中心構想，在候選轉運中心區位間，由區位選擇程序(TCSP)程序進行篩選。確定轉運中心區位後，再由RGP產生新的班表，此時會處理各路線之班表協調問題，使各路線能在中心有良好轉運，亦使中心與中心間獲得較快與直達之班次服務。此一新的路線網架構會再由NETAP程序評估其運轉績效。轉運中心之篩選可以一次即確定，亦可反覆至連續二次的篩選結果相同為止。

Aykin[1995]針對美國國內航空運輸路網進行轉運系統之規劃，包括轉運站區位之選擇（每個航空站均可能設為轉運站）與路線選擇（每條路線最多僅能經兩個轉運站），乘客需求完全無彈性，即不因路網策略不同而變動。其在至多轉運兩站之假設下，建構一軸輻路網決策模式，決策變數為Xikmj（為0,1變數，其中i,j各為起迄站，k,m為轉運站。若k=0且m=0，表示直達；k=m，表示轉運一站，k≠m≠0，表示轉運兩站）。各路線之轉運效益係以外生方式處理，令起點至轉運站間之路段具有經濟規模a1，轉運站至轉運站間經濟規模為a，轉運站至迄站經濟規模為a2（其中，a1,a,a2Î [0,1]且a≦a1,a2）。該研究針對三種轉運策略予以模化：非嚴格轉運策略 (nonstrict hubbing policy；即每條路線存有轉運或直達之彈性)；嚴格但非限制轉運策略(strict but nonrestrict hubbing policy；僅有特定路線集合允許直達，其餘皆必須轉運）；嚴格且限制轉運策略 (strict and restrict hubbing policy；每條路線均必須轉運，不可直達)。並以分支定限法（Branch and bound）及SAGI啟發式解法（Simulated annealing based greedy- interchange）求解。

許書耕等[1997]曾針對高速公路客運轉運問題，分別就區位、路線及排班加以考量。其中，在站數及區位問題上，係採用既有之最佳區位尋優程序求解，路線與排班則藉二階段求解程序加以求解。惟該研究係假設各營運路線之班次仍依原訂班表，並無協調排班之設計，至於轉運路線規劃係利用既定之轉運原則加以分析，亦無最佳化過程。

2.1.2  路網規劃及排班設計之研究

考量轉運路線及排班者之研究如：Arisawa[1977a]之研究係求解貨物集散站與其供需站間之貨車最佳調度方式（即貨物延滯成本及空車調度成本和最小）。其假設(1)集散站之貨物運輸需求不變，(2)規劃時程僅兩週期(Arisawa[1977b]則擴充至多期及無限期），(3)貨物係自供需站運送至集散站或反之，供需站間則無貨物運送，且無轉運情形，(4)貨車運送至另一地即止，無空車或滿車當天返回之情形。並將此問題可分為三種情況，即(1)貨物分配問題：當每一供需站及集散站之貨物量均大於貨車數。此一情況應禁止空車調度之不必要動作，(2)空車分配問題：當每一供需站及集散站之貨物量均小於貨車數。僅需探討空車調度之動作，與(3)混合問題：即上述兩種極端之混合情況。

Assad[1980]提出一個鐵路貨運之排程與貨物重組之最佳化模式。主要係將原起迄直接運輸之路線改以轉運方式，作貨物之併車動作，以增加列車承載率，減少列車營運成本。因此，此模式主要目的係模化路線選擇決策與調度站(yard)運作間之關係，以及分析貨物併車之經濟效益。由於不同起迄點之貨物於運送上必須加以分別，故本質上此問題屬於多貨種容量限制流量(capacitated multi-commodity flows)網路問題。如假設路網（即軌道）無容量限制，該模式將僅有排程與調度場成本影響求解結果，則為交通量指派模式（目標式為凹函數）。若調度場成本（每車固定轉運延滯成本加每單位貨物轉運變動延滯成本）不考慮貨物之變動延滯成本部分，則可進一步簡化為最短路徑問題。

Dobson與Lenderer[1993]探討航空公司在單一轉運站之軸輻系統下路線與排班最佳化方式。內容分為三層求解，第三層為決定利潤最大之路線訂價，第二層係將擬定之航段組合成為路線集合，第一層則決定獲益最大之航段集合。分述如下：

1.第三層

假設乘客需求量係變動，利用羅吉特模式，分配同一起迄路線之旅客需求，其（負）效用函數為時程延滯、路線長度及票價之組合，在市場行為為Nash equilibrium狀況之假設下求解。此一層係假設路線均已固定，航空公司選擇獲利最大之價格進行訂價。該模式為一數學規劃模式，目標式為總收入（價格乘以乘客數）減去飛行變動成本（單位成本乘以飛行總時數）與航機之固定成本（單架航機成本乘以所需航機數）。限制條件為航機容量。該文以梯度最適法(subgradient optimization)求解，在不同拉氏乘數重複求解每一路線之最佳價格，直至改變乘數值已無法改善總利潤為止。

2.第二層

將航段集合以不超過軸點最大延滯時間下，加以組合成路線集合。

3.第一層

建立一啟發式解法求解航段之最佳集合（利潤最大）。為求減化，將一日24小時均分為數等分，作為航機離場時間之決策時點。而排班系統則包括兩階段，先選擇一航段集合，再將這些航段指派至航機上，使每一航段有一架航機飛行，且每一航機均飛行一定期循環路線。該文將每一場站之每一時段當作一節點，而其間之航段成本為飛行變動成本，每離開第一時段之節點時另加上一航機固定成本（即多派一架航機）。該研究建立一套啟發式演算法(Greedy close)，加以求解。

林祥生、藍武王[1997a、1997b]以解析性模式探討高速公路客運轉運接駁系統，該研究係固定轉運站區位，分別比較分析直達方案、接駁方案、轉運方案及接轉方案於同質環境（每一生活圈之旅次產生點及旅運需求相同）及異質環境（每一生活圈之旅次產生點及旅運需求不同）下之實施效益。並發展一套啟發式解法，尋優求解各路線之最佳營運方式。惟此研究在協調排班上係以外生方式處理，即乘客於起站之平均候車時間為班距之0.45，在接駁站為0.35、在轉運站為0.3。

2.1.3  轉運排班設計之研究

轉運排班最佳化係指經過班次時間之妥善調整，使得轉運車輛得於順利轉運，使乘客轉運候車時間最短。而其時間調整又可於起站（調整派車時間）或轉運站（設計寬容時間，即slack time）進行，故可分為轉運適時化(timed transfer)，與轉運最佳化(transfer optimization)兩種機制。分述如下：

1.轉運適時化

所謂轉運適時化係指轉運車輛必須於某一特定時段內(contact period)抵達特定轉運站點(focal point) ，並設計車輛於轉運站之寬容時間，以銜接可能遲到（因旅行時間之變動性）之轉運旅次。由於轉運適時化係使從不同路線的車輛同時集中於轉車站，使旅客能在任兩路線間轉車，故轉運路網中所有路線均必須具有相同的班距或是振幅班距(pulse headway)的整數倍（故轉運適時化又可分為等班距策略及整數班距策略），適用於長班距轉長班距之路線，對於短班距轉短班距或短班距轉長班距，或長班距轉短班距路線之情況，效率較低（吳清醮[1987]與Vuchic[1981]）。且轉運適時化系統在旅行時間之隨機性下，必須設計適當之寬容時間以具備轉運功能，寬容時間會增加系統之額外成本（乘客及營運者），轉運次數過多或滯車過久，均將導致轉運系統之效率低落，故此系統並不適用於大型且密集之都會區網路，較適用於密度中等且起迄旅次分散之網路系統。

Salzborn[1980]探討公車接駁系統之排班法則。由於該模式中公車於幹線糸統與接駁系統並不互相通行運作（接駁系統公車僅負責將乘客載送至轉運站即返回，而幹線系統公車則僅行駛於幹線上），故可就此兩系統分別求解。而幹線與接駁線之每一公車均巡迴各有之全部路線。其中，幹線系統主要係求解公車在起迄站與接駁站之滯車時間(holding time)；接駁系統則係求解幹線各場站之時間帶分配及路線之組合。

Hall[1985]將公車路線網分成主線(transfer line)與支線(feeder line)，以數學解析方法求解在公車行駛時間不確定下之最佳主線公車寬容時間，以避免因延滯而使轉運機制失效之狀況。

Lee與Schonfeld[1985]構建轉運成本函數，並用以決定鐵路與公路轉運之最適寬容時間。而公車到達時間則分別假設呈離散分配、Gumbel分配或常態分配等加以推導。由於列車到達時間之變異較公車為小，故二種運具整合時，特別須在公車時刻表中考慮寬容時間。

吳清醮[1987]結合最佳轉運排班模式與均衡時間縫指派，將其應用於轉運適時化系統上，此研究假設車輛延遲呈指數分配，並藉轉車模式之建立，求解轉運路線間的最佳寬容時間，使旅客之轉車時間的期望值極小化，然後依最佳參數進行車輛協調排班，使旅客能依轉車時刻表選擇轉車班次，為一分析性數學模式。

Abkowitz[1987]採用系統模擬法建立兩條路線的轉運排班模式，其模擬的轉運策略共有下列四種：(1)沒有協調排班，(2)協調排班(安排車輛同時抵達轉運站)，但車輛有延誤時，不互相等待，(3)協調排班，且低發車頻率路線的車輛在轉運站須等待較高發車頻率路線的車輛到達，(4)協調排班且互相等待。此研究較以往改進之處，在於其考慮了穿越性乘客及轉運站下游候車乘客對協調排班計畫的影響，最後並對何種路線特性適合何種轉運策略提出建議。

Baker et al.[1988] 探討美國德州奧斯汀之多中心轉運適時化公車系統，研究內容包括該系統之運作法則、實作經驗與績效評估。

Chang[1990]探討多對一接駁公車型態，並分為固定與彈性路線二種，先假設乘客需求固定，在業者及乘客成本最小化的目標下，求解固定路線之最佳間距及班距。另構建多對多平行公車模式，以成本最小化及社會福利最大化的目標，依不同時段，求解最佳間距、班距、站距及費率。在處理乘客需求變動方面，Chang[1990]亦提出一線性公車需求函數，以反映乘客對費率及旅次交通時間之需求彈性。惟乘客需求函數必須有充分調查資料，以統計方法推估而得。自行假設之需求函數未必能真實反映乘客需求之變化，王慶瑞[1996]更指出由於不同都會區之需求異質性遠大於同一都會區，因此對於城際乘客需求函數之推估將更為困難。

Chang和Schonfeld[1991a]以多時段需求觀念，將一日之尖離峰之需求量加以區隔，並分別求解其最適營運方式，研究建議尖峰時段宜採固定路線方式營運，離峰時段則宜採彈性路線方式營運。

Chang和Schonfeld[1991b]探討多對一接駁公車最佳化，提出傳統公車與撥召公車兩方案（即固定及彈性兩種路線），目標函數為業者及乘客成本最小化，設計變數包括最佳公車容量與服務範圍。該研究採門檻值分析法，以平均每人旅次成本高低為決策依據，比較二方案之適用環境。

Lee和Schonfeld[1991]解析性數學模式建立公車路線及鐵路路線間的接駁排班模式，其目標函數為最小營運者及使用成本。由於公車到達時間之分佈情形，本文假設呈離散分配、Gumbel分配或常態分配等，分別加以推導。由於常態分配甚難導出close form，故僅以數值分析探討各變數間之關聯特性。因列車到達時間之變異較於公車之變異為小，故公車時刻表中應考慮寬容時間。該文旨在設計最佳之寬容時間，並分別於公車到達時間呈離散分配、Gumbel分配或常態分配等情況下，加以推導。

Reynolds與Hixson[1992]使用系統模擬法計算不同類型大眾捷運的轉運時間，並選定California的Hayward捷運車站為轉運中心，進行BART及其接駁公車的轉運適時化協調排班，其結果顯示：轉運適時化用於公車轉公車之系統改善了乘客轉運時間，但於捷運轉公車或公車轉捷運時非但沒有改善，反而得到更差之結果。

Ting[1997]研析大眾運輸路網之協調轉運，該研究以數學解析法與近似解法就車輛到達之確定性及隨機性，分別探討不同轉運策略（等班距、整數班距）下之轉運模式，最後建構一套即時派車決策模式。該研究對轉運機制作一十分充分且詳盡之研究。

2.轉運最佳化

所謂轉運最佳化係指轉運車輛不一定在轉運站銜接或等候，而是經由車輛起迄站派車時間之設計，使系統總成本最低，故不必設計額外之寬容時間，可適用於大型路網。其設計變數為系統中所有路線第一班次的發車時間，亦即協調接運線(乘客原搭乘路線)及轉運線(乘客欲轉乘路線)間的發車時間，其使乘客轉車延滯最小。

Rapp和Gehner[1976]以確定性模式協調公車系統間的排班，其研究內容依序分成下列四個步驟：(1)路線、班距及車輛型式的最佳化，(2)轉運的最佳化，(3)依前二項結果進行營運設計，(4)以電腦輔助人員的排班。此研究之目標函數為最小乘客轉運時間，採用確定性模式並透過反覆改善(iterative improvement)啟發式解法求得最適之協調排班計畫，該法首先產生一可行之時刻表，再以一次改變一條路線之派車時間，反覆求解，直至目標值無法改善為止。其步驟(2)的設計變數為系統中各路線第一班次發車時間。

Andreasson[1977]發展一綜合電腦化的大眾運輸規劃系統，其研究內容、方法及其目標函數均與Rapp和Gehner類似，而兩者共同之缺點均為：未考慮車輛到達之隨機性、車輛容量限制，以及對非轉運乘客的影響。

Bookinder與Desilets[1992]針對固定路線之大眾運輸系統，考量公車行駛時間之隨機性（假設公車之到達時間為shifted truncated exponential distribution），利用最佳化模式配合模擬方法，求解使乘客總等候時間最小之公車時刻表。該研究首先定義一指標用以衡量某一時刻表下之乘客不便程度，再建立時刻表之尋優演算法，藉以求解最佳之時刻表。研究結果顯示，旅行時間變異愈大，轉運效益愈低；轉運路線之班距愈大，轉運效益則愈高。

朱珮芸[1993]針對捷運與接駁公車間之轉運設計，以轉運最佳化的協調排班方式，並利用系統模擬技術，以多維度尋優法（multi-dimensional search method）進行績效評估及起始派車時間之決定。該研究將乘客隨機到達，納入考量，並有效處理公車超車情形，且依實際調查與檢定結果，公車行駛速率係呈常態分配。

李克聰[1995]針對大眾運輸特性進行接駁系統之最佳化設計，該研究考量行駛時間之隨機性，以數值分析方法探討協調排班之發車間距、寬容時間及即時發車控制時間點，並藉由台北捷運之實證顯示，離峰時段確具有實施接駁之必要，尖峰時段則無效益。

2.1.4  綜合評析

茲將轉運接駁之相關文獻彙整如表2.1所示。由表知，經由上述文獻之彙析知，國內外對於轉運系統之規劃多強調轉運區位及轉運路網之規劃或著重於轉運機制之構建（求解寬容時間或起始派車時間差），其主要之研究空隙為：

表2.1  接駁／轉運相關文獻彙整表

| 年份 | 作者 | 目標函數 | 決策變數 | 求解技術 | 應用領域 | 行駛時間 | 乘客需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉運區位、路線及排班部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | Shih | 業者營運車輛 業者營運成本 | 區位路線班表 | 程序性模組解法 反覆尋優程序 | 市區公車 | 確定性 | 固定 |
| 1995 | Aykin | 業者營運成本 轉運設置成本 | 區位 路線 | 分支定限法 SAGI啟發式解法 | 航空路線 | 確定性 | 未考慮 |
| 1997 | 許書耕等 | 旅客候車成本 旅客轉車成本 業者營運成本 | 區位 路線 班表 | 區位逐步尋優法 二階段求解程序 | 國道客運 | 確定性 | 固定 |
| 轉運路線、排班部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | Arisawa | 貨物延滯成本 空車調度成本 | 路線班次 | 最小成本流量法 | 公路貨運 | 確定性 | 固定 |
| 1980 | Assad | 貨物延滯成本 業者營運成本 | 路線班次 | 未提出解法 | 鐵路貨運 | 確定性 | 固定 |
| 1993 | Dobson, Lenderer | 業者利潤 | 路線班次 | 次梯度最適法(Subgradient Optimization) 啟發式演算法(Greedy Close) | 航空客運 | 確定性 | 變動（以羅吉特模式分派） |
| 1997a | 林祥生、藍武王 | 乘客延滯成本 乘客轉運成本 業者營運成本 | 路線班次 | 解析性方法 | 國道客運 | 確定性 | 固定 |
| 1997b | 林祥生、藍武王 | 乘客延滯成本 乘客轉運成本 業者營運成本 | 路線班次 | 解析性方法 啟發式解法 | 國道客運 | 確定性 | 固定 |
| 轉運適時化部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | Salzborn | 轉運延滯時間 | 寬容時間 | 解析性方法 | 市區公車 | 確定性 | 未考慮 |
| 1985 | Hall | 乘客轉運時間 | 寬容時間 | 解析性方法 | 市區公車 | 指數分配 | 未考慮 |
| 1987 | 吳清醮 | 乘客轉運時間 | 寬容時間 | 解析性方法 | 市區公車 | 指數分配 | 未考慮 |
| 1987 | Abkowitz | 乘客轉運時間 | 寬容時間 | 系統模擬方法 | 市區公車 | 隨機性 | 固定 |
| 1988 | Baker et al. | － | － | 實作經驗 | － | － | － |

表2.1  接駁／轉運相關文獻彙整表（續）

| 年份 | 作者 | 目標函數 | 決策變數 | 求解技術 | 應用領域 | 行駛時間 | 乘客需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | Chang | 乘客旅行時間 業者營運成本 | 間距 範圍 班距 | 解析性方法 | 市區公車 | 確定性 | 固定 變動 |
| 1991a | Chang, Schonfeld | 業者利潤 社會福利 | 間距 班距 費率 | 解析性方法 | 市區公車 | 確定性 | 變動 |
| 1991b | Chang, Schonfeld | 乘客旅行時間 業者營運成本 | 容量 範圍 | 解析性方法（門檻值分析法） | 市區公車 | 確定性 | 變動 |
| 1991 | Lee, Schonfeld | 乘客候車成本 乘客轉車成本 業者營運成本 | 寬容時間 | 解析性方法 | 市區公車 | 離散分配Gumbel分配 常態分配 | 固定 |
| 1992 | Reynolds,Hixson | 乘客轉運時間 | 寬容時間 | 系統模擬方法 | 市區公車 | 隨機性 | 固定 |
| 1997 | Ting | 乘客車內成本 乘客候車成本 業者營運成本 | 班距 寬容時間 | 數學解析法 啟發式解法 | 市區公車 | 確定性 隨機性 | 固定 |
| 轉運最佳化部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | Rapp, Gehner | 乘客轉運時間 | 派車時間* | 啟發式解法 互動式圖解法 | 市區公車 | 確定性 | 固定 |
| 1977 | Andreasson | 乘客轉運時間 | 派車時間 | 啟發式解法 | 市區公車 | 確定性 | 固定 |
| 1992 | Bookbinder Desilet | 平均負效用 | 派車時間 | 系統模擬方法 | 市區公車 | Shifted Truncated 指數分配 | 固定 |
| 1993 | 朱珮芸 | 乘客轉運時間 | 派車時間 | 系統模擬方法 | 市區公車 轉乘捷運 | 常態分配 | 固定 |
| 1995 | 李克聰 | 業者營運成本乘客候車成本 乘客車上時間 | 班距 寬容時間 發車點 | 數值分析法 | 市區公車 大眾捷運 | 隨機性 | 固定 |

註：*表中之派車時間係指第一班車之派車時間

1.缺乏接駁轉運整合模式

上述文獻中雖有同時考量轉運區位選擇、路網規劃及排班設計等三個層面者，但其為簡化問題多對某一層面或求解方式作一定程度之假設與簡化，如Shih[1994]僅以程序性方式進行規劃，未具有整合模式之概念。Aykin[1995]大幅簡化排班層，其轉運績效以外生方式給定，至於許書耕等[1997]亦未處理排班問題。至於轉運排班之相關研究，則多僅能針對固定之轉運站區位及轉運路網結構，進行排班設計。故目前尚無接駁／轉運區位選擇、路網規劃及排班設計之最佳化整合模式。

2.未確立路線間之接駁轉運關係

由於轉運效益必須視轉運路線間是否彼此具有互補性而定，若逕以外生方式予以設定，將導致一路線與其他不同路線互為轉運時，其效益卻完全相同，或出現某一轉運站即使僅有一條路線停靠，亦具有轉運效益等不合理現象。因此，接駁／轉運效益應為內生，且必須俟接駁／轉運路網型式及協調排班均告確定後方可得知，不宜事先給定。而且，即使停靠同一轉運站（或接駁站）轉乘之路線，亦未必互為轉運或接駁。以圖2.1為例，實線之路線與虛線之路線雖均停靠相同之兩座轉運站，排班最佳化之設計結果，卻分屬不同之轉運集合，顯示兩組路線可各自獨立進行轉運排班，並無關聯。因此，有必要先確定各路線之接駁轉運關係，俾便針對互為接駁或轉運之路線，進行接駁、轉運之區位選擇、路網規劃及排班設計。

因此，本研究乃利用群落分析方法，先將各路線予以分組，屬於同一分組之路線，則互為接駁或轉運，藉以確定其接駁／轉運關係。有關群落分析之相關研究，茲於2.2節中予以彙析。

圖2.1  同一轉運站但不同轉運路線組合之釋例

3.公路客運排班可合理簡化

在處理公路客運之排班時，若將各班次排定時間及是否銜接以決策變數方式表之，將大幅增加問題複雜性，難以再與結合區位選擇及路網規劃等層面。惟因公路客運在一定時段內之班距大小變動性低，明顯不同於航機班表，故接駁／轉運之排班機制，可作一定程度之簡化，僅以各路線之班距為決策變數，分析乘客於起站之等候時間以及轉乘不同班距路線時之等候時間。另由於本研究假設公車行駛速度為確定性，故在接駁／轉運時亦無須考慮寬容時間(Slack time)之設計。

2.2  群落分析相關文獻

群落分析或集合分割（clustering；set partitioning）是一種基本且被廣泛應用之一門方法論，應用領域包括統計、數學規劃（區位選擇、路網分割、排班排程、指派問題），以及電腦（圖形辨識、學習理論、影像處理）等。群落分析係將所有樣本歸至彼此不重複之組別中，使目標值極大或極小，其本質具有組合最佳化性質，故當問題規模增大時，難以有效求解。Brucker[1978]及Welch[1983]證明在特定之目標函數下，當分組群數超過3組時，則群落分析成為NP-hard問題。即使相關研究針對特定之目標函數所研擬之最佳求解演算法，其複雜度仍呈O (N3logN)或O (N3)（Hansen 和 Jaumard[1987]），求解效率上仍待改進。許多研究亦針對群落分析問題研擬近似解法，大致可分為統計分組模式、數學規劃模式、網路模式及四大類。分述如下：

2.2.1 統計分組模式

統計分組模式之演算法大致可分為階層式（hierarchical）與非階層式（non-hierarchical）兩種：

1.階層式

階層式分組方法係利用依據分組間距離（相似度）矩陣，連續進行分組之合併或分割，以達到分組目的(Ward[1963], Anderberg [1973], Hansen 和 Delattre [1978])。其中，凝聚法（agglomerative）即係先令所有樣本均各自形成一分組，故起始之分組數與樣本數相同，再依據分組間之相似度進行分組合併，直到所有分組均合併至同一分組為止。反之，分散法（divisive）則先令所有樣本均屬於同一分組，故起始分組數為1。再依據樣本間之相異度，將原分組分割為兩分組，直到所有樣本均各自形成一分組為止。惟凝聚法及分散法均將分組合併或分割過程，儲存成一平面圖（稱之為dendogram）。以凝聚法而言，其基本步驟有四（Johnson 和 Wichern[1988]）：

步驟一：起始分組數為N，每一分組恰包含一樣本。D為一N×N之對稱性距離矩陣，D={dij}。

步驟二：尋找相似度最高之兩分組，假設為U、V，其距離為dUV=min{ dij }。

步驟三：合併U、V兩分組成為(UV)分組。更新距離矩陣D：1.刪除U、V兩分組對應之欄及列，2.增加一欄及列，其代表(UV)分組與其他分組間之距離。

步驟四：重複步驟二及步驟三N-1次，此時所有樣本均合併為同一分組。記錄每次分組合併之組別與總距離。

至於距離（相似度）之衡量方法，常用下列三種方法：單一連結（single linkage）、完全連結（complete linkage），以及平均連結（average linkage）。其中，單一連結衡量兩分組之距離，係以一分組包含樣本與另一分組包含樣本間之最小距離表之。完全連結則恰相反，係以一分組包含樣本與另一分組包含樣本間之最大距離表之。至於平均連結，則以一分組包含樣本與另一分組包含樣本間之平均距離表之。以Ａ（包含3個樣本：a1,a2,a3）及B （包含2個樣本：b1,b2）兩分組為例，說明上述三方法之距離計算方法如下：

(1)單一連結： dAB=min

(2)完全連結： dAB=max

(3)平均連結： dAB=da1b1+da1b2+da2b1+da2b24

其中，duv表u,v兩分組或兩樣本之距離。

2.非階層式

非階層式分組方法並以分組間之相似度（或相異度）矩陣作為分組之依據，因此，不必儲存每次分組合併或分割後之相似度矩陣值，故電腦記憶體需求不大，故可應用於較大規模之問題。非階層分組方法一般係先隨機選擇分組種子（cluster seeds）或先將樣本隨機分成數組，再進行其他樣本之分派或調動。相關方法甚多，MacQueen[1967]所提出之K-means之方法無疑是最常被採用者。該方法基本上係以下列三步驟進行分組：

步驟一：將所有樣本隨機分為K個分組。

步驟二：依樣本與各分組之中心點（平均值）之相似度，依序將樣本分派至最接近之分組，每次樣本分派後，即重新計算各分組之中心點。

步驟三：重複步驟二，直到均無樣本重新指派之動作發生為止。

當然，步驟一也可以不將樣本先分組，而改為以隨機設定K個分組種子方式，再進行步驟二。

2.2.2 數學規劃模式

由於分組分析本質上屬於0-1整數規劃問題，因此，利用數學規劃模式求解之文獻最多。數學規劃模式通常為將N個樣本分派至m個分組，使總成本最小或總利潤最大。此模式亦屬無容量設施區位問題及p-median問題之特殊型式。至於其求解方法則大多以分支定限法（Branch and bound）為基本架構，而針對分支（branching strategy）及定限策略（bounding strategy）加以研究分析，期使其建構之演算法能更具效果及效率。

Etcheberry[1977]建構一可求解集合涵蓋問題（set-covering problem）或集合分割問題（set-partitioning problem）之演算法。其分支策略係採用列分割策略（row partitioning strategy），至於定限策略則反覆利用梯度最佳化法（subgradient optimization method）求解最佳之拉氏乘數（Lagrangian multiplier），以作為下限值。作者設計11組測試問題進行分析，結果顯示在50個限制條件，100個變數下，本演算法仍能迅速求解。

Mulvey和Crowder[1979] 亦以拉氏鬆弛法提出一個集合分割演算法，目標函數係求各樣本至群組中位數之距離和最小化。該演算法係反覆以梯度法（subgradient method）求解下限值，以傳統統計模式之K-medians方法求解上限值，藉由上、下限值之收斂逼近，求解最佳值，並與最小平方誤差（Minimum squared of error）凝聚法之求解值比較。結果顯示此演算法之求解結果明顯優於凝聚法。

Klastorin[1985]沿續Mulvey和Crowder[1979]之研究，以25組測試群體進行五種群落分析演算法之比較分析。各測試群體之樣本係來自2-6個不同之多變量常態分配，並經判別分析檢定屬於不同母體之樣本間具有顯著差異。至於五種群落分析方法分別為：1.凝聚法之完全連結法，2.凝聚法之平均連結法，3.最小平方誤差法，4.K-means法，以及5. Mulvey和Crowder [1979]之拉氏鬆弛法，即p-median法。作者以ANOVA檢定此五種方法之分類結果，結果顯示在信賴水準0.1下，並無顯著差異。惟當以歐基里德距離之平方為相似度函數時，Ward[1963]之最小平方誤差法為最佳。以歐基里德距離為相似度函數時，則以p-median法為最佳。因此，作者建議進行群落分析時，應同時比較多種方法，再選擇分類結果最佳之方法進行進一步分析。

Nawijn[1988]將集合分割問題應用於血液自動分析儀（blood analyser）血液分析孔之佈設。該儀器具有20組血液分析孔，每一分析孔係進行不同之血液測試，故此儀器最多可作20種血液測試。每一次測試係先將血液注入儀器之血液試管中（設計為直列4支，且位置固定），再由機器手臂將試管內之血液裝入分析孔內進行測試，若所需測試種類為4種，而此4種測試之分析孔又恰成一列，則一次即可完成測試，否則必須洗淨試管重新注入血液，進行測試，直至所需之測試均完成為止。由於每一次血液分析之測試內容與數量均未必相同，因此，主要目的係依據各種血液測試之關係，將20個分析孔分為5組，每組4孔，以減少重複裝注血液之動作，並縮短測試時間。由於此問題為將20個樣本分為5組，每組恰4個之分組問題，可行解僅C520=4,845個，並不複雜。惟作者仍依分支定限法之架構，以拉氏鬆弛法及對偶理論進行求解。

Pinte`r 和 Pesti[1991]提出分組種子最佳化模式，求解群落分析問題。作者以各樣本與分組種子之距離和為目標函數，利用Danilin-Piyavskii-Shubert演算法求解固定分組數下之分組種子，各分組種子不必然為實體樣本，僅代表抽象之分組中心。求得分組種子後，再將各樣本依其與分組種子之距離或使目標函數最小之原則，逐一加以分組。此先選擇分組種子，再進行樣本分組之二階段方法，不僅可有效減少同時分組之決策變數空間，又可避免階層式分組及反覆式分組之繁複程序。故本論文即將參考此一概念設計分組分析模式。惟由於其分組種子並非實體樣本之特性，恐無法應用於p-median問題，應用範圍受限，故本論文選擇分組種子時，仍將自各樣本中選出。

Cattrysse et al.[1994]建構一對偶欄位產生法（Dual ascent column generation），求解一般化指派問題（Generalized assignment problem；GAP）。一般化指派問題係將N個工作指派至m個單位，在各單位之容量限制下，使總成本最小。作者將其主問題（master problem）模化為集合分割問題（先不考慮各單位之容量限制），並以拉氏鬆弛法求解之。至於每一column之產生，則分別以0-1背包問題（Knapsack problem）予以求解（即在每個單位之容量限制下，求解其最佳分配工作）。當所有column均以0-1背包問題求解代入主問題後，即為原GAP之解。最後，作者設計12組隨機產生之測試問題，並與線性規劃鬆弛法（Linear programming relaxation）及Fisher et al. [1986]之乘數調整法（Multiplier adjustment method）比較。結果顯示作者所求得之解均明顯優於其他兩種方法，惟求解時間較長。

Moshe et al.[1996]將分組分析應用於電路之分割問題，以作為電路板實體設計之依據。該問題旨在將電路板之元件（component）及座針（public pin）分成數個次電路或模組，以使電路連結成本最小或效率最高。作者建構一啟發式欄位產生法（column generation），沿用Hagen和Kahng[1991,1992]之光譜法（spectral method），以一次產生一分組方式，完成所有分組。亦即第一分組係由所有元件內選出，第二分組再由剩餘元件選出，…，直到所有元件均被選出為止。為改善分組結果，作者設計兩種局部尋優改善方法：縮小問題程序（the reduced problem routine）及互換程序（swapping）。前者係針對某一分組再進行光譜法分組，後者則係將兩分組之元件移動或互換。最後，以Hagen和Kahng[1991,1992]之測試範例進行比較分析，結果顯示作者之方法確可獲得較佳之設計結果。

Savelsbergh[1997]則係利用分支定價法（branch-and-price）求解使總利潤最大之一般化指派問題。該研究將原問題分割為m個0-1背包問題由於0-1背包問題之可行解區域具有convex hull之特性，故各單位分別利用拉氏鬆弛法所求得之解，至少與直接以拉氏鬆弛法求解GAP模式所得之解一樣優良。在處理分支問題時，若針對Xij進行分支，Xij為0之分支，則於求解第j個單位之0-1背包問題時，不考慮笫i個工作之分配。以Xij為1之分支，則令第ｉ個工作已確定分配給第j個單位，並於求解該單位之0-1背包問題時，將其容量扣除第i個工作之工作量。作者並設計24組測試問題，比較先深後廣（depth-first）、先廣後深（best bound）以及同時針對一變數或一組變數進行分支等不同分支策略之尋優結果。結果顯示各策略之尋優效果大致相同，但尋優效率以先廣後深且同時針對一組變數進行分支之策略最佳。最後，作者並與Karabakal et al.[1992]所建構之對偶拉氏鬆弛法（Largrangian dual）比較。結果顯示當N/m≦5時，以branch-and-price方法較佳，反之，若N/m>5時，則以對偶拉氏鬆弛法較佳。

2.2.3 網路模式

Ali 和 Thiagarajan[1989] 以網路鬆弛法（network relaxation）求解分組分析問題。作者先以對偶拉氏鬆弛法求得起始解，再進行問題分割，將側限制式列（side-constraints rows）及其相關變數轉換為網路節線，模化為網路模式，至於無法轉換之變數及限制式則以對偶拉氏鬆弛法求解。作者設計20組隨機產生之測試問題進行結果分析，作者雖未與其他方法之績效比較，但因多數測試問題之求解時間均不及1秒，表示求得之下限值頗佳，可剔除大多數不必要之分支。

Trick [1992]建構一線性鬆弛法（linear relaxation），並利用網路模式求解一般化指派問題。該研究係以針對0-1決策變數反覆以線性鬆弛法，求解其近似解，再以LR-improve或LR-elimination兩種方法予以改善。前者係類似旅行推銷員問題（Traveling-salesman problem）之2-opting方法，進行兩單位已指派工作之互換。後者則將無法改善近似解之決策變數予以刪除，以簡化問題。在定限策略上，作者認為背包問題求解時間甚長，將影響整體問題求解效率。故作者改以網路模式予以求解，以節點代表工作及單位，節線代表工作與單位間之關係，並利用網路求解技術求解下限值。最後，作者設計5個測試問題，並就尋優效率、效果與Greedy及Saving-regret兩種演算法（Martello和Toth[1981]）進行比較。其中，Greedy演算法係將每項工作逐次指派予成本最低之單位；Saving-regret演算法則先計算每項工作指派至最佳與次佳單位之成本差異，再依差異大小進行逐次指派。結果顯示作者所建構之LR-heuristic演算法尋優效果明顯優於Greedy及Saving-regret兩種演算法，且當各單位之工作容量愈小，其尋優效果明顯愈佳。惟就尋優效率而言，則以Greedy演算法最佳，Saving-regret次之，LR-heuristic演算法最差。

El-Darzi 和Mitra[1995]回顧彙析以網路模式鬆弛法（graph theoretic relaxations）求解集合覆蓋及集合分組問題之相關研究。基本上，以網路模式求解集合問題之目的，在於將集合問題之部分0-1決策變數，轉換為網路之節線或節點，以網路模式解之，以迅速求得鬆弛解，作為下限值，期能減少分支數量。至於集合分組問題之網路求解技術，作者列舉Nemhauser和Weber[1979]之配對鬆弛法（Matching relaxation）、El-Darzi[1988]之指派鬆弛法（Assignment relaxation）、最短路徑鬆弛法（Shortest route relaxation），以及最小分支鬆弛法（Minimal spanning tree relaxation）等方法。惟作者認為各網路模式之計算效率與下限值是否嚴謹（tight），必須因問題而異，無法建立一致之選擇標準。

2.2.4 人工智慧法

人工智慧法係模仿自然界或人類之現象或行為，所建構之啟發式解法。用以求解分組分析問題者較著名的有類神經網路模式（Neural network）、模擬退火（Simulated annealing）及遺傳演算法（Genetic algorithms）等三種。

Kohonen[1989]提出一類神經網路之自我組織圖（Self-organizing maps），旨在建構n個輸入元（即樣本）與m個輸出元（即分組）間之位相關係圖（topology-preserving maps），藉以求解最小距離成本之分組結果。該模式係重複將樣本輸入，並重新計算網路權重，直到權重收斂時，即可得分組結果。此法雖應用彈性較大，但其網路架構（即分組組數及樣本數）仍必須事先確定。

Johnson et al.[1989]利用模擬退火法（Simulated annealing）求解網路均勻分割問題（Uniform graph partitioning problem；GPP）。所謂GPP即將一個網路分割為兩個節點數相同之次網路（假設為Ｖ1及Ｖ2），以使節線成本之總和最小，經Garey et al.[1976]之研究證明屬於NP-complete問題。作者設計4組測試問題（節點數為124、250、500及1,000），分別進行不同冷卻策略之比較分析，並與KL方法之尋優效度與效率（Kernighan和Lin[1970]所建構）比較。結果顯示，模擬退火方法之尋優效度明顯優於KL方法，但尋優效率較差。

Pirkul和Rolland[1994]利用遺傳演算法求解網路均勻分割問題（Uniform graph partitioning problem；GPP），即將一個網路分割為兩個節點數相同之次網路（假設為Ｖ1及Ｖ2），以使節線成本之總和最小，屬於NP-complete問題。鑑於GPP為0-1整數規劃之組合最佳化特性，作者將節點之指派以基因Xi表之，0表示該節點指派至次網路Ｖ1，1表示該節點指派至次網路Ｖ2。至於限制條件（兩次網路之節點數必須相同）之處理，作者對於不符限制條件之染色體以處罰函數予以處理，即於其目標函數上加上懲罰值θi∈V1Xi−n2（θ為一大數，n為節點總數）。惟因每一族群中之可行解並不多，影響整體尋優績效，故作者又提出擴展遺傳演算法（Extended genetic algorithm），以Greedy Balance啟發式程序調整不符限制條件之染色體的基因，使之符合可行解。最後作者設計36組隨機產生之測試問題，並與模擬退火法及KL方法比較。結果顯示，擴展遺傳演算法與最佳解之平均誤差僅1.1%，尋優效度最佳；簡單遺傳演算法（即以懲罰值處理限制式者）次之，平均誤差為11.17%；KL方法再次之，平均誤差為40.43%；模擬退火法最差，平均誤差為42.69%。至於尋優效率則以簡單遺傳演算法最佳，KL法次之，擴展遺傳演算法再次之，模擬退火法最差。

2.2.5 綜合評析

茲將上述文獻彙整如表2.2。由表知，雖然上述研究均對群落分析問題提供求解方法，惟仍存有二項缺失：一為分群組數須事先主觀設定，無法於模式中同時求解，故僅能針對特定組數進行群落分析，再窮舉比較不同組數之目標值差異，據以選擇最佳組數，程序上較為繁複。二為所建構之演算法係基於特定之目標函數（如距離函數）、或目標函數須具某一特性(如convex function)、或可行解區域須呈某一型式(如convex hull)、或須要尋優輔助資訊(如梯度值)，故應用上較受限制。惟由於群落分析本質上屬於組合最佳化（0,1整數規劃問題），而Holland[1975]所提出之遺傳演算法，具有機率尋優、多點尋優、直接尋優及平行尋優等特性，應用彈性甚大，相關文獻亦已驗證遺傳演算法應用於組合最佳化問題時，具有良好的尋優效度及效率。且因遺傳演算法係直接以適合度（目標值）作為研判染色體優劣與否之評估指標，對目標函數並無特定型式要求，亦無須額外之尋優輔助資訊，故可適用於本研究所研擬之目標函數，並易於與路網規劃及排班設計兩層面結合。至於雖有相關研究應用人工智慧模式求解分組分割問題，惟仍僅限於求解均勻網路分割問題（即分組組數為2），應用性仍有待予以擴展。因此，本研究乃利用遺傳演算法進行路線之分組。

表2.2  群落分析相關文獻彙整表

| 年份 | 作者 | 求解問題 | 目標函數 | 求解架構 | 求解技術 | 求解規模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 統計分組模式 |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | Ward | 群落分析 | 歐基里德距離最小 | 階層性 | 單一連結 完全連結 平均連結 | ─ |
| 1973 | Anderberg | 群落分析 | 歐基里德距離最小 | 階層性 | 單一連結 完全連結 平均連結 | ─ |
| 1978 | Hansen, Delattre | 群落分析 | 歐基里德距離最小 | 階層性 | 單一連結 完全連結 平均連結 | ─ |
| 1967 | MacQueen | 群落分析 | 歐基里德距離最小 | 非階層性 | K-means | ─ |

表2.2  群落分析相關文獻彙整表（續）

| 年份 | 作者 | 求解問題 | 目標函數 | 求解架構 | 求解技術 | 求解規模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數學規劃 |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | Etcheberry | 集合涵蓋問題 集合分割問題 | 總成本最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法 梯度最佳化 | n=400 m=70 |
| 1979 | Mulvey, Crowder | 集合分割問題 | 總距離最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法 梯度最佳化 K-median | n=210 m=8 |
| 1985 | Klastorin | 群落分析 | 總距離最小 | 凝聚法 分支定限法 | 完全連結 平均連結 拉氏鬆弛法 | n=122 m=6 |
| 1988 | Nawijn | 血液分析孔分組問題 | 總距離最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法 梯度最佳化 | n=20 m=4 |
| 1991 | Pinte`r, Pesti | 集合分割問題 | 總距離最小 | 分組種子法 | DPS演算法 | n=200 m=5 |
| 1992 | Cattrysse et al. | 一般化指派問題 | 總成本最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法 欄位產生法 背包問題 | ─ |
| 1996 | Moshe et al. | 電路分割問題 | 總座針最少 | 分支定限法 | 欄位產生法 光譜法 | ─ |
| 1997 | Savelsbergh | 一般化指派問題 | 總利潤最大 | 分支定價法 | 欄位產生法 背包問題 | n=50 m=20 |
| 網路模式 |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Ali, Thiagarajan | 集合分割問題 | 總成本最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法網路鬆弛法 | n=50 m=20 |
| 1992 | Trick | 一般化指派問題 | 總成本最小 | 分支定限法 | 拉氏鬆弛法網路鬆弛法 | n=500 m=100 |
| 1995 | El-Darzi 和 Mitra | 集合涵蓋問題 集合分割問題 | 總成本最小 | 分支定限法 | 配對鬆弛法指派鬆弛法 最短路徑鬆弛法 最小分支鬆弛法 | ─ |
| 人工智慧法 |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Kohonen | 群落分析 | 總成本最小 | 類神經網路 | ─ | ─ |
| 1989 | Johnson et al. | 網路均勻分割問題 | 總成本最小 | 模擬退火法 | ─ | n=1000 m=2 |
| 1994 | Pirkul, Rolland | 網路均勻分割問題 | 總成本最小 | 遺傳演算法 | ─ | n=80 m=2 |