- 緒論

  - 研究背景與動機

1.實務面

傳統國道客運路線大多以點到點直達方式（direct service）獨立運作，各路線間缺乏適當之整合併班，使得班車乘載率普遍偏低，導致業者營運虧損。因此若能於高速公路沿線適當地點設置轉乘站（hub），將乘載率較低、起迄點相近之路線予以併班整合，改以軸輻路網（hub-and-spoke network）型態運作，不僅業者可提高疏運效能，降低營運成本，營運路線也可因而提增服務班次，減少候車時間，實屬業者與乘客雙贏策略。

本研究將軸輻系統定義為兩種類型，一種是轉運系統（transfer system），其係於高速公路休息站或服務區設置轉運站（transfer stations），各營運路線均於轉運站同時進行轉運，為一次大規模的整合併班。另一種是接駁系統（feeder system），係於高速公路交流道設置接駁站（feeder stations），由一條維持直達服務之路線在各接駁站分別接送乘客，不僅可提高該直達路線之乘載率，其他接駁路線亦因僅行駛地區道路段（端點站至交流道，或交流道至端點站間），而大幅減少延車里程，為多次小規模的整合併班型式。

惟無論在休息站設置轉運站，或在交流道設置接駁站，均勢必增加乘客接駁轉乘之不便及接駁、轉運場站之設置營運成本。因此，若未經妥善之規劃設計，不但未能發揮接駁、轉運之預期效果，反將導致投資浪費與服務水準降低之後果。因此，有必要建立一套國道客運路線接駁／轉運系統之規劃模式，此為本研究之實務面動機。

2.理論面

由於國道客運路線係屬線性運輸路網，實施接駁或轉運後，將成為線性軸輻路網（linear hub-and-spoke network），不僅可提高班車乘載率，亦可免除一般軸輻系統必須改變原行駛路線，致行駛路線繞道增長之不良影響，更可大幅降低營運成本。然一完整之軸輻路網系統規劃問題包括三層面，第一層為路線分組（clustering），即將所有路線加以分組，屬於同一分組之路線即互為接駁或轉運，藉以確定路線間之接駁／轉運關係。第二層為路網規劃（locationing及routing），即決定各路線分組集合之經營型態（直行、接駁或轉運）、路網型式及接駁／轉運站區位。第三層為排班設計（scheduling），即依據第一、二層決定之路線分組與路網型式，設計各路線之營運班次及接駁、轉運站之轉乘銜接。

惟一般軸輻系統之相關研究多僅單獨探討轉運班次之銜接，或轉運區位選擇及路網規劃，未能有將此三層面整合者。鑑於此問題三層面相互關聯，不宜分別探討之特性。因此，有必要建構一個同時考量路線分組、路網規劃及排班設計等三層面之整合決策模式，以進行國道客運路線接駁、轉運之規劃，此為本研究之理論面動機。

1.2  研究目的

基此，本研究之研究目的為：

- 建構一線性軸輻路網整合決策模式，包括路線分組、路網規劃及排班設計等三層面。

2.以簡例驗證本模式之尋優效度與效率，並進行模式特性之檢討分析。

3.以台汽公司之中山高客運路線為實例應用，據以研提台汽公司實施接駁／轉運之具體規劃內容及預期效益，俾供主管機關及業者參考。

1.3  研究對象與範圍

本研究旨在建立將現有直達營運路線改為線性軸輻路網之規劃設計模式，研究對象以公路汽車客運之國道路線為主，而且僅探討行駛同一運輸路廊（如中山高）之路線。本模式也可適用於規劃設計鐵路或大眾捷運系統與相同系統之轉運或與不同系統（如公車）之接駁。惟對於行駛不同路廊路線之整合，則未加以探討。同時鑑於客運與貨運之運輸行為與需求特性明顯不同，故本研究亦未探討貨運軸輻路網之規劃設計。

1.4  研究方法與架構

本研究之研究方法有三，說明如下：

- 遺傳演算法

本研究利用遺傳演算法將路線加以分組，同一分組之路線視為相互轉運或接駁，以確立各路線之轉運接駁關係。遺傳演算法為Holland[1975]所提出，係基於「物競天擇」及「遺傳法則」構建而成之尋優理論。其以遺傳族群（population）為基礎，利用遺傳學之複製（reproduction）、交配（crossover）及突變（mutation）三法則。

複製法則係依據每一染色體之適合度高低，決定其繁衍子代之多寡。因此，染色體之適合度愈高，被選中以產生下一代之機率也愈高，使「優良」之遺傳因子得以流傳與繼承。常用處理方式係採用蒙地卡羅轉盤（Monte Carlo wheel）之概念。

交配法則乃是將經過複製過程所篩選出之染色體加以配對，再經由彼此之基因交換行為產生子代，故子代可繼承父母之優良基因，成為更具適應能力之染色體。常用的方法有單點交配（one-point crossover）、雙點交配（two-point crossover）及均勻交配（uniform crossover）等。

突變法則係針對子代之遺傳基因以一定機率（突變率），更動某一基因值（0→1或1→0），以防止染色體於複製及交配過程中，遺漏重要訊息或落入局部最佳解。常用的方法有基因突變（gene mutation）及移轉突變（shift mutation）等。

- 路網尋優演算法

為規劃分組集合之最佳路網型式，本研究基於轉運次數至多兩次之限制條件下，研擬可行之轉運路網型式，並依據各路線型式之特性，研擬其轉運站區位尋優方法（接駁路網因分組集合之路線確定後，其路網自然形成，故接駁站區位無須尋優）。

- 數學解析法

本研究以微分及聯立方程式，分別針對共同班距策略及整數班距策略，推導並求解各路網型式之最佳共同班距（共同班距策略）或幹線之最佳班距與支線之班距整數倍值（整數班距策略）。

圖1.1為本研究之研究架構。

圖1.1  研究架構圖

1.5  研究內容與流程

本研究之研究內容主要有6部份，茲分述如下。研究流程則如圖1.2所示。

1.文獻回顧分析

(1)接駁／轉運文獻評析

彙析轉運區位選擇、路線規劃及排班設計之相關研究，以了解相關文獻之研究方法，俾供本研究模式建構之參考。

(2)路線分組文獻評析

彙析集合分割（set partitioning）或群落分析（clustering）之相關研究，以了解相關文獻之研究方法，俾供本研究建構路線分組模式（即用以決定路線間相互轉運或接駁之關係）之參考。

(3)遺傳演算法文獻評析

彙析遺傳演算法之相關研究，探討其編解碼特性及其應用範圍，以了解其應用於建構路線分組模式之可行方法與技術。

2.資料蒐集分析

蒐集分析台汽公司行駛中山高速公路之各客運路線之營運現況資料，包括：

(1)高速公路幾何資料：中山高沿線休息站、交流道之里程位置，作為轉運站或接駁站選擇之依據。

(2)營運現況資料：

a.路線站點：起站、迄站、沿線停靠站及上、下交流道位置。

b.路線長度：起站至起站交流道及迄站交流道至迄站之地區道路段、起站交流道至迄站交流道間之高速公路段。

c.路線班次：每日營運班次數。

d.路線營運實績：營運收入及成本。

e.路線乘客需求資料：乘客起迄需求量。

3.構建線性軸輻路網決策模式

以乘客候車成本、乘客不便懲罰成本、業者營運成本、業者車隊成本以及場站設置營運成本之總和最小化為目標，構建路線分組、路網規劃及排班設計之整合決策模式。本模式係由路線分組最佳化、路網最佳化、排班最佳化等三模式整合而成。分述如下：

(1)路線分組最佳化模式

路線分組最佳化模式旨在將所有營運路線進行分組，以形成分組集合。同一分組集合之路線則視為互相接駁或轉運，藉以確立各路線間之接駁、轉運關係。決策變數為0,1變數，用以決定兩路線間是否同屬一分組集合，限制條件為同一路線恰指派至一分組集合。

(2)路網最佳化模式

路網最佳化模式係依據路線分組結果，針對各路線分組集合，規劃最佳之路網結構，包括路網型式及接駁、轉運站區位。本研究針對各種可能形成之軸輻路網型式進行分析，據以研提路網尋優演算法。

(3)排班最佳化模式

排班最佳化模式旨在進行排班設計，以降低乘客轉乘時之候車時間，本研究以轉運適時化（timed transfer）方式進行設計。決策變數為各路線班距，限制條件為公車容量。

4.效度效率分析

由於路線分組最佳化模式係三模式中惟一之近似解法，為了解其尋優效度（effectiveness）及效率（efficiency），本研究以亂數產生之測試樣本，進行模式之比較分析，同時並驗證此模式應用於一般群落分析問題之適用性。

5.簡例驗證

本研究設計一規模較小，路線特性較單純之簡例，用以測試模式之操作方式及精確性（robustness），作為模式檢討分析以及模式參數設定之依據。

6.實例應用

以台汽公司之中山高客運路線營運現況為實例，先以排班最佳化模式求解直達營運方式下之最佳班距，並與現況營運班距比較。再進一步分析以其營運路線與乘客需求狀況下，實施接駁／轉運之效益，並研提具體實施方案，如接駁站、轉運站之設置區位、各路線最適之營運方式（直達、接駁或轉運）及班距，俾供業者及主管機關參考。

圖1.2  研究流程圖