第六章  排班最佳化模式

## 6.1  問題界定

排班最佳化模式（Scheduling optimization model）係指在固定之接駁或轉運路網（即固定轉運站區位及轉運路線）下，透過協調排班，使乘客在轉運站或接駁站均能順利轉乘至接續路線上，藉以降低乘客之候車時間。本研究係以轉運適時化之理論進行協調排班之設計。依轉乘之協調程度可分為「共同班距策略」（common headway strategy）及「整數班距策略」（integer ratio headway strategy）兩種策略。其中，「共同班距策略」係將同一組之轉運路線以同一班距運行，故理論上乘客在轉運站或接駁站均無需候車即可立即轉乘，如圖6.1。

圖6.1  共同班距策略示意圖（以接駁路網為例）

惟當接駁／轉運路線間需求差異大時，採用「共同班距策略」將使得需求小的路線為配合需求大的路線，也必須以同一密集班次運作，造成低乘載率之資源浪費。因此，當需求差異大時，可考慮改採「整數班距策略」，其各路線視其需求狀況，決定為基本班距整數倍，因此，需求小者可採較疏班次運作，而接駁／轉運站各路線的班距又可以有一定程度的協調，惟部分班次乘客轉車時仍必須候車，方可順利搭乘，如圖6.2。

圖6.2  整數班距策略示意圖（以接駁路網為例）

排班最佳化模式係分別針對固定之接駁或轉運路網，求解最佳班距（共同班距策略）或求解最佳幹線班距與支線整數倍班距（整數班距策略），主要限制條件為公車容量（C），故求得之最佳班距必須符合路網中每一路段之乘客需求。

## 6.2  模式推導

茲以接駁路網為例，推導排班最佳化模式，其總成本函數如表6.1所示。

表6.1  接駁路網各項成本計算公式彙整表

| 成本項目 | 幹線 |  | 支線 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 順向 | 逆向 | 順向 | 逆向 |
| WCO | αλTρH | αλ'TρH | αλiTρhi | 0 |
| WCT | 0 | 0 | βλiT(H2−G(H,hi)2) | βλi'T(hi2−G(H,hi)2) |
| PCT | 0 | 0 | γλiT | γλi'T |
| PCF | δλτT | δλ'τT | δλiτkT | δλ'iτkT |
| OC | η2(L+L1+L2)TH |  | η2liThi |  |
| FC | θ2LVH+2(L1+L2)vH |  | θ2livhi |  |

註：1.場站設置營運成本未列入。

2.λ、λ’、H分別為幹線之順、逆向乘客到達率及班距。λi、λi’、hi分別為第i條支線之上、下匝道乘客到達率及班距。

1.共同班距策略

共同班距策略係令各路線均以共同班距H運作。因此，在此策略下，乘客在接駁站可立即轉車，無需等候。故其目標函數為（因懲罰成本與排班設計無關，求解最適班距時，可不必考慮）：

TC=αρ(λ+λ'+λi)HT+γ(λi+λi')T+δ[(λ+λ')τ+(λi+λi')τi]T+2η(L+L1+L2+li)TH+2θ(LV+L1+L2+liv)1H              (6-1)

限制式為車輛容量限制，即λiniH≦C  i=1,…,I。

求解最適班距時，本研究先求解無限制式下（即不考慮車公車容量限制）之最適班距，先不考慮車輛容量限制，推導TC對H之一階及二階導函數，分別為：

∂TC∂H=αρ(λ+λ'+λi)T−2η(L+L1+L2+li)TH2−2θ(LV+L1+L2+liv)1H2(6-2)

∂TC∂H2=4η(L+L1+L2+li)TH3+4θ(LV+L1+L2+liv)1H3≥0           (6-3)

令一階導函數為零，可求得無公車容量限制式下之最適班距：

H=±2δ(L+L1+L2+li)T+2η(LV+L1+L2+liv)αρ(λ+λ'+λi)T（負不合）     (6-4)

由於(6-3)式之二階導函數恆為正，表示此目標函數具備嚴格凸性（strictly convex），故H*為整體最佳解。進一步考量公車容量之限制，則公車容量限制式下之最適班距為：

H**＝min{2δ(L+L1+L2+li)T+2η(LV+L1+L2+liv)αρ(λ+λ'+λi)T，Cλmax，Cλmax'}   (6-5)

故H**為共同排班策略下之其最適班距。

2.整數班距策略

整數班距策略係令支線均以幹線班距之整數班距運作。因此，支線轉幹線之乘客可立即轉車，無需等候。幹線轉支線乘客之轉車時間也可以縮短，故其總成本函數為（因懲罰成本與排班設計無關，求解最適班距時，可不必考慮）：

TC=α(λ+λ')ρH+λiρniHT+β(λi'(ni−1)H2)T+η2(L+L1+L2)H+2liniHT+θ2LVH+2(L1+L2)vH+2livniH        (6-6)

限制式為車輛容量限制，即λiniH≦C  i=1,…,I。

求解最適班距時，先不考慮車輛容量限制，將TC對H偏微分，並令其為零，求得無限制式下之最適幹線班距為：

H～=2η(L+L1+L2+lini)T+2θ(LV+L1+L2v+livni)αρ(λ+λ'+λini)T+β2λi'(ni−1)T

(6-7)

再進一步考量車輛容量限制，則最佳幹線班距成為：

H～(C)2η(L+L1+L2+lini)T+2θ(LV+L1+L2v+livni)αρ(λ+λ'+λini)T+β2λi'(ni−1)T

＝min{                               ,Cλmax,Cλmax'}     (6-8)

其中，λmax及λmax’分別為幹線各接駁站間順向及逆向之最大乘客到達率。

由於ni為整數，不能偏微分，故本研究利用Largrangian relaxation技術，將TC分別對ni偏微分，並令其為零，可分別得：

ni～=1H2ηliT+2θlivαρλiT+β2λi'T

i=1,…, I                    (6-9)

將上述I個關係式代入式(6-8)中，得：

H*＝min{2ηT(L+L1+L2)+2θ((LV+L1+L2v)αρ(λ+λ')T−β2λi'T,Cλmax,Cλmax'}           (6-10)

ni～將H*值代入式(6-9)之I個關係式中，並四捨五入分別求得變數

之整數值，再檢測是否符合支線之車輛容量限制，即：

ni≤minCλiH,Cλi'H    i=1,…, I                   (6-11)

若各變數均符合上述容量限制，則H*及ni*即為其解。否則，令不符上述容量限制之變數值為：

ni=minCλiH,Cλi'H  ([]為高斯符號)            (6-12)

其他變數維持不變，再代回式(6-10)中，求解H*及ni*值。如此反覆計算，直到幹支線均符合車輛容量限制為止。

彙整兩種策略之最適班距如表6.2所示。至於各轉運路網型式之最適班距亦可依上述方式模化求解，為節省篇幅，不另加以贅述。

表6.2  不同排班策略下接駁路網之最佳班距

| 排班策略 | 最佳班距 |
| --- | --- |
| 共同班距 | H*＝min{2δ(L+L1+L2+li)T+2η(LV+L1+L2+liv)αρ(λ+λ'+λi)T，Cλmax，Cλmax' } |
| 整數班距 | 幹線： H*＝min{2ηT(L+L1+L2)+2θ((LV+L1+L2v)αρ(λ+λ')T−β2λi'T,Cλmax,Cλmax'} 支線： hi∗min2δliT+2ηlivαρ(λi+λi')T,Cλi,Cλi' |

## 簡例說明

茲設計一簡例用以說明排班最佳化模式之運作方式與求解結果。

6.3.1  簡例設計

- 高速公路幾何條件：由北至南有4個交流道，里程位置分別為：0公里、50公里、100公里及150公里等處。3座休息站，里程位置分別在25公里、75公里及125公里處，如圖6.3。

- 每一交流道僅有一端點站，端點站至交流道之地區道路長度為5公里。兩兩端點站形成一路線，共計6條。各直達路線之長度、乘客需求、最佳班距及成本如表6.3。

圖6.3 簡例之高速公路幾何佈設示意圖

表6.3  簡例之6條路線基本資料

| 路線 | 起站編號 |  | 迄站編號 |  | 路線長度 (公里) |  |  | 乘客需求 (人／日） |  | 直達運作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | O | IO | D | ID | 起端 | 高速段 | 迄端 | 南下 | 北上 | 班距(分鐘) | 總成本(NT元) |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50 | 5 | 100 | 100 | 260 | 30,964 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 350 | 41,861 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 150 | 5 | 100 | 100 | 420 | 50,457 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 50 | 5 | 100 | 100 | 260 | 30,964 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 350 | 41,861 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 50 | 5 | 100 | 100 | 260 | 30,964 |

註：為符合實際運作狀況，班距以5分鐘為基本單位，且全日至少行駛兩班次。

模式參數設定為：ρ=0.3，α=60元／小時（1元／分鐘），β=180元／小時（3元／分鐘）、γ=50元／人次、δ=10元／人次、η=30元／延車公里、θ=1,000元／輛-日、φ=2,500元／座-日、ψ=10,000元／座-日、V=90公里／小時（1.5公里／分鐘）、v=30公里／小時（0.5公里／分鐘）、C=40人／車、T=18小時（1,080分鐘）。

6.3.2 結果分析

1.接駁路網

圖6.4及表6.4為表6.3之6條路線由直達方式改以接駁路網運作時之示意圖及各項成本變化情形。由圖6.4知，原直達路線之班距為260分鐘至420分鐘不等，經改以接駁路網運作後（採共同班距策略），最適班距為105分鐘，為原班距之二分之一至四分之一。接駁站二座，分別為交流道I2及I3。由表6.4知，原直達總成本為227,071元/日，改以接駁路網運作後，總成本為218,381元/日，降低3.83%。其中，以起站候車成本降低幅度最大，達66.84%，業者車隊成本降低幅度最小，僅4.51%。惟必須增加乘客轉車、接駁懲罰成本及接駁站設置營運成本。

圖註：　　　　表此路線之班距（250分鐘）

圖6.4 直達路線改為接駁路網之路網示意圖

表6.4 直達路線改為接駁路網之成本變化     單位：元

| 成本項目 | WCo | WCT | PCT | PCF | OC | FC | SC | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直達成本 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 110,279 | 2,793 | 0 | 227,071 |
| 接駁路網成本 | 37, 800 | 0 | 60,000 | 8,000 | 104,914 | 2,667 | 5,000 | 218,381 |
| 成本減少值 | 76,200 | 0 | -60,000 | -8,000 | 5,365 | 126 | -5,000 | 8,690 |
| 成本減少率 | 66.84% | ─ | ─ | ─ | 4.86% | 4.51% | ─ | 3.83% |

2.一對多單轉運路網

圖6.5及表6.5為表6.3之路線1、路線2及路線3由直達方式改以一對多單轉運路網運作之示意圖及各項成本變化情形。由圖6.5知，原直達路線之班距分別為260分鐘、350分鐘及420分鐘，經改以一對多單轉運路網運作後（採共同班距策略），最適班距為140分鐘，約為原班距之二分之一至三分之一。轉運站一座，即休息站T1。由表6.5知，原直達總成本為123,282元/日，改以一對多單轉運路網運作後，總成本為183,124元/日，增加48.54%。其中，起站候車成本降低59.22%，但業者營運成本及車隊成本均增加108.27%及99.86%，且亦須增加乘客轉車懲罰成本及轉運站設置營運成本。

圖註：　　　　表此路線之班距（250分鐘）

圖6.5 直達路線改為一對多單轉運路網之示意圖

表6.5 直達路線改為一對多單轉運路網之成本變化   單位：元

| 成本項目 | WCo | WCT | PCT | PCF | OC | FC | SC | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直達成本 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 60,005 | 1,477 | 0 | 123,282 |
| 一對多單轉運路網成本 | 25,200 | 0 | 20,000 | 0 | 124,971 | 2,952 | 10,000 | 183,124 |
| 成本減少值 | 36,600 | 0 | -20,000 | 0 | -64,966 | -1,475 | -10,000 | -59,842 |
| 成本減少率 | 59.22% | ─ | ─ | ─ | -108.27% | -99.86% | ─ | -48.54% |

3.多對一單轉運路網

圖6.6及表6.6為表6.3之路線3、路線5及路線6由直達方式改以多對一單轉運路網運作之示意圖及各項成本變化情形。由圖6.6知，原直達路線之班距分別為260分鐘、350分鐘及420分鐘，經改以多對一單轉運路網運作後（採共同班距策略），最適班距為140分鐘，約為原班距之二分之一至三分之一。轉運站一座，即休息站T3。由表6.6知，原直達總成本為123,282元/日，改以多對一單轉運路網運作後，總成本為183,124元/日，增加48.54%。其中，起站候車成本降低59.22%，但業者營運成本及車隊成本均增加108.27%及99.86%，且亦須增加乘客轉車懲罰成本及轉運站設置營運成本。

圖註：　　　　表此路線之班距（250分鐘）

圖6.6 直達路線改為多對一單轉運路網之示意圖

表6.6 直達路線改為多對一單轉運路網之成本變化

| 成本項目 | WCo | WCT | PCT | PCF | OC | FC | SC | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直達成本 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 60,005 | 1,477 | 0 | 123,282 |
| 一對多單轉運路網成本 | 25,200 | 0 | 20,000 | 0 | 124,971 | 2,952 | 10,000 | 183,124 |
| 成本減少值 | 36,600 | 0 | -20,000 | 0 | -64,966 | -1,475 | -10,000 | -59,842 |
| 成本減少率 | 59.22% | ─ | ─ | ─ | -108.27% | -99.86% | ─ | -48.54% |

4.多對多單轉運

圖6.7及表6.7為表6.3之路線2、路線3、路線4及路線5由直達方式改以多對多單轉運路網運作之示意圖及各項成本變化情形。由圖6.7知，原直達路線之班距為350分鐘、420分鐘、260分鐘及350分鐘，經改以多對多單轉運路網運作後（採共同班距策略），最適班距為215分鐘，約為原班距之0.8至0.5間。轉運站一座，即休息站T2。由表6.7知，原直達總成本為165,143元/日，改以多對多單轉運路網運作後，總成本為149,519元/日，降低9.46%。其中，以起站候車成本降低幅度最大，達37.68%，業者營運成本降低幅度最小，為17.50%。惟必須增加乘客轉車懲罰成本及轉運站設置營運成本。

圖註：　　　　表此路線之班距（250分鐘）

圖6.7 直達路線改為多對多單轉運路網之示意圖

表6.7 直達路線改為多對多單轉運路網之成本變化   單位：元

| 成本項目 | WCo | WCT | PCT | PCF | OC | FC | SC | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直達成本 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 80,371 | 1,972 | 0 | 165,143 |
| 一對多單轉運路網成本 | 51,600 | 0 | 20,000 | 0 | 66,307 | 1,612 | 10,000 | 149,519 |
| 成本減少值 | 31,200 | 0 | -20,000 | 0 | 14,064 | 360 | -10,000 | 15,624 |
| 成本減少率 | 37.68% | ─ | ─ | ─ | 17.50% | 18.26% | ─ | 9.46% |

5.多對多雙轉運

因表6.3之6條路線無法形成有效率之多對多雙轉運路網（以路線2及路線3或路線3與路線5而言，僅可形成一對多雙轉運路網，不如改採一對多單轉運或多對一單轉運），故在此一簡例中，不探討此一路網之運作與成本變化情形。

6.混合型轉運

圖6.8及表6.8為表6.3之路線1、路線2、路線3、路線4及路線5由直達方式改以混合型轉運路網運作之示意圖及各項成本變化情形。由圖6.8知，原直達路線之班距為260分鐘至420分鐘不等，經改以混合型轉運路網運作後（採共同班距策略），最適班距為215分鐘，約為原班距之0.5至0.8間。轉運站二座，即休息站T1及T2。由表6.8知，原直達總成本為196,107元/日，改以混合型轉運路網運作後，總成本為202,419元/日，增加3.22%。其中，以起站候車成本降低幅度最大，達34.45%，業者營運成本最小，為30.44%，惟必須增加乘客轉車懲罰成本及轉運站設置營運成本。

圖註：　　　　表此路線之班距（250分鐘）

圖6.8 直達路線改為混合型轉運路網之示意圖

表6.8 直達路線改為混合型轉運路網之成本變化   單位：元

| 成本項目 | WCo | WCT | PCT | PCF | OC | FC | SC | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直達成本 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 95,325 | 2,382 | 0 | 196,107 |
| 混合型轉運路網成本 | 64,500 | 0 | 50,000 | 0 | 66,307 | 1,612 | 20,000 | 202,419 |
| 成本減少值 | 33,900 | 0 | -50,000 | 0 | 29,018 | 770 | -20,000 | -6,312 |
| 成本減少率 | 34.45% | ─ | ─ | ─ | 30.44% | 32.33% | ─ | -3.22% |

為進一步了解上述五路網（除多對多雙轉運路網以外）在不同乘客需求下之接駁或轉運績效。茲分別降低乘客需求-20%、-40%、-60%、-80%，以及增加乘客需求20%、40%、60%、80%，計算各路網之總成本減少率（各路網之路線組合不盡相同），結果如圖6.9所示。總成本減少率愈大，表示在此簡例下，其接駁或轉運效果愈佳。

由圖知，各路網之接駁/轉運效果均與乘客需求成反比，顯示當乘客需求愈低，接駁/轉運效果愈大。其中，以接駁路網（6條路線）而言，乘客需求降低80%時，其總成本減少率可達29.81%，但乘客需求增加20%以上時，其總成本反而增加，表示不如維持原直達方式運作。以一對多單轉運及多對一單轉運路網（均3條路線）而言，兩路網之曲線完全相同，且於乘客需求變化範圍內，總成本均反而增加，且最高達83.42%，此乃因為其轉運站距起站（一對多單轉運）或迄站（多對一單轉運）很近，延車公里未能大幅減少所致。就多對多單轉運路網（4條路線）而言，其在乘客需求變化範圍，總成本均可降低，均優於直達。至於混合型轉運路網（5條路線），則除乘客需求降低80%或60%，否則總成本亦未能降低。

圖6.9  不同乘客需求下各路網之總成本減少率

6.3.2 討論

上述接駁／轉運路網之績效（即總成本減少率）係在簡例所設定之路線特性及路線分組下，以排班最佳化模式求解而得，其結果僅代表各路網在此簡例下之績效，而不能作為各路網優劣之評判依據。若簡例之原設定條件改變，各路網績效自然隨之變化。

因此，規劃設計一接駁／轉運系統，必須先以路線分組模式將所有路線作最佳之分組，再針對各路線分組以路網最佳化模式，求解最佳接駁／轉運路網，最後方能以排班最佳化模式求解最佳班距。惟有路線分組、路網規劃及排班設計均完成時，方能計算其目標函數值，並據以評估此接駁／轉運系統之績效。