第三章  基本假設與模式架構

3.1  問題分析

茲將本研究之問題、外部條件及決策項目說明如下：

問題說明：如何以線性軸輻路網觀念重新規劃設計國道客運路線之營運方式以使總成本最低？

外部條件：路線資料（路線長度、乘客需求、起迄交流道及端點場站位置）、高速公路佈設資料（交流道及休息站佈設位置）。

決策項目：路線之營運方式（直達、接駁或轉運）、路線間之接駁轉運關係、接駁／轉運站設置區位、各路線停靠之接駁／轉運站區位、接駁／轉運路線間之協調排班以及維持直達路線之營運班距。

針對此一問題，本研究將其區分為三層面：路線分組、路網規劃及排班設計。其中，路線分組層面旨在決定路線間之接駁轉運關係；路網規劃層面旨在決定路線之營運方式（直達、接駁或轉運）、接駁／轉運站設置區位、各路線停靠之接駁／轉運站區位；排班設計層面則旨在決定接駁／轉運路線間之協調排班及直達路線之營運班距。

由於此問題三層面相互關聯，不宜以程序性方式分別加以探討。因此，本研究均以同一個目標函數進行此三層面之規劃設計，其目標函數值必須俟路線分組、路網型式及協調班距三者均告確定後，方可計算。

3.2 基本假設

為避免問題過於複雜而模糊規劃重點，但又不致過度簡化而無法反映實際問題特性，本研究進行模式構建前先設定下列幾項假設。首先本研究將國道客運路線之服務方式分為三種：轉運係指國道客運路線在轉運站與另一條國道客運路線銜接，乘客在轉運站從一條國道路線轉乘至另一條國道客運路線上。接駁係指國道客運路線在接駁站與地方客運路線銜接，接送地方客運路線之乘客，或地方客運路線在接駁站與國道客運路線銜接，乘客轉乘至國道路線上。直達係指乘客從起站至終點站均搭乘同一輛車，無須轉乘或接送。為簡化問題，本研究之基本假設如下：

1.國道客運路線之起、迄站固定，不因接駁／轉運之設計而增加或減少路線可及性。

2.乘客需求為已知且固定，不因接駁／轉運之設計而變動，且同一時段內之乘客需求呈均勻分配。

3.乘客經接駁或轉運設計後，其搭乘車輛或有改變，但所經路段均不會改變。

4.乘客至多轉乘兩次，接送次數則不限。

5.乘客到達與公車行駛時間均屬確定性，不考慮隨機性變化。

6.路線涵蓋端點站至交流道、交流道至交流道、以及交流道至端點站三部份，轉運站位於休息站，接駁站位於交流道附近。

7.車輛行駛路線分為直達、轉運及接駁三種型式。

茲進一步將上述假設與實際狀況加以比較，以探討其合理性。

表3.1  基本假設之合理性分析

| 基本假設 | 實際狀況 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 路線可及性不變。 | 經接駁／轉運設計後，客運業者可能會重新檢討現有營運路線。 | 業者之新增路線可令為虛擬路線併入分析，停駛路線則可自分析路線中加以刪除，再重新規劃。故本假設應屬合理。 |
| 乘客需求固定。 | 若接駁及轉運十分不便，乘客確有可能轉搭其他業者車輛或其他運具。 | 由於接駁及轉運站均設置於高速公路沿線，故轉乘或接送應不致太不方便，乘客需求變化可忽略。故本假設應屬合理，惟未來可調查乘客需求彈性，俾於模式中反應此項變化。 |

表3.1  基本假設之合理性分析（續）

| 基本假設 | 實際狀況 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 乘客所經路段不變。 | 進出接駁站或轉運站均可能增加乘客額外之行駛路段及時間。 | 由於接駁及轉運站均設置於高速公路沿線，故即使改為轉運或接駁，乘客所經路段亦大致相同，故本假設應屬合理。 |
| 乘客至多轉乘兩次。 | 乘客可轉乘三次以上。 | 在現有國道路線之長度與規模下，使乘客轉乘三次以上，乘客恐無法接受，故本假設應屬合理。 |
| 乘客到達與公車行駛時間均屬確定性。 | 乘客到達及公車行駛時間係屬隨機性。 | 以平均值、確定性方式進行分析，可大幅簡化問題，又不致失去問題原貌，故本假設應屬合理，惟未來可進一步考量其隨機性對規劃結果之影響。 |
| 轉運站位於休息站，接駁站位於交流道附近。 | 高速公路沿線均可考慮設置轉運站及接駁站。 | 轉運站若設置於休息站可減少用地需求；接駁站設置於交流道附近可便利與地區道路銜接，因此，短期內高速公路無法作大規模設施增建時，本假設應屬合理。 |
| 車輛行駛路線分為直達、轉運及接駁型式。 | 車輛行駛路線也可為接轉路網（林祥生[1997]），即路網中同時具有接駁及轉運行為。 | 接轉路網之乘客必須轉乘三次以上，不符合第4項假設，故不予考慮。 |

3.3  目標函數

以往有關公車系統最佳化之研究，多以乘客時間成本最小化或業者收益最大化為目標函數，惟均被批判為有失偏頗（林祥生[1997]），尤其不適用於國內公路客運路線尚屬管制之情況下。基此，本研究乃以管制者角度，以乘客候車成本（含起站、接駁站及轉運站）、乘客懲罰成本（含轉乘、接送）、業者成本（含營運、車隊），以及場站設置營運成本（含接駁站及轉運站）之總和最小化作為目標函數。各項成本說明如下：

1.乘客起站候車成本（WCO）

乘客起站候車成本係指乘客在起站之候車時間成本。計算式為：

WCO=αi=1N(λi+λi')WiT 　　　　　　　　　　　　　(3-1)

其中，α表乘客起站單位時間候車成本（元／分鐘）。λi及λ’i  分別表路線i之順向及逆向乘客到達率（人／分鐘）。Wi 表平均候車時間（分鐘），令Wi＝ρHi，ρ係起站候車時間係數，為(0,1)間之一參數。若乘客事先不知道班表，且到達型態呈均勻分配，則ρ=0.5（如市區公車之乘客候車行為）。若乘客事先得知班表，且到達型態與班表呈一定關係，則平均候車時間必小於0.5H，即ρ≦0.5（如公路客運之乘客候車行為）。N為路線總數。T為分析時段。

2.乘客轉乘候車成本（WCT）

乘客在接駁站或轉運站之候車時間，需視互為接駁／轉運路線間之班距關係而定。在不失一般性情況下，以班距為hi之路線接駁或轉運至班距為hj之路線而言，其平均候車時間為(Ting[1997])：

W= [hj－G(hj,hj)]／2  　                            (3-2)

其中， G（hi,hj）＝ hi,hj之最大公因數。因此，若屬整數班距，則幹線（班距H）轉支線（班距nH）之平均候車時間為：W= [(n-1)H]／2，支線轉幹線則為0。若屬共同班距，則無此項成本。令β為旅客在接駁站或轉運站之單位時間候車成本，則旅客轉運／接駁候車成本（WCT），可俟路網型式確定後，由β、W及乘客數三者相乘而得。

由式(3-2)知，若能透過協調排班，增加兩班距之最大公因數值，則平均候車時間可有效減少。例如，以班距為5分鐘之路線分別轉乘班距較短之路線（班距為8分鐘）及班距較長之路線（班距為10分鐘），其平均候車時間卻分別為3.5分鐘及2.5分鐘，顯見透過協調排班確可減少乘客在轉運站或接駁站之候車時間。當然，若班距相同（例如班距5分鐘路線轉乘班距亦為5分鐘之路線），則平均候車時間為0。

若旅客面臨兩次轉乘，例如由班距hi轉乘至班距hj，再轉乘至班距hk，則總轉乘候車時間即為兩次轉乘候車時間之和，公式如下：

W＝ [hj－G(hi ,hj)+hk－G(hj ,hk)]／2                   (3-3)

3.乘客轉乘懲罰成本（PCT）

乘客轉乘懲罰成本係指乘客在轉運站或接駁站必須從一車換至另一車之不便及不適。計算式為：

PCT=γi=1Nτi(λi+λi')T　　　　　　　　　　　　　　(3-4)

其中，γ 為乘客每次轉乘懲罰成本（元／次），τi  為路線i之轉乘次數（次），τi ={0,1,2,…Li}，Li 表路線i所經之休息站座數。

4.乘客接送懲罰成本(PCF）

乘客接送懲罰成本係指幹線乘客在接駁站雖不必下車，但仍須隨車上下交流道接送支線乘客所造成之不便及不適。計算式為：

PCF=δi=1Nπi(λi+λi')T　　　　　　　　　　　　　　　 (3-5)

其中，δ 表乘客每次接送懲罰成本（元／次），πi 表路線i之接送次數（次），πi ={0,1,2,…,mi}，mi 表路線i所經之交流道個數。

5.業者營運成本（OC）

假設業者營運成本與總延車公里呈線性正比，其中延車公里為路線長度、班次數（班距之倒數）、營運時間三者之乘積，計算式為：

OC=ηi=1N2(li+Li)Thi                                   (3-6)

其中，η 為單位延車公里營運成本（元／車公里），li 及Li分別為路線i之地區道路段及高速公路段長度（公里）。

6.業者車隊成本（FC）

業者車隊成本係指為維持路線班距，所需最小車隊之固定折舊成本。計算式為：

FC=θi=1N(2livhi+2LiVhi)                                   (3-7)

其中，θ 為車輛之折舊成本（元／輛-日），v及V分別為公車於地區道路段及高速公路段之平均行車速度（公里／分鐘）。

7.場站設置營運成本（SC）

場站設置營運成本係指為使客運業者在高速公路沿線能順利安全地進行接駁或轉運，必須在接駁站或轉運站設置必要場站設施所需之成本．計算式為：

SC = nFφ+nTψ                                      (3-8)

其中，φ為設置一座接駁站之建造與營運成本（元／座-日）；ψ為設置一座轉運站之建造與營運成本（元／座-日）。為簡化問題，假設場站設置營運成本與設置區位及其接駁／轉運之乘客量無關。nF，nT分別為接駁站及轉運站之設置座數。

因此，目標函數可表為：min TC= WCO + WCT + PCT +PCF + OC + FC+SC。

3.4  模式架構

為確定各路線間是否互為轉運接駁，本研究首先利用遺傳演算法將路線加以分組，同一分組集合之路線視為互為接駁或轉運。其次研擬路網尋優演算法，求解各分組集合之最佳路網型式。最後利用數學解析法求解各路網之最佳班距。

圖3.1為本整合模式之架構。由圖知，本模式係將所有路線分成數個分組集合，再分別求解各分組集合最低成本下之路網型式與班距，加總各分組集合之最低成本即為系統總成本，代表此一分組結果之染色體適合度（fitness），作為基因尋優之依據。

圖3.1  模式架構圖

  - 符號及名詞定義

3.5.1  符號定義

茲將本研究引用符號之定義，彙整如表3.2所示。

表3.2  符號彙整表

| 符號 | 定義 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| WCO | 乘客起站候車成本 | 元 |
| WCT | 乘客轉乘候車成本 | 元 |
| PCT | 乘客轉乘懲罰成本 | 元 |
| PCF | 乘客接駁懲罰成本 | 元 |
| OC | 業者營運成本 | 元 |
| FC | 業者車隊成本 | 元 |
| SC | 場站設置營運成本 | 元 |
| α | 乘客起站單位時間候車成本 | 元／分鐘 |
| ρ | 起站候車時間係數 | 數值 |
| β | 乘客在接駁站或轉運站之單位時間候車成本 | 元／分鐘 |
| γ | 乘客每次轉乘懲罰成本 | 元／次 |
| δ | 乘客每次接送懲罰成本 | 元／次 |
| η | 單位延車公里營運成本 | 元／延車公里 |
| θ | 車輛折舊成本 | 元／輛-日 |
| φ | 接駁站設置營運成本 | 元／座-日 |
| ψ | 轉運站設置營運成本 | 元／座-日 |
| λi | 路線i之順向乘客到達率 | 人／分鐘 |
| λi’ | 路線i之逆向乘客到達率 | 人／分鐘 |
| λmax | 幹線各接駁站間順向之最大乘客到達率 | 人／分鐘 |
| λmax’ | 幹線各接駁站間逆向之最大乘客到達率 | 人／分鐘 |
| Wi | 路線i之起站平均候車時間 | 分鐘 |
| N | 路線總數 | 條 |
| nF | 接駁站設置座數 | 座 |
| nT | 轉運站設置座數 | 座 |
| T | 分析時段 | 分鐘 |
| G(hi, hj) | hi,hj之最大公因數 | 分鐘 |
| hi | 路線i之班距 | 分鐘 |
| τi | 路線i之轉乘次數 | 次 |
| Li | 路線i所經之休息站座數 | 座 |
| πi | 路線i之接送次數 | 次 |
| mi | 路線i所經之交流道個數 | 個 |
| li | 路線i之地區道路段長度 | 公里 |
| Li | 路線i之高速公路段長度 | 公里 |
| v | 公車於地區道路段之平均行車速度 | 公里／分鐘 |
| V | 公車於高速公路段之平均行車速度 | 公里／分鐘 |

表3.2  符號彙整表（續）

| 符號 | 說明 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| ## H | 幹線班距 | 分鐘 |
| ni | 支線i之班距整數倍值 | 數值 |
| TCF | 接駁路網最低成本 | 元 |
| TCT | 轉運路網最低成本 | 元 |
| TCso | 一對多單轉運路網最低成本 | 元 |
| TCsd | 多對一單轉運路網最低成本 | 元 |
| TCsi | 第i個多對多單轉運路網最低成本 | 元 |
| TCd | 多對多雙轉運路網最低成本 | 元 |
| TCki | 第i個混合型轉運路網最低成本 | 元 |
| TCk | 第k個分組集合之最低成本 | 元 |
| K | 分組集合個數，K=[N/2]+1 | 個 |
| Xik | 決策變數， Xik=1表路線i指派至第k個分組集合，Xik=0則否 | - |

3.5.2  名詞定義

- 國道客運路線（或簡稱國道路線）：經核定許可營運行駛高速公路之路線。傳統直達之國道客運路線包括三部分：起站至起站交流道，起站交流道至迄站交流道，以及迄站交流道至迄站。車輛係以端點站至端點站往返對稱方式運作。

- 起站：國道路線較北端（高速公路為南北向時）或較東端（高速公路為東西向時）之端點站。

- 迄站：國道路線較南端（高速公路為南北向時）或較西端（高速公路為東西向時）之端點站。

- 起站交流道：國道路線沿線最北端（最東端）之交流道。

- 迄站交流道：國道路線沿線最南端（最西端）之交流道。

- 高速公路段：國道路線在起站交流道至迄站交流道間之路段。

- 地區道路段：國道路線在起站至起站交流道或迄站交流道至迄站間之路段。

- 線性軸輻路網：利用各國道路線重複之高速公路段進行軸輻路網設計，各路線不改變原行駛路段，故國道路線長度與乘客乘車里程不因接駁或轉運，而有所增減。

- 轉乘站：供國道路線接駁或轉運使用之場站，包括轉運站及接駁站。

- 接駁站：供國道路線接駁使用之場站，設置於交流道。

- 轉運站：供國道路線轉運使用之場站，設置於休息站或服務區。

- 接駁：係指國道客運路線在接駁站與地方客運路線銜接，接送地方客運路線之乘客，或地方客運路線在接駁站與國道客運路線銜接，乘客轉乘至國道路線上。

- 轉運：係指國道客運路線在轉運站與另一條國道客運路線銜接，乘客在轉運站從一條國道路線轉乘至另一條國道客運路線上。

- 直達：係指乘客從起站至終點站均搭乘同一輛車，無須轉乘或接送。

- 轉乘：係指乘客在轉運站或接駁站必須從一車換至另一車之行為。

- 接送：係指國道路線乘客在接駁站雖不必下車，但仍須隨車上下交流道接送地方客運路線乘客之行為。

- 接駁路網：由一條維持直達服務之路線（稱為幹線）在各接駁站分別接送乘客，其他路線（稱為支線）僅行駛地區道路段（起站至起站交流道或迄站交流道至迄站間），負責將起站乘客載送至起站交流道或將迄站交流道之乘客載回至迄站。

- 轉運路網：各路線將位於轉運站上游之起站乘客（或位於轉運站下游之迄站乘客）載送至轉運站，整合併班後，再載送至下一座轉運站或直接載送至迄站（或起站）。

- 接駁集合：集合內各路線互為接駁。

- 轉運集合：集合內各路線互為轉運。