第五章  路網最佳化模式

5.1  路網特性

本研究將客運路線之服務方式分為三種：轉運（transfer）係指旅客在轉運站從城際客運路線轉至另一城際客運路線之行為。接駁（feeder）係指旅客在接駁站從城際客運路線轉至地方客運路線，或地方客運路線轉至城際客運路線之行為。直達（direct service）係指旅客從起站至終點站均搭乘同一輛車，無上述接駁或轉運之行為，如圖5.1所示。

圖5.1  直達、接駁及轉運路網示意圖

其中，圖5.1(a)為高速公路幾何佈設，由圖知，此高速公路沿線配置10個交流道及5座休息站。圖5.1(b)為4條直達路線，分別為：

1.路線1：去程 1→I1→I8→6；返程 6→I8→I1→1

2.路線2：去程 2→I1→I9→7；返程 7→I9→I1→2

3.路線3：去程 3→I2→I7→5；返程 5→I7→I2→3

4.路線4：去程 4→I3→I8→6；返程 6→I8→I3→4

圖5.1(c)為以交流道I1、I2、I3、I7、I8、I9為接駁站之接駁路網。因此，原4條路線之乘客與車輛運作如下：

1.路線2維持直達服務，其乘客不必下車轉乘，去程由端點站1乘車經交流道I1、交流道I9而至端點站7，返程亦然。公車則分別在交流道I1、I2、I3、I7、I8停留，進行接駁動作。

2.路線1去程乘客自端點站2搭車至交流道I1後，下車轉乘路線2車輛，至交流道I8再下車轉乘交流道I8至端點站6之地區道路路線，到達迄站，返程亦然。

3.路線3去程乘客自端點站3搭車至交流道I2後，下車轉乘路線2車輛，至交流道I7再下車轉乘交流道I7至端點站5之地區道路路線，到達迄站，返程亦然。

4.路線4去程乘客自端點站4搭車至交流道I3後，下車轉乘路線2車輛，至交流道I8再下車轉乘交流道I8至端點站6之地區道路路線，到達迄站，返程亦然。

圖5.1(d)為以休息站T2、T4為轉運站之轉運路網。因此，原4條路線之乘客與車輛運作為：路線1至路線4南下乘客均分別自端點站1~4搭車至轉運站T2轉乘T2→T4，至轉運站T4後再分別轉乘T4→端點站5~7之路線到達迄點。返程乘客則反之。

轉運路網與接駁路網存有下列五項差異（綜整如表5.1），分述如下：

1.轉乘條件

分組集合若欲採轉運服務，則該集合內之路線必須在高速公路上具有重疊路段，且該路段內必須設有一座以上的轉運站方可互為轉運。若欲採接駁服務，該集合內只要在高速公路上具有重疊路段即可。

2.車輛調度

轉運路網之轉運站可供作車輛調度及停放站，故兩轉運站間可自成一路線，車輛可往返對稱行駛。但接駁站僅能供車輛暫停上、下客用，不能停放車輛，故兩交流道間不能成為一路線。

3.路網及區位尋優

轉運集合即使形成，仍須依集合內之路線特性求解最佳轉運路網，且因其重疊路段中可能存有一座以上之轉運站，故亦必須進行轉運站區位尋優。但接駁集合一旦組成，其接駁路網及接駁站區位亦同時決定，無須進行尋優。

4.接轉次數

轉運路網之乘客至多轉乘兩次。接駁路網之主幹線乘客無須轉乘，支線乘客至少轉乘一次（有一端點與主幹線同），至多轉乘兩次。但接送次數不限。

5.乘客屬性

轉運路網內同一路線各班車所載乘客之人數與屬性均同。接駁路網之支線同一路線各班車所載乘客之人數與屬性均同。但主幹線每經一接駁動作則改變其所載乘客人數與屬性。

表5.1  轉運路網與接駁路網之差異分析

| 特性 | 轉運路網 | 接駁路網 |
| --- | --- | --- |
| 轉乘條件 | 轉運路線在高速公路上必須具有重疊路段，且該路段內必須設有一座以上的轉運站方可互為轉運。 | 接駁路線在高速公路上具有重疊路段即可。 |
| 車輛調度 | 轉運站可供作車輛調度及停放站，故兩轉運站間可自成一路線，車輛可往返對稱行駛。 | 接駁站僅能供車輛暫停上、下客用，不能停放車輛，故兩交流道間不能成為一路線。 |
| 路網及區位尋優 | 轉運集合即使形成，仍須依集合內之路線特性求解最佳轉運路網，且因其重疊路段中可能存有一座以上之轉運站，故亦必須進行轉運站區位尋優。 | 接駁集合一旦組成，其接駁路網及接駁站區位亦同時決定，無須進行尋優。 |
| 接轉次數 | 同一乘客至多轉乘兩次。 | 主幹線乘客無須轉乘，支線乘客至少轉乘一次（有一端點與主幹線同），至多轉乘兩次。但接送次數不限。 |
| 乘客屬性 | 同一路線各班車所載乘客之人數與屬性均同。 | 支線之同一路線各班車所載乘客之人數與屬性均同。但主幹線每經一接駁動作則改變其所載乘客人數與屬性。 |

5.2 路網型式

當路線形成分組集合時，各分組集合再依據集合內各路線之特性與旅客需求，決定採轉運或接駁。若決定採接駁服務，則因各路線之起迄及交流道位置均已知，故分組集合一旦形成，其路網型式及接駁站區位（即交流道位置）即告確定，無須再作路網型式之尋優。

至於分組集合若決定採轉運服務，則必須進一步進行轉運路網型式及轉運站區位之尋優。因至多轉運兩次之限制，因此，所有可能之轉運路網型式可區分為單轉運、雙轉運、混合型、複雜雙轉運及複雜混合型等五類。以下即針對各轉運路網之特性，分別加以說明。

1.單轉運

單轉運之主要特性即是路網中所有路線之乘客均恰轉運一次。其依轉運站兩側端點站數，而有下列型式：

(1)一對一單轉運（如圖5.2）

一對一單轉運型式並無轉運功能，卻增加額外之轉運成本，並非有效率之轉運路網結構，宜避免此一設計。

圖5.2  一對一單轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

(2)一對多單轉運或多對一單轉運（如圖5.3）

圖5.3  一對多單轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

a.轉運功能

以一對多單轉運而言，其在“→”方向，端點站1具有匯集（collection）功能，將端點站1至端點站2~n之乘客併車，載送至轉運站T。轉運站T則具有分配（distribution）功能，將依各乘客之迄點，分配至不同路線上。其在“←”方向，端點站並無匯集需求，轉運站T則匯集端點站2~n至端點站1之乘客併車，運送至端點站1。多對一單轉運之運作方式則恰相反。

b.車輛運作

以一對多單轉運而言，其車輛運作方式均係自端點站至轉運站間來回行駛，例如公車自端點站1行駛至轉運站T，待上下客動作（端點站1至端點站2~n乘客下車，端點站2~n至端點站1乘客上車）完成後，再折返至端點站1。多對一單轉運之車輛運作方式亦同。

c.轉運區位

若轉運路線形成一對多單轉運路網結構，即表示轉運具有效益，故轉運區位若愈下游，其轉運功能愈能提昇。因此，一旦確知各轉運路線之端點站及可行轉運站區位分布，此種路網結構之最適轉運站區位即可知，無須求解。

(3)多對多單轉運（如圖5.4）

圖5.4  多對多單轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

a.轉運功能

在“→”方向，各端點具有匯集功能，將以該端點為起站之乘客併車，運送至轉運站。以端點站1至轉運站T為例，端點1將以端點1為起站之所有乘客（即路線1→k+1,1→k+2,...,1→n之乘客）併車匯集，運送至轉運站T。轉運站T則具有匯集與分配功能。其將端點站1~k欲往端點站k+1~n之所有乘客匯集，再依各乘客之迄點，分配至不同路線上，且分配至各路線之乘客亦具匯集功能，可將迄站相同之所有乘客併車。以路線T→k+1為例，其運送之乘客為路線1→k+1,2→k+2,...,k→n之所有乘客。“←”方向之運作方式同。

b.車輛運作

車輛運作方式係自端點站至轉運站間來回行駛，例如公車自端點站1行駛至轉運站T，待上下客動作（端點站1至端點站k+1~n乘客下車，端點站k+1~n至端點站1乘客上車）完成後，再折返至端點站1。

c.轉運區位

多對多單轉運之轉運區位必須視轉運路線之端點分布及乘客需求而定，必須經由尋優方可得知。

2.雙轉運

單轉運之主要特性即是路網中所有路線之乘客均恰轉運兩次。其依轉運站兩側端點站數，而有下列型式：

(1)一對一雙轉運（如圖5.5）

圖5.5  一對一雙轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

一對一雙轉運型式並無轉運功能，卻增加額外之轉運成本，並非有效率之轉運路網結構，宜避免此一設計。

(2)一對多雙轉運或多對一雙轉運（如圖5.6）

圖5.6  一對多雙轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

一對多（或多對一）雙轉運型式之轉運效益與一對多（或多對一）單轉運相同，但卻多轉運一次，額外增加轉運成本，故並非有效率之轉運路網結構，宜避免此一設計。

(3)多對多雙轉運（如圖5.7）

圖5.7  多對多雙轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

a.轉運功能

在“→”方向，各端點具有匯集功能，將以該端點為起站之乘客併車，運送至轉運站T1。以端點站1至轉運站T1為例，端點1將以端點1為起站之所有乘客（即路線1→k+1,1→k+2,...,1→n之乘客）併車匯集，運送至轉運站T1。轉運站T1具有匯集功能，將端點站1~k欲往端點站k+1~n之所有乘客匯集，運送至轉運站T2。轉運站T2則具有分配功能，依乘客之迄點，分配至不同路線上，且分配至各路線之乘客亦具匯集功能，可將迄站相同之所有乘客併車。以路線T2→k+1為例，其運送之乘客為路線1→k+1,2→k+2,...,k→n之所有乘客。“←”方向，轉運站T1與T2之功能互換。

b.車輛運作

車輛運作方式係自端點站至轉運站、轉運站至轉運站間來回行駛，例如公車自端點站1行駛至轉運站T1，待上下客動作（端點站1至端點站k+1~n乘客下車，端點站k+1~n至端點站1乘客上車）完成後，再折返至端點站1。又如公車自轉運站1行駛至轉運站T2，待上下客動作（端點站1~k至端點站k+1~n乘客下車，端點站k+1~n至端點站1~k乘客上車）完成後，再折返轉運站T1。

c.轉運區位

多對多雙轉運之轉運效益主要在兩轉運站間，因此為提昇轉運效益，應儘量增加兩座轉運站之間隔。因此，笫一座轉運站區位應愈上游愈好，笫二座轉運站區位應愈下游愈好。故一旦轉運路線之端點及可行轉運站區位分布確知，最適轉運站區位亦可知。

3.混合型

混合型之主要特性是部分路線乘客轉運一次，部分路線乘客轉運兩次。其依轉運站兩側端點站數及分佈位置，可分為三種型式，分述如下：

(1)單面對單面混合型即為多對多雙轉運。

(2)單面對雙面混合型或雙面對單面混合型（如圖5.8）

圖5.8  單面對雙面混合型路網示意圖（未繪交流道位置）

a.轉運功能

在“→”方向，各端點具有匯集功能，將以該端點為起站之乘客併車，運送至轉運站T1。以端點站1至轉運站T1為例，端點1將以端點1為起站之所有乘客（即路線1→n+1,1→n+2,...,1→N之乘客）併車匯集，運送至轉運站T1。轉運站T1具有匯集功能，將端點站1~k欲往端點站n+1~N之所有乘客匯集，運送至轉運站T2。轉運站T2則具匯集與分配功能，其係匯集k+1~n至n+1~N之乘客以及轉運站T1運至之乘客，依乘客之迄點，分配至不同路線上，且分配至各路線之乘客亦具匯集功能，可將迄站相同之所有乘客併車。在“←”方向，轉運站T2具有匯集與分配功能，其匯集端點站為n+1~N欲往端點站k+1~n（在轉運站T2即依乘客之迄點分配至各路線上）及1~k之乘客（直接運送至轉運站T1）。轉運站1則具有分配功能，將轉運站T2載來之乘客，依其迄點分配至各路線上。

b.車輛運作

車輛運作方式係自端點站至轉運站、轉運站至轉運站間來回行駛。

c.轉運區位

單面對雙面混合型之單面部分（即轉運站T1），類似雙轉運之一半，雙面部分（即轉運站T2）則類似多對多單轉運。因此，第一座轉運站（T1）應愈上游愈好；第二座轉運站（T2）之最適區位則必須經由尋優求得。

(3)雙面對雙面混合型（如圖5.9）

圖5.9  雙面對雙面混合型路網示意圖（未繪交流道位置）

a.轉運功能

在“→”方向，各端點具有匯集功能，將以該端點為起站之乘客併車，運送至轉運站T1。轉運站T1具有匯集與分配功能，其匯集端點站1~k欲往端點站k+1~m之乘客，並依其迄點分配至各路線上，另亦匯集端點站1~k欲往端點站n+1~N之乘客，載送至轉運站T2。轉運站T2亦兼具匯集與分配功能，其係匯集m+1~n至n+1~N之乘客以及轉運站T1載來之乘客，依乘客之迄點，分配至不同路線上，且分配至各路線之乘客亦具匯集功能，可將迄站相同之所有乘客併車。“←”方向亦同。

b.車輛運作

車輛運作方式係自端點站至轉運站、轉運站至轉運站間來回行駛。

c.轉運區位

雙面對雙面混合型即為兩個多對多單轉運之組合。因此，兩座轉運站之最適區位均必須經由尋優求得。

5.複雜雙轉運

複雜雙轉運為為數個雙轉運路網組合而成，各路線仍恰轉運二次。其型式依轉運站數量與位置，可分為一對多（多對一）複雜雙轉運（如圖5.10）及多對多複雜雙轉運（如圖5.11）兩種。其特性與雙轉運同。

圖5.10  一對多複雜雙轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

圖5.11  多對多複雜雙轉運路網示意圖（未繪交流道位置）

6.複雜混合型

複雜混合型為為數個混合型路網組合而成，部分路線轉運一次，部分轉運二次。其型式依轉運站數量與位置，可分為一對多或多對一（如圖5.12）及多對多（如圖5.13）兩種。其特性與混合型同。

圖5.12  一對多複雜混合型路網示意圖（未繪交流道位置）

圖5.13  多對多複雜混合型路網示意圖（未繪交流道位置）

複雜混合型為為數個混合型路網組合而成，部分路線轉運一次，部分轉運二次。其型式依轉運站數量與位置，可分為多對多及一對多（多對一）兩種。其特性與混合型同。

茲將各轉運路網型式之特性進一步彙整如表5.2。其中，由於複雜雙轉運與複雜混合型兩種路網型式，因路網中之數座轉運站必須同時進行協調排班，十分複雜，為簡化問題，本研究不探討此類路網型式。至於其轉運功能仍可分別藉由雙轉運或混合型達成。

表5.2  轉運集合之路網型式及其特性

| 名稱 | 示意圖 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 一對一單轉運 |  | - 每條路線恰轉運一次 - 係無效率路網結構 |
| 一對多單轉運 （多對一單轉運） |  | - 每條路線恰轉運一次 - 轉運站位置愈接近迄端愈好 |
| 多對多單轉運 |  | - 每條路線恰轉運一次 - 最佳轉運站位置須尋優 |
| 一對一雙轉運 |  | - 每條路線恰轉運兩次 ‧係無效率路網結構 |

表5.2  轉運集合之路網型式及其特性（續）

| 名稱 | 示意圖 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 一對多雙轉運 （多對一雙轉運） |  | - 每條路線恰轉運兩次。 ‧係無效率路網結構。 |
| 多對多雙轉運 |  | - 每條路線恰轉運兩次。 ‧第一座轉運站位置愈接近起站愈好；第二座轉運站位置愈接近迄站愈好。 |
| 雙面對單面混合型 |  | - 部分路線轉運一次，部分兩次。 ‧最佳轉運站位置須尋優。 |
| 雙面對雙面混合型 |  | - 部分路線轉運一次，部分兩次。 - 最佳轉運站位置須尋優。 |
| 一對多複雜雙轉運 |  | - 雙轉運路線組成，每條路線均恰轉運兩次。 - 最佳轉運站位置須尋優 - 為簡化問題，本研究不探討此路網。 |
| 多對多複雜雙轉運 |  | - 雙轉運路線組成，每條路線均恰轉運兩次。 - 最佳轉運站位置須尋優 - 為簡化問題，本研究不探討此路網。 |
| 一對多複雜混合型 |  | - 混合型路線組成，各路線轉運次數不一。 - 最佳轉運站位置須尋優 - 為簡化問題，本研究不探討此路網。 |
| 多對多複雜混合型 |  | - 混合型路線組成，各路線轉運次數不一。 - 最佳轉運站位置須尋優 - 為簡化問題，本研究不探討此路網。 |

註：為簡化圖形，表內各圖均未繪出交流道位置

5.3  路網尋優演算法

由5.2節之分析知，可行之路網型式包括：接駁路網、一對多單轉運路網、一對多單轉運路網、多對多單轉運路網、多對多雙轉運路網、單面對雙面混合型路網以及雙面對雙面混合型路網等七種。因此，一分組集合形成後，即必須依據此分組集合內之路線特性，求解其路網型式與轉運站區位。本研究研擬路網尋優演算法，作為各分組集合最佳路網型式之尋優方法，說明如下：

步驟一：判斷此分組集合是否可形成接駁路網。若是，計算其最低總成本：TCF；若否，令TCF＝TCT＝M（M為一大數），跳至步驟六。

步驟二：判斷此分組集合是否可形成轉運路網。若是，計算其最低總成本：TCT；若否，令TCT＝M，跳至步驟六。

步驟三：若此分組集合之路線均為同一起站，則採一對多單轉運，計算其最低成本：TCT＝TCso，跳至步驟六。

步驟四：若此分組集合之路線均為同一迄站，則採多對一單轉運，計算其最低成本：TCT＝TCsd，跳至步驟六。

步驟五：

1.令此分組集合採多對多單轉運方式運作，計算不同轉運站位置之最低總成本，TCs1，…，TCsn。

2.令此分組集合採雙轉運方式運作，令最下游起站交流道之最近休息站為第一座轉運站，最上游迄站交流道之最近休息站為第二座轉運站，計算其最低成本：TCd。

3.令此分組集合採混合型方式運作：窮舉任兩座休息站為轉運站之組合，若形成混合式路網，計算其最低總成本：TCk1，…，TCkm。

4.選擇總成本最低之轉運路網型式，並令TCT =min {TCs1，…，TCsn， TCd，TCk1，…，TCkm}。

步驟六：TC＝min{ TCF，TCT }，即若TCT＞TCF，則為接駁路網，若TCT＜TCF，則為轉運路網。