第四章  路線分組最佳化模式

4.1  問題界定

由2.1.4節之綜合分析知，進行接駁／轉運區位、路線及排班之規劃設計前，應先確立路線間之接駁／轉運關係。因此，本章旨在構建路線分組最佳化模式，將所有營運路線加以劃歸至彼此不重複之分組集合，屬於同一分組集合之路線，視為互為接駁或轉運，藉以確立路線間之接駁／轉運關係，此即群落分析（或稱集合分割）之問題。

雖然群落分析（集合分割）是一種十分基本且在各領域皆被廣泛應用之一門學問，但由於其本質上具有組合最佳化性質，故當問題規模增大時，難以有效求解。且由於相關文獻所構建之集合分割模式，仍無法適用於求解路線分組問題，其原因有二：其一為分群組數必須事先決定，無法於模式中同時求解，而所有路線最後將形成多少組接駁或轉運集合，實無法事前得知，故僅能針對特定組數進行分組分析，再以列舉方式比較不同組數之目標值差異，據以選擇最佳組數，程序上頗為繁複。其二為相關文獻所建構之演算法係針對某一特定之目標函數而設計（如距離函數）、或目標函數須具某一特性（如convex function）、或可行解區域須呈某一型式（如convex hull）、或需要尋優輔助資訊（如梯度值）。而本研究之目標函數，包括乘客候車成本、乘客不便成本、業者營運成本、業者車隊成本及場站設置營運成本等，各項成本函數均頗為複雜，無法具備相關研究之適用環境。況且仍須整合路網最佳化及排班最佳化兩模式，故其模式彈性之要求更高。

遺傳演算法係Holland[1975]所提出之尋優理論，具有機率尋優、多點尋優、直接尋優及平行尋優等四項特性，應用彈性極大。相關文獻已驗證遺傳演算法應用於組合最佳化問題時，具有良好的尋優效率與效度（Goldberg[1989]、Michalewicz[1992]、Lin et al.[1993]、Aytug et al.[1994]、Nordstrom and Tufekci[1994]、Conway 和 Venkataramanan[1994]）。且因遺傳演算法係直接以適合度（目標值）作為研判染色體優劣與否之評估指標，對目標函數並無特定型式要求，亦無須額外之尋優輔助資訊，故可適用於各種目標函數。因此，本研究乃建立遺傳演算法之編解碼方式，以同時求解群落分析之最佳組數及分組結果。

4.2  數學模式

一般群落分析（固定分群組數為m）之數學規劃模式為：

[CAm]

MaxF（X）(4-1)

Subjectto

jXij=1　　　alli,(4-2)

jXjj=m(4-3)

Xij≤Xjj　　alli,j,Xij=0,1　　alli,j,(4-4)

(4-5)

其中， Xij=1表第i個樣本指派至第j個分組集合，Xij=0則否，i、j={1,2,…,N}。N為所有樣本個數。m為分群組數。F(X)為目標函數。

問題[CAm]之可行解數為：πm=(1m!)j=0m(−1)m−jmjjN（Abramowitz and Stegun[1964]）。當樣本個數為10個時（N=10），若分為2組（m=2），則可行解（分組組合個數）計511個，分為5組可行解為42,525個。

而路線分組問題無法事先得知分組組數，故無限制式(4-3)及(4-4)，成為問題[CA]。即：

[CA]

MaxF（X） (4-6)

jXij=1　　　alli,Subjectto

(4-7)

Xij=0,1　　alli,j,(4-8)

至於問題[CA]之可行解數為π=m=1Nπm。樣本個數為5時，問題[CA]之可行解數計52個，10個計113,608個，15個計有1.99×107個，可見問題複雜度隨著問題規模呈指數成長。

4.3  遺傳演算法

遺傳演算法係Holland[1975]所提出，係基於「物競天擇」及「遺傳法則」構建而成之尋優理論。其以遺傳族群為基礎，利用遺傳學之複製、交配及突變三法則，同時進行多點、多方向之尋優。其與一般傳統之尋優方法有四個不同特性（Goldberg[1989]、Michalewicz[1992]、黃泰林[1994]）：(1)機率尋優法（Stochastic search)，即以機率作為遺傳法則之運作依據；(2)多點尋優法（Multipoint search），一次對於整個族群進行運算，而不是對於單一個體進行運算；(3)直接尋優法（Direct search），直接以適合度作為研判染色體之優劣與否之評估指標，而無需其他輔助資訊（如梯度）；(4)平行尋優法（Parallel search），即各染色體於遺傳法則下之運作係平行獨立地進行。因此，採用遺傳演算法求解最適解時，某些特殊型態之遺傳因子，因較適合環境（適合度較高者）而得以交配與繁衍，藉以產生更接近最適解之染色體(即一組可行解)，並以突變方式，減少尋得局部最佳解（Local optimal solution）之可能性。

由於複製、交配與突變係遺傳演算法之三大法則，亦為求解結果之精確程度與效率高低之決定因素。因此，各相關文獻因求解問題之特性不同，三法則所採取之方法亦略有差異，而本研究所採用之遺傳演算法係Goldberg[1989]提出之簡單遺傳演算法（simple genetic algorithm），茲就簡單遺傳演算法之三法則運作方式分述如下（曾國雄等[1997]）：

1.複製或稱選擇（Selection）

複製(選擇)係依據每一染色體之適合度高低，決定其繁衍子代多寡之機制。其處理方式多以蒙地卡羅轉盤(Monte Carlo wheel）之概念加以篩選，即每一染色體被選中進行繁衍後代之機率為該染色體之適合度值占族群每一染色體之適合度值總和之比例：

P(Mj)=fji=1pfi                                     (4-9)

其中，Mj表第j個染色體，P(Mj)表第j個染色體被選中之機率，fi表第i個染色體之適合度值，p為族群數。

因此，適合度高之染色體被選中，用以產生下一代之機率亦較高，使得較「優良」之遺傳因子得以流傳與繼承。

2.交配

交配乃是將經過複製過程篩選出之染色體予以配對，再經由彼此間所進行之基因交換行為產生子代。藉此，子代可同時具有父母雙方部份之優良基因，合組成更具適應能力之染色體。其處理方式主要有兩步驟：(1)進行篩選後族群之隨機配對；(2)隨機產生成對染色體之配對點，再依配對點之位置，進行基因互換。交配之方法亦有數種，較常採用之方法有三，即單點交配、雙點交配以及均勻交配。其中，單點交配係隨機產生一配對點，母代保留配對點前之基因，互換其後之基因而產生子代，即：

圖4.1  單點交配示意圖

雙點交配則係產生兩配對點，母代交換兩點間之基因，而保留其餘部份，即：

圖4.2  雙點交配示意圖

當然，雙點交配法之理念可擴充為多點交配法（multi-point crossover）。

均勻交配係先隨機產生由0或1組成之模具（Mask），再依模具中每個位址之0或1，決定該基因應予保留或交換，即：

圖4.3  均勻交配示意圖

就上述三種交配方法而言，多數研究均證明雙點交配可獲致較佳解（Goldberg[1989]）。

3.突變

突變乃是針對子代之遺傳基因以一定機率（通常很低），更動某一基因值（0→1或1→0），以防止染色體於複製及交配過程中，遺漏重要訊息或落入局部最佳解，亦即預防族群內各染色體之僵化。一般而言，突變之處理方式有二：(1)基因突變，即當產生之亂數低於設定之突變率時，即隨機更動某一基因值；(2)移轉突變，即變動同一染色體內各基因之位置，而不改變其值，分別如圖4.4之(a)與(b)所示。

圖4.4  基因突變與移轉突變示意圖

突變率之設定影響尋優甚鉅，該值過小，將無法發揮突變之功能，可能發生族群僵化現象，反之將破壞子代繼承母代之優良基因。一般建議設定突變率等於族群數之倒數。

4.4  問題模化

以不同編解碼技術所建構之遺傳演算法，其尋優效度與效率亦隨之而異。本研究提出三種可求解群落分析問題之遺傳演算法編解碼技術：同時分組模式（Simultaneously clustering method; 簡稱SIMU）、逐步分組模式（Stepwise clustering method; 簡稱STEP），以及種子分組模式（Optimizing cluster seed points method; 簡稱SEED）。並以傳統群落分析之層級分組模式（Agglomerative hierarchical clustering method; 簡稱HIER），作為評估三種模式尋優效率與效度之比較基準。以下即針對此四種模式之運作方式，加以說明。

4.4.1  層級分組模式

所謂層級分組模式係先假設所有樣本均各自形成一分組，依據其兩兩分組間合併後之目標值增減矩陣，依次決定合併之組別，直到僅剩一組為止。其演算法說明如下（以Max F(X)為例）：

Step0：令Si(1)={Oi}，i=1,…,N，總群落數為N，k=1。計算目標值增量矩陣MF，MF={△Fij, i,j=1,…,N，i≠j}，為一N×N之對稱矩陣。其中，△Fij表第i組與笫j組合併後之目標值增量。

Step1：若△Fkp＝max{△Fij, i,j=1,…,N-k，i≠j }，且k>p，則令S k(k+1)= S k(k) U Sp(k)，且S１(k+1)=S１(k) ，…， Sp-1(k+1)=Sp-1(k)；Sp(k+1)=Sp+1(k)，…，SN-k-1(k+1)=SN-k(k) 以及SN−k(k+1)=Φ。計算目標值F(X)(k)。令k＝k＋1。

Step2：重複Step1，直到k=N -1為止。F(X)*＝max{F(X)(k)，k=1,…,N-1}。

4.4.2  同時分組模式

若考慮至少必須兩個以上樣本方能組成一分組之前提下，則最大可能組數為：K=[N/2]（[．]為高斯符號）。因此，問題[CA]共有決策變數N×K個，如表4.1所示，同一欄中若有兩個以上變數值為1，則表示彼此形成分組集合。惟若直接將Xij編碼為基因（gene），會導致染色體過長（例如N=10之決策變數計有50個，N=20之決策變數計有200個，N=60之決策變數計有1800個），恐面臨運算時電腦記憶體不足現象，且難以處理限制式的問題（即同一列必須恰有一格之變數值為1，其餘為0）。

表4.1  分組集合關係矩陣

| 分組集合 路線編號 | 1 | 2 | 3 | … | J | … | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X11 | X12 | X13 |  | X1j |  | X1K |
| 2 | X21 | X22 | X23 |  | X2j |  | X2K |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Xi1 | Xi2 | Xi3 |  | Xij |  | XIK |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |
| N | XN1 | XN2 | XN3 |  | XNj |  | XNK |

為克服此一問題，本研究利用編碼技術，將決策變數矩陣之列（row）以一較短之基因表之。以17個樣本之規模為例，其至多形成8組分組集合。因每個樣本均有可能指派至任一組，故以三個基因表之，如表4.2所示。

表4.2  基因與指派集合之關係

| 基因 | 整數 | 對應集合 |
| --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 分組集合1 |
| 001 | 1 | 分組集合2 |
| 010 | 2 | 分組集合3 |
| 011 | 3 | 分組集合4 |
| 100 | 4 | 分組集合5 |
| 101 | 5 | 分組集合6 |
| 110 | 6 | 分組集合7 |
| 111 | 7 | 分組集合8 |

以此三基因取代該列之8個變數，不僅可縮短染色體長度（若一列以4個基因表之，可求解N＜34的問題；5個基因，可求解N＜66的問題），也可避免一個樣本指派至多個組或未指派之問題。表4.3為一可行解，其染色體為 0000010110001011010100000010000 00011011000000101010之51個基因所組成。至於解碼方式則是染色體之基因依序每三個一組，依表4.2解碼為0~7之整數，以代表該路線被指派之組別。此可行解經解碼後，表形成5個分組集合，各集合分別有6、2、2、3、3個樣本。

表4.3  分組集合關係矩陣

| 分組集合 路線編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 編碼方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 |
| 合計（個） | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |

4.4.3  逐步分組模式

逐步分組係一次針對一集合進行最佳之二元分組（optimal binary clustering），直到所有集合均無法經由二元分組，以提高目標值為止。在運作上，係先令所有樣本均為同一組，依目標值改善程度最大之原則下，進行二元分組。每完成一次二元分組，該分組集合便分為兩組新分組集合。當分組集合無法進一步作二元分組，以改善目標值時，則稱該分組集合探測到底（fathomed）。此模式之尋優過程類似分支定限方法。當所有分組集合均已探測到底時，即為本模式之最佳分組結果。各階段之模式架構如圖4.5所示。本研究先深再廣（depth first; last in first out）原則，即先就一分支探測到底後，再進行其他分支之尋優，說明本模式之演算法。

圖4.5  逐步分組模式示意圖

Stage 0:

MP (0)：       Max  F(X) (0)                 (4-10)

Subject to

Xi={0,1}    i=1,...,S(0)        (4-11)

其中，S(0)表第0階段所有樣本之分組集合（即所有路線集合S）。Xi=1表S(0)集合之第i個樣本（Oi）被指派至分組集合S(0)，Xi=0表S(0)集合之第i個樣本被指派至分組集合S(0)。將Xi編碼為染色體之基因（染色體長度為S(0)），利用遺傳演算法求解MP(0)。可得使Ｆ(X)(0)最大之二元分組結果：S(0)=以及S(0)=。

Stage 1:

令第1階段之集合S(1)=S(0)，並將集合內之樣本重新編號。Xi=1表S(1)集合之第i個樣本被指派至分組集合S(0)，Xi=0表S(1)集合之第i個樣本被指派至分組集合S(0)。問題MP(1)為：

MP (1)：       Max  F(X) (1)                 (4-12)

Subject to

Xi={0,1}  ,  i=1,...,S(1)   (4-13)

將Xi編碼為染色體之基因，利用遺傳演算法求解MP(1)，Ｆ(X)(1)* 為不變動其他分組集合(S(0))之前提下，將S(1)集合進行最佳二元分組之目標值。分組結果為：S(1)=、S(1)=以及S(1)=S(0)=Φ。此時形成三組集合，即S(0)、S(1)及S(1)。Ｆ(X)(1)*即為所有樣本分成此三分組之目標值。

.

.

.

Stage k:

逐步求解問題 MP(j)，直至S(k)=Φ時，則此分支已探測到底。此時形成k+1分組，即S(0)、S(1),…, S(k−1)以及S(k)。其中，S(k)於後續階段中將不再進行分組。Ｆ(X)(k)*為此k+1分組之目標值。

除已探測到底之分支外，其他分支重複上述程序，直到所有分支均已探測到底為止。此時形成之分組集合即為逐步分組模式之分組結果。

逐步分組之編解碼方式係直接將Xi編碼為基因，故就同一問題規模而言，其染色體長度較同時分組模式大幅縮短，且隨著尋優階段之進展可再進一步縮短。以S(0)=N為例，第0階段之染色體長度為N，若S(0)=L0，則第2階段之染色體長度變成N-L0，若S(1)=L1，則第2階段之染色體長度又縮短為N-L0-L1，餘類推。

4.4.4  種子分組模式

種子分組模式係利用遺傳演算法自所有樣本中選出最適當之分組種子，再將其他未入選為分組種子之樣本，依其與各分組種子之相似度或使目標值改善程度進行分組，直到所有樣本均分派完為止。故分組種子之個數即為分組組數，分組種子之特性即決定未來之分組結果。其模式架構如圖4.6所示。

圖4.6  分組種子模式之尋優架構示意圖

圖4.6之指派演算法（Assignment algorithm）為：

Step0：令k=1，S為所有樣本集合，S={O1,…,ON}。CPm為分組種子集合，CPm={c1,…,cm}。P為非分組種子集合，NP= S-CPm。Sj(0) ={cj}, j＝1,…,m。

F（S1(k),...,Sj(k)∪Ok,...,Sm(k)）=Step1：Ok為P集合中之第k個樣本，若

mini                           ，則將此樣本指派至分組j。

Step2：令Sj(k)=Sj(k−1)∪Ok，k=k+1。若k＜N-m+1回至Step1，否則停止。

分組結果Pm確定後，即可求得目標值F(X)，而該值即為此組分組種子之適合度。因此，應用遺傳演算法進行最佳分組種子之尋優時，即將各樣本以一基因Xi表之，Xi=1表第i個樣本入選為分組種子，Xi=0則表第i個樣本未入選。

4.5  簡例驗證一：群落分析

4.5.1  實驗設計

為測試不同分組模式之尋優效率與效果，茲利用亂數產生器，產生200個2維樣本（即ai與bi，i=1,…,200），分佈如圖4.7所示。其中，ai與bi均呈0,1間之均勻分配（Uniform distribution）。此外，為分析各模式在不同樣本規模下之尋優效率與效度，本研究以前50個樣本進行小規模問題(10-50個樣本)之測試分析，而以所有樣本進行中大規模問題(50-200個樣本)之測試分析。

圖4.7  200個2維度樣本之分佈情形

由於一般群落分析以組內總變異為目標值之方式，僅適用於固定組數之尋優，若以此為目標求解最佳分組組數，將導致組數愈多，組內總變異愈低之情形，最佳結果必是分為N組（組內總變異為0）。故本研究以組間總變異與組內總變異之比值最大化（Johnson and Wichern[1988]），作為同時決定組數與分組結果之目標值，即：

F=k=1mnkak−a2+bk−b2m−1k=1mi=1nkai−ak2+bi−bk2N−m

(4-14)

其中，ak=1nki=1nkai，bk=1nki=1nkbi， a=1Ni=1Nai，b=1Ni=1Nbi。nk為第k分組集合之樣本數，即nk=Sk。若分組結果出現J個分組集合均僅有1樣本者，則令目標值＝F+J×M（M為一大數）。

至於各模式遺傳演算法之設定機制為：族群數=100個、複製法則採蒙地卡羅轉盤之概念、交配法則採雙點交配之方式、突變法則採基因突變之方式（Goldberg[1989]）。至於尋優世代之停止條件為族群之成熟度超過80%（即百分之八十以上之染色體之適合度值相同），交配率Pc=1.00，突變率Pm=0.01。

4.5.2  結果分析

1.小規模問題

表4.4及圖4.8為層級分組、同時分組、逐步分組及種子分組等四模式在各測試群體規模下之尋優結果。以尋優效率而言，層級分組之尋優次數最少，效率最佳，同時分組在樣本小於30個時，尋優效率次之，逐步分組則在樣本為40個及50個時次之。種子分組尋優次數最多，效率最低。惟逐步分組及種子分組模式具有問題規模愈大，尋優效率愈佳之趨勢。以尋優效度而言，在問題規模為10個樣本時，四種模式之尋優結果皆同。問題規模為20個樣本時，則除同時分組尋優效度較差外，其他三種模式尋優結果亦相同。當問題規模為30個、40個及50個時，種子分組模式之尋優效度明顯優於其他三模式，逐步分組模式次之。同時分組模式，則因染色體較長（為種子分組模式之5倍），尋優可行解空間較大，故尋優效度不佳。

表4.4  四種模式在不同問題規模下之尋優效度與效率

| 問題 規模 | 層級分組 |  | 同時分組 |  | 逐步分組 |  | 種子分組 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 尋優次數 | 目標值 （效度） | 尋優次數 （效率） | 目標值 （效度） | 尋優次數 （效率） | 目標值 （效度） | 尋優次數 （效率） |
| 10 | 13.059 | 172 | 13.059 | 1,600 | 13.059 | 10,900 | 13.059 | 32,410 |
|  |  |  | (1.000 ) | (0.108 ) | (1.000 ) | (0.016) | (1.000 ) | (0.005 ) |
| 20 | 26.949 | 1,347 | 21.177 | 9,900 | 26.949 | 15,000 | 26.949 | 214,315 |
|  |  |  | (0.786 ) | (0.136 ) | (1.000 ) | (0.090 ) | (1.000 ) | (0.006 ) |
| 30 | 28.705 | 4,521 | 13.316 | 14,100 | 29.640 | 20,300 | 36.805 | 535,073 |
|  |  |  | (0.464 ) | (0.321) | (1.033 ) | (0.223 ) | (1.282 ) | (0.008 ) |
| 40 | 37.102 | 10,696 | 18.216 | 63,700 | 41.002 | 24,700 | 47.220 | 1,041,218 |
|  |  |  | (0.491 ) | (0.168 ) | (1.105 ) | (0.433 ) | (1.273 ) | (0.010 ) |
| 50 | 38.240 | 20,871 | 12.100 | 42,000 | 55.760 | 31,800 | 61.700 | 1,729,023 |
|  |  |  | (0.316 ) | (0.497 ) | (1.458 ) | (0.656 ) | (1.614 ) | (0.012 ) |

註：1.模式A之效度=模式A之目標值／層級分組模式之目標值

2.模式A之效率=層級分組模式之尋優次數／模式A之尋優次數

圖4.8  四種模式於各測試群體規模下之尋優結果(小規模問題)

圖4.9為50個樣本以種子分組模式分群之結果，由圖知，此50個樣本，在使組間／組內變異最大之原則下，共分為21組，每組2至5個樣本。且各分組之樣本分佈均相鄰，並未出現不合理之分群現象，顯示分群結果頗佳。

圖4.9  種子分組模式之50個樣本分組結果

惟同時分組模式因適用彈性大，且不受樣本排列順序之影響，可供作為其他三模式尋優結果之進一步改善之用（fine tune）。即將其他三種模式之尋優結果作為同時分組模式之起始世代之一染色體，提早引入優良基因，以減少搜尋空間。結果如表4.5所示。由表知，上述四模式之尋優結果以同時分組再進行尋優，部分模式確可再作改善。其中，以同時分組之改善幅度最大，惟其改善後之目標值仍較其他三模式差。逐步分組模式之尋優結果亦可利用同時分組模式加以改善，其中，改善幅度最大者為樣本規模40個時，其改善幅度為17.96%。層級分組之改善幅度則以樣本規模為30個時最大，達12.91%。至於種子分組模式則僅樣本規模為40個時，略有改善，且改善幅度僅4%。

表4.5  四種混合模式在不同問題規模下之尋優效度與效率

| 問題 規模 | HIER+SIMU |  | SIMU+SIMU |  | STEP+SIMU |  | SEED+SIMU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 (改善幅度) | 增加尋優次數 | 目標值 (改善幅度） | 增加尋優次數 | 目標值 (改善幅度） | 增加尋優次數 | 目標值 (改善幅度) | 增加尋優次數 |
| 10 | 13.059 | 800 | 13.059 | 800 | 13.059 | 800 | 13.059 | 800 |
|  | (0.00%) |  | (0.00%) |  | (0.00%) |  | (0.00%) |  |
| 20 | 26.949 | 1,100 | 21.177 | 800 | 26.949 | 1,100 | 26.949 | 1,000 |
|  | (0.00%) |  | (0.00%) |  | (0.00%) |  | (0.00%) |  |
| 30 | 32.410 | 3,100 | 21.811 | 10,300 | 31.139 | 2,700 | 36.805 | 1,100 |
|  | (12.91%) |  | (63.80%) |  | (5.06%) |  | (0.00%) |  |
| 40 | 37.866 | 3,200 | 28.100 | 25,700 | 48.365 | 7,100 | 49.108 | 7,400 |
|  | (2.06%) |  | (54.26%) |  | (17.96%) |  | (4.00%) |  |
| 50 | 38.240 | 4,700 | 18.693 | 25,500 | 55.760 | 3,500 | 61.700 | 3,500 |
|  | (0.00%) |  | (54.49%) |  | (0.00%) |  | (0.00%) |  |

註：改善幅度=（原目標值-改善目標值）／原目標值

2.中大型規模問題

圖4.10為層級分組、逐步分組及種子分組模式在不同測試群體下之尋優結果。由圖知，種子分組模式之尋優效度最佳，且有測試樣本愈大，尋優結果優於其他兩模式之幅度愈大之趨勢。層級分組則略優於逐步分組，惟兩者相差不大，顯示逐步分組尋優效度在小規模測試群體時（小於50個樣本）優於層級分組，但中大規模測試群體（50-200個樣本）則劣於層級分組。

圖4.10  層級分組、逐步分組及種子分組於各測試群體之尋優結果(中大規模問題)

4.6  簡例驗證二：P-median

本研究建構之種子分組模式不僅尋優效度佳，且由於其先選擇分組種子，再分派其他樣本之方法，亦可適用於P-median或Location selecting問題，本研究以P-median問題作為本模式之簡例測試分析。

4.6.1  實驗設計

假設一正方形之區域內，均勻分佈25個聚落（即結點），每一節線之長度為1公里，考量於特定聚落上設置醫院、學校及消防隊等公共設施，以服務區域內所有聚落。惟公共設施設置座數愈多，設置成本愈高，但公共設施設置數量少或設置區位不佳，則會增加各聚落使用該公共設施之不便。因此，此一問題可模化為：

[SC]     MinZ=αjXjj+βijai−aj+bi−bjXij     (4-15)

Subject to

jXij=1　　　alli,               (4-16)

Xij=0,1　　alli,j,(4-17)

參數設定：每聚落與公共設施間之距離成本為β=1單位／公里。遺傳演算法之相關設定值亦沿用4.5.1節之設定。

4.6.2  結果分析

圖4.11-圖4.18為種子分組模式在不同公共設施設置成本（α=0.5-15單位／座）下之尋優結果。其中，當設置成本僅0.5單位／座時，最低總成本之原則下，每一聚落均設置一座公共設施，使用不便成本為零（如圖4.11）。當設置成本遞增時，公共設施之最佳座數隨之遞減，但使用不便成本卻遞增。因此，設置成本為1單位／座時，公共設施為15座，使用不便成本為10單位（如圖4.12）；設置成本為5單位／座時，公共設施減為4座，使用不便成本為28單位（如圖4.16）；設置成本為15單位／座時，公共設施僅為1座，使用不便成本達60單位（如圖4.18）。由圖4.11至4.18觀知，不同設置成本下，聚落分組結果，均十分合理，顯示種子分組模式應用於此問題之適用性佳。圖4.19更顯示當設置成本增加時，最佳公共設施座數遞減且總距離成本遞增。

圖4.11  α=0.5單位／座之設計結果

圖4.12  α=1單位／座之設計結果

圖4.13  α=2單位／座之設計結果

圖4.14  α=3單位／座之設計結果

圖4.15  α=4單位／座之設計結果

圖4.16  α=5單位／座之設計結果

圖4.17 α=10單位／座之設計結果

圖4.18  α=15單位／座之設計結果

圖4.19  公共設施數、總距離成本與α值之關係

4.7  小結

由於路線分組最佳化模式必須深具彈性與擴充性，以便結合路網最佳化模式及排班最佳化模式，以求解總成本極小時之路線分組結果。而且由於本研究成本函數之複雜性與事先無法預知分組集合個數，致相關研究所構建之分組分析模式及演算法，均無法適用。因此，本研究乃利用遺傳演算法求解組合最佳化問題之適用性與應用彈性，以不同之編解碼方式，研提出同時分組、逐步分組與種子分組三種模式，並以亂數產生之200個2維樣本作為測試群體，與傳統層級分組模式進行尋優效度與效率之比較分析。結果發現，以小規模問題(10-50個樣本)而言，種子分組模式之尋優結果最佳，但尋優效率最差。逐步分組模式尋優效度次之，尋優效率亦次之。同時分組模式則因尋優空間較大，尋優效果最差。惟若以同時分組模式作為其他模式進一步之局部改善，則除種子分組模式及樣本規模小於20個外，均可使各模式之尋優結果作進一步改善。

以中大規模問題(50-200個樣本)而言，種子分組模式之尋優效度仍顯著優於其他模式，層級分組模式則略優於逐步分組模式。顯示以種子分組模式編解碼之遺傳演算法，確可有效求解群落分析問題。此外，由於種子分組模式先選擇最佳之分組種子，再以指派演算法判斷其他樣本歸屬之方式，亦可應用於求解P-median或Location selecting問題。經由簡例驗證知，本模式於不同參數下之尋優結果，均屬合理，顯示模式確具應用彈性。