第四章　車輛性能與保養關係之探討

汽車之使用對人生命、財產之安全和生活環境有著密切關

係，由於汽車性能係隨著使用里程或時間逐漸降低，相對其安

全性能與排氣功能亦隨之衰減，倘未能適時加以實施檢查保養

，而任其惡化，將導致影響公共行車安全及環境品質，進而造

成社會成本提高，然影響車輛安全性能之因素有煞車力及前輪

定位，而煞車油、煞車蹄片（鼓式煞車器）或煞車掌（盤式煞

車器）是為決定煞車力之主要因子之一，另影響前輪定位之因

子則包括外傾角、後傾角、前束等項目，其關係架構如圖 4-1

所示。至於影響排汽功能之因素則有引擎總成之汽缸體、火星

塞、空氣濾清器及觸媒轉換器，其關係架構如圖 4-2所示。

上述各影響因子平時保養良窳，直接關係著汽車安全性能

及排汽功能，故車輛使用人對車輛之定期保養應予重視，而保

養工作則包括檢查、清潔、潤滑、旋緊、調整更換等項目，唯

一依照原廠商所訂定之保養週期與項目確實執行，才可確保行

車安全及降低環境污染。

安 全 性 能

煞 車 力      其     他       前 輪 定 位

煞系        煞或            外     後     前

車          車煞            傾     傾

油          蹄車            角     角     束

路統        片掌

圖 4-1 安全性能與主要組成因子關係

排  氣 功 能

引 擎 總 成       其    他      淨 化 裝 置

汽   進   火   空                      觸    其

排        氣                      媒

缸   氣   星   濾                      轉

裝        清                      換

`    體   置   塞   器                      器    他

圖 4-2 排汽功能與主要組成因子關係

４．１　車輛安全性能影響因素

由圖 4-1可知，煞車力及前輪定位是影響安全性能主要因素

。其性能良否，關係行車安全甚鉅，故被列為現行定期檢驗之主

要檢驗項目之一，顯見煞車力及前輪定位對行車安全之重

要性。

茲將各主要影響因素之功用、性能要求、組成構造分述如下：

１、煞車力

（１）功用

為車輛行駛中減速或停止，或使停駐之車輛不致

產生滑動，均有賴煞車之作用，通常作用原理係利用

磨擦力將車子之動能變成熱能而發散於空氣之中，使

車輛得以控制車速或停車。

（２）性能要求

由於現代汽車性能不斷改進，引擎馬力強大，行

駛速度快，如何使汽車在行駛中遇到狀況時能在最短

距離及時間內使車子停住，是確保行車安全最首要者

，因此必須有性能優良之煞車裝置相配合。煞車性能

應具備下列各項特性：

◎煞車強大能有效停住車輛，惟不可因而損害乘座舒

適性。

◎不可影響到轉向性能。

◎操作容易性。

◎具有可靠、耐用性。

◎易於檢查、保養。

（３）組成構造

一般小自客車之煞車系統係採用油壓煞車之操作

機構；其組成包括煞車踏板、煞車總泵、煞車油管、

煞車分缸及煞車油等（如圖 4-3）所示。至於煞車裝

置分為鼓式煞車裝置（Drum Brake）及盤式煞車裝置

（Disk Brake）兩種，其中直接影響鼓式煞車裝置之

煞車力為煞車蹄片與煞車油而盤式煞車裝置則為煞車

掌與煞車油。

２、前輪定位（側滑）

（１）功用

使車輛行進時，車輪之行進方向與車輛行進方向

一致，並用以控制車輛行駛方向，對行車安全具有相

當重要關係。

（２）校正項目

車輪之行進方向與車輛行進方向不同時，其所夾

之角為側滑角。車輛產生側滑之原因為外傾角、後傾

角，前束等調整不良之結果，故須將上述項目校正定

位（即側滑角不能超過2～4度）

（３）性能要求

為使車輛行駛平穩，方向控制自如，其側滑角必

須非常準確（標準值2～4度），如果校正不準會使前

輪輪胎產生拖曳（Tire Scuff）、低速時顫動（Shimmy

）、高速時搖動（Tramy）、轉向困難（Hard Steering）

及發生側滑（Side Slip）等故障現象。

３、其他

影響車輛安全性能除上述主要因素外，其他尚有輪胎系，其

組成則包括輪胎、車輪及車輪軸承等。輪胎是汽車所有零件直接

與地面接觸的部分，不論是引擎驅動力量、煞車力量或是使汽與

路面接觸轉變的力量，均須全靠輪胎支撐著，故實施定保養輪胎

系亦關係著車輛安全性性能。

圖 4-3　油壓煞車操作機構

４．２　車輛保養與安全性能之關係

煞車系統之組成元件使用壽命，隨著車輛使用里程或時間增

加而衰減，尤其作為煞車力之媒介－煞車油及鼓式煞車蹄片（來

令片）或碟式煞車掌等均煞車系統中之主要組件之一，由於車輛

使用時該等組件最為容易產生變質、磨損與變形等現象，直接影

響煞車功能，故應對該系統實施定期檢查、調整、旋緊、更換等

保養工作，以確保煞車功能。

前輪定位（側滑）係為轉向懸吊系統的一部分，亦關係行車

安全，其構造元件亦會隨使用時間之增加，使得連桿件發生磨損

而鬆動，尤其懸吊系之球接頭磨損會改變前輪定位角度，而使轉

向困難、車輪搖擺、輪胎磨損等故障現象，影響安全功能甚鉅，

應予實施定期檢查、潤滑、旋緊等保養工作，以確保轉向功能。

１、保養煞車油路系統（含煞車油）與安全性能關係

汽車煞車系統之作用，係利用液體不可壓縮之原理，將

踏板之踏力變換成煞車油壓，再依巴斯葛原理將總泵之油壓

，傳到四輪分泵，以產生煞車力，所以煞車油不足或煞車油

路內有空氣時，煞車便會失靈，影響煞車性能，由於煞車器

之使用容易造成煞車蹄片上之來令片部份損耗（不可超過磨

損限制厚度 1.5mm），故當儲油槽內之油液下降至標準（Ｍ

ＡＸ～ＭＩＮ範圍）以下時，即須補充消耗部分，以維持正

常作用狀態。

依據豐田汽車小客車系修理業所提供原廠定期保養作業

資料規定（如附錄二）使用中之車輛每行駛10,000公里須實

施保養煞車系統中之煞車油路及煞車油，尤其煞車油部分，

因煞車長時間過度使用，煞車蹄片與煞車鼓因磨擦產生高溫

汽化及化學變化，導致變質，降低油脂品質，影響煞車性能

，因此，一般依汽車製造廠所訂之保養維修規範，車輛每行

駛40,000公里應予更換煞車油，以恢復原煞車效能。

依據豐田汽車小客車系修理業所提供原廠保養資料中，

對於煞車油路經定期保養後，與車輛安全性能關係如圖4-4

所示，茲將該圖意義說明如下：

（１）在原廠（豐田汽車）所規定具有定期保養之強制汰換

煞車油里程數為40,000公里，未執行定期保養時則縮

為30,000公里，容許安全性能（安全因素）定為65%

（新品100%）。

（２）每行駛10,000公里應實施保養乙次，實施定期保養後

所獲得績效為：

（Ａ）延長煞車油使用壽命，在容許安全性能 65%情

況下，行駛里程可由30,000公里延長至40,000

公里。

（Ｂ）安全性能提升，在相同維修臨界點之行駛里程

30,000公里之下，安全性能由 65%提升至85%。

（３）煞車油過度使用或逾期未予保養，均將落入危險區間

，超出安全容許範圍。容易產生安全問題。

２、保養煞車蹄片與安全性能關係

汽車行駛時為能有效控制減速或停止動作，皆必須使用

制動器，由於制動器中之煞車蹄片與煞車鼓或煞車掌與煞車

盤之作用，以產生煞車力。故煞車蹄片之來令片或煞車掌會

隨著制動器之使用而漸漸磨損，造成煞車力衰減。倘煞車蹄

片厚度或煞車掌厚度損耗超過磨損限度（1.5mm或1.6mm）時，

應立即予以更換新品（厚度約10mm），因此，為確保煞車性能

，車輛每行駛一萬公里（半年）應檢查保養煞車系統，並檢

視煞車蹄片或煞車掌厚度，每行駛四萬公里（二年）應予以

更換新品。

依據裕隆汽車公司小客車維修業提供原廠定期保養統計

數據，對使用中之車輛每行駛10,000公里應予保養煞車蹄片

（含來令片）或煞車掌（盤式煞車），並檢查煞車蹄片或煞車

掌之來令片厚度磨耗情形，倘其厚度超過磨損限度（1.5mm或

1.6mm）時，應立即予以更換新品（厚度約10mm），以確保煞車

性能。另依據該公司維修部門提供原廠保修資料中，對於經

定期保養之煞車蹄片或煞車掌與車輛安全能關係如圖4-5所

示，茲將該圖代表意義簡述如下：

（１）在原廠規範具有定期保養之汰換，煞車蹄片里程為50

,000公里，未執行定期保養時則減為40,000公里，容許

安全性能（安全因素）定為60%（新品為100%）。

（２）每行駛10,000公里應予實施保養乙次，實施定期保養

後，所獲績效為：

（Ａ）延長煞車蹄片或煞車掌使用壽命。在容許安全

性能 60%情況下行駛里程可由40,000公里延長

至50,000公里。

（Ｂ）安全性能提升，在相同維修臨界點之行駛里程

40,000公里之下，安全性能（安全因素）由60

%提升至78%。

（３）煞車蹄片及來令片過度使用或逾期未予以保養，均會

超出安全容許範圍，而隱藏安全顧慮

３、校正前輪定位與安全性能關係

汽車前輪除承載前部分之重量外，並用以控制行駛方向

，對行車安全及機件壽命有相當重要關係。為達到最滿意的

效果，前輪部分各項角度必須非常準確，前輪有外傾角、後

傾角、前束等要項，如果校正不確實，會使轉向發生困難影

響車輛行駛安全性能。由於該等角度會隨著車輛使用時間或

里程的增加，使得各連結桿件發生磨損而鬆動，造成各角度

發生不良變化，使轉向功能衰減。

依據大慶汽車公司小客車系修理業所提供原廠定期保養

資料規定；車輛每行駛20,000公里應對上述角度實施檢查、

潤滑、調整旋轉等保養工作，並於行駛120,000公里時應予執

行整體大維修，以確保轉向功能。另依據該公司修理業所提

供原廠保養規範，對於經定期實施前輪校正之車輛與安全性

能關係如圖4-6所示，茲將圖中代表意義臚列如下：

（１）在原廠所規定具有定期保養之必要大維修前輪定位里

程為120,000公里，未執行定期保養時則減為100,000

公里，容許安全性能（安全因素）為60%。

（２）車輛每行駛20,000公里應予實施保養，經定期保養後

，可獲得績效為：

（Ａ）延長前輪定位之使用，在容許安全性能 60%情

況下，行駛里程可由100,000公里延長至120,0

00公里。

（Ｂ）安全性能提升，在相同維修臨界點之行駛里程

100,000公里之下安全性能由60%提升至76%。

（３）車輛過度使用或逾期未予校正前輪定位，將會超出安

全容許範圍，而衍生安全問題。

４．３　車輛排汽功能影響因素

由圖 4-2可知，影響排汽功能之因素有引擎總成與淨化裝置

二部分，而直接影響引擎總成部分有汽缸體，汽門裝置，火星塞

及空氣濾清器等項目，另淨化裝置部分則有觸媒轉換器，由於該

等組成元件之性能正常與否，關係著排汽功能，因而現行定期檢

驗制度中，將其列為必須檢驗項目之一，顯見排汽功能對環境污

染之重要性。茲將各影響因素之功用，性能要求，組成構造，分

述如下：

１、引擎總成

（１）功用

引擎係將燃料（汽油）及空氣燃燒後，將熱能轉

換為機械能作功之機器，簡言之，引擎是原動力廠。

（２）性能要求

引擎是由為數很多的零件所組成，每個零件皆是

有重要功能，它們必須正常運作，才能使引擎正常運

轉，故各組成元件功能應保持正常功能。

（３）構造

引擎雖由為數很多的零件所組成，惟主要影響廢

氣產生之組成有汽缸體、汽門裝置、火星塞及空氣濾

清器等項目，見圖 4-7所示。

２、淨化裝置

（１）功用

淨化裝置係利用三元觸媒轉換器將引擎排出之廢

氣（HC、CO 及NOx）轉變成水和二氧化碳及減少氮氧

化合物產生，以降低對空氣之污染

。

（２）性能要求

引擎既是原動力廠亦為產生廢氣之源頭，欲使淨

化裝置能發揮效用，首先應使引擎本身能正常運轉，

然後再配合淨化裝置轉換功能，才能將公害降至最低

程度。故淨化裝置應具有正常轉換功能。

（３）構造

三元觸媒轉化器的構造如圖 4-8 所示之粒狀式，

此式係在直徑 2～4mm 的擔體微粒表面附著白金 (Pt)

及銠(Rh)。

３、其他

影響排氣功能除上述主要因素外，尚有排氣再循環裝置，

該裝置係將排氣的一部分再送入進氣系統與新鮮混合氣混合，

以降低燃燒時之最高溫度，以減少Nox的發生量之方法。另在

淨化裝置中防止燃料蒸發氣體控制裝置 (EEC)，對於防止油箱

和化油器的油氣排出大氣中具有良好效果，故定期保養上述裝

置亦能降低空氣污染，維護環境品質。

４．４　車輛保養與排氣功能之關係

車輛之排氣功能隨著車輛使用里程數或時間增加而衰減，車

輛系統中直接影響排氣功能之組成有引擎總成及淨化裝置兩部分

，其中引擎總成部分以汽缸体、汽門裝置、火星塞及空氣濾清器

等項目與排氣功能關係密切，而淨化裝置部分則以觸媒轉換器最

為影響排氣功能，故上述各項組成裝置，應適時施以定期保養，

以確保車輛排氣功能。

１、引擎總成之保養與排氣功能關係

（１）汽缸體

燃料與空氣混和後，形成混和汽，注入燃燒室，

隨之燃燒，由於燃燒後產生氣體膨脹推動活塞，使活

塞在汽缸內作往復運動，經連桿傳到曲軸轉變成旋轉

運動，使車輛得以行駛，在產生動力行程中，由於活

塞須承受瞬間強大爆發力，往往會使活塞受力不均衡

而導致汽缸磨損，此種磨耗程度係隨著車輛行駛里程

數增加而加重，因而汽缸與活塞間之間隙加大或活塞

環磨損，致使汽缸之密合度逐漸衰減，導致混合汽由

間隙漏失，此種情形不但使引擎無力，油耗增加而且

增加HC氣體排出，而使排氣功能降低，故依據大慶汽

車公司（SUBARU）小客車系修理業所提供原廠定期保養

資料規定，車輛每行駛20,000公里應檢查引擎汽缸壓

縮狀態，其壓縮壓力標準為1324kpa（13.24bar,13.5kg/cm

平方,192psi）／350rpm，最低為1226kpa（12.26bar, 12.5kg

/cm平方,178psi）／350rpm，倘有異常現象應予立即維修

，另行駛160,000公里時，應搪缸乙次，以確保引擎正

常運轉，減少廢氣排出。

依據大慶汽車小客車系修理業所提供原廠保養統

計資料，經實施定期保養之汽缸体（壓縮狀態）與空

氣污染關係，如圖4-9所示,茲將圖示意義簡述如下：

（Ａ）在原廠（大慶汽車）所規定具有定期保養之必

要實施搪缸里程為 160,000公里，未執行定期

保養時則縮為 120,000公里容許空氣污染程度

（污染因素）定為80%（新品為0%）

（Ｂ）每行駛20,000公里應予實施保養乙次，實施定

期保養後可獲得績效為：

（ａ）延長汽缸體使用壽命，在容許污染程度

80% 情況下，行駛里程可由120,000公里

延長至160,000公里。

（ｂ）降低空氣污染程度，在相同維修臨界點

之行駛里程120,000公里之下，空氣污染

程度由80%降為38%。

（Ｃ）汽缸體過度使用或逾期未予保養，均將落入危

險區間超出容許污染範圍，致使增加廢氣排出。

（２）汽門裝置

汽門裝置可分進汽門及排汽門，其作用除了作為

控制混合汽進入燃燒室及排出廢氣之作用外，另有密

封效果，由於汽門係位於燃燒室頂上，溫度甚高，因

此，為考慮材料熱脹冷縮之物理現象，必須留有汽門

腳間隙0.35mm（0.41in）此間隙會隨著車輛行駛里程

數增加而磨損，使該間隙加大，致使混合汽容易由排

汽門排出，導致HC與CO廢氣增加，影響排氣功能。故

依據喜美汽車公司小客車系修理業所提供原廠定期保

養資料規定，車輛每行駛20,000公里應實施檢查、調

整汽門間隙，另於行駛140,000公里時應檢修更換，以

確保引擎性能，減少空氣污染。

依據喜美汽車小客車系修理業所提供原廠定期保

養統計資料，經實施定期保養之汽門裝置與空氣污染

關係如圖4-10所示，茲將圖中意義說明如次：

（Ａ）在原廠所規定具有定期保養之強制汰換汽門裝

置之里程為140,000公里，未實施定期保養時則

縮減為120,000公里，容許廢氣污染程度（污染

因素）定為85%（新品定為0%）

（Ｂ）每行駛20,000公里應予實施保養乙次，實施定

期保養後績效為：

（ａ）延長汽門裝置使用壽命，在容許安全性

能85%情況下，行駛里程可由120,000公

里延長至140,000公里。

（ｂ）降低空氣污染程度，在相同維修臨界點

之行駛里程120,000公里之下，空氣污染

程度由85%降為63%。

（Ｃ）汽門裝置過度使用或逾期未予保養，均會超出

容許污染範圍，而導致嚴重空氣污染。

（３）火星塞

火星塞之火花係使混合汽燃燒產生動力之火源，

其火花之強弱影響混合汽燃燒效率，火花愈強燃燒效

率愈高，燃燒愈完全，反之則混合汽燃燒不完全，容

易產生廢氣（HC&CO），然主要決定火花強弱之因素為電

極之形狀及間隙。新的火星塞電極為圓柱形，前端部

有稜角，具有使電力向陵角部分傳導性質，故中心電

極有稜角時，較易點火，且火花較強。但是該中心電

極容易隨著車輛之使用里程數增加，而稜角逐漸會被

磨損成圓禿形，而且間隙亦增大，使高壓電不易傳導

電流，致使火花變弱，影響混合氣之燃燒效率，造成

排氣功能降低，故依據喜美汽車公司小客車系修理業

所提供原廠定期保養資料規定，車輛每行駛10,000公

里應檢查，清清潔積碳部分及調整間隙，每30,000公

里必須更換（應依照引擎所指定使用型號更換，白金

火星塞為 1,000,000公里），以提昇燃燒效率，增進排

氣功能。

依據喜美汽車公司小客車系修理業所提供原廠定

期保養統計數據，經實施定期保養之火星塞與空氣污

染關係如圖 4-11所示，茲將圖中代表意義說明如下：

（Ａ）在原廠（喜美汽車）所規定具有定期保養之強

制汰換火星塞里程數為30,000公里，未實施定

期保養時則縮為20,000公里，容許空氣污染程

度為85%（新品為0%）。

（Ｂ）每行駛10,000公里應予實施保養乙次，實施定

期保養後可獲得績效為：

（ａ）延長火星塞使用壽命，在容許污染程度

80% 情況下，行駛里程可由25,000公里

延長至30,000公里。

（ｂ）降低空氣污染程度，在相同維修臨界點

之行駛里程25,000公里之下，空氣污染

程度由85%降為16%。

（Ｃ）火星塞過度使用或逾期未予保養，將會

超出污染容許範圍，導致廢氣量增加。

（４）空氣濾清器

空氣濾清器的主要功能為過濾空氣中之髒物或灰

塵，使乾淨的空氣與燃料充分混合，使其完全燃燒，

減少廢氣產生，車輛使用時常因空氣不潔，而造成空

氣濾清器堵塞，減少引擎吸入空氣量，而使混合汽過

濃，結果除了使引擎無力，增加油耗外更使引擎燃燒

不完全，導致增加廢氣量，影響排氣功能。故依據豐

田汽車公司小客車系修理業所提供原廠定期保養作業

資料規定，車輛每行駛10,000公里應保養空氣濾清器

乙次，每40,000公里應予更換新品，以確保排氣功能

。

依據豐田汽車公司小客車系修理業所提供原廠定

期保養統計結果，空氣濾清器經實施定期保養後與空

氣污染關係如圖4-12所示，茲將圖示代表意義簡述如

下：

（Ａ）在原廠（豐田汽車）所規定具有定期保養之強

制汰換煞車油里程數40,000公里，未實施定期

保養時則減為30,000公里，容許污染程度為80

%（新品為0%）。

（Ｂ）每行駛10,000公里應實施定期保養乙次，經定

期保養後，所獲得績效為：

（ａ）延長空氣濾清器使用壽命，在容許污染

程度80%情況下，行駛里程可由30,000公

里延長至40,000公里。

（ｂ）降低空氣污染程度，在相同維修臨界點

之行駛里程30,000公里之下，空氣污染

程度由80%降為43%。

（Ｃ）空氣濾清器過度使用或逾期未予以保養，均會

超出容許污染範圍，使廢氣量增大。

２、淨化裝置與排氣功能之關係

一般小自客車所使用的淨化裝置為三元觸媒轉換器，其

功用為使廢氣中之ＨＣ及ＣＯ氧化成無害的ＣＯ2及水蒸Ｈ2Ｏ

並減少氮氧化物， 而觸媒只是促進氧化的進行，本身沒有變

化，為使觸媒有效作用，必須保持適當溫度和適當的氧氣。

三元觸媒係使用白金（Pt）、銠(Rh)及鈀（Pd）等貴金屬，

為擴大其表面積而將其附著於擔體（氧化鋁Ａｌ2Ｏ3 ）上，

以提高觸媒轉換效果，然由於引擎排出廢氣量隨使用里程數

增加而增加，促使觸媒轉換效果日漸衰退，造成無法將廢氣

中之碳氫化合物（ＨＣ）及一氧化碳（ＣＯ）轉換成二氧化碳

（ＣＯ2）及水（Ｈ2０），終將影響排氣功能，故依據喜美汽車

公司小客車系修理業所提供原廠定期保養資料規定，車輛每

行駛40,000公里應保養觸媒轉換器乙次，而每行駛160,000公

里應予更換新品，以確保排氣功能。

依據喜美汽車公司小客車系修理業所提供原廠定期保養

統計資料，經實施定期保養之觸媒轉換器與空氣污染關係如

圖4-13所示，茲將圖中代表意義說明如次：

（１）在原廠（喜美汽車公司）所規定具有保養之強制汰換

觸媒轉換器里程數160,000公里，未實施定期保養時則

減為140,000公里，容許污染程度為85%（新品為0%）

。

（２）每行駛40,000公里應予實施保養乙次，經實施定期保

養後，可獲得績效為：

（Ａ）延長觸媒轉換器壽命，在容許污染程度 80%情

況下，行駛里程可由140,000公里延長至160,0

00公里。

（Ｂ）降低空氣污染程度，在相同維修臨界點之行駛

里程140,000公里之下，空氣污染程度由85%降

為39%。

（３）觸媒轉換器過度使用或逾期未予保養，將會超出污染

容許範圍，導致廢氣量增大。

４．５　車輛定期保養所需之費用

由前節探討得知，對車輛系統中之煞車蹄片、煞車油及前輪

定位實施定期檢查保養可確保安全性能，而定期保養汽缸體、汽

門裝置、火星塞、空氣濾清器及氧化觸媒轉換器等項目，可提昇

排氣功能，減少環境污染，但由於使用中之車輛需依照如表 4-1

所示(係依據各汽車製造廠小客車系修理業所提供定期保養規範及

維修費用資料¸彙整而成)之保養項目及里程數或週期確實實施保

養，且該保養工作所需時間較一般定期檢驗長，以目前汽車修理

業一般定期保養（不含更換零件）費用，一小時為550元，倘另含

一般定期更換零組件者應付550元至1,750元不等費用，至於特殊

維修之項目如汽缸體之搪缸，更換汽門裝置及氧化觸媒轉換器等

組件者費用將更高。故由表4-1可得知，最基本定期保養費用為

550元（除新車保固期間免費外），相較於現行定期檢驗制度需支

付450元費用為高。

由上述分析，車輛實施定期保養所需費用（除新車保固期間

外），固然比檢驗費用高，乃是由於定期保養工作是必須將影響安

全性能與排汽功能之組件（如上述影響因子）予以拆卸分解檢查

並將各部分進行耐久性的確認後，施予必要的預防保養，以判定

對將來在使用過程是否符合安全基準者，而定期檢驗則僅對車輛

的性能、功能進行確認，以判定該車輛是否符合安全基準而已，

因而使得定期檢查保養費用比定期檢驗為高。