第三章  我國車輛檢驗供需比較

３．１  我國車輛成長之推估

１、過去十年小客車成長趨勢

台灣地區十年來，由於國民所得不斷提高，民眾持有小

型車急劇的成長，相關資料如表3-1顯示，台灣地區民國七

十八年底平均國民所得為6977美元，每戶人口數4.06人,每

戶持有小客車數為0.325輛及至民國八十六年底平均國民所

得為10918美元，每戶人口數3.44人，每戶持有小客車數為0.

71輛，顯示民眾持有小客車十分普及，其中小客車成長率近

十年來，每年平均約以百分之十二在快速增加中，然而由於

道路供給不足，車檢制度不落實，老舊車輛淘汰制度未建立

及用車人缺乏定期檢查保養車輛，以致造成各都市地區嚴重

之交通安全、環境品質惡化及能源浪費等問題，而此一現象

在人口稠密的都市地區尤為嚴重。

有鑑於此，針對小客車使用所衍生之行車安全、環境品

質、及油耗等諸問題，研擬一套具體可行之車輛保養與檢驗

合一制度，予以因應是有其必要性，惟該制度之擬定必須依

據小客車之成長狀況，進而探討車輛檢驗需求情形，以決定

未來該制度之實施方式，故小客車成長預測之準確與否，將

影響未來整個制度擬定之正確性。

２、未來小客車成長預測模式

鑒於小客車未來成長將影響整個車檢制度之擬定，故必

須掌握未來小客車短期及長期之成長趨勢，俾便了解車輛保

養及檢驗之需求量。

依據交通大學研究生葉國宏85年於「小客車未來成長預

測之研究」一文中【6】，對於我國在短期及長期小客車未來成

長預測，分別構建短期以季節ＡＲＩＭＡ相乘模式及長期以

表3-1 台灣地區小自客車成長數量表

| 年度 | 小汽車數 | 人口數 | 戶數 | 小汽車數／每戶 | 人口數／每戶 | 小汽車成長率(%) | 人口成長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 1929775 | 20107440 | 4954075 | 0.390 | 4.06 | 23.71 | 1.02 |
| 79 | 2263417 | 20352966 | 5093098 | 0.444 | 4.00 | 17.29 | 1.22 |
| 80 | 2541363 | 20556842 | 5216612 | 0.487 | 3.94 | 12.28 | 1.00 |
| 81 | 2900040 | 20752494 | 5344486 | 0.543 | 3.88 | 14.11 | 0.95 |
| 82 | 3238756 | 20944006 | 5484603 | 0.591 | 3.82 | 11.68 | 0.92 |
| 83 | 3570501 | 21126000 | 5636000 | 0.634 | 3.75 | 10.24 | 0.87 |
| 84 | 3874203 | 21304000 | 5819153 | 0.667 | 3.67 | 8.51 | 0.84 |
| 85 | 4146475 | 21471000 | 6021783 | 0.678 | 3.56 | 7.02 | 0.78 |
| 86 | 4403966 | 21683000 | 6185000 | 0.711 | 3.51 | 6.2 | 0.99 |
| 87 | 4517265 | 21871000 | 6351000 | 0.712 | 3.44 | 2.81 | 0.87 |

羅吉斯模式，作為推估國內小客車預測方式，茲將上述兩種

推估模式及預測結果簡述如下：

（１）短期預測模式

為以時間數列構建小客車短期預測模式，所謂時

間數列（TIME SERIES）係指以時間順序型態出現之一連

串觀測值集合，簡言之；乃對某動態系統（DYNAMIC SY

STEM）隨時間連續觀察所產生有順序的觀測值之集合,

然以時間數列作為分析工具者，其基本假設是小客車

持有與外在因素無因果關係，以往的小客車持有變化

情形將於未來重覆出現，此分析法於極短期或短期的

情況尚屬合理，而長期分析中較易產生誤差，主要原

因是有關社經變化可能較大，且往往不重覆出現。另

假設小客車持有數之成長係依循過去之軌跡，以歷年

各月份小客車持有數作單變量ＡＲＩＭＡ分析，並計

作季節性模式之探討。

以時間數列構建小客車短期預測模式之單變量季

節性相乘模式 ＡＲＩＭＡ（0，1，1）＊ＡＲＩＭＡ

（0，1，0） ，經模式預測能力之驗證，其估計效果

最佳，預測至民國97年小客車成長數量及圖形如表3-

2、圖3-1所示。

（２）長期預測模式

長期預測模式係以羅吉斯特（LOGISTIC）模式構

建我國小客車長期預測模式，該類模式適用預測一國

家自未開發、開發中至已開發國家之小客車持有率成

長軌跡，惟因其構建必須先確定其飽和率（通常係先

設為一定值），該值與各國之地理、社經背景與相關管

制措施有關，故選擇與我國實體背景特性較為類似及

小客車成長已趨緩和者，作為飽和率推估依據，再依

此構建完整之小客車成長預測模式。

表3-2  短期預測模式之預測結果

| 預測年 | 預測值(千輛) | 97.5%信賴區間上限值 | 97.5%信賴區間下限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 5144 | 5251 | 5037 |
| 89 | 5462 | 5517 | 5406 |
| 90 | 5779 | 5881 | 5678 |
| 91 | 6096 | 6150 | 6043 |
| 92 | 6414 | 6511 | 6317 |
| 93 | 6732 | 6783 | 6680 |
| 94 | 7049 | 7142 | 6956 |
| 95 | 7366 | 7416 | 7317 |
| 96 | 7684 | 7773 | 7595 |
| 97 | 8002 | 8056 | 7896 |

長期預測模式透過群落分析及判別分析，發現公共運

輸比例、軌道運輸比例、小客車取得成本及使用成本，乃

為影響我國小客車持有飽和率高低之重要變數，故經由迴

歸分析所建立小客車持有飽和模式，可得知我國未來小客

車持有率為 0.36輛/人，並以平均國民所得為解釋變數構

建羅吉斯模式，經校估結果可接受之羅吉斯模式為：

小客車持有飽和率＝0.36／1+exp（2.803-26.959*平

均國民所得）由上述模式推估結果，短期預測模式較符合

本研究範圍，故未來十年小自客車成長預測，採該短期預

測模式為依據，惟該研究對象為小客車而本研究對象則為

小自客車，然經核算小自客車所占小客車（含營業小客車

）之比率為95%，故以該預測值之95%作為本研究預測值（

如表3-3）所示。

表3-3 小自客車未來十年預測結果

| 預測年 | 預測值(千輛) | 小自客車預測值 |
| --- | --- | --- |
| 88 | 5144 | 4886.6 |
| 89 | 5462 | 5188.9 |
| 90 | 5779 | 5490.1 |
| 91 | 6096 | 5791.2 |
| 92 | 6414 | 6093.3 |
| 93 | 6732 | 6395.4 |
| 94 | 7049 | 6696.6 |
| 95 | 7366 | 6997.7 |
| 96 | 7684 | 7299.8 |
| 97 | 8002 | 7601.9 |

３．２  車輛檢驗項目與工作要求

１、車輛檢驗項目與檢驗流程

依照我國「道路交通安全規則」第39條之規定，汽車檢

驗之項目計有二十一項，其主要檢驗項目，依內容可歸納為

一般簡檢驗項目、排汽檢驗項目及自動化儀器檢驗項目，其

中一般檢驗項目又稱目測檢驗，排氣檢驗與自動化儀器檢驗

合併稱為儀器檢驗並採自動化電腦判讀結果，其車輛檢驗流

程圖（如圖 3-2）。

| 收 | 1.清查違規積案 |
| --- | --- |
|  | 2.審核資料 |
| 件 | 3.收 費 |
|  | 4.分派車道 |

│

| 一 |  |
| --- | --- |
| 般 | 1.核對車輛規格 |
| 檢 | 2.外觀檢查 |
| 驗 |  |

│

| 儀 | 1.前輪定位 |
| --- | --- |
| 器 | 2.速度表試驗 |
| 檢 | 3.煞車試驗 |
| 驗 | 4.頭燈對光試驗 |

│

| 排音 | 1.一氧化碳 |
| --- | --- |
| 氣量 | 2.碳氫化合物 |
| 檢 | 3.排煙測試 |
| 驗 | 4.音量試驗 |

│

| 底 | 1.轉向機件 |
| --- | --- |
| 盤 | 2.制動裝置 |
| 檢 | 3.排氣裝置 |
| 驗 | 4.避震裝置 |

│

☆

簽 證

圖3-2 汽車檢驗流程

２、檢驗項目與工作要求

車輛檢驗項目可分為一般檢驗及儀器檢驗，其中一般檢

驗包含確認車輛規格及外觀檢查，而儀器檢驗則有前輪定位

、速度表試驗、煞車試驗、排煙測試（含排氣測試）、頭燈對

光試驗、及音量試驗等項目，茲將各檢驗項目與工作要求詳

述如列表：

| 檢 驗 項 目 | 工 作 要 求 |
| --- | --- |
| 一 般 檢 驗 | 1.上述檢驗項目之檢驗標準除須符合 |
|  | 原規格規定外，各部機件需完備且 |
| (一)確認車輛規格 | 作用正常。 |
| 1.核對引擎或車身號 |  |
| 碼。 | 2.檢驗耗用時間約為9分鐘。 |
| 2.用途 |  |
| 3.形狀 |  |
| 4.車種別 |  |
| (二)外觀檢查 |  |
| 1.車身型式 |  |
| 2.顏色 |  |
| 3.燈光 |  |
| 4.輪胎 |  |
| 5.車內安全裝置 |  |
| 儀 器 檢 驗 | 1.係使用測滑試驗器(SIDE SLIP TE- |
|  | STER)測試車輛前輪定位(FRONT W- |
| (一)前 輪 定 位 | HEEL ALIGNMENT)之側滑度。 |
| (ALIGNMENT) | 2.檢驗操作方式： |
|  | 當受檢車輛以時速2-5公里之速度 |
|  | 通過該試驗器時，主控系統就會自 |
|  | 動取值。 |
|  | 3.檢驗合格標準：偏滑程度每公里不 |
|  | 得超過左右兩端各4.54公尺(即檢 |
|  | 驗結果其值須小於4.54M或大於-4. |
|  | 54M為合格)。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約0.38秒 |

|  | 1.指利用速度試驗器(SPEED METER |
| --- | --- |
|  | ER)測試車輛速度表之精確度 |
|  | (含擺動幅度) 。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 受檢車輛在待測位置，將速度由慢 |
|  | 而快逐漸加速到車上的速度表指示 |
|  | 在時速40公里，並保持此速度，再 |
| (二)速 度 表 試 驗 | 按下遙端遙控自動取值設定器，主 |
| (SPEEDOMETER) | 控系統就會自動接收資料並加以轉 |
|  | 換處理 。 |
|  | 3.檢驗合格標準： |
|  | 當車上的速度表指示在時速40公里 |
|  | 時，速度試驗器所測出的車速應在 |
|  | 38.4公里/ 時 - 44.4公里/ 時之 |
|  | 範圍內為合格。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約1分21秒 |
|  | 1.係利用煞車試驗器(BRAKETESTER) |
|  | 檢驗車輛煞車力量(BRAKE FORCE) |
|  | 及平衡度。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 受檢車輛的胎壓在正常標準壓力情 |
|  | 況下，慢速駛入煞車試驗器，儀器 |
| (三)煞 車 試 驗 | 在偵測到車輛進入之後就會自動開 |
| (含手煞車) | 始操作，測試時引擎需保持發動狀 |
| (BRAKE) | 態，檔位在空檔，主控系統就會自 |
|  | 動取值。另檢驗系統並具有智慧型 |
|  | 微量漂移自動補償迴路及過載保護 |
|  | 迴路，以降低儀器誤差及增加操作 |
|  | 方便性，防止操作不當損傷受檢車 |
|  | 輛。 |
|  | 3.檢驗合格標準： |
|  | 煞車總效能： |
|  | 大型車不得小於車重的50% |
|  | 小型車不得小於車重的60% |
|  | 手煞車不得小於車重的20% |
|  | 平衡度：左、右兩輪煞車力相差不 |
|  | 得超過20%以上。 |
|  | 平衡度計算式： |
|  | (左輪煞車力-右輪煞車力) |
|  | ───────────── *100% |
|  | MAX(左輪煞車力或右輪煞車力) |
|  | 4.檢驗耗用時間：約1分鐘 |
|  | 1.係利用排氣濃度試驗器(SMOKE TES |
|  | TER)測試柴油車輛排煙含碳粒雜質 |
|  | 等濃度之不透光率，以光電計偵測 |
|  | 之。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 車輛引擎保持發動狀態，將測試桿 |
|  | 插入排氣管中，並將腳踏板放入油 |
|  | 門底部，用力踩油門到底，當壓到 |
| (四)排煙測試(柴油 | 踏板開關時，同時按下遠端遙控自 |
| 車輛) | 動捲紙取值設定器，主控系統就會 |
| (EXHAUST EMISSION) | 自動控制連續重覆作三次，並接收 |
|  | 其資料加以轉換處理。 |
|  | 3.檢驗合格標準： |
|  | 排放空氣污染度，不透光率為1992 |
|  | 年7月以前為50%，1992年以後則 |
|  | 為40%。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約3分鐘 |
|  | 1.係利用廢氣分析儀EXHAUST GAS |
|  | ANALYZER)測試汽油車怠轉時排氣 |
|  | 中所含ＨＣ及ＣＯ廢氣之體積之濃 |
|  | 度。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 車輛引擎保持惰轉狀態，將測試桿 |
|  | 插入排氣管中，當排氣分析儀的資 |
| (五)排氣測試(汽油 | 料穩定之後，主控系統就會接收資 |
| 車輛) | 資料加以轉換處理。 |
|  | 3.檢驗合格標準： |
|  | (1)1990年7月以前出廠之汽車，ＣＯ |
|  | 為4.5%以下、ＨＣ為1200PPM以下 |
|  | (2)1990年7月以後至1992年8月之間 |
|  | 出廠之汽車，ＣＯ排放量為3.5%以 |
|  | 下，ＨＣ排放量為900PPM以下。 |
|  | (3)1992年8月以後出廠之汽車，ＣＯ |
|  | 為1.2%以下，ＨＣ為220ppm以下。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約2分30秒 |

|  | 1.係利用頭燈對光試驗器測試頭燈之 |
| --- | --- |
|  | 光度及光角偏差度。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 將受檢車輛之車身擺正(與頭頭燈 |
|  | 試驗器之軌道垂直)後，車身須定 |
|  | 位(與頭燈試驗器鏡面相距1M處) |
|  | ，使瞄準具對準車輛中心線，再 |
| (六)頭燈對光試驗 | 將試驗器移至右(左)側頭燈正前方 |
| (HEAD LIGHT) | ，打開頭燈使頭燈光束中心之光線 |
|  | 聚焦於水平汽泡中心，且直至光束 |
|  | 中心聚焦於鏡面中心為止，再觀察 |
|  | 頭燈試驗器上之光度計及光角計之 |
|  | 刻度，並與法規容許值作比較；判 |
|  | 斷合格與否，將結果記錄於檢驗紀 |
|  | 錄表上。 |
|  | 3.檢驗合格標準： |
|  | (1)光束：遠光光束中心在前燈水平 |
|  | 中心線下半吋至3吋半之 |
|  | 間，近光光束上線不能高 |
|  | 出前燈水平線上1吋半， |
|  | 左緣不得超過前燈垂直中 |
|  | 心線。 |
|  | (2)光度：每燈光度在2500燭光以上 |
|  | 20000燭光以下。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約9分15秒 |
|  | 1.指使用音量試驗器(SOUND LEVEL |
|  | METER)測試車輛引擎、排氣係統 |
|  | 及喇叭等噪音之聲音。 |
|  | 2.檢驗操作方式： |
|  | 受檢車輛在待測位置，按下喇叭約 |
|  | 兩秒，則主控系統就會自動取值並 |
|  | 並接收資料加以轉換處理。 |
| (七)音 量 試 驗 | 3.檢驗合格標準： |
| (SOUND LEVEL OF | 車輛在音量試驗器前2公尺處之音 |
| NOISE) | 量須在70分貝至90分貝之間。排氣 |
|  | 管音量則在排氣管後方20公尺處不 |
|  | 得超過75分貝。 |
|  | 4.檢驗耗用時間：約1分8秒 |

３、檢驗車輛平均通過時間

國內無論是公路監理單位或委託代檢廠、其車輛檢驗設

備內容均大致相同，如圖3-3 所示。

控 制 室

一 側 煞 速 HC 排 頭 底 丈驗驗 出

般入 滑 車 度 /CO 煙 燈 盤 量喇 總

－＞ 試－＞試－＞表－＞及 試－＞試－＞檢－＞、叭 －＞

檢口 驗 驗 試 柴 驗 驗 修 燈音 評

驗 器 器 驗 油 器 器 溝 光量 口

器 檢試

圖 3-3車輛檢驗設備內容

根據公路局75年6月在「汽車檢驗線時間系列之分析及

檢驗設備較佳排程之研究」一文中【7】，依實際車輛檢驗流程

之測試顯示，一輛汽車通過檢驗線之時間約為26分9秒（如表

3-4），如包括合格簽證全部約需要30分鐘，前後車輛通過之

相隔時間平均為10分中，每小時約可檢驗六輛，每天平均受

理檢驗時間以八小時計算，則大約每天一條檢驗線可以檢驗

汽車為48輛，但因目前頭燈試驗(耗時9分15 秒)及一般檢

驗項目之底盤檢驗(耗時5 分)未予檢驗，故如包括合格簽證

檢驗一部車約需耗時15分鐘，前後車相隔時間為5分鐘，每

天以8八小時計算，大約每天一條檢驗線可檢驗100輛，日夜

間平均為110輛。

４、我國車輛檢驗人力

（１）車輛檢驗人力之專業技能

由於汽車修理業之技術人員種類繁多，其證照均

有特定用途，在車輛檢驗方面之技術人力包含有檢驗

員、修護技工或乙級技術士及檢驗儀器維修人員；其

表 3-4 檢 驗 項 目 與 耗 時

| 檢 驗 儀 器(項) | 單項耗用時間 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 一 般 檢 驗 | 9 分 | 含車身底盤及丈量 |
| 前 輪 定 位 | 38秒 |  |
| 速 度 表 試 驗 | 1分21秒 |  |
| 煞 車 試 驗 | 1分47秒 |  |
| 煙檢驗或廢氣分析 | 3分 | 廢氣分析-2分30秒 |
| 頭 燈 試 驗 | 9分15秒 |  |
| 音 量 試 驗 | 1分8秒 |  |
| 最大 耗 用 時 間 | 9分15秒 |  |
| 平均 耗 用 時 間 | 3分44秒 |  |

中檢驗員及修護技工或乙級技術士，依規定須領有證

照才能從事該項工作，至儀器維修人員則因國內尚無

建立此項證照制度，故一般皆由修護技工或儀器製造

或代理商之技術人員負責檢驗儀器保修工作，有關上

述汽車檢驗及修護技術人員之應具專業技能與工作範

圍臚列如次：

（A）汽車檢驗員

汽車檢驗員顧名思義，即為從事汽車檢驗工作之

人員。道路交通安全規則第四十八條規定：「汽車

檢驗員由交通部測驗合格後，發給合格證書及檢

驗員證，始得充任，其辦法由交通部另訂之 」，

故汽車檢驗員須經交通部檢定合格，具有相當程

度之專業知識及技術水準，始得擔任車輛檢驗工

作。

依照「汽車修理業管理辦法」第五條規定，甲、

乙種汽車修理業至少應聘請依法檢定合格之汽車

檢驗員一名。另依據交通部訂頒之「汽車委託檢

驗實施辦法」之規定，汽車製造廠申請代辦汽車

新領牌照檢驗及汽車修理廠申請代辦汽車定期檢

驗，均應聘請依法檢定合格之汽車檢驗員二名。

綜合上述，可知經檢定合格之汽車檢驗員可擔任

下列工作：

(a) 至公路監理機關擔任汽車檢驗員，從事檢驗

汽車之工作，惟此項擬任人員應具有公務人

員任用資格或經公路特考及格或技術人員任

用條例任用者。

(b) 擔任民營汽車委託代檢工廠（含汽車製造業

申請新車出廠申領牌照檢驗）之檢驗人員，

亦從事檢驗汽車之工作，因該項汽車檢驗業

務，係經政府機關委託民間辦理之事務，所

以這些檢驗員亦為刑法所稱最廣義的從事公

務的人員。

(c) 至經合法立案之甲、乙種修理廠，擔任修護

完成汽車之檢驗工作，以確認其修護品質符

合安全規定。

(B)汽車修護技工執照

汽車修護技工執照，係依據道路交通安全規則第

七十一條規定：「 汽車修護技工執照為修護汽車

之執業憑證，分為二級汽車修護技工與一級汽車

修護技工執照兩種，由當地公路監理機關考驗合

格後發給，其考驗日期由公路監理機關公告之。

」所考驗頒發之證照，依本項規定省、市公路監

理機關每年均各舉辦一次二級汽車修護技工執照

考驗，每年共計三次（台灣省、台北市及高雄市

）。

汽車修護技工執照係修護汽車之執業憑證，交通

部頒訂「汽車委託檢驗實施辦法」規定，代辦申

請牌照之汽車製造業應聘請領執照之技工五人，

汽車檢驗員二人，代辦定期檢驗之汽車修理業應

聘請領有執照之技工三人，另交通部、內政部、

經濟部會銜發佈之「汽車修理業管理辦法 」，規

定汽車保養所及乙種汽車修理廠，至少應雇用經

公路主管機關檢定合格之汽車修護技工一人，甲

種汽車修理廠則為二人 。

(C)汽車修護技術士

汽車修護技術士，係依據行政院勞工委員會所頒

訂之「技術士技能檢定及發證辦法」辦理分為甲

、乙、丙三級，於每年度之第四梯次舉辦。（ 職

訓局民82）其中乙級技能檢定規範，經於民國七

十九年重新修訂，與交通部辦理之二級汽車修護

技工考驗標準一致。並於民國八十二年十二月一

日最新修訂公布的汽車修理業管理辦法將第五條

各款納入，使乙級汽車修護技術士證與汽車修護

技工執照有同等效力。

（2）車輛檢驗技術人力需求

目前國內執行車輛檢驗單位有製造廠代檢公司、

公路監理機關以及汽車委託代檢廠，其中公路監理機

關及製造業代檢公司執行新車申領牌照檢驗工作，而

連續使用中舊車年度定檢，則分別由公路監理機關與

汽車委託代檢廠辦理。汽車（小型車）委託代檢廠總

計有 270條檢驗線，其中台北市監理處轄內代檢線 9

條，高雄市監理處轄內代檢線19條、台北區監理所轄

內58條、新竹區監理所轄內44條、台中區監理所轄內

77條、嘉義區監理所轄內55條及高雄區監理所轄內40

條，另公路監理機關有31條檢驗線（含台北市監理處

4條、高雄市監理處3條、台北區監理所5條、新竹區

監理所4條、台中區監理所5條、嘉義區監理所5條及

高雄區監理所5條），全國辦理小型車代檢單位共計301

條線 ,依據交通部訂頒之「汽車委託檢驗實施辦法 」

規定代辦定期檢驗之汽車修理業應聘請領執照之汽車

檢驗員二人，修護技工三人。

另交通部、內政部、經濟部會銜發佈之「汽車修

理業管理辦法」規定，乙種汽車修理廠，至少應僱用

經公路主管機關檢定合格之汽車修護技工一人，甲種

汽車修理廠則為2人，另汽車檢驗員一名以上。再依

據公路主管機關，對轄內各地方監理單位之車輛檢驗

線做人力調查統計結果，各監理單位之每條檢驗線平

均需有3名檢驗員及一名技工檢驗工作。據此，國內

現有從事車輛檢驗之技術人員為汽車檢驗員633人，

技工841人，總計有1474人以上（如表3-5）。

３．３　各區域車輛檢驗能量估算

一般車輛檢驗能量含蓋檢驗能力與檢驗容量，其中檢驗能力

是由執行檢驗人員之專技素質與檢驗場之設備功能所組成；而檢

驗容量則由檢驗廠規模與數量來決定，故依據依據3-2節探討結

果，及目前國內各區域（包含七大轄管區）車輛車齡統計數量為

例，國內各區域車輛檢驗能量分析如下：

現有公路監理單位及委託代檢廠之小型車檢驗線分別為小型

車31 條及270 條，另大型車24條各區域分別為台北市監理處轄

內2條、台北區監理所4條、新竹區監理所4 條、台中區監理所

4條、嘉義區監理所轄內4條、高雄區監理所4、高雄市監理處轄

內2條)，依目前規定每日核定每條檢驗線之檢驗車輛數為日間線

100 輛次，附夜間線者可增加20輛次,惟經查增設夜間檢驗線者，

大約占一半，故平均每日一條檢驗線為110 輛核算，另小型車檢

驗線檢驗之車類包含小自客、 貨車及營業車小客、貨車等車輛，

然經計算小自客車所占比率約83 %，而大型車檢驗線中小自客車

佔各車類之比率約為50 %，全年以275工作天計 ,依照上述各區

表 3-5 國內從事車輛檢驗技術人力統計一覽表

| 人 力 名 稱 | 數 量 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公路監理機關每條檢驗線需3 |
|  | 31*3=93 | 名檢驗員，計有 31 條檢驗線 |
|  |  | 需有93人。 |
| 汽 車 檢 驗 員 |  |  |
|  | 270*2=540 | 全國有 270 條委託代檢線， |
|  |  | 每條線有二名檢驗員，需有 |
|  |  | 540人。 |
|  |  | 公路監理機關每一條檢驗線 |
|  | 31*1=31 | 需一名技工計有31條檢驗線， |
| 汽車修護技工或 |  | 共計人數為31人。 |
| 乙級汽車修護技 |  |  |
| 術士 | 270*3=810 | 全國有270條委託代檢線，每 |
|  |  | 條線需3名技工，共計810人。 |
| 備 註 | 汽車修護技工與乙級汽車修護技術士於民國 |  |
|  | 82年12月1日修訂兩證照具有同等效力。 |  |

資料來源：自行整理

域檢驗線之檢驗能量核算如下：

台北市監理處（台北市）暨轄內代檢線計小型車13條、大型車

2條：(110*275)*(0.83*13+0.5*2)=356647

台北區監理所（包括基隆市、台北縣、宜蘭縣、花蓮縣） 暨轄

內代檢線計小型車50條、大型車4條：

(110*275)*(0.83*50+0.5*4)=1315875

新竹區監理所（包括新竹縣、市，桃園縣、苗栗縣）暨轄內代

檢線小型車計44條、大型車4條：

(110*275)*(0.83*44+0.5*4)=1165230

台中區監理所（包括台中縣、市，彰化縣、南投縣）暨轄內代

檢線小型車計77條、大型車4條：

(110*275)*(0.83*77+0.5*4)=1993777

嘉義區監理所（包括嘉義縣、市，雲林縣、臺南縣、市）暨轄

內代檢線小型車計55條、大型車4條：

(110*275)*(0.83*13+0.5*4)83=1441412

高雄區監理所（包括高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）暨轄

內代檢線小型車計40條、大型車4條：

(110*275)*(0.83*40+0.5*4)=1064800

高雄市監理處（高雄市），暨轄內代檢線小型車計22條、

大型車2條：

(110*275)*(0.83*22+0.5*2)=582615

上述核算結果，各區域小自客車檢驗能量如表3-6所示：

表3-6  八十七年各區域小自客車檢驗能量表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 檢驗能量 |
| --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 574637 | 356647 |
| 台北區監理所 | 867619 | 1315875 |
| 新竹區監理所 | 693885 | 1165230 |
| 台中區監理所 | 945471 | 1993777 |
| 嘉義區監理所 | 671803 | 1441412 |
| 高雄區監理所 | 451417 | 1064800 |
| 高雄市監理處 | 312433 | 582615 |
| 合 計 | 4517265 | 7920356 |

由表3-6 可知，八十七年底台灣地區列管小自客車總數量為

4517265輛，以正常工作進度而言，若以全台灣地區目前公路監理

機關小型車線有31條檢驗線及委託代檢廠檢驗線270 條，計有301

條檢驗線以及大型車線 24 條平均分配，則每條檢驗線每天之檢

驗量為110輛次計之，其檢驗線總能量為7920356輛次。其中以非

都會地區檢驗能量較大，而大都會區與週邊縣市，因受土地分區

使用與高價土地等因素限制，則能量較小，亦即大都會區與週邊

縣市之檢驗工作量較其它非都會地區重。

３．４　 各區域車輛檢驗需求與能量之比較

１、目前各區域車輛檢驗需求

依據我國道路交通安全規則第四十四條規定，領有牌照之汽

車其出廠年份，自用小客車未滿三年者免予定期檢驗，三年

以上未滿六年者，每年至少檢驗一次，六年以上者至少檢驗

兩次，依據交通部數據通信所統計結果，國內八十七年底各

區域列管之車輛數與分齡車輛數（如表3-7）。

表3-7 全國各區域八十七年底列管小自客車分齡統計表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 3-5年車輛數 | 6年以上車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 574637 | 167802 | 348051 |
| 台北區監理所 | 867619 | 240867 | 511903 |
| 新竹區監理所 | 693885 | 197974 | 423799 |
| 台中區監理所 | 945471 | 242597 | 619172 |
| 嘉義區監理所 | 671803 | 177060 | 437855 |
| 高雄區監理所 | 451417 | 109680 | 286187 |
| 高雄市監理處 | 312433 | 77801 | 207929 |
| 合 計 | 4517265 | 1213781 | 2834896 |

資料來源：交通部數據通信所

依據表3-7及利用公式：（3-5年車輛數）*1+（6年以上

車輛數)*2=全年應檢車輛次，茲估算各區域全年應檢驗次數

如次：

台北市監理處（台北市）：

167802*1+348051*2=863904

台北區監理所（包括基隆市、台北縣、宜蘭縣、花蓮縣）：

240867*1+511903*2=1264673

新竹區監理所（包括新竹縣、市，桃園縣、苗栗縣）：

197974*1+423799*2=1045572

台中區監理所（包括台中縣、市，彰化縣、南投縣）：

242597*1+619172*2=1480941

嘉義區監理所（包括嘉義縣、市，雲林縣、臺南縣、市）：

177060*1+437855*2=1052770

高雄區監理所（包括高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）：

109680*1+286187*2=682054

高雄市監理處（高雄市）：

77801*1+207929*2=493659

依據表3-7 經核算各區域所轄管之車輛，全年（八十七

年）應檢之車輛數與表3-6各區域檢驗能量分別如表3-8所示

，上述應檢車輛數中不含各區監理單位每年必須依規定執行

臨檢十年以上車輛10%及一般變更檢驗數量。

表3-8  八十七年底各區域小自客車應檢驗數量與能量表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 應檢車輛數 | 檢驗能量 | 飽和程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 574637 | 863904 | 356647 | 242.2% |
| 台北區監理所 | 867619 | 1264673 | 1315875 | 96.1% |
| 新竹區監理所 | 693885 | 1045572 | 1165230 | 89.7% |
| 台中區監理所 | 945471 | 1480941 | 1993777 | 74.2% |
| 嘉義區監理所 | 671803 | 1052770 | 1441412 | 73.1% |
| 高雄區監理所 | 451417 | 682054 | 1064800 | 64.1% |
| 高雄市監理處 | 312433 | 493659 | 582615 | 84.7% |
| 合 計 | 4517265 | 6883573 | 7920356 | 86.9% |

由表3-8 可知，以正常工作進度而言，八十七年底台灣

地區小自客車估計全年應檢驗之工作量，小自客車應檢驗總

次數為 6927834輛次，若以全台灣地區目前公路監理機關小

型車檢驗線有31條、委託代檢廠檢驗線270條，合計301條

，及大型車檢驗線有24條平均分配，則每條檢驗線每天之檢

驗量為 110輛次計之，其檢驗線總能量為 7920356輛次。其

總應檢車輛數已占總能量的86.9%，亦即以台灣地區以目前現

有檢驗線，平均分配每條檢驗線每天即須檢驗小自客車96輛

次以上，此數字接近每日每條檢驗線之能量平均定為110輛次

，且尚未包括對十年以上車輛執行臨檢 （依規定各區域監理

單位每年必須執行臨檢上述列管車輛數10%)及一般變更檢驗，

尤其大台北地區顯然平均超過既有的檢驗能量甚多，其餘地區

檢驗工作量，平均亦達八成，在檢驗量如此繁重下，檢驗問題

應是存在的，而檢驗之確實程度仍有待加強。

２、未來十年檢驗需求預估

為探討我國未來十年車小自客車檢驗供需狀況，了解問

題所在，故利用表3-3 短期小自客車未來十年預測模式之預

測結果，再依據全國各區域最近五年人口成長狀況，據此預

估各區域未來十年人口成長趨勢（如表3-9、圖3-5），然後

以各區域未來十年人口成長之比率作為各區域車輛未來十年

成長之依據，進而求得各區域列管車輛數略以民國92年、97

年代表（如表3-10），且依據八十七年各區域列管車輛數之分

齡比率，予以核算各分齡車輛數略以民國92年、97年代表

（如表3-11、3-12、）最後利用公式：(3-5年車輛數)*1+(6年

以上車輛數)*2=全年應檢車輛次，估計各區域未來十年檢驗

需求；另檢驗能量部分，由於受政府人事精簡、預算編列及

土地使用分區與高價土地等主、客觀因素限制其增長有限，

故檢驗能量能仍以八十七年為準。茲將未來十年預估檢驗需

求與檢驗能量結果略以民國92年、97年代表（如表3-12、表3

-14）。

表3-10 八十七、九十二及九十七年各區域小自客車數量一覽表

| 區域名稱 | 八十七年底 | 九十二年底 | 九十七年底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 574637 | 700120 | 838033 |
| 台北區監理所 | 867619 | 1318590 | 1669131 |
| 新竹區監理所 | 693885 | 871341 | 1137547 |
| 台中區監理所 | 945471 | 1195286 | 1505588 |
| 嘉義區監理所 | 671803 | 927181 | 1124800 |
| 高雄區監理所 | 451417 | 679234 | 829102 |
| 高雄市監理處 | 312433 | 401548 | 497699 |
| 合 計 | 4517265 | 6093300 | 7601900 |

表3-11 台灣地區民國九十二年底小自客車齡統計表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 3-5年車輛數 | 6年以上車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 700120 | 203034 | 422872 |
| 台北區監理所 | 1318590 | 378435 | 805658 |
| 新竹區監理所 | 871341 | 243975 | 531518 |
| 台中區監理所 | 1195286 | 298821 | 781717 |
| 嘉義區監理所 | 927181 | 243848 | 602667 |
| 高雄區監理所 | 679234 | 165053 | 434709 |
| 高雄市監理處 | 401548 | 99985 | 265021 |
| 合 計 | 6093300 | 1633151 | 3844162 |

表3-12 預估九十二年底各區域小自客車應檢驗數量與能量表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 應檢車輛數 | 檢驗能量 | 飽和程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 700120 | 1048778 | 356647 | 294.1% |
| 台北區監理所 | 1318590 | 1989751 | 1315875 | 151.2% |
| 新竹區監理所 | 871341 | 1307011 | 1165230 | 112.2% |
| 台中區監理所 | 1195286 | 1862255 | 1993777 | 93.4% |
| 嘉義區監理所 | 927181 | 1449182 | 1441412 | 100.5% |
| 高雄區監理所 | 679234 | 1034471 | 1064800 | 97.2% |
| 高雄市監理處 | 401548 | 630027 | 582615 | 108.1% |
| 合 計 | 6093300 | 9321475 | 7920356 | 117.7% |

表3-13 台灣地區民國九十七年底小自客車齡統計表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 3-5年車輛數 | 6年以上車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 838033 | 243029 | 506171 |
| 台北區監理所 | 1669131 | 479040 | 1019839 |
| 新竹區監理所 | 1137547 | 284386 | 743955 |
| 台中區監理所 | 1505588 | 376397 | 984654 |
| 嘉義區監理所 | 1124800 | 295822 | 731120 |
| 高雄區監理所 | 829102 | 201471 | 530625 |
| 高雄市監理處 | 497699 | 123927 | 328481 |
| 合 計 | 7601900 | 2004072 | 4844845 |

表3-14 預估九十七年底各區域小自客車應檢驗數量與能量表

| 區域名稱 | 列管車輛數 | 應檢車輛數 | 檢驗能量 | 飽和程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市監理處 | 838033 | 1255371 | 356647 | 352 % |
| 台北區監理所 | 1669131 | 2518718 | 1315875 | 191.4% |
| 新竹區監理所 | 1137547 | 1772296 | 1165230 | 152.1% |
| 台中區監理所 | 1505588 | 2345705 | 1993777 | 117.7% |
| 嘉義區監理所 | 1124800 | 1758062 | 1441412 | 122 % |
| 高雄區監理所 | 829102 | 1262721 | 1064800 | 118.6% |
| 高雄市監理處 | 497699 | 780889 | 582615 | 134 % |
| 合 計 | 7601900 | 11693762 | 7920356 | 147.6% |

由表3-6、表3-8、表3-12、表3-14可知，以正常工作進度

而言，台灣地區小自客車估計以八十七年、九十二年及九十

七年台灣地區小自客車登記數分別為4517265輛、6093300輛及

7601900輛計之，全年應檢驗之工作量，小自客車應檢驗總次

數為6927834輛次、9321475輛次及11693762輛次，另依據 3-2

節探討我國車輛檢驗人力結果，全台灣地區目前公路監理機

關小型車檢驗線有31條及委託代檢廠檢驗線270條，計有3

01條，以及大型車檢驗線24 條平均分配，則每條檢驗線每

天之檢驗量分別87年為96輛次、92年為123輛次、97年為

163輛次，此數字87年已接近每日能量（依規定平均定為110

輛次），而且尚未包括各區監理單位每年必須依規定執行臨檢

十年以上車輛10%及一般變更檢驗數量，至於到了民國92年、

97年各檢驗單位將超過該檢驗能量甚多。由此可見，檢驗工作

之繁，實已超過監理單位之負荷，針對此點本研究曾至部分監

理單位以及代檢廠進行實地訪視，據反映，以目前車輛數之龐

大，檢驗工作量已經高至無法負荷程度，因此僅能作重點式之

檢驗，此外，因車輛大都集中於大都會區，故台北與高雄地區

之檢驗需求成長甚鉅，檢驗問題應是更為嚴重，檢驗之確實程

度仍有待加強，檢驗制度亦有再檢討改進必要。

再由上述相關分析比較，以正常工作進度而言，部分地

區目前檢驗需求量，顯然已超過該區檢驗能量兩倍、三倍不

等，政府為了兼顧便民及疏解龐大檢驗業務，除了於82年實

施新車出廠三年免定期檢驗與委託民間代檢業務外，另將原

檢驗項目中省略頭燈試驗與柴油車排煙測試，以及一般檢驗

項目僅採重點式檢驗，但依舊無法疏解小自客車日漸成長帶

來龐大檢驗業務量，致使監理單位作業人員之工作壓力負荷

，仍然無法解決，此一問題深值重視。

由於檢驗業務量與日俱增，政府組織員額固定，甚有日

漸精減趨勢，監理單位在執行人力不足情況下，除了無法落

實檢驗工作外，對委託代檢廠之代檢業務亦無法確實督導考

核，導致檢驗制度效果不彰，衍生行車安全、環境污染等相

關交通問題。

綜上分析，目前檢驗需求已超過檢驗能量，造成監理單

位檢驗工作量負荷過重，進而衍生交通相關問題，為了解決

上述問題，實有必要研擬一套合適之車檢制度，以因應未來

整體交通之改善。