先進網際網路車輛監控系統之規劃與建立研究

研究生：李昱男                           指導教授：王晉元

國立交通大學運輸工程與管理學系

摘 要

本研究採用行動數據作為車輛定位訊號無線傳輸的技術，能整合異質性行動數據業者的傳輸訊號於系統中，結合Web GIS的技術改善傳統自動車輛定位系統(AVL)的缺點，構成網際網路車輛監控系統--Web AVL，使系統保有自動車輛定位系統與使用者的高度互動性，並具有主程式改版後更新容易、資料庫集中管理資料共享、監控中心具有高度的移動性的

優點。

為了整合異質性的行動數據通訊格式，研究中制定出一套通用的傳輸格式，該格式能滿足運輸業者的需求，以此通用的傳輸格式整合由不同行動數據業者的網管中心所傳來的車輛定位訊號或是通訊資料，經過處理分解後儲存於監控中心的資料庫中，供前端主程式下載顯示。

系統主程式所使用的電子地圖則儲存於監控中心，為了增加地圖來源的多元化、儲存資料的豐富性，研究中制定出一套具有彈性的電子地圖格式能夠整合不同來源的電子地圖基本屬性及加值資訊，匯整資料後儲存於監控中心的資料庫中，等待前端主程式下載使用。

系統主程式乃由Java Applet所寫成，先天上受到許多安全性的限制，無法直接存取伺服端的資料庫，研究中引入Java Servlet的技術，以Java-Based三層式的架構(Applet-Servlet-Database)克服先天安全性的限制，使得前端的Applet得以存取後端的資料庫，完成網際網路車輛定位系統電子地圖顯示、即時車輛點位資訊更新、車輛人員資料庫存取修編等功能。

最後，研究中提出外掛程式的架構，說明外掛程式連結的方式，供使用者自行撰寫所需的程式，進而執行所需的附加功能，提昇系統的附加價值。