國立交通大學

運輸工程與管理學系碩士班

碩 士 論 文 工 作 稿

先進網際網路車輛監控系統之

規劃與建立研究

研 究 生：李 昱 男

指導教授：王 晉 元

中華民國八十九年六月

先進網際網路車輛監控系統之規劃與建立研究

A Design Of an Advanced Web Automatic

Vehicle Location System

中文摘要

本研究為了整合同質性或是異質性的行動數據通訊系統，設計一套通用的資料傳輸格式匯整合行動數據業者所收到的車輛點位資料，以具有彈性的電子地圖格式匯整所需的地圖資訊，並提出以Java-Based三層式的架構(Applet-Servlet-Database)，結合Web GIS的技術改善傳統自動車輛定位系統(AVL)的缺點，構成網際網路車輛監控系統--Web AVL，使系統保有自動車輛定位系統與使用者的高度互動性，並具有主程式改版後更新容易、資料庫集中管理資料共享、監控中心具有高度的移動性的

優點。而使用者可自行撰寫所需的程式，以研究中所提的外掛程式的架構附掛於系統中，提昇系統的附加價值。

ABSTRACT

The AVL (Automatic Vehicle Location) is an important foundation work in ITS. An AVL System could provide real time information about vehicles for dispatching vehicles in a more efficient and effective way. However, different fleets might use different communication system to transmit positioning data from vehicles to dispatching center. This causes difficulties of integrating various data communication system into an AVL system. The goal of this research is to propose a Java-applet-based architecture of Web AVL system to address the above mentioned issues.

There are several key issues need to be resolved for making this Web AVL realize. First of all, in order to integrate various data sources from various carriers, we design a general communication data format to process various data into a dispatching center. Secondly, in order to increase diversification and completeness of a digital map, we develop a flexible data format of the digital map to integrate the information that we collected. Thirdly, this Web AVL system program written by Java applet has lots of security restrictions. An applet cannot access the database on server side directly. We design and develop a three-tier architecture (Applet-Servlet-Database) to overcome the security restrictions.  Finally, functions provided by this Web AVL system may not satisfy uses needs. We also design a plug-in like architecture to integrate a user-provided program into this Web AVL system.

一、 緒論

在推動智慧型運輸系統中，一項很重要的課題就是車輛的定位與監控。近年來隨著電子通訊技術的快速發展，通訊與定位相關技術也日漸成熟，如何利用現有的技術，來提昇控制中心監控所屬車隊之能力，實為一個相當值得深入探討的課題，在智慧型運輸系統的領域裡，我們稱這樣的一個系統為「自動車輛定位系統」（Automatic Vehicle Location System；簡稱AVL系統）。AVL可取得每一部車輛位置，再透過通訊系統傳送至控制中心，並配合自動車輛定位系統，進行監控管理從事調度與派遣之工作。

近年來由於網際網路（Internet）的快速發展，全球資訊網(WWW)易學易懂、使用成本少，人們可透過Internet跨平台、跨國界、傳遞訊息、資料共享、可享受到許多的好處及便利。因此有人提出網際網路地理資訊系統（Internet GIS，IGIS）的構想，結合WWW與GIS利用網際網路傳遞所需資訊，解決傳統地理資訊系統資料無法分享的缺憾。若能將AVL的功能以Web方式呈現，並提供簡易的介面讓使用者容易操作，藉由網際網路取得所需的車隊地理位置資訊，對於車隊的監控、管理及營運將有莫大的幫助。

這些年來某些車輛的經常違規事件導致民眾的身家安全或是居住環境品質遭受破壞。例如：砂石車經常肇事奪走不少條人命造成罹難者家庭破碎、工程廢土車任意傾倒廢土破壞居住環境與美觀，然而政府可以強制這些危害性較大的車輛裝上GPS定位系統加以定位及追蹤，但卻不能限制業者必須裝哪家業者的定位系統或是無線通訊系統，因此就政府的立場而言，想要全盤監控這些高危害性車輛勢必整合多種無線通訊系統於一個特定的監控中心。每家通訊業者資料傳遞的格式亦不盡相同，如何整合各家業者的通訊格式於系統中將一是項重要的課題。若能成功的整合這些資料，不但能夠達到監控這些危險性高的車輛的目的之外，政府亦可透過網站即時取得全省各地交通狀況(幹道時速、交通事故發生的地點)，監控特定業者車輛行蹤(砂石車、運送危險物品車輛)，提供即時的交通資訊給民眾參考藉以提昇「行」的品質。

因此本研究的目的在於建立一套先進的網際網路車輛監控系統，該系統的主要特點能夠「整合異質性」通信系統，使得日後若有相關單位欲建立類似系統時，可以在不用考慮所採用之通信系統型式的環境下，有一個可以依循的建立準則，建立出一套合用的車輛監控系統。

二、 文獻回顧

2.1自動車輛定位系統

2.1.1台北市公車動態資訊系統

台北市公車動態資訊系統[1]研究中之示範路線為「台北市棋盤式幹線便捷公車規劃」中所研擬之「敦化線」與「信義線」等兩條路線。在系統中當公車接收到定位訊號後會將本身的座標訊號及公車辨識碼（ID）利用展頻無線電透過站牌或基地站送到監控中心。監控中心收到各公車的識別碼及座標就可以作為動態管理的應用。

2.1.2 新竹市公車動態資訊系統

新竹市公車動態資訊系統[2]主要實施範圍為新竹市區的所有市公車路線，主要工作流程如下：每一部公車的GPS接收器不斷的接收衛星定位的座標資料，並依據暨定的時間差將定位資料傳回基地台。位於新竹客運的控制站派何當日的班表計算出公車的行駛路線及所在站牌，透過當地有線電視業者的特定頻道告知民眾目前任一線上公車之所在位置。同時竹塹電台亦以調頻廣播送出副載波資訊，站牌接收到資訊後，亮燈顯示各路線公車所在位置，提供民眾公車動態資訊。

2.1.3 金門縣公車定位系統

金門縣公車定位系統[3]之研究範圍為金門縣公共車船管理處所轄之所有公車行駛路線及其駕駛員。系統由地理資訊、行車監控、車船管理、人事管理、路線管理、排班、資料統計七個子系統所組成，其定位方式乃採差分式全球定位系統（Differential GPS，DGPS）。

基地站在接收到公車所傳回之定位資料後，立即在電子地圖上更新並顯示其位置，並透過行車監控子系統監控車輛行駛速度、路線及車輛資訊查詢，以提升行車安全與服務品質。

2.1.4 公路警察大隊警車定位與勤務支援系統

公路警察大隊警車定位與勤務支援系統[4]，為改善目前警用無線電通訊死角及通訊範圍限制問題，並對資訊作即時之傳遞以爭取勤務指派及事件處理之時效，系統在各分隊所屬巡邏轄區內採用小區域無線電通訊結構，以數個通訊基地台之通訊服務區構成一完整通訊網。當各通訊基地台服務區內之巡邏警車接收到GPS衛星定位訊號後，立即以無線電波訊號方式傳送至鄰近之通訊基地台，再透過數據專線將訊號傳遞至該巡邏警車所屬分隊之分隊控制站上，最後所有訊號將會匯集至桃園縣龜山鄉的隊部控制站，在此架構下所有警車訊號將能迅速傳遞至所有分小隊及隊部勤務中心，各分隊之控制站將可有效掌握其轄區內所有警車之動態，進而相互傳達訊息，並依此進行勤務指揮與調度，以利整體警力分佈之控管。

2.1.5 自動車輛定位系統分析比較

國內的自動車輛定位系統大多都能符合基本的需求，讓使用者可以清楚且即時的觀看車輛的行縱，但是對於違規的車輛卻無法即時規勸糾正，或是得靠其他語音通訊的方式(無線電、中繼式無線電、行動電話、等…)傳達命令，顯得不經濟也不方便。

而監控中心大都設於幾處固定的地點，對於場站或是公司的遷移，設備的搬遷相當不便(如：數據專線的遷移需透過繁瑣的手續及冗長的等待時間)，使用者僅能在監控中心進行監控調度，一但離開中心便失去車隊即時的資訊，受到空間上嚴格的限制。

同時各個監控站的自動車輛定位系統程式的升級改版，也需逐處一一重灌軟體升級，倘若監控站遍佈台灣，則軟體升級的過程將會耗費不少時間，各處軟體版本亦無法保障同步更新，可能會發生資料格式的混亂，讓系統的程式無法正常運作。若能以單一版本的應用程式來執行監控任務，將可大大降低版本不同所帶來的困擾，隨著網路頻寬的提昇，後PC的時代ASP產業蓄勢待發，將Application網路化將是不可抵擋的趨勢。

2.2 Web GIS技術分析比較

因Web上HTML語言的限制，沒有一般語言應具有之功能。HTML只是一種文件表現格式，單純的把一份圖文並茂之文件透過HTML編碼傳給客戶端瀏覽器再加以還原成圖文原貌。所以客戶端使用者若要將某些資訊傳回伺服器，單靠HTML是做不到的，HTML只能單純將文件從伺服端傳至客戶端，偏偏GIS又需要從客戶端讀取某些資訊以回應給伺服端，再交由伺服端做相對應之處理，以回應給客戶端。故發展Web GIS一定要藉助WWW上之互動性技術，用以輔助HTML製作Web GIS。

Web GIS系統想要帶給使者用者較高的親和力，同時能主動地提供使用者更多的輔助資訊，需在客戶端跟使用者進行高度的互動，而這一類的高度或動性的Web GIS系統又多以Java或是ActiveX所撰寫，然而ActiveX所寫成的程式僅能用微軟所開發的WWW瀏覽器(Internet Explorer)方可執行，若使用Netscape則需外掛執行ActiveX的plug-in程式相當不便，而Java所開發的程式則無此限制，Netscape或是IE皆可執行，所以本研究決定採用Java當作程式開發語言。

三、 Web AVL系統架構

3.1 系統架構

本研究以具有雙向溝通能力的行動數據為例構建一個Web AVL系統，但因國內的行動數據服務分別由四家通訊業者提供，必須統合不同行動數據業者的系統，才能讓不同通訊業者的車輛定位資訊可以同時在監控中心的電腦上顯示出來。如圖3-1中所示有數家不同的行動數據業者，而這些行動數據業者的客戶，將車機安裝車上。這些客戶可透過不同行動數據業者的網路，將車輛的定位訊號送回個別行動數據業者的網管中心，進行電子地圖上車輛的點位對應。

為了能夠將各個不同行動數據業者的資料整合在一起，在本研究中將設計一套通用的資料傳輸格式，可以透過網際網路或是數據專線將各個不同業者的資料彙整到監控中心儲存，而監控中心將會包含一個整合的運輸業者資料庫，一份相關的電子地圖，以及相關的監控圖形顯示軟體，使用者只要連上監控網站就可以透過WWW瀏覽器監控車隊。

而當監控中心需要傳送特定資料或是命令到某一輛或是某幾輛特定的車輛時，首先可以從客戶資料庫中得知該輛車所使用的行動數據業者為何，然後可以使用一個通用的資料傳輸格式，透過網際網路將所欲下達的指令傳到該行動數據業者的網管中心，然後再透過該公司的網路，將指令傳到所欲送達的車輛上顯示告知駕駛人員。

圖3-1 系統架構圖

3.2 系統功能

本研究所開發Web AVL系統的除了圖台監控的部分外，軟體功能架構，如圖3-2所示，其主要功能包括：系統狀態、檢視、圖層、車輛搜尋、訊息傳送、資料庫、統計及版本說明。

圖3-2 Web AVL自動車輛定位系統功能架構圖

3.3 架構面臨的課題

在Web AVL架構之下，本系統想要整合異質性的通訊系統且由傳統單機作業的AVL系統演化成網際網路的AVL系統，將會面臨難題有：

3.3.1 各家通訊業者的車輛即時資訊必須整合

各家通訊業者的通訊資料格式不同，想要即時匯整不同通訊業者的資料達到監控國內所有的特定車輛，將會面臨資訊繁雜難以整合的困難。

倘若能制定出一套通用的資料傳輸格式統一各家通訊業者所傳來的車輛資訊，將可以簡化紊亂的資料格式定義，監控中心即可輕易地解讀不同通訊業者的車輛資訊，就算加入新的通訊業者也不需變動系統通訊格式的定義。

3.3.2 電子地圖數值資料與社經資料的整合

國內的電子地圖版本眾多，除了研究中所採用的交通部運研所發行的兩萬五千分之一電子地圖之外，為了讓本系統也能採用交通部運研所以外的電子地圖，必須預留彈性可以使用各家的電子地圖數值資訊。

一般交通路網的電子地圖數值資訊，大多著重於點線面的空間相位資訊，對於人文、行政的資訊有限，大多必須自行加值。為了讓日後不斷的增加電子地圖的資訊能順利儲存與顯示，以及加值資訊可再被其他系統重複使用。需要整合的電子地圖儲存格式來達到我們的需求。

3.3.3 Applet無法直接存取資料庫

本研究Web AVL的主程式是採用Java的Applet方式來撰寫，由於Applet程式將會被下載至客戶端執行，因為Applet先天的安全性限制使得Applet程式不能直接存取伺服端的資料庫，導致無法取得系統運作所需的相關資料，如何破除Applet的先天限制連結資料庫亦為本研究的重點之一。

3.3.4 利用外掛程式延伸系統功能

本研究的系統開發主要著重於AVL相關的功能，對於AVL以外的特殊功能，並未逐一開發，為了讓系統功能能夠加以延伸，以符合每一位使用本系統的使用者，研究中提出外掛程式連接本系統的架構與做法，讓使用者自行開發所需的程式來附架於Web AVL系統中。

3.4 研究開發重點

本研究針對上述課題來提供解決之道，在第四章通用的資料傳輸格式中，說明如何制定出一套通用的資料傳輸格式解決異質性通訊系統間資料格式不相容的困擾；第五章電子地圖格式的制定中說明電子地圖模組的架構、如何制定出能夠整合地理資訊與人文行政資訊的電子地圖資料庫儲存格式、及其預先輸出的文字檔格式。在第六章中Applet終於能夠連上伺服端資料庫，我們將對其架構及過程詳細說明。在第七章中說明如何加掛一個使用者自行開發的程式於系統中，以加強系統未能提供的功能。

四、 通用的資料傳輸格式

4.1 通用的資料傳輸格式(WAD)

本系統為了整合異質性的行動數據業者，並將個別的資料統合在一個監控中心裡，各個不同的業者必須分別從各自的網管中心，透過一個通用的資料傳輸格式將資料傳送到監控中心，而當監控中心有需要傳送資料到車輛時，也必須透過該通用的資料傳輸格式將資料傳給特定行動數據公司的網管中心。為了制定一套可以滿足各種需求的通用的資料傳輸格式，本研究參考GPS接收器的資料傳輸格式[5]，加以修定改寫，並依據運輸業者可能的需求，訂定出一套通用的資料傳輸格式，稱為Web AVL Data (簡稱WAD)，而該格式定義如下。

一筆完整的資訊包含了三個部分：1.命令代號(Command)、2.資料主體(Data)、以及3.資料的檢查碼(Check Sum)。

本研究中由網管中心到監控中心制定出兩種代表格式(表4-1資料傳輸格式)、由監控中心到網管中心制定出一種格式(表4-2資料傳輸格式)，將來如果需要各多的資訊使用者可以依據自己的需求制定不同的命令代號來表示各種不同的資訊。

表4-1資料傳輸格式(網管中心到監控中心)

通訊業者網管中心 交通大學監控中心

| Command | Data | 說明 | Check Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cmp,LLI,X,Y,V,D | 01：表示訊息為車輛定位資訊 Cmp(String)：運輸業者代碼(xxx,3 byte) LLI (String)：Modem代碼 (xxxxxxxx,8 byte) X (String)：車輛經度座標 (xxx.xxxxx,9 byte) Y (String)：車輛緯度座標 (xx.xxxxx,8 byte) V (String)：車輛速度 (xxx,3 byte) D (String)：車輛方位角 (xxx,3 byte) 代號間以”,”分開 | Sum(String) 資料長度xx(Byte) (包含$,*,逗點) |
| 02 | Cmp,LLI, State | 02：表示訊息為行車狀況 Cmp(String)：運輸業者代碼(xxx,3 byte) LLI (String)：Modem代碼 (xxxxxxxx,8 byte) State：車機訊號代碼的對應文字 (不超過20個中文字,40 byte) | Sum(String) 資料長度xx(Byte) (包含$,*,逗點) |
| …. | …. | …. |  |

$表示資料檔頭，各欄位間以”,”分開，*為檔尾其後為Check Sum(資料長度由$到*共多少byte，含$,*及逗點)，最後再加上#表示資料檔尾。

例1：$01,001,88776655,120.98765,24.56789,040,180*44#

$表示資料檔頭，傳輸的資訊為車輛定位資訊，傳輸資料的內容為編號001號的公司其88776655無線數據機所在的車子，發射該筆定位資訊的位置是在東經120.98765，北緯24.56789,行車速度為40公里/小時，行進方向為正西方，其資料總長度為44(Byte) = 1($)+2(Command)+1(,)+3(Cmp) +1(,)+8(LLI) +1(,)+ 9(X) +1(,)+ 8(Y) +1(,)+ 3(V) +1(,)+ 3(D)+1(*)。

表4-2資料傳輸格式(監控中心到網管中心)

交通大學監控中心 通訊業者網管中心

| Command | Data | 說明 | Check Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CMP,LLI,Order | 01：表示車隊管理命令 Cmp(String)：運輸業者代碼(xxx,3 byte) LLI (String)：Modem代碼 (xxxxxxxx,8 byte) Order (String)：命令訊息(20個中文字,40 byte) | Sum(String) 資料長度xx(Byte) (含$,*,逗點) |
| …. | …. | …. |  |

$表示資料檔頭，各欄位間以”,”分開，*為檔尾其後為Check Sum(資料長度由$到*共多少byte，含$,*及逗點)，最後再加上#表示資料檔尾。

例1：$01,001,12345678,”請減慢速度”*30#

$表示資料檔頭，傳輸的資訊為車隊管理命令，傳輸的內容為監控者希望編號001的運輸業者的12345678無線數據機所在的車輛，減慢該車的行駛速度，該筆資料長度為

30 (Byte) = 1($)+2(Command)+1(,) + 3(Cmp)+1(,) + 8(LLI) + 1(,) + 1(“) + 10(請減慢速度) + 1(“)+1(*)。

有了通用的資料傳輸格式，通訊業者即可依據此格式，將車機傳來的資訊轉成研究中所制定的格式(WAD)，並跟監控中心協議以特定port進行資料傳輸，當程式以Socket接通之後，即可進行資料傳輸。資訊流便會不斷地進入資料庫處理模組中處理及儲存。

五、 電子地圖格式的制定

自動車輛定位系統的顯示介面建立在良好的電子地圖上，藉由精準的電子地圖便可讓使用者一目了然車輛所在位置，以便更進一步進行人員、車輛派遣的工作。車隊營運範圍有所不同，經常使用的電子地圖範圍亦會不同，假設一個營運範圍僅止於北台灣的運輸業者，而將全台灣的電子地圖提供給他，在網際網路上傳輸多餘不必要的資訊，將會形成資源浪費，同時為了增進系統的效能，研究中針對不同的業者規劃出合適範圍的電子地圖，供該運輸業者使用。因此，本系統在運輸業者第一次登入本系統時，會依據運輸業者營運範圍的需求，產生該公司所合適的電子地圖，減少不必要的電子地圖資訊傳輸，減輕系統的負荷、加快地圖的顯示。

5.1電子地圖資料格式(WAM) — 儲存格式

交通部運研所的電子地圖格式是採用TransCAD的格式，為了讓系統能夠整合非交通部運研所出版的電子地圖，研究中制定出一套共通的電子地圖格式，稱為Web AVL Map(簡稱WAM)，各家電子地圖均可自行撰寫程式轉成此一格式，讓本系統對於電子地圖的選擇可以多樣化。

WAM格式的定義乃是參考美國人口普查局TMS系統的地理資訊資料格式(Tiger/Line 98)[6]改寫而成的，包含的項目有：MapInfo、TransCAD電子地圖地理資訊項目、以及交通運輸領域中相關模擬軟體中所需道路資訊所組成的。WAM格式的說明如附件一所示：

5.2 電子地圖資料格式(WAM) — 輸出格式

因為WAM資料庫中所儲存的數值資料較為完整、詳細，而圖台的顯示並不需要全部的資料，因此我們只需擷取部分有用的資料來完成電子地圖的顯示即可，必須再進一步進行篩選，我們從WAM資料庫中擷取基本的資料，經下列步驟匯整轉成文字檔，即為WAM的輸出格式—各級道路的基本線形及基本的行政區資料。如此一來，系統只要讀取事先經過篩選輸出的文字檔即可，不必每次登入時都得從資料庫中重新選取所需資料，可以加快使用者端電子地圖的載入速度，WAM輸出格式說明如下：

1.格式定義：輸出格式儲存檔中每筆資料的格式為：路段序號，道路等級，道路編碼主碼，道路編碼副碼，所屬縣市，中文路名，線形轉折點個數、線形線形轉折點地理位置的座標。

2.圖層分類：將數值資料依圖層分類整理，共可分成國道、省道、縣道、市區幹道(路、街)、其他道路等…。

3.線段整合：對於同一條道路可能被切割成許多線段而非單一線形，所以將原本應為同一道路的線形與以合併。

利用以上三個步驟，便可得到不同圖層經過合併、重整的資料文字檔，以便將來網際網路GIS模組的AVL主程式快速載入及顯示。

5.3電子地圖之製作

為了省去不必要電子地圖資訊的傳輸及加快系統繪圖的速度，使用者需先選定車輛的行駛範圍，以便系統製作一份專屬的電子地圖底圖。以下便是本系統製圖的過程：

1.使用者登入電子地圖製圖系統：使用者利用WWW瀏覽器，輸入網址後便登入電子地圖製圖系統。

2選擇電子地圖圖幅：使用者選取想觀看的縣市的電子地圖，依據車輛可能行駛的範圍逐一將所需要的圖幅加入。

3身分稽核與製圖：按下「製作電子地圖」鈕之後，經系統確認無誤，便會自動製作電子地圖。

該份電子地圖匯整完成後會存放於伺服端，使用者即可正式登入Web AVL系統進行車輛監控調度，日後若因營運範圍有所改變的時，可再次登入電子地圖製作系統修改電子地圖的範圍，以保持最佳可視範圍。

六、 Applet與資料庫的結合

6.1 網際網路GIS模組架構

當使用者登入Web AVL網站，身分稽核成功之後，系統主程式經由網際網路下載至客戶端執行後，便不斷的透過Web Server向伺服端的資料庫取得即時的車輛資訊展現給使用者。

網際網路GIS模組軟體架構中所包含的元件有：伺服端---網際網路伺服器(Web Server，IIS 4)、車輛資訊資料庫(MS SQL Server 7)、車輛資訊接收程式(SCR Daemon)、存取代理程式(Servlet)；以及使用者端的AVL主程式(Java Applet)。如圖6-1所示。

車機利用GPS天線接收定位訊號，並透過無線行動數據數據機定時回報車輛所在的經緯度座標或是其他非定時回報的資訊(如：塞車、故障等…)，資料經由基地台再傳至各家電信業者的網管中心，網管中心再將所收到的車輛訊號加以修編整理，轉換成本研究所制定的共通傳輸格式傳送給監控中心。監控中心SCR Deamon接收處理後，將車輛資訊資料庫中該車的行車狀態加以更新儲存，以保持最新的資訊提供給客戶端(Client)的使用者。

圖6-1 網際網路GIS模組軟體架構

當客戶端(Client)使用WWW瀏覽器連上伺服端的網際網路伺服器(Web Server)之後，伺服器會先稽核登入使用者的權限，依據使用者所擁有的權限下載相關程式及資料並將電子地圖傳送至Client端。AVL主程式會依照使用者的需求，透過Servlet代理程式每隔一段時間向伺服端的資料庫查詢、取得車輛的最新位置及行車狀態。

當運輸業者想要對車輛下達指令可透過AVL主程式的命令傳送功能，將想傳達的訊息傳給伺服端的SCR Deamon，再透過該程式將命令傳送至該車所屬的網管中心再傳達到車機上，由車機的螢幕顯示出監控者所下的命令，這部分即為本系統積極的控制功能。

6.2 Servlet存取代理程式

Java為一安全性極高的程式語言，為了保護伺服端(Server)或是客戶端(Client)電腦及檔案的安全加諸了多項嚴格的限制，使得程式設計在許多方面會顯得束縛過多、無法施展，而本系統大量的資訊(如：人員資料、公司資料、車輛資訊、電子地圖)皆儲存於資料庫中，AVL主程式(Applet)勢必突破Java語言的安全限制連結資料庫，取得這些重要資訊。

本研究決定採用Java Servlet方案來解決無法直接存取資料庫的困擾，將撰寫好的Servlet代理程式，放在伺服端，並用Servlet Engine外掛在Web Server(IIS 4.0)上，便可使用Servlet代理程式，再由Servlet使用JDBC API所提供的JDBC-ODBC Bridge跟ODBC交談，連結資料庫進行資料存取的動作，最後Servlet代理程式再將查詢的結果送給AVL主程式運算、顯示，使得本程式利用Servlet串起Applet與Database間的聯繫，可在一定的安全性之下間接改善了Client與Server間檔案存取的安全限制。

七、系統功能的延伸

7.1程式外掛架構

Web AVL主程式提供的功能大多偏重於車輛監控，為了讓系統的功能能夠多樣化，以符合不同型態使用者的需求，所以提出附加程式外掛於系統的架構，預留空間讓使用者能夠依據自己的需要，自行撰寫程式加掛於Web AVL系統，提昇系統的實用性與功能。

首先，使用者本身進行需求分析以便確定開發外掛功能程式的架構。使用者確定所需要的資訊，接著撰寫Server端上的遙控伺服程式程式(Remote Server)，利用它連結Server端上的資料庫讀取所需的資料，再將資料傳回Client端顯示。

當撰寫完Server端的Remote Server程式之後，需將該程式上傳至Server端。使用者繼續開發Client端程式的使用者介面及所需要的功能，開發完畢之後將程式儲存於Client端的硬碟中。

當使用者需要外掛程式時則直接由Client端電腦開啟新的視窗執行外掛功能， 便利用即時的車輛點位以及電子地圖的相關資訊，作為外掛功能的資料來源，輔助外掛功能運作以提供使用者所需的資訊。

7.2電子地圖的自訂

研究中以固定的圖層提供使用者資訊未必足夠，所以研究中提出讓使用者可依本身的需求任意增加圖層的功能與架構，擴充電子地圖圖層管理的彈性。

首先，使用者需自行撰寫存取資料庫的外掛功能程式，讀取電子地圖資料庫的相關資訊與屬性。使用者接著撰寫處理電子地圖資訊的程式，篩選出電子地圖上所需的線形或是地標，並將這些點、線的基本屬性資料擷取出來，再依據需求分類成所需的各個圖層，此時亦可加上使用者本身收集到的電子地圖加值資訊，並依照本研究中所提出的電子地圖儲存格式將這些資訊以文字檔的方式加以儲存一個或多個文字檔，同時更新電子地圖圖層說明檔的內容，並上傳至Server端使用者專屬電子地圖存放的目錄下，當使用者再次開啟Web AVL主程式的時候將可觀看到新增的圖層。

八、 系統測試

系統功能開發完成之後，商請國內的行動數據業者提供部分車隊供本研究進行測試，測試對象包括：客運業者、物流業者、以及計程車業者。

而本系統在測試之下，利用通用的資料傳輸格式達到了整合異質性通訊系統的資訊，並利用先前所制定的電子地圖格式成功的整合了非電子地圖地圖的資訊，系統主程式(Applet)亦可結合伺服端的資料庫存取必須的資訊完整的顯示於客戶端，而運輸業者也可以於客戶端下達命令給公司所屬的車隊，達到監控管理的功能，驗證了架構的可行性，順利地利用本系統達到車輛監控的目的。

圖8-1為Web AVL系統的主畫面，該畫面為台北市的部分地圖，地圖中的車輛小圖示則代表車輛目前的實際位置，地圖的右方另有功能快捷列、縮小版的電子地圖與車輛即時資訊。

圖8-1 Web AVL主畫面

九、 結論與建議

9.1結論

9.1.1 通用資料傳輸格式

為了整合異質性行動數據通訊業者而制定出的通用資料傳輸格式，實際上線並相關的行動數據業者持續進行測試，將車機傳來的車輛即時資訊轉換成研究中的傳輸格式，順利的接收到從各家行動數據業者的網管中心送出的車輛資訊，證明了通用的資料傳輸格式的可行性，亦能順利的接收到所有車輛的即時資訊。

9.1.2 整合性的電子地圖資料庫

研究中所提出的電子地圖資料庫儲存格式，除了能把運研所所發行的電子地圖底圖資訊彙整儲存之外，亦能把其他研究中所取得的電子地圖人文加值資訊合併到電子地圖資料庫中，供本研究顯示利用。

此外，為了縮短系統起始時間而制定出電子地圖資訊輸出檔，將電子地圖必要的資訊處理輸出後以文字檔的方式儲存，直接供使用者下載讀取也能如預期的加快系統起始速度，順利地將相關資訊顯示出來。

9.1.3 結合資料庫

經由Servlet代理程式使得客戶端的Applet得以連接伺服端的資料庫，Java-based Web GIS領域中引入了Java Servlet這個方案，破除限制寫入的障礙，再利用Java JDBC API與作業系統上的ODBC交談，最後得以進入末端的資料庫進行資料的存取與管理。Applet終能結合強大的資料庫快速、有效地執行Web AVL所賦予的任務。

9.2建議

9.2.1 圖形處理Java bean的開發

本系統中所有的圖形處理(電子地圖的顯示、放大、縮小)功能皆為自行開發處理，在撰寫電子地圖處理功能上耗費不少時間，後續的相關研究雖可以參考本系統電子地圖的處理方式，但仍會耗費不少時間於圖形的處理上，在後續的研究中建議將主程式中電子地圖的相關演算法(電子地圖的顯示、縮放、中文路名的擺設等)加以處理改良，最後封裝成Java Bean供後續研究再利用，如此一來將可大幅提昇系統的開發速度，將主要的時間用於其他相關的交通路網模式開發上，提昇系統所帶來的輔助資訊。

9.2.2 採用RMI Object方式改寫Servlet

本研究中引進了Java Servlet的方案，而Servlet傳輸資訊的方式有很多種，本系統採用的是支援度較高的HTTP Object，但是在Servlet程式的開發過程中Debug相當不便，同時在Applet程式的撰寫上，也必須將型態多重處理轉換後方能傳遞，使用上非常不便。將來研究若有需要必須撰寫Servlet程式，不妨考慮採用RMI Object的方式來傳遞資訊，將有助於改善系統傳遞資訊的速度，對於有志於利用Servlet開發Java-based Web GIS的人不妨加以嘗試。

參考文獻

- 林繼國，『台北市示範性公車動態資訊顯示系統使用狀況調查』，交通部運輸研究所，1998年。

- 王晉元，『新竹市公車動態資訊系統運作與績效評估』，交通部運輸研究所，民國88年。

- 王晉元，『金門縣公車定位系統』，金門縣公共車船管理處，民國87年。

- 王晉元，『公路警察大隊警車定位與勤務支援系統』，台灣省公路警察大隊，民國87年。

- 王晉元，『新竹市公車動態資訊系統功能更新及調度管理系統之開發』，交通部運輸研究所，民國87年。

- 『Tiger/Line Files,1998 Technical Documention』，美國人口普查局。

附件一：WAM格式說明

表1-1行政分區資料庫

| 行政分區 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Record Type | D |  |  |
| Version | 1 |  |  |
| RTEName | District |  |  |
| RTCName | 行政分區 |  |  |
| 欄位 | 空白 | 型態 | 說明 |
| Field | BV | Type | Description |
| ID | N | VarChar | 路段 ID |
| FrAddL | Y | VarChar | 道路左邊起點門牌號碼 |
| ToAddL | Y | VarChar | 道路左邊迄點門牌號碼 |
| FrAddR | Y | VarChar | 道路右邊起點門牌號碼 |
| ToAddR | Y | VarChar | 道路右邊迄點門牌號碼 |
| CountyL | Y | VarChar | 道路左方屬於何縣 |
| CountyR | Y | VarChar | 道路右方屬於何縣 |
| TownL | Y | VarChar | 道路左方屬於何鄉(鎮市區) |
| TownR | Y | VarChar | 道路右方屬於何鄉(鎮市區) |
| ZipL | Y | VarChar | 道路左方郵遞區號 |
| ZipR | Y | VarChar | 道路右方郵遞區號 |

表1-2空間資料資料庫

| 空間資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Record Type | S |  |  |
| Version | 1 |  |  |
| RTEName | Space |  |  |
| RTCName | 空間資料 |  |  |
| 欄位 | 空白 | 型態 | 說明 |
| Field | BV | Type | Description |
| ID | N | VarChar | 路段 ID |
| FRLon | N | VarChar | 起點經度 |
| FRLan | N | VarChar | 起點緯度 |
| ToLon | N | VarChar | 迄點經度 |
| ToLan | N | VarChar | 迄點緯度 |
| SPNum | N | VarChar | 轉折點個數 |
| Length | Y | VarChar | 線段長度 |
| SPPair | N | Ntext | 轉折點經緯度字串 |

表1-3 道路資訊

| 道路資訊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Record Type | R |  |  |
| Version | 1 |  |  |
| RTEName | RoadData |  |  |
| RTCName | 道路資訊 |  |  |
| 欄位 | 空白 | 型態 | 說明 |
| Field | BV | Type | Description |
| ID | N | VarChar | 路段 ID |
| Cname | Y | VarChar | 道路中文名稱 |
| Ename | Y | VarChar | 道路英文名稱 |
| Type | Y | VarChar | 類型(普通道路,高架橋) |
| Grade | Y | VarChar | 道路等級 |
| Division | Y | VarChar | 分隔島 |
| LaneL | Y | VarChar | 左方車道數 |
| LaneR | Y | VarChar | 右方車道數 |
| FastL | Y | VarChar | 左方快車道 |
| FastR | Y | VarChar | 右方快車道 |
| SlowL | Y | VarChar | 左方慢車道 |
| SlowR | Y | VarChar | 右方慢車道 |
| BusL | Y | VarChar | 左方公車專用道 |
| BusR | Y | VarChar | 右方公車專用道 |
| MotoL | Y | VarChar | 左方機車專用道 |
| MotoR | Y | VarChar | 右方機車專用道 |
| SpeedL | Y | VarChar | 左方速限 |
| SpeedR | Y | VarChar | 左方速限 |

表1-4公共地標資料庫

| 公共地標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Record Type | L |  |  |
| Version | 1 |  |  |
| RTEName | Landmark |  |  |
| RTCName | 公共地標 |  |  |
| 欄位 | 空白 | 型態 | 說明 |
| Field | BV | Type | Description |
| LmkID | N | VarChar | 公共地標 ID |
| Cname | N | VarChar | 中文名稱 |
| Ename | N | VarChar | 英文名稱 |
| Lon | N | VarChar | 地點經度 |
| Lan | N | VarChar | 地點緯度 |

表1-5私人地標資料庫

| 私人地標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Record Type | P |  |  |
| Version | 1 |  |  |
| RTEName | PrivatePoint |  |  |
| RTCName | 私人地標 |  |  |
| 欄位 | 空白 | 型態 | 說明 |
| Field | BV | Type | Description |
| LmkID | N | VarChar | 私人地標 ID |
| CMP | N | VarChar | 所屬公司 |
| CName | N | VarChar | 中文名稱 |
| EName | N | VarChar | 英文名稱 |
| Lon | N | VarChar | 地點經度 |
| Lan | N | VarChar | 地點緯度 |