第四章 貨櫃儲位指派之模擬分析

為了解貨櫃屬性已知比率對儲位指派結果之影響，本章模擬人工指派方式，進行單儲區與雙儲區之儲位指派，並進行參數變化之敏感度分析。單儲區之指派，係指不區分貨櫃到達或離開順序已知與否，均指派於同一儲區內，即已知與未知貨櫃混合堆積；雙儲區之指派，係將儲區劃分為二個區域，用以分別儲存貨櫃離開時間已知及未知的貨櫃。

選擇儲位的法則，分為「順序堆置」(Ordered stacking)及「隨機堆置」(Random stacking)二種。所謂「順序堆置」係指貨櫃之堆置必需遵循逐層、逐行，或逐列變換之法則；「隨機堆置」則指，貨櫃之堆置，在不架空堆疊的前提下，隨機選擇儲位。

4.1單儲區儲位指派

4.1.1 簡例測試

假設有150只貨櫃待指派，在該150只貨櫃未離開堆積場前，並無其他貨櫃到達。每一只貨櫃的到達與離開均視為個別事件處理，換言之每一只貨櫃均在分析的週期內到達並離開，因此共有300個事件需處理。本簡例所使用的假設資料如表4.1所示。貨櫃場劃分為90個儲位，3列、10行及3層，啟始狀態為90個儲位均為空的，其他的假設如下：

1.為出口貨櫃進存、提領作業。

2.不考慮貨櫃目的港之區別。

3.不考慮20呎貨櫃與40呎貨櫃之區別。

4.貨櫃產生翻櫃動作時，將該貨櫃調離原儲位，再回存至原行、原列。至於其調離時之暫存儲位，不予規劃。

5.採用單一高架換載機作業。

6.貨櫃到達與離開之時點均先預知。

7.儲位指派具週期性。

表4.1 模擬簡例所使用之貨櫃到離順序

| 貨櫃編號 | 順 序 |  | 貨櫃編號 | 順 序 |  | 貨櫃編號 | 順 序 |  | 貨櫃編號 | 順 序 |  | 貨櫃編號 | 順 序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 到 | 離 |  | 到 | 離 |  | 到 | 離 |  | 到 | 離 |  | 到 | 離 |
| C001 | 1 | 41 | C031 | 31 | 32 | C061 | 76 | 201 | C091 | 126 | 257 | C121 | 177 | 241 |
| C002 | 2 | 42 | C032 | 33 | 142 | C062 | 77 | 200 | C092 | 127 | 256 | C122 | 178 | 240 |
| C003 | 3 | 43 | C033 | 34 | 143 | C063 | 78 | 199 | C093 | 128 | 255 | C123 | 179 | 283 |
| C004 | 4 | 44 | C034 | 35 | 144 | C064 | 79 | 198 | C094 | 129 | 269 | C124 | 180 | 223 |
| C005 | 5 | 45 | C035 | 36 | 145 | C065 | 80 | 197 | C095 | 130 | 270 | C125 | 181 | 222 |
| C006 | 6 | 46 | C036 | 37 | 170 | C066 | 81 | 196 | C096 | 131 | 268 | C126 | 182 | 221 |
| C007 | 7 | 66 | C037 | 38 | 169 | C067 | 82 | 195 | C097 | 132 | 267 | C127 | 183 | 220 |
| C008 | 8 | 65 | C038 | 39 | 168 | C068 | 83 | 194 | C098 | 133 | 266 | C128 | 184 | 219 |
| C009 | 9 | 64 | C039 | 40 | 167 | C069 | 84 | 193 | C099 | 134 | 265 | C129 | 185 | 298 |
| C010 | 10 | 63 | C040 | 47 | 166 | C070 | 85 | 192 | C100 | 146 | 264 | C130 | 202 | 271 |
| C011 | 11 | 62 | C041 | 48 | 165 | C071 | 86 | 191 | C101 | 147 | 263 | C131 | 203 | 300 |
| C012 | 12 | 61 | C042 | 49 | 164 | C072 | 87 | 141 | C102 | 148 | 262 | C132 | 204 | 299 |
| C013 | 13 | 60 | C043 | 50 | 163 | C073 | 88 | 272 | C103 | 149 | 261 | C133 | 205 | 297 |
| C014 | 14 | 59 | C044 | 51 | 162 | C074 | 89 | 273 | C104 | 150 | 260 | C134 | 206 | 218 |
| C015 | 15 | 91 | C045 | 52 | 161 | C075 | 90 | 277 | C105 | 151 | 233 | C135 | 207 | 217 |
| C016 | 16 | 92 | C046 | 53 | 113 | C076 | 101 | 276 | C106 | 152 | 232 | C136 | 208 | 216 |
| C017 | 17 | 93 | C047 | 54 | 114 | C077 | 102 | 275 | C107 | 153 | 231 | C137 | 209 | 215 |
| C018 | 18 | 94 | C048 | 55 | 119 | C078 | 103 | 274 | C108 | 154 | 234 | C138 | 210 | 287 |
| C019 | 19 | 97 | C049 | 56 | 118 | C079 | 104 | 227 | C109 | 155 | 236 | C139 | 211 | 288 |
| C020 | 20 | 96 | C050 | 57 | 117 | C080 | 105 | 226 | C110 | 156 | 235 | C140 | 212 | 289 |
| C021 | 21 | 95 | C051 | 58 | 116 | C081 | 106 | 225 | C111 | 157 | 239 | C141 | 213 | 290 |
| C022 | 22 | 100 | C052 | 67 | 115 | C082 | 107 | 230 | C112 | 158 | 238 | C142 | 214 | 296 |
| C023 | 23 | 99 | C053 | 68 | 120 | C083 | 108 | 229 | C113 | 159 | 237 | C143 | 224 | 295 |
| C024 | 24 | 98 | C054 | 69 | 121 | C084 | 109 | 228 | C114 | 160 | 282 | C144 | 244 | 294 |
| C025 | 25 | 135 | C055 | 70 | 122 | C085 | 110 | 251 | C115 | 171 | 281 | C145 | 245 | 293 |
| C026 | 26 | 136 | C056 | 71 | 186 | C086 | 111 | 252 | C116 | 172 | 280 | C146 | 246 | 292 |
| C027 | 27 | 137 | C057 | 72 | 187 | C087 | 112 | 253 | C117 | 173 | 279 | C147 | 247 | 291 |
| C028 | 28 | 138 | C058 | 73 | 188 | C088 | 123 | 254 | C118 | 174 | 278 | C148 | 248 | 286 |
| C029 | 29 | 139 | C059 | 74 | 189 | C089 | 124 | 259 | C119 | 175 | 243 | C149 | 249 | 285 |
| C030 | 30 | 140 | C060 | 75 | 190 | C090 | 125 | 258 | C120 | 176 | 242 | C150 | 250 | 284 |

4.1.2 順序堆置模擬結果

依第三章貨櫃堆積策略分析，將貨櫃場堆積方式區分為「行→列→層」、「列→行→層」、「行→層→列」、「列→層→行」、「層→行→列」、「層→列→行」等六種。至於貨櫃屬性(離開時間)，則區分為完全預知及完全未知二種狀況。

在貨櫃進出場時間已知的情況下，依圖4.1的流程進行儲位指派。

圖4.1順序堆置指派流程

以「行→列→層」的堆積方式為例，圖4.1的流程操作方式如下：

1.當貨櫃進場時，依據「先行、再列、後層」的變換順序堆疊，惟上層貨櫃離場時間，不得晚於下層貨櫃離場時間，以避免產生翻櫃動作。

2.若第一行所有儲位均未能滿足此前提，則依序搜尋第二行、第三行的儲位。

3.當第一列所有行數均搜尋完畢，則依序搜尋其他列及其他層。

4.若搜尋所有儲位後，均未能找到滿足上述前提者(即欲進場之貨櫃其離場時間，均晚於貨櫃場內現存貨櫃的離場時間)，則計算此一欲進場之貨櫃在所有可堆積的儲位(不含隔空堆積的儲位)，與其下層貨櫃離場時間差距(上層貨櫃離場時間減去下層貨櫃離場時間)。此時的堆積法則又分為兩種，一為堆積在差距最小的儲位上層，另一種為堆積在差距最大的儲位上層。依前述法則，模擬的結果列於表4.2。

表4.2 單儲區順序堆置最小翻櫃次數模擬結果

單位：次

| 貨櫃屬性 堆積策略 | 貨櫃離開時間完全預知 |  | 貨櫃離開時間完全未知 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 與下層貨櫃離開時間差距最小 | 與下層貨櫃離開時間差距最大 |  |
| 層→行→列 | 19 | 44 | 175 |
| 層→列→行 | 19 | 44 | 175 |
| 列→行→層 | 48 | 69 | 84 |
| 行→列→層 | 48 | 69 | 84 |
| 列→層→行 | 52 | 65 | 135 |
| 行→層→列 | 32 | 71 | 107 |

由表4.2可發現，在貨櫃屬性完全預知的情況下，以「層→行→列」或「層→列→行」策略堆積，無論以差距最小方式或差距最大法則堆積，其翻櫃次數均為所有堆積策略中最少者，此結果與第三章之結果相符。優先換行的策略，在搜尋離場時間差距最小的法則時，則優於優先換列的策略。而貨櫃離開時間完全未知時，翻櫃次數將遠大於貨櫃離開時間完全預知者，此結果說明貨櫃屬性是否預知，對作業效率(翻櫃次數)將產生嚴重的影響。

由表中亦可發現，優先換層堆積及最後才考慮換層堆積的策略中，不論先換行或先換列堆積，其模擬結果均相同。此結果顯示，當不考慮機具行駛時間對作業效率的影響時，先換行或換列堆積，其結果並無差異。因此在儲位指派時，可以把行與列視為同一向度(全部視為行或列)，以簡化儲位指派之向度。

此外，當貨櫃離開時間完全未知時，採取行或列優先變換之堆積策略，其翻櫃次數最低；採取優先換層堆積策略，其翻櫃次數最高。結果顯示，當貨櫃離開時間預知時，應採取「高層堆疊策略」，當貨櫃離開時間未知時，應採取「平鋪堆疊策略」，以降低翻櫃次數，此結果與Bernardo and Daganzo(1993)的研究，採取平鋪式堆疊法的建議互相呼應。

4.1.3 隨機堆置模擬結果

為便於對現有儲位作最有效的利用，只要有空的儲位即視為可利用的備選儲位。由第三章的分析結果顯示，由於場地機具移動時間對整體作業時間影響較小，故可忽略機具移動的時間因素，不考慮貨櫃堆置是否集中。

1.儲位選擇方式

貨櫃到達時的儲位選擇，將影響該只貨櫃或櫃場內現有貨櫃離場時，是否會產生翻櫃動作，因此儲位之選擇，將是影響目標式的關鍵。在指派過程中，應儘量減少上層貨櫃對下層貨櫃的影響，可以接近最小翻櫃次數的目標。就儲位選擇而言，其步驟如圖4.2。

圖4.2的流程可切割為5個步驟，說明如下：

步驟1：搜尋所有空的儲位。

依貨櫃到達時的儲位使用狀況，蒐尋出所有未使用的儲位。

步驟2：依照儲位所在的層予以分類。

針對蒐尋到的空儲位，按照該等儲位所在的層予以分類，同一層的儲位設為同一群組。以本例而言，因儲位堆疊高度設定為三層，因此最多可分為三個群組。

步驟3：以隨機的方式選擇較低層的儲位。

就最低層群組的儲位中，以隨機方式選擇一個儲位，指派給待指定的貨櫃。

步驟4：比較該儲位下層貨櫃離開時間。

比較待指定貨櫃與其指定儲位下層貨櫃的離開時間。

步驟5：若上層貨櫃離開時間較早，則儲位選定；否則回到步驟3。若執行N個迴路後，仍無適當儲位，則以隨機的方式選擇儲位。

圖4.2 隨機堆置的儲位選擇流程

2.模擬結果

經依上述儲位選擇方式進行模擬，並設定以下不同情境作敏感度分析。

(1)貨櫃屬性(到達離開時間)

分為完全(100%)已知、80%、50%、30%已知及完全(0%)未知等五種。

(2)步驟3中，隨機選擇儲位的上限

分為2、4、6、8及10次等五種。

上述各種情境的組合計有25種，其中貨櫃離開時間未知的情境，因無離開時間可茲比較，其儲位隨機選擇次數之上限設定為1次。合計共有21種情境，每一種情境進行50次的模擬。各情境模擬結果列於表4.3。

表4.3單儲區隨機堆置CPU時間及翻櫃次數模擬結果(模擬50次)

| 貨櫃屬性已知百分比 | 儲位選擇次數上限 | CPU時間 |  | 翻櫃次數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 秒/模擬 | 增加比率(%) | 最少(次) | 增加比率(%) | 最大(次) | 平均 | 標準差 |
| 0% | 1 | 11.32 |  | 60 |  | 89 | 74.46 | 6.59 |
| 30% | 2 | 11.54 |  | 59 | -1.67% | 86 | 73.34 | 7.11 |
|  | 4 | 11.68 | 1.21% | 56 | -5.08% | 83 | 71.38 | 7.06 |
|  | 6 | 11.62 | -0.51% | 58 | 3.57% | 85 | 69.66 | 6.46 |
|  | 8 | 11.64 | 0.17% | 54 | -6.90% | 81 | 70.98 | 6.62 |
|  | 10 | 11.78 | 1.20% | 60 | 11.11% | 90 | 70.88 | 7.33 |
| 50% | 2 | 11.48 |  | 54 | -10.00% | 87 | 69.66 | 6.84 |
|  | 4 | 11.66 | 1.57% | 45 | -16.67% | 78 | 62.50 | 6.53 |
|  | 6 | 11.76 | 0.86% | 50 | 11.11% | 71 | 61.74 | 5.26 |
|  | 8 | 11.90 | 1.19% | 52 | 4.00% | 71 | 59.82 | 4.36 |
|  | 10 | 11.82 | -0.67% | 45 | -13.46% | 72 | 59.20 | 6.38 |
| 80% | 2 | 11.58 |  | 50 | -16.67% | 72 | 60.96 | 5.85 |
|  | 4 | 11.86 | 2.42% | 35 | -30.00% | 63 | 49.54 | 6.40 |
|  | 6 | 12.10 | 2.02% | 31 | -11.43% | 52 | 41.48 | 4.42 |
|  | 8 | 12.26 | 1.32% | 24 | -22.58% | 46 | 35.98 | 4.29 |
|  | 10 | 12.38 | 0.98% | 20 | -16.67% | 44 | 34.84 | 4.73 |
| 100% | 2 | 11.42 |  | 45 | -25.00% | 70 | 56.10 | 6.44 |
|  | 4 | 11.76 | 2.98% | 26 | -42.22% | 56 | 38.16 | 5.47 |
|  | 6 | 12.04 | 2.38% | 19 | -26.92% | 43 | 29.26 | 5.22 |
|  | 8 | 12.28 | 1.99% | 14 | -26.32% | 36 | 23.20 | 4.87 |
|  | 10 | 12.58 | 2.44% | 11 | -21.43% | 33 | 20.88 | 5.14 |

由表4.3可知，當貨櫃離開順序完全已知的情況下，以10次作為儲位隨機選擇之上限，最少的翻櫃動作為11次；而當貨櫃離開順序完全未知時，最少的翻櫃動作將達60次。

將不同預知貨櫃離開順序百分比之模擬翻櫃次數相對於儲位選擇次數上限之累計分佈情形，繪製如圖4.3至4.6。由圖4.3至4.6可發現，當貨櫃離開順序完全已知的情況下，不同的儲位選擇次數上限，對翻櫃次數會產生相當大的差異。而圖4.4中僅有百分之三十的貨櫃預知離開順序時，改變其儲位選擇次數上限，並未能有效減少翻櫃次數。

圖4.3  完全已知貨櫃提領順序情形下不同儲位選擇次數上限及完全未知提領順序翻櫃數分佈累計圖

圖4.4  80%的貨櫃提領順序已知情形下不同儲位選擇次數上限翻櫃數分佈累計圖

圖4.5  50%的貨櫃提領順序已知情形下不同儲位選擇次數上限翻櫃數分佈累計圖

圖4.6  30%的貨櫃提領順序已知情形下不同儲位選擇次數上限翻櫃數分佈累計圖

圖4.7至圖4.10為在不同情境下，所需模擬時間與翻櫃次數統計量比較。由圖4.7中可知，當增加隨機選擇儲位次數之上限時，CPU的執行時間會隨之增加，而預知貨櫃離開順序的比率增加，亦會造成CPU時間的增加。圖4.8至4.10則顯示，最少翻櫃次數、最大翻櫃次數及平均翻櫃次數，均會隨著隨機選擇儲位次數之上限及預知離開順序的比率的增加而降低。

圖4.7  已知不同百分比的貨櫃提領順序及不同選擇儲位次數之CPU時間比較圖

圖4-.8  已知不同百分比的貨櫃提領順序及不同選擇儲位次數之最少翻櫃次數比較圖

圖4.9  已知不同百分比的貨櫃提領順序及不同選擇儲位次數之最大翻櫃次數比較圖

圖4.10  已知不同百分比的貨櫃提領順序及不同選擇儲位次數之平均翻櫃次數比較圖

比較4.1.2節順序堆置及4.1.3節隨機堆置二種不同模擬結果可發現，在貨櫃離開時間完全已知的情況下，採取隨機堆置方式且進行6次以上的隨機選擇儲位，其最小翻櫃次數較採取順序堆置的翻櫃次數為少。此現象顯示，當儲位的選擇較不受限制時，隨機堆置儲位指派將可得到較佳的結果。

4.2 雙儲區之儲位指派

Taleb-Ibrahimi et al. (1993) 針對貨櫃儲位指派提出「暫存區」 (Roughpile) 的觀念，用以存放較預定抵達時間提早到達的貨櫃 (該只貨櫃到達時，原指定之儲位仍被其他貨櫃佔用) ，以避免需重新指派儲位，影響原指派結果之作業效率。依照上述觀念，為避免未知離開時間的貨櫃於儲位指派時，干擾已知離開時間貨櫃之指派結果，本研究將儲存場劃分為二個儲區，分別存放離開時間已知及未知的貨櫃，儲區切割的比率，則按照離開時間已知及未知的比率設定。至於該兩種儲區在儲存場內的位置如何安排，本研究不予討論。

4.2.1 順序堆置模擬結果

對於已知離開時間的貨櫃而言，由於離開順序已能掌握，在不產生翻櫃動作的前提下，若能盡量向上堆積，即依照「層→行→列」的順序堆積，當可空出較多的低層儲位供選擇，亦可減少場地機具來回行走的時間。同時，依4.1.2的模擬結果可知，以「層→行→列」的堆積策略進行指派，係較佳的堆積方式。為便於比較，並縮小模擬策略比較的範圍，就貨櫃離開時間預知的貨櫃採取「層→行→列」的堆積策略(高層堆疊法)進行模擬，若未能找到不產生翻櫃動作的儲位時，仍維持「堆積在離場順序差距最小的儲位上層」，及「堆積在離場順序差距最大的儲位上層」二種。至於貨櫃離開時間未知者，則採取優先換行或列的策略(平鋪堆疊法)指派儲位。模擬結果列於表4.4。

| 表4.4 雙儲區順序堆置情況下之最小翻櫃次數模擬結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 離開時間 預知比率 | 屬性區分 | 儲位分配數 | 最大貨櫃 到達數 | 翻櫃次數 |  |
|  |  |  |  | 差距最大 | 差距最小 |
| 100% | 已知 | 90 | 73 | 44 | 19 |
|  | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 總和 | 90 | 73 | 44 | 19 |
| 90% | 已知 | 78 | 73 | 55 | 29 |
|  | 未知 | 12 | 8 | 6 | 6 |
|  | 總和 | 90 | 81 | 61 | 35 |
|  | 已知 | 81 | 73 | 41 | 25 |
|  | 未知 | 9 | 8 | 11 | 11 |
|  | 總和 | 90 | 81 | 52 | 36 |
| 80% | 已知 | 72 | 72 | 65 | 40 |
|  | 未知 | 18 | 14 | 21 | 21 |
|  | 總和 | 90 | 86 | 86 | 61 |
|  | 已知 | 75 | 72 | 55 | 30 |
|  | 未知 | 15 | 14 | 27 | 27 |
|  | 總和 | 90 | 86 | 82 | 57 |
| 70% | 已知 | 66 | 65 | 42 | 30 |
|  | 未知 | 24 | 20 | 38 | 38 |
|  | 總和 | 90 | 85 | 80 | 68 |
|  | 已知 | 69 | 65 | 31 | 24 |
|  | 未知 | 21 | 20 | 42 | 42 |
|  | 總和 | 90 | 85 | 73 | 66 |
| 60% | 已知 | 57 | 56 | 35 | 26 |
|  | 未知 | 33 | 25 | 42 | 42 |
|  | 總和 | 90 | 81 | 77 | 68 |
|  | 已知 | 60 | 56 | 28 | 18 （續） |
|  | 未知 | 30 | 25 | 52 | 52 |
|  | 總和 | 90 | 81 | 80 | 70 |
| 50% | 已知 | 45 | 41 | 38 | 31 |
|  | 未知 | 45 | 38 | 42 | 42 |
|  | 總和 | 90 | 79 | 80 | 73 |
|  | 已知 | 48 | 41 | 22 | 17 |
|  | 未知 | 42 | 38 | 48 | 48 |
|  | 總和 | 90 | 79 | 70 | 65 |
| 40% | 已知 | 36 | 34 | 32 | 31 |
|  | 未知 | 54 | 45 | 47 | 47 |
|  | 總和 | 90 | 79 | 79 | 78 |
|  | 已知 | 42 | 34 | 15 | 14 |
|  | 未知 | 48 | 45 | 62 | 62 |
|  | 總和 | 90 | 79 | 77 | 76 |
| 30% | 已知 | 21 | 19 | 17 | 16 |
|  | 未知 | 69 | 61 | 73 | 73 |
|  | 總和 | 90 | 80 | 90 | 89 |
|  | 已知 | 27 | 19 | 5 | 7 |
|  | 未知 | 63 | 61 | 84 | 84 |
|  | 總和 | 90 | 80 | 89 | 91 |
| 20% | 已知 | 15 | 13 | 12 | 4 |
|  | 未知 | 75 | 64 | 95 | 95 |
|  | 總和 | 90 | 77 | 107 | 99 |
|  | 已知 | 18 | 13 | 4 | 3 |
|  | 未知 | 72 | 64 | 102 | 102 |
|  | 總和 | 90 | 77 | 106 | 105 |
| 10% | 已知 | 9 | 8 | 8 | 5 |
|  | 未知 | 81 | 68 | 102 | 102 |
|  | 總和 | 90 | 76 | 110 | 107 |
|  | 已知 | 12 | 8 | 2 | 3 |
|  | 未知 | 78 | 68 | 110 | 110 |
|  | 總和 | 90 | 76 | 112 | 113 |
| 0% | 已知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 未知 | 90 | 73 | 84 | 84 |
|  | 總和 | 90 | 73 | 84 | 84 |

由表4.4可知，當所有貨櫃離開時間均已預知及完全未知時，因係全數指派於單一儲區，其模擬結果與4.1.2節一致。隨著貨櫃離開時間預知比率之降低，其翻櫃次數亦隨之增加，且以上下層貨櫃離開順序差距最小的法則堆積時，其翻櫃次數較少。原始的儲位分配數係按照貨櫃離開時間預知比率設定，經本研究再就儲位分配數進行小幅度的調整後進行模擬，發現除貨櫃離開時間預知比率為10%之翻櫃次數未減少外，其餘預知比率在經過儲區分配數微調後，均可得到較少的翻櫃次數。彙整表4.4中貨櫃離開時間不同預知比率之最少翻櫃次數如圖4.11。

圖4.11 雙儲區順序堆置儲位指派翻櫃次數模擬結果

由儲區分配微調之模擬指派結果可知，依照預知貨櫃離開時間的比率逕行分配儲區，並非最佳的儲區分配方式。本例中，以預知貨櫃離開時間的比率為橫軸，儲位分配比率為縱軸，描繪各種預知比率之最佳儲位分配比率如圖4.12。圖中的45度線(虛線)代表依照貨櫃離開時間等比例分配儲位，實線部分則代表本例中之最佳儲位分配比率。由圖中可發現，除10%的預知比率外，其餘預知比率的最佳儲位分配，均偏離45度線，表示儲位分配比率，除考慮貨櫃離開時間之預知比率外，尚受其他因素影響，含貨櫃累積到達與累積離開曲線的線形及各貨櫃滯留儲區內時間的長短。經計算各貨櫃到達時間預知比率與其所對應最佳儲位分配比率差異之平均值（-0.90909）發現，在百分之九十五的信心水準下（自由度11），該差異之平均值顯著不等於0，顯示圖4.12中的兩條線具有顯著差異。

上述分析結果顯示，儲區劃分的比率，將會影響貨櫃儲位指派結果所產生的翻櫃次數，且依照貨櫃離開時間之預知比率分配儲位，並非最佳的分配結果。圖4.12可作為規劃雙儲區內儲位分配比率之參考，惟該圖所顯示之結果僅適用於本簡例中。至於實際的最佳分配比率，將隨著不同的貨櫃到達與離開狀況而有所差異。

圖4.12 最佳儲位分配比率與預知貨櫃離開時間比率比較圖

4.2.2 隨機堆置模擬結果

比照4.1.3節的儲位選擇流程，隨機選擇儲位進行模擬，其中貨櫃離開時間預知比率分為80%、50%及30%等三種，儲位選擇次數上限，仍分為2、4、6、8及10次等五種，若該只貨櫃係離開時間未知者，其儲位隨機選擇次數設定為1次。上述情境各進行50次的模擬，其結果列於表4.5及圖4.13。

由表4.5及圖4.13可知，總翻櫃次數會隨著貨櫃離開時間預知比率及儲位選擇次數之增加而遞減。進一步分析最小翻櫃總次數之組成可發現，已知離開時間之貨櫃，其翻櫃次數會明顯的隨預知離開時間的比率增加而遞增，其原因是預知離開時間的貨櫃數愈多，則其翻櫃動作亦會增加；反之未知離開時間部分，因貨櫃數之減少，而降低翻櫃次數。整體而言，預知離開時間的貨櫃所增加的翻櫃次數會被未知離開時間的貨櫃所減少的翻櫃次數抵消掉，因此總翻櫃次數，仍會隨著貨櫃離開時間預知比率的增加而降低。值得注意的是，未知離開時間的貨櫃僅隨機選擇一次儲位，因此該等貨櫃所產生的翻櫃次數並不會隨著儲位選擇次數上限的增加而有明顯的變化。

表4.5 雙儲區隨機堆置情況下之模擬結果(模擬50次)

| 預知離開 時間比率 | 儲位選擇 次數上限 | 平均 |  |  | 最小 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 總計 | 已知 | 未知 | 總計 | 已知 | 未知 |
| 80% | 2 | 85.64 | 68.68 | 16.96 | 81 | 62 | 11 |
|  | 4 | 84.38 | 67.84 | 16.54 | 79 | 61 | 13 |
|  | 6 | 74.80 | 58.12 | 16.68 | 68 | 52 | 14 |
|  | 8 | 71.10 | 54.36 | 16.74 | 63 | 49 | 12 |
|  | 10 | 67.58 | 50.46 | 17.12 | 56 | 41 | 13 |
| 50% | 2 | 105.42 | 38.54 | 66.88 | 91 | 31 | 50 |
|  | 4 | 102.30 | 34.78 | 67.52 | 86 | 30 | 49 |
|  | 6 | 99.94 | 33.56 | 66.38 | 83 | 28 | 48 |
|  | 8 | 98.52 | 32.74 | 65.78 | 79 | 24 | 49 |
|  | 10 | 98.82 | 31.18 | 67.64 | 73 | 21 | 50 |
| 30% | 2 | 113.16 | 40.82 | 72.34 | 101 | 37 | 64 |
|  | 4 | 110.80 | 38.92 | 71.88 | 98 | 35 | 65 |
|  | 6 | 106.50 | 37.14 | 69.36 | 98 | 34 | 54 |
|  | 8 | 105.10 | 36.38 | 68.72 | 96 | 33 | 55 |
|  | 10 | 104.12 | 35.98 | 68.14 | 93 | 31 | 59 |

註：已知離開時間與未知離開時間之最小翻櫃次數並非發生於同一次模擬實驗中，因此最小翻櫃次數之總計會大於或等於該二者之和。

圖4.13 雙儲區隨機堆置最少翻櫃次數與儲位選擇次數上限變化圖

比較雙儲區順序堆置與隨機堆置的模擬結果可發現，在劃分儲區的情況下，採取隨機堆置方式之模擬結果，只有在80%的貨櫃離開時間預知的情形下，其指派結果較佳。究其原因為，隨機堆置模擬方式雖然允許貨櫃可以進行多次的儲位選擇以獲得較適合的儲位，惟因儲區劃分後，即使預知該等貨櫃的離開時間，由於可選擇儲位減少，而削減了隨機選擇適當儲位的效果，仍不可避免的產生翻櫃動作。就本簡例而言，隨機堆置法只有在貨櫃離開時間預知比率愈高時，其模擬結果會較佳。

與4.1.2及4.1.3節採取單儲區的模擬結果比較亦可發現，採單儲區的模擬結果亦較採取雙儲區的模擬結果為佳。其原因在於，儲區一但被劃分為二個區域，則貨櫃到達時，其可選擇的儲位即需受到屬性的限制(離開順序已知或未知)，選擇之自由度較差，導致翻櫃次數增加。亦即不論是劃分儲區堆置或順序堆置，只要儲位之選擇受到限制，其指派結果均會較差。

上述研究結果亦顯示，無論採用何種堆置法則，貨櫃到達及離開預知比率愈高則翻櫃次數愈少，此意味櫃場管理者掌握愈多進儲貨櫃資訊，將有助於減少翻櫃次數。