第五章 貨櫃儲位指派模式構建與求解

本章首先探討貨櫃儲位指派之問題特性，再依問題特性構建貨櫃儲位指派模式。

5.1 問題特性分析

貨櫃儲位指派問題具有下列特性：

1.四度向量問題：貨櫃儲位指派工作，可區分為二大向度，即空間(Space)與時間(Time)。因貨櫃堆存係以行、列及層作儲存，因此具三度空間的特性，若再考慮不同時間下的儲位狀態（時間向度），則貨櫃儲位指派問題，係一具四度向量的問題。

2.具有動態性：無論就進口櫃或出口櫃而言，由於貨櫃之到達與離開係一不斷持續發生之事件，對於到達之貨櫃，需立即提供儲位堆存；一旦有貨櫃離開，則堆積場之儲位狀況亦將產生變化，可見貨櫃之儲位指派具有動態性。

3.堆存限制：由於貨櫃之堆存不像一般倉儲系統具有貨架之支撐，而必需逐櫃向上堆疊，因此貨櫃儲位指派時，必需受限於不得架空堆疊之特性。

4.不具生產力的移動：受到儲存場容量的限制，貨櫃的堆存僅能在有限的空間內作業，且受到不得架空堆疊之限制，在貨櫃到達、離開時間不確定的情況下，將產生翻櫃動作。雖然Bernardo and Daganzo (1993)主張各儲位堆存高度一致的平鋪式堆疊法，可以減少翻櫃作業，惟即使貨櫃之到達與離開時間皆可預知，當儲位容量有限時，亦難免產生翻櫃動作。

貨櫃之堆存雖具有三度空間之特性，惟由於貨櫃之翻櫃動作係產生在同一行與同一列貨櫃當中，即翻櫃動作係發生在同一疊(Stack)不同層(Layer)的貨櫃之間，因此，若以減少翻櫃次數為作業目標時，可不考慮貨櫃儲位行、列的相互關係，而將行與列合併為一個向度。此點，經Lan and Kao (2000, 2001)模擬單一儲區儲位指派方式已獲證實。

過去的研究（高傳凱與藍武王，民90）曾以時空網路(Time-space network)描述貨櫃儲位指派問題，該研究構建貨櫃儲位指派時空網路示意圖，如圖5.1，圖中各節點與節線的定義如下：

1.節點(Node)

(1)抵達節點：貨櫃抵達的時點，如節點A表示第m只貨櫃抵達的時點。

(2)離開節點：貨櫃離開(提領或裝船)的時點，如節點B表示第m只貨櫃離開的時點。

(3)儲位組節點：各儲位組在時間軸上與抵達、離開節點之對應節點。如節點H、F、C，分別表示儲位1的第一層、第二層與第三層。

(4)收集節點：分析週期的結束，如節點S。實務上貨櫃儲位的指派收集節點並不存在，惟為便於分析起見，暫時假設儲位之使用具有週而復始的週期現象。

2.節線(Arc)

(1)抵達節線：抵達節點與儲位組節點間之連線，如節線(A,C)、(A,F)、(A,H)均屬之。惟三者中，僅某一節線為真正存在的移動節線，表示該貨櫃真正進入該儲位。

(2)離開節線：離開節點與儲位組節點間之連線，表示貨櫃提領離開該儲位。如節線(D,B)。

(3)儲位節線：儲位前後時間節點的連線，如節線(C,E)、(E,D)。

(4)收集節線：儲位組節點與收集節點間之連線，如(G,S)。

(5)翻櫃節線：當貨櫃產生翻櫃動作，移動到下一層儲位時，儲位間的連線，如(D,J)、(D,K)、(I,K)。

圖5.1 貨櫃儲位指派時空網路示意圖

由圖5.1可知，以時空網路雖可完整描述貨櫃儲位指派問題，惟網路中節線與節點完整反應整個分析期間實況的結果，將使模式變數過於龐大。由圖中同時可發現，貨櫃儲位節點間的儲位節線是否有流量流動，取決於貨櫃是否指派至該儲位，一旦貨櫃未指派至該儲位，則該節線之流量將為0。而一旦貨櫃被指派至特定儲位，則在該只貨櫃離開之前，連接該儲位之所有儲位節線流量均為1。若貨櫃到達、離開時間為事先預知，則可依該已知條件，進一步將模式予以簡化。

茲以2行、2列、2層堆疊（8個儲位）為例，進一步剖析貨櫃儲位指派問題。假設有8只貨櫃待指派，每只貨櫃到達、離開均視為個別事件，計有16個事件，且各貨櫃到達、離開之順序如表5.1。

表5.1 貨櫃到達、離開事件之順序

| 貨櫃編號 事件屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到達 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 離開 | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |

將表5.1中之8只貨櫃依其到達及離開順序，任意指派至圖5.2之儲位中。圖5.2中，橫軸表示時間軸（貨櫃到達、離開事件），縱軸則表示空間軸（儲位）。圖中每一條粗線代表個別貨櫃自到達儲位至離開儲位期間，在整個時空圖中流動的狀態（視為在時空圖中的動線），圓形區塊，則代表在該位置產生翻櫃動作。從圖5.2可發現，一旦貨櫃到達及離開的順序已知，則每一只貨櫃在時空圖中的起點與終點所對應的橫軸座標將被固定。不同的指派結果，可能產生變化的部分，僅僅在於每一條動線在縱軸上垂直移動到不同的空間。亦即，當貨櫃到達及離開順序已知時，貨櫃儲位指派問題，將成為把每一條起迄點已知的動線，指派到特定的空間，而且因起迄點已固定，該等動線在空間上移動的範圍，將被限制僅能在不同的空間中作垂直移動。

圖5.2 貨櫃儲位指派問題之特性

5.2 模式構建

相關研究顯示（藍武王與高傳凱，民87），場地作業機具移動的時間並非作業效率良窳的關鍵因素，在既定的硬體資源（儲位空間與作業機具）下，儲位指派的真正目標，應該是追求減少不具生產力的移動。因此儲位指派模式，應以翻櫃、移動動作最少為目標(To minimize the shuffling and shifting moves)。貨櫃儲位指派所需考慮因素極多，惟若一次考慮過多因素，將使模式變為相當複雜。為便於分析，本研究構建之模式初步假設如下，未來可視求解結果再逐步放寬。

1.待指派貨櫃之數量及該等貨櫃到達與離開順序均為已知。

2.不考慮貨櫃目的港之區別。

3.僅考慮一種尺寸貨櫃（例如20呎櫃）。

4.貨櫃產生翻櫃動作時，將該貨櫃由原儲位調離至暫存區，再回存至原行、原列，假設暫存區已存在。

5.以單一跨載機或高架換載機作業。

6.貨櫃儲存場之儲位數量固定，且為已知。

根據圖5.2之觀念，在翻櫃次數最小的目標下，可構建貨櫃儲位指派模式如下：

目標式：Minxnsn=1Ns=1Srns	(5-1)

Subject to

s=1Sxns=1 ,∀n	(5-2)

rns≥m∈Rnxms−(1−xns)Zn ,∀n, ∀s	(5-3)

m∈Onxms+xnsL ,∀n, ∀s	(5-4)

xns = 1 第n只貨櫃被指派到儲位s0 其他                .	(5-5)

rns≥0，rns∈I+	(5-6)

模式中，各變數說明如下：

1.已知之常數變數

N ：待指派貨櫃數，n, m為貨櫃註標，代表第n只或第m只貨櫃；

S ：儲位底層數(number of ground slots)，s 代表第s個儲位空間；

L ：每個儲位空間所允許堆疊最高層數(number of layers allowed)；

An ：第n只貨櫃到達時間或順序；

Dn ：第n只貨櫃離開時間或順序；

Rn ：第n只貨櫃被指派時，尚未到達貨櫃儲存場，惟一旦該貨櫃堆疊到第n只貨櫃上，將使第n只貨櫃離開時產生翻櫃的貨櫃所成的集合。即Rn=m|An<Am<Dn, Dn<Dm, m≤N；

Zn ：集合Rn內的元素個數（即Zn=Rn）；

On ：第n只貨櫃被指派時，已存在於堆積場的貨櫃所成的集合，即On=m|Am<An< Dm, m≤N；

I+：非負的整數。

2.決策變數

xns ：1或0之整數，xns =1表示第n只貨櫃指派到儲位空間s，否則為0；

另rns指第n只貨櫃離開儲位s時所產生之翻櫃動作數，為xns的函數，係一非負整數。

目標式(5-1)表示以所有貨櫃離開其所進存儲位s時之總翻櫃次數最少為目標；限制式(5-2)保證每一只貨櫃恰被指派到一個儲位；式(5-3)用以計算第n只貨櫃離開儲位s時所產生不具生產力的動作數；式(5-4)表示貨櫃儲存至同一個儲位空間的數量，需受到堆存高度L的限制；式(5-5)表示決策變數xns為0或1的變數；式(5-6)表示rns為一非負整數。

其中式(5-3)之意義為，當xns=1，則不等式(5-3)右方第二項為0，表示當第n只貨櫃被指派至儲位s後，該貨櫃離開儲位時，將產生至少m∈Rnxms次的翻櫃動作，即翻櫃動作係第n只貨櫃被指派時，尚未到達貨櫃儲存場，且其離開時間比第n只貨櫃晚，又恰與第n只貨櫃指派至同一儲位之貨櫃數量；當xns=0，則式(5-3)右方為m∈Rnxms−Zn，由於m∈Rnxms≤Zn，故m∈Rnxms−Zn0，又模式中已限制rns為非負整數，故此時之翻櫃動作應為0，代表當第n只貨櫃不指派至儲位s時，該只貨櫃在儲位s將不產生翻櫃動作。

上述模式儲位空間以儲位底層代表，不標示儲位所在的層數，故可消除了層的維度。至於決定貨櫃是否會產生堆疊，及離開時是否產生翻櫃動作，則由集合On及Rn表示。貨櫃到達及離開的時間假設為已知，表示貨櫃到達前有哪些貨櫃已存在堆積場內？哪一只貨櫃何時離開？均設定為已知的常數變數，故可將「時間」向度常數化，換言之，上述模式將原本四度空間的堆疊問題，縮減為單一向度問題，大幅降低模化的複雜度。

5.3 模式求解

由式(5-1)至式(5-6)可看出，模式的決策變數為xns ，rns則為xns的函數整數，由限制式（5-5）與（5-6）知，xns 與rns均為整數，且無論目標式或限制式均為線性函數。又An與Dn為已知，故集合Rn與On亦可由An與Dn推算出來，Zn則為常數，顯示模式為一整數規劃(Integer programming)問題，故可透過LINGO軟體求解。求解所需投入之變數（視為外生決定的變數）為貨櫃底層儲位數S、堆疊高度L及每一只貨櫃的到達與離開時間An與Dn。在構建模式前，透過已知的An與Dn決定Rn、Zn與On等變數，據以撰寫出LINGO求解所需的程式。

為檢視模式之可用性，本研究分別以二種規模：15只貨櫃及30只貨櫃為例，嘗試求解並比較其特性。

5.3.1 簡例一（15只貨櫃）

假設待指派貨櫃計有15只，其到達、離開順序如表2。儲存場設定為2行×2列×3層的儲區，因此，模式中的常數變數N=15，S=4，L=3。Rn，On及Zn等常數變數如表5.3。其中由於第一只貨櫃到達儲存場時，並無其他貨櫃在場地中，故集合O1為空集合；又第十五只貨櫃到達以後，並無其他貨櫃比該貨櫃晚到達且晚離開，因此R15亦為空集合。

由前述知，行與列可合併視為單一向度，在不考慮機具行駛時間的前提下，儲位編號之順序，在模式中即不具意義，因此，任二儲位編號交換，將不影響最適化結果。由式(5-2)知，任一只貨櫃均將恰被指派至一個儲位空間，因此，求解前設定起始條件x11=1時，謹代表第1只貨櫃將被指派至儲位1到儲位4之中的任一儲位，將不影響最小翻櫃次數。基此，本研究嘗試分別設定x11=1, x21=1, …, x151=1為不同的起始條件個別求解，再比較其差異。

表5.2 簡例一待指派貨櫃之到達、離開順序

| 貨櫃編號 事件屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到達 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 |
| 離開 | 17 | 12 | 11 | 14 | 13 | 21 | 18 | 20 | 22 | 26 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 |

表5.3 簡例一之常數變數

| n | Rn | Zn=Rn | On |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {6,7,8,9,10,11,12} | 7 | ∮ |
| 2 | {4,5,6,7,8,9,10} | 7 | {1} |
| 3 | {4,5,6,7,8,9,10} | 7 | {1,2} |
| 4 | {6,7,8,9,10} | 5 | {1,2,3} |
| 5 | {6,7,8,9,10} | 5 | {1,2,3,4} |
| 6 | {9,10,12} | 3 | {1,2,3,4,5} |
| 7 | {8,9,10,11,12} | 5 | {1,2,3,4,5,6} |
| 8 | {9,10,12} | 3 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 9 | {10,12} | 2 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 10 | {12,13,14,15} | 4 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
| 11 | {12} | 1 | {1,6,7,8,9,10} |
| 12 | {13,14,15} | 3 | {1,6,7,8,9,10,11} |
| 13 | {14,15} | 2 | {10,12} |
| 14 | {15} | 1 | {10,12,13} |
| 15 | ∮ | 0 | {10,12,13,14} |

經以LINGO軟體求解，各種起始條件均可求得在翻櫃次數為3時，有最適解（Optimal solution），其結果如表5.4。由表5.4可知，雖然各種不同的起始條件，均產生3次翻櫃次數，惟其翻櫃點並不盡相同。上述結果顯示，不同的起始條件，其指派結果亦不相同。以指定第1只貨櫃之儲位和指定第2只貨櫃之儲位，兩種起始條件為例，前者第1、4、5、14只貨櫃被指派到同一儲位，在第7、9、12只貨櫃離開儲位時產生翻櫃；後者第4、5只貨櫃則未與第1、14只貨櫃被指派到同一儲位，取而代之的是，第2、3只貨櫃，翻櫃點則為第7、9、13只貨櫃離開儲位時。此種結果顯示，本研究所構建之模式，雖可求得整體最適解(Global optimal solution)，惟並非唯一解。由表4中亦可發現，不指定起始解時，其最小翻櫃次數亦為3。亦即，指定求解起始點，並不影響最適解，但不指定求解起始點，則求解複雜度將大增（CPU時間及尋求最適解的步驟增加）。

茲將求解起始點x11=1的求解結果以圖5.3表示，可發現翻櫃動作產生於第7、9及12只貨櫃離開儲存場時，證明LINGO求解結果與圖示符合。

表5.4 簡例一求解結果

| 求解起始點 | 翻櫃次數 n=1Nrns | 儲位指派結果 {x¦xns =1} | 翻櫃點 {r¦rns =1} | 求解複雜度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CPU時間 (秒) | 次數 |
| x11=1 | 3 | {x11, x24, x34, x41, x51, x63, x73, x83, x92, x102, x112, x124, x134, x141, x153} | {r73, r92, r124} | 26 | 45,627 |
| x21=1 | 3 | {x11, x21, x31, x44, x54, x63, x73, x83, x92, x102, x112, x124, x133, x141, x153} | {r73, r92, r133} | 26 | 50,715 |
| x31=1 | 3 | {x11, x21, x31, x42, x52, x64, x74, x84, x93, x103, x113, x122, x134, x141, x154} | {r74, r93, r134} | 41 | 76,144 |
| x41=1 | 3 | {x11, x24, x34, x41, x51, x63, x73, x83, x92, x102, x112, x124, x131, x143, x153} | {r74, r93, r143} | 27 | 50,356 |
| x51=1 | 3 | {x11, x22, x32, x41, x51, x64, x74, x84, x93, x103, x113, x122, x134, x143, x151} | {r74, r93, r103} | 33 | 61,333 |
| x61=1 | 3 | {x11, x22, x32, x41, x51, x64, x74, x84, x93, x103, x113, x122, x134, x143, x151} | {r74, r93, r103} | 33 | 61,332 |
| x71=1 | 3 | {x12, x24, x34, x42, x52, x61, x71, x81, x93, x103, x113, x124, x132, x141, x152} | {r71, r93, r132} | 31 | 54,966 |
| x81=1 | 3 | {x12, x24, x34, x42, x52, x61, x71, x81, x93, x103, x113, x124, x131, x142, x152} | {r71, r93, r142} | 41 | 73,866 |
| x91=1 | 3 | {x14, x22, x32, x44, x54, x63, x73, x83, x91, x101, x111, x122, x133, x144, x151} | {r73, r91, r101} | 43 | 73,061 |
| x101=1 | 3 | {x13, x23, x33, x42, x52, x64, x74, x84, x91, x101, x111, x122, x133, x144, x153} | {r74, r91, r133} | 46 | 80,081 |
| x111=1 | 3 | {x14, x24, x34, x42, x52, x63, x73, x83, x91, x101, x111, x122, x134, x143, x153} | {r73, r91, r143} | 82 | 142,957 |
| x121=1 | 3 | {x13, x21, x31, x43, x53, x64, x74, x84, x92, x102, x112, x121, x133, x144, x154} | {r74, r92, r144} | 39 | 66,360 |
| x131=1 | 3 | {x11, x24, x34, x41, x51, x62, x72, x82, x93, x103, x113, x124, x131, x143, x152} | {r72, r93, r103} | 45 | 78,897 |
| x141=1 | 3 | {x14, x24, x34, x42, x52, x61, x71, x81, x93, x103, x113, x122, x134, x141, x151} | {r71, r93, r141} | 101 | 176,546 |
| x151=1 | 3 | {x13, x23, x33, x42, x52, x61, x71, x81, x94, x104, x114, x122, x131, x143, x151} | {r71, r94, r131} | 103 | 182,100 |
| 不指定 | 3 | {x14, x24, x34, x43, x53, x62, x72, x82 x91 x101 x111 x123, x132, x142, x154} | {r72, r91, r132} | 189 | 324,195 |

圖5.3  簡例一最適指派結果示意圖

5.3.2 簡例二（30只貨櫃）及敏感度分析

假設待指派貨櫃計有30只，其到達、離開順序如表5.5。儲存場設定為2行×2列×3層的儲區，模式中的常數變數為N=30，S=4，L=3。Rn，On及Zn等常數變數如表5.6。

簡例二之求解結果以圖5.4表示，可發現30只貨櫃指派結果造成第7、9及13三只貨櫃離開儲位時發生翻櫃動作。為了解堆疊高度及底層儲位數變化時對翻櫃次數之影響，本研究改變模式中的L及S兩項常數，進行敏感度分析（堆疊高度的限制，由3層降低為2層，底層儲位數由4個增為5個、6個）。各常數變數變化後之指派結果，分別繪製如圖5.5至圖5.8，其對翻櫃次數的影響則列於表5.7。

由表5.7可知，增加底層儲位數，可以減少翻櫃次數，當底層儲位數量增加到6個時，該30只貨櫃進出儲存場，在最適指派下均不發生翻櫃動作。惟一旦降低堆疊高度，又將產生翻櫃次數。簡例二各例以LINGO軟體求解，雖均指定求解之起始點，除6個底層儲位、堆疊高度3層時，因翻櫃次數為0，可迅速求解外，其餘各例之求解過程均極為複雜，求解之CPU時間均在25分鐘以上，求得最適解所需之步驟，尋優次數亦均在100萬次以上。

表5.5 簡例二待指派貨櫃之到達、離開順序

| 貨櫃編號 貨櫃屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到達 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 |
| 離開 | 17 | 12 | 11 | 14 | 13 | 21 | 18 | 20 | 22 | 26 | 19 | 29 | 33 | 37 | 40 | 32 | 36 | 57 | 50 | 42 | 45 | 60 | 47 | 53 | 48 | 51 | 54 | 58 | 55 | 59 |

表5.6 簡例二之常數變數

| n | Rn | Zn=Rn | On |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {6,7,8,9,10,11,12} | 7 | ∮ |
| 2 | {4,5,6,7,8,9,10} | 7 | {1} |
| 3 | {4,5,6,7,8,9,10} | 7 | {1,2} |
| 4 | {6,7,8,9,10} | 5 | {1,2,3} |
| 5 | {6,7,8,9,10} | 5 | {1,2,3,4} |
| 6 | {9,10,12} | 3 | {1,2,3,4,5} |
| 7 | {8,9,10,11,12} | 5 | {1,2,3,4,5,6} |
| 8 | {9,10,12} | 3 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 9 | {10,12} | 2 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 10 | {12,13,14,15} | 4 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
| 11 | {12} | 1 | {1,6,7,8,9,10} |
| 12 | {13,14,15,16,17} | 5 | {1,6,7,8,9,10,11} |
| 13 | {14,15,17,18,19} | 5 | {10,12} |
| 14 | {15,18,19,20,21} | 5 | {10,12,13} |
| 15 | {18,19,20,21,22,23} | 6 | {10,12,13,14} |
| 16 | {17,18,19} | 3 | {12,13,14,15} |
| 17 | {18,19,20,21} | 4 | {12,13,14,15,16} |
| 18 | {22,28,29,30} | 4 | {13,14,15,16,17} |
| 19 | {22,24,26,27,28} | 5 | {13,14,15,16,17,18} |
| 20 | {21,22,23,24} | 4 | {14,15,17,18,19} |
| 21 | {22,23,24,25,26} | 5 | {14,15,36,18,19,20} |
| 22 | ∮ | 0 | {15,18,19,20,21} |
| 23 | {24,25,26,27} | 4 | {15,18,19,20,21,22} |
| 24 | {27,28,29} | 3 | {18,19,20,21,22,23} |
| 25 | {26,27} | 2 | {18,19,21,22,23,24} |
| 26 | {27,28} | 2 | {18,19,21,22,23,24,25} |
| 27 | {28,29} | 2 | {18,19,22,23,24,25,26} |
| 28 | {30} | 1 | {18,19,22,24,26,27} |
| 29 | ∮ | 0 | {18,22,24,27,28} |
| 30 | ∮ | 0 | {18,22,28} |

圖5.4 簡例二A 三層堆疊，四個底層儲位最適指派結果示意圖

圖5.5 簡例二B 三層堆疊，五個底層儲位最適指派結果示意圖

圖5.6 簡例二C 三層堆疊，六個底層儲位最適指派結果示意圖

圖5.7 簡例二D 二層堆疊，五個底層儲位最適指派結果示意圖

圖5.8 簡例二E 二層堆疊，六個底層儲位最適指派結果示意圖

表5.7 簡例二敏感度分析最適指派翻櫃次數比較

| 堆疊高度 底層儲位數 | 3層 | 2層 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 3 | --- |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |

註：底層儲位數4，2層堆疊時，因同一時間存場貨櫃達10只，超過儲區容量，故未能求解。

5.4 討論

與過去以時空網路模式描述貨櫃儲位指派問題（藍武王與高傳凱，民90）相較，本研究構建之整數規劃模式，在掌握到貨櫃儲位指派問題特性之前提下，不僅降低模式變數之維度及數量，且可藉由套裝軟體LINGO求解。惟因LINGO以分枝界定(Branch and bound)法尋優，過程相當複雜，當問題規模變大時，將使求解步驟迅速暴增，此點雖可透過指定起始點的方式改善其求解時間。由於貨櫃儲位指派係一先期計畫，其求解結果並不具有強列的即時性需求，因此改善求解時間較長的缺點，在本模式中，並不迫切，惟當規模擴大時，整數規劃問題不易求解，將來應以求解更大規模問題為研究重點。

由簡例二的敏感度分析可發現，當增加底層儲位數量時，可使貨櫃之堆積，愈趨向於Bernardo and Daganzo (1993)所建議的平鋪式堆疊法，而降低翻櫃次數。以簡例二中的30只貨櫃而言，只要分配到6個儲位空間，在最適指派下即可避免不必要的翻櫃動作；惟降低堆疊高度，但不增加儲位底層數時，又可能將原本可堆疊且不產生翻櫃動作的貨櫃指派到不同的儲位，減少其他貨櫃選擇儲位之機會而產生翻櫃動作。就實務上而言，貨櫃儲存場屬固定投入設施，其容量不易變更，在有限的場地面積下，欲採取平鋪式堆疊法，將會受到限制。

由式(5-2)（s=1Sxns=1）可知，當其他條件不變，增加儲位底層數S時，由於等式左邊加總的xns個數增加，而等式右邊仍然維持為1，代表所有的xns中，可被指定為1的選擇性增加；而放寬堆疊高度限制（提高堆疊高度L），代表不等式（5-4）右邊的資源限制放寬。上述現象在數學上的意義，均代表可行解(Feasible solution)集合的擴大，其最適解將不會更差；反之當底層儲位數S或堆疊高度限制L變小時，則代表可行解集合的縮小，其指派結果將不會改善。基此，當儲位底層數S與堆疊高度限制L兩變數同時增加時，翻櫃情形將會有所改善，惟當S或L兩變數呈反向變化，最少翻櫃次數是否降低，則視兩變數對最適化結果的貢獻度消長情形而定。

以巨觀而言，一群貨櫃到達儲存場係批次(Batch)到達或離開的型態，如進口櫃卸船，係到港貨櫃在該船舶離開前，全部卸載進場；出口櫃需在船舶離開前，全部裝船。惟若以微觀視之，當採用一部機具作業時，每一只貨櫃卸存進場（到達）及調離出場（離開）之行為，仍為各別到達或離開的行為，本文之模式可作為尋求最小翻櫃次數之貨櫃儲位指派有用之指引。

本模式假設所有進儲貨櫃之到達與離開順序均為已知，在資訊確定的情況下，可透過此模式最小翻櫃次的求解，得到最適的儲位指派結果。Chen (1999)、Lan and Kao (2000)及高傳凱與藍武王（民89）均曾將翻櫃動作稱為不具生產力的動作（Unproductive moves），因此翻櫃次數的減少，在實務上代表作業成本減少、作業效率與生產力的提升。未來在櫃場管理工作上，若能透過優先分配儲區、優先作業或費率優惠的獎勵措施，完整取得進存貨櫃的到達與離開資訊，當能透過最適化的儲位指派結果，提升港埠競爭力。