第三章 貨櫃儲位指派作業與堆積策略探討

貨櫃集散站提供海陸間貨物裝填、集合與發送之功能，可視為碼頭之延伸。通常若港埠後線遼闊，貨櫃集散站即設於港區後線，屬港區貨櫃基地設施之一；惟當港區後線不足時，亦可能設於內陸，稱內陸貨櫃集散站(Inland Container Terminal)。本章將先對貨櫃集散站作業流程作一介紹，其次說明貨櫃儲位指派的意義，再透過對一疊(Stack)貨櫃翻櫃機率的推導凸顯貨櫃儲位指派的重要性，最後以不同的作業機具探討貨櫃堆積策略的優劣。

3.1 貨櫃集散站設施配置與作業流程

3.1.1貨櫃集散站基本設施

貨櫃集散站面積有限，為因應作業需求，基本上應配置下列設備及設施：

1.倉棧儲轉設施

倉棧儲轉設施可分為以下三部分：

(1)拆裝櫃區：本區功能係進口重櫃(尤其是CFS櫃)進行拆櫃分貨及出口貨物(尤其指CFS貨櫃)裝櫃之場所。

(2)倉棧：出口貨物裝櫃前及進口貨物拆櫃後，貨物進存場所。

(3)堆積場：堆置進、出口貨櫃(含空櫃、重櫃、CY櫃、CFS櫃)之場所。

2.作業機具

作業機具分三大類：

(1)倉庫內作業機具：主要為小型堆高機，提供貨物裝櫃及拆櫃之作業服務。

(2)場地作業機具：提供貨櫃堆積作業之服務，其中空櫃部分多採用大型堆高機，其堆高能力可達六層。重櫃部分則採用跨載機(Straddle carrier)、貨櫃堆積機(Fork lift)、高架換載機(Transtainer)及側載機（或稱側方堆高機，Side fork lift truck）等，其中以貨櫃堆積機、高架換載機及跨載機等三種，較為常見，通常以三層堆高為原則。

(3)遠距離搬運機具：搬運貨物時，通常採用一般貨車(Truck)；搬運貨櫃時，採用場用拖車(Yard use trailer chassis)及牽引車(Tractor)。

3.維修設施

維修設施可分為兩類，其中貨櫃修理場係用以維修故障破損之貨櫃，機具修理場則提供維護、保養及修復故障機具之功能。

4.管理、管制設施

管理設施指整個貨櫃集散站之行政中心，除該站行政管理單位外，通常並設有海關工作場所，提供進出口貨物(櫃)報(結)關之服務。管制設施指貨櫃及貨物進出管制站，設於集散站大門。貨櫃與貨物進出通道分離，俾便於管理。貨櫃進出通常採多車道設計，各車道並設有自動式電子地磅，以檢測各重櫃之重量。

3.1.2貨櫃集散站作業流程

貨櫃集散站作業流程區分進口及出口作業說明如下：

1.進口作業

進口貨櫃依整裝與拼裝之差異，其作業方式各異。整裝貨櫃自港區貨櫃碼頭卸船後，直接拖往貨櫃集散站，進入貨櫃堆積場，等待貨主提領。此種整裝進口貨櫃之提領，係由貨主派貨櫃拖車(或委託集散站調派拖車)，整櫃運往貨主公司或廠房，為及戶運輸。貨主將貨物卸存廠房後，空櫃則回送至貨櫃集散站。拼裝貨櫃進入貨櫃集散站，則拖往站內之倉棧進行拆櫃作業，將櫃內貨物卸存倉棧，卸完貨物之空櫃則送往空櫃堆積場儲存。

2.出口作業

出口整裝櫃，先由貨主向集散站提領空櫃後，於貨主之工廠裝貨，再將整櫃貨物送回貨櫃集散站，進入貨櫃堆積場堆放。拼裝貨櫃則由貨主將出口貨物送至集散站之倉庫，由集散站整合不同貨主之貨物，拼裝於同一貨櫃內，送往貨櫃堆積場存放，最後在送達貨櫃碼頭裝船。

如前所述，貨櫃集散站提供海陸間貨物裝填、集合與發送之功能，主要之服務對象為進出口貨櫃。其中進口或出口貨櫃，均可區分為整裝貨櫃(Full container load, FCL)及拼裝貨櫃(Less than container load, LCL)兩種。整裝貨櫃指櫃內貨物之託運人或收貨人為同一人者，因該種貨櫃無論自船上卸下或自貨主工廠到達貨櫃集散站，均直接堆存於貨櫃儲存場(Container yard)中，故又稱為CY櫃。拼裝貨櫃則指櫃內貨物之託運人或收貨人不為同一人者，因該種貨櫃需由不同的貨主將貨物送達貨櫃集散站的拆裝櫃倉庫(Container freight station)，進行拆裝櫃作業，因此又稱為CFS櫃，惟當貨櫃完成拼裝以後（或自船上卸下拆櫃前），亦將被堆置於貨櫃儲存場中，可見貨櫃儲存場係貨櫃基地中極為重要的設施。上述貨櫃作業流程，如圖3.1所示。部分貨櫃集散站另設有貨櫃堆置場(Marshalling yard)，供進口櫃卸船後，或即將裝船之出口櫃臨時堆存。惟一旦使用該場地，貨櫃通常需增加一次搬移動作（搬移至儲存場），故除非有充足的土地空間，且作業上確有此必要，一般的貨櫃碼頭均不設置該場地。

圖3.1 貨櫃集散站貨櫃流向示意圖

3.2貨櫃儲位指派

3.2.1貨櫃儲位指派的意義

貨櫃儲位指派為貨櫃進存前預先將貨櫃指定存放於特定儲位，為進存前的先期計劃(Preplanning)。所謂貨櫃儲位(Slot)係指貨櫃基地(終端站或集散站)內所規劃存放貨櫃的格位，通常每一儲位可放置一只貨櫃。由於貨櫃具有可多層堆疊之特性，因此貨櫃儲位必須透過三度空間予以定義。

貨櫃儲位指派前需先預知究竟有多少貨櫃欲進存，及該等貨櫃之屬性，如進出口櫃、貨櫃尺寸、重量、裝船順序(或提領日期)、CY(CFS)櫃、進存日期、是否為特殊貨櫃(冷凍、開頂櫃、危險品)等。上述資料再由人工依經驗法則，安排每一只貨櫃之儲位。

3.2.2 貨櫃儲位指派法則

上一小節貨櫃儲位指派所需蒐集的資訊可歸納為二大類，第一類為「數量」的資訊，第二類則為「屬性」資訊，說明如下：

1.數量：指進口櫃或出口櫃的數量。此項資料主要為提供儲位管理者參考，決定應該規劃多少儲位供貨櫃存放。其資料來源主要為船舶運送業或其委託之船務代理業，另外亦可透過目前關稅總局所推動之「電子資料交換」 ( Electronic data exchange, EDI)取得。

2.屬性：進存貨櫃(進口或出口)的尺寸，一般分為20呎與40呎二種、出口貨櫃的目的港/進口貨櫃的貨主、進存與提領日期，以及貨櫃的重量(總重)。

儲位指派考慮上述各種貨櫃屬性，主要理由如下：

(1)進存貨櫃的尺寸：主要係用以區隔不同長度的貨櫃，分開儲存。由於貨櫃場地作業所使用之作業機具，均係以吊架抓取貨櫃，該等吊架具有伸縮功能，可以藉由吊架的伸縮，抓取40呎及20呎的貨櫃。若不同尺寸的貨櫃混合堆積於同一區域，則作業機具在作業中，為吊取不同尺寸的貨櫃，將不斷的伸縮變換其吊架的長度，增加作業時間。

(2)出口貨櫃目的港/進口貨櫃貨主：出口貨櫃目的港因涉及貨櫃輪抵達目的港的順序，為避免在目的港卸載時，需對航程上後續港口的貨櫃進行翻艙作業，因此船舶於各港口積載時，即必需考量各出口貨櫃目的港的順序分艙存放，將先抵達目的港的貨櫃置於上層。出口貨櫃的堆積亦需配合貨櫃輪的裝船計畫，將不同目的港的貨櫃分開堆積，以便裝船時，能迅速的被提領出場。就進口貨櫃而言，不同的貨主，有不同的提領習性，部分貨主可能於貨櫃通關後，即提領該等貨櫃；而部分貨主則可能因為本身倉儲容量之考量，會儘量利用貨櫃集散站所提供的免租期於貨櫃通關後，仍暫時堆存於貨櫃堆積場。此外，不同貨主通關速度不同，亦會造成貨櫃滯留儲存場時間的差異。

(3)進存與提領日期：進存日期代表貨櫃抵達堆積場的時間，主要係用以決定何時必需將儲位空留，以作為進存貨櫃抵達貨櫃儲運場堆存之用。提領日期代表貨櫃離開堆積場的時間，主要係表示儲存某貨櫃的儲位，於該時間清空，得以作為後續儲位指派之用。

(4)貨櫃重量：貨櫃重量主要係考量配合船舶積載計畫。就船舶裝載之穩定性而言，一但船舶所需載運之貨櫃數量確定，則必需考慮該等貨櫃在船體內分佈的情形。除了在不同船艙的載重平衡考量外，船舶之重心亦不得過高。因此一般而言，裝載較重的貨櫃將被安排優先裝船，以便置於艙內較低處，降低船舶重心。因此就出口貨櫃的堆積而言，較重的貨櫃於堆積場堆積時，應置於上層，以便優先裝船。

實務上的貨櫃儲位指派，對於上述屬性因素，係以階層式方式進行考量，各種屬性有其優先順位。貨櫃於指派前，會先依該等屬性分群組，再依各群組的貨櫃數量分配儲區，最後再將個別的貨櫃指派到特定儲位。

分群組之方式如圖3.2所示。首先貨櫃將被區分為進口櫃與出口櫃二大類，出口櫃或進口櫃再依其尺寸區分為20呎及40呎二種，每種尺寸的貨櫃再依不同的航次區隔，同一航次的貨櫃則依照出口櫃的目的港或進口櫃的貨主予以區別，同一目的港的或貨主的貨櫃，再依照貨櫃的重量排序(或分組)，在儲位指派時，則儘量將較重的出口貨櫃堆存於上層，以便較早提領裝船。

綜合上述分析，貨櫃儲位指派，必需先掌握「量」的因素，作為貨櫃儲位需求總量，進行儲區規劃。其次，必需掌握該等欲進存貨櫃的「屬性」，將各種不同屬性的貨櫃分群組，進行更細部的儲位規劃(決定同一屬性貨櫃的儲位需求量)，以便將同一屬性或屬性相近的貨櫃堆存在一起，進行實質的儲位指派。

圖3.2 貨櫃分群組所考量因素階層圖

3.2.3 貨櫃儲位指派所遭遇之問題

就空櫃而言，由於櫃內未裝置貨物，可將該等空櫃視為具相同屬性之貨櫃，存取並無一定之優先順序，空櫃如何堆積並不影響存取時的作業效率。就重櫃而言，由於櫃內裝置之貨物可能分屬不同貨主、目的地(港)或航次，重量亦不相同，亦即每只重櫃所具有之屬性不儘相同，當欲提領之貨櫃上方存有未提領貨櫃時即發生翻櫃(Shifting or shuffling)作業。前述指派方式在實務上產生下列問題：

1.就資訊取得而言

(1)貨櫃進存量於事前未能精確預知

進口貨櫃進存數量，可透過進口報關結果於船舶抵港前即可預知。每航次出口貨櫃數量則取決於航商攬貨結果及出口商辦理結關情形而定，確定之出口數量在攬貨截止或結關日前仍未能確定，惟此時已有部分出口貨櫃運抵集散站，亦即在出口櫃數量確定前，即已產生儲位指派之需求。因此目前集散站之處理方式均係依照以往出口櫃數量來預估各航次之儲位需求，依其需求量規劃「儲區」。

(2)貨櫃進存(或提領)時間並不一致，亦未能預知各貨櫃於何時進存

就進口櫃而言，船舶靠泊後，貨櫃即開始陸續運抵集散站，各貨櫃到達集散站之順序與貨櫃卸船順序差異不大(可自裝卸船計畫得知)，惟進口商何時提領貨櫃，則非集散站經營業者所能預知。就出口貨櫃而言，其提領日期與提領順序可由船舶抵港時間及裝卸船計畫得知，惟出口商何時將貨櫃及貨物送抵集散站，則非集散站經營業者所能預知。

2.就存取作業而言

由於進存貨櫃數量取得不完整，因此集散站對貨櫃儲區之規劃僅能依經驗法則分配儲區，其結果並不能保證對儲區作最有效之運用(Ibrahimi et al. ,1993)。就儲位指派而言，由於貨櫃進存(提領)時間未能預知，目前集散站之儲位指派乃採取逐櫃指派方式，當貨櫃到達時才就預先規劃儲區中指派儲位，此種指派方式將造成貨櫃存取時不可避免的翻櫃作業，導致作業成本上昇。

3.2.4 改善儲位指派問題的可行方式

上述問題在實務上可透過以下的方式予以改善：

1.資訊不明確的處理

如前所述，資訊的不明確，可區分為「量」及「時間」兩種。而此兩種不明確的資訊。可透過歷史資料或觀察貨主出貨、提貨習慣，構建其到達曲線及離開曲線的方式予以改善。此外，有關同一航次不同貨櫃屬性(貨櫃尺寸、目的港、貨主、貨櫃重量等)，亦可以透過歷史資料進行推估。

2.改善經驗法則指派方式

經驗法則之所以造成無效率，除資訊的不明確外，人工指派未能精確求算可能發生的翻櫃次數及作業時間亦是主因，因此若能改進經驗法則指派法，則能改善作業效率。

3.3 每一疊貨櫃產生翻櫃之機率推導

依循Bernardo and Daganzo(1993)的研究，本研究以最單純的狀況為假設，進一步探討貨櫃堆積作業可能產生翻櫃動作的機率，用以凸顯出儲位指派的重要性。首先設定以下假設條件：

1.貨櫃堆存後，平均分配於D天內提領完畢，同一天提領的貨櫃不分時間先後，均視為同時提領，彼此間不產生翻櫃動作，亦即貨櫃於第i天提領之機率，Pdi=1D，i=1,⋯,D。

2.每只貨櫃提領日期彼此獨立，不受其他貨櫃影響。

翻櫃機率推導，依不同堆疊高度及假設條件之放寬分為下列四種情境：

情境一：雙層堆疊，貨櫃以雙層堆積，每只貨櫃於第i天提領之機率均為1D，如圖3.3所示。

圖3.3 各貨櫃提領機率相同下雙層貨櫃堆疊機率示意圖

令發生翻櫃之機率為po1，每疊貨櫃中，上下層貨櫃提領日之組合計有D2種，發生翻櫃情形之組合12D(D−1)種。

po1=12D(D−1)D2=12(1−1D)									(3-1)

(3-1)式對D微分得，dpo1dD=12D−20(∵D>0)，因此，翻櫃機率隨提領期D遞增，即提領期間D愈長，產生翻櫃的機率愈大。當D=1時，式(3-1)為0，代表所有的貨櫃在同一天之內提領完畢時，不產生翻櫃動作，與原先之假設相符。期望翻櫃次數E[O2]=12(1−1D)次。

情境二：三層堆疊，每只貨櫃於第i天提領之機率均為1D，如圖3.4所示。

圖3.4 各貨櫃提領機率相同下三層貨櫃堆疊機率示意圖

令發生翻櫃之機率為po2，每疊貨櫃中，上下層貨櫃提領日之組合計有D3種，發生翻櫃情形之組合D3−d=1Dd(d+1)2=D3−D(D+1)(D+2)6

po2=D3−D(D+1)(D+2)6D3=1−D(D+1)(D+2)6D3					(3-2)

(3-2)式可改寫為：

po2=12(1−1D)+D2−13D2										(3-3)

式(3-3)對D微分，得：dpo2dD=12D−2+23D−30，即翻櫃機率隨提領期D遞增。與式(3-1)相比較可發現，式(3-3)的第一項為二層堆放時之翻櫃機率；同時只有在D=1時，式(3-3)的二項均為0，代表不論是二層堆放或三層堆放，只要所有的貨櫃在同一天提領，則翻櫃基率均為0。若D>1則式(3-3)的第二項必然大於0。

由以上可以推導出，除非所有的貨櫃都在同一天提領，否則三層堆放時翻櫃之機率將大於二層堆放。

茲放寬假設條件(1)，假設貨櫃於第i天提領之機率為pdi，i=1,⋯,D，且i=1Dpdi=1。則情境一及情境二可進一步發展為情況三及情境四兩種狀況。

情境三：雙層堆疊，上、下層貨櫃於第i天提領之機率分別為pdi及pdj，如圖3.5所示。

圖3.5 各貨櫃提領機率不同下雙層貨櫃堆疊機率示意圖

令發生翻櫃之機率為po3，則

po3=12(1−i=1Dpdi2)											(3-4)

式(3-4)對pdi以拉式乘數法求解，可解得：

當pdi=pdj=⋯=pdD=常數=1D(i,j} {)時，翻櫃機率有極大值12(1−1D)。即情境一為情境三的特例，當平均分佈於D天內提領時，翻櫃機率最大。

情境四：三層堆疊，上、中、下層貨櫃於第i天提領之機率分別為pdi、pdj及pdk，如圖3.6所示。

圖3.6 各貨櫃提領機率不同下三層貨櫃堆疊機率示意圖

令發生翻櫃之機率為po4，則

po4=i=1D−1j=i+1Dk=1Dpdipdjpdk+i=1D−1j=1Dk=i+1Dpdipdjpdk+i=1D−1j=i+1Dk=i+1Dpdipdjpdk		(3-5)

同情境三，當pdi=pdj=pdk=⋯pdD=常數=1D (i,j,k} {)時，翻櫃機率有極大值，12(1−1D)+D2−13D2，即情境二為情境四的特例。

3.小結

由以上推導可以作成以下推論：

(1)比較二層堆疊及三層堆疊，堆疊高度愈高，翻櫃機率愈大。

(2)提領期間分佈愈長，翻櫃機率愈大。

(3)當每只貨櫃平均分佈於D天內提領時，翻櫃機率最大。

(4)所有貨櫃均於同一天內提領時，翻櫃機率最小為0。

3.4 貨櫃堆積策略探討

3.4.1 不同作業機具貨櫃堆積方式及作業時間分析

本小節先說明貨櫃儲位之定位方式，再就不同作業機具之作業時間進行分析。

1.儲位描述

貨櫃堆積係採三度空間堆積方式，即在儲區內，劃分列(Row)、行(Column)作為平面座標之定位。如圖3.7所示，平面上即有r列、c行之儲位。由於貨櫃可堆疊，因此就每一平面儲位又可劃分為若干層(Layer)之儲位。若貨櫃堆疊層數可達l層，則該儲區計有r×c×l個儲位。

圖3.7  貨櫃儲位示意圖

2.作業目標

儲位指派之目標可設定為「提昇作業效率」，在此目標下，應使平均每一貨櫃的作業時間最小。作業時間包含存放時間及取櫃時間，其中存放時間以場地機具移動時間，機具抓取貨櫃及放置貨櫃的時間；取櫃時間又區分為場地機具移動時間、機具抓取、放置貨櫃的時間及翻櫃時間。茲針對問題之假設及機具作業時間說明如下：

(1)問題假設

本節貨櫃堆積策略，係於下列假設條件下進行探討：

a. K只貨櫃待指派。

b. r列、c行、l層之儲區。

c. 儲區內無貨櫃

d. 貨櫃同時到達，一次指派。

e. 貨櫃存場期間無其他貨櫃到達。

f. 作業機具區分為跨載機(Straddle Carrier)、貨櫃堆積機(Fork Lift)及高架換載機(Transtainer)三種。

g.單機作業。

(2)機具行駛時間及機具抓取貨櫃及放置貨櫃的時間

l'=1Lr'=1Rc'=1Cl=1Lr=1Rc=1Cpcrlc'r'l'Fm(c,r,l,c',r',l')+K(tUm+tDm)			(3-6)

其中，	L、R及C：分別代表儲位之層數、列數及行數。

pcrlc' r' l'代表儲位(c, r, l)與儲位(c',r',l')間之路徑，若該動作存在，則pcrlc' r' l' =1，否則為0；Fm(c,r,l,c' ,r' ,l' )＝不同作業型態下，場地機具移動時間，m=1代表以跨載機作業，m=2代表以貨櫃堆積機作業，m=3代表以高架換載機作業；tUm,tDm分別代表不同場地機具抓取貨櫃及放置貨櫃的時間。

式(3-6)第一項表示場地機具於堆積場內作業時行駛於行、列間及吊架昇降所需總時間，第二項則表示場地機具抓取貨櫃時間及放置貨櫃之總時間。當tUm,tDm均為固定常數時，則該項可視為常數T，不予計算。

由於不同的場地作業機具，所需配合之場地、儲位規劃方式亦相異，因此有必要分別構建不同的機具移動時間計算式。

a.跨載機作業

採跨載機作業方式，堆積場中需預留跨載機行駛車道，以便於跨載機能遊走於各貨櫃間。以往採單軌跨載機作業，由於跨距僅容一只貨櫃寬度，因此每列貨櫃間均需空留一車道(如圖3.8(A))，方能存取各行、列之貨櫃。目前多數貨櫃集散站經營業者已改採二加一型跨載機，該跨距可容兩只貨櫃寬度，貨櫃堆存時僅需每兩列貨櫃空留一車道，再透過跨載機上吊架之移動存取位於各行、各列之貨櫃(如圖3.8(B))，就有限面積而言，二加一型跨載機堆積方式所能提供之堆積能量較單軌跨載機之堆機方式為高。

F1(‧)=dcvcc−c' +drvrr−r' +dlvll−l' 				(3-7)

式(3-7)中dc、dr及dl分別代表每單位貨櫃儲位之行、列及層的距離；vc、vr及vl分別代表機具行、列的移動速度及吊架昇降速度。式中各絕對值則分別代表機具所移動的行、列及層的單位數。整個式子則代表機具在行、列移動及升降吊架所耗費的時間。

圖3.8跨載機作業方式示意圖

b.堆積機作業

採用貨櫃堆積機作業可區分為兩種狀況，當堆積空櫃時，因貨櫃內並無貨物，重量較輕，採用大型堆積機，其堆高能力可達六層，堆放方式如圖3.9。此種堆積方式在有限的儲位限制下所能堆放之貨櫃量大，惟因堆放層數多，若欲提領特定貨櫃，將可能產生多次的翻櫃次數，因此多用於空櫃之堆疊作業。此種作業方式機具移動時間與跨載機作業之計算式相同，定義如式（3-8），惟堆積機行駛路徑需受阻同一列的前方貨櫃。

F2(‧)=F1(‧)										(3-8)

重櫃之堆疊為避免存取貨櫃時產生過多之翻櫃動作，其堆疊層數大多不超過三層，所採用之機具則為一般的貨櫃堆積機。其與大型堆積機之差異在於，貨櫃吊架(Trolley)上舉之高度較低，且安全荷重亦較高，通常需達35噸以上。

圖3.9貨櫃堆積機作業方式示意圖

c.高架換載機作業

高架換載機又稱為大型門式機，作業範圍較大時，採用軌道式起重機，作業範圍較小時，則採用膠輪式起重機。為區別上述兩種機具，採軌道式者通稱為「換載起重機」。高架換載機之跨距可達五至六只貨櫃寬度，因此貨櫃堆積更為密集，所需預留之車道數較二加一型跨載機更少，通常僅需在儲區與儲區間預留機具行駛車道即可，堆積場所能提供之貨櫃堆積能量較二加一型跨載機高，如圖3.10。

由於高架換載機之跨距可達五至六只貨櫃寬，因此當機具沿著行的方向移動時，其吊架將可同時沿著列的方向移動。基此，機具沿著行與列移動的動作既可同時進行，則其所耗費的時間取兩者最大者代表即可。依此觀念，機具移動時間計算式可以式（3-9）表示。

F3(‧)=MAXdcvcc−c' ，　drvrr−r' +dlvll−l' 		(3-9)

圖3.10 高架換載機作業方式示意圖

(3)取櫃時間

a.機具移動時間

同式(3-6)。

b.翻櫃時間

k=1KOkt0												(3-10)

(4)最小平均作業時間計算式

1K2[l'=1Lr'=1Rc'=1Cl=1Lr=1Rc=1Cpcrlc'r'l'Fm(c,r,l,c',r',l')+K(tU+tD)]+k=1KOkto	→Min	(3-11)

受限於  l'=1Lr'=1Rc'=1Cl=1Lr=1Rc=1Cpcrlc'r'l'=K−1							(3-12)

pcrlc '' r '' l '' ≤pcrlc' r' l '										(3-13)

l'≤l ∀ c=c'且r=r'							(3-14)

Ok=lS' −lS　，   若dS<dS' 且lS' >lS					(3-15)

其中Ok：翻櫃次數；

to：每翻一只貨櫃所需時間；

ds：儲存於儲位s之貨櫃的提領順序；

ls：儲位s之層數。

式(3-11)表示計算最小單位貨櫃作業時間；式(3-12)表示當有K只貨櫃待指派時，則機具選擇一起始儲位後，需移動K-1次；式(3-13)表示當移動路徑(Path)pcrlc 'r' l' 存在時，路徑pcrlc'r'l'  才可能存在；式(3-14)表示貨櫃不得架空堆疊；式(3-15)表示當存放於下層之貨櫃較上層貨櫃早提領時，則將產生翻櫃動作，需花費翻櫃時間，否則翻櫃時間為0。

3.4.2 作業策略構建

由式(3-7)知，當不考慮取櫃時之翻櫃時間時，最小之作業時間決定於下列三項變數之大小：

1.場地機具於各行間之行駛時間tc，受機具行駛速度vc影響。

2.場地機具於各行間之列駛時間tr，受機具換列速度vr影響。

3.貨櫃吊架升降時間tl，受吊架升降速度vl影響。

令tc=dcvc；tr=drvr；tl=dlvl。

情境一：tl< tc< tr

貨櫃之堆積係先向上堆積，再就同一列堆放(換行堆放)，當同一列無儲位時，再考慮換列堆放。其堆放順序為：層→行→列。

情境二：tl< tr < tc

堆放順序為：層→列→行

情境三：tr < tl < tc

堆放順序為：列→層→行。

情境四：tr < tc < tl

堆放順序為：列→行→層。

情境五：tc < tr < tl

堆放順序為：行→列→層。

情境六：tc < tl < tr

堆放順序為：行→層→列。

3.4.3 簡例測試

前述模式，分別以三種作業機具為例，就進口貨櫃之堆積，透過人工計算方式，比較各種策略之優勢順位，以作為將來模式構建及求解之參考。

1.跨載機作業

跨載機之一般作業方式，貨櫃吊架上下移動(即層的移動)之時間，因移動距離短且不需移動機具，故較機具行、列間移動時間短；而機具換列，因涉及機具之轉向(一般場地跨載機係沿著同一列儲位移動)，故較其他兩項時間長，一般作業符合情境一，即先向上堆積(換層)，次就同一列堆積(換行)，最後再換列堆積。

本簡例以跨載機作業，圖3.7（7列，10行，3層之儲位）為例，待指派貨櫃為100只。設tl=1秒，tc=3秒，tr=5秒。

(1)不考慮貨櫃之到達順序及提領順序

假設該100只貨櫃到達後即行堆放，且各貨櫃依其存放位置，順序提領，不產生任何翻櫃動作，則各種堆積策略所需時間如表3.1。

表3.1  不考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

跨載機作業各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 總作業時間 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略一 | 層→行→列 | 304秒+kT | 3.04秒+T |
| 策略二 | 層→列→行 | 361秒+kT | 3.61秒+T |
| 策略三 | 列→層→行 | 571秒+kT | 5.71秒+T |
| 策略四 | 列→行→層 | 677秒+kT | 6.77秒+T |
| 策略五 | 行→列→層 | 440秒+kT | 4.40秒+T |
| 策略六 | 行→層→列 | 475秒+kT | 4.75秒+T |

註：1. T=tU1+tD1，與tD1分別表機具抓取貨櫃及放置貨櫃時間。

2. k=100。

由表3.1可知，在不考慮貨櫃到達順序及提領順序時，以策略一(層→行→列)為最佳策略，其原因在於，換層堆積所花之時間最短，而換列堆積所需之時間最長。故以換層為優先堆積方式之策略一及策略二所花時間最短；換列堆積為優先之策略(策略三、四)所花費之時間較長。

(2)考慮貨櫃之到達順序及提領順序

由實務作業知，貨櫃之到達順序及提領順序將影響貨櫃提領時之翻櫃次數，本文假設100只貨櫃之到達順序及提領順序，均以均一分配(Uniform distribution)隨機產生1至6之順位，且到達順序與提領順序間具相同且獨立機率分配(Identical and independent distribution；I. I. D.)之特性。經隨機產生貨櫃到達順位與離開順位分配次數統計表如表3.2。

表3.2  到達順位與離開順位分配次數統計表

| 離開順位 到達順位 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 二 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 三 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 四 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24 |
| 五 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 六 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 小計 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 7 | 100 |

貨櫃到達堆積場後即以跨載機堆積，惟同一到達順位者後提領者優先堆積，此種堆積方式可降低翻櫃次數，因此翻櫃之情形，僅產生在不同到達順位之間。假設不考慮貨櫃到達後之等候時間，且在100只貨櫃全部到達以後，才發生提領作業，則前一節所述之各種堆積策略，所需之作業時間及翻櫃次數彙整如表3.3。

表3.3  考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

跨載機作業各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 作業時間 | 翻櫃時間 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略一 | 層→行→列 | 304秒+kT | 8to | 3.04秒+T+0.08to |
| 策略二 | 層→列→行 | 361秒+kT | 8to | 3.61秒+T+0.08to |
| 策略三 | 列→層→行 | 571秒+kT | 40to | 5.71秒+T+0.40to |
| 策略四 | 列→行→層 | 677秒+kT | 8to | 6.77秒+T+0.08to |
| 策略五 | 行→列→層 | 440秒+kT | 8to | 4.40秒+T+0.08to |
| 策略六 | 行→層→列 | 475秒+kT | 24to | 4.75秒+T+0.24to |

註：1. T=tU1+tD1，表機具抓取貨櫃及放置貨櫃時間。

2. k=100。

3. to為每翻一只貨櫃所需時間。

由表3.3可知，各種堆積策略作業績效(平均每櫃作業時間)之優勢順序，受機具抓取貨櫃及放置貨櫃時間(T)，及每只貨櫃翻櫃時間(to)之影響。各種堆積策略均需T秒之取、放時間，因此決定各策略優勢順序之變數取決於翻櫃時間。

由表3.3亦可知，無論to如何變化，策略一均為絕對優勢策略；其次依序為策略二及策略五。至於策略三、四及策略六之優勢順位，則取決於每只貨櫃之翻櫃時間。如圖3.11所示，各種堆積策略之優勢順序可分為3階段分析。當to小於3.31秒時，策略六仍優於策略三及策略四，而策略三亦優於策略四，當to大於3.31秒時，策略六仍優於策略三及策略四，惟策略三則落為最差策略。當to大於12.65秒時，策略四則又凌越策略六。而策略三仍為最差策略。茲將各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形整理如表3.4。

圖3.11 跨載機作業翻櫃單位時間變化時各種堆積策略優勢順位變化情形

表3.4  跨載機作業各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形

| to 優勢順位 | to<3.31 | 3.31to<12.65 | 12.65to |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策略一 | 策略一 | 策略一 |
| 2 | 策略二 | 策略二 | 策略二 |
| 3 | 策略五 | 策略五 | 策略五 |
| 4 | 策略六 | 策略六 | 策略四 |
| 5 | 策略三 | 策略四 | 策略六 |
| 6 | 策略四 | 策略三 | 策略三 |

2.高架換載機

高架換載機作業時，行的變換與列的變換可同時進行，因此其機具移動時間較跨載機為短，其中，列的變換又比行的變換為快。

假設tl=1秒，tr=2秒，tc=3秒，其餘待指派貨櫃與儲區配置假設條件，同上例。

(1)不考慮貨櫃之到達順序及提領順序

假設100只貨櫃到達後即行堆放，且各貨櫃依其存放位置，順序提領，不產生任何翻櫃動作，則各種堆積策略所需時間如表3.5。由表3.5可知，在不考慮貨櫃到達順序及提領順序時，以策略二(層→列→行)為最佳策略，其原因在於換層堆積所花之時間最短，而換行堆積所需之時間最長。故以換層為優先堆積方式之策略二及策略一所花時間最短。

表3.5  不考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

高架換載機各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 總作業時間 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略一 | 層→行→列 | 295秒+kT | 2.95秒+T |
| 策略二 | 層→列→行 | 257秒+kT | 2.57秒+T |
| 策略三 | 列→層→行 | 380秒+kT | 3.80秒+T |
| 策略四 | 列→行→層 | 301秒+kT | 3.01秒+T |
| 策略五 | 行→列→層 | 316秒+kT | 3.16秒+T |
| 策略六 | 行→層→列 | 466秒+kT | 4.66秒+T |

註：同表3.1。

(2)考慮貨櫃之到達順序及提領順序

同跨載機作業，此種堆積方式可降低翻櫃次數，因此翻櫃之情形，僅產生在不同到達順位之間。若不考慮貨櫃到達後之等候時間，且在100只貨櫃全部到達以後，才發生提領作業，所需之作業時間及翻櫃次數彙整如表3.6。由表3.6可知，與跨載機作業相同，各種堆積策略作業績效(平均每櫃作業時間)之優勢順序，取決於翻櫃時間。

由表3.6亦可知，無論to如何變化，策略二均為絕對優勢之策略，其次依序為策略一、四及五。如圖3.12所示，各種堆積策略之優勢順序可分為二個階段。當to小於5.35秒時，以策略六最差，大於5.35秒則以策略三最差。各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形整理如表3.7。

表3.6  考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

高架換載機各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 作業時間 | 翻櫃時間 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略一 | 層→行→列 | 295秒+kT | 8to | 2.95秒+T+0.08to |
| 策略二 | 層→列→行 | 257秒+kT | 8to | 2.57秒+T+0.08to |
| 策略三 | 列→層→行 | 380秒+kT | 40to | 3.80秒+T+0.40to |
| 策略四 | 列→行→層 | 301秒+kT | 8to | 3.01秒+T+0.08to |
| 策略五 | 行→列→層 | 316秒+kT | 8to | 3.16秒+T+0.08to |
| 策略六 | 行→層→列 | 466秒+kT | 24to | 4.66秒+T+0.24to |

註：同表3.3。

圖3.12翻櫃單位時間變化時高架換載機各種堆積策略優勢順位變化情形

表3.7  高架換載機各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形彙整表

| t0 優勢順位 | to<5.35 | 5.35to |
| --- | --- | --- |
| 1 | 策略二 | 策略二 |
| 2 | 策略一 | 策略一 |
| 3 | 策略四 | 策略四 |
| 4 | 策略五 | 策略五 |
| 5 | 策略三 | 策略六 |
| 6 | 策略六 | 策略三 |

3.貨櫃堆積機

貨櫃堆積機之作業方式，與跨載機及高架換載機有極大之差異。其堆積作業，會受到前方貨櫃之阻礙，即同一列之貨櫃堆機，只能向上，向後堆積，不能跨越同一列之貨櫃，向前方之上層堆積，因此，換層堆積之動作，必需優先於換行堆積。

前述作業方式可歸納出三種堆積策略，即層→列→行、層→行→列及列→層→行等三種，每種又區分為二層堆放及三層堆放，計六種堆積策略。假設tl=1秒，tc=3秒，tr=5秒，其餘待指派貨櫃與儲區配置假設條件，同上例。

(1)不考慮貨櫃之到達順序及提領順序

假設100只貨櫃到達後即行堆放，且各貨櫃依其存放位置，順序提領，不產生任何翻櫃動作，各種堆積策略所需時間如表3.8。由表3.8可知，在不考慮貨櫃到達順序及提領順序時，以策略2-1(層→行→列，三層堆積)為最佳策略，其次為策略2-2(層→行→列，二層堆積)，其原因在於換層堆積所花之時間最短，而換列堆積所需之時間最長。

表3.8  不考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

貨櫃堆積機各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 堆積高度 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略1-1 | 層→列→行 | 三層 | 3.63秒+T |
| 策略1-2 | 層→列→行 | 二層 | 3.87秒+T |
| 策略2-1 | 層→行→列 | 三層 | 3.06秒+T |
| 策略2-2 | 層→行→列 | 二層 | 3.11秒+T |
| 策略3-1 | 列→層→行 | 三層 | 6.49秒+T |
| 策略3-2 | 列→層→行 | 二層 | 6.12秒+T |

註：同表3.1。

(2)考慮貨櫃之到達順序及提領順序

進口貨櫃到達之順序可透過船舶積載計畫於貨櫃進存前即取得。惟提領順序，則視驗關及貨主之提貨計畫而異，並不完全可於進存前預知。由於貨櫃堆積機作業之特性，其翻櫃動作，除產生於不同儲存層以外，在同一列中，先進先出之貨櫃，亦將受阻於後進存後提領之貨櫃，於提櫃時產生翻櫃動作。其資訊取得與否，對於儲位指派結果良窳之影響，更甚於跨載機及高架換載機作業。本例主要用以比較該種作業機具在資訊不完整下，以貨櫃堆積機作業時，其堆積策略的差異。

a.進存時提領順序未知

貨櫃到達順序之分配情形同表3.2，惟在此先假設提領順序尚未取得，在貨櫃進存後方取得提領順序，則各種堆積策略所需時間如表3.9。

表3.9  考慮貨櫃之到達順序及提領順序時

貨櫃堆積機各堆積策略所需時間比較表

| 策略 | 堆積順序 | 堆積高度 | 翻櫃時間 | 平均每櫃作業時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略1-1 | 層→列→行 | 三層 | 78to | 3.63秒+T+0.78to |
| 策略1-2 | 層→列→行 | 二層 | 63to | 3.87秒+T+0.63to |
| 策略2-1 | 層→行→列 | 三層 | 100to | 3.06秒+T+1.00to |
| 策略2-2 | 層→行→列 | 二層 | 72to | 3.11秒+T+0.72to |
| 策略3-1 | 列→行→層 | 三層 | 113to | 6.49秒+T+1.13to |
| 策略3-2 | 列→行→層 | 二層 | 118to | 6.12秒+T+1.18to |

由表3.9可知，各堆積策略之優勢順位，取決於翻櫃所需時間。如圖3.13所示，各種堆積策略之優勢順序可分為6階段分析。當to小於1.60秒時，策略2-2為最佳策略，其次依序為策略2-1、策略1-1、策略1-2、策略3-2及策略3-1。當to介於1.60秒及2.19秒，策略1-2優於策略1-1。隨to之增加，策略2-1逐漸喪失優勢。當to大於7.4秒時，策略3-1優於策略3-2。當to大於8.44秒時，策略1-2則成為最佳策略。茲將各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形整理如表3.10。

圖3.13資訊不完全下翻櫃單位時間變化時堆積機各種堆積策略優勢順位變化情形

表3.10  貨櫃堆積機各種堆積策略之優勢順位隨to變化情形彙整表

| to 優勢 順位 | to <1..60 | 1.60to<2.19 | 2.19to<2.59 | 2.59to<7.40 | 7.40to<8.44 | to<8.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策略2-2 | 策略2-2 | 策略2-2 | 策略2-2 | 策略2-2 | 策略1-2 |
| 2 | 策略2-1 | 策略2-1 | 策略1-2 | 策略1-2 | 策略1-2 | 策略2-2 |
| 3 | 策略1-1 | 策略1-2 | 策略2-1 | 策略1-1 | 策略1-1 | 策略1-1 |
| 4 | 策略1-2 | 策略1-1 | 策略1-1 | 策略2-1 | 策略2-1 | 策略2-1 |
| 5 | 策略3-2 | 策略3-2 | 策略3-2 | 策略3-2 | 策略3-1 | 策略3-1 |
| 6 | 策略3-1 | 策略3-1 | 策略3-1 | 策略3-1 | 策略3-2 | 策略3-2 |

b.進存時提領順序已知

在取得貨櫃提領順序的狀況下，將同一提領日期之貨櫃排列於同一列，以免提領時，受到後提領貨櫃阻礙，而產生大量翻櫃動作。由表3.2可知，本簡例中待指派之貨櫃，依提領日期排列，可分別堆存於七列儲位中，其中第五日提領之貨櫃，則堆存成二列，如此將完全不產生翻櫃動作。其作業時間完全取決於堆積機移動時間與抓取放置貨櫃之時間，平均每只貨櫃之作業時間為6.65+T秒。

與提領資訊未知之指派結果相較，當t0(翻櫃單位時間)大於4.41秒時，此種堆積方式，優於所有堆積策略。

4.比較分析

經由前述研究，針對三種機具堆積策略綜合比較如下：

(1)不同的作業機具，其各種堆積策略之優勢狀況各有差異，整理如表3.11。

表3.11 不同作業機具各種堆積策略優勢順位

| 優勢順位 | 跨載機 | 高架換載機 | 貨櫃堆積機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 層→行→列 | 層→列→行 | 層→列→行(二層) |
| 2 | 層→列→行 | 層→行→列 | 層→行→列(二層) |
| 3 | 列→層→行 | 行→層→列 | 層→列→行(三層) |
| 4 | 行→層→列 | 列→層→行 | 層→行→列(三層) |
| 5 | 列→行→層 | 列→行→層 | 列→行→層(三層) |
| 6 | 行→列→層 | 行→列→層 | 列→行→層(二層) |

(2)貨櫃堆積機作業，在貨櫃進存時，提領日期已知與否，影響最佳指派結果甚巨。在提領日期已知之情形下，以將同一提領日之貨櫃指派於同一列為佳。

(3)由簡例中各種堆積策略分析可知，貨櫃機具在場地內移動的時間對最佳指派結果影響不大，翻櫃次數為決定各種堆積策略優勢順位之關鍵因素。