第一章 緒論

1.1 研究動機與目的

貨櫃運輸係當前國際貿易進出口貨物的最主要運輸方式之一。在整個貨櫃運輸的過程中，貨櫃需透過船舶運送、靠泊碼頭、終端站(指港埠貨櫃基地)卸船、貨櫃集散站(Container depot)之貨櫃儲存場（Container yard）堆存或拆裝櫃倉庫(Container freight station)裝拆等程序，再經由內陸運輸送達貨主，始完成整個運輸流程。

以往有關貨櫃運輸的研究，大多探討貨櫃輪的經濟性(Talley, 1986)或貨櫃基地裝卸作業的改善（黃承傳，民80）、生產力(王丘明，民84；藍武王等人，民86； Dowd and Leschine, 1990)或整體作業績效（高傳凱，民83），較少探討貨櫃儲位指派與管理。貨櫃堆積作業，就進口櫃而言，依卸船順序區分貨櫃未來欲進存之地點存放即可，而出口貨櫃，則依預先擬訂之積載計劃存放。惟堆存時，需考慮各個貨櫃到達時間，提領時間之順序予以指派儲位，其指派工作，極為複雜，故很少有相關文獻針對此課題進行研究。由於貨櫃集散站容量與設備之擴充常趕不上貨櫃運量之迅速成長，如何妥善運用既有機具與設施容量，擬定有效的貨櫃儲位作業方式與堆積策略，不論就內陸或港區貨櫃集散站而言，均係一重要課題。此外貨櫃儲位之作業方式關係整個集散站營運之良窳，儲位指派不當，將導致儲位使用率低，營收減少，場地處理成本增加，對競爭日益激烈之貨櫃集散站經營業者將降低其競爭力。

依前述動機，本研究以貨櫃堆積策略及儲位指派最佳化為主要研究課題，界定研究目的如下：

1.在有限儲位資源及特定作業機具下，探討貨櫃堆積策略及影響貨櫃堆積作業效率之主要因素。

2.構建貨櫃儲位指派模式，為貨櫃集散站管理者提供一套具效率的貨櫃儲位指派工具。

透過上述兩項課題之研究，期能提昇貨櫃集散站及港埠貨櫃基地之作業效率，有效利用有限之土地資源；若與貨櫃儲位管理結合，將有助於貨櫃集散站及港埠貨櫃基地自動化作業之推動，提昇我國港埠之競爭力。

1.2 研究範圍與限制

1.2.1 研究範圍

依實體上之範圍及進出口貨櫃區隔，說明如下：

1.實體範圍

本研究範圍界定為貨櫃集散站儲存場內之貨櫃堆積行為，此貨櫃集散站則不區分港區貨櫃集散站或內陸貨櫃集散站。由於內陸貨櫃集散站可視為港區後線之延伸，其與港區內貨櫃集散站之差異在於港區外貨櫃集散站與碼頭間，需再透過內陸運輸聯繫，惟此差異並不影響研究結果。因此，本研究之範圍包含港區內及港區外之貨櫃集散站。

2.進出口貨櫃區隔

被指派的貨櫃則包含進口櫃、出口櫃與轉口（或轉運）櫃。在貨櫃堆存時，通常係將進口、出口、轉口（轉運）櫃分區儲存，本研究不探討各種貨櫃於儲區資源分配問題，僅針對儲區內之進口、出口或轉口（轉運）貨櫃之堆積策略及指派模式進行探討。

3.空櫃與重櫃之區隔

由於空櫃係用以裝填出口貨物之容器，只要保持堪用，取用任一空櫃在實務上並無差異，亦無堆存領取順序問題。基此本研究中所定義之貨櫃堆積及儲位指派問題，所指之貨櫃均為重櫃，不進行空櫃堆積指派之討論。

1.2.2 研究限制

貨櫃集散站作業所需之固定資產投入設定為已知且固定，在有限資源限制下，探討貨櫃堆積策略並構建貨櫃儲位指派模式。在儲位指派模式構建部分，則設定貨櫃到達、離開之順序均已事先預知，在不區分貨櫃尺寸的前提下，構建最佳化的數學規劃模式（Mathematical programming model）。

1.3 研究架構與方法

本研究先透過貨櫃堆積作業所需時間之分析，比較不同堆積策略之優劣，並藉以了解決定堆積策略優勢順位之關鍵因素。其次分別模擬單儲區、雙儲區規劃與順序堆置、隨機堆置之指派結果，以了解產生翻櫃動作之條件。透過上述兩項研究子題，探討貨櫃儲位指派問題特性，再針對該等特性，構建貨櫃儲位指派模式並求解。研究架構如圖1.1。

在貨櫃堆積策略探討部分，以系統解析方法，分析作業所需時間之組成，據以計算機具行駛時間與吊取、放置貨櫃時間後，進行比較；貨櫃儲位指派模擬部分，則以Dbase軟體及Excel軟體撰寫模擬程式，模擬人工指派作業；至於儲位指派模式，則以LINGO軟體求解。

圖1.1 研究架構

1.4 研究內容與流程

1.4.1 研究內容

本研究之內容區分為以下三部分：

1.對各種作業機具，以翻櫃次數及作業時間比較不同堆積策略的優勢順位。

2.以單儲區及雙儲區兩種儲位規劃方式，模擬貨櫃儲位指派行為，並比較屬性未知比率變化時對翻櫃次數之影響。

3.構建貨櫃儲位指派模式，並求解。

1.4.2 研究流程

本研究的主要內容可分為五個工作項目依次進行，茲分述如下，其流程如圖1.2所示。

1.文獻回顧

基於對於問題特性之釐清與研究目的之需要，本研究將分：（1）貨櫃堆積場作業效率，（2）場地規劃與作業策略，（3）作業機具路線規劃，（4）儲位指派四部分進行回顧並評析。另外，為了解文獻對同性質問題之處理方式，本研究亦對貨櫃輪艙位指派及自動化倉儲系統儲位指派方式，進行回顧，以作為模式發展之借鏡與啟發。

2.貨櫃堆積策略探討

此部分將先說明貨櫃集散站設備與配置，再針對貨櫃集散站中不同的作業機具發展出六種堆積策略，並將作業時間區分為機具移動時間、抓取（放置）貨櫃時間及翻櫃時間等三階段，以作業時間最小化為目標，比較各種堆積策略之優劣。透過各種堆積策略的比較，可找出影響堆積策略的關鍵因素，作為後續模式構建之參考。

3.貨櫃儲位指派模擬

由貨櫃堆積策略之分析可發現，翻櫃次數為影響各種堆積策略優勢順位的關鍵因素。本研究進一步將儲存場區分為單儲區與雙儲區兩種，其中單儲區之模擬係將到達（離開）時間已知與未知的貨櫃混合堆置，雙儲區之模擬則將該兩種貨櫃分開堆置，並分別以順序堆置法及隨機堆置法兩種儲位選擇方式，模擬貨櫃儲位指派行為。

4.貨櫃儲位指派模式構建

由堆積策略的探討及儲位指派之模擬，歸納出貨櫃儲位指派之問題特性，以翻櫃次數最小化為目標，構建整數規劃（Integer programming）模式，在貨櫃到達及離開順序均已預知之前提下，求得貨櫃儲位指派之最適解（Optimal solution）。

5.簡例測試與敏感度分析

為驗證儲位指派模式之有效性，本研究將以4個儲位底層數、3層堆疊之儲存場，分別就15只及30只待指派貨櫃等二個簡例進行求解。為比較貨櫃儲位底層數及堆疊高度對最少翻櫃次數的影響，本研究同時設定2層堆疊及5、6個儲位底層數之情境，進行敏感度分析。

圖1.2 研究流程