第二章	文獻回顧

本章將針對貨櫃儲存場相關研究進行回顧彙整。此外，為瞭解文獻對同性質問題之處理方式，本文亦針對與貨櫃儲位指派作業相似之研究，亦進行探討，以作為模式發展之借鏡與啟發。

2.1 貨櫃儲存場相關研究

實務上櫃場管理已開發出應用系統，使用最普遍的首推韓國Total soft bank公司所開發出來的電腦自動化終端站作業系統（CATOS, Computer automated terminal operation system）（Total soft bank, 1998）。該系統係以整合整個貨櫃碼頭作業為主，區分為船舶積載計畫（Stowage plan）、儲存場指派（Yard assignment）、貨櫃偵測定位顯示（Position detecting and display）、船席調派（Berth allocation）等作業子系統，以生產力（Productivity）最大為目標，並保留由作業人員，依系統指派（配置）結果再進行調整之功能。

該系統在場地規劃部分係設定：1.空櫃與重櫃分區堆積，2.進口貨櫃與出口貨櫃分區堆積，3.20呎貨櫃與40呎貨櫃分區堆積三種限制。堆積策略則為，將相同屬性（或屬性接近的貨櫃盡量集中堆積），至於實際堆存時，則以堆疊高度最高為目標，並盡量減少場地機具的移動距離，進行場地的規劃與指派。

CATOS目前已被亞洲數個國家的港口所運用，例如新加坡、橫濱、神戶、釜山等港。整體來看，場地作業系統只是CATOS的一部份，整個CATOS中，各子系統間強調的是資料的傳輸與整合，即後線儲存場的資料與船舶積載資料互相整合流通，而船舶積載資料又與關務系統、客戶系統及船席調度系統流通。新加坡港在運用此系統時，即將該系統納入整個港埠網路(Port net)中，屬國際上運用最為成功的案例。

有關貨櫃運輸作業之研究，則大多集中於探討貨櫃輪的經濟性或貨櫃基地裝卸作業、績效與生產力的改善，至於其後勤作業--貨櫃儲存場(Container yard)之作業與管理，則較為少見，相關之文獻可歸納為四類。

2.1.1 貨櫃堆積場作業效率

Chen (1998)從巨觀(Macro)的角度，探討不同貨櫃場中生產力的差異，其採用之度量方式如下：

年土地生產力(TEUs/ha)=單位面積的儲存容量(TEUs/ha)×年週轉率

經比較亞洲、歐洲及北美主要港口貨櫃場的生產力發現，亞洲地區港埠貨櫃碼頭的生產力遠高於歐洲及北美地區的貨櫃碼頭。可能原因有：

1.供需因素：亞洲地區貨櫃化貨物成長快速，對於容量的需求較歐、美為高。就供給面而言，歐美地區多為已開發地區(Developed area)，港埠設施供給充裕，作為進出口貿易的門戶較多；而亞洲地區多數為未開發(Under-developed)或開發中(Developing)國家，港埠設施有限，貿易門戶集中於少數港口。

2.場站規劃錯誤或經濟成長預測不正確：例如規劃階段考慮因素不夠週詳(導致作業系統設計不佳)、對於經濟成長的預測不正確，而未能規劃出適當的場地容量，導致容量浪費。

3.過度投資或過度競爭：政府的補貼，可能導致場站未能善用土地資源。藉由公共部門的支援，經營者可以較低的成本獲取較其實際需要還要大的土地，產生過度投資，尤以歐洲最為明顯。

4.場站管理能力：亞洲地區的經營者對場站管理能力似乎較佳，因此其生產力亦較高。

Chen (1999)將整個貨櫃基地的作業分為三個系統：

1.船邊作業系統(Ship operation system)：即貨櫃碼頭的船邊作業系統，包含貨櫃的裝載與卸載作業，此系統作業的良窳，影響船舶作業效率最大。

2.管制站作業系統 (Gate operation system)：此系統包含貨櫃到達或離開貨櫃基地的進出管制作業，影響所及為進出管制站的作業效率。

3.儲存系統 (Storage system)：此系統主要為貨櫃的堆存作業，包含待裝船的出口櫃及進口貨櫃卸船後的堆存作業。

上述三個系統間，係透過作業網路相連接，彼此將產生交互作用。過去的研究均僅探討船邊的作業效率，而忽略了貨櫃碼頭的後勤作業系統(Back-up system)—儲存場的堆積作業。該研究中指出貨櫃碼頭的經營者為提高貨櫃儲存場土地使用的生產力，多數採用高層堆疊貨櫃的方式。惟此種堆疊方式，將不可避免的會產生「不具生產力的動作」(Unproductive moves)。然而是否「所有」的「不具生產力的動作」均肇因於高層堆疊？由系統化的解析，該研究認為，從櫃場管理(Yard management)的觀點而言，影響作業效率並產生「不具生產力的動作」的因素為：

1.櫃場管理策略(Terminal management strategy)：例如對出口貨櫃到達後，採用船邊預排策略(Pre-marshalling strategy)將產生大量的動作。

2.堆存容量不足(Shortage of storage capacity)：由於容量有限，不同屬性的貨櫃需混合堆積(Stack in a mixed condition)，造成貨櫃的來回移動(Shuffling)或翻動(Shift)。

3.貨櫃相關資訊不足(Poor quality of container information received)：由於貨櫃相關資訊的不足，導致裝船前需再對貨櫃的堆積重新整理，方能提高船邊作業效率。

4.作業法則(Operational rule)：例如為了提供可用的儲位用以堆存進場貨櫃，需對場內貨櫃進行整位(Housekeeping)作業。

5.高層堆疊(Higher container storage)：產生翻櫃動作，此因素確實嚴重產生「不具生產力的動作」。

2.1.2場地規劃與作業策略

Taleb-Ibrahimi et al. (1993)提出模式芻型(Model with little detail, sketch model)來改進模擬與經驗法則的缺失。該模式的建立係以等候理論(Queueing theory)為基礎，在已知船期、船型、進出口貨櫃數量、貨櫃到達型態及裝卸效率下，求算貨櫃基地的儲位需求。將貨櫃進出基地區分為靜態、動態兩種狀況：

1.靜態(Static)：所謂靜態指貨櫃在基地中存放位置除裝船外，不得變動。模式使用變數如下：

(1)船期部分：到、離港時間、船舶所載運之出口櫃數、航行週期、船舶數、到港間隔、第一次離(到)港時間。

(2)貨櫃到達部分：累積到達出口櫃數、到達貨櫃基地的累積比例。

(3)貨櫃離開部分：累積離開櫃數、裝船比例。

(4)儲位需求：由累積到達數線A(t)及累積離開線D(t)線，可找出滯留儲區最大櫃數Ｑ,惟因儲位的指派係貨櫃到達再指派(即一只一只指派)，因此此數量僅能視為最低之容量需求。

若A(t)以累積指派儲位數R(t)表示；D(t)以累積裝船數(橋式機裝卸效率固定)L(t)表示，則儲位需求Ｓ=MaxR(t)-L(t)≧Ｑmax。

2.動態(Dynamic)

所謂動態係指貨櫃進入儲區後直到裝船前可能需改變儲位，係藉由增加場地機具工作量，減少儲位需求之指派方式。採用此方式需將儲區劃分為正式儲區與暫存區兩部份，並將貨櫃儲位指派時間延後，亦即貨櫃在此時間之前到達，先存於暫存區(Roughpile),待該航次儲位指派後，再移入正式儲區。而其關鍵則在於何時指派儲區。經作者研究發現，此種指派方式雖增加機具作業量，但卻可節省儲位需求(節省資本投資)。

Taleb-Ibrahimi等人之研究係透過儲位指派之方式求出儲位需求，因此嚴格來說並未涉及櫃場管理之工作，所謂之「儲位指派」亦僅能視為「儲區指派」，為概略性的指派，並未詳細指派每一只貨櫃的儲位。該研究對船期安排確定之假設亦過於嚴格，即使是航商專用之貨櫃基地亦難以如此準確的安排船期。真正的儲位指派應依裝船計劃(Storage plan)所訂之裝船順序（考慮每一只貨櫃之目的港、貨櫃重量、裝船櫃數），安排每一只貨櫃之儲位，俾減少貨櫃存放順序與裝船順序不符之情形，以降低場地內翻櫃次數，加速裝船速度。

Bernardo and Daganzo (1993)以高架換載機為例，建立貨櫃基地中，領取進口貨櫃所需之翻櫃次數之模式。在一疊(Stack)貨櫃中，提領單一貨櫃時，所需之動作數為(B+1)/2，其中B為堆疊高度。若推展至在多疊貨櫃中，提領單一貨櫃所需之期望動作數為：

12i=1spi(Bi+1)							(2-1)

其中，Bi為第i疊貨櫃之堆疊高度，pi則為被提領貨櫃位於第i疊貨櫃之機率。若第i疊貨櫃堆疊愈高，則被提領之貨櫃位於第i疊之機率(pi)亦愈高，因此Bi與pi兩者呈比率關係。依此，前一式可改寫為：

E(M)=12(E[B2]+E[B])=12E[B]+Var[B]E[B]+1					(2-2)

Bernardo and Daganzo (1993)進一步探討依到達先後順序堆積，及維持各儲區一致堆積量(平鋪式堆存)的前提下的堆積策略。研究發現，在港埠貨櫃基地中，若以容納n航次貨櫃船為考量，假設每航次均載運a只進口貨櫃，高架換載機之跨距為s只貨櫃，則期望之動作數為：

12×an2s+0.75								(2-3)

Bernardo and Daganzo (1993)的研究雖已考慮到貨櫃堆疊時之立體空間特性所可能產生的翻櫃次數，惟並未真正將提領日期之變數納入模式推導中。

高傳凱與藍武王（民87）發展出多種堆積策略，並比較其作業效率。作業效率係以每只貨櫃的平均作業時間為衡量標準，其中機具作業時間包含機具移動時間、存取貨櫃時間及翻櫃時間。經研究發現，以高架換載機作業時，以先換層堆積，再換行堆積，最後再換列堆積之策略最佳。亦即貨櫃堆積之順序，係先就同一行、同一列之儲位向上堆積，當堆積至最上層後，再移動機具至下一行，重新自最底層開始堆積，當同一行之儲位均已被貨櫃佔滿時，再將機具移動至下一列作業，為效率較高之作業方式。研究結果顯示，機具移動時間對堆積策略優勢順位之影響極微，而翻櫃時間則成為決定堆積策略優勢順位之關鑑因素。該研究係以假設之貨櫃屬性進行簡單之計算，並未推導出一般性之最佳化模式。

2.1.3 作業機具路線規劃

Daganzo (1989)，Peterkofsky and Daganzo (1990)均曾提出，在總作業延滯成本最小的目標下，將場地堆存的貨櫃指派給特定船邊作業機具(Quay Crane)。主要著眼點在於透過場地貨櫃與船邊機具的對應，讓各個機具作業的完工時間能愈接近。

Kim and Kim (1999)以出口貨櫃為例，探討港埠貨櫃基地(Port container terminal)中，以高架換載機(Transtainer)單機作業時，在已知裝船順序的前提下，以最短作業時間為目標，求解最佳之行駛路徑。基本上，係屬總成本最小化(高架換載機行駛時間最短)的路線規劃(Routing)問題。其考慮的因素有機具行駛時間及機具吊架昇降到定位的時間。該研究將機具行駛於各個儲區間的路徑，依場地的儲區劃分為數個「次路程」(Partial tour)。「次路程」中，則將各個待裝船貨櫃的儲位視為節點(Node)，連結「次路程」中各個節點，可構成「次路程」的行駛路徑。再將前一個「次路程」的最後一個節點與下一個「次路程」的第一個節點連結，形成整個行駛路徑。該研究假設同一疊貨櫃中並未考慮到因為貨櫃堆疊所產生的翻櫃問題，仍視為一般自動化倉儲最佳存取貨物路徑之問題。

2.1.4 儲位指派

周和平等人（1994）以專家系統針對基隆港第二貨櫃基地東十一號碼頭長榮海運公司所租用之後線儲區，來構建智慧型貨櫃儲位管理資訊系統(Intelligent container slot management, ICSMIS)。該研究認為，儲區管理人員選擇儲位之考慮因素包括儲區分類調派、出口櫃區之儲位規劃、進口櫃區之儲位規劃、轉口櫃區之儲位規劃等四大項。其選擇儲位的判斷過程可分兩階段：

1.何時、何處有空出的儲位可供堆放？由於船舶靠泊碼頭後即不停的進行裝卸作業，因此儲區內貨櫃存放狀況呈相當之動態性。在儲位圖(以Lotus 1-2-3構建）中，以'０'表空儲位，'１'表儲位被佔用。貨櫃儲位是否被佔用則依該儲位所被指派的貨櫃之指派日期、所屬船舶進港、出港日期來決定。若為進口櫃，則自進港日期以至提領日止，該儲位均被佔用，若為出口櫃，則自貨櫃進站日至所屬船舶出港日止該儲位均被佔用。

2.儲區選擇。選擇儲區之原則係選擇空出儲位最多之儲區先行指派。此階段只要輸入確定的進出港與指派時間或預估之時間，即可完全求出何櫃區即時性的可用最大儲位，並進入知識庫系統進行指派。

該研究經實際測試之結果顯示，較原先所採用之人工指派方式有效率(正確、迅速、減少翻櫃及尋櫃)，惟因貨櫃儲位指派係參考船舶進港時間一次指派，而儲位被佔用與儲位空出之時間亦係一次處理，因此當儲位被空出時，系統所顯示出來的狀況可能係「被佔用」；同理當儲位未被佔用時，因所屬船舶已到港，可能該儲位亦顯示「被佔用」，並未達到真正的即時動態。此外，由於研究對象係長榮海運公司專用儲區，因此可掌握相當充分資訊，若運用於公用儲區，即難以適用。

陳春益等人（民88），將時空網路應用於出口貨櫃儲區之規劃。該研究針對出口貨櫃採用分類儲存(Sort and store)策略堆存的前提下，以最小總指派成本為目標，構建時空網路之儲區規劃模式。其中指派成本係以櫃場規劃者的偏好，預先設定各航次貨櫃進入不同儲位之對應成本，再以某航商於高雄港承租之貨櫃碼頭作業資料作為簡例進行模式求解，並對指派成本、進場時間、進場貨櫃數量等變數之變動，進行敏感度分析，以驗證模式之合理性。該研究將時空網路應用於貨櫃儲區之指派，惟係以櫃場規劃者的偏好代表指派成本，對於貨櫃之儲區指派並未考慮三度空間堆疊的問題，亦未將翻櫃動作列入模式中。

高傳凱與藍武王（民89）則以最小翻櫃次數為目標，構建時空網路（Time-space network）貨櫃儲位指派模式。該模式可視為附加限制式之成本最小流量問題(Minimum cost flow problem with side constraints)，雖可完整描述貨櫃儲位指派問題，惟因模式中變數及限制式之個數極為龐大，同時所構建之目標式為非線性函數（Non-linear function），導致模式求解困難，而未進行求解，亦未能驗證模式之有效性。

藍武王與高傳凱（民91），則以翻櫃次數最小目標，構建貨櫃儲位指派的整數規劃模式。該研究所構建之儲位指派模式經以簡例測試，驗證了模式的有效性。

2.2 其他相關研究

與貨櫃儲位指派極為類似的作業有貨櫃輪積載計畫及自動化倉儲系統之作業二類文獻。

2.2.1 貨櫃輪積載計畫

製訂貨櫃輪積載計畫(Stowage plan，即俗稱之排艙)與貨櫃儲位指派極為類似，均係對貨櫃儲存空間進行指派工作，前者指派之空間為船舶甲板以下(船艙)及甲板以上之空間，後者則為陸地上之貨櫃堆積場。此類文獻雖不多見，惟亦已發展出多階段策略規劃或電腦模擬之方式。

Shields (1984)介紹美國總統輪船公司 (American President Line, APL)目前所使用的貨櫃輪裝載計畫輔助系統CAPS ( Computer-aided preplanning system)，將翻艙次數、船舶穩定性、壓艙水等十一項準則轉換為成本，再以蒙地卡羅尋優法，隨機決定各準則之優先順位(各準則被選中之機率由決策者決定，為已知)，先決定單一港口之較佳積載計畫，再依前三個優勢計畫作為下一個港口的起始狀態，進行積載計畫評選，依序求解整條航線上多港口的最佳積載計畫，屬多階段、多目標的規劃作業。

Saginaw and Perakis (1989)依以往或預測的資料，如各目的港貨櫃量，先行將船舶艙位分割成若干部分，分配予各目的港。其積載計畫考慮的因素為：

1.貨櫃：包含內裝貨物、貨櫃繫固之力量、貨櫃支撐力、貨櫃堆疊時各個角點之配合、特殊貨櫃對電力及空調之需求、危險品櫃與其他一般貨櫃放置時之最小間隔。

2.船舶：包含縱向力距、橫向力距、外心高度、彎曲力距及甲板支撐力等因素。

3.港口屬性：包含船舶吃水符合港埠吃水限制、貨櫃吊臂伸展長度及翻艙成本等因素。

該研究以減少翻艙動作以加速船舶運轉、節省成本為目標。透過電腦輔助，求取貨櫃輪單一港口的最佳積載計畫。其考慮因素中，部分應以限制條件處理，文中並未說明，難以了解其操作過程。

周建張（民82）將知識庫系統應用於貨櫃船自動排艙，其考慮因素為：

1.船舶安全因素：以船舶中心線為準，左右平衡；另考慮穩定度(重櫃在下)、剪力、彎曲力矩。

2.貨櫃與起重機之最佳配對：使各起重機均能於同一時間內完工。

3.提昇艙位利用率增加船舶裝載量：艙位利用率、船舶利用率兩項最佳化。

作者曾嚐試以整數線性規劃模式求解，惟因限制式過多求解時間長，且線性規劃所求得之最佳解可能產生同一船艙中，同時裝有不同港口之貨櫃，與實務運作不符而放棄。事實上，數學規劃求解方式及軟體甚多，當規模大時，尚可以啟發式解法求解，同時由於貨櫃輪每航次裝卸櫃數及貨櫃屬性均不同，僅以一個航次作為實證，證明其積載計畫較現行人工作業佳，恐不夠嚴謹。

陳春益（民91）以裝卸船及翻艙成本最小為目標，構建貨櫃輪排艙時空網路模式。該研究已考慮到多港口貨櫃輪排艙所可能引發之翻艙問題，在設定每只貨櫃翻艙成本大於每只貨櫃裝卸船成本的前提下，其最佳化的結果，傾向於盡量減少翻艙櫃數。

2.2.2 自動化倉儲貨物儲位指派

自動化倉儲之貨物存取作業，大多依循貨物存取機行走時間及貨物分批(Break down)時間最短之法則進行儲位指派(Hausman et al. (1976), Kanet and Ramirez (1986), Saginaw and Perakis (1989) )，在裝配業中，並依零件取用頻率，決定零件之存放位置（鄭漢濱, 民81）。張智翔（民80）則在單一存取機作業的情況下，將貨物分為數個等級，將同一等級（屬性）之貨物指派於同一區段，依系統內平均移動時間最短為目標，決定出倉儲內的分區數。林鼎欽（民76）以存放時間為基準衡量倉儲績效，採用系統模擬法，模擬不同存取機數量及不同的貨物等級劃分對倉儲績效改善之貢獻。

2.2.3 排艙、自動化倉儲作業與本研究之關聯性

貨櫃輪艙位指派與自動化倉儲作業，與本研究之異同可整理如下。

1.就貨櫃輪艙位指派與貨櫃儲位指派而言，兩者具有以下之異同：

(1)相同點

a.均為貨櫃存放位置之指派。

b.兩者對比關係為，船舶相當於存儲場；不同的目的港相當於不同的航次。

c.艙位指派係儲位指派之上游作業，儲位指派所考慮之裝卸船順序實際上即為艙位指派之結果。因此只要艙位指派完成，儲位指派之工作僅需在該船舶所分配到的儲區中，依序存放即可。

(2)相異點

除指派時考慮之因素不同外，兩者主要差異為艙位之指派僅係單一船舶之最佳化，各別航商可自行計劃。儲位之指派若在專用存儲場各別航商雖可自行安排儲位，但須考慮不同航次的貨櫃同時儲存時之儲區分配；若在公共存儲場則需考慮不同航商船舶所屬貨櫃同時儲存時之儲區分配，即儲位指派著重於現有資源(儲存場)之有效運用。

2.就貨物儲位指派與貨櫃儲位指派而言，兩者異同點如下：

(1)相同點

a.尋找適當位置放置貨物或貨櫃。

b.追求最快存取速度，包含機具行駛及存取作業時間之衡量。

c.均為立體(三度空間)堆放。

d.考慮貨物進出量及時間

(2)相異點

a.貨櫃之堆放，需受不得架空堆放之限制。

b.倉儲系統取貨時，考慮貨物分批的時間；貨櫃取櫃時，則需考慮翻櫃(Retrieve boxes)時間。

2.3 文獻綜合評析

綜觀先前之相關研究可歸納出下列啟示：

1.貨櫃儲存場之作業管理影響作業績效甚巨

採用高層堆積與否、儲存場是否劃分暫存區、資訊的掌握狀況等，均將影響貨櫃堆積作業是否產生翻櫃作業。

2.貨櫃儲位指派模式之規模不容小覷

貨櫃係以三度空間堆疊，欲完整描述貨櫃儲位指派問題，其模式之規模可能極為龐大，求解不易，因此過去的研究，多數偏向於儲區規劃問題之探討。若欲進一步描述貨櫃儲位指派問題且順利求解，應就儲位指派問題特性加以解析，在不違反問題特性的前提下，構建容易求解之最佳化模式。

3.作業效率指標以作業成本為考量

無論就貨櫃儲存場作業（作業機具路線規劃、儲區規劃及儲位指派）、貨櫃輪排艙作業及自動化倉儲作業儲位指派而言，各研究用以代表作業成本之項目雖不盡相同，惟大多數係以作業成本最小化為其最佳化之目標。茲彙整相關研究最佳化目標如表2.1。

表2.1 貨櫃儲位指派相關研究最佳化目標比較表

| 分類 | 年份 | 作者 | 最佳化目標 | 研究領域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實 務 | 1998 | Total soft bank | - 堆疊高度最高 - 減少場地機具移動距離 | 貨櫃終端站自動化 |
| 場 地 規 劃 與 作 業 策 略 | 1993 | Taleb-Ibrahimi et al. | - 資本成本 - 動作數量 | 儲存場規劃 |
|  | 1993 | Bernardo and Daganzo | 期望動作數量 | 儲存場作業 |
|  | 1998 | 高傳凱與藍武王 | 作業時間： - 存取貨櫃時間 - 機具行駛時間 - 翻櫃時間 | 儲存場作業策略 |
| 作 業 機 具 路 線 規 劃 | 1989 | Daganzo | 總作業延滯成本最小 | 貨櫃及作業機具之配對 |
|  | 1990 | Peterkofsky and Daganzo | 總作業延滯成本最小 | 貨櫃及作業機具之配對 |
|  | 1999 | Kim and Kim | 作業時間最短 | 場地作業機具路線規劃 |
| 儲 位 指 派 | 1994 | 周和平等人 | 翻櫃及尋櫃最少 | 儲位指派 |
|  | 1999 | 陳春益等人 | 指派成本最小 | 儲區規劃 |
|  | 2000 | 高傳凱與藍武王 | 翻櫃次數最少 | 儲位指派 |
|  | 2002 | 藍武王與高傳凱 | 翻櫃次數最少 | 儲位指派 |
| 船 舶 積 載 | 1984 | Shields | 成本最小：包含翻艙次數、船舶穩定度、壓艙水量、．．．等11項成本。 | 貨櫃輪排艙 |
|  | 1989 | Saginaw and Perakis | 翻艙動作最少 滯港時間最短 | 貨櫃輪排艙 |
|  | 1993 | 周建張 | 艙位利用率、船舶利用率 | 貨櫃輪排艙 |
|  | 2002 | 陳春益 | 裝卸船及翻艙成本最小 | 貨櫃輪排艙 |
| 自 動 化 倉 儲 | 1976 | Hausman et al. | 存取機行走時間及貨物分批時間最短 | 自動化倉儲 |
|  | 1986 | Kanet and Ramirez |  | 自動化倉儲 |
|  | 1989 | Saginaw and Perakis |  | 自動化倉儲 |
|  | 1991 | 張智翔 | 平均移動時間最短 | 自動化倉儲 |