第四章  求解策略與方法

本章將針對配送作業的求解策略做一介紹，並設計出完整的求解流程。至於演算法中路線改善的部分，由於SVRP為一NP-hard問題，故將尋求運用過去發展較為成熟的啟發式演算法，來求解最佳的車輛繞行路線。最後配合C語言自行撰寫執行程式，作為本研究求解的工具。

4.1 求解策略

回顧SVRP相關的文獻，可以發現絕大多數的的解法大致分為兩階段，第一階段先決定一事前解(A Priori Solution)，車輛便依循此一路線由中心出發，進行配送。但由於顧客的需求量是隨機的，因此依照此路徑行走所累積的顧客需求量可能會超過車子的容量，此時便發生所謂繞徑失敗(Route Failure)的情況。一般對於繞經失敗的處理方式均是返回中心進行補貨，然後再繼續未完成的途程。而第二階段主要就是在計算繞徑失敗所額外增加的成本，並使其最小化。

多數的文獻是假設顧客的需求量必須當車輛到達該需求點時才會知道，這時若當到達後才得知需求數量超過車上的貨物量，變會造成額外的成本浪費，故這些文獻主要目的即利用各種方法，期望將這些額外的成本予以最小化。其實隨著EDI、GPS等先進技術的發展，調度中心能夠隨時掌握車輛與各需求點的狀況。相較於過去SVRP對於繞徑失敗的作法，我們以動態的觀點加以處理，使車輛在確定繞徑失敗後，能夠依據當時的資訊改變服務順序，將車上剩餘的貨物分配到適當的需求點，以減少過去必須直接往返場站再繼續繞徑所增加的額外成本浪費。調度中心可利用所能掌握的資訊，在當車輛獲得新的資料時，便可判斷被指派到的後續需求點的需求量是否已經明確的超出車上所有的貨物量。若發現後續需求點的需求量明確超出車上的貨物量時，此時調度中心便可立即分派其他車輛來服務這些需求點。藉由這些先進技術的應用，使我們能夠較精確的掌握下一需求點實際的需求量，相較於過去更能夠有效減少繞徑失敗的情況發生。

我們可以圖4-1~圖4-3做解釋：

物流中心

圖4-1 求解策略示意圖(一)

首先依最小成本規劃出一事前解，車輛按照此一路線進行配送。根據此一事前解，車輛當天只固定服務這些需求點，在本研究中，若車輛在限制的總工作時間內完成服務所有指派的需求點，並返回廠站時，則此車輛便暫時閒置，在廠站中等候新的指派。

物流中心

車上貨物不足

圖4-2求解策略示意圖(二)

若車輛發生貨物量無法滿足需求量時，便會發生繞徑失敗的情況，依照過去的處理方式，車輛會返回物流中心補足貨物後，在返回最後的需求點處繼續繞行。然而在本研究中，雖能藉由能夠掌握需求資訊與隨時指派車輛的特性，故可能由其他車輛改變服務順序來配合，或著另外加派車輛進行服務，以降低往返物流中心補貨所造成之成本浪費。

物流中心

車上貨物不足

圖4-3求解策略示意圖(三)

基本上，車輛繞行路線的指派屬於短期性的決策，但以本研究為例，由於車輛會產生繞徑失敗的情況，有時必須指派新的車輛作支援，所以場站中必須有足夠的車輛供決策者調度，唯過大的車隊規模將造成資源的浪費，過小的車隊規模會影響對顧客的服務品質。故本研究除了探討個別的車輛繞徑外，亦將針對長期而言，如何決定出物流中心的最適車隊規模作探討。

由於需求量具有隨機性，所以本研究將假設需求的出現符合某種機率分配。不同的機率分佈形式，其參數的變異會對於目標式會產生擾動，造成輸出的目標值無法具有穩定的品質。在此情況下，決定出最適的車隊規模更顯的重要，如此才能夠有足夠的車輛來支援模式所求得之車輛指派。在此本研究將引用穩健最佳化的概念，使得最佳化的機制能夠承受營運時所產生的變異，同時能夠使設計出的結果具備更大的彈性與可信度。

依據過去的文獻中，對於運用穩健最佳化的觀念，來處理問題中具有不確定參數的方法大概可以分為兩類。首先部分研究將不確定性參數藉由統計或回歸的方法以數學型態表示，納入模式中同時考量，不過往往導致求解上的困難。另外部分研究則考量此類情形，將整體求解分為兩階段：先發展模式以單獨處理不確定性參數，在配合確定性的演算方法求解，最後視求解的情形再進行參數調整。(朱橋榮，2001)

本研究即依據上面所述，以穩健最佳化的概念，發展出兩階段的方法，對於最適車隊規模進行求解。首先假設出現的需求量符合某種機率分配，並針對不同的機率分配進行多次的求解動作，每次求出的解便會對應出所需的車輛數。根據個別不同的機率分配與綜合所有的求解結果，可對應出所需的車輛數之對應次數分佈圖。根據這些分佈圖，決策者便可依據統計上的信賴程度去選擇最適的車輛規模，即選擇出能夠涵蓋大部分模式求出所需的車輛數。

4.2 求解流程

本研究的求解流程主要有兩大部分，包含路線建構與路線改善，並配合適時的時間更新機制，不斷的將新增加的訂貨資訊納入演算中，以求得能夠反映即時訂貨需求的最佳路徑指派，並藉由最佳指派的產生，協助業者能夠決定出最適的車隊規模。

接著，現在將針對此一求解過程作進一步的說明。首先，依據之前已經確定的需求，在不考慮未來是否會有新的需求產生的情況下，規劃出一能夠服務所有需求點需求的路線集合，並指派車輛到適當的路線上。所有車輛便依循此一規劃出的路線進行繞行。直到所有車輛將全部的需求點服務完畢後，若未產生繞徑失敗的情況，則車輛當然不必返回倉庫補充貨物，如此不會產生超出預估的行駛路線，對於先前所規劃出的路線也不至於產生影響，更無須進行路線改善的步驟。但若訂貨的資訊在中途加入，而導致車輛無法對於準備進行服務的需求點或者接續的需求點提供充足的貨物，則形成繞徑失敗，此時必須返回倉庫補充貨物，再繼續繞行。唯不同於過去的研究，由於本研究是假設調度中心能夠掌握所有相關資訊，包含各需求點即時的需求總量，與能夠誰掌握車輛所在位置並加以調派，故對於發生繞徑失敗的處理方式就能夠以較具彈性的方式來處理，不必一昧的只是往返倉庫與服務失敗的需求點，而能夠較有效率的解決此一問題。

當發生繞徑失敗後，接著將進行路線改善的步驟。這裡所為的繞徑失敗，明確一點的講就是發生車輛上的貨物量，無法滿足該需求點的需求量。依據本研究的演算流程，檢查是否會發生繞徑失敗的時間點，為每個單位的更新時間點。所謂的更新時間點，即是將整個總工作時間做固定比例的切割，並在這些切割的時間點更新所有的資訊，如需求量、車輛位置、車上的貨物量等。若在這些時間點當中發生繞徑失敗，就開始進行路線改善的步驟，亦即做重新計算路線之處。

在每個更新的時間點，我們會判斷車輛上的貨物是否能夠滿足後續需求點的總需求，當無法滿足時，便將這些需求點標記成為尚未指派的點，並於進行路線改善的步驟時，便可以指派給其他車輛或者新增車輛加以服務。

由於本研究中，假設當車輛在確定前往下一顧客處後，也就是當車輛在兩需求點之間行駛時，並無法在中途改變其行駛路線，轉而去服務其他需求點，故研究中為避免車輛進行無必要的旅程，將以下列方法作處理。首先，由於車輛在行駛到下一需求點時，可能會橫跨數個時間區段，所以可能會因為資料的更新，造成需求量超出車上的貨物量，直到到達該點後才發現繞徑失敗，所以為避免發生此一情況時，當需求點已經被指派由某一車輛進行服務後，即不再更新需求資訊，亦即不會再有新的需求產生，如此便可避免車輛到達後才發現車上貨物量無法滿足該需求點。整個完整的求解流程如圖4-4表示：

圖4-4 求解流程圖

上面所提出的求解流程，主要的控制條件包含、最大工作時數的檢查、是否完成所有顧客的服務、資料更新的單位時間是否到達、即時訂貨資訊的進入與繞徑失敗的發生五個決策部分。第一個部分用來檢查是否違反最大工作時數的限制，作為是否需又停止演算的依據。第二個部分主要用以判斷對於所有所需服務的顧客是否都服務完畢，若都完成服務，則將結束此一演算流程並產生最佳路徑的輸出；若否，則將進入後續的路線改善流程。

前兩個決策部分主要在檢查運算的停止條件，而第三個部分為檢查資料更新的單位時間是否到達，作為判斷是否需更新所有相關資訊的時機，藉由時間變數持續不斷的更新，將時間向前推進，檢查是否到達預定更新資料的時間點，作為進行下一求算步驟的依據。

第四個決策部分是在當到達更新的時間點後，檢查是否有新的訂貨資訊在前一個時間區段中進入。若在這時間區段中，並無新的訂貨要求進入，便不會影響到原先的路線規劃。但若有新的資訊進入，則接下來便進入第五個決策部分來決定新的訂貨資訊是否會產生繞徑失敗的情況。若新進入的訂貨資訊並不會產生繞徑失敗的情況，則仍舊依據原先的規劃路徑繼續繞行。但若發生繞徑失敗，則將進入路線改善的步驟。

上述的五個決策方塊，形成了整個流程的主軸。依據此一流程，不但能夠將不斷加入的訂貨需求納入考量，並能夠隨著時間不斷的推進，反覆的改善車輛的行駛路線，以減少因發生繞徑失敗所額外付出的成本。

而在演算流程中，主要可分為兩大部分，包含起始路線構建與路線的改善，如演算流程圖4-4中反黑的部分。針對這兩部分，本研究將此用過去發展較為成熟的一些搜尋方法，例如禁忌搜尋法、基因演算法等，並做適度的修正，以作為在個別時段最佳路線排程的搜尋工具。在本研究中，不論運用何種搜尋技術，在此一演算流程中，對於初始路線的構建將不會有太大幅度的變化，仍可依照過去處理靜態車輛路線問題的方法求得一最佳的車輛繞徑排程。對於本研究的求解流程來說，此一建構出的路線可視為整個流程的起始解。由於車輛在演算的初期大致上仍是會依據此一初始路線進行繞徑，故此一路線的優劣便會影響到最後的求解結果，故以一優良的搜尋方法來求取此一靜態的車輛繞徑問題會是一件相當重要的工作。

當完成起始路線的構建後，此時便啟動演算法中的時間計算。當判斷出發生繞徑失敗時，則進入路線的改善程序，在此一步驟中，我們首先將因發生繞徑失敗而無法被服務到的需求點標記出來，並由調度中心指派廠站中新的車輛加以服務，在不違反限制條件下，服務所有需求點的需求量。接著再以原先安排的路徑在配合上新增加的這些路徑，當作起始解，繼續做搜尋的動作，如此在時間不斷的演進的情況下，反覆利用前一階段求解的結果作為這一階段的起始值，期望能夠增加搜尋的速度與提高求解的品質。最後再完成所有顧客的服務或到達最大的工作時數後結束整個演算程序，並輸出最後的行駛路線與所需的車輛數。

4.3 資料結構

關於求解過程對於資料的處理，本研究主要利用陣列(Array)來儲存與表現。採用陣列最主要的優點在於能夠快速的擷取主要的資料。在整個求解的過程中，由於各項資料不斷的變動，故必須重複開啟這些陣列，以隨時更新資料。針對不同屬性的資料項目則給予不同的陣列來儲存。基本的陣列資料包含以下幾種：

- 旅行距離或時間資料

此一陣列主要依不同題目所給予的資料，用來記錄各節點間實際的距離或時間。由於本研究並不探討旅行時間的變動，所以基本上此一陣列並不會變動。

結構為一個n×n大小的二維陣列，其中n代表節點，如圖4-5所示，用以記錄節點間的距離或時間，若遇到n=n的情況時，則給予一極大值M，以避免搜尋的時候擷取此一資料。

5×5的資料

99923452999234329992243299925422999

圖4-5 旅行時間陣列示意圖

- 車輛屬性資料

由於本研究運用到動態的觀念，所以必須隨時記錄車輛所在位置與車輛上的貨物狀況，故用此一陣列來記錄車輛相關資訊。本研究所記錄的資訊包含三項：車輛的下一個目標節點、離該節點的剩餘距離與累積運送的貨物量。故此為一個i×3的陣列，如圖4-6所示，其中i代表車輛編號。

31104161147634954

圖4-6 車輛屬性資料示意圖

以圖4-6為例，第一列代表編號1的車輛，由該陣列可看出目前該車輛離節點3還有1單位的距離(或時間)，而該車之前已經提供10單位的貨物給之前的需求點，亦即車輛剩餘貨物量為車輛裝載容量減去10單位。

- 需求量資料

此一陣列主要用以記錄各個節點的貨物需求量，並會隨著訂貨資訊的進入或著車輛到達而更新資訊，此一陣列以n×1的大小來表示，如圖4-7所示。

24025

圖4-7 需求量陣列示意圖

- 車輛行駛路徑資料

用以記錄車輛的行駛路線，例如由初始路線構建或路線改善後所產生的一組車輛路線資料，便以此陣列來表示。

126110001178000011953000114100000100000000

圖4-8 車輛行駛路徑示意圖

以圖4-8來說，每一列代表每車輛的行駛路徑，由圖中可看出此一物流中心(以1表示)共派出四輛車以服務10個需求點(2～11)，依照後需的節點順序進行服務。由於每輛車有載重的限制，故每一列在滿足限制後，則以0來取代。最後車輛在返回物流中心。

此外，根據不同的題目、範例，同時也有以下幾種陣列：

- 時窗資料

用以紀錄各需求點的時窗上下限，我們以n×2的陣列來表示。

- 服務時間資料

用以紀錄各需求點所需的服務時間，我們以n×1的陣列來表示。

上述幾種陣列儲存著與求解過程中所需的資料和用以紀錄輸出結果的陣列。除了這些陣列外，還有一些用來在求解過程中做判斷或暫時記錄的陣列，在此便不再敘述，因為與我們最後所需的輸出結果較無相關。

4.4 求解方法

由前一節的求解流程來看，我們可以發現整個求解方法的重心在於初始路線的構建與路線的改善兩大部分。由於近年來電腦運算能力的大幅進步，使得組合最佳化問題之求解方法朝向更有效率的解題工具發展。許多不同的演算法也相繼被提出，較為著名的有模擬退火法(Simulated Annealing，SA)、門檻接受法(Threshold Accepting，TA)、禁忌搜尋法(Tabu Search，TS)、大洪水法(Great Deluge Algorithm，GDA)、基因演算法(Genetic Algorithm，GA)、成本擾動法(Noising Method，NM)等。本研究即利用這些已經發展較為成熟的演算方法用以求解初始的路線與作路線的改善。首先將採用禁忌搜尋法應用於本研究，接著再利用基因演算法具有平行搜尋的能力，應用於初始路徑的構建，並與之前僅利用禁忌搜尋法來改善做一比較。

本研究所採取的方法為禁忌搜尋法與基因演算法。會選擇這兩種方法的原因如下：

- 基因演算法具有平行搜尋的能力，而禁忌搜尋法則是屬區域搜尋。

- 禁忌搜尋法藉由Tabu List可避免重複性或毫無目標的搜尋，而基因演算法則藉由隨機產生的群組增加在空間上搜尋的變異。

下面將就這兩種方法分別介紹，並說明如何應用於本研究中。

4.4.1 禁忌搜尋法

4.4.1.1 禁忌搜尋法簡介

禁忌搜尋法是Glover於1977年所提出，專門用於求解組合最佳化的問題。其應用的領域包含排程、車輛途程、通訊、圖形著色的方面。禁忌搜尋法之搜尋技術是使用一個實用的、有效率的記憶方式，對於搜尋的過程做詳細的記載，以利廣泛的搜尋更佳的解。

1989年Willard首先將禁忌搜尋法應用於VRP上之求解，用以求解一個典型的車輛路線問題，經由重複的虛擬物流中心，將VRP轉換成旅行推銷員問題。Osman(1993)則對於節省法、模擬退火法與禁忌搜尋法做比較，發現禁忌搜尋法不論在求解的品質與速度均較其他方法來的好。Xu & Kell (1996)提出以往路流量基礎的概念求解VRP問題。其解法先將車子容量限制予以鬆弛，並運用網路流量基礎加強禁忌搜尋法的加強性與多樣性將搜尋帶入新的區域以求得更佳的解。Brandao & Mercer (1997)以禁忌搜尋法求解多車次車輛繞徑問題，該研究中加入多車種、時窗限制與駕駛員工作時間限制，並利用某家公司的資料作測試，發現比現有之解改善將近20%。

至於應用於SVRP之相關文獻，則有陳勝男(1996)利用空間填滿曲線演算法(Space Filling Curve，SFC)為起始解，並使用禁忌搜尋法做改善。最後與文獻題庫做比較，與最佳解平均誤差1.05%。林明俊(1998)利用禁忌搜尋法求解具有隨機需求與隨機運送時間的車輛繞徑問題，但其研究中尚不能從其模式中找出確切解，僅能針對較小型的例題進行驗證，所以對於解的品質尚不能做比較。黃金智(1999)以禁忌搜尋法為求解工具，求解機會限制式模式，發現當失敗途程機率α越大，則目標值越好，而在隨機多車種方面，車種數越大目標值有下降的趨勢。

一般基本禁忌搜尋法的主要演算流程，可分為起始解的求取、鄰域的定義、禁忌名單的設計、與移動後的評估。首先以一起始解作為搜尋的起點，接著進行搜尋的程序。在搜尋的過程中，為避免產生循環的現象，故建立禁忌名單(Tabu List)來記載搜尋的過程。禁忌名單的結構特性及其長度，可避免求解的過程之中，陷於區域解的現象。但禁忌名單可能會限制了求解的範圍，所以必須運用免禁準則來加以克服。其步驟如下所述：

Step1：於可行解當中任意找出一組解，作為起始解x0，並成為目前解x，最後再令此一起始解為目前之最佳解，即x=x0。設定禁忌名單為空集合。

Step2：自目前解x的鄰域中，選出最佳的鄰域解x'。

Step3：檢查此一移動x→x'是否存在於禁忌名單中，若是則到Step5，否則繼續Step4。

Step4：將此移動記錄至禁忌名單中，並判斷x'是否優於x，若是則以x'取代x。並重新回到Step2中。

Step5：檢查此移動是否符合免禁準則，若是則解除此禁忌名單並移動，再回到Step2繼續搜尋，否則繼續Step6。

Step6：檢查是否到達停止準則。若是則停止演算，否則令次佳解解為目前解，記錄禁忌名單並回到Step2。

其求解流程圖4-9所示：

圖4-9 禁忌搜尋法流程圖

4.4.1.2 流程說明與相關參數設定

接著將針對流程中的各部分做一詳細說明，並對於如何運用到程式中求解加以描述。

- 初始解的產生

一般最常用於產生起始解的方式是隨機的方式產生，但若以隨機的方式產生一新的解，將會造成後續搜尋的時間加長，並影響最後的求解品質。由於起始解對於搜尋的時間與品質均會有影響，故大部分的研究多採用一些較為科學化的方法，以產生一組品質較好的可行解，以加速搜尋的速度。常用的方法包含最鄰近法(Nearest Neighbor Method)、節省法(Saving Method)、掃瞄法(Sweep Method)等。依據敖君瑋(1999)的測試結果，可發現最鄰近法明顯優於其他方法。故本研究將使用最鄰近法作為求取演算流程中的起始解。

所謂最鄰近法是由廠站出發，選取與廠站間距離最短的節點，並將此節點納入途程中。接者再以所選取的節點為起點，在不違反相關限制條件下，尋找下一最近的節點做移動。若車輛無法滿足節點的需求量時，則指派另一車輛作服務，直到拜訪完所有的節點。其整個演算的流程如圖4-10所示。

圖4-10 最鄰近法流程圖

對於最鄰近法的完整流程說明，可參閱敖君瑋(1999)的研究。此外，根據本研究的求解流程，會運用到禁忌搜尋法的有兩部分，分別為初始的路線構建與時間啟動後的路線改善。針對初始路線構建的部分，本研究將採用上述最鄰近法作為初始解。而關於演算中間路線改善的部分，為了增加搜尋的速度，此部分將不會產生新的起始解，而是利用上一時間階段的解，再加上新的車輛去服務因繞徑失敗而沒有車輛服務的需求點所共同產生之一組解答，作為一起始解，期望能夠減少搜尋所花費的時間。如此每一階段的解，即為下一階段的起始解。

- 鄰近解

所謂的鄰近解即為在目前解的路徑中，透過途程間或途程內，節線或節點以特定的交換方式，在不違反問題的限制條件下，搜尋所有的可行解。一般常用的交換方式包含Swap Exchange、Or-Opt Exchange、Cross Exchange等方式。

依據敖君瑋(1999)的分析，在途程內與途程間運用不同的交換方式來做比較可以發現，不論途程間或途程內均利用Swap Exchange來做交換，其改善的績效較其他方法來的優，故本研究將針對途程內與途程間的改善均將利用2-Swap Exchange的方式，將兩條不同路線中的某一點做交換，如圖4-11所示。以此一方式作交換，較其他方式更能符合禁忌搜尋法中對於鄰近解的定義。

圖4-11 節點交換示意圖

此外，選取鄰域的方式，會影響到搜尋的效率，一般來說選取鄰域的方式一般分為三種，最佳者移步、部分最佳者移步與第一個改善者移步。最佳者移步雖然能夠較周詳的考慮所有可能狀況，但會造成搜尋的效率欠佳。而若採用第一個改善者移步，則似乎考慮不夠周詳。故研究終將採用部分最佳者移步，依不同的題目，將搜尋鄰域的次數固定在某個合理的次數，當搜尋的次數達到此一數字，則停止搜尋，並選出最佳者，以求同時兼顧效率與品質。

- 禁忌名單

禁忌名單的資料結構設計上，為一個n×n的二維陣列，n代表節點的數量，每個陣列值記錄了移步的迭次。此外還設置一個禁忌期間的長度，過去的文獻中，Glover建議將迭次固定為一魔術數字7，較能同時兼顧求解效率與避免陷入區域最佳解中。

至於禁忌名單陣列的處理，將先假設起始陣列為零，當移步後，將此一移步加一，後續在判斷移步是否在禁忌名單時，只需檢查其陣列值是否為零，若是則並不在禁忌名單中。而每多一移步時，在名單中的迭次便會加一，直到超過7，便可剔除於禁忌名單之外，其陣列值變回零。

- 免禁準則

考慮一個移步m，其移動能達到的解答，會比目前所搜尋到的最佳解還要好，則應該接受此移步。為了耍防止較佳的解被禁制，所以要設定某一特定水準，稱之為免禁準則。也就是說，當一個被禁止的移步所對應的值，若是我們所滿意的，則應解除此限制而接受之。

本研究對於免禁的判斷，將以目前最佳的解作為依據，若其目標值優於目前最佳解的值，則符合免禁準則。

- 停止準則

針對停止的準則，本研究將採用目標函數持續未改善的迭代次數為依據，雖然廖麗滿(2001)的研究中指出當連續沒有改善的次數越多，其解的品質將越好，但同時也會增加執行的時間，故本研究將依題目不同設定一合理的迭代次數。此外，由於本研究必須在短時間內求解，為避免求解過程過長，故同時限定一最大迭代次數，以維持計算的效率。

4.4.1.3 例題測試

本研究將禁忌搜尋法以C語言撰寫，並在Pentium III電腦上執行例題的測試。所測試的例題有兩個，一個為李宗儒(1997)所設計一個為15個節點的例子(詳細資料可參閱附錄一)，用以測試程式之正確性。另一個由陳國清(1998)所蒐集，     Christofieds & Eilon(1969)的測試題目，為一個有75個節點的大型網路(詳細資料可參閱附錄二)，主要用來測試演算法的求解品質。

針對此兩個例題，利用程式進行測試，其結果如表4-1所示：

表4-1 禁忌演算法測試結果

| 測試題目 | 節點數 | 車輛容量 | 已知最佳解 | 本研究最佳解 | 與最佳解誤差 | 平均求解結果 | 整體平均誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10 | 44 | 44 | 0% | 45 | 2% |
| 2 | 75 | 140 | 830 | 855 | 3% | 924 | 11.41% |

針對第一個例題經由多次測試，均能夠找出近似最佳解，故可證明本執行程式的正確性。而第二個例題，本研究所提出的最佳解，與現有最佳解的差距在3%，而整體測試情況的結果則與最佳解平均約有11.41%左右的誤差。

此外，我們以第二個測試例題為基準，針對不同的禁忌名單長度作一敏感度分析。其結果如下：

表4-2 禁忌名單長度為5時之測試結果

圖4-12 禁忌名單長度為5時之測試結果圖

表4-3 禁忌名單長度為7時之測試結果

圖4-13 禁忌名單長度為7時之測試結果圖

表4-4 禁忌名單長度為14時之測試結果

圖4-14 禁忌名單長度為14時之測試結果圖

上述結果為根據三種不同的禁忌名單長度(5，7，14)，各作十次測試的平均結果。由上面的結果可以發現不論禁忌名單長度為何，當其鄰域的搜尋次數設定在500次時，較能同時兼顧求解的品質與執行的速度。故將不同禁忌名單長度拿來作比較，可得到的結果如下所示：

表4-5 禁忌名單長度之敏感度分析

圖4-15 禁忌名單長度之比較圖

根據上面的結果，我們在後續的應用部分，將禁忌名單長度設定在7，而鄰域搜尋的次數則設定為500。

4.4.2 基因演算法

4.4.1.1 基因演算法簡介

基因演算法系由Holland(1975)所提出，爲啓發式解法的一種，係由「物競天擇」及「基因演算」構建而成之尋優理論。其以基因族群(Population)爲基礎，利用遺傳學之複製(Reproduction)、交配(Crossover)及突變(Mutation)三法則，同時進行多點、多方向之尋優。本法與一般傳統之尋優方法有四個不同的特性：1.機率尋優，即以機率作為遺傳法則之運作依據；2.多點尋優，一次對整個族群進行運算，而不是對單一個體進行運算；3.直接尋優，直接以適合度作為研判染色體之優劣與否之評估指標，而無需其它輔助資訊；4.平行尋優，即各染色體於遺傳法則下之運作係平行獨立地進行。因此，採用基因演算法求解最適解時，某些特殊型態之基因因子，因較適合環境(適合度較高者)而得以交配與繁衍，藉以產生更接近最適解染色體(即一組可行解)，並以突變方式，減少尋得局部最佳解之可能性。

Adeli和Cheng (1993) 建議以加入懲罰函數來處理有限制條件之最佳化問題問題。Hurley(1995) 應用基因演算法於選擇新設施區位以加強並改善現有設施之獲利力及吸引力。曾國雄等(1996)以基因演算法為基準，提出樣板路徑觀念發展出一套適用於旅行推銷員問題的混合基因演算法。潘順興(1997)探討了基因演算法於配送點選擇之應用，並建立反應配送點設置或取消成本、貨物運送成本以及貨物持有成本這三個重要因素，並根據現實情況所建構的多因子非線性數學模式。此一研究針對了突變在早期系統搜尋時的重要性以及晚期造成偏差的缺失，將傳統的基本架構加以修改，提出了一個採用適應性搜尋策略的系統架構，已進一步的加強基因演算法之效益。張立偉(2001)則利用基因演算法應用於具時窗限制之災害工程緊急搶修作業排程之研究。

一般簡單的基因演算法主要流程，首先設定控制參數(包含母體大小、交配率與突變率)；然後進行染色體編碼，之後便開始求取初始母體；接著評估染色體適應度，就可進行複製、交配、突變等過程；重複此過程直到滿足停止規則為止。其演算流程如圖4-16所示。

圖4-16 基因演算法流程圖

4.4.1.2 流程說明與相關參數設定

接著將針對流程中的各部分做一詳細說明，並對於如何運用到程式中求解加以描述。

- 初始群體的產生

一般來講，初始群體的多寡，對於求解效率會有直接的影響。過大會耗費過多的搜尋時間；過小則會產生提早收斂的情況。至於產生的方式，一般則大多以隨機方式產生，以增加搜尋的變異，但亦有研究配合啟發解法產生。

對於本研究來說，由於節點間並無優先順序或其他特別限制，所以只需在不違反裝載限制的情況下，以隨機的方式產生初始群體。至於群體產生的數目，則針對不同的例題，自動調整其大小，使能夠同時兼顧搜尋時間與廣度。

- 複製

所謂複製亦即模仿自然界侍者生存的現象，適應度高的染色體被複製的機率就高，而複製的過程中則保留原染色體的一切特性。本研究引用的選擇機制為輪盤法(Roulette Wheel Selection)。就是將群體的適應度值依據其大小比例分配在一個輪盤上，適應度函數越好者，分配的比例越大。如圖4-17所示。

圖4-17 輪盤法示意圖

- 交配

基因演算法主要透過交配來找尋下一個搜尋的對象，過去研究的交配方式包含單點交配、順序交配的方法。本研究將利用一對一單點交換的方式作交配。

- 突變

一般而言，在自然界的基因突變率約在百萬分之一，但在演算法中，為避免過早收斂而陷入區域解中，故在突變率的設定上必須予以擴大。

- 停止條件

本研究對於停止運算的判斷，將採用最佳解持續未改善的世代數作為到達某一標準做判斷。此一世代數則必須一題目不同而給予調整。

4.4.1.3 例題測試

所測試的例題有依舊沿用之前的，一個為李宗儒(1997)所設計一個為15個節點的例子(詳細資料可參閱附錄一)，用以測試程式之正確性。另一個由陳國清(1998)所蒐集，Christofieds & Eilon(1969)的測試題目，為一個有75個節點的大型網路(詳細資料可參閱附錄二)，主要用來測試演算法的求解品質。

表4-6 基因演算法測試結果

| 測試題目 | 節點數 | 車輛容量 | 已知最佳解 | 本研究最佳解 | 與最佳解誤差 | 平均求解結果 | 整體平均誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10 | 44 | 43 | -2% | 44 | 2% |
| 2 | 75 | 140 | 830 | 874 | 5% | 880 | 6.13% |

經由測試的結果，例題一我們可以找出較之前文獻更佳的結果，而平均誤差約在2%左右，至於較大型的測試例題本研究則找到與文獻最佳解相差5%的解，至於一般求解的情況其誤差約在6.13%左右。

我們同樣利用第二個測試例題，針對不同的突變率作一敏感度分析。以下將就不同的突變率的測試結果列出。

表4-7 不同突變率之測試結果

圖4-18 不同突變率之測試結果圖

由上圖可以明顯發現，當突變率在0.0001時，目標值遠較其他突變率來的高，而目標值最低的則是在突變率為0.1。由於當突變率在0.001~0.1下，目標值的表現其實差距並不大，故在維持求解品質與基因演算法的基本精神下，本研究將突變率訂為0.001。

4.4.3 綜合比較

根據上述兩種方法，即禁忌搜尋法與基因演算法，本研究將在此進行一測試，以比較兩種演算方法的表現情形。測試的例題有三個，除了Christofieds & Eilon(1969)的測試題目外，本研究另外設計兩個同為75個節點的題目。求解的結果如下表所示：

表4-8 綜合測試平均結果

| 測試題目 | 節點數 | 車輛容量 | 禁忌搜尋法 | 基因演算法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Christofieds | 75 | 140 | 924 | 880 |
| Test1 | 75 | 140 | 890 | 894 |
| Test2 | 75 | 140 | 996 | 958 |

觀察上表的結果，可以發現基因演算法在其中兩個測試例子中，有比較佳的表現，而在Test1中，則與禁忌搜尋法有差不多的求解品質。

4.5 本章小結

本章主要探討應用於本研究主題之求解策略與整個演算法的求解流程，接著對於整個演算法提出適用於本演算法之資料結構。當中對於起始路線的構建與路線的改善則利用禁忌搜尋法與基因演算法來求解。

根據對於禁忌演算法的測試，證明能夠應用於小型的路網，而較大型的路網則有11%左右的誤差。而基因演算法則有較佳的求解品質，約在6%左右。若在追求演算法的求解品質，則可能必須犧牲求解的時間，由於本研究屬於動態的過程，必須能夠快速的求得一組解答，以供車輛立即往下一節點前進，故解答的品質與求解的速率必須做一取捨。

根據本章的求解演算法，在下一章我們將利用例題來測試，以驗證其正確性，並經由多次的測試來決定出最適的車隊規模數。