第一章  緒論

1.1 研究背景與動機

電子商務的興起，改變了人們習以為常的消費活動內容與形式。藉由網際網路的便利性，消費者可以經由上網來完成交易的動作，再加上電子資料交換(EDI)技術的成熟，所有相關的訂貨資訊能夠在第一時間傳遞到整個供應鏈系統。其中對於運輸部門來說，這些即時的訂貨資訊能夠促使業者迅速的得知所要配送的需求點位置與其需求量，並立即的加以配送，減短貨物運送至消費者手中的時間。

Schrijver & Sol (1992)對於車隊管理系統之定義，即指以即時資訊為基礎之行程規劃輔助環境，其架構如圖1-1所示，其組成之單元包含訂單處理、設備及人員管理、貨物追蹤、車輛及路線排程、車輛運輸監控與通訊介面。其中車輛及路線排程主要用以輔助調度人員產生暫時及最後的運送行程計畫，將不同貨物分派給適當的車輛，並決定其運送路線。此一部份更是決定整個系統績效優劣的關鍵因素。

圖1-1 Schrijver & Sol車隊管理系統架構圖

資料來源：梅明德，1999

過去，即使業者能夠即時的獲得所有的訂貨資訊，但因無法與車輛聯絡並得知其位置與貨物剩餘狀況，除非加派車輛去運送，否則無法對於這份訂單即時的加以處理。基於此項因素，物流業者從開始加裝無線電對講機，到現在運用全球定位系統(GPS)、地理資訊系統(GIS)等先進技術作為調度中心與車輛間溝通的管道，已經可以實現對於車輛的掌控與即時的調度，並迅速的將貨物經由最接近的車輛加以運送。然而今天，縱然大多數的物流業者願意花費大額資金用於採用各項先進的通訊工具，但若仍舊依循過去的調度方法，由此可知，若無一個有效的決策模式，能夠整合各項資訊並形成有效的決策，實際上仍舊無法發揮預期的效果。

環顧現今的物流業者，通常以固定時間及固定路線在服務範圍內做繞行的服務，對於臨時出現的需求導致需求量變動的情況，也只能依據調度人員的經驗指揮車輛做反應。此外也可能因隨時加入的訂貨需求，導致車輛到達需求點後，發生車上的貨物量無法滿足需求量的情況，此時車輛必須返回倉庫補貨並繼續原有的行車路線進行服務，面對這種情況，會使的車輛的繞行產生許多額外的成本。而另一方面，其所可能採用的策略就是增派車輛，然而實際上對於貨運配送業者來說，其所擁有的車輛數也並非無限制的，不可能遇到新的需求即派遣新的車輛去進行服務，最有效率的調度情況還是需指派位於附近的車輛更改路徑加以服務，當發生現有車輛無法服務的情況才增派車輛。一般來說，車輛繞徑問題可分為三個層次，第一階段決定出最適的廠站位置，第二階段則在於決定車種與數量，最後階段則是決定車輛的行駛路線。由此可知如何決定適當的車隊規模也是一門重要的課題，過大或過小的車隊規模均會影響業者的經營成本。

由於傳統的調度方式缺乏一套完整的數理分析基礎，相當缺乏效率，故本研究除了希望能夠建立一套能夠隨時處理即時訂貨需求的調度規劃方式，更希望利用此一規劃方式，決定出各車輛調度中心的最適車隊規模，以供營運者做參考。

1.2 研究目的

物流的配送系統中，主要由車輛廠站、倉庫、營業據點與道路、鐵路等運輸設施所組成，將之視為由節點與節線所構成的型態，便可轉化成網路的形式。而過去的相關研究中，也都將物流配送視為一車輛路線問題(VRP)。但實際上若依據基本的車輛路線問題之定義，其實有許多處與實際狀況有所出入，故後續有許多學者破除各種假設條件或增加考慮限制因素，而提出時窗限制車輛路線問題、隨機性車輛路線問題、動態車輛路線問題等，其目的均是使其模式能夠更接近實際的情況。

然而過去這些研究並無法確實反應即時訂貨資訊其所擁有的一些優勢，並利用於物流配送上。基於此一因素，本研究將對於過去的相關研究作一改進與結合，並針對此一改良的車輛路線問題提出一求解架構。

故本研究的主要目的在：

- 探討利用即時訂貨資訊下，物流配送作業所應具有的特性。

- 構建符合此一物流配送特性的問題模式，並結合即時的訂貨資訊與車輛派遣，建立一套能夠處理此一模式的作業規劃方法。

- 經由此一方法的應用，幫助物流業者決定出最適的車隊規模，以降低其營運成本。

1.3 研究範圍與問題描述

根據我們對於電子商務發展下的物流配送所進行的探討，我們可以發現由於顧客能夠隨時經由網路完成購物的動作，而這些訂貨的資訊便會影響到各個需求點的需求量。當車輛依照規劃的路徑由倉庫出發後，仍可能會發生需求量增減的情況，故需求量會隨時間的變動而呈現不確定性的。相較於過去傳統的車輛繞徑問題，當這類問題中的某些參數具有不確定，一般稱之為隨機性車輛途程問題，均假設需求量必須等到車輛到達需求點之後才能得知。

由於車輛路線問題牽涉到的因素頗多，為避免問題過度複雜，故本研究做了適度的簡化。本研究之主要範圍與假設如下所示：

- 本研究所考量的配送層級為二層的配送層級，即物流中心與發生需求的需求點。另外，本研究中僅考慮單純車輛送貨或收貨的情況。

- 車輛由物流中心出發，服務被指定之需求點，最後再返回物流中心。區域內之需求點假設為固定數量且已知，不會變動，即不考慮額外增加的需求點。

- 假設調度中心能夠掌握所有相關資訊，如車輛位置、需求點各時段的總需求量等。

- 各需求點內的需求量具有隨機性，會因訂貨資訊的進入而變動，故在車輛未到達前並無法得知正確的需求量。而這些需求量變動的資訊在固定的時間間隔會更新。

1.4 研究架構

本研究主要在探討一個能夠反映即時訂貨資訊的配送規劃方法，由於網際網路與電子商務興起後，大幅強化各項資訊的流通，使得各類即時的資訊能夠較以往容易取得。故我們首先必須對於電子商務出現後，對於物流業者所造成的變化進行探討，藉此釐定出本研究所要面對的問題，接著將此一問題轉換成一個能夠完整描述的網路型態，並尋求合適的求解策略。主要的流程簡述如下：

- 問題界定與相關文獻回顧：探討面對電子商務下之即時定貨資訊對，物流配送所具備的特性，完整界定本研究所面臨的問題。並回顧過去相關文獻，尋求適用於本問題模式與求解方法。

- 巨集式啟發式求解方法之解題架構設計：設計一套適用於本研究的解題架構，並利用相關的測試例題以判定其正確性與作為績效評量之基準。

- 電腦執行程式之撰寫：將求解方法撰寫成程式。

- 測試結果之綜合分析：將測試的結果與績效與相關的測試例題做比較，並尋求合適的參數設定。

- 結論與建議：根據各項測試的結果，提出具體的結論與建議，同時建議未來的研究方向。

整個流程如圖1.2所示：

圖1.2 研究流程圖