第四章  電子交通票證系統之組成

本章主要針對電子交通票證系統及各次系統內所包含元件之組成加以分析，對各個元件的選擇(option)加以考量，然各次系統內之元件並非絕對需要，僅就可能的組成加以探討，並研究各次系統間的課題。茲分述如後：

4.1系統之組成

在討論電子交通票證系統前，必須先說明電子交通票證系統的營運方式，首先由使用者(消費市場)向發卡機構(中介單位)申請或購買交通卡，然後由運輸業者提供勞務服務，由業者透過付款介面向使用者收取交通卡內的電子錢幣，然後以整批方式透過帳務系統、帳務中心(金融機構)向清算機構請款，清算機構接受請款要求並處理後，向相關發卡機構要求撥款給帳務中心，帳務中心收到款項後即列報清單與運輸業者對帳，確定無誤後即可付款給運輸業者。使用者的交通卡中電子貨幣用完後，可隨時透過發卡機構所佈設的加值機加值。而發卡機構所佈設的加值機或運輸業者所使用的驗票或終端銷售機(POS)需先經由驗證機構驗證後始可使用，並應定期經由驗證機構檢驗，以確保持卡人之權益。

由以上說明可了解，電子交通票證系統營運方式視其工作內容的不同，可分為四個次系統來運作：中介單位次系統、消費市場次系統、付款介面次系統與運輸業者次系統。以下各節則就各次系統來加以分析說明。

4.2中介單位次系統

中介單位依其不同的服務特性可區分為卡片發卡機構、帳務中心、清算機構、驗證機構、加值機構與加值機等五項。各機構的工作特性與內容分別說明於下：

4.2.1元件特性分析

一、發卡機構：

發行非接觸式智慧卡予持卡人並與持卡人簽訂相關電子交易約定；發卡機構應參與持卡人有關的各項業務，其工作內容有：

1.開發並拓展非接觸式智慧卡的應用市場。

2.監控持卡人卡片的運用情形，確保系統安全。

3.替持卡人與帳務中心間處理與電子交易相關問題。

4.換卡業務，定期更換或查核非接觸式智慧卡以減少偽卡等風險，確保系統安全。

5.提撥清算保證基金以保證非接觸式智慧卡之信用。

6.佈設加值用終端設備。

7.加值與消費基碼的管理。

發卡機構可依其業務特性而兼為帳務與發卡機構，以郵局為例：因其涵蓋儲金與匯兌業務，所以郵局可同時扮演發卡與帳務中心兩種角色為持卡人與消費機構提供服務；另外郵局可將郵票發售與郵政業務納入非接觸式智慧卡之消費功能，故亦可兼任發卡機構；再者，因其具有金融實務經驗，所以也可兼任清算機構的工作。

二、帳務中心：

為消費機構往來的金融體系即為帳務中心，負責與消費機構簽約代理消費機構與發卡機構、清算機構間之營收帳款請款、對帳等事宜。其包括下列各項功能：

1.介面處理功能

進行與其他系統之間各種介面的處理工作，這些介面包括與非接觸式IC卡發卡系統介面、與IC卡轉帳系統介面及與ETC前端處理機介面。所進行的處理包括介面檔案的接收與傳送、接收檔案完整性的查核、傳送檔案內容的加密與解密及傳送處理結果的登錄等。

2.資料庫建立功能

從其他相關系統傳送而來的各類資料，如卡片發行資料、IC卡轉帳資料、IC卡繳費記錄及IC卡累計使用資料等，為了將來使用單位便於查詢以及維護人員方便維護與管理，都須建立相關的資料庫。利用資料庫管理系統強大、可靠與穩定的各項功能，除了可減低系統維護人員的負擔外，所建立的資料庫在將來也可為其他新開發的應用系統所使用。

3.帳務處理功能

帳務處理人員利用本項功能進行各項帳務處理工作，例如各類IC卡的退卡處理、IC卡轉帳手續費的計算及相關合作單位拆帳報表的產生等。在進行處理工作過程中，帳務處理人員可隨時依需要列印各種報表，如非接觸式IC卡銷售營收報表、IC卡轉帳手續費報表或IC卡拆帳報表等。

4.卡片管理功能

本項功能提供多項有關於卡片管理的功能，如卡片發行管理功能，提供各種與卡片發行相關的管理功能，包含IC卡倉儲資料的管理、IC卡發卡資料的統計、IC卡卡片圖案的管理及已退卡的統計等。卡片發行人員可利用此功能來了解卡片發行之現況；又如卡片使用管理功能，提供各類IC卡使用記錄的查詢與列印，包含IC卡的轉帳資料與IC卡的累計使用記錄及其他用途之使用記錄等。

5.異常資料管理功能

本項功能讓使用人員管理系統所蒐集與發現的異常資料，使用人員可進行異常資料的檢視、分析、查詢與列印。在本系統中的異常資料可分成兩類，一類為直接由各個相關系統透過介面檔案回傳的異常資料，另一類為本系統在資料庫建立的過程中所發現的異常資料。

6.系統維護與安全控管功能

本項功能提供給系統維護人員進行本系統的各項維護工作，包括系統操作人員帳號的管理、系統運作登錄記錄的檢視與稽核、錯誤介面檔案內容的編修及各種系統參數的設定等。這些功能的執行只限於擁有系統維護人員權限的使用者。

三、清算機構：

所謂清算機構，顧名思義就是運輸業者透過帳務中心向清算機構請款，清算機構彙總所有交易後，提供發卡機構各運輸業者的交易明細表，並要求付款及結算。而其資金之清算方式，是各機構間之帳款透過清算機構來進行清算。

持卡人持電子交通票卡向消費機構購買服務，然後消費機構將帳單送帳務中心進行請款作業，帳務中心彙整各運運輸業者的帳單後，以日或月為單位，一次向清算機構要求付款，清算機構將依帳務中心所送之帳單資料要求發卡機構撥付款項，發卡機構於收到資料後，若無疑義則應依約定將應付款項撥交完成清算作業。在清算過程中，可能會發生因交易記錄品質不良，而使發卡機構拒絕付款的情況，則清算系統應具有拒付處理作業程序，以維持正常的交易秩序。在清算系統中由驗證機構進行處理不良交易記錄之驗證與仲裁工作，並協助持卡人解決問題智慧卡之相關問題以維持系統穩定運作。

為管理各發卡機構提撥之清算保證金及清算並撥付發卡與帳務中心間相關之應收與應付帳款，其相關業務為：

1.與驗證機構共同管理金鑰。

2.清算保護金管理。

3.清算保證金之催繳。

4.非接觸式智慧卡使用情形監控與追蹤。

5.交易訊息驗證碼(Message Authentication Code MAC)之查核。

6.不良交易記錄之處理。

四、驗證機構(Certification Authority)：

由發卡機構、帳務中心與清算機構認可之第三公正機構，接受三方委託進行：

1.非接觸式智慧卡之初始化與錄碼工作。

2.加值與銷售用終端設備之驗證與定期查核、校驗。

3.加值與銷售用終端設備內之安全模組驗證與管理。

4.問題交易分析。

五、加值機構

與發卡或清算機構簽訂代理合約之商家、金融機構或運輸機構，提供場所佈設加值機為持卡人提供加值之服務，以賺取服務佣金。當顧客察覺卡片金額將告用盡時，可至有安置加值機之場所要求加值，此時即需透過加值機加值。加值機之功能需求如下：

1.加值和轉帳：需具有加值和轉帳的功能，乘客未來可在車站或透過便利商店、銀行自動提款機等進行轉帳/加值的服務。

2.黑名單檢查：加值機需可透過連線方式和清帳中心主機相連，以查驗卡片的正確性，並防止問題票的使用。

3.交易安全性：加值機需可辨識乘客所持卡片之真偽，並有密碼保護以防止加值機遭擅自修改。加值或轉帳交易資料須有密碼安全保護，以確保資料傳送過程的安全性。

4.交易金額顯示：加值機需具有清楚之顯示裝置，使乘客容易知道每次交易金額、時間。

5.餘額查詢：需可查詢卡片之餘額，並顯示最後一筆交易的資料。

6.加值方式：加值機可視需要和發卡中心連線，亦可單機操作，可擺設在多種地點(如雜貨店、相片沖洗店、報攤等)。加值機本身亦可作為一查詢機使用以提供更多服務。若採用離線加值，則加值機必須配置IC營運卡以供黑名單卡號檢查與加值額度控管之使用，營運卡內應詳載每次加值之記錄(票卡之卡號及加值之時間地點和金額)並保存。此外，加值動作需於幾秒可完成。

4.2.2課題分析

由以上特性分析可知，此次系統為電子票證系統中最重要的次系統，執掌整個票證系統的財務與行銷業務，因牽涉到整個電子交通票證發卡時所預收票款的利得與卡片各項驗證工作等等，故中介單位最重要的課題為各發卡機構、帳務中心與清算機構應由何者來擔任？政府、運輸業者、金融機構或是公正、客觀且具公信力之民間機構來擔任。有關前述課題本研究提出三種非接觸式電子交通票證系統之中介單位的成立方法來加以說明，分別為:

1、一家發卡或多家發卡業務。

2、單一帳務中心或多家帳務中心處理。

3、獨立清算機構或多家清算機構作業。

4.3運輸業者次系統

4.3.1元件特性分析

運輸業者係指提供持卡人勞務或商品交易服務的營利機構，是由捷運公司、公路客運公司、市區公車業者、鐵路局以及高速公路局等單位所擔任，各運輸業者提供便捷與快速的運輸服務，透過收費單元收取智慧卡中的電子金錢，每日將營收記錄向帳務中心報帳請款並由清算中心撥款。

4.3.2課題分析

運輸業者次系統主要的目的為提供運輸服務來收取服務費用，其所須考慮的有：

1.保有票證發行權利：

可藉由邀集運輸業者共同加入中介機構之發卡業務，以滿足需求。

2.非接觸式智慧卡的安全性考量。

避免收取到偽造票證。

3.交易記錄的安全與正確性需求

4.清算分帳作業的正確性：

由具有清算分帳及on line豐富經驗的金融機構處理本項業務，可有效提高服務品質與水準。

5.正確與快捷的撥款流程：

若清算業務由金融機構提供時，則可藉由金融電子資料交換網路(FEDI)提供正確便捷的服務。

6.詳細且正確的對帳報表：

每日由電腦彙編日報表。

7.預收票款及折損的利得：

預收票款應存入指定專戶，由清算機構監管以確保系統之支付信用。其利息、票卡折損或停滯款利得為社會財，應做合理之規劃處理，以避免爭議；主管機關應於遴選中介單位前，先研訂合理的預收款管理辦法，將預收款利得部份回饋大眾運輸，以改善設備提昇服務品質、或用於票價調整之補貼、或用於支付智慧卡之購置成本使中介單位經營者，有一定報酬率而非暴利，以維護社會大眾之權益。

8.轉乘優待需由何者負擔

為了減少使用私人運具，降低道路容量負荷，且提倡使用大眾運輸系統，對於不同運具間的轉乘，應給予某種程度的優惠，以吸引民眾使用大眾運輸，然對於運輸業者而言，收入將相對的減少，此轉乘優惠是否由業者單方面吸收？平均分攤？或是設置補貼辦法，亦是運輸業者所考量的。

4.4付款介面次系統

付款介面包括二部分：付費媒介與收費系統，付費媒介係指使用運輸設施所提供之勞務支付代價所使用之媒介，如現金、代幣、車票、磁卡、智慧卡與信用卡等；另收費系統中為因應不同之付費媒介所設置向使用者收取運輸設施使用費之系統。

付費媒介與收費系統需相互配合，以本研究為例，因採非接觸方式付費，其付費媒介則為非接觸式票卡，而收費系統則為專用之驗票設備。

4.4.1元件特性分析

一、付費媒介

簡單的說，所謂付款媒介就本研究而言即為卡片：非接觸式智慧卡，卡片的用途為使用者與機器設備間溝通的橋樑。卡片內將記錄旅客使用的日期、時間和剩餘金額等資料，而儲存的資料有安全密碼的保護不易遭破壞或仿冒，且卡片尺寸的大小如信用卡一般，將方便乘客的持用。

此外，電子交通票證係將多種運具的票證結合成單一票卡，以達到一卡通用的目的，為配合未來整合範圍的擴大，卡片須具有相容性及擴充性。故非接觸式智慧卡需具備下列功能：

1.正確性：

所有交易必須具備正確性，才能具有公信力使乘客及業者等各方均能接受。

2.操作使用容易：

卡片的操作使用要十分簡便，即使老年、殘障人士及孩童等也都能簡單容易使用。

3.處理速度：

驗票的處理時間快速，可節省上下運具所需的時間，對於尖峰時段或車站人潮疏散能發揮極大功能。

4.一卡多用：

卡片具有大的記憶體容量，可依各種不同的運輸系統項目(如公車、捷運、通勤列車與高速公路付費等)之特性加以進行規劃。每一個項目都有一段獨立的記憶區，記憶區內有資料儲存區與多組密碼，並可以規劃記憶體資料的存取條件。

5.使用壽命長：

卡片不易因彎曲、重壓等因素造成卡片不堪使用，且卡片不因不小心的污損或長時間多數次的使用，造成卡片與驗票設備間通訊不良的情況。記憶體內的資料可以多次(數萬次以上)寫入，且不影響資料寫入的正確性。

6.加值和轉帳：

卡片具有加值和轉帳的功能，乘客未來可在車站或透過便利商店、銀行自動提款機等進行轉張/加值的服務。卡片能多次重覆使用以節省卡片的成本，避免資源的浪費造成環保的問題。

7.安全性：

要有良好的防偽和安全保密的措施，以避免偽卡的發生及卡片的內容遭竄改。

8.交易資料記錄：

卡片須紀錄最近一次交易資料(如時間、剩餘金額、扣款/加值金額、使用設備邊編號等)，以方便使用狀況的查詢。

二、收費系統

驗票專用設備以使用運具種類的不同需要不同的驗票設備，如車輛通過收費區時，車上單元(On Boat Unit OBU)與收費區基地台之車用驗票機透過無線傳輸的方式，完成付費的動作，此時車用驗票機則需要具有發射與接收之功能；而捷運與台鐵的車站與公車上車門口則需閘門式驗票機，設置閘門驗票機主要用來管制搭乘各種運具的旅客，是否有付費乘車。

閘門驗票機之基本需求與車用驗票機類似。閘門驗票機採用全電子電路設計，不會有機械式磁卡驗票機所產生之夾票、機械零組件故障或須加以調整等問題。其操作相當容易，乘客驗票僅須在閘門驗票機之規定範圍區域內亮卡即可完成驗票動作。而且卡片沒有方向性，正反面都可以讀取，並附加喇叭聲響和燈號以便讓車站站務人員能夠即時處理不法逃票人員和問題票。備有狀態指示燈，顯示此票卡之餘額和票種。驗票機內須採用大容量記憶體(停電時不容許資料遺失)，並需做好安全備份。閘門驗票機依用途有入口閘門驗票機和出口閘門驗票機。此入出口閘門驗票機透過通信網路，將相關營運資料送至該車站之電腦中，再由該電腦設備定時傳送至帳務中心。

4.4.2課題分析

一、付費媒介

1.卡片是否需要押金：

避免消費者在卡片金額使用完畢後將卡片丟棄造成環保問題，並鼓勵消費者繼續使用該卡，應對於發卡時是否需酌收卡片的成本費用當作押金，其所收費用的高低直接影響使用者持有的意願與持有數量多寡，且所收的費用如何分配其利得？均需詳盡考量。

2.卡片遺失問題之處理：

由於卡片遺失是絕對無法避免的事情，然為保障持有人之權益，必須有一套遺失處理作業程序，避免遺失後被人撿到而盜用，使原持有人之權益受損。

二、收費系統的課題探討

1.設備購置費用之負擔方式：

期初收費系統設備的購置費用應由誰來負擔？業者、政府或其他機構負責？或是由預收票款中之利得來補貼業者，來購置設備。

2.偽卡辨識與處理：

驗票機可以迅速辨識乘客所持卡片的真偽，有密碼安全保護防止設備運作的參數不受到擅自修改。營運資料須有密碼安全保護，用以確認資料傳送到清帳中心過程的安全性。

4.5消費市場次系統

4.5.1元件特性分析

消費市場乃指消費者，此次系統與運輸業者次系統恰巧相反，一個提供服務，另一個享受運輸業者所提供的服務。而就消費者而言所關注的焦點主要為快速性及方便性；快速性即為持卡付費或加值所需的時間短，方便性即是使用不同的運具可用單一票卡來付費，加值據點多方式多樣化等。

4.5.2課題分析

1.對加值點佈設需求

乘客普遍希望加值機佈設得越普及越好，理想上是在站牌附近即可進行加值作業，中介機構應考量配合業務需要，多設立加值點。

2.加值方式能採多樣化設計

可藉由擴大中介機構的參與業者可提供多樣化的加值作業，如除現金加值方式外，能提供帳戶圈存或約定轉帳等多樣化方式進行加值作業，滿足乘客的需求。

3.加值金額的彈性化

中介機構於規劃加值業務時應考慮乘客的需求，以不同的選項金額加值(如300元、500元、1000元)。

4.加值與票卡資訊查詢方式：

因為採用非接觸式智慧卡，並無一般磁卡可以列印，消費者如何可以查詢所持票卡內的資訊？當票卡內所含之餘額不足時，應到何處加值：金融機構、發卡中心、運輸業者或是便利商店？

5.購票地點：

售票地點是否遍佈各地，讓使與用者可以非常方便的購買到車票。

6.問題票之處理：

當乘客所持之電子交通票卡發生問題時，乘客應如何處理問題票？是否便捷與快速？

7.不同運具間轉乘是否給予優惠：

為鼓勵多使用大眾運輸系統，若乘客於不同運具間轉乘，是否須給予轉乘優待？