# 第一章  緒論

## 1.1 研究動機

在公車營運上，業者對於排班與調度最大的問題，是如何利用有限的資源，即人員與車輛，對其做合理的調度，以提高服務品質、確保營運績效。在實務營運上，有很多因素會使得原定班表受到擾動，例如人員請假、車輛維修、旅客需求變動與道路交通壅塞等，業者必須將班表做適當的調整。

排班調度可以分為靜態排班調度與動態排班調度。靜態排班主要工作為營運日前辦理車輛、人員排班工作，而動態排班調度，主要任務為車輛即時調度，以處理調度員接獲傳來之突發狀況。前者可事前預知，後者則無法預知。

因應班表受擾動的調整，不只影響部分的班表，還可能會牽動其他班次及其他車輛的班表，進而造成整個班表的擾動，不當的調整將會影響業者營運績效及服務水準，故當有事件發生時，如何有效地調整系統的班表，使班表擾動狀態所產生的變動最小、降低營運損失，實乃當前業者所普遍關切之課題。

根據一般客運業者表示，目前國內業者可用的預備車輛及人員相當有限，而在處理班表受到擾動的問題，多在已給定的可用預備車及人員數下，以人工方式做事前調整系統的班表。首先由站長根據事件擾動的資料、正常營運下的班表、及其他現有可用資源等來選定適當的因應策略（如預備人車頂替、同路線支援、不同路線支援、調整班次起迄時間、取消班次等），接著根據經驗法則，進行人工的班表調整，這種方法是藉助調度員的經驗，但經驗老到的調度員也會有退休的一天，而新進人員又需要耗費很多的時間來訓練；此外，不同調度員對於相同的事件可能會有不同的處理方式，除了無法確切決定最佳的調度方案，亦無法得知求解方案的優劣程度。

由上可知，若能藉由訪問經驗老到的調度員其處理狀況的方式，將其構建發展成一電腦化的排班調度系統，以幫助業者對於因事件而受到擾動的班表，能在有限的時間下求得調度後的班表，則可望幫助業者減少在班表受到擾動時的損失，以提高服務水準。

## 1.2 研究目的

本研究的目的在改進傳統實務的作法，考慮營運上資源之限制，希望以專家系統的方法為基礎，建立一因應班表受到擾動之排班調度系統，且不必透過與系統多次的交談即能夠獲得調度方案，當事件發生時，能迅速採取因應措施，解決複雜且不具確定性的排班作業，以幫助客運業者受到因擾動帶來的損失最小。

## 1.3 研究範圍

本研究探討的範圍可從調度型態、擾動狀況與調度範圍三方面來說明；由調度型態來看，為處理營運當日前班表受到事件的擾動，屬於靜態排班的部分。

由擾動狀況來看，造成班表受到事前擾動的原因很多，通常可歸類成下列數種：人員請假、車輛維修、旅客需求變動等，本研究以客運業者的立場，針對在營運當日之前，因上述事件造成的班表擾動問題加以探討。

由調度範圍來看，本研究對排班調度做完整性的考量，使得當有事件發生時，在沒有預備人車的狀況下，能以整體的考慮來做調度，使調度範圍能從單一路線擴大至多條路線，以便各路線間對於車輛、人員的調度能有更大的彈性。

## 1.4 研究流程

本研究的研究流程如圖1-1所示。首先界定問題並對背景做一詳細的探討，分析目前影響排班調度的因素與問題所在，瞭解引進電腦化排班調度系統的必須性。其次，訪談客運業者與回顧國內外相關文獻，一方面整理所得的訪談資料以規則表示，另一方面確定方法論並建立系統架構。在知識庫與推論邏輯建立完成之後進行系統測試，以驗證其可行性；接下來將本研究所發展出來的排班調度系統應用於實務上，將其結果與實務上的作法做一效益評估，最後提出結論與建議。

圖1-1 研究流程圖

# 第二章  文獻回顧

## 2.1 國內文獻回顧

1994年吳宗憲[8]主要在車輛排班調度方面考慮了乘客需求變化以及道路發生壅塞兩種影響排班的異常狀況。先分析影響排班的因素並據以構建排班模擬模式，將模式輸出結果配合不確定狀況的因應對策，發展出能計算出新排班表的專家系統。在衡量公車業者之經營環境以及滿足乘客合理服務水準的前提下，將以乘客等車時間成本、車內時間成本及業者營運成本三者之和(即系統總成本)最小作為目標式，採用系統模擬法建立排班模式。從整體調度的觀點，對路線間車輛與人員作相互支援，以期能將有限的資源作彈性的運用，促使整體排班作業更趨於合理。由於排班調度之訓練頗廢時日，該文獻利用系統模擬法構建排班模式以得正常排班的知識，並利用訪談專家與駐站實習，以得處理不確定狀況的知識，並結合這兩者而發展出的排班專家系統，將有助業者提高作業的效率。

1997年劉方旗[11]首先利用衛星定位資訊來取得每輛車輛的即時位置，然後與原定的班表比較，當預計的車輛無法準時派出時，則利用變數產生法（Column Generation）產生一些可行的方案來供調度人員選擇，由於該方式利用了線性規劃中的對偶理論，儘管在其中的成本分配部份採用了啟發式的解法，但就整體而言比較能夠以一種最佳化的思考方式來產生可行的調度方式。除了利用變數產生法之外，劉方旗也依照決策支援系統的概念，讓調度人員可以自行調整系統所建議的方案，或是自行重新進行調整。這個系統最特別的地方在於，當機動調度所完成的結果，會透過新竹客運的內部網路直接傳送到公司的資料庫中，以便作為後續營運管理的參考。這個系統目前已經構建完成，並且已經在新竹客運公司進行實地測試，並且已經獲得初步良好的成果。

1993年楊大輝[7]利用時空網路觀念將班次及飛機動態構建出基本班次擾動模式(Basic Schedule Perturbation Model；BSPM)，在求解時其考慮取消、調度其它飛機以及延誤班次三種策略而組合成四種網路擾動模式，在第一及第二網路模式其應用網路單體法(Network simplex method)求解問題；而第三及第四種網路模式則應用拉氏鬆弛法配合次梯度(Lagrangian relaxation with subgradient；LRS)法求解。該文獻中亦以中華航空公司之實際資料進行測試，實證結果相當不錯。

## 2.2 國外文獻回顧

1993年Jarrah等人[1]曾提出兩個含額外限制之最小成本網路流動模式，以探討飛機不足時，如何及時調整飛航排程以使得航空業者損失最小。其中第一個模式以對調（swap）或延遲航次之方式，第二個模式則以對調或取消航次的方式，調整飛航排程。此等模式之特點是綜合個別飛機與所有候選航次，並加入航次對調、延遲或取消的成本，以求得較有系統性之飛航排程，但此研究：（1）第一個模式仍侷限於個別場站的分析，未能統合考慮所有場站的排程，亦即難以考量某一場站航次的延遲對下游場站排程的影響；（2）此二模式難以證明於考慮之調整時段內是否具有可行解，亦未曾述及調整至穩定點之時間長度；（3）此二模式定式複雜，難以擴展至綜合對調、延遲及取消航次等考量。

1997年Cao與Kanafani建立[2]一0-1二次方程式（0-1 quadratic programming, QP）模式。此模式是以Jarrah等人（1993）的延遲模式為基礎，此延伸模式同時包含了整個網路場站的延遲與取消策略。

## 2.3 小結

對於擾動事件排班之研究，由前兩節回顧國內外相關文獻可知目前最常採用的研究方法有數學規劃法以及專家系統兩大類。由於公車排班調度作業相當複雜，若採用數學規劃法除了難以反應實務狀況，且隨著處理的問題越來越複雜，數學模式的變數與限制式也跟著增加，求解時間可能長達數天，相當耗時，因此無法達到於營運當日前欲在短時間內調整班表的目的。

此外，當擾動事件發生時需要經驗老到的調度員依據經驗法則來調度，但調度員訓練往往又頗費時日，使得經驗傳承不易。故本研究將以專家系統為基礎，採用其精神發展一排班調度系統，但是調度員仍握有最後的決定權，調度員可以採用系統的建議，也可以不採用它的建議，如此一來，除了可保留經驗、應付擾動事件的發生以便提供各種可行的建議方案外，更能保留系統的彈性。

# 第三章  現行客運業排班調度現況說明

## 3.1 公車實際排班運作情形

在實務上車輛調度管理乃使用「班次流程圖」，其規劃方式為以一部車為單位，於紙上繪製其固定起迄站以及中繼站之時間關係圖，如圖3-1所示。此例為新竹客運1路A班的班次流程圖，車輛於六點十分從停靠處埔頂發車，至竹中載客，之後往返於車站－竹中之間，下午兩點五十分下班回到埔頂。

一般客運業者在運作時，會將班次流程圖轉換成「駕駛日報」以方便使用以及管理，表3-1是將圖3-1之班次流程圖以駕駛日報表示的結果，駕駛日報上記錄有任務與班次編號、車號、駕駛姓名與代號、路線、起迄站、出發與到達時間等，駕駛員需在營運日前於總站領取駕駛日報。

本研究的研究範圍靜態排班部分，實務上主要包含下列三項：

- 車輛排班

一般公司通常會以營運淨收益最高或營運成本最低為目標。在行駛路線固定的情況下，利用事先做好的運量調查，來決定沿途停靠站的位置與所欲配置的車輛數目，並考慮到行駛路線的起訖點、運行的時間等，得出各時段、各路線之發車班距，即所謂時刻表。時刻表完成之後，再進行車輛指派之工作，將公司所擁有之車輛指派到各班次上。

在調派車輛時，根據時刻表所規劃之大原則，再依照實際需求增加或減少班次，目前大都以經驗法則來編排製作實際每日營運班表。由於必須考慮到每天不同之變動狀況，故實際班表均在執行前一日排好。

圖3-1 班次流程圖

表3-1 駕駛日報

| 任務 編號 | 班次 編號 | 車號 | 駕駛員 | 員工 代號 | 路線 | 起站 | 出發 時間 | 訖站 | 到達 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001A | 02 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 埔頂 | 6:10 | 竹中 | 6:20 |
| 001A | 04 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 6:20 | 車站 | 6:50 |
| 001A | 06 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 6:50 | 竹中 | 7:30 |
| 001A | 08 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 7:30 | 車站 | 8:20 |
| 001A | 10 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 8:20 | 竹中 | 9:10 |
| 001A | 12 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 9:10 | 車站 | 9:50 |
| 001A | 14 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 9:50 | 竹中 | 10:20 |
| 001A | 16 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 10:20 | 車站 | 11:00 |
| 001A | 18 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 11:00 | 竹中 | 11:30 |
| 001A | 20 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 11:30 | 車站 | 12:10 |
| 001A | 22 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 12:10 | 竹中 | 12:40 |
| 001A | 24 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 12:40 | 車站 | 13:20 |
| 001A | 26 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 13:20 | 竹中 | 13:50 |
| 001A | 28 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 竹中 | 13:50 | 車站 | 14:30 |
| 001A | 30 | FK802 | 張光新 | 860807 | １路(冷) | 車站 | 14:30 | 埔頂 | 14:50 |

- 駕駛人員排班

人員排班通常為了節省人力，故以總成本最小為目標，至於駕駛人員輪番工作的方式可分為：

  - A/B班：一天工作時段分成兩班，又兩駕駛員負責某一路線之一天班次。其工作時段為6:00-14:00、14:00-22:00兩時段。

  - 單班：即工作時間為全天，但每一駕駛員工作時數仍為八小時，即尖峰時段支援一般派班或機動調度之用。通常駕駛員較不喜歡此種工作方式，因須全天待命，工作時間彈性小。若主要路線班次延誤或有偶發事件導致不能正常發車，而此班人員下個班次發車時間又未到，可臨時支援。

  - 值班：即為預備人員，一般情況下都待在場站內待命，當有突發狀況發生時，負責駕駛預備車以便支援與應變。

- 人車排班調度

人車排班調度可分為人車合一與人車分離，兩者間的主要差異在於人與車間的關係。人車合一是人車一體同進退，人休息，車也休息，人車相互影響。人車分離是打破人車間的關係，各自獨立不相互影響，人車各自依其值勤時刻表出勤。

人車合一與人車分離制度，兩者間互有利弊，人車合一的優點就是人車分離的缺點，反之，人車分離的優點也是人車合一的缺點；一般來說，由於人車分離制度相對於人車合一制度可節省較多成本，故值得推廣，但人車分離制度必須在車輛性能穩定，維修制度健全，行車人員素質整齊的條件下，其效益才會擴大。否則，可能會危急行車安全，增加料件的耗損，提高成本支出，降低其效益。

## 3.2 公車車輛調度作業

在正常狀況下，客運公司均依據事先規劃之人車班表排定實際值勤班表。若班次在營運當日前稍加變動，其主要依據為：1.人員事先請假；2.車輛定期維修；3.旅客需求的變動，如大拜拜、燈會。

目前一般客運公司在營運日前之排班調度係依人工經驗法則進行，當發生異常狀況導致班表受到擾動時，根據實際訪談後得知其調度流程如圖3-2所示，詳細說明如下：

Step1： 當進行營運日前排班調度時，首先判斷是否發生擾動事件？若在營運日前沒有發生擾動事件，則表示可照原定班表正常運作；若發生擾動事件，則進入Step2。

Step2： 當發生擾動事件，判斷是否有預備人員與車輛可以支援受到擾動的任務？若有，則調派預備人員與車輛頂替擾動任務出勤；若無，則進入Step3。

Step3： 當無預備人員與車輛可支援擾動任務時，則判斷是否有與擾動任務相同路線的人員與車輛可以調度支援？若有，則調派相同路線的人員與車輛支援；若無，則進入Step4。

Step4： 當無預備及同路線人車可供調度時，則判斷是否有不同路線的人員與車輛可以調度支援？若有，則調派不同路線的人員與車輛支援；若無，則取消班次。

Step5： 當完成上述調度流程後，將最後得到的調度結果輸入電腦更新，即完成營運日前排班調度

圖3-2 營運日前排班調度流程圖

## 3.3 小結

由上述客運業排班調度現況可知，目前實務上在處理班表受到擾動時，主要調度原則是以預備人車優先，其次是同路線人車調度，較少採取不同路線之調度，因此比較沒有彈性。此外，現行一般業者大多仍然採取人工作業方式，即調度員以經驗法則進行調度，於班表上直接調整修改，在當日營運結束後才將結果輸入電腦，這樣重複作業不僅浪費時間、人力，而且缺乏效率，同時不見得能考慮到所有情況。故本研究希望發展一系統將上述作業程序電腦化，同時考慮多種不同調度方案，以擴大調度範圍並增加彈性。

# 系統架構

## 4.1 系統架構

對於公車擾動事件排班之研究，由於其排班調度作業相當複雜，若採用數學規劃法除了難以反應實務狀況，且隨著處理的問題越來越複雜，數學模式的變數與限制式也跟著增加，求解時間可能長達數天，相當耗時，故本研究的系統架構是以專家系統為基礎，採用其精神發展一排班調度系統。

一般而言，建構專家系統通常運用現成的建構套裝軟體，因為使用套裝建構工具可以節省建構時間，也比較容易成功。它相當於一個空的資料庫架構，加上推理機，只待建構者（知識工程師）把蒐集所得的知識及其間之關係鍵入系統中，系統本身的推理機就能自動的進行推理。不過，也因此有許多系統上的限制，彈性較小。

由於本研究欲發展客運排班調度系統較為特殊，且目的是希望不必透過與系統多次的交談即能夠獲得調度方案，同時將專家系統中的知識庫與推理機結合在一起，所以和一般強調雙向溝通、單獨具有知識庫的專家系統不同，故實務上無法應用適當的套裝軟體來發展。因此仿照專家系統的精神，予以適當的簡化後，用程式語言自行發展一系統。

經簡化後，本研究之系統架構如圖4-1所示，主要包括知識獲取、推理機、以及使用者界面三部分。首先透過訪談獲取排班調度所需的知識，再將這些知識規則與推理機制整合，最後使用者透過使用者界面可得到調度方案，下面分別說明各組成份子。

圖4-1 系統架構

## （1）知識獲取

這部分主要的功能是獲得調度員的專業知識。本研究知識獲取的方法為訪談，而訪談對象，也就是知識來源，主要是資深的排班專家。對於訪談的內容，首先必須對欲建立的知識進行瞭解，並歸納出問題內容後，再實地至公車調度站訪問有豐富實務經驗的排班人員，以瞭解當人員請假、車輛維修、旅客需求變動等擾動事件發生時，實務上應對與處理的方式及原則為何，並將其整理成知識規則，以作為推理機中解決事件造成班表擾動問題的參考。

## （2）推理機

此為系統之主要部分，這部分與一般專家系統不同的地方是將知識庫的知識規則與推理機制結合。亦即將第一部份知識獲取所得到的資深排班人員處理班表受到事前擾動的經驗，將其整理轉換為電腦內部可供應用的內部結構後，根據調度員的問題及系統中的知識規則，做一邏輯推理找出解決的方法。

本研究採用的推理方式為前推式（forward chaining），此種方法又稱為以資料為導向的推理方法。把排班調度人員所用的知識解析成個別的條件與結論的結合。每個條件與結論的結合都構成一個規則，所有規則的總和則構成推理機。為了解決事件擾動的問題，系統透過使用者輸入的擾動狀況，利用系統內部的規則逐步進行推理的能力，直到推導出調度方案為止。本系統的推理過程將於4.3節中說明。

## （3）使用者界面

調度員必須透過此界面才能使用系統，界面可提供良好的畫面、表格，以最友善親切的方式顯示調度結果給調度員，輸入界面舉例說明如下圖4-2所示。當輸入受擾動的任務編號，按下「顯示受擾動任務與班次」的按鈕後，首先在最上面的表格顯示出受擾動任務的所有班次資料，當按下「顯示調度結果」的按鈕後，系統即進行調度，最後在中間的表格顯示未被支援的受擾動任務與班次，最下面的表格顯示已被支援的任務與班次，系統結束調度後並彈出一對話方塊提示調度者是否所有擾動班次均已被支援。

圖4-2 排班調度系統輸入界面

本研究的重點著重在知識獲取以及推理機兩部分。首先透過實際訪談的方式獲取知識，訪談得知當營運日前發生異常狀況，客運業者在處理時採用的因應方法與調度策略，已於第三章中說明。訪談後經過適當的處理，整理出所需要的知識內容，將於4.2節說明。之後系統根據發生的狀況以及推論機中的規則來做邏輯推論找出解決的調度方案，其流程將於4.3節說明。

## 4.2 知識內容

本研究所發展的排班調度系統，目的主要是為了處理在營運日前發生異常狀況的問題，如人員請假、車輛故障維修等，這些因素會使得原先制定好的班表產生擾動。透過訪談得知調度員處理前述擾動狀況時之調度規則與策略，此即為系統的知識內容，將整合於推理機中。下面對於處理擾動事件時之知識內容加以說明。

- 人員請假

駕駛員事前已填寫請假單者，排班人員確定其營運當日不來者，將可能發生的情形分別探討，並列出其解決方案：

- A班請假之所有可能建議方案

由於A班上班時間與B班上班時間沒有重疊，若要利用閒置時間支援擾動任務需考量與A班上班時間有重疊的A班和單班；加班則利用B班支援。A班請假之所有可能建議方案與策略優先順序如下所述：

  - 預備人員頂替－通常客運業者為了應付臨時狀況，每日均會安排預備人車，故當營運日前發生異常狀況造成班表擾動時，可視當日是否有預備人員可以支援。本研究的研究範圍是處理在沒有預備人車時的調度，故系統中不考量此方案。

  - 請同路線A班或單班人員利用閒置時間支援－A班或單班正常任務其兩班次之間的閒置時間若足以用來支援擾動班次，則可調派利用。而調派屬於同路線的任務，其行走路線與範圍較相近。

  - 請其他路線A班或單班人員利用閒置時間支援－與方案（2）類似，但調派其他路線的任務，由於行走路線與範圍不同，故此方案由資深駕駛人員進行支援較適當。

  - 請同路線A班或單班人員利用延誤支援－利用同路線正常任務支援擾動任務時，可能導致正常任務的部分班次或擾動班次的執行時間受到延誤，若延誤時間在可容許的範圍之內，則可考慮利用此建議方案支援。

  - 請其他路線A班或單班人員利用延誤支援－與方案（4）類似，但調派其他路線的任務支援。

  - 請同路線A班或單班人員利用互調支援－利用同路線正常任務支援擾動任務時，若延誤時間不在可容許的範圍之內，但仍用來支援時，則會因為推擠產生新受擾動班次；新受擾動班次若可再被其他任務利用閒置或延誤支援，且推擠次數在可容許的範圍之內，則可考慮利用此建議方案支援。

  - 請其他路線A班或單班人員利用互調支援－與方案（6）類似，但調派其他路線的任務支援。

  - 請同路線B班人員加班支援－請同路線B班人員提早上班，以支援擾動任務。

  - 請其他路線B班人員加班支援－與方案（8）類似，但調派其他路線的任務支援。

  - 取消原擾動任務或班次－調度員可根據實際狀況，如任務是否屬於補貼路線，自行決定是否取消原擾動任務或班次。

- B班請假之所有可能建議方案

B班人員請假的建議方案與A班同理，惟B班上班時間與A班上班時間沒有重疊，若要利用閒置時間支援擾動任務需考量與B班上班時間有重疊的B班和單班；加班則利用A班支援。B班請假之所有可能建議方案與策略優先順序如下所述：

  - 預備人員頂替－本研究之系統中不考量此方案。

  - 請同路線B班或單班人員利用閒置時間支援。

  - 請其他路線B班或單班人員利用閒置時間支援。

  - 請同路線B班或單班人員利用延誤支援。

  - 請其他路線B班或單班人員利用延誤支援。

  - 請同路線B班或單班人員利用互調支援。

  - 請其他路線B班或單班人員利用互調支援。

  - 請同路線A班人員加班支援。

  - 請其他路線A班人員加班支援。

  - 取消原擾動任務或班次。

- 單班請假之所有可能建議方案

單班人員請假的建議方案與A、B班同理，惟單班上班時間與A、B班上班時間均有重疊，若要利用閒置時間支援擾動任務可同時考量A、B班和單班；加班可利用A班或B班支援。單班請假之所有可能建議方案與策略優先順序如下所述：

  - 預備人員頂替－本研究之系統中不考量此方案。

  - 請同路線A、B班或單班人員利用閒置時間支援。

  - 請其他路線A、B班或單班人員利用閒置時間支援。

  - 請同路線A、B班或單班人員利用延誤支援。

  - 請其他路線A、B班或單班人員利用延誤支援。

  - 請同路線A、B班或單班人員利用互調支援。

  - 請其他路線A、B班或單班人員利用互調支援。

  - 請同路線A或B班人員加班支援。

  - 請其他路線A或B班人員加班支援。

  - 取消原擾動任務或班次。

- 車輛維修

在營運當日之前車輛已經送修，而尚未能在當日修復以供正常營運。這種狀況表示此車輛全日都不能營運，因此影響原本應執行的A、B班或單班任務。車輛維修造成的班表擾動，其建議方案及策略優先順序與人員請假相同，惟一般客運業者A、B班之執行是經交接後使用同一車輛，所以若故障之車輛原本執行的任務是屬於A、B班，則擾動班次增加。

- 旅客需求變動

若在營運日前事先得知旅客需求變動，例如：燈會、大拜拜等，可利用車輛加班支援。

## 4.3 班次調度流程

當營運日前，有異常狀況發生導致班表受到擾動時，系統皆須調整班次以為因應。4.2節已說明實務上客運業者處理異常狀況的建議方案，但在調整班表時，希望盡量不要變動原有班次的執行時間，且取消的班次越少越好，故在調度時會導致建議方案具有優先順序。先考慮不會造成原有班次變動的閒置支援；再來考量雖然會導致班次執行時間受到影響，但不會取消班次的延誤支援；最後才會利用任務互相調度支援。如果上述策略均無法支援擾動班次，調度員根據實際需要決定是否要調派他班加班支援或是取消班次。

圖4-3 班次調度流程圖

圖4-3表示本系統班次調度的流程。由圖中顯示當在營運日前若有狀況發生而影響班表的情形，亦即有任務受到擾動，且無預備人車可供支援時，則進入本系統進行調度。茲將調度流程說明如後：

Step1： 首先判斷其他正常任務是否可利用閒置時間支援受擾動任務之全部或部分班次？如果有閒置任務可支援受擾動任務之班次，則將被支援的擾動班次插入原班表中更新後，得到新的班表。此時若已無擾動班次，則結束調度，若仍有擾動班次，則進入Step2。此步驟的細部調度流程將於4.3.2小節中說明。

Step2： 判斷是否可利用延誤正常班次或擾動班次之時間來支援受擾動任務之全部或部分班次？如果可以，則將被支援的擾動班次插入原班表中，由於延誤支援可能會導致擾動班次本身或正常班次無法正常執行，故插入後需進行整個任務的班表時間調整，以得到新的班表。此時若已無擾動班次，則結束調度，若仍有擾動班次，則進入Step3。此步驟的細部調度流程將於4.3.3小節中說明。

Step3： 因閒置與延誤策略均無法找到調度方案，故當擾動班次被正常任務支援時會產生新受擾動班次，判斷此新受擾動班次是否可透過其他任務利用閒置或延誤策略互相調度支援？如果可以，則將被支援的擾動班次與新受擾動班次插入原班表中；由於新受擾動班次可能會被其他正常任務透過延誤策略支援，而導致新受擾動班次本身或正常班次無法正常執行，故插入後需進行整個任務的班表時間調整，以得到新的班表。此時若已無擾動班次，則結束調度，若仍有擾動班次，則進入Step4。此步驟的細部調度流程將於4.3.4小節中說明。

Step4： 若上述策略均無法找到調度方案，判斷是否需要利用他班任務透過加班來支援未被解決的擾動班次？如果需要，則優先選擇同路線他班任務加班支援擾動班次；若不需要，則取消班次，最後將班表更新後，得到最終班表。

由於擾動任務包含多個擾動班次，在調度時是針對各擾動班次逐一考量。使用每個調度策略後，先解決的班次須插入原班表，進行班表更新的動作；當前一策略無法解決的擾動班次，則繼續使用下一策略，直到做完上述的調度策略為止。

另外，由於在實務調度問題上，一般業者有一些限制，同時為了調度合理性，因此本研究在建立班次調度規則時有一些條件限制與假設如下：

        - 路線可分為補貼路線與非補貼路線，補貼路線一般多行駛偏遠地區，雖然班次少、較不密集，且載客量小，但為求提供乘客搭乘交通工具之公平性，故班次均必須正常執行，因此當擾動任務屬於補貼路線時，若本研究之調度策略無法支援部分擾動班次時，則必須派遣他班人車加班支援，不可將擾動班次取消；另外，若用來支援的正常任務屬於補貼路線，則不可更動其班次時間，系統中的設定畫面如下圖4-4所示：

圖4-4 參數設定畫面

        - 為了調度方案產生之合理性，本研究假設每一班次的型態為起迄場站相同，亦即車輛須回到原場站後再進行調度。

        - 不同家客運業者或是長途、短途之不同，其限制與班表特性也會不一樣，因此在進行事前調度時，針對下列差異處需給予不同參數的設定，以便產生合理的調度結果，系統中的參數設定畫面亦如圖4-4所示。

            - 工作時間延長的限制；駕駛員的工作時間由各客運業者依營運需要訂定，通常每日工作時間以八小時為原則，但因業務關係得延長之，延長工作時間計給加班津貼，一天的總工作時間不得超過M分鐘，例如在圖4-4的工作時間限制中輸入600分鐘。

            - 可接受的延誤時間：市區公車由於班次間的間隔時間短，故可接受的延誤時間較短；相對於市區公車，長途客運可接受的延誤時間較長，因此針對不同對象，假設可接受的延誤時間為N分鐘，例如在圖4-4的延誤時間限制中輸入20分鐘。

        - 長、中、短途客運車輛的車種可能不一，在調度時同車種的車輛才可以互相調度支援。

對任一擾動任務而言，其包含數個擾動班次，系統在各個策略中，選擇用來支援擾動班次的正常任務時，其主要包含兩個評估指標，分別是閒置指標（Fd）以及延誤指標（Dd）。茲將各指標說明如下：

- 閒置指標：以數學符號Fd表示一正常任務用來支援擾動班次時之閒置程度，亦即以擾動班次的執行時間除以可用來支援擾動班次之正常任務兩班次間的閒置時間，如下式所示。在選擇正常任務支援時，希望閒置時間越大越好，故Fd值越小越好。

Fd=擾動班次執行時間閒置時間

- 延誤指標：以數學符號Dd表示一正常任務用來支援擾動班次時之延誤程度，當擾動班次經調度後會導致本身或正常班次無法按照預定班表發車時，系統不因這些班次無法準時發車而將此一班次取消；因此系統允許班次的發車時間延誤，其延誤指標定義為產生的延誤時間除以擾動班次的執行時間，如下式所示。在選擇正常任務支援時，希望延誤時間越小越好，故Dd值越小越好。

Dd=延誤時間擾動班次執行時間

以下各小節將以本節之班次調度流程為基礎，針對各階段採用的策略再逐步進行推理以獲得排班調度結果。為驗證推論邏輯之合理性，應以實際事前排班調度問題進行測試，也就是要完整輸入某一營運日，其所有路線之人員與車輛的任務資料。但是某一營運日之任務資料有數百筆，即使將其完全輸入後，在每次求解中，所花費的運算時間較長；將有限的研究時程耗費在運算時間上亦相當不經濟。因此，在研究前期階段，將以產生小型測試例題的方式來進行系統之測試工作，為了幫助瞭解，並利用此一小型釋例例題來說明本研究的推理邏輯。

### 4.3.1 釋例例題之說明

為了說明班次調度流程中各個步驟與策略，所以使用一釋例例題來解釋細部推理邏輯，其網路示意圖如圖4-5所示。圖中橫軸表示時間之延續，縱軸表示各個任務，每一任務由一位駕駛員與一輛車執行。縱軸上每一圓圈表示一個班次，每一任務包含數個班次，圓圈中的時間為此班次的執行時間；圓圈之間的連接節線為閒置節線，表示車輛在場站停留一時段。

此例題包含001A～005A五個A班任務，假設這五個任務均為同路線，且任務001A的駕駛人員請假，導致原有班次無法正常執行，灰底的圓圈表示受到擾動班次，白色的圓圈表示正常班次。

圖4-5 釋例例題

### 4.3.2 閒置支援調度流程

首先說明閒置支援調度流程，圖4-6表示本研究利用正常任務的閒置時間支援擾動班次之調度流程。

圖4-6 閒置支援調度流程圖

茲將圖4-6利用正常任務的閒置時間支援擾動班次之調度流程，配合釋例例題說明如下：

Step1： 將班表區分為受擾動任務與正常任務。

Step2： 計算任一正常任務支援任一擾動班次時產生之新受擾動班次數：

Step2-1： 先判斷各擾動班次與正常班次兩兩間是否可在時間上相連接。若擾動班次的發車時間小於正常班次的到達時間，且擾動班次的到達時間大於正常班次的發車時間，則擾動與正常班次兩兩間不可以在時間上相連接，亦即正常班次與擾動班次執行時間有重疊，不可由同一人車服務，此時令一值為1；除了上述情形外，擾動與正常班次兩兩間均可以在時間上相連接，此時令一值為0。

Step2-2： 當所有擾動班次與正常班次兩兩間均完成Step2-1的判斷後，將屬於同一正常任務的班次0/1值累加，即得到任一正常任務支援任一擾動班次時產生之新受擾動班次數。

舉例說明：將圖4-5取擾動班次06與正常任務002A、003A來說明，如圖4-7所示。先判斷擾動班次06與其他正常班次兩兩間是否在時間上可以連接？由於002A的第3、4個班次與擾動班次06的執行時間有重疊，故無法連接，故令f23=1、f24=1，其餘的fij值則為0。將屬於同一正常任務的fij值加總，002A加總後值為2，表示002A支援擾動班次06時，產生兩個新受擾動班次；003A加總後值為0，表示003A支援擾動班次06時，沒有產生新受擾動班次，亦即003A可利用閒置時間支援。

圖4-7 閒置支援調度流程Step2示意圖

Step3： 記錄可閒置支援某擾動班次的任務數。若沒有任何正常任務可閒置支援，則進行延誤支援調度；若只有一個正常任務可閒置支援，則選擇此任務支援擾動班次並更新班表；若有一個以上正常任務可閒置支援，則進入Step4。

Step4： 判斷任一正常任務利用閒置時間支援任一擾動班次的方式。可分為三種方式：

          - 若正常任務利用其兩班次間的閒置時間支援擾動班次，則屬於「中間閒置支援」，並計算出兩正常班次間的閒置時間（Cost值）。

          - 若正常任務利用其第一個班次之前的時間支援擾動班次，則令一Cost值為0，表示支援方式屬於「提前上班支援」。

          - 若正常任務利用其最後一個班次之後的時間支援擾動班次，則令一Cost值為-1，表示支援方式屬於「下班後加班支援」。

舉例說明：由圖4-8可知，擾動班次06可由003A與005A利用中間閒置支援，因經系統計算後，得003A的閒置時間為70分鐘，005A的閒置時間為75分鐘；另外，擾動班次12可由002A與003A利用下班後加班支援。

圖4-8 閒置支援調度流程Step4＆5示意圖

Step5： 優先選擇同路線閒置支援：

Step5-1： 若為提前上班支援，則紀錄此正常任務的上班時間；若為下班後加班支援，則記錄此正常任務的下班時間。

Step5-2： 若支援擾動班次的正常任務中，包含一個以上中間閒置支援的方式，則優先選擇同路線中間閒置時間最大者支援；若支援擾動班次的正常任務中，均為提前上班支援，則優先選擇同路線最早上班者支援；若支援擾動班次的正常任務中，均為下班後加班支援，則優先選擇同路線最晚下班者支援。若支援擾動班次的正常任務中，提前上班與下班後加班支援同時發生，則優先選擇同路線最晚下班者支援。

舉例說明：由Step4已知，編號為06的擾動班次可由003A與005A利用中間閒置支援，且003A的閒置時間Cost＝70，005A的閒置時間Cost＝75，由於至少有一個中間閒置支援的方式，故優先選擇同路線中間閒置時間最大的005A支援；另外，編號為12的擾動班次可被002A與003A利用下班後下班支援，分別記錄其下班時間得002A的Latest_Time＝10:35，003A的Latest_Time＝10:50，由於支援擾動班次12的正常任務中，均為下班後加班支援，故優先選擇同路線最晚下班的正常任務003A支援。

Step6： 依上述步驟所得到的調度方案將班表更新。

### 4.3.3 延誤支援調度流程

接下來說明延誤支援調度流程，圖4-9表示本研究利用正常任務支援擾動班次時，導致擾動或正常班次執行時間延誤程度在一定時間內之調度流程。

圖4-9 延誤支援調度流程圖

茲將上圖利用正常任務的閒置時間支援擾動班次之調度流程說明如下：

Step1： 判定延誤型態。可分為下列五種延誤型態：

- 型態一：如下圖4-10所示。當擾動班次插入正常任務的兩正常班次之間時，擾動班次與第一個正常班次可在時間上相連接（fi,j=0），但與第二個正常班次不可在時間上相連接（fi,j+1=1）的情形；這種狀況會導致第二個正常班次的執行時間受到影響而需延誤執行。

圖4-10 延誤型態一

- 型態二：如下圖4-11所示。當擾動班次插入正常任務的兩正常班次之間時，擾動班次與第一個正常班次不可在時間上相連接（fi,j=1），但與第二個正常班次則可以在時間上相連接（fi,j+1=0）的情形；這種狀況會導致擾動班次本身的執行時間受到影響而需延誤執行，但正常班次均可正常執行。

圖4-11 延誤型態二

- 型態三：如下圖4-12所示。當擾動班次插入正常任務的兩正常班次之間時，擾動班次與第一、第二個正常班次均不可在時間上相連接（fi,j=fi,j+1=1）的情形；這種狀況會導致擾動班次與第二個正常班次的執行時間受到影響而需延誤執行。

圖4-12 延誤型態三

- 型態四：如下圖4-13所示。當擾動班次插入某正常任務的最後一個正常班次之後時，擾動班次與此正常班次不可在時間上相連接（fi,j=1）的情形；這種狀況會導致擾動班次的執行時間受到影響而需延誤執行。

圖4-13 延誤型態四

- 型態五：如下圖4-14所示。當擾動班次插入某正常任務的第一個正常班次之前時，擾動班次與此正常班次不可在時間上相連接（fi,j=1）的情形；這種狀況會導致正常班次的執行時間受到影響而需延誤執行。

圖4-14 延誤型態五

Step2： 計算各型態的延誤時間（Delay_Time）。如圖4-10～4-14所示。此處須注意的是，由於延誤型態三會造成擾動班次與第二個正常班次兩者的執行時間受到延誤，故延誤時間的計算取受到延誤較大者。

Step3： 記錄可延誤支援某班次的任務數。若沒有任何正常任務可延誤支援，則進行互調支援調度；若只有一個正常任務可延誤支援，則選擇此任務支援擾動班次並更新班表；若有一個以上正常任務可延誤支援，則進入Step4。

Step4： 優先選擇同路線延誤時間最小者支援。其他路線延誤時間最小者支援次之。

Step5： 依上述步驟所得到的調度方案將班表更新。

### 4.3.4 互調支援調度流程

最後說明互調支援調度流程，圖4-15表示本研究利用正常任務支援擾動班次時，產生新受擾動班次，再透過其他任務支援新受擾動班次之調度流程。

圖4-15 互調支援調度流程圖

茲將上圖之調度流程說明如下：

Step1： 推擠產生新受擾動班次。若閒置與延誤策略均無法解決擾動班次，則利用任一正常任務支援擾動班次，經第一次（i=1）班次推擠產生新受擾動班次，茲說明如下例所示。

舉例說明：將圖4-5取擾動班次08與其他正常任務002A～005A來說明，如圖4-16所示。編號08的擾動班次經前述閒置與延誤策略均無法解決，當利用002A～005A中任一正常任務支援此擾動班次後，導致正常任務中某些正常班次時間因受到擾動班次的推擠而無法正常執行，這些受到推擠的正常班次即變成新受擾動班次，如圖4-16中底為點狀的班次所示。

圖4-16 互調支援調度流程Step1示意圖

Step2： 判斷新受擾動班次是否可被正常任務利用閒置時間支援？若可以利用閒置支援，則找到調度方案並更新班表；若不可利用閒置支援，則進入Step3。

舉例說明：圖4-17中的擾動班次08被正常任務002A支援後，其第四個正常班次由於受到推擠成為新受擾動班次，此新受擾動班次可被004A利用閒置時間支援，也可被005A利用延誤策略支援，優先選擇利用閒置時間支援的任務004A。

圖4-17 互調支援調度流程Step2＆3示意圖

Step3： 判斷新受擾動班次是否可利用延誤策略支援？若可以，則找到調度方案並更新班表；若不可以，則經第二次（i=2）班次推擠產生新受擾動班次，此時回到Step2。當推擠次數大於兩次（i＞2）時，若仍無法找到調度方案，則進入Step4。

舉例說明：圖4-17中的擾動班次02被正常任務004A支援後，其第一個正常班次由於受到推擠成為新受擾動班次，此新受擾動班次無法被其他正常任務利用閒置時間支援，但可被002A與005A利用延誤策略支援，產生的延誤時間分別為20分鐘與10分鐘，優先選擇延誤時間較小的任務005A支援。而擾動班次10被正常任務002A～005A支援後，經兩次推擠後均無法找到調度方案，故需進入Step4進一步判斷是否需要他班加班支援？

Step4： 經兩次推擠後均無法被支援的擾動班次，判斷其原始擾動班次所屬的任務是否需要他班加班支援？由於實務上某些客運業者將任務分為補貼路線與非補貼路線，若前者產生擾動時，絕不可取消其班次，或者調度員可依據實際狀況考量是否要取消班次？若需要他班加班支援，則選擇他班加班支援並更新班表。若不需要，則取消原擾動班次並離開調度系統。

# 第五章  實例應用

在4.3節完成整個班次調度方案產生流程後，已發展出系統，本章將以實例測試說明系統的應用。

## 5.1 測試對象說明

本研究實例測試例題乃是選擇新竹客運公司市區公車為對象，新竹客運公司在市區路線公車部分包含18條路線，除了1路、15路之外，其他路線均為補貼路線，現有公車數36輛，平日行駛共43個車次（包含15個A、B班及13個單班）。

另外，由於公車停靠處不同，夜晚公車停靠在民族路總站、埔頂車場及南寮車場三個地點，於隔日分別由停靠處發車，故駐在埔頂及南寮車場之車輛駕駛員必須於前一天至場站調度員處領取隔天的駕駛日報，此一駕駛日報記載著駕駛員隔天要執行的路線、班次與各班次的起始時間。

目前新竹客運處理營運日前發生異常狀況的作法大多由預備人員頂替，或是由1路、15路等密集路線支援，盡量不影響其他任務的執行時間，較沒有考慮到路線間的調度支援，本研究透過路線間互相支援的調度策略獲得調度方案。

## 5.2 測試結果

測試日期是以民國90年1月17日之原始班表營運資料，其包含各任務的人員車輛與發車、到達時間等資料。

案例一：假設在營運日前一天有異常狀況發生，任務編號為001A的駕駛人員張光新請假，此任務屬於1路（路線編號為001），不是補貼路線，其包含14個班次，擾動任務與班次資料如表5-1所示，假設其可接受的延誤時間限制為20分鐘，工作時間限制為600分鐘。

表5-1 擾動任務與班表資料

| 日期 | 任務 編號 | 班次 編號 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 路徑 編號 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 001A | 02 | FK802 | 張光新 | 001 | 6:20 | 6:50 |
| 900117 | 001A | 04 | FK802 | 張光新 | 001 | 6:50 | 7:30 |
| 900117 | 001A | 06 | FK802 | 張光新 | 001 | 7:30 | 8:20 |
| 900117 | 001A | 08 | FK802 | 張光新 | 001 | 8:20 | 9:10 |
| 900117 | 001A | 10 | FK802 | 張光新 | 001 | 9:10 | 9:50 |
| 900117 | 001A | 12 | FK802 | 張光新 | 001 | 9:50 | 10:20 |
| 900117 | 001A | 14 | FK802 | 張光新 | 001 | 10:20 | 11:00 |
| 900117 | 001A | 16 | FK802 | 張光新 | 001 | 11:00 | 11:30 |
| 900117 | 001A | 18 | FK802 | 張光新 | 001 | 11:30 | 12:10 |
| 900117 | 001A | 20 | FK802 | 張光新 | 001 | 12:10 | 12:40 |
| 900117 | 001A | 22 | FK802 | 張光新 | 001 | 12:40 | 13:20 |
| 900117 | 001A | 24 | FK802 | 張光新 | 001 | 13:20 | 13:50 |
| 900117 | 001A | 26 | FK802 | 張光新 | 001 | 13:50 | 14:30 |
| 900117 | 001A | 28 | FK802 | 張光新 | 001 | 14:30 | 14:50 |

表5-2 案例一調度結果

| 日期 | 擾動任務 與班次 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 任務 編號 | 路線 編號 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 001A02(一) | FK022 | 游信陸 | 022 | 002 | 6:20 | 6:50 |
| 900117 | 001A04(二) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 6:50 | 7:30 |
| 900117 | 001A06(二) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 7:40 | 8:30 |
| 900117 | 001A08(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 8:20 | 9:10 |
| 900117 | 001A10(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:10 | 9:50 |
| 900117 | 001A12(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:50 | 10:20 |
| 900117 | 001A14(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 10:20 | 11:00 |
| 900117 | 001A16(一) | FK048 | 王金山 | 010 | 001 | 11:00 | 11:30 |
| 900117 | 001A18(一) | FK048 | 王金山 | 010 | 001 | 11:30 | 12:10 |
| 900117 | 001A20(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 12:10 | 12:40 |
| 900117 | 001A22(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 12:40 | 13:20 |
| 900117 | 001A24(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:20 | 13:50 |
| 900117 | 001A26(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:50 | 14:30 |
| 900117 | 001A28(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 14:30 | 14:50 |

透過系統中的調度規則，產生的測試結果如表5-2所示。由表中可知，此案例中的所有擾動班次均可透過系統找到調度方案。任務001A所包含的14個擾動班次，可由第四欄中的駕駛人員支援，第五欄表示這些駕駛人員當日執行的任務編號，第二欄中的(一) 、(二) 、(三)分別表示此擾動班次是透過閒置策略、延誤策略與互調策略而被支援的；另外，除了16、18兩個班次被同路線的單班支援，其餘班次均被其他路線的單班支援。

除了擾動班次04與06為延誤支援外，其他班次均可被第五欄中的正常任務利用閒置時間支援。延誤支援會導致擾動班次本身或用來支援的正常任務之班次執行時間受到影響，擾動班次04與06其調度結果與班次影響示意圖如圖5-1所示。用來支援擾動班次04、06的任務045與023之班表更新結果如表5-3所示，其中粗斜體的資料表示被支援的擾動班次，灰底的資料表示班次時間受到影響者。

圖5-1 案例一延誤支援調度結果示意圖

表5-3 任務045與023之班表更新結果

| 日期 | 任務 編號 |  | 班次 編號 |  | 駕駛員 姓名 |  | 原發車 時間 |  | 原到站 時間 |  | 更新後 發車時間 |  | 更新後 到站時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 023 |  | 02 |  | 吳嘉琪 |  | 6:10 |  | 6:30 |  | 6:10 |  | 6:30 |
| 900117 | 023 |  | 04 |  | 吳嘉琪 |  | 6:30 |  | 6:50 |  | 6:30 |  | 6:50 |
| 900117 | 023 |  | 06 |  | 吳嘉琪 |  | 6:50 |  | 7:10 |  | 6:50 |  | 7:10 |
| 900117 | 023 |  | 08 |  | 吳嘉琪 |  | 7:10 |  | 7:40 |  | 7:10 |  | 7:40 |
| 900117 | 023 |  | 001A06 |  | 吳嘉琪 |  | 7:30 |  | 8:20 |  | 7:40 |  | 8:30 |
| 900117 | 023 |  | 10 |  | 吳嘉琪 |  | 8:20 |  | 8:50 |  | 8:30 |  | 9:00 |
| 900117 | 023 |  | 13 |  | 吳嘉琪 |  | 8:50 |  | 9:20 |  | 9:00 |  | 9:30 |
| 900117 | 023 |  | 22 |  | 吳嘉琪 |  | 13:40 |  | 14:10 |  | 13:40 |  | 14:10 |
| 900117 | 023 |  | 24 |  | 吳嘉琪 |  | 14:10 |  | 14:40 |  | 14:10 |  | 14:40 |
| 900117 | 023 |  | 26 |  | 吳嘉琪 |  | 14:50 |  | 15:20 |  | 14:50 |  | 15:20 |
| 900117 | 023 |  | 28 |  | 吳嘉琪 |  | 15:20 |  | 15:50 |  | 15:20 |  | 15:50 |
| 900117 | 023 |  | 30 |  | 吳嘉琪 |  | 16:10 |  | 16:40 |  | 16:10 |  | 16:40 |
| 900117 | 023 |  | 32 |  | 吳嘉琪 |  | 16: 40 |  | 17:10 |  | 16: 40 |  | 17:10 |
| 900117 | 023 |  | 34 |  | 吳嘉琪 |  | 17:20 |  | 17:50 |  | 17:20 |  | 17:50 |
| 900117 | 023 |  | 36 |  | 吳嘉琪 |  | 17:50 |  | 18:20 |  | 17:50 |  | 18:20 |
| 900117 | 023 | 38 |  | 吳嘉琪 |  | 18:20 |  | 18:50 |  | 18:20 |  | 18:50 |  |
| 900117 | 023 | 40 |  | 吳嘉琪 |  | 18:50 |  | 19:20 |  | 18:50 |  | 19:20 |  |
| 900117 | 045 | 02 |  | 陳能達 |  | 5:50 |  | 6:10 |  | 5:50 |  | 6:10 |  |
| 900117 | 045 | 04 |  | 陳能達 |  | 6:10 |  | 6:45 |  | 6:10 |  | 6:45 |  |
| 900117 | 045 | 001A04 |  | 陳能達 |  | 6:50 |  | 7:30 |  | 6:50 |  | 7:30 |  |
| 900117 | 045 | 06 |  | 陳能達 |  | 7:20 |  | 7:50 |  | 7:30 |  | 8:00 |  |
| 900117 | 045 | 07 |  | 陳能達 |  | 8:00 |  | 8:30 |  | 8:00 |  | 8:30 |  |
| 900117 | 045 | 08 |  | 陳能達 |  | 8:40 |  | 9:10 |  | 8:40 |  | 9:10 |  |
| 900117 | 045 | 10 |  | 陳能達 |  | 9:20 |  | 9:50 |  | 9:20 |  | 9:50 |  |
| 900117 | 045 | 12 |  | 陳能達 |  | 10:00 |  | 10:30 |  | 10:00 |  | 10:30 |  |
| 900117 | 045 | 14 |  | 陳能達 |  | 10:40 |  | 11:10 |  | 10:40 |  | 11:10 |  |
| 900117 | 045 | 16 |  | 陳能達 |  | 14:00 |  | 14:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |
| 900117 | 045 | 18 |  | 陳能達 |  | 14:40 |  | 15:10 |  | 14:40 |  | 15:10 |  |
| 900117 | 045 | 20 |  | 陳能達 |  | 15:20 |  | 15:50 |  | 15:20 |  | 15:50 |  |
| 900117 | 045 | 22 |  | 陳能達 |  | 16:00 |  | 16:30 |  | 16:00 |  | 16:30 |  |
| 900117 | 045 | 24 |  | 陳能達 |  | 16:40 |  | 17:10 |  | 16:40 |  | 17:10 |  |
| 900117 | 045 | 26 |  | 陳能達 |  | 17:30 |  | 18:00 |  | 17:30 |  | 18:00 |  |
| 900117 | 045 | 28 |  | 陳能達 |  | 18:20 |  | 18:50 |  | 18:20 |  | 18:50 |  |

案例二：把案例一的延誤時間限制仍為20分鐘，工作時間限制減少為550分鐘，透過系統中的調度規則，產生的測試結果如表5-4所示。

表5-4 案例二調度結果

| 日期 | 擾動任務 與班次 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 任務 編號 | 路線 編號 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 001A02(三) | FK058 | 張政桔 | 021 | 002 | 6:20 | 6:50 |
| 900117 | 02104(三) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 6:25 | 6:50 |
| 900117 | 001A04(二) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 6:50 | 7:30 |
| 900117 | 001A08(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 8:20 | 9:10 |
| 900117 | 001A10(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:10 | 9:50 |
| 900117 | 001A12(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:50 | 10:20 |
| 900117 | 001A14(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 10:20 | 11:00 |
| 900117 | 001A16(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 11:00 | 11:30 |
| 900117 | 001A18(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 11:30 | 12:10 |
| 900117 | 001A20(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 12:10 | 12:40 |
| 900117 | 001A22(一) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 12:40 | 13:20 |
| 900117 | 001A24(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:20 | 13:50 |
| 900117 | 001A26(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:50 | 14:30 |
| 900117 | 001A28(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 14:30 | 14:50 |

由表中可知，相較於案例一，此案例的工作時間較短，導致此案例中有一個擾動班次06無法透過系統找到調度方案。由於001A不是補貼路線，故調度員可以選擇取消此班次。其他的13個擾動班次，分別由第四欄中的駕駛人員支援，第五欄表示這些駕駛人員當日執行的任務編號；另外，所有擾動班次均被其他路線的單班支援。

除了擾動班次02為互調支援、擾動班次04為延誤支援外，其他班次均被正常任務利用閒置時間所支援。擾動班次02經正常任務021支援後，任務021的班次04因受到推擠而成為新受擾動班次，再由任務045透過延誤策略支援；擾動班次02、04的調度結果與班次影響示意圖如圖5-2所示。用來支援擾動班次的任務021與045之班表更新結果如表5-5所示。

圖5-2 案例二延誤與互調調度結果示意圖

表5-5 任務021與045之班表更新結果

| 日期 | 任務 編號 |  | 班次 編號 |  | 駕駛員 姓名 |  | 原發車 時間 |  | 原到站 時間 |  | 更新後 發車時間 |  | 更新後 到站時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 021 |  | 02 |  | 張政桔 |  | 6:10 |  | 6:20 |  | 6:10 |  | 6:20 |
| 900117 | 021 |  | 001A02 |  | 張政桔 |  | 6:20 |  | 6:50 |  | 6:20 |  | 6:50 |
| 900117 | 021 |  | 06 |  | 張政桔 |  | 6:50 |  | 7:30 |  | 6:50 |  | 7:30 |
| 900117 | 021 |  | 08 |  | 張政桔 |  | 7:30 |  | 8:10 |  | 7:30 |  | 8:10 |
| 900117 | 021 |  | 10 |  | 張政桔 |  | 8:10 |  | 8:40 |  | 8:10 |  | 8:40 |
| 900117 | 021 |  | 12 |  | 張政桔 |  | 8:40 |  | 9:10 |  | 8:40 |  | 9:10 |
| 900117 | 021 |  | 14 |  | 張政桔 |  | 9:10 |  | 9:40 |  | 9:10 |  | 9:40 |
| 900117 | 021 |  | 16 |  | 張政桔 |  | 9:40 |  | 10:10 |  | 9:40 |  | 10:10 |
| 900117 | 021 |  | 18 |  | 張政桔 |  | 10:10 |  | 10:40 |  | 10:10 |  | 10:40 |
| 900117 | 021 |  | 20 |  | 張政桔 |  | 10:40 |  | 11:10 |  | 10:40 |  | 11:10 |
| 900117 | 021 |  | 22 |  | 張政桔 |  | 11:10 |  | 11:40 |  | 11:10 |  | 11:40 |
| 900117 | 021 |  | 24 |  | 張政桔 |  | 11:40 |  | 12:10 |  | 11:40 |  | 12:10 |
| 900117 | 021 |  | 26 |  | 張政桔 |  | 12:10 |  | 12:40 |  | 12:10 |  | 12:40 |
| 900117 | 021 |  | 28 |  | 張政桔 |  | 12:50 |  | 13:20 |  | 12:50 |  | 13:20 |
| 900117 | 021 |  | 30 |  | 張政桔 |  | 13:20 |  | 13:50 |  | 13:20 |  | 13:50 |
| 900117 | 021 |  | 32 |  | 張政桔 |  | 14:00 |  | 14:40 |  | 14:00 |  | 14:40 |
| 900117 | 021 | 34 |  | 張政桔 |  | 14:45 |  | 15:15 |  | 14:45 |  | 15:15 |  |
| 900117 | 021 | 36 |  | 張政桔 |  | 15:15 |  | 15:20 |  | 15:15 |  | 15:20 |  |
| 900117 | 045 | 02 |  | 陳能達 |  | 5:50 |  | 6:10 |  | 5:50 |  | 6:10 |  |
| 900117 | 045 | 04 |  | 陳能達 |  | 6:10 |  | 6:45 |  | 6:10 |  | 6:45 |  |
| 900117 | 045 | 02104 |  | 陳能達 |  | 6:25 |  | 6:50 |  | 6:45 |  | 7:10 |  |
| 900117 | 045 | 001A04 |  | 陳能達 |  | 6:50 |  | 7:30 |  | 7:10 |  | 7:50 |  |
| 900117 | 045 | 06 |  | 陳能達 |  | 7:20 |  | 7:50 |  | 7:50 |  | 8:20 |  |
| 900117 | 045 | 07 |  | 陳能達 |  | 8:00 |  | 8:30 |  | 8:20 |  | 8:50 |  |
| 900117 | 045 | 08 |  | 陳能達 |  | 8:40 |  | 9:10 |  | 8:50 |  | 9:20 |  |
| 900117 | 045 | 10 |  | 陳能達 |  | 9:20 |  | 9:50 |  | 9:20 |  | 9:50 |  |
| 900117 | 045 | 12 |  | 陳能達 |  | 10:00 |  | 10:30 |  | 10:00 |  | 10:30 |  |
| 900117 | 045 | 14 |  | 陳能達 |  | 10:40 |  | 11:10 |  | 10:40 |  | 11:10 |  |
| 900117 | 045 | 16 |  | 陳能達 |  | 14:00 |  | 14:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |
| 900117 | 045 | 18 |  | 陳能達 |  | 14:40 |  | 15:10 |  | 14:40 |  | 15:10 |  |
| 900117 | 045 | 20 |  | 陳能達 |  | 15:20 |  | 15:50 |  | 15:20 |  | 15:50 |  |
| 900117 | 045 | 22 |  | 陳能達 |  | 16:00 |  | 16:30 |  | 16:00 |  | 16:30 |  |
| 900117 | 045 | 24 |  | 陳能達 |  | 16:40 |  | 17:10 |  | 16:40 |  | 17:10 |  |
| 900117 | 045 | 26 |  | 陳能達 |  | 17:30 |  | 18:00 |  | 17:30 |  | 18:00 |  |
| 900117 | 045 | 28 |  | 陳能達 |  | 18:20 |  | 18:50 |  | 18:20 |  | 18:50 |  |

案例三：把案例二的延誤時間限制減少為10分鐘，工作時間仍為550分鐘，透過系統中的調度規則，產生的測試結果如表5-6所示。

表5-6 案例三調度結果

| 日期 | 擾動任務 與班次 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 任務 編號 | 路線 編號 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 001A04(二) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 6:50 | 7:30 |
| 900117 | 001A08(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 8:20 | 9:10 |
| 900117 | 001A10(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:10 | 9:50 |
| 900117 | 001A12(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 9:50 | 10:20 |
| 900117 | 001A14(一) | FK025 | 黃永泉 | 012 | 005 | 10:20 | 11:00 |
| 900117 | 001A16(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 11:00 | 11:30 |
| 900117 | 001A18(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 11:30 | 12:10 |
| 900117 | 001A20(一) | FK023 | 吳嘉琪 | 023 | 020 | 12:10 | 12:40 |
| 900117 | 001A22(一) | FK969 | 陳能達 | 045 | 027 | 12:40 | 13:20 |
| 900117 | 001A24(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:20 | 13:50 |
| 900117 | 001A26(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 13:50 | 14:30 |
| 900117 | 001A28(一) | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 14:30 | 14:50 |

由表中可知，相較於案例二，此案例的可接受的延誤時間較短，導致此案例中有兩個擾動班次02、06無法透過系統找到調度方案。由於001A不是補貼路線，故調度員可以選擇取消此兩班次。其他的12個擾動班次，分別由第四欄中的駕駛人員支援，第五欄表示這些駕駛人員當日執行的任務編號；另外，所有擾動班次均被其他路線的單班支援。

除了擾動班次04為延誤支援外，其他班次均被正常任務利用閒置時間所支援。擾動班次04的調度結果與班次影響示意圖如圖5-3所示。用來支援擾動班次04的任務045之班表更新結果如表5-7所示。

圖5-3 案例三延誤支援調度結果示意圖

表5-7 任務045之班表更新結果

| 日期 | 任務 編號 |  | 班次 編號 |  | 駕駛員 姓名 |  | 原發車 時間 |  | 原到站 時間 |  | 更新後 發車時間 |  | 更新後 到站時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 045 | 02 |  | 陳能達 |  | 5:50 |  | 6:10 |  | 5:50 |  | 6:10 |  |
| 900117 | 045 | 04 |  | 陳能達 |  | 6:10 |  | 6:45 |  | 6:10 |  | 6:45 |  |
| 900117 | 045 | 001A04 |  | 陳能達 |  | 6:50 |  | 7:30 |  | 6:50 |  | 7:30 |  |
| 900117 | 045 | 06 |  | 陳能達 |  | 7:20 |  | 7:50 |  | 7:30 |  | 8:00 |  |
| 900117 | 045 | 07 |  | 陳能達 |  | 8:00 |  | 8:30 |  | 8:00 |  | 8:30 |  |
| 900117 | 045 | 08 |  | 陳能達 |  | 8:40 |  | 9:10 |  | 8:40 |  | 9:10 |  |
| 900117 | 045 | 10 |  | 陳能達 |  | 9:20 |  | 9:50 |  | 9:20 |  | 9:50 |  |
| 900117 | 045 | 12 |  | 陳能達 |  | 10:00 |  | 10:30 |  | 10:00 |  | 10:30 |  |
| 900117 | 045 | 14 |  | 陳能達 |  | 10:40 |  | 11:10 |  | 10:40 |  | 11:10 |  |
| 900117 | 045 | 16 |  | 陳能達 |  | 14:00 |  | 14:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |
| 900117 | 045 | 18 |  | 陳能達 |  | 14:40 |  | 15:10 |  | 14:40 |  | 15:10 |  |
| 900117 | 045 | 20 |  | 陳能達 |  | 15:20 |  | 15:50 |  | 15:20 |  | 15:50 |  |
| 900117 | 045 | 22 |  | 陳能達 |  | 16:00 |  | 16:30 |  | 16:00 |  | 16:30 |  |
| 900117 | 045 | 24 |  | 陳能達 |  | 16:40 |  | 17:10 |  | 16:40 |  | 17:10 |  |
| 900117 | 045 | 26 |  | 陳能達 |  | 17:30 |  | 18:00 |  | 17:30 |  | 18:00 |  |
| 900117 | 045 | 28 |  | 陳能達 |  | 18:20 |  | 18:50 |  | 18:20 |  | 18:50 |  |

以上案例二三經過本研究之調度策略無法支援部分擾動班次，若不希望取消其班次，則必須派遣他班人車加班支援，上述例子的擾動任務為001A，屬於A班任務，路徑編號為001。根據4.2節中可知，當A班人車無法正常執行時，建議加班先由同路線B班人車支援，再來才是由其他路線B班人車支援，B班人車與路線資料如表5-8所示。

表5-8 B班人車與路線資料

| 日期 | 任務 編號 | 車號 | 路徑 編號 | 駕駛員 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 001B | FK802 | 001 | 莊炳榮 |
| 900117 | 002B | FK425 | 001 | 朱義和 |
| 900117 | 003B | FK927 | 001 | 曾德富 |
| 900117 | 004B | FK423 | 001 | 羅文相 |
| 900117 | 005B | FK928 | 001 | 陳慈文 |
| 900117 | 006B | FK925 | 001 | 鄭錦龍 |
| 900117 | 007B | FK929 | 001 | 陳建州 |
| 900117 | 011B | FK817 | 002A | 吳守義 |
| 900117 | 014B | FK427 | 011 | 盧錦峰 |
| 900117 | 015B | FK391 | 011 | 彭煥義 |
| 900117 | 016B | FK801 | 011 | 張明光 |
| 900117 | 017B | FK816 | 015 | 彭新福 |
| 900117 | 018B | FK970 | 015 | 邱惠榮 |
| 900117 | 019B | FK926 | 015 | 楊建生 |
| 900117 | 020B | FK392 | 015 | 于克方 |

## 5.3 小結

測試結果顯示，用來支援的正常任務多為單班，分析原因為由於新竹客運班表中除了單班之外，A、B班的班次時間均為連續而沒有閒置，故只有單班能利用閒置時間來支援擾動班次，而A、B班只能透過提前上班或者是加班來支援擾動班次。

另外，由於參數設定的不同，亦即可接受的延誤時間限制與一天的工作時間限制若不同的話，產生的調度方案也會不同，此情形可由5.2節中三個不同案例的調度結果得知，當可接受的延誤時間越長，表示越多擾動班次可透過延誤策略被支援，而當工作時間限制越長時，表示可支援的擾動班次數增加，如此均能較易解決擾動班次，相對地取消的班次數也會較少。

在經過本研究的調度策略後，若仍有擾動班次尚未被支援，此時可由調度員視情形判斷是否需要利用他班加班來支援剩餘擾動班次。例如在4.3節提到擾動任務若屬於補貼路線時絕不可取消其班次，否則調度員可視影響程度決定是否取消未被支援的擾動班次。

# 第六章  結論與建議

本研究透過訪談獲取客運業者處理事件擾動時，其排班調度的知識內容，進而建立本系統的調度規則，以幫助業者有效率的進行事前調度排班。歸結整個研究過程，可得以下幾點結論與建議。

## 6.1 結論

- 以往有關排班作業的研究幾乎著重在處理正常狀況下的排班，因此無法滿足有擾動狀況發生時的排班作業。本研究以專家系統為基礎，採用其精神發展一自動化排班調度系統，透過訪談專家，即資深排班人員，得知其在處理營運日前發生擾動狀況時之調度流程，而且從整體的觀點來考慮路線間相互的支援。

- 本研究歸納一般業者在沒有預備人車的情形下，其處理事前擾動狀況時，原則上希望原有班表受到的影響越小越好，且為了不影響乘客，也希望盡量不要取消班次。因此，主要的調度規則優先次序為閒置人車支援、延誤支援、互調支援，最後才會考量是否取消。

- 利用小型測試例題進行系統規則的確認與驗證工作，結果顯示調度結果合理，故可確知系統之有效性。

- 由於目前客運業排班調度是以人工作業方式，缺乏效率，且訓練新進人員成為有經驗的調度員又頗費時日，使得經驗傳承不易。本研究所發展的調度系統，除可達到上述目的外，更能應付事前擾動狀況的發生，提供在沒有預備人車狀況下的可行建議方案。

- 本研究希望透過所產生的調度方案，幫助調度員進行事前排班調度，但實際調度時考量因素頗複雜，因此給定的建議可能面臨無法執行的可能，因此由系統顯示調度方案後，最後決策權仍掌握在調度員手中，由調度員視情況決定是否採取系統建議的調度方案。

- 本研究採用Delphi撰寫程式，作為建構系統之工具，以規則基底（Rule-based）表示法表達調度流程之規則，並以前推式的推論流程（Forward chaining）作為推理方式。

## 6.2 建議

- 路線間相互支援可分成調度站內支援與調度站間支援，本研究雖已從整體的觀點來進行排班調度的工作，但只考慮車輛需回到原場站的站內支援情況，站間支援與站內支援最大的不同點在於前者因所支援車輛需多出由所屬站行駛至被支援站的調派時間，故需加入此空渡時間的考量。未來可將車輛從另一場站空渡支援的方案納入考慮，其調度原則與站內支援同理，如此將可使排班調度作業更有彈性。

- 對於不同路線間相互支援，本研究假設駕駛員具同質性，皆熟悉各路線之運作。但在現實情況駕駛員未必對各路線皆熟悉，因此業者在駕駛員訓練上可加強此課題。

- 本研究主要針對營運日前班表發生擾動狀況，根據系統調度規則提出調度方案。未來若有其他特殊狀況導致班表無法正常執行，而系統調度規則又不足以產生調度方案時，可透過擴充或修改規則，進一步擬定合適的因應對策以符合實際狀況，如此調度規則的研擬將更為周延。

- 本研究產生的調度方案是透過訪談專家其處理狀況的流程，將其歸納成具有次序先後的調度策略，並直接產生調度方案。未來可依業者實際需要，將策略優先次序進行調整，或增加策略，以增加系統產生調度方案之彈性。

- 本系統的調度知識與規則不見得適用於每一家客運業者，且以前的調度規則現在也不見得適用，因此針對不同客運業者需進行調整，並定期更新引進新的知識與規則，以期使系統排班調度結果更能符合各家業者與當時情況。

# 參考文獻

[1] Ahmad I. Z. Jarrah, Gang Yu, “A Decision Support Framework for Airline Flight Cancellations and Delays”, Transportation Science, Vol. 27, No. 3, pp.266-280 (1993).

[2] Jia-Ming Cao, Adib Kanafani, “Real-Time Decision Support for Integration of Airline Flight Cancellations and Delays Part Ⅰ：Mathematical Formulation”, Transportation Planning and Technology, Vol. 20, pp.183-199 (1997).

[3] Paul Harmon, and Brran Sawyer. Creating Expert Systems. New York: John Wiley & Sons, 1990.

[4] 李家祺，人工智慧與專家系統，台北市：松崗 (1987).

[5] 王偉彥、諸逸之、范護釋，專家系統應用與發展工具－CLIPS，台北市：全華 (1991).

[6] 陳禹辰、歐陽崇榮，決策支援與專家系統，台北市：全華 (1991).

[7] 楊大輝 ” 航空運具故障時因應之飛航排—利用動態網路流動技巧”, 國立中央大學土木工程學研究所碩士論文 (1993).

[8] 吳宗憲 “結合模擬技術與專家系統應用於公車之排班作業”, 國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文 (1994).

[9] 梁定澎，決策支援系統，台北市：松崗 (1994).

[10] 王存國、季延平、范懿文，決策支援系統，台北市：三民 (1996).

[11] 劉方旗 “市區公車排班與即時機動調度之研究—以新竹客運為例”, 國立交通大學交通運輸研究所碩士論文 (1997).

目錄

第一章  緒論	1

1.1 研究動機	1

1.2 研究目的	2

1.3 研究範圍	2

1.4 研究流程	2

第二章  文獻回顧	4

2.1 國內文獻回顧	4

2.2 國外文獻回顧	5

2.3 小結	5

第三章  現行客運業排班調度現況說明	7

3.1 公車實際排班運作情形	7

3.2 公車車輛調度作業	10

3.3 小結	12

第四章	系統架構	13

4.1 系統架構	13

4.2 知識內容	16

4.3 班次調度流程	20

4.3.1 釋例例題之說明	24

4.3.2 閒置支援調度流程	25

4.3.3 延誤支援調度流程	30

4.3.4 互調支援調度流程	33

第五章  實例應用	38

5.1 測試對象說明	38

5.2 測試結果	38

5.3 小結	46

第六章  結論與建議	47

6.1 結論	47

6.2 建議	48

參考文獻	50

圖目錄

圖1-1 研究流程圖	3

圖3-1 班次流程圖	8

圖3-2 營運日前排班調度流程圖	11

圖4-1 系統架構	14

圖4-2 排班調度系統輸入界面	15

圖4-3 班次調度流程圖	20

圖4-4 參數設定畫面	22

圖4-5 釋例例題	25

圖4-6 閒置支援調度流程圖	26

圖4-7 閒置支援調度流程Step2示意圖	28

圖4-8 閒置支援調度流程Step4＆5示意圖	29

圖4-9 延誤支援調度流程圖	30

圖4-10 延誤型態一	31

圖4-11 延誤型態二	31

圖4-12 延誤型態三	32

圖4-13 延誤型態四	32

圖4-14 延誤型態五	33

圖4-15 互調支援調度流程圖	34

圖4-16 互調支援調度流程Step1示意圖	35

圖4-17 互調支援調度流程Step2＆3示意圖	36

圖5-1 案例一延誤支援調度結果示意圖	40

圖5-2 案例二延誤與互調調度結果示意圖	42

圖5-3 案例三延誤支援調度結果示意圖	44

表目錄

表3-1 駕駛日報	8

表5-1 擾動任務與班表資料	39

表5-2 案例一調度結果	39

表5-3 任務045與023之班表更新結果	40

表5-4 案例二調度結果	41

表5-5 任務021與045之班表更新結果	43

表5-6 案例三調度結果	44

表5-7 任務045之班表更新結果	45

表5-8 B班人車與路線資料	45