第一章 緒論

1.1研究動機

在跟車的過程中，駕駛人無形就耗費了許多的時間及精力在注意與前車的相對速度以保持適當、安全的距離，故發展一自動駕駛系統，是未來ITS（Intelligent Transport System）發展的方向。車與車之間依據其相對速度，保持固定的間距，不但使因駕駛人反應所造成的損失時間達到最小，以提高公路的容量，對於因未保持安全距離所發生追撞的機會也會相對減少，達到車輛安全控制的效果。

自動駕駛可以分為自動跟路與自動跟車兩種技術。自動跟路是使用感測器對裝置特定設施之道路標線進行偵測，以取得車道線的位置與曲率，控制車輛能夠保持在給定的車道內行駛，達到車道保持（lane keeping）的效果。自動跟車則是利用雷達等主動式感測器來量測兩車間距，並以影像處理技術對前導車影像進行追蹤，收集前導車相對於攝影機運動的位移資料，再透過車輛自動控制系統以達到自動跟車的目的。

本研究乃對跟隨車駕駛行為會受到前導車的影響下，所作的自動跟車之前導車影像位移追蹤。由於前導車與跟隨車的相對距離會因為兩者相對速度的差距而會有動態的變化，造成前導車影像會產生變形的現象，增加追蹤的困難；再者，跟車影像中若有包括前導車之外的車輛，要如何去判斷何者為前導車，亦是自動跟車系統中，關於前導車追蹤所必須面臨的課題。

1.2  研究目的

本研究主旨在以影像偵測器偵測前導車，並利用影像處理技術在跟隨車與前導車間距以及背景的動態變化下，對前導車影像位移進行追蹤。本研究的基本目的如下：

- 釐清在自動跟車系統中，關於前導車影像位移追蹤所面臨的問題。

（2）選擇適當影像處理技術，在背景不斷變化與前導車影像和

攝影機有相對變形的狀況下，對前導車影像進行追蹤。

- 前導車經匹配成功後即進行鎖定，並記錄其在影像平面上

的位置座標。

（4）針對本研究所提出之前導車匹配與追蹤程序，在現實世界

的多種路況進行跟車實驗，以發掘其他問題。

1.3  研究範圍與環境

受限於硬體設備的關係，關於覆蓋(cover)為對影像偵測造成干擾的問題，在本研究中則不予探討。有關覆蓋的問題有二，其為車輛的覆蓋與路邊建築陰影的覆蓋。

車輛的覆蓋  無法偵測前導車

建築陰影的覆蓋  改變前導車的灰階值，增加追蹤的困難

所以本研究的範圍與限制整理如下：

- 跟車過程中，不考慮有車輛從中插入。

- 由於隧道內的攝影視線不佳，本研究僅針對白天光

線充足的情況進行探討 。

- 避免雨刷遮蔽的干擾，所以不考慮雨天。

本研究發展所使用的設備如下：

表1.1本研究所使用的硬體規格

| 設備規格 | 數量 |
| --- | --- |
| PC-AT Pentium Ⅱ 350 硬碟6.4 GB RAM 128 MB | 一套 |
| Matrox Meteor 影像擷取卡 | 一片 |
| SHARP VL-E630U攝放影機 | 一台 |

表1.2本研究所使用的軟體規格

| 影像擷取卡程式庫MIL 5.0 | 一套 |
| --- | --- |
| VISUAL BASIC 6.0 | 一套 |
| Inspector 影像處理軟體 | 一套 |

1.4  研究內容與方法

本研究為針對跟車的影像作動態車輛影像位移追蹤，利用前導車影像灰階值的排列（sequence）為特徵，對跟車影像作全面式的匹配搜尋，以得到單位時間前導車在影像平面與跟隨車的相對位置，接著求出前導車在影像平面的移動軌跡來達到追蹤的目的。本研究的研究內容主要分為三個階段：

- 資料搜集

選擇一適當路段，裝設攝影機在跟隨車上來拍攝跟車錄影帶，再將所拍攝之類比訊號畫面，藉由影像擷取卡轉換為數位訊號到個人電腦中作處理。適當路段選擇的條件為車輛行進中，不受其他車輛所干擾、跟車過程中的路邊大型遮蔽物較少以及路面狀況佳，車輛行進不易跳動等。

（2） 影像處理

在將跟車錄影帶轉換為數位訊號到個人電腦後，即開始利用灰階值排列順序為特徵，對每張影像的前導車作即時匹配。當前導車影像匹配成功時，就記錄前導車在該時間點於影像平面的位置座標，此時再輸入下一張影像，持續進行匹配的動作，以達到追蹤的目的。

（3） 數值分析

針對前導車在每個時間點於影像平面的位置座標，將這些數據再作處理，可以得到前導車在單位時間於影像平面移動的運動參數，如位移、位移速度、位移加速度等，可據此推估前導車與跟隨車的相對角度以及道路曲率，作為將來自動跟車系統控制的參考數據。

前導車在影像平面的移動軌跡可以分為縱向（Y軸）與橫向（X軸），如圖1.1所示：

圖1.1軌跡示意圖

1.5 研究流程

圖1.2  研究流程圖