第三章  構建跟車影像處理模式

3.1問題釐清與技術選擇

利用影像處理技術來辨識車輛，主要所面對的問題為如何判斷何者為車，何者為背景。當車輛已從背景分割出來之後，再根據所面臨問題的特性，來決定車輛辨識的程度。本研究將關於車輛辨識之文獻所使用的影像處理技術做整理，如表3.1所示：

表3.1  各種車輛影像辨識演算法之比較

|  | 演算法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影像相減 | 背景更新 | 影像切割 | 相關係數 | 類神經網路 | 邊界偵測 |
| Christopher E . Smith、 Charles A. Richards【15】等 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| Toshio Ito與 Kenichi Yamada【14】 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |
| G.L. Foresti與 C.S. Regazzoni【18】 |  |  |  |  |  | ◎ |
| Michael E. Brauckmann 【19】等 |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |
| J.-G. BURIE 與 J.-G. POSTAIRE【20】 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |
| 黃壬信【3】 | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |
| 鐘隆文【5】、曾仁松【6】 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |

在偵測車流參數方面，黃壬信【3】、鐘隆文【5】、曾仁松【6】等利用影像相減法，在背景不變的情況之下，當車輛通過偵測帶或偵測區域時，在影像平面所造成的灰階值的變化來偵測車輛的出現。鐘隆文【5】、曾仁松【6】以灰階值變化所佔面積的大小與長度作為辨識大小車的依據；黃壬信【3】則以相關係數比對法作車輛之間的辨識。

在國外自動駕駛關於車輛的辨識方面，是起緣於利用影像對前方障礙物作偵測，使車輛能夠順利躲避，以達到安全駕駛的目的，之後才發展到前導車的辨識【22】、【23】、【24】、【25】、【26】。主要是利用灰階值分佈圖（histogram）、Direct Hough Transform （DFT）等邊界偵測的方法將車體邊界由背景析出【27】、【28】，再藉由車體邊界為直線以及形狀不變的特性，來辨識車輛。

而本研究所探討自動跟車的前導車辨識，不只是「車輛」與「背景」的辨識，還必須包括「車輛」與「車輛」的辨識。也就是說，在一張跟車影像中，可能同時包括前導車（Interesting Vehicle）與其他車輛，所以只是辨識車輛是不夠的，我們不但要去找出何者為「車」，還必須進一步去辨識哪一部車是要跟的「前導車」。

辨識的方法有很多，對於前導車的追蹤則必須考慮即時性，而且對於車輛與攝影機之間相對的變形必須要有相當高的容忍能力。模版比對法（Template Matching Method）的運算量小，可以達到即時辨識的效果，但前導車的影像一但有些許的變形，就無法辨識成功；類神經網路對於前導車影像的變形雖很高的容錯能力，但必須先花費較多的時間不斷地去訓練隱藏層的神經元（Neurons），並且運算時間也很長，所以不易達到自動跟車即時運算的要求。

相關係數比對法（Correlation Coefficient Matching Method）為特徵匹配法的一種，以匹配影像內像素之間的灰階值排列順序（Sequence）為特徵，在全畫面影像中來搜尋匹配相關性最高的區域。對於車輛之間的辨識，可以利用各種車輛影像不同的灰階值排列順序來進行辨識。針對前導車與攝影機的相對變形問題，由於此法具有RST不變性，對於前導車與攝影機的相對變形，仍然有相當高的辨識能力。於國內在交通的應用上，是在搜集路口交通車流參數，不但具有即時運算的能力，對於目標物與攝影機的相對變形，亦有相當高的辨識效果【3】。茲將此研究與本研究所面臨的問題，以背景的變化和車輛影像與攝影機的相對變形分類作比較，整理如下表3.2：

表3.2搜集車流參數與自動跟車在相關係數比對法使用上面臨的問題

|  | 背景 | 目標物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | S | T | 搖晃 | 歪斜 |
| 影像偵測交通 車流參數 | 不變 |  |  |  |  |  |
| 自動跟車之車輛辨識 | 隨車輛推進 而改變 |  |  |  |  |  |

由於拍攝空間維度的不同，所以黃壬信【3】搜集交通車流參數與本研究兩者所面臨的問題也有所不同。利用攝影機搜集路口交通車流參數由於攝影機與車輛的相對距離不變，所以關於車輛大小（scale）變形的問題，相對於跟車的間距不斷變化所形成前導車的變形問題會比較小；路口的車輛由於轉向的關係，所以相對於攝影機有旋轉的變形，而跟車的前導車旋轉變形就比較小，即使在有超高設計的路面上，也會因為超高漸變的關係，使相對旋轉變形的問題不會那麼嚴重；路口車輛在影像平面上位置會隨著隨著推進與轉向而改變，而前導車也會因為變換車道與坡度關係，有橫向與縱向位移的現象。

此外，當車輛在顛簸的路面推進的時候，會使跟隨車的攝影機拍到搖晃的影像，增加辨識的困難，而偵測車流的攝影機由於固定在高處，所以較不會搖晃；前導車影像在轉彎的時候，相對於攝影機會有歪斜（distortion）的變形，路口車輛影像與攝影機鏡頭、地面三者在空間上互為平行，所以車輛影像不會有歪斜的現象。總之，本研究主要面對的問題有二：一是在跟車影像中，除了前導車之外，若還包括其他的車輛，要如何去辨識所謂的前導車。二是前導車與跟隨車的間距，會因相對速度的差距，而會有動態的變化，而這樣的結果則會導致前導車影像產生大小（scale）的變形。

3.2   實驗路段的選擇

由於本研究屬先期工作，對於跟車錄影帶的拍攝是採人為跟車來進行。所拍攝的跟車實況，經由影像擷取卡的A/D轉換為灰階影像到個人電腦中處理，所以對於拍攝過程中對於光強度變化的影響，必須加以控制。

在拍攝跟車錄影帶的過程中，天候、路面狀況、路邊或路中遮蔽物及雲塊的陰影都會影響到將來在影像處理時，對前導車辨識的結果。因此，對於實驗路段的選擇有下列的考慮因素：

- 拍攝地點：本研究的研究範圍界定為在跟車過程中，沒有其他車輛併入於前導車與跟隨車之間，所以選擇車輛少的偏遠路段；此外，為避免路中與路旁遮蔽物陰影干擾，如建築物、電線桿、路樹等物體則盡量越少越好。

- 拍攝時間：為了錄影帶拍攝的品質，所以選擇光線充足且無雲塊陰影干擾的時間。

- 路面狀況：路面的不平整，容易造成拍攝時攝影機鏡頭的劇烈晃動，導致取像的失真。

本研究選擇淡金公路為實驗拍攝路段，因為該路段於非假日的車流量稀少，可以減少其他車輛對跟車錄影帶拍攝的干擾。實驗日期為3/15，乃因為當日天氣為晴朗無雲，狀況良好。實驗時間為正午12：00，因為此時的陽光直射於地面，減少路邊建築陰影的形成。

3.3  跟車影像的前處理

本研究將V8所拍攝之跟車錄影帶，透過Matrox  Metror類比影像擷取卡來作A/D轉換，以每秒10張的速度輸入至個人電腦作即時影像處理，將連續之錄影帶類比畫面，轉換不連續之靜態數位電腦影像檔案。

V8所拍攝之錄影帶的解析度為640480pixels，所以本研究所採用的數位灰階影像解析度亦為640480pixels。以像元深度8Bit來計算，每張輸入影像需要6404808 Bytes，約為2.46MB，則每秒需要24.6MB的空間。為了省略硬碟儲存檔案的空間，與其他利用影像處理作分析的研究不同的是，本研究對於處理（辨識）過的影像檔不予存檔，只記錄辨識區域所得到的中心點位置座標，所以可以進行長時間的跟車影像處理。

由於色階影像的處理時間為灰階影像的三倍，為達到即時追蹤的目的，必須對處理運算時間有所要求，所以本研究乃針對灰階影像進行實驗。

  - 相關係數比對法理論基礎

兩影像的互相關性（mutual correlation）運算邏輯在影像的應用，可視為二維的旋積（Convolution）運算，又影像平面是由一個個的像素所組成，所以應以離散的方式來表達之（2-D Discrete Convolution）。

令f為欲匹配、搜尋之前導車的目標影像（Target Image）的灰階值，g為即時受匹配的輸入影像的灰階值，兩者在(x,y)點的相關性可以下式表達之：

φ(x,y)=g(x,y)∗f(x,y)=m=−∞∞n=−∞∞g(m,n)f(x−m,y−n)	（式3.1）

式3.1中，(m,n)為受匹配搜尋之影像g(x,y)的總像元數，φ(x,y)值為一相關係數，為匹配目標影像f對受匹配搜尋之影像g在座標(x,y)作旋積的值。當出現最大的φ(x,y)值時，即表示匹配影像在此處的的相似度最大。換言之，以f為主，在g上找一點與f自我相關最大的點。

旋積值φ(x,y)為g(x,y)的傅立葉轉換（Fourier Transform）與f(x,y)的共軛（Conjugate）傅立葉轉換的乘積。共軛的意義為將f(x,y)作水平與垂直的翻轉之後，在g(x,y)上的每一點上作上式運算所得到的值則為旋積值。如圖3.1所示，其中三角形為匹配影像f(x,y)，矩形為受匹配影像g(x,y)。

圖3.1 影像旋積計算示意圖

如圖3.2所示，若前導車的影像f的大小為i×j，受匹配搜尋的即時輸入影像g的大小為m×n，則i≦m，j≦n。令φ(x,y)為f影像以（x,y）為基準點，m×n為大小，對g影像每一像元為基準點求算最大的φ(x,y)值，即為最佳的匹配區域。

圖3.2  全畫面與前導車影像關係圖

當g大小為m×n、f為i×j時，旋積的運算量為（m+ i）×（n+ j），如圖3.3所示：

圖3.3  旋積的運算量示意圖

茲以一簡例說明以上旋積計算的過程，如圖3.4所示。圖中各點可視為影像的座標，括號中的數字則可當作該座標點的灰階值。圖（a）為即時受匹配的輸入影像的灰階值g(x,y)，圖（b）為為欲匹配、搜尋之前導車的目標影像f(x,y)。圖（c）為在g(x,y)中，由f(x,y)搜索的範圍，令為g(m,n）。圖（d）的f(-m,-n)是由f(x,y)共軛所得，圖（e）經計算所得之各像素旋積值。

運算的步驟如下：

【步驟一】將f(m,n)作共軛得到如（d）的f(-m,-n)

【步驟二】將f(-m,-n)向右及向上移動x及y單位，得到f(x-m,y-n)

【步驟三】f(x-m,y-n)與g(m,n)相乘得到乘積序列

【步驟四】再將所有乘積序列相加得到旋積值

如（e）中φ(x,y)=（1,1）的乘積序列為1×(−1)=(−1)4×12×15×1，則乘積序列的和＝（-1）+4+2+5＝10

圖3.4  旋積計算示意圖

但當受匹配搜尋影像的亮度增強時，即白色影像（灰階值為255）部份居多時，φ(x,y)值會因此對影像f(x,y)及g(x,y)的光度訊號敏感，而容易放大到最大值。如當g(x,y)的亮度倍數增加時，則φ(m,n)值也會以倍數增加，造成辨識的誤判【3】。

為解決此一問題，則必須將相關函數中的f(x,y)跟g(x,y)作正規化（normalized）的處理，修正為相關係數ρ，即為常態化相關係數法（normalized correlation）。為了表達方便，本研究以符號Iij取代f(x,y)，Mij取代g(x,y)，如式3.2所示：

ρ=i=1i=mj=1j=n(Iij−I)(Mij−M)i=1i=mj=1j=n(Iij−I)2∗i=1i=mj=11j=n(Mij−M)2 	（式3.2）

其中  I=i=1i=mj=1j=nIijmn    ，

M=i=1i=mj=1j=nMijmn   ，-1＜ρ＜1

Mij ：欲匹配之前導車影像像素灰階值

Iij：受匹配搜尋之即時輸入影像像素灰階值

i =1,…m

j =1,…n

當ρ=1時，代表Mij 與Iij 在各（i,j）影像座標位置上的灰階關係完全相同；ρ=-1時，則完全相反；ρ=0時，則代表Mij 與Iij兩張影像完全無關。

相關係數比對法在電腦演算的邏輯，可以進一步簡化推導【3】，可得式3.3：

mni=1i=mj=1j=nIij∗Mij−i=1i=mj=1j=nIiji=1i=mj=1j=nMiji=1i=mj=1j=n(Iij)2−(i=1i=mj=1j=nIij)2i=1i=mj=1j=n(Mij)2−(i=1i=mj=1j=nMij)2

（式3.3）

由式3.3 ，於電腦運算中求f(x,y)跟g(x,y)的相關係數時，只需求算Iij、Mij、Iij2、Mij2與Iij∗Mij即可，對於即時運算有相當大的幫助。

3.5  前導車影像匹配與追蹤模式之構建

3.5.1  匹配模式

本研究乃先定義前導車影像，接著對下一張輸入跟車影像作匹配搜尋，當匹配到之區域的相關係數值其大於事先給與的門檻，即為前導車辨識成功，此時則輸出此區域的中心點位置座標，中心點位置座標為此區域X軸方向與Y軸方向的中心點座標。經過多次匹配成功之後，會得到前導車在影像平面的移動軌跡，即為前導車的追蹤結果。主要工作流程如圖3.5所示：

圖3.5 匹配模式的輸入輸出圖

在跟車過程中，相鄰兩時間點的前導車影像，會因為前導車與攝影機的相對RST運動或晃動而產生變形上的差距。當時間距離越長時，兩影像的相對變形也會越大，除非前導車與攝影機的相對狀況回復到初始的情形，兩影像才會有匹配成功的可能。

因此，本研究提出利用彼此相鄰兩張影像（時間距離最短）的相似性最高的結果，當前一張前導車目標影像於下一張跟車影像匹配辨識成功後，即更新（update）前一張前導車影像成為目標影像，再繼續對下一張影像進行匹配搜索，以得到每個時間點前導車的影像平面座標。

相關係數比對法在跟車過程中，對於前導車影像匹配較樣版比對法（Template Matching）有更大的應用價值在於：相關係數比對法對於前導車與攝影機的相對RST運動所造成的前導車影像變形，具有相當的容錯能力。所以本研究事先設定一容忍誤差α（α＞0），由容忍誤差α可以得到相關係數比對法門檻值ρT =1-α。當ρ＞ρT時，則判定匹配成功並記錄影像位置座標；若ρ＜ρT時，則認為匹配失敗，並繼續移動f在g上的其他位置進行匹配與搜尋。

門檻值ρT若訂的過高，容易造成匹配的失敗，則必須再花費更多的時間成本作重新搜尋；而門檻值ρT若訂的過低時，則可能會有兩個以上區域的相似值高過ρT，造成同時匹配到兩個以上前導車影像，產生匹配錯誤的現象。所以本研究以相似值ρ最高的匹配區域當作為前導車影像。

本研究在相同的實驗路段下，以不同的門檻值ρT，觀察所得到的匹配成功率，作為將來應用的參考。本節的執行步驟如下：

【步驟一】設定相關係數ρ的門檻值ρT，並令k=1

【步驟二】輸入第k張影像，選取前導車目標影像j，令為j = k，並記錄其中心點座標(xk,yk)

【步驟三】輸入跟車影像k = k+1，以前導車目標影像 j，在跟車影像進行匹配搜索。若匹配成功，跳至【步驟五】；若匹配失敗，下接【步驟四】

【步驟四】記錄匹配失敗，跳回【步驟三】

【步驟五】當匹配成功時，記錄中心點座標(xk,yk)，更新前導車影像為 j = k

【步驟六】若測試影像尚未結束，則輸入跳回【步驟三】；若已結束，跳至【步驟七】

【步驟七】重新設定ρT=ρT-5，回【步驟一】

【步驟八】比較不同門檻值ρT的匹配成功率，將匹配成功率最高的ρT為設最佳門檻值

【步驟九】ρT測試結束，輸出最大匹配成功率的ρT

圖3. 6  最佳門檻值ρT確認流程

3.5.2 前導車位置之預測

前導車會因為攝影機晃動、建築物陰影遮蔽或前導車與攝影機的相對運動劇烈等原因，造成攝影機無法即時對焦，而導致一時的匹配失敗。對於自動跟車的控制系統而言，資料的不連續，會使控制器作出錯誤的判斷與動作。針對匹配失敗的問題，本研究藉由之前所匹配成功所得到的前導車影像中心點軌跡（Trajectory）資料，利用前導車的變化趨勢，以時間序列中的預測方法以及其他預測的方式，來預測此時前導車影像中心點在影像平面的座標位置，以取代在前導車匹配失敗時的座標位置資料，以保持前導車位置資料的連續性。

本研究選取一段完全匹配成功的錄影帶的軌跡資料作為原始觀測資料，分別利用時間序列的移動平均法與迴歸法、差值法與卡爾曼濾波器來進行預測，利用預測值與觀測值的標準誤（Standard Error）最小作為比較的指標，比較各種預測方法的優劣。時間序列的預測方式，必須考慮最佳預測區間長度，而差值法與卡爾曼濾波器則是利用當期的資訊就可以達到預測下一期的結果，無須考慮最佳預測區間長度。本研究將前述的預測方法作以下的說明：

- 1.考慮預測區間長度

時間序列是以時間順序型態出現之一連串觀測值集合，對某種動態系統隨時間連續觀察所產生有順序的觀測值之集合。若此集合屬於連續型，則稱連續型時間序列，地震儀所記錄之地震波即為一例；亦有離散型時間序列，其集合屬於離散型態，如台北地區每年之降雨量，本研究的前導車影像位置座標則屬於離散型態。

以時間序列中的移動（Moving）的觀念，在時間為T時，由最近T的前n個前導車目標影像的觀測座標值為一時間數列，利用移動平均法（Moving Average , MA）以及對時間作迴歸（Regression）兩種時間時間序列的預測方法，以預測（Predict）T+1期的前導車的位置座標(x,y)，來取代因匹配失敗所遺失的觀測值。

以n作為區間長度，當第T的座標值進入後，即捨去第T-n-1的座標值，使n的大小為固定。其中所代表的意義為，第T期的座標值對於第T+1期座標值的預測要比第T-n-1期的座標值要來的重要。所以當最新觀測值出現時，就取代最舊的觀測值，並藉由這n筆資料，對T+1期的位置座標作預測。

n值大小的選取，會影響到預測的結果。一般而言，n值取的越大，預測值會越平穩，但當前導車位置座標變化劇烈時（轉彎或變化車道等），每期觀測值與預測值都會有差距，換言之，因為有太多前期舊資料的拖累，使迴歸模式無法正確地去預測下一期的前導車座標；若n值取的小，對於前導車隨機性的位移變化，如前導車在直線道路的駕駛不穩，造成短時間的左右位移，使每期的前導車位置座標均不同，預測值的軌跡圖會呈現不穩定的現象，對於未來跟隨車的橫向控制量，會因此而增加。

（1）移動平均法

移動平均法是將最近n期的資料加以平均，當作下一期的預測值，如股票的六日移動平均線。在T期時，若有最近n期的資料

xT，….，xT-n

則xT+1的預測值為（xT+….+xT-n）/n                  （式3.4）

（2）迴歸法

長期趨勢分析是構成時間數列的主要成份，表示某一現象在長時間內之一定傾向的變動。欲分析一時間數列的長期趨勢，必須設法於此數列中消除其他的各種變動，而由此長期趨勢分析所得的結果，其為一序列的數值，稱之為趨勢值。由於長期趨勢之趨勢值的變動具有規律性，一般皆可用數學方程式表示，稱為趨勢方程式：

T=a + bt	（式3.5）

t 為時間，ａ為縱軸的截距，ｂ為斜率，T為長期趨勢

利用數學方法”最小平方法”，使用迴歸方程式的相同觀念與原理來求出一趨勢方程式，以Ｙ表示時間數列，ｔ為時間，則Ｙ隨ｔ而變，此時ｔ為自變數，Ｙ為因變數，而二者之間可用一數學方程式來表示。其中利用最小平方法求取時間數列的長期趨勢方程式時，必須符合下列二個條件：

◎各期的趨勢值對實際觀測值的誤差之總和必為0

◎所有誤差的平方和為最小

直線長期趨勢方程內的兩個未知常數ａ及ｂ，可透過下列二個標準方程式來求解：

ΣＹ＝ｎａ+ｂΣt

ΣｔＹ＝ａΣｔ+Σｔ２	（式3.6）

本研究則取n＝2,3,4,5,10,20,30,50時，分別以時間序列的移動平均與迴歸對原始軌跡資料作預測，利用預測值與觀測值的標準誤（Standard Error）最小作為取值的指標，並比較兩種方法的優劣，並求得最佳預測區間n。

- 2.不考慮預測區間長度

（1）差值法

假設在等時間間隔h下，所量測到T個觀測數據z(1),z(2)…,z(T)， 當h很小時，可以利用第T期的位置座標、位移速度與位移加速度，以式3.7的方式，對第T+1期的位置座標作預測：

（式3.7）

其中，

s(T)=s(T)−s(T−1)h

s(T)=s(T)−s(T−1)h

s(T)：第T期系統的量測輸出

s(T+1)：第T+1期的預測值

T：期數

s(T)：第T期位移速度

s(T)：第T期位移加速度

h：時間變化量

差值法的預測方式不受預測區間長度n的影響，當在第T期得到前導車目標影像中心點觀測值時，則以第T期的位移速度與位移加速度來預測第T+1期的前導車目標影像中心點的位置座標。

（2）卡爾曼濾波器

卡爾曼濾波公式實際是一整套線性濾波的遞推公式。利用這組遞推公式從已知的初值x(0)和P0出發，每獲得一次新的量測向量z(T)，只需利用已算出的前一時刻狀態的濾波值x(T–1)和濾波誤差的方差矩陣P(T–1)，便可算出此時刻狀態的濾波值x(T)及其相對應的濾波誤差方差矩陣P(T)，這組遞推公式也稱作卡爾曼濾波器。

已知系統的狀態方程x(T)和量測方程z(T)分別為：

x(T)=φ(T,T−1)x(T−1)+Γ(T−1)w(T−1),(T≥1)	（式3.8）

z(T)=c(T)x(T)+v(T)	（式3.9）

c(T)為量測矩陣，x(T)為狀態向量，φ為狀態轉置矩陣。其中，外在干擾項w(T)、量測誤差v(T)及初始狀態x(0)有如下統計性質：

E[w(T)]=0E[v(T)]=0

E[w(T)wT(j)]=R1(T)δT,j

E[w(T)wT(j)]=0

E[x(0)]=mVar x(0)=P0

E[x(0)wT(T)]=0E[x(0)vT(T)]=0

其中，R1(T)為非負定矩陣，R2(T)為正定矩陣，P0也為非負定協方差矩陣。上述系統的卡爾曼濾波公式為：

x(T)=x(T|T−1)+K(T)z(T|T−1)	（式3.10）

z(T|T−1)=z(T)−c(T)x(T|T−1)	（式3.11）

x(T|T−1)=φ(T,T−1)x(T−1)	（式3.12）

K(T)=P(T|T−1)cT(T)[c(T)P(T|T−1)cT(T)+R2(T)]−1	（式3.13）

P(T|T−1)=φ(T,T−1)P(T−1)φT(T,T−1)                    +Γ(T−1)R2(T−1)ΓT(T−1)	（式3.14）

P(T)=[1−K(T)c(T)]P(T|T−1)	（式3.15）

初始條件：

x(0)=m

當獲得 T時刻的新的量測z(T)，它與T時刻相對應的最佳觀測估計值z(T|T−1)=c(T)x(T|T−1)間有差值z(T|T−1)=z(T)−z(T|T−1)。這個差值表示量測z(T)中所帶來的新信息，所以一般稱z(T|T−1)為第T次量測的新信息，相對應的式3.11叫新信息方程。式3.12稱作濾波方程，它表示T時刻的濾波估計x(T)為在預測估計x(T|T−1)上進行新信息z(T|T−1)的校正。校正項的係數矩K(T)稱作濾波器的增益矩陣，式3.13給出了濾波增益陣方程。式3.14與式3.15分別表示預測估計誤差和濾波估計誤差的協方差矩陣。

卡爾曼濾波器使用時的困難在於很難得到準確的系統狀態方程，需要進行大量的即時運算。在一些實際問題的應用上，通常可以對系統狀態變數的運動規則作一些假定，然後在此基礎上，再根據量測到的信號對狀態進行估計。α-β-γ濾波器無須知道系統的狀態方程，且計算過程十分簡便。其中α、β和γ分別表示狀態、速度與加速度的濾波係數。

假設在等時間間隔h下，所量測到T個觀測數據z(1),z(2)…,z(T)，量測量為：

z(T)=s(T)+v(T)                    （式3.16）

其中s(T)為平均加速直線運動物體的軌跡，v(T)為量測雜訊且為零均值白雜訊序列，當h很小時，可以對s(T)作以下的近似：

s(T+1)=s(T)+hs(T)+h22s(T)	（式3.17）

x(T)=s(T)s(T)s(T),φ=1hh2201h001	（式3.18）

則第T期的狀態方程為：

x(T)=φx(T−1)　　　　　　　　　　　　　　　 （式3.19）

此時的量測方程可改為：

z(T)=cx(T)+v(T)	  （式3.20）

因此得到一個簡單的非時變系統模型。可以用濾波公式3.10至3.15進行濾波處理。值得注意的是，當濾波時間充分長時(實際收斂較快)濾波增益矩陣有極限，即K(T)→K=αβγ(T→∞)，對於一個具體系統可直接用K=αβγ進行濾波：

s(T)=s(T|T−1)+α[z(T)−s(T|T−1)]	（式3.21）

s(T)=s(T|T−1)+β[z(T)−s(T|T−1)]	（式3.22）

s(T)=s(T|T−1)+γ[z(T)−s(T|T−1)]	（式3.23）

其中，s(T|T−1)=s(T|T−1)+hs(T−1)+h22s(T−1)

s(T|T−1)=s(T−1)+hs(T−1)

s(T|T−1)=s(T−1)

利用這樣的濾波器還可同時獲得對信號速度、加速度的濾波估計，如此濾波器稱α−β−γ濾波器，α、β和γ分別為狀態、速度和加速度的濾波係數。圖3.7為卡爾曼濾波器預測的運算流程：

預測方程：

初值：:x(0),P(0)

預測誤差協方差：

增益方程：

濾波方程：

濾波誤差協方差：

圖3.7 卡爾曼濾波器預測的運算流程

3.5.3   追蹤模式

當前導車目標影像f在跟車影像的g匹配成功時，則將區域的中心點位置座標（x,y）記錄下來。在經過多次匹配成功之後，會得到前導車在影像平面的移動軌跡，即為前導車的追蹤結果。

另外，由圖3.3知，旋積的運算方式是由全畫面去進行運算，而在跟車過程中，前導車與攝影機的相對位移（translation）運動，在影像擷取卡的取像速度下，前後兩張影像的前導車與影像平面的位置座標並不會有太大的差距。所以，對整張跟車影像作全畫面式的旋積運算，在本研究而言是浪費的。Dickinson and Waterfall 【13】曾在作車流參數的偵測時，對於車輛的追蹤方法，提出將車輛的軌跡儲存，並預測下一期車輛的位置，在預先定義的半徑範圍內搜尋。若在範圍內搜尋到車輛，即記錄其目前位置，並重新定義搜尋半徑範圍。 為了減低運算量，本研究引用Dickinson的觀念，縮小對前導車匹配搜索的範圍。利用前導車在兩相鄰影像平面位移量小的特性，本研究提出新的匹配範圍。根據統計學中的經驗法則（Empirical Rule），在間隔∓3σ內，可以包括全部數值的99.7﹪，利用這個經驗法則，本研究搜索範圍的定義為：以當期前導車影像 k預測中心點為中心，將原來劃設的匹配範圍四周各增加3σ，作為下一期前導車的匹配搜索範圍，如圖3.8所示。σ是由3.5.2節所採用的750筆的觀測資料的平均位移量計算所得。

圖3.8  搜索範圍示意圖

如圖3.9所示，整個前導車影像位移的追蹤，包括辨識失敗時，以預測值取代觀測值的步驟如下：

【步驟一】設定預測區間n、標準誤σ與相似度ρ的門檻值ρT

【步驟二】輸入第k張影像，令k=1，選取前導車目標影像j，令為j = k，並記錄其中心點座標(xk,yk)

【步驟三】以(xk,yk)為中心點中心，定義在輸入第k+1張影像時，所要進行匹配搜尋的範圍為前導車目標影像j±3σ

【步驟四】令k = k+1，以前導車目標影像j，在【步驟三】所定義之範圍進行匹配搜索。若匹配成功，下接【步驟五】；若匹配失敗，跳至【步驟六】

【步驟五】當匹配成功時，記錄中心點座標(xk,yk)，更新前導車影像為 j = k，並取代(xk−n,yk−n)，重新計算預測值。重新定義第k+1張影像的搜索範圍。

【步驟六】當匹配失敗時，則以預測模式所得的預測值，來取代此時的前導車影像中心位置座標

【步驟七】若測試影像尚未結束，則跳回【步驟三】；若已結束，跳至【步驟八】

【步驟八】輸出前導車目標影像中心座標軌跡

圖3.9前導車影像追蹤流程圖