第五章  結論與建議

  - 結論

- 本研究提出在自動跟車系統的前導車影像追蹤方式中，以相關係數比對法較佳，相較於影像切割法有單一車輛的限制，不但可作前導車與背景的分割，也可以作到前導車與其他車輛的辨識，在現實的跟車環境下，會有更大的應用彈性。

2.本研究所構建的前導車匹配模式，不但可以作車輛之間的識別，對於前導車轉彎與間距動態變化所造成的形變，仍可達到相當好的匹配能力。惟當前導車的相對RST運動速度太快時，所產生的快速形變，致使在本模式來不及更新匹配影像的狀況下，仍然會有匹配失敗的可能。偵測目標變形太快所造成的匹配失敗，同時也是人眼無法面臨的挑戰

- 3.在夜間跟車方面，在本模式下仍可以達到匹配的效果，且根據實驗結果之觀察，雖然夜間的光度不佳，但可以後車燈與背景灰階值的不同與後車燈之間固定的灰階值排列，增加夜間跟車的可行性。

- 4.本研究所建立的匹配模式，在匹配門檻值為70﹪的狀況下，可以達到最大匹配成功率為90﹪。

5.關於前導車位置座標值的預測方法，考慮預測區間長度n的迴歸法與移動平均法，在實際的應用上，必須要先確定各種路段型態所對應的最佳預測區間長度，所以沒有太大的應用價值。而不考慮區間長度n的差值法與卡爾曼濾波器的預測結果，與n=3的迴歸法所預測的結果具有相同有效性。卡爾曼濾波器同樣不受預測區間長度的影響，並且有加入觀測雜訊的考量，所以較能夠符合現況的需求，可視情況擇一使用。

6. 影像位移量與實際位移量的換算參數θ(cm/pixel)，在距攝影機不同的距離下的θ，其彼此之間是呈線性關係。焦距為16mm之下，當前導車與攝影機的相對距離為a公尺，在影像平面的橫向位移為b個pixels時，則前導車的實際位移為c = b × (0.1331a+0.0108)公分。若使用的焦距為f mm時，其他條件不變之下，則前導車的實際位移量為c = b×0.1331×a×f16+0.0108公分

7. 藉由前導車與攝影機的相對距離為a（公尺）與前導車的橫向位

移c（公尺），可以得到前導車與跟隨車的相對角度δ：

δ=sin−1ca

中心角D與曲率半徑R

D  =  20mAB___×2δ

- R＝10sinD2

- 或R=a×cosδsin2δ

8. 得到第T+1期的預測位移量sT+1之後，根據4.5節推導的結果，若前導車與跟隨車的相對距離為已知且維持固定不變的情況下，可以預測下一期前導車與跟隨車的相對角度αT+1、道路曲線中心角DT+1與曲率半徑RT+1，作為自動跟車控制系統的參考數據。

5.2  建議

- 本研究由於為自動跟車系統中前導車影像位移追蹤的先期研究，因此所拍攝的跟車錄影帶，乃為人為跟車，所以對於與前導車之間的相對速度與相對距離反應方面會較機械跟車為遲緩，增加攝影機在對焦上的困難，造成匹配失敗。這不只是機械視覺的遺憾，對於人類視覺而言，也是無法面臨的挑戰。未來當跟隨車與前導車之間的相對距離和相對速度量測技術與控制系統發展成熟之後，在兩車相對距離能夠固定的保持之下，即可減少因相對距離劇烈變化而產生的匹配失敗。

- 本研究所使用的攝影器材為SHARP公司的VL-E6300U攝錄放影機，解析規格為640480pixels，當攝影機與前導車的相對距離過遠時，前導車影像會集中在一小區域，則原來灰階值排列順序在此狀況下便會不同，導致匹配失敗，必須調整焦距才能恢復到原來的灰階值排列順序。例如我們可以辨出眼前的文字，當距離拉遠時，我們看到的是一個個的黑點。目前數位式攝影機的解析規格可達720756 pixels，對於前導車影像的描述，可以達到更清楚的效果。

- 為了達到即時演算的目的，本研究採灰階影像來進行匹配追蹤。未來若有更先進的作業系統、程式語言、硬體等，可以對前導車色階影像作RGB（Red , Green , Blue）三個維度的匹配，以達到更佳的匹配結果。