論文名稱：												頁數：83

跟車狀態下前導車影像位移之追蹤

校所組別：淡江大學  運輸管理學系  運輸科學碩士班

畢業時間及提要別：八十八學年度第二學期碩士學位論文提要

研究生：邱 偉 承					指導教授：張 堂 賢  博士

論文提要內容：

自動跟車的過程中，除了相對距離與相對速度的量測之外，對於前導車側向位移的量測，亦是不可或缺的控制變數。本研究以前導車目標影像灰階值的排序為特徵，對全畫面的跟車影像進行匹配搜索。藉由旋積值的運算結果可以得到影像匹配的相關係數值，本研究訂定一門檻值，當相關係數值大於門檻值時則為辨識成功。門檻值訂的越高，辨識成功率會越低；門檻值訂的越低，則會產生匹配錯誤。本研究所建立的匹配模式，其最大的匹配成功率為90﹪。

當匹配失敗時，為保持前導車影像座標中心點資料的完整性，本研究利用時間序列預測方式中的移動平均法和迴歸法，以及不考慮預測區間的差值法與卡爾曼濾波器的預測座標來代替匹配失敗時的觀測座標，並以預測座標與觀測座標計算所得的標準誤，作為預測方法優劣的比較。差值法與卡爾曼濾波器的預測結果與迴歸法所預測的結果具有相同有效性，但卡爾曼濾波器的預測過程有加入量測雜訊，可以視情況兩者擇一來使用。

本研究經過幾何推導與實驗觀察，利用影像位移量，透過換算參數來可以得到實際位移量。在焦距為16mm之下，當前導車與攝影機的相對距離為a公尺，在影像平面的橫向位移為b個pixels時，則前導車的實際位移為c = b × (0.1331a+0.0108)公分。若使用的焦距為f mm時，不變之下，則實際位移量c = b×0.1331×a×f16+0.0108公分，在得到實際位移量之後，還可以推導前導車與跟隨車的相對角度以及道路曲率。

關鍵詞：自動跟車、影像處理、影像匹配、位移追蹤