第五章 模式之應用與驗證

經由第四章之延滯計算及路口間距對有效綠燈時間延滯計算方法建立後，本章目的即在設計一調查方法，以獲得所需之延滯資料來驗證本研究計算方法之可行性及其正確性。

在第5.1節首先說明整個調查計劃，5.2節則說明經由調查後所需整理之資料有哪些，如何整理及其整理結果，5.3節則對5.2節所得之結果與以第四章之計算結果相比較，以驗證計算方法之正確程度。

5.1 調查計劃

本章主要目的是欲驗證在第四章中所計算之車隊延滯或有效綠燈時間延滯是正確的，而後再以該方法進行推估預測研究路段可能之最嚴重的阻塞情況。因此，本調查計劃乃欲選擇一設有號誌控制之路段，並於尖峰或非尖峰車輛會發生極端擁塞之路段。然而，實際發生之交通現象中，為避免道路交通發生過於嚴重的擁擠現象，各路口常有交通警察適時的控制號誌以紓解大量而來的車流，因此難以與本研究所採行之方法相配合，故為配合驗證本研究之方法，作為實地調查之路口須於調查時段內為一正常運行而無人為及時調整控制之號誌路口，因此在調查時段上難以於尖峰時段調查，但在調查路段上仍須於調查時發生阻塞現象。

5.1.1 調查路口之選定

依據上述之說明，本研究選定新莊附近的中山路（二省道）作為研究之對象，該路段間距長短不一，且常發生嚴重之交通擁塞問題，從中山路、中興北街口到中山路、中原路口共包括十字型路口三處，T字型路口四處，其詳細資料如下表。

表5.1台北縣中山路（二省道）路況

路    段

車道數

每車道寬

間距長

中興北街口至化成路口

3

3.5

415

化成路口至思源路口

3

3.5

450

思源路口至五工六路口

3

3.5

825

五工六路口至中港路口

3

3.5

40

中港路口至新五路口

3

3.5

690

新五路口至中原路口

3

3.5

390

但本章只欲求證研究方法之正確性，故並不針對各路段加以進行調查，而只選取其中之一路段進行研究以節省調查人力、時間及物力。本研究之調查路段為中山路之化成路至思源路此一路段。

5.1.2 調查時間

於前曾說明過，欲於尖峰時段交通問題嚴重之路口找到一正常運行之號誌路口著實不易，故進行調查時擬採於非尖峰或接近尖峰但車輛仍舊擁擠，且無交警控制號誌或指揮交通之時段進行。本研究進行之調查時間為民國86年10月6日上午9時至12時，共計三小時。

5.1.3 調查路段之幾何型態

欲調查之路段其幾何佈設型態如下圖所示。

ꑇ곙륄

꓆ꚨ룴

圖5.1 調查路段幾何佈設圖

5.1.4 調查方法

本研究之資料搜集係採於制高處攝影、人工計數等方式進行，以記錄研究路段之到達車輛數、到達車種組成，紓解車輛數、紓解車種組成、紓解轉向比例及以停等延滯之調查方法每15秒記錄路段間所停等之車輛數等。

5.2 資料整理

5.2.1 資料之調查及分析內容

本研究之實地調查資料包括有：

1.大型車、小型車於停等時所佔用之平均道路長度

以某固定距離（如

| 50公尺、150公尺等）為基準，計數其間所停等之大型車、小型車數，以平均數的方法求得大型車、小型車等之平均佔用道路長度。 2.路口之號誌時制計劃 3.各車道每週期之平均紓解車輛數(s) 4.每車道每週期之到達車輛數 以第四章之車輛到達定義，由錄影帶中整理出總車輛到達數，再由每週期各車道之實際紓解車輛數之比例分配總到達車輛數於各車道中。 5.每週期之大型車、小型車及機車之到達車輛數 6.平均每輛車所佔用之道路長度(L) L等於大型車總數乘以其平均道路佔用長度與小型車總數乘以其平均道路佔用長度之和除以總車輛數。 7.實際調查之車輛平均停等延滯 於停等延滯之調查中，計算每15秒所停等之大型車、小 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

型車數，並換算成延滯時間。

5.2.2 資料整理結果

1.大、小型車之平均佔用道路長度經調查所得結果為：小型車為7公尺，大型車為12公尺。

研究路段之上下游號誌週期如下表所示：

表5.2 上下游號誌時相、週期表

紅燈（sec）

綠燈（sec）

左轉時相（sec）

週期（sec）

中山路化成路口

40

80

30

150

紅燈（sec）

右轉時相（sec）

綠燈（sec）

週期（sec）

中山路思源路口

50

80

50

180

3.研究車道每週期之平均紓解車輛數

表5.3各車道紓解車輛數

總數(輛/調查時段)

平均(輛/週期)

直行車輛（中間車道）

2399

37

外側車道

2399

37

左轉車道

684

11

不規則紓解

248

4

*調查時段：2小時45分

於調查期間取三個時間段（1小時）每段有24個週期，對研究車道進行分析，其紓解資料如下表所示：

表5.4各時段之紓解車輛數

平均紓解車輛數（輛/週期）

時段一

36

時段二

38

時段三

39

4.研究車道每週期之到達車輛數

其中研究車道之車輛到達數為將總車輛到達數以各車道紓解之比例分，經整理後可將三個樣本之到達資料列表如下。

表5.5 各時段之車輛到達狀況

（單位：輛/週期）

週  期

1～6

7～12

13～18

19～24

時段一

37

37

37

35

時段二

36

38

36

38

時段三

38

42

39

35

5.調查期間共紓解大型車309輛，機車2863輛，小型車5421輛。

6.車輛平均佔用道路長度L

L=(309*12+5421*7)/(5421+309)

=7.3(m)

7.停等延滯調查資料：

由實際調查資料，可計算停等延滯值，整理如下表：

表5.6 實際平均每車停等延滯表

平均每車停等延滯值（秒）

時段一

93.45

時段二

98.05

時段三

77.98

5.3實例之推估及比較

由本研究原始之各週期車輛到達狀況，難以找到一線型以進行延滯計算，故我們以類似尖峰小時係數(PHF)之觀念，將每15分鐘之車輛到達加以平均所得之結果已於上節列出，本節將藉由上述資料及配合第四章介紹之計算方法可得延滯或有效綠燈時間延滯結果如下：

表5.7時段一之累積到達曲線方程式表

週期

累積到達曲線方程式

累積到達車輛數

1~18

Y=37X/150+23

689

18~24

Y=35X/150+59

899

X：時間(秒)

表5.8時段一之累積紓解曲線方程式表

間距長度

溢流開始週期

溢流結束週期

累積紓解曲線方程式

0

/

/

Y=36X/150+8

150

0

24

Y=36X/150+21

250

12

24

Y=36X/150+34

350

/

/

Y=36X/150+48

X：時間(秒)

表5.9 時段一之延滯及有效綠燈時間延滯計算值表

路口間距（m）

平均每車停等延滯值（秒）

平均每車有效綠燈時間

延滯（秒）

0

102.11

/

150

/

50.06

250

/

8.01

350

/

0

註：1.路段間原有之車輛數為23輛

停等延滯值是以下游路口為計算基礎，有效綠燈時間延滯是以上游路口為衡量基準

表5.10時段二之累積到達曲線方程式表

週期

累積到達曲線方程式

累積到達車輛數

1~6

Y=36X/150+46

263

7~12

Y=38X/150+34490

13~18

Y=36X/150+58

706

19~24

Y=38X/150+22

934

X：時間(秒)

表5.11 時段二之累積紓解曲線方程式表

間距長度

溢流開始週期

溢流結束週期

累積紓解曲線方程式

0

/

/

Y=38X/150+9

150

0

24

Y=38X/150+21

250

0

6

Y=38X/150+34

350

/

/

- Y=38X/150+48

- X：時間(秒)

- 表5.12 時段二之延滯及有效綠燈時間延滯計算值表

路口間距（m）

平均每車停等延滯值（秒）

平均每車有效綠燈時間

| 延滯（秒） 0 84.8 / |  | 150 / 38.54 250 / 5.78 350 / 0 註：1.路段間原有之車輛數為46輛 停等延滯值是以下游路口為計算基礎，有效綠燈時間延滯是以上游路口為衡量基準 表5.13 時段三之累積到達曲線方程式表 週期 累積到達曲線方程式 累積到達車輛數 1~6 Y=38X/150+25 253 7~12 Y=42X/150+1 505 13~18 Y=39X/150+37 739 19~24 Y=35X/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

150+109

949

X：時間(秒)

表5.14 時段三之累積紓解曲線方程式表

間距長度

溢流開始週期

溢流結束週期

累

| 積紓解曲線方程式 0 / / Y=39X/150+9 150 0 4 Y=39X/150+21 7 22 250 11 |  | 19 Y=39X/150+34 |  | 350 / / Y=39X/150+48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X：時間(秒) 表5.15 時段三之延滯及有效綠燈時間延滯計算值表 路口間距（m） 平均每車停等延滯值（秒） 平均每 |  |  |  |  |

車有效綠燈時間

延滯（秒）

0

72.08

/

150

/

28.21

250

/

3.24

350

/

0

註：1.路段間原有之車輛數為25輛

停等延滯值是以下游路口為計算基礎，有效綠燈時間延滯是以上游路口為衡量基準

在得到計算值後，可將實際調查值與計算值做一比較，整理如下：

表

| 5.16 停等延滯之調查結果與計算結果比較表 單位：秒/輛 停等延 |  |  |
| --- | --- | --- |

滯調查結果

停等延滯計算結果

誤差百分比

時段一

93.45

102.11

9.27%

時段二

98.05

84.8

-13.51%

時段三

77.98

72.08

-7.57%

表5.17 有效綠燈時間延滯之計算結果表

單位：秒/輛

路口間距

有 效 綠 燈 時 間 延 滯

時段一

時段二

時段三

150

50.06

38.54

28.21

250

8.01

5.78

3.24

350

/

/

| / 由以上之比較可知，可做如下之分析： 1.在不假設路口間距長度而以實際路段長度計算停等延滯時，調查值與計算值之誤差約在7～14%左右，故本研究之計算方法應為可用。 2.本研究之計算模式係描述交叉路口自產生累積停等至累積停等結束為止之延滯現象，而實例之計算僅以其中部份時段計算其停等延滯及有效綠燈時間延滯，雖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表示其計算可行，但仍需以實際資料來驗證其可靠性。