第一章 緒論

1.1研究動機

隨著都市的快速發展，人車不斷的增加，維持交通的順暢顯得特別不易與重要，在都市交通現象中，路口為交通瓶頸產生的主要區位，並衍生出不同的交通問題，本文將探討在號誌化交叉路口產生不正常壅塞與延滯的原因。

在傳統號誌時制設計程序中，多依Webster研究所提之公式決定在路口延滯最小下之號誌週期，其決定因素分別為臨界流率與理想狀態下飽和流率之比值，以及週期內之號誌總損失時間，並未將鄰近路段各車道群有效停儲長度之空間限制納入決定號誌週期之考慮因素，因此在相鄰路口間距較短之情形下，極可能發生下游路口停儲空間不足而影響上游路口造成回堵現象，使得路段車流運行受到干擾，導致延滯的產生，尤其下游路口溢流造成上游路口有效綠燈時間延滯時，其飽和流率勢必受到相當影響，在此所謂有效綠燈時間延滯是指當號誌雖為綠燈，但卻因某些因素而使車輛無法利用綠燈時間前進，而造成綠燈時間的浪費。另於傳統號誌時制績效評估方法中，各轉向車流均被視為可穩定紓解且均以綠燈/週期比代表已知實質容量（或飽和流率）下之有效紓解時間比率，然而若在下游路口已發生回堵且停儲空間飽和之情形下，綠燈/週期比對實際有效紓解時間之代表性便有待商確。因此若僅由討論車流到達/紓解之時間特性而忽略了停儲空間（路口間距）佔用之空間性限制必將與現實情形有所不符，而造成時制計劃無法確實反映交通運作狀況。

根據上述的說明，路口間距因素的考量對於處理號誌化交叉路口車流紓解特性將可能產生實質影響，因此如何藉由理論之推衍與實證結果，找出路口間距對延滯之影響，以補充或修正傳統理論分析方法之不足，並期能於尖峰時段交通壅塞發生時，作為號誌時制對通行時間有效分配之因應方式，或於間距設計時能有一合理適當之依據，以使能改善交叉路口之交通狀況。

1.2研究目的

基於上述之研究動機，改善號誌化交叉路口對於交通狀況處理績效，乃為本研究之最終需求，基於此，研究目的可列述如下：

1.探討傳統理論或延滯模式中，對於交叉路口瓶頸停儲空間考量之周延性。

2.實地調查以瞭解交叉路口間距長度對道路交通所造成之影響。

- 建立停等現象模式、建立路口延滯（或有效綠燈時間延滯）與路口間距之關係，並敘述模式應用上之問題。

- 本研究並不以號誌設計為主要目的，而是欲藉研究之結果作為判斷路口間距是否適當，以為道路設計之參考。

1.3研究範圍

本文主要探討車輛行經號誌化交叉路口時，交叉路口間距與號誌時制對車流的影響，界定分析單元之範圍如下：

1.研究範圍以號誌化交叉路口組成之路段為主，藉以建立路口間距、號誌週期與車流紓解之關係，將號誌時制之設計納入路口間距之影響特性。

玆將所研究之實際路段範圍舉例圖示如下:

圖1.1研究範圍圖

2.本研究以汽車車流為對象，機車車流對汽車車流之干擾情形主要發生綠燈始亮時，惟因機車起動加速較快，對於路段車流整體影響不大，故在機車車流方面僅以其數量作為影響車流到達、紓解的變數之一。

1.4研究內容與研究流程

本研究內容主要在於解決號誌時制設計程序中，對於交叉路口鄰近路段停等車流之紓解，常忽略其所可能受到下游路口等候車隊之影響，而視為可在有效綠燈時間內以飽和流率紓解。然而在交通尖峰時段的實際例子中，常可見到停等車隊將下游路段停儲空間佔據之情形，導致其上游路口之實際紓解率降低與理論前提假設不符，而難以適用傳統理論進行分析，此情形尤以路口間距較短之市區幹道最易發生，因此為改善路口交通紓解效率，減少壅塞之發生，合理之號誌週期實應將下游鄰近路段停儲空間之限制列入考量。

因此，本研究嘗試以到達、紓解等觀念及統計分析等分析方法，推衍相鄰兩路口間距所能提供之有效停儲空間與其停等車隊對上游路口所造成影響之關係，以解決此空間性限制因素所造成之實際交通問題。

茲將本研究流程圖示及說明如下：

問題確定

確定研究內容

路口間距長短對車流之影響

延滯文獻及延滯

影響因素

應用方法介紹

實地調查

路口間距長短與

資料整理                      延滯之關係探討

調查資料驗證

結論與建議

圖1.2 研究流程圖

1.問題確定

經由產生之實際現象，觀察號誌化交叉路口於尖峰時段或車流密度高時產生異常之延滯現象，而確定研究課題。

2.確定研究內容

針對本研究所欲達成之研究目的，解決路段壅塞，有效綠燈時間不能完全利用等問題，分析路口間距、交通量等對延滯之影響，而本研究之主要目的並不是重新制定一套號誌時制計劃，而是著重於從現行發生問題之實際現象中，推導出路口間距長短對延滯的影響。

3.實地觀察路口間距長短對車流所造成之影響，藉車流現象歸納探討交叉路口延滯影響因素，並整理國內外延滯文獻以了解延滯定義及各延滯公式之適用狀況及考慮因素。

4.應用方法介紹

本研究利用到達、紓解之（累積）曲線及統計分析等相關方法找出延滯時間長短及將路口間距可停儲之空間因素納入，以得出有效綠燈時間延滯，並謀求改善措施。

5.實地調查整理驗證

選擇具代表性之路段，進行車流運行資料之實地調查，得出車輛到達率、紓解率、號誌週期等，以供模式之驗證。

1.5 研究方法

由於因路口間距及其他相關因素對車流造成之最終影響，一般而言可以延滯來表示，而估計測量路口延滯的方法，可將其分類為1.輸入-輸出法(input-output method)、2.路徑追蹤法(path trace)、3.定時抽樣法(point sample)及4.模式法(modeling)四種，玆分述如下:

1.輸入-輸出法

即在起始點及終點上，記錄經過一些時間進入與離開鄰近路段的車輛數。亦即將該路段實際花費時間減去自由車流時所需花費時間，即可得到延滯值。

2.路徑追蹤法

此即由一觀測者記錄區段、停止、起動及離開區段的時間。本法與移動車輛(floating car)之觀念類似，為人力需求很高且時間花費極多。

3.定時抽樣法

週期性的記錄車輛停等數，及樣本與樣本間的時間間隔相等，如每隔15秒計算路口的停等車輛數，以計算延滯值，此法適合估算停等延滯。

4.模式法

結合現場調查與理論假設，預測受到延滯之車輛與受到延滯之時間，而其精確度則決定於理論假設的合理性及現場實地調查的正確性與否。

本研究擬以模式法（以車輛到達、紓解、號誌管制及道路條件等）來探討路口間距對車流的影響及其產生延滯的嚴重程度。最後並藉由與實際之延滯調查資料（以定時抽樣法）相比較以檢視模式之正確及需修正與否，以作為交通問題因應改善之依據。