第一章	緒論

  - 研究動機

就運輸系統而言，可分為人、車、路等三個系統，而對於一個運輸管理者來說，最重要的工作即是如何將此三個系統作良好的整合，以其在有限的資源下，使既有的運輸系統達到最好的運作效能[14]。而智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System，ITS）即是一種以資訊﹑通訊﹑控制﹑機械等先進技術來強化運輸系統運作效能的方法，其目的是將車輛及道路的即時資訊，透過適當的通訊管道將其傳達至用路人端，並進一步藉由這些資訊，來對整個運輸系統做即時控管。

就台灣地區而言，近年來隨著經濟成長率的增加，使得人民的消費能力提升，小汽車也與日遽增，但目前國內的交通設施卻無法隨之調整，故造成都會區交通壅塞的狀況頻頻發生。為了解決此問題，政府則是開始著手智慧型運輸系統的規劃與建設，希望藉由先進的通訊技術，來加強目前交通相關資訊傳送的即時性﹑安全性與便利性。而透過這些資訊的蒐集與彙整，進一步的制訂相關的交通管理策略，以改善目前道路的使用狀況，達到運輸系統的最佳化。

以國內智慧型運輸系統的發展現況而言，目前僅處於由中央政府主導政策發展的初步階段，但若就國內ITS的發展規劃來看，在考慮到ITS系統架構的整體性，接下來勢必需要將ITS系統落實於地方政府，如此才能將各個都市的運輸系統的差異性一併納入考慮。

但目前地方政府交通相關單位的編制上，多是採用運輸相關的專業人才，而通訊技術相關的專才則較為缺少，可是在未來ITS的推動過程中，又必須倚靠地方政府的力量來針對地區的運輸特性，來規劃適於各個都市ITS系統的細部架構。如果在地方政府方面，缺少了相關的通訊人才，則會導致ITS系統在規劃的過程中，無法選用適合的資訊通路，而使得相關交通資訊在傳送的過程中無法達到系統的要求，導致整體系統的效能不彰。

本研究即是在基於此點考量上，希望能夠針對運輸系統（如行駛路線與道路平均速率等）及通訊系統（如資料傳輸速率與通訊系統穩定度等）的特性進行深入的分析，藉此瞭解到各個系統特性的不同與其相關的影響參數，藉此建構整個評選機制，而後再透過此機制建構出一套合理的無線通訊網路評選系統，以作為未來地方政府在智慧型運輸系統建構時，其通訊網路選擇的參考依據。

  - 研究範圍

就整個智慧型運輸系統而言，所涵蓋的範圍相當廣泛，依其應用層面的不同可細分為數個子系統，且由於各子系統之特性差異甚大，而本研究基於國內ITS的發展現況作為考量，故以目前政府正在大力推展的先進大眾運輸系統（Advanced Public Transportation System，APTS）作為本研究的目標系統，希望能以此研究成果作為國內相關研究的未來的參考依據。

就大眾運輸系統而言，所著重的便是如何以維持車班準點讓使用者能夠完全的享受大眾運輸所帶來的便利，因此在此系統中著重的便是各個車輛的即時位置。在故於APTS系統中，首先是結合定位系統找出車輛的位置，再將該資料藉由無線傳輸的方式傳至中心即可。之後由控制中心將各車輛的所在位置以無線傳輸的方式傳至候車站的站牌服務候車的民眾(即路旁使用者)，而另一方面也可將這些資訊藉由有線電視﹑電話語音查詢﹑網際網路﹑廣播等方式傳遞給非路旁的使用者；若是使用信號桿定位系統時，車輛的定位資料亦可由信號桿直接傳至站牌。

1.3 研究流程

依據前述之研究目的、範圍，可以界定本研究之研究流程如圖1-1：

- 確立研究範圍

本研究主要是以先進大眾運輸系統為主，來建構一套專屬於運輸系統的通訊系統評選模式，並以新竹市作為一個示範案例，來測試所建構之評選模式是否合宜。

- 文獻回顧

本研究之文獻主要著重於國內外之通訊系統、大眾運輸系統之行駛特性、國內發展先進大眾運輸系統概況等幾個部分。希望透過資料的蒐集，深入的瞭解各通訊系統的特色並比較其差異性，再結合先進大眾運輸系統的特性，對眾多的通訊系統作一初步的篩選，找出數個適於此子系統的通訊管道。

- 問題分析

在確立研究範圍後，進一步分析各通訊系統的差異性及先進大眾運輸系統之特性，以瞭解當車輛及服務路線的數量多寡﹑車輛所要傳回控制中心的資料為哪些﹑資料回傳的時間應間隔多久較為適當﹑其行車的速度應如何控制﹑車輛進出路網的行為要如何模擬等，並進一步結合通訊系統處理資訊的時間及其頻寬的限制，在能達到先進大眾運輸系統的要求下，評估何種通訊系統較為適用。

- 系統建制

在分析問題後，即可瞭解何種參數是需要系統內設，何種參數可由使用者自行定義，而進一步模擬路網中車輛行駛及資料傳輸的狀態，以瞭解在真實路網中，先進大眾運輸系統會如何透過通訊網路來進行其資料傳輸的工作。最後，定義其績效評估指標，以瞭解各通訊網路之間的差異。

- 結果分析

在做過實際的模擬後，可以將許多車輛於路網中所產生的資料加以彙整（如資料傳輸時間、資料傳輸平均延誤等），瞭解何種通訊系統較適用於先進大眾運輸系統，並檢視其所呈現之結果是否合理。

- 結論

最後，本研究將就先前之研究過程與結果提出適當的結論及建議，以供後續相關研究之用。

圖1-1	研究流程圖

第二章	文獻回顧

於本章中，將會先針對國內的ITS相關的發展狀況進行回顧，之後則就ITS領域中與通訊系統相關的研究進行深入的分析與比較，最後則是對目前國內外發展較為完善的數個通訊系統進行介紹。

2.1	我國ITS發展概況[11]

於國內的智慧型運輸系統主要由交通部主導其發展，近年來交通部為因應先進國家發展ITS的潮流與趨勢，確保台灣地區未來發展ITS之相容性(compatibility)與運作時的相互連網性(interoperability)，並提供明確的發展指導綱領，遂於民國八十七與八十八兩個年度，先後完成「台灣地區智慧型運輸系統(ITS)發展現況調查報告」﹑「智慧型運輸系統(ITS)發展演進與相關技術探討」以及「台灣地區發展智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫」等三項研究案。而由計畫的研究結果可知，世界各國在從事智慧型運輸系統發展時，一方面係依據各國國情，有組織、有計畫地推動符合當地需求的計畫與系統；另一方面則是配合工業實力與學術研究水準，朝帶動相關產業發展與創造就業機會的方向邁進。

在「台灣地區智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫」的最高指導原則之下，同時回顧美、日、歐各個先進國家發展智慧型運輸系統之經驗可知，欲落實ITS之觀念性整體架構，並讓各項使用者服務單元(User Services)間之互動關係與資料交換更快速且有效率，必須研擬一套國家級的ITS系統架構(System Architecture，SA)以為因應。如此不但可以確保未來全國推動發展ITS相關系統間之相容性與資料之可交換性，同時亦可保留各地區或縣市當地特性發展ITS之彈性。換言之，國家級ITS系統架構乃為發展ITS之基礎，其不但規範ITS的範圍、參與者(即人事物)及資訊管理之處理策略等，同時亦確認既有系統之運作方式，此將有利於新系統引進時的規劃。

「台灣地區智慧型運輸系統(ITS)發展現況調查報告」之重點包括兩部分，第一部份以表列方式，依據ITS America之分類，以七大子系統及34項相關技術為主，落實於27項專案計畫，其中ATMS 8項﹑ATIS 6項﹑APTS 9項﹑CVO 3項﹑AVCSS 3項。其中以無線電通訊﹑地理資訊系統，以及自動車輛定位分居被運用頻率最高的前三名，蓋此三項系統或技術無論在公車定位﹑車輛導航，抑或商車營運﹑電子收費等系統中，都扮演重要的角色。此外，全球定位系統﹑最佳路線導引，以及車內顯示系統等與「車輛導航系統」有關的技術亦分居地4﹑5﹑6名，顯示近來無線通訊等相關技術於智慧型運輸系統中的應用，已漸趨重要。第二部分則針對行政組織與技術發展兩個層面，分別探討各界推動ITS之發展過程，並以開放式問卷方式探討國內發展概況之應用技術﹑標準與通訊協定，其結果可知國內現階段被採用之計數及協定使用頻道各項，包括GPS接收器﹑展頻無線電﹑中繼式無線電，行動數據及車輛定位即時資訊系統等。

2.2 ITS相關通訊研究回顧

在國內自1999年『台灣地區智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫』頒佈後，各研究單位即開始對於ITS通訊架構方面進行研究，而在許多文獻資料中，與本研究較為相關的部分摘要如下：

2.2.1智慧公車動態資訊系統通訊與定位技術評估之研究[張學孔，1999年]

此研究首先針對國內外先進大眾運輸系統所使用之通信與定位技術進行分析，作為研擬通訊與技術組合方案之參考。其次剖析目前國內有關車輛動態資訊系統內容及特性，以及其使用之通信與定位技術，並比較分析台北市公車動態資訊示範系統及新竹市公車動態資訊系統所使用之通信與定位技術。

在評估方面主要以層級分析法與模糊權重調整，決定各項評選準則之權重，利用此權重針對不同通信與定位技術之六項組合方案進行評估。評估情境則以台北市目前公車營運環境，分別就短中長期研訂公車營運路線與實施範圍，區分為「短期計畫：公車專用道營運範圍」、「中期計畫：公車密集之行政區」、「長期計畫：包括全台北市區」，並個別依據其服務車輛數、站牌數、各技術所需建置基地台等資料進行方案評選。

然而在此評估方式中，並沒有考慮到通訊需求中選擇之通訊系統特性，包含通訊業者可提供之頻道數等重要因素；再者，對於考慮之通訊系統有限，對於國內外之通訊系統並沒有一一加以選擇評估。最後，在此評估方式中，沒有考慮到各地區特性的不同所可能產生的影響，如公車車輛的規模大小。由於在APTS不同的通訊區段，可能會有不同的通訊需求，因此必須對每一通訊區段之特性加以討論，而後才能予以準確的評估。

2.2.2 智慧型運輸系統（ITS）通訊協定之研究[鐘世忠，2000年]

此研究根據ATIS﹑ATMS﹑CVO﹑APTS及ETC等智慧型運輸系統應用課題，分析其適用之通訊架構，並進而求其通訊需求，同時參考其他國家所使用之相關通訊網路，再配合國內現有和即將使用之通訊網路特性及標準建置資料庫，以作為評估我國發展智慧型運輸系統所需通訊網路之基礎。

再者，此研究亦針對各子系統之應用課題建構一套其計算模式通訊需求計算模式，在適當的假設條件下，分析並評估各通訊網路的可應用性，並進一步以此計算模式為基礎，發展出一套『決策支援系統』（DSS），作為研擬各項ITS應用所需通訊網路的決策依據。

以APTS中，車輛與控制中心之通訊段其模式如下：

F=SmaxLmin														(1)

Nv=RTp×Sr×r+1											(2)

Na=F×Nv×2												(3)

Nm=Nv×2													(4)

Da=Na×K													(5)

Dm=Nm×K													(6)

其中，F：頻率(1/sec)			Smax：最高時速(km/hr)

Lmin：最小站距(km)			R：涵蓋半徑(km)

Nv：半徑R公里中單向最有可能之車輛數

r：彎曲度					Sr：最低行駛速率

Na：單位時間平均資料傳輸次數

Nm：瞬間資料最大傳輸次數

Da：單位時間平均資料傳輸需求

Dm：瞬間資料最大傳輸需求

K：單位資料大小(byte)

由上述模式中得知，此研究對於路網中車輛的行駛特性均直接以參數假設一個定值，如車輛之最小站距為500公尺﹑最高時速為40公里/小時﹑於場站中最高速率為5公里/小時。但由此方式假設所得到通訊系統，僅滿足系統最基本之需求，但對系統效能的表現卻無法達到最佳化之目的。

此外，此研究在車輛行為的考量上過於簡化，也進而影響車輛所發送之資料的狀況，無法充分顯示各通訊網路在傳輸資料時的實際狀況。在車輛進出基地站服務範圍的考量上，此研究主要是以彎繞度的估量做為代表，但就實際的車輛行為來看，車輛由於路線的限制及基地站涵蓋半徑的影響，車輛可能會產生於短時間進出同一個基地站的行為，但此點並沒有列入此模式的考量範圍內。

2.2.3 ITS資訊與通訊平台之研究[中華電信研究所等，2000年]

在此研究中，主要是以整個ITS的通訊架構為基礎，對ITS的各個子系統進行通訊需求的分析，並同時對國內外發展較為成熟的通訊技術作一詳盡的分析與比較，而藉由這種方式，探討各個不同通訊系統的整合狀況，以架構出一個整體性的ITS資訊與通訊平台架構。

於其第五章中有提到，就一個ITS資訊通信平台的技術及通信協定來說，其有線傳輸技術主要以ADSL、ISDN、線纜數據機、CMTS、光纖網路為主；無線通信傳輸技術則是以GSM、GPRS、IMT-2000、WAP、PHS、衛星通訊、傳呼系統、行動數據、副載波廣播系統FM Subcarrier broadcast、數位廣播、DSRC、 IEEE802.11、藍牙技術Bluetooth、 IrDA等資訊通信平台技術為主。而在整體系統的整合上，則可採用DATEX、CORBA通信協定來進行分散式系統及資料庫的管理工作。

2.2.4台灣地區發展智慧型運輸系統實驗城發展計畫(一)(二)

[中華智慧型運輸系統協會，2001年]

在此研究中針對ITS系統架構提出了六大通訊平台，並分別對於此六大通訊平台之通訊技術進行探討，其包括：

- 中心子系統與路側子系統間之區域有線通訊網路(LAN)

- 中心子系統與聯外子系統間之廣域有線通訊網路(WAN)

- 路側子系統與車輛子系統間之特定短距離無線通訊(DSRC)

- 聯外子系統(ISP)與車輛子系統間之廣域無線通訊(WAC)

- 聯外自系統與其他用路人子系統間之通訊

- 車輛子系統間之車間通訊。

此外，研究中亦指出ITS系統中之通訊協定規劃與資訊流之網管模式須包含不同訊息交換單位、不同通訊技術的使用，因此通常使用混合式的通訊協定，故此研究規劃TMIC與TCIS、TCIS與RSC/OBC間及控制中心間(C2C)之通訊協定。並以網路競爭的觀點，分別就ATMS、ATIS等七大子系統之運作，由資訊傳遞的方式、內容以及資料需求的迫切性來決定ITS資訊流的優先權，作為運作時的之依循。

2.2.5	ITS資訊與通訊發展平台整體架構規劃與標準化之探討

[中華智慧型運輸協會，2001年]

此研究是針對國內ITS資訊與通訊平台架構規劃，該平台可分為ITS資料中心、ITS骨幹網路相聯的ITS服務中心（中心單元）、通訊平台單元及無線/有線接收網路。

無線接取網路可概分為廣域型如GSM/GPRS、DAB及DVB-T，和窄域型如DSRC、WLAN及Bluetooth。其中各通訊平台經由交換器（Switch）或通訊閘（Gateway）與ITS骨幹網路相聯，而手機／移動終端設備及路側單元則經由接取網路與通訊平台單元相聯。

此研究所建議的傳輸協定架構，主要參考自美國NTCIP協定組合的精神，並分別從資料交換、分散式物件、網路管理等構面進行探討。然而實體架構的規劃與傳輸協定的選擇，與建置ITS系統的實作階段有很大的關係，因此實際的規劃結果，應由政府的相關主管機關、網路營運商（固網與無線通訊業者）、設備製造商（手機、移動終端設備與路側單元製造商）、及內容提供業者等共同研討後才能決定。

而從營運觀點來看，ITS資訊─通訊平台要能順利建置及營運，面臨內容／服務提供業者、網路／系統營運者及手機／終端設備業者之間水平（同質類）與垂直（異質類）整合問題。而同質類中又可分不同類型，例如網路／系統營運業者可概分為蜂巢式網路、廣播式網路及DSRC等三類業者，當然在手機／移動終端設備業者也面臨相同情形。要垂直整合三種不同類型網路，則面臨技術與系統標準化的問題，以國內現況，可能要等到異質性網路整合技術及軟體無線電技術發展成熟，此問題才容易解決。

2.3	常用無線通訊系統簡介

2.3.1 泛歐行動電話系統(Global System for Mobile Communication ，GSM)

[7][20]

GSM最初是北歐郵政及電信組織(Nordic Post, Telephone and Telegraph)於1982年向CEPT所提出之一歐洲通訊系統，而由歐洲電信標準所(European Telecommunication Standards Institute, ETSI)負責制定GSM的使用標準及規格，包括了採用數位式系統及分時多工(TDMA)等技術。直至1991年，GSM 系統才正式在市場上推出。由於GSM系統擁有許多技術上的優點，因此在推出後，很快的被世界上許多國家所採用，截至目前為主，GSM已被一百多個國家和地區，總共超過兩百多個以上的行動電話業者所採用，並持續增加中。

在GSM標準中將一個提供GSM服務的網路稱為公眾行動電話網路(Public Land Mobile Network, PLMN)。一個典型的PLMN包含了下列五個要素，如圖2-1所示：

圖2-1	GSM系統架構圖

- 行動電話(Mobile Station, MS)

MS是行動電話使用者用以與系統溝通的媒介。MS不單指手機，亦包含了行動電話業者提供的用戶識別卡(SIM)。

- 基地台系統(Base Station System,, BSS)

行動電話利用無線電頻率與系統中的基地台(Base Transceiver Station, BTS)連絡，基地台透過基地台控制器(Base Station Controller, BSC)將無線訊號傳遞/傳送至系統。簡言之，BTS負責系統與手機間的無線電波發送與接收，而BSC則負責管理及控制基地台。BTS與BSC合稱為基地台系統(BSS)。

- 行動服務交換中心(Mobile-services Switching Center)

簡稱交換機，為網路的核心，負責控制整個網路的話務，及所有通話的交換，也是系統與其它外部網路連結的介面。

- 資料庫(Database)

GSM系統中最主要的兩個資料庫為本籍位址記錄器(Home Location Register, HLR)及訪客位址記錄器(Visitor Location Register, VLR)。HLR資料庫中儲存了所有網路註冊用戶的資料，如手機所在位址、註冊使用之服務等。VLR則只儲存了在其負責區域內所有註冊用戶的資料。其它如認證中心(Authentication Center, AUC)、裝置識別器(Equipment Identification Register, EIR)等也都屬於GSM網路的資料庫。

- 網路維運中心(Operation and Maintenance Center, OMC)

負責監控整個行動電話網路，包括警訊處理，問題解決，及維持系統的正常運作。

2.3.2 一般分封無線服務(General Packet Radio Service，GPRS)[7]

號稱2.5代的GPRS系統為整合封包無線電服務（General Packet Radio Service）的縮寫，是跨入第三代行動通訊的重要技術標準。它彌補了GSM在數據傳輸能力上的缺點，以「封包交換」取代「電路交換」，大幅提昇傳輸速率，達到更有效的頻譜資源分配。

而所謂的電路交換，其實就與打電話一樣，不管用戶是否正在講話，在通話的這段期間，系統總是在上、下行頻段 (從手機到基地台通訊稱為的上行，從基地台到手機的通訊則稱下行) ，各保留一個時槽給用戶使用，所以採用電路交換方式的數據服務，其計價方式與使用電話完全相同。對於大部分的用戶來說，用這樣的高費率來上網實在是不符合經濟效率，何況以上網的特性而言，大部分的時間其實都是閒置的，所以目前電路交換的服務僅限於少數有實際使用需要的用戶，並不普遍。而分封交換 (Packet-Switched) 的概念，則是將數據分裝成許多小單元，再將這些小單元獨立傳送，如同寄信一般。採用分封交換技術，只有在有資料要送的時候才會佔用網路的資源，適合 Internet 這類的數據傳輸應用。

為了更切合數據傳輸特性， GSM的新標準中也制訂透過分封交換的方式傳送數據的新標準：一般分封無線服務 (General Packet Radio Service, GPRS)，採用分封交換技術的優點是可以以量計價，用多少算多少，對上網用戶而言，是比較經濟的選擇。根據最新的標準，GPRS可以提供不同的編碼模式，提供不同的錯誤保護 (Error Protection) 能力，它提供的四種編碼方式，每個時槽可提供的數據傳輸率分別是： CS-1 (9.05 kbps)、CS-2 (13.4 kbps)、CS-3 (15.6 kbps)、CS-4(21.4 kbps)，其中CS-1的保護最嚴密，CS-4則完全未加任何保護。根據規格，對每個用戶而言，瞬間最大可使用八個時槽，所以 GPRS 的傳輸率號稱可高達 171.2 kbps (21.4 kbps x 8)。

2.3.3 PHS(Personal Handy-phone System)[7]

PHS全名為低功率行動電話（Personal Handy-phone System）。此系統是日本自行研發的數字式無線電話系統。發射功率遠低于一般的GSM行動電話，所以它是唯一可在醫院使用之行動通訊系統。以日本的系統建設經驗來看，PHS最適用於頻密的都會區，可提供與GSM系統同等的功能。其64K(預計明年可達128K)的行動數據傳速率，更是GSM望塵莫及的。相較於GSM行動電話將64K的語音壓縮至10K而導致失真較為嚴重的情況，PHS只將語音壓縮至32K，通話音質較佳，几乎接近市話的通話品質。此外，PHS能支持無線多媒體通信(Wireless Multimedia Communication)，此項技術是依據優越的數據傳輸能力與輕巧的可攜式手機。其次，PHS提供各種接取方法以使用戶能夠連接上網絡，例如無線電接取方法﹑電話線路﹑光纖電纜等。因此用戶能夠以最適合自己的方式選擇最佳的通信服務。

PHS亦提供完全的終端設備移動性(Terminal Mobility)，使用戶在日常生活上享有通信的便利性﹔由於基地台(Cell Station ; CS)能夠支持到公共場所與人們經常聚集的地方，因此用戶無論走在街道上﹑公園﹑廣場與車站，皆可與外界自由通信。除此之外，PHS提供完備的雙向通信，主要功能包括向網絡注冊用戶位置 (Registering User‘s Locations)，以使網絡能夠追蹤用戶的行動，進而能建立呼叫與接收來話﹔因此，PHS不同于僅能發話的第二代無線電話(CT-2)以及僅能接收號碼的無線電叫人系統，而能夠提供完整的通信。其特性如下：

- 通話費低且具隱私性：PHS具有通話費率低之優點，一般而言約為GSM行動通話費的1/2-1/3，稍高於市話之通話費率。

- 手機待機及連續通話時間長：以平均耗電量來說，由於PHS手機遠低於GSM手機，其平均待機時間為600小時，並能連續處於通話時間8個小時。

- 高速數據傳輸能力：日本於1999年推出之64K數據傳輸服務，為PHS系統發展的一個里程碑。利用PHS專屬之Data-Link卡連接筆記型電腦後，使用者即可以64K的速率高速無線上網。

- 通話音質佳：相較於GSM行動電話將64K的語音壓縮至10K而導致失真較為嚴重的情況，PHS只將語音壓縮至32K，通話音質較佳，幾近於市話的通話品質。

- 手機發射功率較低： PHS的發射功率只有大哥大的1/60，因此PHS手機於日本的醫院是准許被使用的。

- 可於高移動速率下使用：日本的DDI-Pocket及Astel推出「無縫式」的手機，大大降低了交替（hand-over）所需的時間至0.5秒以下，使得手機在高速移動下（時速120公里）亦提供通話服務。

- 具定位功能：PHS 手機處於開機狀態且位於服務區域內時，將持續不斷地發出訊號給所在地之基地台，搭配 PHS 基地台涵蓋半徑較小的特性， PHS 系統業者可提供精確的定位追蹤服務。

- 高速傳輸數據：PHS目前已有影像電話手機於日本研發完成，因PHS系統的特性，在資料傳輸的傳輸速度上，比目前其他系統較為快捷。

2.3.4 專用短距通訊(Dedicated Short Range Communication，DSRC)[17]

專用短距通訊是一種可提供車輛與路邊站台通訊的方式。信號塔（Beacon）可提供短距離的的通訊，並且可利用有限的頻寬以高速傳輸資料。依設計的不同，信號塔可以用來做單方向週期性的廣播、雙向的廣播與接收、以及雙向點對點的通訊。除了可作為車輛的定位與導航外，專用短距通訊還可以有很多方面的應用，如電子（自動）收費、自動車輛辨識、商業車輛操作（CVO）、交通管理、和車輛間的通訊等。

不論是微波或是紅外線的信號塔都有人在用。在歐洲和日本，微波短訊信號塔工作在2.5 GHz及5.8 GHz的頻帶，而紅外線信號塔則以波長850 nm和950 nm的載波運作。CEPT已在63 GHz的頻帶上預留頻道作為車輛與車輛間的通訊使用。在美國，雖然915 MHz這頻帶已作為專用短距通訊，但FHWA正準備向FCC申請，希望分配5.8 GHz的頻帶給ITS應用。

車輛到路邊的信號塔有三種應用：（1）定位信號塔，（2）訊息信號塔，和（3）個人通訊信號塔。定位信號塔主要在送出包含信號塔所在位置、地圖座標、路名、及信號塔號碼的訊號；訊息信號塔主要送出位置訊號以及轉送由有線網路所取得的道路與交通訊息；個人通訊信號塔被用在車輛間的雙向通訊上。這些信號塔都可以用來收集交通資料與引導車輛。

當車輛經過一個信號塔時，可以將其旅行時間與等待交通號誌的時間，經由信號塔傳給中央主機。同時，可以從信號塔接收到有關的位置與路徑導引資料，如圖2-2所示。

圖2-2	DSRC系統示意圖

2.3.5 中繼式無線電(Trunking Radio)[24]

中繼式無線電話系統俗稱「特哥大」又稱「派遣式無線電系統」。該系統主要由傳統無線電通信系統中之「派遣」或稱「調度」式應用系統演變發展而來的。在該系統的運作下，所有無線電頻道係集中管理，為所有中繼系統使用者共用，使用者並不事先做頻道分配，而是當中繼系統使用者向系統發出通話要求的信號後，系統將指定未被始用的空閒頻道指配給受話方及發話方進行無線通信。換言之，透過系統的控制來動態分配空閒等待的頻道給予其餘需要通信頻道的中繼系統用戶，而不致有頻道空閒卻無法提供出來使用的問題，目前中繼式無線電話通信系統中系統信號標準主要有美國標準及英國標準兩種。其中MPT 1327 為英國針對陸地移動通訊協定（Mobile Communication Protocol）及類比（Analog）無線電通信系統所制訂之中繼系統信號標準，該標準規定了中繼系統控制器（Trunking System Controller：TSC）與用戶無線電機間之通訊協定；訊息信號被載於副載波（Subcarrier）上，以 1200 bps 的速率傳輸；傳輸時信號之調變方式為快速頻率偏移鍵入（Fast Frequency Shift Keying；FFSK）方式；在傳輸系統控制信號時為全雙工通信，但在無線電使用者間則為異頻半雙工通信等事項的規定，這雖是英國所制定的通信協定標準，但卻已被許多國家所採用。

中繼式無線電在物流上的應用是獨立不受影響的，它是連接公眾網路的專用性質，但傳呼機受行動數據的擠壓，尤其單區業者經營更困難。因此，電信總局很鼓勵業者合作經營，日前三家單區傳呼機業者與三家單區行動數據業者便結盟共同經營市場，只要經營效率可提高，在短期內大家合作渡過難關，又可保障消費者權益，電信總局樂觀其成。

2.3.6	數位廣播(Digital Audio Boardcasting，DAB)[6]

DAB對於類比AM、FM廣播的變革程度非常大，理由是DAB所能增加的功能非常多。就傳輸特性而言，FM訊號在受到來自建築物、山，甚至於樹反射波的多重干擾後，使其相位難以對準，遂造成嘶聲和劈拍的雜音。DAB則採用OFDM調變方式，能夠對在1.5MHz頻寬所分割之一千五百卅六個載波頻率做個別調變，而不是FM或AM的單一頻率做調變，故幾乎能完全去除雜音。

其次，DAB是單一頻率網路系統(Single Frequency Network)，不必像FM為了防止兩地域發射訊號的重疊干擾，不能採用相同的頻率。亦即現在從台中開車到新竹，警廣交通電台的頻率必須重新設定，爾後使用DAB，該電台的頻率從基隆到恆春一以貫之，不必修正，如此將可提高頻道的使用數目。

在數位資料的運用方面，一個DAB頻道的數位傳輸資料達1.7Mbps，若使用歐規數位音訊壓縮標準Musicam，一個近似CD音質所需的200Kbps傳輸率，再把必要的錯誤修正碼考慮進去，共可收納六個Musicam節目。假定改以MPEG 2 Audio Layer 2，壓縮效果更佳，音質則保持不變。亦即現行的類比廣播頻道數位化之後，便可搖身一變，一次傳送六個CD音質的節目。當然，DAB的資料傳送不限於音樂，也可以是文字資訊，諸如電台節目單、廣告促銷產品訊息、股市行情、氣象報告、歌詞、歌手個人背景資料和路況等。

2.3.7	副載波廣播系統（RDS）[7]

副載波廣播是一種無須申請額外頻道而讓廣播電台可以將聲音或數據傳遞到交通工具的技術。早在1930年代Armstrong發明FM後，此技術就已被引介使用。顧名思義，副載波代表它並非由廣播電台所產生的主要訊號載波，而是伴隨著主要訊號，利用各個電台所被分配到的頻帶中未佔用的旁帶來傳遞。雖然這種技術與FM同期發展出來，但也可以應用到AM和電視系統中。在早期，這類訊號的傳輸需要通過輔助通訊認證（Subsidiary Communication Authorization，SCA）。儘管SCA已經在1983年被逐漸淘汰，但這類訊號仍被稱為SCAs。一般來說，副載波常被用在一些附加性的服務上，如背景音樂、天氣預報、體育新聞、股市行情、外語聲道、特殊時間訊號、或其他與商業、教學或宗教有關的消息等。最近，副載波在路況廣播上的應用則變得相當熱門。

廣播的技術可分為兩種：在單聲道的廣播中，只傳遞一個聲音訊號，所以也只需要一個喇叭來呈現所傳遞的訊號；然在立體聲的廣播中，是將兩個聲音訊號結合後透過一個聲音訊號的頻道傳送，立體聲接收機可以把這兩種聲音分離而用兩個喇叭使得原音重現。單聲道的接收器也可以接收立體聲的聲音訊號，只不過並沒有立體聲的感覺。

如前所述，所有的廣播站（AM、FM、TV）都可傳送副載波，因此可有效利用這些廣播站的副載波將交通訊息傳播出去。副載波可以將聲音訊息以及數據資料透過同一個頻道一起傳送出去，但並非一般的接收機都可解讀所傳遞的數據資訊，得需要特別的接收機來處理接收頻道中的數位資訊部分。表A-6顯示不同副載波技術的一些系統參數。由於AM副載波的傳輸資料速度非常慢（一般為10到12.5 bps，最高只有100到200 bps），因此很少被使用。在歐洲和亞洲AM被分配的頻寬只有主載波頻率周圍±9 KHz，而美國則是±10 KHz（頻寬共20 KHz）。

2.3.8	CDPD (Cellular Digital Packet Data)[6]

CDPD為近年來發展快速的行動數據之一，是一個快速、有效率的數位資料傳輸系統，同時是架構於既存的類比蜂巢式網路上的系統。此系統為IP-Based的系統，每個頻道的資料速率為19﹒2 Kbps，並且可以ISO 8473(CLNP)或網際網路通訊協定與其他數據網路連線。除了少數情況須拉專線外，CDPD主要是用蜂巢式網路語音電話間的閒置時間來傳送資料。

基於下述理由，有此人覺得CDPD較其他行動數據更值得投資﹕CDPD具有較大的安全性與可靠性；CDPD使用語音閒置時的頻道，不須佔用額外的頻率﹔CDPD利用現有語音蜂巢式網路的基礎架構，因此可快速與低成本的建構；CDPD開放式的網路設計適於技術及服務範圍的擴展。基於這些理由，美國ITS聯合構建團﹙Joint Architecture Team for National ITS﹚已選定CDPD為提供交通及路徑導引資訊的優先考慮網路。

CDPD 的基本架構主要分為手提式用戶裝置﹑行動資料基地台交換控制中心﹑路由器等。M–ES手提式用戶裝置，用以傳送和接收CDPD無線訊號。行動資料基地台MDBS位於每個蜂巢中，做為M-ES和交換控制中心﹙MD–IS﹚間資料傳送的中繼站。MDBS和MD-IS 是經由56 Kbps的傳輸線互相溝通。IS為路由器，藉由做著複雜的路由決定和提供隨時間而變的資料連結完成MD-IS和固定端系統﹙F–ES﹚之間的連結。固定端系統相當為一個主機、伺服器、或可連接到其他公用資料網路、顧客資料網路、或網際網路的閘門﹙Gateway﹚。

2.3.9	DataTAC[6]

DataTAC網路是在美國第一個建立的行動數據之一，起源於80年代初期，原本作為私人行動數據用，是由Motorola為了提供IBM全國性技術人員資料而產生。此網路系統在1990年推廣成為公用網路，作為一般公司行號與其在外員工聯絡之用。此系統已經有超過六萬個用戶，這些用戶分佈在美國境內400個大都市和10,700個城市和鄉鎮，服務範圍超過全美80%人口及90%商業活動地點。同時此系統在全世界各國如德國、澳洲、日本、香港、南韓、新加坡、馬來西亞等國使用中。這個網路系統主要提供雙向但容量小於10K的資料傳送。最大的封包容量是240 bytes(並不包含16-bit 位置區塊)。遠端用戶可以經由手機或筆記型電腦上的行動數據機與基地台連線，而使用這個網路系統。每個基地台可連到由兩個系統主機所管理的32個網路控制器中的其中一個。每個主機就好像是一個存取點，並經由租用電話線使用非同步SNA  LU6.2或X.25專用電路來連到顧客的大型電腦。

系統網路是屬於具重疊細胞的蜂巢式網路架構 。每個基地台所涵蓋的區域半徑從16.09公里到24.14公里。利用細胞重疊、適當發射功率、及具錯誤校訂的編碼功能等設計，系統網路可以支援在建築內和街道上的行動通訊裝置。在每一個DataTAC蜂巢細胞範圍內包含一到三個雙工傳輸頻道。每一雙工傳輸頻道又包含兩個寬25 KHz、相距45 MHz 的(收發)頻道。如果使用一般設備(MDC-4800)，系統資料傳送速度為4.8 Kbps 若用改良型設備(RD-LAP)，則速度可達19.2 Kbps。

系統網路同時具有主機路由(routing)和點對點(peer-to-peer)路由的功能。主機路由提供無線用戶端和網路主機間的聯繫，主要使用於需中央控制或需與其他網路或系統連線的設計中。其功能是經由私人專用線，在X.25 PTP 協定下完成。點對點路由主要提供遠端用戶間的彼此聯繫。某一遠端用戶的訊息可藉由此點對點路由功能傳送到另一遠端用戶。

第三章	模擬系統之構建

在本章中，主要可分為四個部分，在第一個部分將會先就本研究所選擇之研究方法進行介紹，而後則會進一步就本研究之系統進行細部的分析，再依據分析的結果來構建整個系統流程，最後則是按照此流程來進行系統的建置。

3.1研究方法之探討

一般而言，在探討現實生活中的實際問題問題時所採用之方法，大致可以分為數理模式推演法與系統模擬法兩類。此兩種方法通常會因為研究內容的不同或是研究標的的不同而採用不同的方法來進行研究。

就數理模式推演法，通常是依據現實生活所觀察到的現象，透過不斷的實驗與測試，在蒐集了足夠的數據之後，來建構一套初步的模式，再透過統計分法與數理導證的方法，對其相關的權重變數進行細部的校估，而後得出完整且通用的模式，以供後續研究之參考。但透過數理模式推演法所建構出來的模式，如果要套用至現實生活中的範例，通常需要再依照實際案例的特性，進行部分的模式修正，才可以進行實務的分析工作，此點該研究方法的限制之一。

就系統模擬法亦是透過對系統的長時間觀察，以瞭解其影響系統表現的主要參數為何，而後再進行模擬的研究。而其與數理模式之不同在於現實生活中的部分系統，因為考量其實際數據難以透過實驗的方式取得（如天然災害對交通運輸網路的影響），或者是資料的取得必須耗費可觀的時間與成本（如飛行員在訓練過程中無法以真實的飛機來測試其飛行技術是否合乎標準），故需要透過合理的情境假設來建立一套與真實系統相類似之模式，藉以進行各項實驗，瞭解系統之行為，進而據以評估各種不同系統操作策略之得失。一般從事大型系統之研究分析時，可用數值方法，借由電腦計算機作試驗，並以數學及邏輯式與程式描述所欲研究之系統。然而在各種不同時間與因素變化的複雜系統，唯有系統模擬可以很容易的把其中相互作用表示出來，並可研究系統內部要素或外在環境變動對此一作業系統的影響；由於硬體設備系統由許多相互關係的子系統所構成之龐大系統，因此在處理上，系統模擬法是一種非常有利的工具。

而系統模擬法因其本身架構之限制，亦有下列缺點：

- 在製作一個複雜系統模式，可能需要耗費相當的時間成本。

- 將現況構建成模擬模式後，模擬開始通常會有一段不穩定狀況。可配合先做多次模擬或選擇最能代表之穩定狀態，來消除此現象。

- 模擬法不像其他理論是經過嚴謹之數學推演而得到的解答，故模擬法之結果可能會產生誤差。因此在資料分析時，常配合各種統計方法及敏感度分析來降低這種不準確程度的影響。

以本研究之目的來看，主要是針對大眾運輸系統為例，來進行相關的無線通訊網路的評選。於現實生活中，並不可能將各個通訊系統均實地建置後，再對各類系統進行效能評估。而在通用模式的構建上，目前國內外並沒有針對大眾運輸系統的行為特性進行其路網相關模式的整體性研究，故本研究為了能全盤性的考量所有交互關係之因素與內部各組成元件之相互關係，同時能評估、預測各種策略實施現況與未來的績效，採用系統模擬方法作為本研究的研究方法。

3.2系統分析

在進行模擬系統的構建之前，必須先針對整個系統進行細部的參數分析，以瞭解於系統中會影響系統的主要參數為何，之後才能依照此參數，來進行其細部流程的規劃。

故在這個部分，主要是先就大眾運輸車輛於路網中的行駛行為作一深入的探討，藉此瞭解大眾運輸車輛其駕駛行為的指標性參數，再進一步透過模擬系統的建立來塑造一個接近真實狀況的大眾運輸服務環境，以健全資料產生的擬真性與正確性；接下來則是對前章中各個通訊系統作深入的分析，以瞭解各通訊系統間的共通性及差異性，盡量讓資料的傳輸過程能夠符合給個通訊系統的特性；而後則會針對系統使用者的需求來定義其控制參數與評估準則；最後則透過上述過程得出的相關數據，來進行系統評選工作。

3.2.1	車輛行為分析

在車輛行為的模擬上，本研究主要是則是藉由觀察大眾運輸車輛的駕駛行為，而進一步定義出數個大眾運輸車輛於路網中幾個較為顯著的行駛特性，以作為模擬系統建立時參數設定的依據：

- 行駛路線：

就大眾運輸系統而言，其最大的特色就是車輛行駛的路線固定，也正因為這樣的特色，故在系統模擬的過程中，必須瞭解各地大眾運輸的系統行駛路線的特性（如發車狀態及行經的站牌位置等資料），以做為車輛於路網中移動狀態的依據。

在這部分的資料，將是以各個都市中的大眾運輸路線表作為參考依據。以台北市為例，其一共包含了87條路線[30]，而以新竹市為例，則共有16條路線[29]。

- 平均行駛速度：

對大眾運輸來說，為了考量乘客搭乘運具的舒適度﹑安全性及時間成本，故在車輛的平均行駛速率變動性不大。以都會區的公車為例，其整體的平均速度約介於30~40 km/hr之間。而就城際運輸而言，其平均行駛速度則可能高達70-90 km/hr之間。

此外由於大眾運輸車輛其所行經的道路可能包含了車潮較為擁擠的市中心區及車潮較為稀少的郊區，故在其平均行駛速率的定義上，需要依照不同的行駛路線特定，給予其不同的平均速率值。

在此項參數的設定上，主要是依據目標都市中各個路段其統計資料得來，以新竹市為例，其於民國85年由交通部運研所統計的資料中指出，各路段的平均行駛速率均介於30~55 km/hr之間。

- 平均靠站時間：

就大眾運輸而言，其在一定的行駛距離後即需要在每個公車站牌進行停等的動作。而此停等的行為則會影響車輛於通訊系統中所傳送資料的數量。一般來說在乘客較多的路線，其單一站牌的平均停等時間較長，反之，則較少。於本系統中，將依照路線狀況的不同，而給予其不同的平均停等時間。

- 紅燈停等時間：

在大眾運輸於路網中行駛的過程中，其車輛的行為會因為號誌時相的不同而有不一樣的路口停等機率，此點與平均停靠時間參數的功用有點類似，而此項數值往往會因為尖離峰時間與路口特性的不同而有所差異。

故在模擬系統建置的過程中，車輛於不同時間前進至不同的路口時，將會給予其不同的路口延滯參數，以模擬其於路口的停等狀況。

此外，在公車系統中，亦有學者提出公車優先號誌的概念，不過此項理論並不在本研究的考量之中。

- 車班間距：

於大眾運輸中，車班的間距往往取決於路線與時段的不同，通常熱門的路段及尖峰時間往往會有較集中的發車時間，而冷門的路段及離峰時間車輛的班次就較為稀少。

本研究在車班間距的設定上，主要是參考目標都市的大眾運輸的發車班表來訂定車輛的發車狀況，這部分會結合車輛行駛路線參數中所定義之路線，共同設定車輛的發車班表，於系統進行模擬之初，便輸入於系統中。

3.2.2	通訊系統分析

在通訊系統的分析過程中，則是分為基本功能評選及系統特性分析兩個部份，這主要是因為目前於全球中有許多的已發展或是發展中通訊系統，而在如此眾多的通訊系統中，並不是每個系統均符合先進大眾運輸系統的需求，故先取出符合基本功能的通訊系統，再就系系統特性做詳盡的分析，其評估條件如下：

- 基本功能評選：

  - 是否提供雙向傳輸服務

在先進大眾運輸系統中，資訊的傳遞除了由運具傳達至控制中心外，亦需要由控制中心下達部分的指令或是將相關的資訊透過通訊系統傳遞至運具或是路旁使用使者端。故在本研究中的的評選過程中，希望通訊系統能夠具備雙向傳輸的功能，以符合系統之要求。

  - 是否為國內開放之通訊系統

就目前通訊系統的發展情勢看來，有相當多的通訊方式都可以提供資料的傳遞，但是就目前國內電信法規的規定來看，有許多的系統國內尚未發放其營業執照，故多數系統均具備的雖於國外已有採用，但就實務上的考量，似乎難以用於國內的大眾運輸系統中，故將此類的通訊系統暫不列入考慮。

  - 是否提供即時傳輸功能

在先進大眾運輸系統中，為了提供給使用者即時且正確的相關運輸資料，所以系統在選擇時，必須要求通訊系統在資料的傳輸上，能夠符合即時傳輸的限制。

  - 資料傳輸過程中是否提供安全保護

由於在資料傳輸的過程中，可能因為資料特性的不同，而需要進行不同程度的資料加密工作，一般來說，如果牽涉到電子金融交易的部分，則會希望通訊系統能夠提供資料傳輸的安全保護，以避免資料被竊取的可能性。

  - 系統提供服務之穩定度

以大眾運輸系統而言，其在資料的傳輸種類中，最基本的即是車輛位置的傳輸，而此項資料均是自車輛發車起，便依照固定的時間間隔透過無線通訊系統傳送至控制中心，故在這段時間中，其所倚賴的資料傳輸通路，均需要提供穩定的傳輸服務，才能符合系統的需求。

- 控制參數特性分析：

  - 基地台涵蓋範圍（R，Range）

通常通訊系統的基地台涵蓋範圍會因為其發射功率的強弱與使用者所持收發機的功能而有所差異，其所能保障的數值是落在一個範圍之間，並無法給予一個確定的數值。

故在模擬系統建置上則設計當公車在每次移動之後，即會透過常態分配動態的指派基地台涵蓋範圍給予車輛，使之計算其目前所在的經緯度位置與基地台所在的經緯度位置，其間的距離是否小於基地台的涵蓋範圍，若小於服務半徑，則判定車輛進入基地台的服務範圍內，並同時進行資料的傳輸工作，反之，則不進行資料的傳輸工作。

當公車進入可能的服務範圍時，即會動態的指派其一個基地台涵蓋範圍，以判斷車輛是否進入通訊系統的服務範圍內，而後再決定是否要進行資訊的發送。

以圖3-1為例（圖中A點表示基地站的位置，R1及R2則為大眾運輸車輛與基地站的距離，Rt表示依照常態分配所指派的基地台服務半徑，其中Rt會隨著每次分配指派的值不同而有所變動），當車輛在路網中行駛時，在固定的時間間隔會進行本身位置的確認動作，當車輛移至B點時，其與A點的距離為R1，此時R1>R'，故判定車輛尚未進入基地台的服務範圍；而當車輛移至C點時，其與A點的距離為R2，此時R2<R'，故判定車輛已經進入基地台的服務範圍，並同時進行資料的傳輸工作，此步驟及一直重複，直至車輛離開整個路網為止。

圖3-1	車輛進入基地台示意圖

  - 系統頻寬（B，Bandwidth）

就一個通訊系統而言，不同的系統會依照其設定之不同而有不同的頻寬值，而在本研究中，不考慮其他外在的影響因素，僅以各個通訊系統其所能提供的最大頻寬，作為此項參數的設定值。

以CDPD系統為例，其單一通道所能提供的系統頻寬最大為19.2 Kbps[10]，而當實際進行資料傳輸的時候，可能因為其他硬體設施的影響，而導致資料的傳輸速率無法一直維持最大的傳輸速率進行資料傳輸的工作。但基於本研究的假設，仍將其系統頻寬設定為19.2 Kbps。

  - 資料傳輸時間（Ttransmission，Transmission Time）

在這裡的資料傳輸時間是指資料透過車上的發送機發送後，經由通訊系統的處理時間，在這個部分包含了資料於系統等候列中的等候時間（Tqueue）、資料於系統中進行傳輸的服務時間（Tservice）及資料在進入基地台時進行通話交遞(Handover)[32]的時間(Thandover)。此主要是因為當車輛將資料發送出去後，若是系統有頻道處於閒置的狀況時，便可以直接將資料作處理轉換，而後進行資料傳送的工作；但在此段時間內，也可能因為基地台的服務頻道均處於滿載的狀況，故所欲傳送的資訊需要先於等候列中等待，直至之前的資料的服務完成後才能夠進行資料的傳輸工作。故在模擬系統建置的過程中，將設置一個參數來紀錄資料傳輸時間的變化。

而就車上之發送機(Mobile Station)與基地站建立連線的時間於本研究中並不考慮，其主要是因為建立連線的時間通常是以10−6秒（即ms）為單位，其值相對於資料的傳輸時間（以秒為單位）以小至可以忽略的程度，故在此並不紀錄。

在資料的等候時間部分，本研究是透過模擬的過程中，紀錄各筆資料於等候列中的停等的時間得到。

而資料於系統中被服務的時間，則是參考文獻[26]，採用指數分配來模擬資料的傳輸時間，而指數分配中的參數λ，則是由所要傳輸資料的大小與系統頻寬相除得之。

透過上述三個部分，則可以得到單筆資料於整個通訊系統中的傳輸總時間了。

  - 系統提供之通道數（C，Channel）

就通訊系統中，通常會依照系統特性的不同，採用FDM(分頻管理)或是TDM(分時管理)，或是FTDM（分時分頻管理）來進行系統頻道的分割工作。在透過此三種切割方式，可以將固定的頻帶寬分割成數個資訊傳輸管道，此傳輸管道數量的多寡，也間接影響了資料等候狀況及傳輸狀況。一般來說頻道數越多，也就可以在短時間內同時處理大量的資料，但相對的，當資料量較少時，往往會造成過多的通道位於閒置的狀況，而導致通訊資源的浪費，故在通訊系統建置時，通常會依照每個地區的使用者數量不同，透過基地台涵蓋範圍與其他相關參數的控制，來達到整體系統資源的最佳化，而此最佳化的方法則常因各個系統特性之不同而會有所差異。

以一般的GSM系統為例，由文獻中[25]指出，其可以依照系統目前的使用程度來決定是否需要開放多的頻道數給使用者，而其開放第二個頻道的準則，通常可以訂為系統使用率已達到70%﹑80%或是90%等不同的指標，來進行頻道開放的動作。

而以本研究來說，大眾運輸系統中所包含的車輛數目有限，故其所使用的頻道數亦不會太多，故在研究中頻道數的設定，即由1個頻道開始，而當資料傳輸品質無法達到使用者要求時，再增加頻道數，繼續進行模擬，已瞭解在符合地區特性的條件下，各個通訊系統需要開放多少頻道才能符合使用者的要求。

3.2.3	使用者定義參數

在此特地將下列兩個參數列出主要是因為，在先進大眾運輸系統中，所要傳輸的資料種類與資料傳輸的間距其變動性，遠較車輛行為參數與通訊系統參數來的大，且這部分參數是依照系統評選者的角度來考量，可依照當時情境之不同，而加以調整的。

- 所需傳輸資料大小

在先進大眾運輸系統中，其所需要的收集與提供的資料相當的多，除了常見的車輛位置及車輛到達時間的估算外，對於搭車的轉乘資訊也是一般社會大眾所渴望得知的資訊。而就管理者的角度而言，除了瞭解車輛於路網中的詳細位置外，也希望能獲得車輛的行駛速率及旅客搭乘狀況等進一步的相關資訊。但這些資訊的種類相當的繁複，往往會因為不同的目的而引發不同的需求，而當大眾運輸資訊系統與ITS中其他子系統結合時，其所需要的資訊種類也會大幅的提升，難以盡數。故在本研究中，以資料傳輸量的大小作為其傳輸參數，並不窮舉各類相關資訊。

- 資料傳輸時距

於系統中，資料傳輸的時間間隔通常是固定的，除非當車輛發生緊急事故等特殊的狀況才會有所改變。而在資料傳輸時距的設計上，往往會考慮到大眾運輸的服務種類，如果運具所服務的範圍是一般的都會區時，其傳輸時距通常會考量各路線間的最小站距，以防止車輛因為車行速度較快，而發生資料來不及傳送，車輛既就已過站的狀況發生；如果運具的服務範圍是城際運輸的話，就無此項煩惱了。一般來說如果服務對象是都會區的民眾，其資料回傳時距通常是每五秒回傳一次；如果是城際運輸，則是其目的地與發車地點的距離而定，通常是以分鐘為單位。不過在這個部分為了因應不同的狀況，故可以依使用者所定義的『即時性』，而自行輸入其所期望的時間間距。

3.2.4	系統評估參數

在瞭解的系統中各個行為參數的分析之後，最後一個部分，則是要如何評定各個通訊系統的效能。在文獻中指出[26]，一般在評估無線通訊系統的參數，通常是以系統傳輸的平均等候時間（Average Delay Time）與阻斷率（Blocking Probability）兩者。

但由於本研究是以先進大眾運輸系統作為研究範圍，故在評估參數的設定上，除了考慮通訊系統的行為特性外，也必須考量到大眾運輸系統的行為特性，故在評估參數的設定上，將平均等候時間改為資料平均傳輸時間。此外，也特別設定一跳站機率作為系統評估的參數。故於下文中，即就此三個評估參數進行詳細的說明。

- 資料平均傳輸時間

在此評估參數中，主要是考量使用者在使用一個系統時，其所想要的資訊應該是每一筆資料在透過通訊系統傳輸過程中所需要用掉的時間，而這段傳輸時間主要可以分為服務時間、等候時間及通訊傳遞的時間。在服務時間與通訊傳遞的時間等兩個部分，主要是依各個通訊系統的不同而會有所差異，於系統中皆是透過統計分配的方式來進行模擬，而在平均等候時間的部分則是依每一筆資料於系統中的狀態計算得知。

於本研究中的平均等候時間是指車輛所發送之資料，於通訊系統的等候列中，平均等候的時間。所納入計算者，僅包含完成資料傳輸過程之資料，若是資料因為於等候列中等候時間過長（傳過資料傳輸間隔），而導致此筆資料被系統列為拒絕服務者，其等候時間則不納入計算，其計算公式如下：

Tqueue=i=1ntin

Tqueue，平均等候時間

ti	，系統中完成服務之各筆資料的等候時間

n	，系統中完成服務的資料總筆數

- 阻斷率

所謂阻斷率是指資料因為系統繁忙而無法提供使用者服務的狀態的機率。將此定義套入本系統中，則是指資料因為系統的通道數已滿，而無法進行資料傳輸工作的機率。

而在此系統中，會發生資料被拒絕的狀況有二，一個是系統中各個通道均已有資料傳輸，且等候列也已沒有位置可讓資料進行佇列，此時便會將要進入系統的資料加以阻斷﹔第二個則是當資料於等候列中等待的時間已經超過使用者所要求的資料傳輸時間限制，以定時回傳的資料點位為例，若是當資料的傳輸時間超過的每筆資料的傳輸時間間隔，則會將此筆資料加以阻斷，不進行資料的傳輸工作。

阻斷率之計算公式如下：

P=irejectn											(7)

P	，阻斷率

ireject，被阻斷之資料

n	，系統中完成服務的資料總筆數

- 跳站機率

就一個先進大眾運輸系統而言，其任務即是提供用路人準確且完善的運輸資訊，以公車為例，其最基本的智慧化服務便是提供給用路人車輛的即時點位及其到站時間，如要提供此服務，其前提便是資料的傳輸時間要小於兩站之間的距離。因為當資料的傳輸時間大於兩站之間的站距時，就會造成某一站的到站時間錯估，失去了提供服務的意義。

以圖3-2為例（圖中A站與B站為相鄰之兩公車站，其中i﹑i+1﹑i+2表示車輛於此位置所發送的資料），當車輛剛行經A站後，發送第i+1筆資料，而行經B站後發送第i+2筆資料，倘若第i+1筆資料於車輛行經B站後還未送達控制中心，則定義此狀況為跳站。

圖3-2	跳站狀態示意圖

而要得到此狀況的發生機率，其方法是先計算車輛在每兩個站牌間其行使所需的時間，這個部分可以用兩站距離及站間平均行駛速度估算之，之後在估算車輛於兩站之間單筆資料的傳輸時間，取其最大者與站間行駛時間相比較，若是傳輸時間大於行駛時間，則就會發生跳站的狀況發生，若是傳輸時間小於行駛時間，則不會發生跳站的狀況，其計算方式如下所示。

Ttravel=DijSij											(8)

Ttarnsmission=Maxt1,t2,…,tn								(9)

Ttravel		，車輛行駛時間

Ttarnsmission	，資料的傳輸時間

Dij		，i,j兩站的站間距離

Sij		，i,j兩站間的平均速度

ti		，各筆資料的傳輸時間

3.3	系統架構

在這個部分，則是接續前段之分析，將各個所分析之參數，依照車輛及通訊系統的行為特性加以連結，以建構出完整的系統模擬架構。於系統建構之初，會先就本模擬系統的基本假設加以定義，而後則提出初步的系統流程，最後即是整體的細部架構。

3.3.1	基本假設

經過上述的分析過程後，可以瞭解到於先進大眾運輸系統中，運具於路網中的行為改變時，會以直接或是間接的方式改變其資料傳輸的種類﹑頻率及方式，而這些改變，往往會影響要處理這些資訊的通訊系統表現，並進一步導致其效能的增加或減少。故針對不同的運輸系統，均需尋找一個適合的通訊模組與之配合，如此才能達到資訊流即時與暢通的目的。

在現實生活中，都市通訊系統的建構通常是以圖3-3所示，由許多的基地台建構出一個完整的通訊網路，如此無論使用者行經至都市中的任何一個地方，都可以進行通訊活動。

圖3-3	通訊網路示意圖

而就一般的系統業者來說，其通常會在使用者較為稠密的地方，架設較密集的基地站來提供服務，使的位於部分地區的使用者，其所在位置隸屬於多個基地台的涵蓋範圍。如此，當使用者將其移動台（MS）開啟時，則會與多個基地來作聯繫，並選擇訊號強度較佳者進行通訊。此時對單一基地台而言，其服務單一旅客的機率也就隨著旅客所能選擇基地台的數量而降低了（以圖3-3中的A點為例，其被各個基地台服務的機率均為0.5）。

但是此種多個基地台之間相互涵蓋範圍的規劃，目前均是由通訊系統業者所進行，其必須針對每個地區的使用頻率及其系統所提供的服務功能等因素進行深入的研究後，才能夠實地進行基地台的佈設，而此部分卻不是本研究能力所及的範圍。故本研究在基地台傳輸行為的評估上，僅以單一基地台來評估車輛資料的傳輸行為，而不考慮上述多個基地台共同提供服務的狀態，希望透過此方法，分析當所有的資料都由單一基地台服務時，其整體的效能是否仍能符合需求。此概念如圖3-4。

圖3-4	單一基地台架構示意圖

3.3.2	系統基本構想

在瞭解的本研究的基本架設之後，接下來即是以此架設為基礎，來進行系統模擬架構與流程的設定。圖3-5中即是在描述大眾運輸工具是如何在其所屬路網中行駛，並透過通訊系統來提供相關資訊服務的過程。

圖3-5	模擬系統示意圖

在此模擬系統中，主要可分為六個步驟，分述如下：

- 產生車輛

在系統產生車輛之前，會先將系統的班表加以輸入，而在系統開始進行模擬時，即按照之前所輸入的班表開始依序於路網中產生車輛。

在產生的過程中，主要先在路網中選定一個發車點(即大眾運輸車輛之發車點)，而後車輛便開始在路網中行駛，在行駛的過程中，將會依照前述之路線資料﹑各路段中的平均車輛速度﹑各站牌的平均停靠時間及路口的平均紅燈停等時間來模擬車輛於路網中的行為。

- 產生車輛資訊

在車輛產生之後，各輛車便開始於系統中按照原訂之行駛路線及各路線所模擬之狀況於路網中移動，而在移動的過程中依管理者所設定的資料傳輸間隔進行即時性的資料傳輸工作。

- 車輛是否進入通訊範圍

當車輛於路網中移動的過程中，不斷的計算及所在的經緯度位置，並依車輛與基地台的相對位置來判斷車輛是否進入基地台的資訊傳輸範圍，若是進入傳輸範圍，則開始進行資料的傳輸；若是尚未進入資訊傳輸範圍，則繼續重複上一個步驟。

- 進入服務系統

當車輛進入系統後，則需要判斷目前系統是否有閒置的頻道可提供資訊傳輸服務，若有閒置的頻道則進行資訊傳輸服務；若是沒有，則先將資料至於等候列中靜候，等待於服務系統中的資料完成服務後，再進入服務系統。

- 車輛是否離開通訊範圍

當單筆資料處理過後，依然遵循之前的步驟，判斷車輛是否位於通訊服務範圍內，如果車輛仍在服務範圍中，則繼續進行服務；若是車輛已經離開服務範圍，則不進行資訊傳輸服務。

- 離開服務系統

當車輛一進入系統後，便開始執行上述的步驟，而當車輛行駛至路線終點，即判定此車班以離開模擬系統，而將此車輛於系統中刪除，並紀錄其於路網中的資訊傳輸的相關資訊。

當班表中所有的車輛均完成模擬後，即完成系統模擬的工作，此時則將所有統計資訊加以彙整計算，以得出各評估參數值，而後與系統評選者所設定之限制條件加以比較，以進行後續的評選工作。

3.3.3	模擬系統架構

在瞭解了整個模擬系統個建構理念及學術依據後，本研究及針對進行系統架構建置工作，其整體架構如圖3-6及圖3-7所示，可分為車輛行為模擬及通訊系統模擬等兩個部分。

- 車輛行為模擬

在整體模擬進行之初，首要工作是進行相關的資料設定，此部分主要包含了目標都市的路網資料﹑大眾運輸路線資料及其班表資料等三個部分。

在路網資料中，主要是記錄其電子地圖中的點位及各點位之間的相關性，其欄位共分為端點序號﹑經度﹑緯度﹑端點特性及其他相關資料等五項，其功能如表3-1所示。

表3-1	路網資料各欄位定義表

| 欄位 | 端點序號 | 經緯度 | 端點特性 | 其他相關資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 用以查詢各端點的詳細資料 | 用來計算與判斷各端點間的相對位置之用 | 用來判斷判別此端點為路口端點或是站牌端點 | 紀錄此端點之週期秒數及紅燈停等秒數 |

在大眾運輸路線資料中則是記錄大眾運輸路網中各個路線的的相關資料，其欄位共包含路線編號﹑路線所經之端點數目﹑端點編號及各端點間的平均速度等四項資料，其功能如表3-2所示。

表3-2	路線資料各欄位定義表

| 欄位 | 路線編號 | 路線所經之端點數目 | 端點編號 | 各端點之平均速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 用以查詢各路線的詳細資料 | 用以查詢路線中各端點之位置 | 記錄路線所要行經之端點編號 | 記錄各端點間所設定之平均速率 |

於班表資料中主要是紀錄目標都市大眾運輸的發車狀態，在檔案中主要分為車輛編號﹑車輛所屬路線﹑發車時間及車輛特性，其功能如表3-3所示。

表3-3	班表資料各欄位定義表

| 欄位 | 車輛編號 | 車輛所屬路線 | 發車時間 | 車輛特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 用以查詢各車輛的詳細資料 | 用來記錄此車輛所屬之路線資料 | 記錄此班車的發車時間，在此時間以幾點幾分的方式記錄之 | 由車輛開始產生後，其屬性值即設為1，當車輛已完成服務後，再將屬性值設為0 |

當完成了資料輸入的工作之後，即按照班表中的時間順序開始產生車輛，並將所產生之車輛按照其產生的時間依序插入事件等候列中，等候模擬系統的處理。

而後再從等候列中取出距離系統時間最近的一筆物件，判斷此事件的類別，若是此事件之屬性定義為資料物件，則將其送入通訊系統的處理程序中進行處理；若此事件之屬性為車輛事件，則判斷此車輛物件之特性是離開系統物件或是等待處理之物件(0表示離開系統之物件，1表示等待處理之物件)。

若此物件是離開系統物件，則開始記錄此物件的相關統計資料；若此物件是需要處理之物件，則開始設定車輛移動的相關參數。一般來說在車輛移動的過程中，可能遭遇到幾種狀況，第一種狀況是車輛的移動範圍在同一路段中，第二種是車輛此次的移動範圍橫跨單一個道路端點（或是站牌端點），第三種是車輛此次的移動範圍橫跨數個道路端點及站牌端點。而在面臨不同的狀況時，其所要設定的參數也不相同，共包括下列四種：資料傳輸間隔﹑車輛於目前路段之平均移動速度﹑車輛於道路端點所需停等之時間及車輛於站牌端點所需停等之時間。此四個參數中，資料傳輸間隔與平均移動速度主要是用來計算車輛於每次傳輸間隔間所移動之距離，而兩個停等參數則是用以模擬車輛於路網中的停等狀況。

在其相關參數設定完成之後，則開始進行車輛位置的更新動作，而後再以路網中的新位置來判斷此車輛是否已經行經過路線中所有端點完成服務。若是已完成服務，則將此車輛的屬性改為離開系統後（即屬性值改為0），再插入事件等候列；若是未完成服務則判斷此車輛於移動後是否進入基地台的服務範圍。若是未進入服務範圍，則在插入等候列進行車輛的後續移動工作；若使已進入服務範圍，則以目前的車輛資料產生一筆屬性為資料事件的物件插入等候列中，等待送至通訊系統處理程序。

圖3-6	模擬系統架構圖[車輛行為部分]

- 通訊系統模擬

當資料進入通訊系統的服務範圍時，會先辦別系統的狀態是否處於繁忙的狀態，若是系統中有其他資料正在處理，則會將此筆新進資料放置於通訊系統的等候列中，在這裡暫候其他資料的處理時間。在此因為不同通訊系統其單一基地台所能提供的頻道數（即等候理論中的Server數量）也不相同，故在能夠提供服務的頻道數量會依照目標系統而做改變。

此外，因為考慮到當資料進入任一基地台的時候，是隨機指派到任何一個空的頻道以進行通訊活動，而尚未進入服務狀態的資料均先位於單同一等候列，依照進入時間先後等候服務，所以本研究也會就單一基地台設置一個等候列已控制資料進入通訊系統服務的順序。倘若單一基地台的等候列已滿，則再等待數秒後（此時間設定與使用者所設定之資料傳輸間隔相同，其功能在檢查資料是否超過傳輸間隔，若是超過則是該筆資料逾時無效），自動將此筆資料設定為遺失，並於系統中加以記錄，以做為系統評比的標準之一。

而後，當系統服務完資料後，會自行向其所屬的等候列進行確認，瞭解是否還有資料等待處理。若是於等候列中有資料尚未處理，則會選取等候列中最先進入的一筆資料，加以進行通訊服務，並同時記錄其位於等候列中的時間，作為系統記錄。

而當資料正式進入服務系統時，則由服務系統自動產生一個服務時間，使此時間的產生符合Exponential分配[26]，以作為資料於系統中的傳輸時間，加以記錄，並設定此筆資料離開系統。在此分配的參數，是由單筆資料的大小與系統所提供之頻寬相除，得到此筆資料的平均處時間，而後在將此參數值帶入分配，得到此筆資料所應處理的時間，再進行計算。

當資料離開系統後，依然重複進行等候列資料的確認動作，而等至等候列中無資料位於佇列時，則將系統狀態由繁忙更改為閒置，持續的等候需要服務的資料進入，直至整個模擬過程結束為主。

在此模擬的停止條件為所有的車輛均已行駛完其所應經過的各的端點，而其所產生的資料物件亦由通訊系統處理完畢。故在整個模擬過程中，當最後一班車輛離開系統後，事件等候列中即開始確認是否還有其他物件存於等候列中等待處理，而當事件等候列中所有物件均已處理完畢，則模擬過程則宣告終止，並開始記錄相關的評估參數。

圖3-7	模擬系統架構圖[通訊系統部分]

3.4	系統建置

在系統建置部分主要是依據前述的分析結果，來建構一套完整的模擬系統，在這個部分主要是依照上述系統分析的結果，藉由微軟公司所生產的Visual C++程式編譯軟體，於視窗作業系統中進行系統的建置。

再者，由於本研究為追求系統之真實性，故在測試案例中選用的是交通部運輸研究所所推出的數位電子地圖作為路網的模擬環境，並以國內數個主要都市目前的公車行駛狀態為例，來對目前國內數個目標通訊系統來進行評選，以瞭解對特定規模的都市而言，何種通訊系統能提供其較高的通訊服務與品質。

而依據上述需求與目標的要求下，可將系統建置的過程分為前置作業及模擬環境設定等兩個部分，分述如下：

- 前置作業：

在這個部分主要是針對系統的需求來對一些原始的資料（Raw Data）進行初步處理的工作，主要有電子地圖的轉換及車輛班表的格式化等兩個部分。

在電子地圖的部分主要是因為交通部運研所所製作的電子地圖相當的詳細，但部分的道路特性於本研究中並不需要使用，而在系統資源管理的考量下，必須先將電子地圖做初步的處理，以擷取出本研究所需要的資料。

在車輛班表格式化部分主要是因為本研究所要建置的系統，有對車班相關資料進行其資料格式的制訂，故本研究要進行模擬測試時，必須先將案例都市的大眾運輸班表轉換成語本系統相同的格式才可，故需要進行此項前置作業，以方便後續工作之進行。

- 模擬環境設定：

於此部分中主要是接續第之前系統建構的部分，依照整個模擬架構的流程，設定所要輸入的參數值，並藉由這些參數來進行系統環境的設定，而後才進行模擬的工作，各項參數可整理如表3-4。

表3-4	系統參數設定表

| 車輛行為參數 | 通訊系統參數 |  | 使用者定義參數 | 評估參數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本參數 | 控制參數 |  |  |
| 行駛路線 平均行駛速度 平均靠站時間 紅燈停等時間 車班間距 | 雙向服務 國內現有 即時傳輸 安全性 系統穩定性 | 基地台涵蓋範圍 系統頻寬 資料傳輸時間 系統通道數 | 所需傳輸資料大小 資料傳輸時距 | 平均等候時間 阻斷率 跳站機率 |

- 車輛行為參數

在這個部分主要包含了五個參數，分別為行駛路線﹑平均行駛速度﹑平均靠站時間﹑紅燈停等時間及車班間距。而這五個參數，需於進行模擬之前便先進行相關調查得到，而後再以本研究所定義之檔案格式輸入，再進行模擬。在此行駛路線與車班間距均向大眾運輸業者查詢，而在平均行駛速度﹑平均靠站時間與各路口之紅燈停等時間則必須透過實地調查得之。

- 通訊系統參數

於此部分依照參數特性的不同可以分為基本特性及控制參數等兩個部分。

  - 基本特性

在通訊系統的基本特性制定上，其所評選的標準主要是依照前章所述的系統分析部分及『Wireless Communication for Intelligent Transportation System』[8]一書中所訂定的各個評估參數的分類等級來進行各個通訊系統的基本特性分析，而本研究則是希望透過此分析步驟將部份不適用於智慧型運輸系統的通訊系統先行篩選，以強化系統效能，而表3-5則是本研究針對目前國內外幾個較為普及的通訊系統進行的基本特性分析表。其中共包括了7個通訊系統及5個基本特性的評估指標，可供目標都市在進行基本特性評估時做為參考。

表3-5	通訊系統基本特性比較表

| 系統 | 雙向傳輸 | 即時性 | 國內現有 | 安全性 | 系統穩定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPRS | Y | Y | Y | E | E |
| CDPD | Y | Y | Y | E | E |
| DataTAC | Y | Y | Y | E | E |
| RDS | N | Y | Y | E | E |
| DSRC | Y | Y | N | E | E |
| DAB | N | Y | Y | E | E |
| Trunking Radio | Y | Y | Y | E | E |

- 在雙向傳輸、即時性及國內現況方面，原則上是希望通訊系統均能提供此項功能，故在評估的過程中『Ｙ表示具備此功能，Ｎ表示不具備此功能』。

- 在資料傳輸的安全性及系統傳輸資料的穩定度方面，則是依據文獻中所訂定的分級標準來作為評估準則，在文獻中主要可以分為四個等級，其分別為Poor (P)、Fair (F)、Very Good (VG)、Excellent (E)，在表4-2中所列的四個系統其均可提供Excellent (E)的服務水準。

  - 控制參數

在這個部分主要是依照所選用之通訊系統之不同而會有所差異，這個部分的資料取得主要是依照各個通訊系統的業者在考慮其整體經營最佳化的狀況下，會針對各個基地台來設定不同的參數，所以在進行模擬之前，為求結果之真確性，必須先向相關系統業者取得此方面的資料或者自行估算適當之參數值進行輸入。

- 使用者定義參數

於此部分的參數則是依照使用者的需求來自行設定的參數，並不需要透過其他調查得之。以資料傳輸時距來說一般於都市間的運輸，其值大約都設定在5~30之間，其主要原因是都會區的站間距離較短，若是資料傳輸時間間隔過長，容易造成跳站的狀況發生。而就單筆資料的大小而言，則可以依照使用者所要傳輸之資料種類來進行設定，如車輛的點位﹑車輛的緊急資訊﹑乘客電子卡票的編號及乘坐金額等，都有不同的資料量，故此部分可以透過模擬的方式隨機產生資料大小，也可以就固定資料量大小的方式進行模擬。

- 評估參數

於此主要分為平均等候時間﹑阻斷率及跳站機率等三個評估參數。而各個通訊系統的評估也就是以此三個參數與使用者所界定的系統需求進行比較，來決定何種系統較符合使用者的需求。

3.5小結

在模擬過程中，往往需要相當長的模擬時間才能購得到一個穩定的結果，就目前而言，本研究嘗試針對單一都市的大眾運輸系統進行單日多次的模擬，藉由多次模擬來強化模擬結果的可信度，並藉由此過程來分析系統的建置過程是否有所缺失，再進一步的加以改善。

第四章	案例分析

在第三章中已經很詳細的敘述了本研究的系統架構與流程，而於本章中則是就上述的系統架構進行實際的案例分析。首先會透過較簡易的例題分析來進行系統的校正工作，而後則會以新竹市的大眾運輸作為實際的案例分析，分別就運輸系統及通訊系統兩者的特性做考量，實地進行通訊系統的評選。

4.1	例題測試

於此節中，主要是用比較簡易的例題來針對模擬系統中所設定的參數進行測試，藉此了解參數制定對於系統的表現是否有顯著的影響，同時也由此來了解系統流程的合理性。在此測試過程中，所選定的參數為模擬次數、資料傳送間隔、基地台涵蓋半徑、基地台通道數及等候列長度等五種，在測試時將針對單一參數進行敏感度的分析，以利結果的觀察。

在例題的設計上，主要是以交通部運輸研究所出版的電子地圖為基礎，隨機的產生50條公車路線，各路段的平均速度均假設為每小時40公里，再透過GPRS系統傳輸，所傳輸的單筆資料大小假設為24 bytes，表4-1即為詳細的例題設定資料，表中陰影的部分即為本測試例題中所要調整的相關設定及其測試的範圍。

表4-1	例題測試資料

| 車輛行為特性 |  | 通訊網路特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點 | N/A | 目標系統 | CDPD |
| 路線 | 50條 | 單筆資料大小(bytes) | 24 |
| 車班 | 路線01~20每15分一班(0600~2100) | 系統頻寬(Kbps) | 19.2 |
|  | 路線21~50每30分一班(0700~2130) | 模擬次數 | 1-500 |
|  |  | 資料傳送間隔(sec) | 1~30 |
| 平均速度 | 40(kmph) | 基地台涵蓋半徑(m) | 100~1000 |
| 靠站時間 | 5(sec) | 基地台通道數 | 21~35 |
| 號誌週期 | 週期90秒紅燈30秒 | 系統等候列長度 | 10~1000 |

- 模擬次數

就系統模擬的角度來說，在系統的建制過程中，有許多參數的變化均是採用統計分配與機率理論的原理來設定的，故在模擬過程中，有可能會得到一個發生機率很低的極端值，而此種極端值卻不是在做模擬過程中所想要的結果。所以於此項測試中，選擇在其他參數設定不變的狀況下進行多次的模擬，以了解本系統在多少次的模擬狀況下可以達到一個穩定的狀態，其相關參數如表4-2所示。

表4-2	參數測試1 [模擬次數]

| 模擬次數 | 資料傳送間隔 | 基地台涵蓋半徑 | 基地台通道數 | 等候列長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-700 | 5 sec | 1 km | 1 | 100 |

由圖4-1與表4-3中可以清楚的看到當模擬次數值漸漸增加時，整體的平均等候也呈現逐漸趨緩的現象，當模擬次數大約到達500次之後，其平均等候也逐漸的趨向一個穩定的狀態。

表4-3	參數測試1結果	[模擬次數]

| 模擬次數 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均傳輸時間 | 0.126558 | 0.126524 | 0.126512 | 0.126516 | 0.126519 | 0.126517 | 0.126516 |

圖4-1	模擬次數與平均等候關係圖

- 資料傳送間隔

就通訊系統而言，資料量往往是決定系統整體表現很重要的一個參數，當資料的傳送間隔增加時，其整體的資料傳輸量也會呈現大幅增加的現象，故再此便以資料傳送的間隔時間來觀察平均等候時間的變化，其相關參數的設定如表4-4。

表4-4	參數測試2 [資料傳送時間間隔]

| 模擬次數 | 資料傳送間隔 | 基地台涵蓋半徑 | 基地台通道數 | 等候列長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 1-30 sec | 1 km | 1 | 100 |

由圖4-2與表4-5中可以看出，傳輸時間間隔與平均等候時間兩者的關係是呈現先高後低的狀況，其主要的原因是當傳輸時間間隔過小的時候，資料會很容易在等候列中等待，但是當傳輸時間過小又會導致資料因等待時間高於資料回傳的間距而使得資料很容易被系統列為拒絕服務的對象。在此兩項因素作用下，往往會使得系統與等候列均過於繁忙，但是這些因等候而造成的延滯卻往往隨著資料的被拒絕而沒有紀錄於系統中。如此一來，便會造成圖4-2中，當傳輸時間間隔很小時，其平均延滯也不大的狀況了。

當平均傳輸時間逐漸拉大時，對系統而言資料因為在等候列等待過久而被拒絕的狀況也漸漸減少，此時，平均的等候時間也就隨著資料量的減少而漸漸的趨於一個平穩的狀態了。

表4-5	參數測試2結果 [資料傳送時間間隔]

| 資料傳送間隔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均傳輸時間 | 0.126559 | 0.12477 | 0.122395 | 0.121949 | 0.119901 | 0.120038 |

圖4-2	傳輸時間間隔與平均等候關係圖

- 基地台涵蓋半徑

一個無線通訊系統的基地台涵蓋半徑，也就是這個基地台所能夠提供服務的範圍。一般來說當涵蓋半徑越大的時候，會停留在基地台範圍內的使用者也就會越多，而這個時候對基地台的負擔量也會增大，所以站在無線通訊業者的角度來說，並不會將所有的基地站涵蓋範圍設定過大。以GPRS為例，其涵蓋範圍可以大由數公里到數十公里，但是並不代表業者於各個服務範圍均會將基地台的服務範圍設定到極大值，通常會按照各個地區的使用者特性不同而進行涵蓋範圍的設定。

而在這個部分即是針對不同的基地站的涵蓋半徑來了解系統整體的表現狀況是否合理，其參數假設如下。

表4-6	參數測試3 [基地站涵蓋半徑]

| 模擬次數 | 資料傳送間隔 | 基地台涵蓋半徑 | 基地台通道數 | 等候列長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 sec | 100~1000 m | 1 | 100 |

由圖4-3與表4-7中可以清楚的看到，當基地台的涵蓋半徑增加時，由於所包含的使用者也增加，所以造成系統整體的負擔增加，而導致平均等候時間也增加，但是當涵蓋半徑增加至一定的程度之後，其平均的等候時間則逐漸趨於平緩。

表4-7	參數測試3結果	[基地站涵蓋半徑]

| 基地台涵蓋半徑 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均傳輸時間 | 0 | 0.086959 | 0.09181 | 0.118805 | 0.124524 | 0.126573 |

圖4-3	基地台涵蓋半徑與平均等候關係圖

- 基地台通道數

就無線通訊系統來說，基地台的通道數目就好比有線通訊網路中的實體網路一樣，當通道數目越多時，系統就能夠同時服務更多的人，在資源的配置上也會更有效果，一般來說，當通道數目越多時，其平均等候時間也會越少，此測試的參數假設如表4-8。

表4-8	參數測試4	[基地台通道數]

| 模擬次數 | 資料傳送間隔 | 基地台涵蓋半徑 | 基地台通道數 | 等候列長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 sec | 1 km | 1-5 | 100 |

由圖4-4與表4-9中可以清楚的看到，當基地台的通道數目增加時，其平均等候時間即相對減少。

表4-9	參數測試4結果	[基地台通道數]

| 基地台通道數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均等候時間 (sec) | 0.12647 | 0.101581 | 0.093651 | 0.090095 | 0.088083 |

圖4-4	基地台通道數平均等候關係圖

- 系統等候列長度

就服務系統而言，等候列主要的功能是為了避免需要被服務的單位因為系統短暫的繁忙而離開服務系統。故當等候列較長時，需要被處理的資料就有比較大的機會可以在佇列中等待被服務，但是相對的，當等候列過長時，資料雖然增加了被服務的機會，但是相對的卻會增加系統的負擔，也使的整體的延遲時間增加。

而在此測試項目中，即是藉由表4-10參數的設定來了解等候列長度改變時，系統的績效是否會有著合理變化。

表4-10	參數測試5	[系統等候列長度]

| 模擬次數 | 資料傳送間隔 | 基地台涵蓋半徑 | 基地台通道數 | 等候列長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 sec | 1 km | 1 | 10-100 |

如圖4-5與表4-11所示，當系統的等候列長度由10增加到100時，其平均等候時間也隨之增加，而當等候列長度增加到40以後，其平均等候時間的曲線也漸趨平緩，其主因是當等候列增加到一定程度後，可以提供給目前的資料流量足夠的佇列空間，故在繼續增加等候列的長度，對整體系統來說，並不會有太大的影響。

表4-11	參數測試5結果	[系統等候列長度]

| 系統等候列長度 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均傳輸時間 | 0.119825 | 0.123614 | 0.126546 | 0.126383 | 0.126523 | 0.126431 |

圖4-5	系統等候列長度與平均等候關係圖

4.2	實例分析

在本研究最後的實例分析部份，將採新竹市的大眾運輸路網作為範例，來進行車輛的即時點位傳輸測試。

以新竹市的路網狀態來看，主要是以光復路、中華路及經國路等幾道路作為聯外的主要幹道，而就市區內的道路則是以東大、南大、西大及北大等四條道路作為其主要的聯內幹道。而這些主要幹道於大多數的路段均為兩縣道，其道路容量有限，往往會造成車多擁擠的狀況，故市區內主要道路的平均行車速率大多均介於在35~55 km/hr 之間，通常是尖峰時間的行駛速度較低，非尖峰時間的行駛速度較高。故本研究基於此點，假設車輛於尖峰時間的平均行駛速率為30 km/hr，而於非尖峰時段其平均行駛速率為40 km/hr。

在設定了車輛的行駛速率後，下一步則是設定車輛的行駛路線。在新竹市的大眾運輸路網中，而其公車路網的路線共有18條，其中包含了461個站牌。在其路線的規劃上，主要是以火車站為發車中心，採輻射狀方式向新竹市的其他地區散去，路線概況如圖4-6所示。

圖4-6	新竹市公車營運分佈圖[29]

在這18條路線中，大部分是採取兩個發車站的方式發車，僅有少部分是採取單一發車站發車。在車班間距部分，大多數的車輛均是以固定班表的方式發車，僅有路線1及路線15是採取時間間隔的方式自動發車，其路線的詳細車班時間如表4-12所示。其中在車班間距部分，N/A*表示此路線並無固定的發車時間間隔，而是採用固定班表的模式來定義此路線的發車時間，而此模式通常是採尖峰時間發車間距較短，離峰時間發車間距較長，如路線2之車班。而N/A**則是表示此路線僅有一班或是兩班車，若僅有一班車，其末班車欄位即為空白，如路線30之車班；若僅有兩班車，則將第二班車列於末班車之欄位，如路線28之車班。

表4-12	新竹市公車車班時間[29]

| 車班代號 | 發車時間 | 末班車 | 車班間距 | 車班代號 | 發車時間 | 末班車 | 車班間距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1路 | 06:10 | 22:30 | 10 | 1路 回 | 06:00 | 22:00 | 10 |
| 1A路 | 06:25 | 17:00 | N/A* | 1A路 回 | 06:50 | 17:40 | N/A* |
| 2路 | 07:00 | 21:10 | N/A* | 2路 回 | 06:30 | 21:40 | N/A* |
| 2A路 | 06:35 | 22:00 | N/A* | 2A路 回 | 06:05 | 21:55 | N/A* |
| 5路 | 06:40 | 17:40 | N/A* | 5路 回 | 07:20 | 18:20 | N/A* |
| 10路 | 06:10 | 17:50 | N/A* | 10路 回 | 06:35 | 18:20 | N/A* |
| 11路 | 06:00 | 22:00 | N/A* | 11路 回 | 06:10 | 22:15 | N/A* |
| 11A路 | 06:00 | 21:30 | N/A* | 11A路 回 | 06:05 | 22:00 | N/A* |
| 12路 | 06:05 | 19:00 | N/A* | 12路 回 | 06:30 | 19:30 | N/A* |
| 15路 | 06:20 | 22:00 | 15 | 15路 回 | 06:10 | 21:45 | 15 |
| 16路 | 06:05 | 18:00 | N/A* | 16路 回 | 06:25 | 18:30 | N/A* |
| 20路 | 06:10 | 18:20 | N/A* | 20路 回 | 06:30 | 18:50 | N/A* |
| 23路 | 06:10 | 17:45 | N/A* | 23路 回 | 06:40 | 18:20 | N/A* |
| 26路 | 18:15 | 19:05 | N/A** | 26路 回 | 06:25 | 07:20 | N/A** |
| 27路 | 06:10 | 18:20 | N/A* |  |  |  |  |
| 28路 | 06:15 | 17:50 | N/A** | 28路 回 | 06:35 | 18:15 | N/A** |
| 30路 | 06:55 |  | N/A** | 30路 回 | 07:30 | 16:20 | N/A** |
| 31路 | 16:40 |  | N/A** | 31路 回 | 06:30 | 17:15 | N/A** |

在完成了新竹市的車輛行為特性的評析後，接下來就是要進行通訊系統的初步評選工作。於前章之3.4節中，已經有詳列出國內目前較為普及的數個通訊系統，其分別為GPRS、CDPD、DataTac、RDS、DSRC、DAB及Trunking Radio等七種。而依照其五個基本的評估準則來看，此七個系統均符合及時性傳輸、資料傳遞的安全性及系統穩定度等特性。

但如果就雙向傳輸功能來看RDS與DAB兩者，則無法提供此項服務，而以系統的涵蓋範圍與國內現有技術的層面來看，DSRC也處於較為弱勢的地位。基於以上理由，在本例題中通訊系統的初步評估步驟將以GPRS、CDPD、DataTac及Trunking Radio等四個系統為目標系統，以進行下一步的系統模擬評估工作。表4-13為此四個目標系統的功能比較。

表4-13	目標系統整合比較

| 系統 | 涵蓋半徑(km) | 通道數 | 最大傳輸速率(Kbps) | 最大通訊容量(Kbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPRS | 1~27 | 21~35 | 171.2 | 865 |
| CDPD | 10 | 1~6 | 19.2 | 115.2 |
| DataTAC | 2~30 | 1 | 19.2 | 19.2 |
| Trunking Radio | 20~50 | 10 | 2.4 | 12 |

最後，在評估參數的設定上，由於此案例分析是以車輛的即時點位傳輸來對通訊系統進行評估，而基於此點資訊需求，會希望車輛的定位資訊在傳輸的過程中能夠準時無誤的傳送至行控中心，故站在通訊系統評選的觀點來看，則是希望系統能達到『阻斷率為0及跳站機率為0』等兩點要求，而本研究也就依照此兩點要求，開始進行後續的系統評估工作，其相關參數設定如表4-14。

表4-14	實例分析之參數設定

| 車輛行為參數 |  | 通訊系統參數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系統 | 平均傳輸時間(秒)* |  | 涵蓋半徑 |
| 地點 | 新竹市 | GPRS | 0.004673 |  | 1 km |
| 路線 | 35條(去18條，回17條) | CDPD | 0.04167 |  | 1 km |
| 車班 | 如表4-12所示 | DataTac | 0.04167 |  | 1 km |
| 平均速度 | 尖峰時間30 km/hr 離峰時間40 km/hr | Trunking Radio | 0.333 |  | 1 km |
| 靠站時間 | 5 sec | 使用者定義參數 |  |  |  |
| 號誌時相 | 週期60秒 紅燈時間30秒 | 資料傳輸時距 |  | 5 sec |  |
|  |  | 單筆資料大小 |  | 100 bytes |  |

*在平均傳輸時間的計算上，主要是採用下列公式：

Tserviceavg=D×8B×1000												(10)

Tserviceavg，平均傳輸時間

D，單筆資料量大小

B，最大傳輸速率

在經過系統模擬之後，其結果如表4-15所示。由於新竹地區之公車數量較少，故在本案例所選取的四個系統中可以得到下列幾點結論。

- 資料在傳輸的過程中，Trunking Radio系統在系統頻道數較小時(頻道數小於2)，因為資料量過大而產生資料因系統繁忙而被系統拒絕服務的狀態。

- 就系統而言，Trunking Radio系統在系統頻道數較小時(頻道數小於2) ，因為平均等候時間過長而有跳站的狀況發生，其他系統則沒有此現象。

- 四個目標系統，在系統開放通道數足夠的狀況下，均可以滿足使用者所訂定的需求。（阻斷率為0及跳站機率為0）

- 就平均等候時間來看，GPRS的平均等候時間最短，Trunking Radio的等候時間最長，而CDPD與DataTac兩者之等候時間相近。此結果主要是導因於四個系統對單筆資料的傳輸時間不同，故使的資料在傳輸的效率上也會有所差異。

表4-15	系統模擬結果比較表

| 目標系統 | 平均等候時間(秒) | 阻斷率 | 跳站機率 | 使用頻道數 | 評選結果* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPRS | 0.099085 | 0 | 0 | 1 | Y |
| CDPD | 0.28992 | 0 | 0 | 1 | Y |
| DataTac | 0.289595 | 0 | 0 | 1 | Y |
| Trunking Radio | 1.739931 | 0.023709 | 0.000191 | 1 | N |
|  | 0.960413 | 0.000003 | 0.000006 | 2 | N |
|  | 0.697857 | 0 | 0 | 3 | Y |

*：Y表示達到使用者要求，Ｎ表示未達到使用者要求

第五章	結論與建議

  - 結論

  - 於本研究中，已就數個不同的通訊系統進行了深入的探討與比較，而各個系統所具有的特性均有所差異，由於本研究之範圍並不考慮異質性網路的整合，故有部分僅提供單向傳輸的系統（如DAB與RDS），雖然沒有納入通訊系統評選的範圍內，但就之前的文獻中可以發現，以新竹市為例，當RDS等系統，若是與其他系統相結合時，亦可以發揮相當好的傳輸效果。

  - 本研究在通訊系統的回顧部分，雖然有提及DSRC系統，但在最後案例分析的部分卻沒有納入，其主因在於DSRC系統其通訊範圍較小，與其他通訊系統的涵蓋範圍相差過大。且本研究在對通訊系統的分析過程中，僅以一個基地站來對車輛進行通訊服務，若是將DSRC納入共同評量的範圍，勢必會造成其傳輸資料筆數過少，而使的其整體的效能評比偏高，故不將此系統納入。但是就通訊系統整體的分析結果看來，DSRC擁有相當大的傳輸速率，若是此系統能在都會區密集佈建，相信亦可達到相當好的傳輸效能。

  - 本研究所建構的系統是一個通用性的模擬架構，故在系統架構的設計上，主要是針對車輛行為特性與通訊系統特性進行分析，而選取具有代表性的參數進行系統的構建，故日後在使用此系統時只要針對每項特性進行事前的資料蒐集工作，即可得到可靠的參數，進而透過系統中各個參數的相互影響，而得到最後的評選結果。

  - 在本研究的研究過程裡，並沒有納入成本的考量項目，其主要的因素在於無線通訊系統的佈建成本可能因為時空的移轉而有所改變，而本研究所希望建立的是一套通用的評選系統，因此將成本的部分排除在外，這部分需要由系統建置者自行評估。

  - 於本研究的實例分析中可以發現，就新竹市而言，其所評選的數個目標系統均可以符合新竹市內大眾運輸系統的需求，其主因在於新竹市的大眾運輸網路較為單純，其路線數與車班仍在一定的規模之內，故以目前先進之通訊技術，均能滿足其需求。而以目前台灣各大都市的交通路網來看，除台北市外，其他都市的大眾運輸路網與新竹地區亦相差不大，故可以推估目前先進的通訊系統，應可以適用於台灣其他的都會區。

  - 建議

- 本研究中以先進大眾運輸系統作為研究範例，因此所討論的車輛行為僅包含大眾運輸的這個部分。但就實務上來看，如果要評選一個適當的通訊系統來進行車輛即時資訊的傳輸工作，是不可能僅以公車資訊作為標的，通常還會加入其他於路網中的相關車輛，如計程車或是一般的自小客車等，如此才能建構一個完整的運輸資訊環境。故建議在後續研究中可以將小客車的行為模式納入，以加強此課題於車輛行為特性的完整性。而在一般車輛模式的部分，其與大眾運輸系統最大的不同在於一般車輛的行駛路線並不固定，故其車輛行為的模擬必須考慮到每台車輛在其個體需求模式中旅次吸引的問題，再藉由此模式來推估車輛於不同類型的路口，其轉向狀況機率分配，以達到車輛於路網中行駛行為的合理性。

- 本研究所探討之基地台僅以單一基地台為目標，但於實際生活中通訊網路是由許多基地台所交織而成的。在本研究的假設之下，主要是尋找當任一基地台需要負擔其服務範圍內資料的傳輸工作時，其效能是否依然能達到使用者的要求，當然這種狀況在現實生活中是很難發生的。故本研究建議，在未來的後續研究中，可以針對多個基地台的狀況進行研究，如此可以加強此課題於通訊系統部分的整體性。

- 在整個智慧型運輸系統中，還包含了相當多的系統，如果要建構一套完整的智慧型運輸系統資訊網路，勢必要將其他系統所要應用的通訊系統納入考量，於本研究中僅先以APTS作為範例，希望於後續的研究中，可以針對其他系統的特性，如CVO﹑ETC等，進行更深入的研究。

- 在本研究中僅以無線通訊系統作為探討的範圍，而就整個智慧型運輸系統的通訊架構來看，尚有實體網路的部分，故未來在整個ITS的通訊架構進行研究中，建議朝實體網路與無線網路整合的部分進行相關的研究。

參考文獻

- 張連成，『無線通訊技術在台灣ITS發展的重要性』，中華民國運輸協會第13屆論文研討會，民國八十七年

- 李昱偉，『無線數據產業的良具CDPD』，通訊雜誌1997年四月

- 孫善政，『行動數據通訊發展趨勢研究』，民國八十八年六月

- 李宗耀，『我國行動數據通訊服務的發展機會分析』，民國八十五年六月

- 林一平，『行動電話及數據網路管理』，一版，維科出版社，1999

- 交通部運輸研究所，『智慧型運輸系統（ITS）通訊協定之研究—通訊網路評選模式之建立』，民國九十年五月

- 交通部科技顧問室，『ITS資訊與通訊發展平台整體架構規劃與標準化之探討』，民國九十年七月

- S. D. Elliott and D. J. Dailey, Wireless Communication for Intelligent Transportation Systems. MA：Artech House, 1995.

- .K. Chen and J. C. miles, ed., ITS Handbook 2000：Recommendations from the world Road Association（PIARC）. Artech House ITS library , 1999.

- M. Sreetharan and R. Kumar, Cellular Digital Packet Data. MA：Artech House, 1996.

- 交通部運輸研究所，『台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫—ITS發展領域與使用者服務之供需調查分析』，民國八十八年八月

- 交通部，『運輸政策白皮書』，民國八十四年五月

- 交通部運輸研究所，『台灣地區智慧型運輸系統（ITS）發展現況調查報告書』，民國八十七年七月

- 毛治國，『智慧化運輸系統的特性與我國的推動策略』，民國八十七年九月

- 中華智慧型孫系統協會，『台灣地區智慧型運輸系統實驗城規劃計畫（一）（二）』，民國九十年三月

- 財團法人資訊工業策進會﹑鼎漢國際工程顧問股份有限公司﹑國立交通大學運輸研究中心，『台灣地區智慧型運輸系統（ITS）系統架構之研究』，交通部運輸研究所，民國九十年

- 中華電信研究所，『道路電傳化之特定短距通訊（DSRC）協定建議書』，交通部科技顧問室，民國八十九年十一月

- Soichi Kubota, Yoshihiko Ito, Tatsuji Munaka, A Study of Info-communication technologies required in ITS network, Yokosuka ITS Research Center, Telecommunications Advancement Qrganization of Japan.

- David J. Goodman, Wireless Personal Communication Systems. MA：ADDISON WESLEY.

- Zoran Zvonar, Peter Jung, Karl Kammerlander, GSM—Evolution Towards 3rd Generation Systems. MA：Kluwer Academic.

- John Agosta, Travis Russell, CDPD：Cellular Digital Packet Data and Technology. MA：McGraw-Hill.

- 中華電信研究所﹑中華智慧型運輸協系統協會﹑中華民國衛星與有線電視技術協會，『ITS資訊與通訊平台之研究』，民國八十九年十二月

- 『台灣本島1/25000交通路網數值地圖』，交通部運輸研究所，1998年

- 游三能，『集群無線電數據傳輸網路通訊狀況控制器與系統模擬』，民國九十年一月

- Dr. H.M. Trwfik, N.G..Awadllah, Channel Assignment Algorithms with Capture Effects in Cellular Digital Packet Data. , IEEE 2000.

- Cristoph Lindemann, Axel Thummler, Performance Analysis for the General Packet Radio Service, IEEE 2001.

- Phone Lin, Radio Resource Allocation for Global System foe Mobile Communications, October 2000.

- Jerry Shaw, Theory and Simulation of Traffic Flow. , June 2001.

- http://www.hcbus.com.tw/

- http://tcba.tcg.gov.tw/

- Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, 2000.

- 禹帆，『無線網路通訊概論』，民國九十年五月

自傳

姓名:     洪偉綱

電子信箱: bullterry@mail2000.com.tw

學歷

國立交通大學運輸科技與管理學系碩士班	民國九十一年六月

國立交通大學運輸工程與管理學系		民國八十九年六月

高雄市立高級中學						民國八十五年六月

高雄縣立鳳山國中					    民國八十二年六月

高雄縣立大東國小						民國七十九年六月