第一章 緒  論

1.1研究動機

轉向車道飽和流率的推估，對於市區內號誌化路口的車道配置、時制最佳化設計乃至於路口的整體運作績效均有極大的影響。交叉路口的車道配置，通常依據規劃的交通需求或實際的交通流量，採供需平衡的觀念制定；先確定車道的飽和流率，再進行號誌時制設計的最佳化，以發揮路口最大的運作效率。於此系統化的過程中，飽和流率是非常重要的參數，因此有必要對此參數進行深入探討。

過去對於飽和流率的推估，多以直行車道為基礎，對於不同轉向的車道，如左轉或右轉車道，則以直行車單位（Through Car Unit

；TCU）與小客車單位（Passenger Car Unit；PCU）進行調整〔2-1，2-4，2-19，1-30〕，如圖1.1及圖1.2所示。

圖1.1轉向車道飽和流率調整示意圖

圖1.2交通組成轉換成小客車當量示意圖

這種方法的好處是可以簡化問題，而缺點則是忽略不同轉向的車道，應建立個別獨立的系統；而不同交通組成（Traffic Combination）中，各車種在轉彎時的行為亦與小客車有所差異。若以傳統的方法進行飽和流率的調整，則將忽略各車種在轉彎時的行為差異，進而造成飽和流率的錯估。因此有必要針對過去推估飽和流率的觀念進行修正。

就轉向車道而言，一般概分為內側轉彎車道與外側轉彎車道兩類。其中，內側轉彎車道車流的行為與影響均較外側轉彎車道複雜而且重要；以我國靠右行駛而言：即左轉車道的車流特性及其與號誌時制設計的關係，均較右轉車道複雜且密切，因此經常成為研究的課題。

左轉車道可細分為單左轉專用車道、雙左轉專用車道以及左轉直行共用車道等三類；這三類車道的設置與號誌時相（號制時相又可分為允許左轉與專用左轉）的配合，如表1.1所示。

飽和流率的推估除了受交通組成及路口幾何的影響外更受到號誌時制的影響，其中又以左轉直行共用車道最為明顯。有鑑於上述的說明，可知左轉車道飽和流率的推估及其與號誌時制設計的關係，均有深入分析探討的必要。本研究希望藉著構建新的左轉車道容量推估模式及應用UTSS模式（Urban Traffic Systems Simulation Model 或簡稱UTSS model）的模擬，來充分了解左轉車道在號誌化路口所扮演的角色，並使之發揮最大的功效。

表1.1左轉車道配置與號誌時相之關係

| 車道 時相 | 左轉直行 共用車道 | 單左轉 專用車道 | 雙左轉 專用車道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允許時相 | ü | ü | × |
| 專用時相 | × | ü | ü |
| 允許/專用時相 | × | ü | ü |

其中，ü表示可設置，×表示不可設置

資料來源：〔1-30〕

- 2研究目的

本研究預期達成下列3項目的：

1.實地調查號誌化路口衝突左轉車流之特性，並以系統方法分析之。

2.構建合理的衝突左轉車流推估程序以估計號誌化路口左轉車流的容量。

3.利用UTSS模擬模式分析國內衝突左轉車流。

1.3 研究方法

本研究依據衝突左轉車流車道飽和流率之特性及研究目的，將研究方法分為下列3項：

1.實地調查路口衝突左轉車流特性，並以系統分析的方式探討左轉車道飽和流率與號制時制設計的互動關係。

2.利用路口調查之現場資料進行構建衝突左轉車流飽和容量的推估程序。

3.利用UTSS模擬模式分析國內衝突左轉車流的特性以充分了解左轉車道在號誌化路口各參數間之互動關係。

1.4 研究範圍

本研究將分析範圍界定在號誌化路口衝突左轉車道飽和流率之推估，而左轉車道又分為單左轉專用車道、雙左轉專用車道以及左轉直行共用車道等三類，如圖1.3所示。其中單左轉專用車道、雙左轉專用車道之飽和流率對於時制設計有所影響，而左轉直行共用車道之飽和流率與號誌時制設計則具有互動的關係。

圖1.3 各種類型左轉車道之分配示意圖

而依號制時相區分，號誌化路口左轉車流可分為兩種：

1.具專用左轉時相（Protected Left-turn Phase）的左轉車流：

由於車流受到專用時相的保護，因此在路口與它種車流間發生衝突的機會少，受各種因素的干擾亦少，對路口容量的影響較小；其間的問題較為單純。

2.具允許左轉時相（Permitted Left-turn Phase）的衝突左轉車流：

車流並無專用時相的保護，左轉車流是利用對向車道的直行車輛的車間距來完成左轉，問題比較複雜；左轉等候車的紓解可能受到很多因素的影響。這些因素包括：

（1）左轉車道的左轉比例及車種組成。

（2）在左轉車道右邊的車道數及這些車道的車流流率、車種組成。

（3）對向車道數、流率、車種組成、左轉比例、等候車紓解率及到達路口的型態（隨機或不隨機）。

（4）接收車道數及其路邊的停車狀況。

（5）號誌時制設計。

（6）間距利用行為。

因為路口容量受衝突左轉車流的影響甚大；所以本研究將研究範圍設定為號誌化路口無專用左轉號制時相共用左轉車道的衝突左轉車流。

- 5研究流程及內容

圖1.4係本研究之流程，其內容說明如下：

l.研究目的與範圍界定

確立本研究之研究方向，並界定研究範圍為分析檢討號誌化路口左轉直行共用車道的衝突左轉車流飽和流率之特性。

2.相關文獻回顧與評析

回顧國內外有關左轉車道飽和流率推估之文獻並進行探討與評析，以做為本論文之研究基礎。

3.UTSS模式之基本原理

瞭解UTSS模式架構、基本原理及模擬過程。

4.衝突左轉車流路口調查

選擇適當路口，進行衝突左轉車流之觀測資料之調查與收集。利用錄影設備與人工現場調查，對衝突左轉車流路口之交通特性、幾何設施、號誌控制等資料予以記錄。後依分析之結果，檢討現行飽和流率推估方法之缺失，並加以修正。

5.衝突左轉車流特性分析

將實地觀測路口衝突左轉車流特性所得資料加以分析，並以系統分析的方式配合數理統計原理，探討左轉車道飽和流率與各參數間之關係。

6.構建左轉車道流量推估程序

藉分析所得構建衝突左轉車流的左轉車道流量之推估程序。

7. UTSS模式之模擬分析

進行電腦模擬分析，探討各參數對衝突左轉車流左轉車道容量之影響，以供後續研究之參考。

8.結論與建議

綜合各項研究成果提出結論與建議，做為後續研究之參考。

圖1.4研究步驟程序圖