第二章 文獻回顧

2.1台北市車輛駕駛行為特性研究

2.1.1臺北市車輛駕駛行為特牲

在「臺北市車輛駕駛行為特牲之研究」（1-10）報告中，提出臺北市車輛駕駛行為特性分析的八項結論：

一、激進的駕駛行為

駕駛者間的互動行為在衝突、跟車或排隊等方面，其激進性與冒險性都偏高。

二、落後的駕駛文明

駕駛者在通過衝突點時，普遍枉顧法規與規範，整個交通社會呈現之互動現象，幾近乎「叢林法則」之運作。

三、充斥的違規行為

駕駛違規不但種類繁多，頻率亦高。在路段中超速違規的比率，可高達80%（無執法活動時）。路口附近各項不良行為之比率，亦高達22%。問卷調查統計駕駛者違規自我估計之頻率，平均每人每天竟高達22件。以之估計全市一天之總違規數，約達兩千萬件。

四、橫行的計程車

計程車的違規率，一般而言，有較高之傾向。調查發現，至少在下列五類違規：車道使用、行車間距、方向燈使用、臨時停車、變換車道等，計程車有較高之違規率。

五、爭先恐後的機車

機車的違規型態，印證了它「爭先恐後」的刻板印象；越線停車、提早起動、行駛內側快車道、搶黃燈等，都是機車典型的違規種類。

六、執法的無力感

依本巿警方之估計，目前交通違規之取締約為萬分之六。依駕駛者自我估計之違規數量推估，取締率實際上可能不及萬分之二。駕駛違規之罰鍰期望值，每件平均低於0.31元。違規取締對改正駕駛者行為並沒有絕對的效果，估計平均僅約30%之改正率。取締率太低，嚴重影響執法糾正違規行為之效果。

七、嚴重的認知差距

實地調查發現，未保持安全行車間距為頻率最高之不良駕駛行為（頻率高達60%）。絕大多數的駕駛者（64.5%）則表示其行車間距係以「安全的剎車距離」為考慮因素。足見目前工程上的安全標準與駕駛者認知的標準，存在著嚴重的差距。

八、沉默的大眾

70%以上的駕駛者表示，在受到乘客或家人指責其不良駕駛習慣時，會有所警惕。但能經常受到指責之為駛者尚不及10%，顯示在目睹不良的駕駛行為時，大多數的人寧願保持沉默。

2.1.2路權臨界處之不良駕駛行為

在「台北市車輛駕駛行為特性研究」（1-10）報告中將越線停車、提早起動及黃燈行為這幾項都是發生在路權臨界的時間（如：紅燈變綠燈）與空間（如：停止線）之駕駛行為名之為路權臨界處之不良駕駛行為。在號誌遞移時段（號誌遞移時段是指號誌由紅燈變綠燈，以及由綠燈經黃燈變紅燈等前後瞬間）之駕駛行為影響路口尤甚。而目前有許多在安全上，效率上有重大影響的駕駛行為皆集中地發生在此時段，諸如下述常見之行為：

（1）搶黃燈、闖紅燈事件，黃燈與駕駛者反應。

（2）提早起動，提前進入交叉口。

（3）越線停車。

（4）臨時起意左、右轉。

依其調查結果指出以下結果：

一、越線停車

調查結果顯示，將近半數的汽、機車在停止線前有機會違規時，會越線停車。違規率（48.5﹪）居高的原因，乃因機車使然。有機會接近停止線的車輛中，每五輛有三輛以上（62.2﹪）是機車，而每三輛機車竟有兩輛（68.7﹪）會越線停車。故約有88.1﹪的違規與機車有關。這類違規至少形成兩類常見的衝突：

l.阻斷行人穿越道：與穿越中的行人形成衝突。

2.阻斷橫向車流：與紅燈時進入路口之橫向車流形成衝突。

二、提早起動

提早起動是車輛在橫向號誌轉為黃燈，而縱向號誌尚未出現綠燈前即起動的違規事件。

從提早起動的違規率10.3﹪中看，機車最高（佔86.4﹪），大型車次之，小型車最低，計程車比其它小車略高。結果顯示有1/2以上的號誌遞換時段，會發生車輛提早起動的現象。調查同時顯示了在提早起動的違規車輛中，約有77.7 ﹪已經先有越線停車的行為；表示既越線停車又提早起動的雙重違規行為極為普遍。

這類違規至少形成兩類常見的衝突：

l.阻斷行人穿越道：與穿越中的行人形成衝突。

2.阻斷橫向車流：與黃燈時進入路口之橫向車流形成衝突。

三、黃燈行為

車輛採取直行通過路口的比率，大致隨距離而下降。但在10-15公尺地帶，由於超越停止線才及時停車的比率增高，以致通過的比率偏低。調查結果顯示：

1.闖紅燈之次數每週期達0.17輛次。其中機車違規佔80﹪。

2.部份在30公尺以外的車輛，卻能順利地在紅燈亮前進入交叉路口並直行通過，此部分有超速之嫌疑。

3.未能成功地在停止線前停住，而形成越線停車，平均每個週期0.16輛次。

4.未停車也未直行通過之車輛，約佔總樣本數的16.8﹪。其中絕大多數右轉離開（86.2﹪），由於本調查之範圍限定在直行車道，故這些車輛是由直行車道右轉離去。且很可能是臨時起意的; 因為號誌允許紅燈右轉，若駕駛者並無預設路線，或右轉亦可到達目的地，則可能在遇黃燈後才決定右轉。這類行為中計程車的比率偏高（約44.6﹪），亦間接支持上述的推論，空計程車較接近此種行為型態。

5.調查中發現有部份車輛在遇黃燈後左轉離去，且全部為機車。調查地點所在的路口雖在7-21時禁止車輛左轉，但允許機車使用兩段式左轉。

2.1.3國內車輛不良駕駛行為之探討

1.探討台北市車輛在路權臨界處之不良駕駛的行為。就越線停車而言：

由用路者的立場看，駕駛者對於鮮明、醒目、意義明確的停止線，實在沒有不遵守的藉口。就安全上、容量上言，這類違規行為也許沒有重大影響，但卻使原己擁擠的路口地帶，益發顯得混亂不堪。其無形的意義乃是對法規的漠視及對其它用路者路權的不尊重等不容忽視的影響。

2.就提早起動形成阻斷行人穿越道與橫向車流兩類常見衝突而言：

此二者都嚴重影響到路口的安全與容量。且在一次遞換的過程中，只要有一輛次的此種違規行為，整個交叉路口的秩序即受到干擾。既越線停車又提早起動雙重違規的比率亦高的現象將增加提早起動引起的不良影響。

3.就車輛駕駛的黃燈行為而言：

其中發現部份機車在禁止車輛左轉但允許機車使用兩段式左轉的路口，遇黃燈後即左轉離去的取巧行為，在安全上，容量上有何影響？尚待深入研究。

4.由於國人的駕駛行為與外國的行為模式差異頗大，因此，國內除了極需要一套適切的號誌控制系統，並且須詳加研究國內車輛駕駛人的行為將之融入模擬模式之中來作相關的校準。並不可以隨便地套用國外的各種號誌模式就期望能解決國內的交通問題。

5.目前國外的號誌程式均係針對汽車而發展，然而在我國，機車依然是國民的主要工具之一，機車與汽車的操作特性有顯著的差異。因此如何在設計交通號誌時制時，能將汽機車同時兼顧，應為國內號誌研究的一項重要課題。

2.2容量研究

關於公路容量之研究，以美國相關研究文獻最多，而集美國研究成果之大成者，且最早將一般公路容量概念明確化的則為1950年版「公路容量手冊」〔Highway capacity Manual（HCM）〕，該手冊不僅是美國在道路規劃、設計與營運之實務指南，且成為世界各國研究公路容量之規範。爾後美國根據許多地區之研究成果，對1950年版「公路容量手冊」進行大幅修正，分別在1965年、1985年與1994年出版了更具規模與實用價值之二、三版「公路容量手冊」。

2.2.l容量定義

1.理想狀況下容量

指「在理想道路、交通與管制狀況下，單位時間通過某一特定地點或某路段之最大小時流率」，「理想狀況」指無法再以任何改進措施增進路段容量之狀況，其定義如下：

*每一車道寬度不小於12英呎（3.6公尺）

*側車道邊緣距最近建築物或障礙物（含中央分隔島）間的側向淨寬在6英呎（1.8公尺以上）

*多車道公路設計速率為7Omph（112公里/小時），雙車道公路設計速率為60mph（98公里/小時）

*車流中僅含小客車

*道路設施良好

*無交通事故發生

*天候良好

*平坦道路，即無坡度

2.實際狀況下容量

但在多數情形下，現有道路與交通狀況未能達到「理想狀況」，因此必須就實際狀況加以調整。即所謂實際戕況下容量，指「在現有道路與交通狀態下，某車道或某一特定路段單位時間內可通過最大車輛數」。因此，在實際狀況下容量，需依道路本身實質條件、交通狀況與理想狀況下之差異，修正路段基本容量。其方法乃將基本容量乘上一系列調整因子，一般採用方法如下：

Sfi＝MSFi×N×Fw×Fhv×Fp

其中

N：車道數

Sfi：指i級服務水準時，N車道單方向在現有交通與道路狀態下之服務流率，單位為vph

MSFi：指在理想狀態下i級服務水準時，基本路段單車道單方向服務流率，單位為pcphpl

Fw：車道寬與側向淨寬調整因子

Fhv：重型車輛調整因子

Fp：駕駛人所屬群體調整因子

2.2.2容量推估之方法

容量推估之主要方法有四種，說明如下

1.流量－密度－速率（K～Q～U）關係曲線配試法

本法屬巨觀方法，藉由實際調查所獲得之車流特性資料，建立「流量－密度－速率」關係式，進而建立車流模式，而後由「流量－速率」曲線之轉折點，找出容量與臨界速率；其特點：

*需大量實測資料用來配試適當之曲線

*觀測點之散佈趨勢可能是多階段而非單階段，若為多階段則其尋優過程相當複雜。

2.間距量測法

本法屬微觀方法，假設車流由「穩定車流」與「擁擠車流」共同組成，以兩者之間之臨界情況為取樣基礎，由現場觀測所得之個別車輛間距分配加以分析，以「最小平均安全間距」推估容量。

3.極值法

本法之基本理念在於公路流量達到飽和流量為瞬間發生之狀況，並不會一直延續，故此法將調查時段分成適當單位時間，以求取某特定時段內之最高單位時間流率（極值），再將該極值放大為小時流量以估計容量。

極值法之優點為資料蒐集分析十分容易，缺點則若選取之單位時間太短，會產生容量高估情形，選取之單位時間太長，會產生容量低估情形。

4.模擬法

由於車流特性、交通特性極為複雜，調查現場不易控制，且調查成本相當高，故有相關研究運用電腦來模擬道路狀況，應用模擬法來進行容量推估。

模擬法之優點為成本低且可進行各項敏感度分析，缺點為模擬模式愈接近真實則愈複雜，任何假設、校估及驗證過程若稍有偏誤，都將造成錯誤結果，此乃使用模擬法時應注意。

2.2.3容量調整因素

道路容量是以該道路本身之幾何條件與交通條件為基礎計算出之數值，所以一但這些條件有所變化，道路容量也會隨著改變。因此影響容量之調整因子為道路幾何條件與交通條件二部份；道路幾何條件只要道路結構不變，則不會改變；而交通條件則是取決於道路之交通特性，會因地點、時間之不同而有所不同，將這些影響納入，即可由理想狀況下容量換算出實際容量；但並非所有之影響因素皆可當成調整因素納入，對容量影響程度不大或影響程度難以界定，目前尚無法量化之因素在實用上均未予以納入。目前普遍用於容量分析之調整因子主要有：

1.車道寬度與側向淨寬調整因子

2.重型車輛調整因子

3.駕駛人所屬群體調整因子

以下僅將各調整因子相關研究說明如下

1.車道寬度與側向淨寬調整因子

車道寬度與側向淨寬對容量之影響，以美國1994年「公路容量手冊」所研定之值（如表2.3）為世界各國參考依據。我國現階段公路容量分析，有關車道寬度與側向淨寬調整因子，由於我國高速公路設計標準甚高，車道寬度皆在3.65公尺以上，符合理想狀況下車道寬度，且外側側向淨寬有3公尺，內側車道至中央分向島護欄亦有1公尺，駕駛人偏離車道中心線行駛之影響甚少，故未加以研究，有關車道寬度與側向淨寬對容量之影響，主要以美國1994年「公路容量手冊」所訂之值為參考數據。

2.重型車輛調整因子

重型車輛調整因子需依據各種大型車之小客車當量值（PCE）與各類型車所佔車流比例加以計算。小客車當量乃是以小客車為基本單位，將其它非小客車車種，依其車體尺寸、運作特性、佔用道路容量與影響車流程度等加以量化，將其換算為相當於幾部小客車，其換算基本原則經由小客車當量換算，不至於改變原來之交通特性。

影響小客車當量之因素很多，主要可歸納為

（1）車輛操作特性：包括車輛尺寸與運作特性。

（2）道路幾何條件：包括道路鋪面、曲率半徑、坡度及坡長。

（3）交通組成比例

小客車當量值之研究，一般基礎理論在於不同類型車種之行駛速率、超車行為及對道路佔有率等進行研究 ; 而小客車當量值之推導，則有迴歸分析法、超車觀測法、間距法、特性法與模擬法等方法（18），說明如下：

（1）迴歸分析法

迴歸分析法主要考量車輛運作特性之影響，依不同之交通特性，求導不同當量值功能。本法共有模式容易建立、操作便捷之優點，但需先確定其數學線形及需大量分析資料，為其運用上之限制。

（2）超車觀測法

本法考慮車輛間之相互作用及道路幾何條件之影響，以超車行為差異關係求導各車種之小客車當量值，具有求導各類車種於不同坡度及坡長而有不同小客車當量值之功能，可運用於非平原區之研究。

（3）間距法

本法主要根據不同車種對道路空間之佔有之差異，求導各車種之小客車當量值，具有模式容易暸解、計算簡單、所需資料容易蒐集等優點，應用上相當簡便，但本法未能考慮車輛與車輛間交互作用之影響（如跟車超車等行為），被視為靜態分析方法。

（4）特性法

本法主要考量在於同樣的道路條件下，同一車道應具有相同容量之概念，所發展出來的模式，具有簡單、易懂且合理之優點，但由於臨界流量（容量）之取得非常困難，是本法應用上最大限制。

（5）模擬法

本法可克服數學模式不完整之困難，但需要大量調查資料與微觀分析，且模式構建必須完整，才能反應現況。

小客車當量值之研究，以美國1994年「公路容量手冊」所研定之值最為完整。而我國交通部運輸研究所所訂定之「台灣地區公路容量手冊」所提之建議值，大部份是交通部運研所邀集國內專家學者所共同研定之值。其所得數據與美國1994年「公路容量手冊」所研定之值略有差異，係因地域環境之不同所造成。

3.駕駛人所屬群體調整因子

駕駛人所屬群體調整因子對容量之影響，國內現階段並未考慮，僅於美國1994年「公路容量手冊」提及。

2.3左轉車道飽和流率或容量之推估

2.3.1飽和流率推估方法之相關研究說明

1965年美國公路容量手冊（HCM1965）未特別就左轉直行共用車道之容量進行探討，乃直接引用影響右轉直行共用車道容量之因素，包括右轉比率、停車干擾、路寬等進行其容量之調整與推估。

Webster（1966）〔2-1〕在推估飽和流率時，將右轉之影響分為四種可能的情況（英國係靠左行駛，是故其右轉相當於本研究之左轉），其中共用車道飽和流率之計算係採三階段分析法，第一階段為右轉車受對向車流之影響，造成本身與其後車之延滯，第二階段則是其造成鄰車道直行車輛的延滯，第三階段為綠燈結束後，仍停留在路口中之右轉車，利用時制轉換時間與競爭時相的綠燈時間進行右轉，可能造成競爭時相車輛的延滯。

第二與第二階段之右轉車皆假設為1.75pcu（小客車單位），第三階段之車輛數則可由每週期之平均右轉車輛數與最大右轉車輛數求得，同時假設此階段之右轉車紓解間距為2.5秒。此種方法雖已將共用車道上之車流行為，以時間切割的方式加以區分，但因區分不夠明確，將無法獲得準確的結果。

Drew（1971）〔2-2〕曾以「可接受間距」（Gap Acceptance）的觀念，推估高速公路上匝道之容量。由於高速公路主線的車流會隨著流量的大小產生不同的車間距（Gap），以提供上匝道車輛併入（Merging）主線之用。當主線之流量為q時，匝道進入主線之期望流量q可由（式2-9）求得，即

qr=qe-qT1−e-qT,                           （式2-1）

其中，q：主線流量（veh/sec）

qr：上匝道之期望流量（veh/sec）

T：可接受間距（sec）

T’：匝道車輛之跟車間距（sec）

此法雖廣泛應用在非號誌化路口與號誌化路口無專用時相之左轉車道飽和流率的推估。但其無法處理共用車道中左轉與直行車輛混合運行的情況。

Akcelik（1981）〔2-4〕推估共用車道飽和流率之步驟有四：

步驟一：計算對向車流非飽和狀況之綠燈時間（gu）

gu=gS−cqS−q                           （式2-2）

其中，S：飽和流率（veh/sec）

q：流量（veh/sec）

c：週期（sec）

g：綠燈時間（sec）

步驟二：計算共用車道小客車之直行車當量e。與重車之直行車當量e0＋1

gk=0.5gSugu+nf                        （式2-3）

其中，Su：對向車流非飽和狀況時，共用車道之飽和流率（veh/sec）

nf：時制轉換時間所能通過之左轉車輛數（veh）

步驟三：計算車種組成調整因子f，

fC=eiqiq                            （式2-4）

其中，ei：表i車種之直行車當量（tcu/veh）

qi：表i 車種之流量（veh）

q：表總流量（veh）

步驟四：推估飽和流率

S=(fWfg/fc)Sb                          （式2-5）

其中，S：直際飽和流率（veh/hr）

Sb：基本飽和流率（tcu/hr）/〔tcu表直行車單位。〕

fw：車道寬調整因子

fg：坡度調整因子

此法在推估共用車道飽和流率時，忽略對向車流進行飽和紓解時，共用車道上仍有直行車可利用此時段通過路口，因此在計算直行車當量e。時可能發生高估的現象，進而造成飽和流率低估的情況。

1985年美國公路容量手冊（HCM1985）共用車道之左轉調整因子公式為

fW=gfg+gug11+PL(EL−1)+2g(1+PL)

（式2-6）

其中g : 綠燈時間（sec）

gf：綠燈始亮至第一輛左轉車出現之時間間隔（sec）

gu：對向車流非飽和狀況下之綠燈時間（sec）

PL：左轉比率

EL：左轉車之直行車當量（tce）

由上式可知此法亦採三時段分析方式進行調整因子之推估，唯式中以左轉車比率與左轉車之直行車當量為權重，求第二時段與第三時段之可供利用的綠燈時間，可能導致調整因子推估誤錯〔8〕。

金慶松（1987）（1-9）分別採巨觀模式（Macro-model）以及微觀模式（Micro-model）推估共用車道飽和流率。

1.巨觀模式

以平均值的觀念，將實測之流量乘以各車種之小客車當量（PCE）即

S=ET´T+EC´C+Em´m       （式2-7）

其中

S：飽和流率（pcephg）

T、C、M：分別表大型車、小客車、機車之通行量（vphg）

ET、EC、EM：分別表大型車、小客車、機車之小客車當量（pce）

此種推估方式過於簡化，未能描述共用車道實際的交通特性，將影響推估結果之準確度。

2.微觀模式

將共用車道之飽和流率分為左轉最大紓解量（VL）與直行最大紓解量（VT）二部份，而二者間的關係為VT＝VL×（1－PL），VL 之推估係以間距理論與機率理論為基礎，即

VL=QC´X´PX´f(t)dt

（式2-8）

其中，Qc：對向流量（veh／hr）

X ：可通過之左轉車輛數（veh）

P ：共用車道之左轉車比率

a ：臨界可接受間距（sec）

Am：左轉車之跟車時間（move-up time）（sec）

F(t)：對向流量之間距分配

此種推估方式有兩項可議之處，其一以左轉專用車道的觀念求得VL，已完全忽略共用車道上直行車與左轉車交錯排列的車流特性；其二為對向車流所提供之車間距與號誌週期、時比等有相當密切的關係，而此模式未考慮此項因素，將嚴重影響模式推估之準確性。

Levinson（1989）〔2-7〕將影響共用車道之容量的情況分為衝突（Conflict）與阻礙（Blockage）兩類，依此建立其公式，如表2-4所示。表中顯示，共用車道之容量係受有效綠燈、車間距、對向左轉量、逃逸者（Sneakers）車輛數、共用車道之左轉流量以及對向流量與車道數等因素之影響。由於此種推估方式仍過於簡化，其實用性尚待驗証。

表2.1 容量推估公式

| 情況 | 車道配置 | 車道容量（每週期） | 限制條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直行車道無對向左轉或共用車道干擾 | C=gh |  |
| 2 | 直行車道，但有對向之左轉車流干擾 | C=gh−(l2−S2) | l2³S2 |
| 3 | 共用車道 （兩車道之道路） - 衝突（conflict） - 阻礙（blockage） | Minimum of C=gh−(l2−l1−S2)C=gh−B(O2−l2) | l2−l1−S2³0 |

〔註〕g：有效綠燈時間（sec／cycle）

h：車間距（sec／veh）

l1：每週期之左轉量（veh）

l2：每週期之對向左轉量（veh）

S2：每週期之對向逃逸者（sneakers）車輛數（veh）

O：每週期每車道之對向車流量（veh）

B：修正參數

C：容量（veh／lane／cycle）

CS：容量（veh／lane／cycle）

資料來源：〔7〕

Ross等人（1989）〔2-8〕接受美國聯邦公路總署（FHWA）之委託，針對1985年美國公路容量手冊（HCM）之共用車道左轉調整因子進行修正。以實地觀測的方法，收集4個城市的25個路口之交通資料，再透過統計的迴歸分析，求得修正後的左轉調整因子，即

1.單車道之路段為

fm=0.508−0.399PLT2+0.201(V/100)0.5+0.01PLT0（式2-9）

其中，fm  ：左轉調整因子

PLT：左轉百分比（%）

V  ：共用車道之流量（vph）

PLT0：對向之左轉百分比（%）

- 多車道之路段為

fm=0.89+0.01gf−0.06gq0.5−0.07(OFLNC´LTC)0.5        （式2-10）

其中，

gf：綠燈始亮至第一輛左轉車出現之時間間隔（sec）

gq：對向等待線紓解完畢所需之綠燈時間（sec）

OFLNC：對向每週期每車道之流率（veh/sec）

LTC：每週期之左轉量（veh/cycle）

此種由實際觀測資料所得之結果，其適用性僅侷限於觀測的地點，且利用迴歸分析方法，容易造成重要的變數被忽略，進而影響飽和流率之推估。

Feng-Bor Lin（1992）〔2-10〕將共用車道之綠燈時間切割成四個可利用的時段，即

時段一：綠燈始亮，共用車道之左轉車利用對向車流之起動延滯通過路口之時間。

時段二：對向等候線紓解之時間。

時段三：對向等候線紓解完畢後至綠燈結束之時間。

時段四：號誌時制轉換之時間。

而各時段之推估模式分別為：

M1=αPS                                   （式2-11）

M2=k´PS´(1−PS)k+k2´(1−PS)k2 （式2-12）

M3=Wa´1−(1−PS)k1+1+Wb´1−(1−PS)k1+1 （式2-13）

M4=1.3+0.0033e−0.007G´PS0.2´q12  （式2-14）

其中，

M1：第一時段所能通過之平均車輛數（veh）

M2：第二時段所能通過之平均車輛數（veh）

M3：第三時段所能通過之平均車輛數（veh）

M4：第四時段所能通過之平均車輛數（veh）

α ：第一輛為左轉車，並冒險左轉之機率

PS：共用車道之左轉車比率

k2：綠燈時段所能通過之最大直行車輛數（veh）

Wa：受左轉車阻擋情況下之期望通過車輛數（veh）

Wb：未受左轉車阻擋情況下之期望通過車輛數（veh）

q12：對向車流量（vph）

G：綠燈時間（sec）

所構建之左轉調整因子公式為

fLT=SS0=CQmaxGeS0=CGeS0(n=14Mn)3600C

（式2-15）

其中，

S0：理想狀況之飽和流率（pchpgpl）

S：實際狀況之飽和流率（Pchpgpl）

C：週期（sec）

G：有效綠燈（sec）

Qmax：共用車道每週期之最大車流量（pcu/cycle）

M：（n＝l～4）：各時段所能通過之平均車輛數（pcu）

此公式雖已明確地描述共用車道之車流特性，但第三時段仍未考慮直行車與左轉車交錯排列的問題。因此，時段切割的分析方法可做為本研究構建模式之參考，但第三時段內之車流特性則有待進一步的分析。

Pethe（1994）〔2-14〕曾以號誌軟體SIDRA model以及統計迴歸的方法，利用左轉專用車道容量推估的觀念，構建左轉直行共用車道容量推估模式，此模式雖優於1985年美國公路容量手冊之推估方法，但由於其對號誌週期與時比非常敏感，因此當號誌時制改變時，此容量推估模式必須重新修正，容易造成使用上的不便。

2.4綜合評析

由上述相關研究之說明可知，構建衝突左轉車流容量推估程序時，應考慮下列4項原則：

1.充分了解衝突左轉車流之交通特性

國內衝突左轉車流最大的特性即是其含有較高的機車比，且因號誌時制的影響，導致共用車道飽和流率之推估更趨複雜。是故左轉車流之組成、對向車流量以及時制設計等交通特性將是構建衝突左轉車流容量推估程序之重要因素。

- 釐清影響衝突左轉車流容量之相關因素

將上述相關研究中影響衝突左轉車流容量推估之較重要因素包括：

（1）左轉車機車百分比；

（2）對向車流量；

（3）對向車流之到達間距分配；

（4）對向車輛之等候線長度；

（5）左轉車之可接受間距；

（6）左轉車之跟車間距；

（7）號誌時制。

3.以時間切割的方式，充分掌握各時段內車流特性之變化

以時間切割的方式進行分析，不但可明確地區分各時段之交通特性，且更能釐清各影響因素間之關係。是故進行衝突左轉車流容量之推估時，可以時間切割法做為基礎。

4.以數理統計方法構建推估程序

由於衝突左轉車流容量隨著左轉車與機車之排列方式不同而異，是故構建模式時以統計分析方法為基礎以簡化推估程序之複雜性，同時使其更具準確性與實用性。