第六章 UTSS模式之模擬分析

6.1 UTSS模式單一路口之模擬（Simulation）

6.1.1單一路口模擬之說明

本研究將利用一個假設的交叉路口來說明UTSS模式之輸入檔，該模擬狀況如圖6.1所示。這個單一路口共包括4個邊境節點、1個內部結點及2個出口。內部結點共有4個接腳與其相連；其中，接腳1和接腳3分別有1條節線進出結點5。接腳2及接腳4則各有2條節線進出結點5。該結點的號誌控制設定為2時相：第1時相允許南北向車流使用路口，而第2時相則允許東西向車流使用路口。

圖6.1單一交叉路口所屬路網示意圖

本研究將針對UTSS模式中可供使用者調整之各項參數加以探討，以暸解模擬衝突左轉車流行為時，各重要參數對輸出值之影響程度。在引用UTSS模式分析號誌化路口容量影響之前，首先構建一獨立號誌化路口，此交叉路口的示意圖如圖6.2所示。

6.1.2單一路口模擬實驗設計之說明

影響衝突左轉車道容量的因素甚多；為明暸各相關因素與左轉車道容量之間的關係，本節將依實驗設計的內容進行相關的應用分析。本研究擬採用敏感度分析的方式，固定其他可能影響因素下，探討變動其中一因素與衝突左轉車道容量的關係，並分析多因素之組合對容量值增減變化之效果。

實驗設計中為突顯各單一變數對左轉車道容量的影響，所以參照實際路口狀況將實驗背景條件作一簡化；如設定對向車流的交通組成僅為單純直行小客車、左轉車道車流之交通組成為機車與小客車且無右轉車及迴轉車，此外於模擬時間內亦無公車經過等等。相關變數項目及設計如表6.1所示。

圖6.2假設之交叉路口示意圖

由前章所構建之推估程序可知，左轉車道飽和流率推估之影響因素，彼此間都有互動的關係。因此，為簡化其複雜性，乃於分析時，選擇時段二及時段三中的路口使用時間比、左轉車種比、對向車流量及號誌時制計畫等影響因素為自變數；而其餘時段中的影響因素，諸如時段一與時段四中的事件發生機率、通過路口的車種車數、左轉車的跟車間距以及路口幾何等均以實地觀測值為基礎，並將其設為常數，如表6.1所示。

表6.1 UTSS衝突左轉車流之路口模擬實驗設計

| 項次 |  | 影響變數 | 模擬狀況 | 實際狀況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.號制時制 |  |  |  |  |  |
| 1 | C |  | 120/150 | 120/150 |  |
| 2 | g/C |  | 0.3/0.4/0.5 | 0.33～0.47 |  |
| 2.路口幾何 |  |  |  |  |  |
| 車道數 |  |  |  |  |  |
| 1 | 對向車道數 |  | 1/2 | 2.5 |  |
| 2 | 左轉車道數 |  | 1 | 1 | 固定背景條件 |
| 3 | 接收車道數 |  | 2/3 | 2 |  |
| 車道寬 |  |  |  |  |  |
| 1 | 對向車道寬 |  | 3/4 | 2.6～3.1 |  |
| 2 | 左轉車道寬 |  | 4 | 2.6～2.9 | 固定背景條件 |
| 3 | 接收車道寬 |  | 3/4 | 2.6～3.6 |  |
| 3.車流量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 對向車流量 |  | 500/1000 |  |  |
| 2 | 左轉車流量 |  | 1000/1車道 |  | 固定背景條件 |
| 4.車流車種組成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 對向車 |  | 0.2/0.8 | 0.61/0.39 | 固定背景條件 |
| 2 | 左轉車 |  | 0/0.1/0.2 | 0.39/0.61 |  |
| 5.車流轉向組成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 對向-左/直/右 |  | 0/1.0/0 | 0.2/0.7/0.1 | 固定背景條件 |
| 2 | 左轉-左/直/右 |  | 0.2/0.8/0 | 0.4/0.6/0 | 固定背景條件 |

〔註〕1.固定背景條件：該條件設定為不可變動的基本條件，以便推估其他因素對容量的影響。

6.4單一路口模擬之容量分析

本表各數據結果乃是將UTSS模擬模式以單一因素的改變並配合改變亂數組合的方式模擬相同狀況10次取其平均值為輸出分析值。其中，改變亂數組將使模式產生不同微觀車輛行為，以形成各種不同的車輛到達型態。

表6.2交叉路口週期變化對左轉車道容量之影響

| 背景狀況 |  |  | 單一變數之改變 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 影響變數 | 狀況 | C=120 sec | C=150 sec |
| 1 | g/C | 0.5 | Q=485 veh / hr | Q=450 veh / hr |
| 2 | 對向車道數 | 2 |  |  |
| 3 | 左轉車道數 | 1 |  |  |
| 4 | 接收車道數 | 2 |  |  |
| 5 | 對向車道寬 | 4m |  |  |
| 6 | 接收車道寬 | 4m |  |  |
| 7 | 對向車流量 | 500 veh / hr |  |  |
| 8 | 左轉車流 交通組成 | 機車% = 0 |  |  |

表6.3交叉路口之綠燈變化對左轉車道容量之影響

| 背景狀況 |  |  | 單一變數之改變 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 影響變數 | 狀況 | g/C=0.3 | g/C=0.4 | g/C=0.5 |
| 1 | C | 120 sec | Q=287 veh / hr | Q=371 veh / hr | Q=485 veh / hr |
| 2 | 對向車道數 | 2 |  |  |  |
| 3 | 左轉車道數 | 1 |  |  |  |
| 4 | 接收車道數 | 2 |  |  |  |
| 5 | 對向車道寬 | 4m |  |  |  |
| 6 | 接收車道寬 | 4m |  |  |  |
| 7 | 對向車流量 | 500 veh / hr |  |  |  |
| 8 | 左轉車流 交通組成 | 機車% = 0 |  |  |  |

表6.4 對向車流量變化對左轉車道容量之影響

| 背景狀況 |  |  | 單一變數之改變 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 影響變數 | 狀況 | 對向車流量 =0 | 對向車流量=250 | 對向車流量=500 |
| 1 | C | 120 sec |  |  |  |
| 2 | g/C | 0.5 | Q=530 veh / hr | Q=511 veh / hr | Q=485 veh / hr |
| 3 | 對向車道數 | 2 |  |  |  |
| 4 | 左轉車道數 | 3 |  |  |  |
| 5 | 接收車道數 | 2 |  |  |  |
| 6 | 對向車道寬 | 4m |  |  |  |
| 7 | 接收車道寬 | 4m |  |  |  |
| 8 | 左轉車流 交通組成 | 機車% = 0 |  |  |  |

表6.5 左轉車流交通組成變化對左轉車道容量之影響

| 背景狀況 |  |  | 單一變數之改變 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 影響變數 | 狀況 | 左轉車流交通組成 |  |  |
| 1 | C | 120 sec | 機車%= 0 | 機車%= 0.1 | 機車%= 0.2 |
| 2 | g/C | 0.5 | Q=530 veh / hr | * Q=308 veh / hr | * Q=181 veh / hr |
| 3 | 對向車道數 | 2 |  |  |  |
| 4 | 左轉車道數 | 3 |  |  |  |
| 5 | 接收車道數 | 2 |  |  |  |
| 6 | 對向車道寬 | 4m |  |  |  |
| 7 | 接收車道寬 | 4m |  |  |  |
| 8 | 對向車流量 | 250 veh / hr |  |  |  |

由表6.2～表6.5，觀察四類不同影響因素的分析結果，其影響左轉車道容量變化趨勢歸結如下：

一、號制時制：

1.衝突左轉車道容量隨號制週期的增加而減少。

2.衝突左轉車道容量隨g／C（即有效綠燈與號制週期長度的比值）的增加而增加。

二、路口幾何：

1.衝突左轉車道容量隨對向車道幾何設計的變化（即車道數與車道寬度的增減）並無明顯地改變。

三、衝突車流量：

1.衝突左轉車道容量隨對向車道衝突車流量的增加而有明顯地減少。

四、左轉車流的交通組成：

1.衝突左轉車道容量隨機車比率的提高而有明顯地減少。亦即是衝突左轉車道容量隨著左轉車流交通組成複雜程度的提高而有明顯地減少。

探討以上四類不同影響因素的分析結果：

一、號制時制：

1.衝突容量隨號制週期的增加而減少—

*若於相同長度的時間內能將週期於合理範圍內作有效的分割則將可以減少因車流到達型態不同而造成有效綠燈的浪費，則可有限地增加各車道容量。

2.衝突左轉車道容量隨g／C（即有效綠燈與號制週期長度的比值）的增加而增加—

*若於相同週期長度之內若g／C增加，即表示g（有效綠燈）增加將可以增加各車道容量。

二、路口幾何：

1.衝突左轉車道容量隨對向車道幾何設計的變化並無明顯地改變—

*因為車道數限於三道以下之路口，所以對向車道的車道數與車道寬度之增減對駕駛者的的左轉行為影響有限。

2.衝突左轉車道容量隨接收車道幾何設計的變化並無明顯地改變—

*因為車道數限於三道以下之路口，所以接收車道的車道數與車道寬度之增減對駕駛者的左轉行為影響有限。

三、衝突車流量：

1.衝突左轉車道容量隨對向車道衝突車流量的增加而有明顯地減少—

*左轉車流與對向衝突車流乃是共同分配左轉路口的有效綠燈時間；因此，左轉車道容量必定受對向衝突車流量的的影響。

四、左轉車流的交通組成：

1.衝突左轉車道容量隨機車比率的提高而有明顯地減少。亦即是衝突左轉車道容量隨著左轉車流交通組成複雜程度的提高而有明顯地減少—

*若左轉車流的交通組成相當複雜，該車流紓解的速度自然要比單一車種車流的紓解速度要慢。