第四章 衝突左轉車流特性調查與分析

設置允許左轉時相號制的左轉車道之主要目的在於彈性地調整路口使用權，提高路口使用率。然而，就基本的容量分析與時制設計而言，首要之務即是了解具衝突左轉車流的左轉車道之飽和流率。

國內在左轉流量變化大且路幅不大的路口均設置允許左轉時相號制，但對其飽和流率的推估卻鮮少探討。此種在未了解衝突左轉車流的基本特性的情況下，便貿然將其設置於號誌化路口中，容易造成車道配置不當與交通資源的誤用。故本研究仍以人工與錄影觀測的方式，分析衝突左轉車流之特性，進而推估該左轉車道之飽和流率，同時透過統計方法檢定各路口的差異性，以期對其特性有初步的了解。

根據之前的文獻評析可知，左轉車道飽和流率的推估，應修正車種組合對其所造成的影響。本章將分為觀測路口的選擇、觀測資料的收集、觀測方法之確立、調查項目、調查方法以及左轉車道飽和流率推估程序的建立等6項課題，進行探究與說明。

4.1觀測路口的選擇

為建立一套合理簡單的衝突左轉車流容量推估程序並提供UTSS模式的驗證分析；本研究在選擇觀測路口時，係遵循下列6項原則：

以台北市區內具下列條件的路口為調查的對象：

1.具允許左轉時相（Permitted Left-turn Phase）號誌的路口；

2.無交通警察指揮、管制或執法的路口；

3.車道數為2～3道的交叉路口（配合UTSS Model的限制）；

4.左轉專用車道為單車道；

5.左轉流量大；

6.車種組成應包括小客車與機車。

依上述原則，選擇莒光路與中華路交叉口、西藏路與中華路交叉口以及西藏路與萬大路交叉口等3個路口，從事衝突左轉車流分析資料的收集；而觀測的車道則分別位於莒光路往東、西藏路往東及往西等路段上。關於各路口的車道佈設情形，如圖4.1所示。

µ §

圖4.1調查路口車道佈設示意圖

4.2觀測資料之收集

4.2.1路口調查

為配合研究之需要，本研究採攝影的方式收集車流資料，圖4.2標示攝影機架設於路口之位置，並透過時間轉換器（Timer），將時間附載於錄影帶上，便於觀測與記錄飽和紓解狀況下，每一輛車之車間距。

此外，資料收集時間涵蓋上午尖峰時段至下午尖峰時段，因該時段之車流量大，且左轉車數量較多，容易取得飽和紓解狀況下之有效車間距樣本。

4.2.2車流量調查之呈現

機車與小客車的操作特性及佔用道路面積間存在著極大的差異，由現場調查資料分析可得：機車的體積較小，其並不像小客車一般整齊排列成車隊等待紓解，行進路線也不似小客車一般規律；同一時間內，到達路口的機車數量大時會形成集團來進行紓解，若是數量小時則形成不規則散狀利用小客車的間距或鄰近外圍來行進。因此對於車流量的調查與計算，由於重車紓解行進之模式與小客車相似，可將重車轉換成小客車當量併入小客車中計算；機車則不適合轉換成小客車當量而仍以實際機車調查數量呈現。

4.3觀測方法之確立

飽和流率之觀測方法，一般可分為TRRL估算法（TRRL Counting Method）以及車間距法（Headway Method）〔2-18〕，前者是以固定時間內所通過的車輛數推估飽和流率，後者則是以紓解一定的車輛數所花費的時間計算飽和流率。兩者最大的差異在於前者是以vehicles／unit time為單位，後者是以time／unit vehicle為單位。由於TRRL估算法無法明確區分左轉小客車、重車與迴轉小客車之差異性，而車間距法則能夠區別兩者之不同。因此，本研究採車間距法調查飽和紓解狀況下每輛車之車間距。

依1992年美國交通工程手冊的定義〔2-24〕：車間距為兩連續車輛通過道路之某一固定點的時間間隔，車輛的任何一點都可做為觀測之參考點，唯前後車輛的參考點必須一致，如車頭至車頭的時間間隔或車尾至車尾的時間間隔。在飽和流率的相關文獻中，多數是以停止線做為道路之固定點〔2-19，2-20，2-21，2-22〕，亦有以人行穿越道的標線為固定點〔2-23〕。至於車輛的參考點，有的以車頭為準〔1-3，1-7，2-20〕；有的以車尾為準〔1-4，2-24〕；亦有以後車輪為準者〔2-19〕。

美國1985年公路容量手冊〔2-19〕計算飽和流率之平均車間距係以等候線第四輛車之後輪通過路口停止線至等候線最後一輛車之後輪通過路口停止線的時間間隔除以其間所通過之車輛數。此種觀測方法僅適用於單一車種的情況，無法使用於多車種組合之平均車間距分析。是故，本研究改採觀測並記錄每一輛車之車間距，以準確計算小客車、重車與迴轉車之車間距。根據許添本〔1-4〕在台北市所進行的觀測結果顯示，車流在綠燈始亮起紓解時，自等候線第五輛車開始漸趨穩定。因此本研究訂定之觀測方法為記錄等候線第五輛車至最後一輛車之每輛車的車間距，而車間距之定義是前車與後車車尾通過停止線之時間間隔。

就重車的定義而言，美國公路容量手冊〔2-19〕為車輪數大於四的車輛；而澳洲〔2-4〕的定義為大於兩個車軸成車後軸有四個輪子之車輛；為比較之便，本研究係採美國公路容量手冊之定義。

4.4調查項目

依據研究目的，主要調查項目可訂為以下6類：

1.路口幾何設計（交叉口的寬度、車道數、車道寬接收車道數及其路邊停車狀況等）。

2.號誌控制及時制設計（週期長度、綠燈時段、黃燈及全紅時段、時差、時相順序等）。

3.衝突左轉車流的流率、車種組成、到達路口的型態及左轉車輛比例。

4.對向車流流率、車道數、車種及左、右轉車輛比例。

5.衝突左轉車隊的延滯時間。

6.間距利用的行為。

4.5調查方法

調查方法可分為兩種：

1.以調查人員於路口適當的位置作現場的記錄調查。如圖4.2所示。

圖4.2調查路口以人工調查示意圖

項目可包括：

（1）路口幾何設計(交叉口的寬度、車道數、車道寬、接收車道數及其路邊停車狀況等)。

（2）號誌控制及時制設計(週期長度、綠燈時段、黃燈及全紅時段、時差、時相順序等)。

（3）衝突左轉車流的流率、車種組成、到達路口的型態及左轉車輛的比例。

（4）對向車流流率、車道數、車種及左、右轉車輛的比例。

（5）衝突左轉車隊的延滯時間。

2.於路口附近適當位置的高樓架設V8攝影機作全程的攝影調查，後由工作人員於室內做判讀工作。如圖4.3所示。

圖4.3調查路口以V8攝影調查示意圖

項目可包括：

（1）路口幾何設計（車道數及其路邊停車狀況等）。

（2）號誌控制及時制設計（週期長度、綠燈時段、黃燈及全紅時段、時差、時相順序等）。

（3）衝突左轉車流的流率、車種組成、到達路口的型態及左轉車輛的比例。

（4）對向車流流率、車道數、車種及左、右轉車輛的比例。

（5）衝突左轉車隊的延滯時間。

4.6調查結果

觀察車流之參考線設定於路口的停止線及路口中央延伸之參考線（如圖4.4所示），左轉車流之紓解觀察即是左轉車流第一部車之車頭通過參考線至最後一部車之車尾通過參考線為止。簡單說明各觀測時段之取樣定義：

圖4.4路口調查參考線示意圖

1.時段一：

第一部車的車頭通過停止參考線則為啟動時間，偷跑車隊中最後一部車之車尾通過中央參考線則觀測停止。

2.時段二～四：

該時段中第一部車的車頭通過中央參考線開始至車隊中最後一部車的車尾通過中央參考線則觀測停止。

表4.1係各路口依車道與車種所收集之樣本數；其中，每一樣本為截取某一完整紓解時段間所觀察的車流樣本。該表顯示，本研究共收集1150個車間距樣本，其中包含550個小客車的車間距、250個重車的車間距以及350個機車的紓解樣本。

表4.1 各路口依車道與車種所收集之樣本數統計表

路口名

車道車種

莒光—中華路

西藏—中華路

西藏—萬大路

左轉

車道

機車

150

150

50

小客車

200

250

100

重車混和

100

100

50

〔註〕1.左轉車道係指左轉直行共用車道。

4.7構建衝突左轉車流飽和流率推估程序之研究

4.7.1飽和流率推估程序之特性

本研究根據路口實地的觀測結果以及相關文獻之研究成果，採系統分析的觀念與數理統計的方法，並以四時段切割的方式，如圖4.4所示，構建衝突左轉車流飽和流率之推估程序。

圖4.5 衝突左轉車流紓解時段分割之說明

此推估程序具有下列4項特性：

（1）時段切割方式說明不同時段的車流特性。

（2）了解各時段內，影響衝突左轉車流容量的因素及各因素間的相關性，如表4.1所示。

（3）確實掌握各時段內不同的車流行為，可提高容量推估的準確性。

表4.2 影響各時段推估模式構建之因素

時段

一

二

三

四

影

響

因

素

號誌時制

左轉車冒險偷跑的機率

路口幾何特性，如車道寬、接收車道之車道數等。

號誌時制

對向車道之飽和流率

對向車流量

路口可供左轉車待轉的空間

號誌時制

左轉車之臨界間距

左轉車之平均跟車間距

對向車流量

號誌時制

路口可供左轉車待轉的空間

4.7.2推估程序分段之特性

一、時段一：左轉車輛偷跑之特性

（一）逃逸者（Sneakers）失敗因素

探究逃逸者（Sneakers）偷跑事件不成功可觀察到之顯性因素，概有以下幾點：

1.橫向車流於號誌變換時仍未離開路口，使得左轉車隊無法提早起動進入路口；

2.受內道直行車阻擋之影響，使得左轉車隊無法越線排列，提早起動進入路口；

3.對向停等車越線使接收車道數縮減，使得左轉車隊認為偷跑不易成功而猶豫不決；

4.對向車流亦提早啟動或同時起動使左轉車隊失去進入路口之先機。

由觀察樣本可分析：

有41.67%的逃逸者（Sneakers）因為橫向車流在號誌轉換之際仍未離開路口導致無法提早起動進入路口而失敗、16.67%受內道直行車阻擋而失敗、16.67%因為對向停等車越線使得接收車道數大量縮減而失敗、而有25%由於對向車流亦提早起動而失敗。

（二）影響逃逸者（Sneakers）之因素

1.車輛性能

（1）體型大者較不靈活，因此偷跑成功的機率較小；反之，體型小者較為靈活（靈活乃是針對路口所能提供之有限空間可以自由活動的相對程度而言），所以偷跑成功的機率亦較大型車高。

（2）加速需時較久者偷跑不易成功；反之，加速較快者需時較少較為靈活，所以偷跑成功的機率亦較大。

2.車道配置（路口幾何）

（1）對向車道數過多導致偷跑成功的機會較小。

（2）對向各車道路幅過大，距離過長；通過需時較久，將導致駕駛人不敢輕易冒險。

（3）左轉車道數較多或車道路幅較大的話；則有助於小型車（如機車或小車等）得以鑽到前緣停止線附近作偷跑準備。

（4）若左轉接收車道數較多或單一車道路幅較大；將提昇偷跑成功之機率。

3.車輛到達狀態

車輛種類的組合及排列方式將有不同的影響。（小型車或冒險性高的駕駛人排列在前緣將導致偷跑發生及成功的機率增加）

4.駕駛人的個人因素（偷跑動機）

（1）駕駛人較謹慎—駕駛人本身年紀較大或個性較小心則不易偷跑或偷跑容易失敗。

（2）駕駛人的動機—駕駛人並不急於在第一時間內通過路口則不易偷跑。

（3）駕駛人的習慣—駕駛人經常性地偷跑（較熟練）有助於偷跑功或從未偷跑（不熟練）則容易失敗。

（4）駕駛人的觀念—駕駛人守法觀念的差異：較守法者不易偷跑；自我意識較高者容易偷跑。

5.號誌時制設計

（1）橫向車道交通號誌設置的位置不易被縱向車道的駕駛人觀察到則較不易發生偷跑事件。

（2）交通號誌的明暗程度不佳，不易分辨出時相時較不易發生偷跑事件。

（3）若號誌週期過長或設計不當（如：橫向車道車輛早已紓解，燈號卻遲遲不轉換或縱向車道號誌始終不足以紓解等候車隊），則駕駛人容易失去耐心而較敢於冒險。

6.其他

若有交通警察於路口值勤或者手控號制則駕駛人因害怕可能被開罰單較不敢偷跑。

二、時段二：大量機車與汽車混合紓解之特性

（一）除了時段一的紓解之外，本時段是機車的最主要紓解時段。左轉車流以大量機車與汽車混和的狀態進行紓解。此時段中，由於大量機車與汽車形成混和車流與對向車流爭取路口使用權並以飽和狀況紓解，通常會形成集團式的紓解狀況；機車會聚集地行進。

（二）紅燈時相中抵達的全數停等機車幾乎在此時段中必可獲得紓解。其紓解的排列方式較類似小客車。

三、時段三：左轉車流的組成以汽車為主的狀態進行紓解之特性

（一）因為先前抵達的機車多已於時段一、二中完成紓解，而後續抵達的機車流量則多以依附於汽車車流外圍的形式成散狀進行紓解。

（二）此段中的機車與車流到達型態有很大的關係，同時其行進之方式與路線與一般小客車的紓解情形不同，但到達的機車流量通常與機車紓解量相等。

四、時段四：左轉車利用號誌時制轉換的時間（即所謂路權轉換的時刻）通過路口。

（一）左轉車道上待轉之左轉車可利用號誌時制轉換的時段通過路口。其平均可通過之車輛數受到路口可供左轉車待轉的空間及號誌時制轉換時間的長短所影響。

（二）此段中的紓解量與車流到達型態與駕駛人個人的冒險性有很大的關係。

於此四分段中，可以清楚地發現：時段一、二及四的車流特性都與國外傳統的以小客車為主的分析有著極大的差異；同時此推估程序非常地清楚且簡易合理，因此，值得進一步的研究與探討。