第三章 市區交通系統模擬模式—UTSS之探討

市區交通系統模擬模式（Urban Traffic Systems Simulation or UTSS）由美國Clarkson University的林豐博教授所發展。其主要用於模擬市區獨立路口、主要幹道及道路路網之交通運轉情形，是一種微觀及隨機的模擬工具。此模式所使用的程式語言為FORTRAN77，其乃是將實際交通狀況以參數方式輸入透過模式處理轉換成電腦程式語言，以便進行運算並得到分析結果。

以下就UTSS模式路網組成、系統功能及限制、車輛產生與處理、模式輸入與輪出等，分別說明如下。

3.1 UTSS模式路網組成（Network Representation）

在建立輸入檔資料之前，必須先將實際的道路系統轉換成模擬路網。UTSS模式中模擬路網的組成包括結線（Links）、結點（Nodes）及出口（Mid-Block Exits）如圖3.1所示。茲將各組成說明如下：

圖3.1 UTSS模式路網組成示意圖

一﹑結點（Nodes）

在UTSS模式的路網中，結點可分成邊境結點（Boundary Nodes）及內部結點（Internal Nodes）二種。邊境結點主要的功用在於產生車輛及將該車輛送入路網中，其代號依序為Nodes l，2，3.....，N；其中N為路網中邊境點的數量。內部結點則是被模擬的主要交叉路口，其代號依序為Nodes N+l，N+2，N+3，............，N+M；其中M為路網中內部結點的數量，這些代號可作為各個結點的辨識號碼。

二﹑節線（Links）

所謂的節線是指在二路口間單一方向可供快車或慢車行駛的路段，其代號依序為1，2，3‥……L；其中L為表示路網中的節線的數量，而一條節線的長度為臨近二路口罩一方向的停止線間距

離，如圖3.2所示。若道路有快、慢分隔車道，則在同一方向視為

有二條節線，如圖3.3所示。在UTSS模式中，從每一方向進入一

節點的節線數最多只能有二條。

圖3.2節線長度示意圖

圖3.3快慢分隔車道路段節線分佈示意圖

三﹑出口（Mid-Block Exits）

一個出口可能是不被模擬的停車場的出口，不被模擬巷道的路口，或走一個分隔島的缺口，此缺口允許車輛迴轉以行駛不同方向的道路。在路網中的出口，其代號依序為1，2，……，K，如圖3.4所示，其中K為路網的出口數量。

圖3.4 出入口代號示意圖

四﹑接腳（Legs of a Node）

每一個節點最多只能有五個接腳與它連接，這些接腳的代號依順時鐘方向依序為接腳1，2，3‥…P，如圖3.5所示，其中P為一個節點的接腳數量，而每一個接腳至多有二條節線進入一個節點及有二條節線從同一個節點出來。

圖3.5一個節點的接腳代號示意圖

3.2 系統功能及限制

3.2.1 系統功能

UTSS模式是一微觀並且隨機（Microscopic & Probabilistic）的模式，UTSS模式可以用來模擬分析市區的獨立路口、主要幹道及道路路網的交通運作情形，此模式目前具有下列功能：

1.分析號誌化或非號誌化路口容量及服務水準

2.評估及設計號誌控制系統

3.分析公車系統的運作

3.2.2 系統限制

UTSS模式目前含有110 Subroutines及大約22000行的程式，只能處理及分析單一或連鎖的定時號誌化路口，正進一步擴充發展中。此外，UTSS模式在其系統容量及模擬功能上也有一些限制，茲略述如下：

一、容量限制

UTSS模式模擬時，其系統的容量限制情形如表3.1 所示。

表3.1

| UTSS模式系統容量限制情形 項次 項 目 限 制 數 目 1 每一方向的節線數 2 2 每一節線的車道數 8 3 每一節線的公車站數 4 4 每一結的接腳數 5（代號依順時鐘方向編號） 5 每一接腳的節線數 2（進、出結點的節線數需相同） |  |  | 資料來源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

：本研究整理

二、模式假設

1997年版UTSS模式雖具備許多市區道路微觀模擬的功能，因所需的CPU及記憶體過大；所以行人與車流衝突及路邊停車操作行為的影響，是以增減飽和流量來處理，UTSS模式模擬的飽和流量是根據HCM的一般手續估算而得。若將飽和流量（直行）當作輸入值並不實際，因為一般使用者並沒有飽和流量資料，這因素在跟車模式的副程式中可獲得解決。但目前仍有下列數項功能無法直接處理，本研究的模式假設為：

1.不考慮模擬行人與車流的衝突及路邊停車的操作行為

2.不考慮估算汽油消耗及廢氣排放量

3.公車行駛於公車專用道時，不考慮其他不合理的操作行為，包括超車、變換車道等因素

4.用於容量分析時，不模擬事故及車流方向的逆轉（逆向行車可當做平常的車流模擬）

若此模式再加以推廣後，即具有下列的功能：

1.能源消耗的分析

2.空氣污染的分析

分析高速公路及市區道路整體交通系統

3.3 模擬流程

UTSS模式在完成驗證後，即可針對各種交通狀況進行模擬，其模擬流程可概分為建立資料檔及輸入、進行模擬及模擬結果輸出。UTSS模式的模擬程序如圖3.6所示。茲就各步驟說明如下：

一、輸入資料檔

UTSS模式採用檔案輸入的方式，使用資料檔讀取所需的各項資料，輸入檔的範例（詳附錄一）。使用者只須依實際應用狀況針對各項資料進行修改即可。其輸入資料可分成六類：模擬控制、路網、節點、節線、號誌時制及交通流量，共分為42種型態，如表3.2所示。

1.模擬時間：即模擬系統的運作時間。

2.號誌時制：即模擬系統操作時，用以模擬車流運行時的號誌狀態。

3.節線長度：即停止線至停止線的距離，節線長度及車位大小為己知時，將可便於分析等候線的靜態容量。

4.公車站與節線上游端點的距離，單位為公尺或呎。

5.公車停車位數: 即公車站實體車位數，每個車位長度假設為45英尺（約13.5公尺）。

6.

| 公車靠站的平均服務時間（Average Dwell Time）。表3.2 輸入資料型態整理表 輸入型態 模擬控制 路網 結點 | 節線 號誌時制 交通流量 內 容 | 模擬時間 亂數控制 公車路線公車站數停車位數 內部結點邊境結點 節線長度接腳數 車道寬度 時相 週期 車輛比例 交通量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、執行UTSS模式

執行UTSS.EXE，若發生錯誤，須依輸出內容的指示修正資料檔，再行輸入。

三、模擬結果輸出

UTSS模式每一模擬時段結束後，統計資料輸出會同時顯示在螢幕上並建立輸出檔（詳附錄二）。除雙向左轉車道外，其餘各車道皆有一套輸出值。其輸出結果範例如表3.3包括：

1.平均行進延滯（Average Approach Delay）

2.平均旅行速率（Average Travel Speed）

3.平均停等延滯（Average Stopped Delay）

4.每週期最長等候車隊長度的平均值（Average Maximum Queue Length

| per Cycle） 5.服務水準（Level of Service） 表3.3 UTSS輸出結果範例整理表 項 目 | 節 線 車 道 |  | 車流率 (vph) | 模擬時間 (sec) 平均停 等延滯 (sec/veh) 平均行 進延滯 (sec/veh) 每週期平 均最長等 候長度(m) 平均 速率 (kph) 服務 水準 (LOS) 結果 1 5 303 558 90.8 |  | 114.8 56.9 13.8 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4 UTSS的模擬程序

在模擬程序中，車輛由邊界結點進入路網（內部結點），但邊界結點不一定是在邊界而且本身不被模擬，僅為一個車輛產生器；內部結點代表被模擬的交叉路口，沒有車輛產生。節線為在路口間單方向的道路。出口則代表停車場的出入口，巷道的進口或是安全島的間的缺口。所以較大的停車場亦可當作邊界結點。

UTSS模式是一微觀並且隨機（Microscopic & Probabilistic）的模式，其將車流視為一機率事件，車輛以隨機方式自一邊境結點產生後，即根據車輛的種類及車流狀況，被分派至適當的節線及車道上。每一模擬的車輛被隨機性地分配至一組特性。此車輛特性係以兩個種子數（Integer Seed Number）來產生另一組種子數，然後這些被產生的種子數則用來產生亂數，而亂數用於各種機率分配函數以決定每一車的特性。車輛特性包括車輛種類、車輛長度、最大願望速度、及駕駛行為等。UTSS模式的的模擬程序如圖3.6所示。

在路網中，UTSS模式的車輛指派，是車輛從一節線進入另一節線時，依照在上游節線的位置進入下游的節線，如圖3.7，在車道1的車輛則進入在下游最方便的車道，此後在下游交叉路口的轉向，每輛車含有可能進行變換車道。每一車輛的位置、速度、及加速均會在每1秒鐘予以更改，而此調整工作是依據駕駛者的跟車行為（car-fol1owing），變換車道行為（lane-change），間距接受行為（gap acceptance）及號誌控制加以模擬完成。

圖3.6 UTSS模擬程序圖