第五章 衝突左轉車流飽和流率之研究

在號誌化路口中，衝突左轉車道容量經常需要以複雜的模擬模式進行運算或者利用捨去許多複雜參數的數學模式來加以推估；其優點在於精確度較高，但缺點則是造成龐大的人力物力的消耗。因此，如何在使用效率與計算精確度之間權衡利弊得失，乃是決定衝突左轉車道容量推估方法之重要依據。根據國內外之相關研究顯示，在都市地區號誌化路口容量分析之過程中，對於左轉車道飽和流率之估算，均視為較複雜的一環；更由於各國因國情不同造成左轉車流之特性繁複不易釐清，縱使已研究多年，仍有未盡之處。

本研究將以實地調查交叉路口之衝突左轉車流紓解狀況為基礎，並依據影響衝突左轉車流飽和流率推估之道路幾何狀況、車流特性以及號誌時制等因素的特性，藉以建立一套合理簡單之衝突左轉車流飽和流率推估程序。

5.1推估模式之構建

關於各時段之車流特性與推估程序及公式分述如下：

1.時段一：綠燈始亮時，左轉車道之左轉車輛可利用對向車輛之起動延滯通過路口，如圖5.1所示。

圖5.1 時段一，左轉車利用對向車流之啟動延滯通過路口

此時段中：

t1＝時段一的開始時間，亦即第一部左轉車之啟動時間

t2＝時段一的結束時間，亦即左轉車通過路口中間參考線之時間

NLM1＝時段一中，通過路口的左轉機車數

NLC1＝時段一中，通過路口的左轉小客車數

時段二：左轉車流以大量機車與汽車混和的狀態進行紓解的綠燈

時間。此時段中，由於大量機車與汽車形成混和車流與對向車流爭取路口使用權並以飽和狀況紓解，通常會以單排（如圖5.2）或並排的方式行進（如圖5.3）。

圖5.2 時段二，大量機車與汽車混和成單列通過路口

此時段中：

t2＝時段二的開始時間，第一部左轉車通過路口中央參考線之時間

t3＝時段二的結束時間，最後一部左轉車通過路口中間參考線之時間

△t2＝時段二的經歷時間，亦即t3－t2

NLM2＝時段二，通過路口的左轉機車數

NLC2＝時段二，通過路口的左轉小客車數

NOM2＝時段二中，通過路口的對向機車數

NOC2＝時段二中，通過路口的對向左轉小客車數

圖5.3 時段二，大量機車與汽車混和成雙列通過路口

3.時段三：左轉車流的組成以汽車為主的狀態進行紓解的綠燈時間。

此時段中，先前抵達的機車多已於時段二中與汽車形成混和車流紓解，而後續抵達的機車流量以依附於汽車車流外圍的形式進行紓解，如圖5.4及圖5.5所示。

此時段中：

t3＝時段三的開始時間，即第一部左轉車通過路口中央參考線之時間

t4＝時段三的結束時間，即最後一部左轉車通過路口中央參考線之時間

△t3＝時段三的經歷時間，亦即t4－t3

HC＝左轉小車之車頭距

- NLM3＝時段三中，通過路口的左轉機車數

- NLC3＝時段三中，通過路口的左轉小客車數

- NOM3＝時段三中，通過路口的左轉機車數

- NOC3＝時段三中，通過路口的左轉小客車數

圖5.4 時段三，機車依附於單排之左轉汽車車隊通過路口

4.時段四：左轉車利用號誌時制轉換的時間通過路口。左轉車道上待

轉之左轉車可利用號誌時制轉換的時段通過路口，如圖5.6所示。其平均可通過之車輛數受到路口可供左轉車待轉的空間及號誌時制轉換時間的長短所影響。

此時段中：

t4＝時段四的開始時間，亦即綠燈轉變成黃燈之時間

t5＝時段四的結束時間，亦即黃燈轉變成全紅之時間

△t4＝時段四的經歷時間，亦即t5－t4＝（黃燈＋全紅）之時間

NLM4＝時段四中，通過路口的左轉機車數

NLC4＝時段四中，通過路口的左轉小客車數

圖5.5 時段三，機車依附於雙排之左轉汽車車隊通過路口

圖5.6 時段四，左轉車利用號制時制轉換時間通過路口

因此，衝突左轉車流紓解行為的四時段切割方式中，各段時間參數的設定，如圖5.7所示。

圖5.7 衝突左轉車流紓解時段分割之說明-時間參數設定

5.2推估模式之參數分析

在上述之飽和流率推估模式中，部份參數為已知，而部份則需透過觀測方式求得。以下就各參數進行調查分析說明。

本研究選擇莒光路與中華路二段等三個路口進行實地觀測，同時整理觀測資料進行統計分析。

5.2.1左轉車道容量推估模式之構建

各調查路口資料經過處理，顯示部份資料分析結果因路口不同而異，因此要先敘明各時段的特性；由於各調查路口的幾何配置類似，影響時段一與時段四的重要因素便在於交叉路口號制時制所提供的黃燈與全紅時間的多寡及駕駛者的冒險行為，只要在號制時制相同的前提之下，因駕駛者的個人所產生「路權臨界處之不良駕駛行為」〔1-10〕，可以視為相同模式，因而一併處理。而時段二與時段三則多受到交叉路口儲車空間、車輛到達型態與交通組成的不同而使各路口車道所顯現出的容量有明顯的差異性。是故，必須將時段二、三與時段一、四作不同屬性的推估。

5.2.1.1時段二與三左轉紓解率分析

表5.1莒光-中華路口時段二與三左轉紓解率之變異分析

摘要

組

個數

總和

平均

變異數

時段二紓解率

20

4.776

0.239

0.047

時段三紓解率

42

14.629

0.348

0.027

ANOVA

變源

SS

自由度

MS

F

P-值

臨界值

組間

0.163

1

0.163

4.858

0.031

4.001

組內

2.007

60

0.033

總和

2.170

61

由基本統計摘要表中可見：時段三的左轉小客車紓解率高於時段二的左轉小客車紓解率；而自ANOVA摘要表可知F值是4.858略高於0.05顯著水準的臨界值4.001，表示時段二與時段三的左轉小客車紓解率有差異。

表5.2西藏-中華路口時段二與三左轉紓解率之變異分析

單因子變異數分析

摘要

組

個數

總和

平均

變異數

時段二紓解率

21

4.881

0.2320.028

時段三紓解率

87

29.642

0.341

0.022

ANOVA

變源

SS

自由度

MS

F

P-值

臨界值

組間

0.198

1

0.198

8.633

0.004

3.931

組內

2.436

106

0.023

總和

2.634

107

由基本統計摘要表中可見：時段三的左轉小客車紓解率高於時段二的左轉小客車紓解率；而自ANOVA摘要表可知F值是8.633高於0.05顯著水準的臨界值3.931，表示時段二與時段三的左轉小客車紓解率有差異。

時段二定義為左轉車流以大量機車與汽車混和的狀態進行紓解的綠燈時間，經由三路口的調查資料的分析可知：莒光-中華路口在53組號誌週期的調查資料當中只出現了24組時段二的有效資料，平均發生率為45.3%，其平均發生時間為3.828秒佔該樣本有效綠燈中二、三段所佔時間（53.96-0.79*）秒的7.20%；因此，若直接以時段三的平均左轉小客車紓解率代替時段二＋三的左轉小客車紓解率所發生的誤差0.008再乘上事件發生率45.3%，則呈現的誤差率僅為＋1.07%。

西藏-中華路口在91組號誌週期的調查資料當中只出現了28組時段二的有效資料，平均發生率為30.8%，其平均發生時間為4.104秒佔該樣本平均有效綠燈（54.12-0.79*）秒的7.70%；因此，若直接以時段三代替時段二＋三的平均左轉小客車紓解率所發生的誤差0.00839再乘上事件發生率30.8%，則呈現的誤差率僅為＋0.758%。而西藏-萬大路口在73組號誌週期的調查資料當中時段二的明顯樣本只出現了1組；其以時段三的平均左轉小客車紓解率直接代替時段二＋三的左轉小客車紓解率所發生的誤差誤差率遠低於上述2路口。

是故由以上分析可知，雖時段二、三有其差異，但因時段二發生的時間甚短，若以時段三來代替時段二＋三的平均左轉小客車紓解率以簡化推估程序，存在誤差僅＋1%上下。因此在誤差範圍許可的情況下，本研究將時段二、三的左轉小客車紓解率以時段三的平均左轉小客車紓解率來替代以簡化衝突左轉車流容量推估程序。

5.2.1.2各路口合併處理之分析

為使推估程序更為精簡，接著進行各調查路口間之差異分析以作為是否可以合併處理的依據，各路口時段三左轉紓解率之變異分析如表5.3所示。

表5.3各路口時段三左轉紓解率之變異分析

摘要

組

個數

總和

平均變異數

莒光-中華路口

42

14.629

0.348

0.027

西藏-中華路口

87

29.443

0.338

0.023

西藏-萬大路口

72

13.384

0.186

0.009

ANOVA

變源

SS

自由度

MS

F

P-值

臨界值

組間

1.124

2

0.562

30.198

3.58E-12

3.042

組內

3.684

198

0.019

總和

4.808

200

表5.3摘要所列基本統計中，由平均數來看，西藏-萬大路口左轉紓解率的平均遠小於其他路口；ANOVA摘要表中，F值是30.198遠大於0.05顯著水準的臨界值3.042，表示調查路口之間存在著極大的差異，因此並不適合作合併分析。

5.2.2左轉車道容量推估模式之修正結果

依上述分析可將推估程序作以下之修正：

機車行駛的方式如前說明，時段二中左轉車流以大量機車與汽車混和的狀態進行紓解；時段三中左轉車流的組成是以汽車為主的紓解而後機車流量是以依附於汽車車流外圍的形式進行紓解。經檢定，各路口的時段二、三獨立分析與合併處理的差異很小，因此決定採取合併處理的方式簡化容量推估程序。

其中，汽車的紓解模式為成列地佔據車道前進（近似於飽和），而機車則以車道剩餘空間或車道外圍來進行紓解。亦即汽車的容量受到車道空間的限

| 制相當大，機車所受影響便較小或甚至可以說機車到達量幾乎可以全數紓解。因此，時段二～三中，小客車現場紓解資料應視為飽和紓解，經現場資料分析顯示左轉小客車及對向小客車數影響左轉紓解時間最大；故本研究以複迴歸來模擬此三者間之關係；而機車只有時段二的現場紓解資料近似飽和紓解，以包絡線的觀念來處理，時段三則以延伸時段二之包絡線來模擬。 時段一： 表5.4各路口時段一之分析 調整因子項目 機車 |  | 小客車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大車 出發時間 |  | 原始資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 0.40 |  | 0.01 0.79 大客車PCU轉換（2.61） |  | 2.38 0.44 |  | 偷跑成功率（0.78） 1.86 0.34 |  | 停止線上停有左轉車比例（0.93） 1.73 0.32 分析結果 1.73部 0.32輛 +0.79秒 （樣本數：202） C＝號誌週期之時間 t2＝左轉車通過路口中央參考線之時間＝＋0.79秒 NLM1＝此時段中，平均通過路口的左轉機車數＝1.73部 NLC1＝此時段中，平均通過路口的左轉汽車數＝0.32輛 是故，於時段一中 每小時衝突左轉容量推 |  |  |  |  |

估＝3600秒／C（秒）×（NLM1＋NLC1）

…….………（式5-1）

時段二＋時段三：

t2＝時段一最後一部左轉車通過路口中央參考線時間＝＋0.79秒

N LC2-3＝此時段中，通過路口的左轉小客車數，由左轉紓解時間-左轉小客車與對向小客車之複迴歸關係式中決定

N LM2-3＝此時段中，包絡線上所對應的左轉機車數值（如圖5.14）

是故，於時段二～三中

每小時衝突左轉容量推估＝3600秒／C（秒）×（NLM2-3＋NLC2-3）

…….………（式5-2）

圖5.8時段二～三左轉車流容量推估示意圖

時段四：

| 表5.5各路口時段四之分析 調整因子項目 |  |  |  | 機車 小客車 大車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始資料分析 |  | 0.96 0.98 0.31 |  | 大客車PCU轉換（2.61） 0.96 1.79 事件發生率（0.25） 0.24 |  | 0.45 分析結果 0.24部 |  | 0.45輛 |  | （樣本數：217） NLM4＝此時段中，通過路口的左轉機車數＝0.24部 NLC4＝此時段中，通過路口的左轉汽車數＝0.45輛 是故，於時段四中 每小時衝突左轉容量推估＝3600秒／C（秒）×（NLM4＋NLC4） …….………（式5-3） 由（式5-1）～（式5-3）可知： 每小時的衝突左轉車流容量＝ 3600／C×〔（NLM1＋NLC1）+（NLM2-3＋NLC2-3）+（NLM4＋NLC4）〕 ＝3600／C×〔（NLM1＋NLM2-3＋NLM4）+（NLC1＋NLC2-3＋NLC4）〕 ＝3600／C×（NTLM＋NTLC） 圖5.9 號制週期內衝突左轉車流容量推估示意圖 5.2.3各路口衝突左轉容量之說明 一、莒光-中華路口 表5.4莒光-中華路口（左轉與對向小車-左轉紓解時間）複迴歸分析 |  | 迴歸統計 |

R

0.918

R 2

0.842

調整的 R 2

0.836

估計標準誤差

4.897

觀察值個數

57

ANOVA

自由度

SS

MS

F

顯著值

迴歸

2

6905.798

3452.899

144.010

2.27E-22

殘差

54

1294.750

23.977

總和

56

8200.548

係數

標準誤差

t 統計

P-值

截距

1.536

1.362

1.128

0.264

左轉小客車

1.961

0.150

13.096

2.14E-18

對向小客車

1.282

0.129

9.906

9.54E-14

以左轉紓解時間y為應變數，而左轉紓解小客車數為x1、對向紓解小客車數為x2，Excel統計分析結果如下：

1.複迴歸方程式為：

y＝1.961xl＋1.282x2＋1.536	（式5-4）

2.適合度檢定：從變異數分析表中，可知其P-值為2.27E-22，已達0.05的顯著水準，表示此迴歸式有效，即自變數可以用來解釋應變數。

3.係數與係數的檢定：左轉紓解小客車數x1、對向紓解小客車數x2二自變數與常數項的 P-值均達0.05的顯著水準，故其係數理論上不為零。

4.調整判定係數之值為0.836，表示此模式解釋能力高達83.6%。

5.車輛紓解時間與不同路口佈設有關，左轉紓解小客車headway（車頭距）約1.961秒/小客車（高於本研究調查值1.35秒/小客車的原因在於接收車道常有公車停靠及違規停車影響車行狀況），對向小客車headway（車頭距）約為1.282秒/小客車。

圖5.10莒光-中華路口左轉車流容量（小客車）推估示意圖

圖5.11莒光-中華路口左轉車流容量（機車）推估示意圖

二、莒光-中華路口衝突左轉車流容量之推估計算

若號誌週期＝90秒，g／C＝0.4

對向小客車流量＝100輛／小時

（一）時段一：

小客車容量＝0.32×（3600／90）＝12.8輛

機車容量＝1.73×（3600／90）＝69.2部

（二）時段二～三：（分別依複迴歸曲線及包絡線計算之）

小客車容量

＝｛（3600／90）×〔90×0.4－（0.79+5）－1.536〕－100×1.282｝／1.961

＝519.5輛

機車容量

＝｛｛（3600／90）×〔90×0.4－（3.27＋5）－1.536－3.35〕－100×1.282｝｝／1.07＋（3600／90）×6

＝974.2部

（三）時段四：

小客車容量＝0.45×（3600／90）＝18輛

機車容量＝0.24×（3600／90）＝9.6部

是故，由時段一～時段四之衝突左轉車流容量推估為

小客車容量＝12.8＋519.5＋18≒550輛

機車容量＝69.2＋974.2＋9.6≒1053部

其餘相關容量之推估如表5.5所示。

表5.5莒光-中華路口衝突左轉車流容量之推估

週期＝90秒，g/C＝0.4

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

550

485

420

354

289

223

158

93

左轉機車

每小時容量

1053

933

813

694

574

454

334

214

94

週期＝90秒，g/C＝0.5

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

734

669

603

538

472

407

342

276

211

146

左轉機車

每小時容量

1389

1270

1150

1030

910

790

671

551

431

311

週期＝90秒，g/C＝0.6

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

9

| 00 1000 |  | 左轉小客車每小時容量 917 |  | 852 |  | 787 |  | 754 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 656 |  | 591 525 460 |  | 394 329 左轉機車 每小時容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94710005001726 左轉小客車每小時容量 764 698 633 567 502 437 371 306 241 175 左轉機車 每小時容量 1433 1313 1193 1073 953 834 714 594 474 354 週期＝120秒，g/C＝0.6 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 600 700 800 900 1606 1486 1366 1247 1127 1007 887 767 648 |  | 週期＝120秒，g/C＝0.4 |  | 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 |  | 580 515 449 384 318 253 |  | 188 122 57 左轉機車 每小時容量 1096 976 857 767 617 497 377 258 138 |  | 週期＝120秒，g/C＝0.5 對向小客車 每小時流量 |  | 100 |
| 200300 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

882

816

751

686

620

555

490

424

359

左轉機車

每小時容量

1769

1649

1529

1410

1290

1170

1050

930

811

691

週期＝150秒，g/C＝0.4

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

598

532

467

402

336

271

206

140

75

左轉機車

每小時容量

1122

1002

883

763

643

523

403

283

164

44

週期＝150秒，g/C＝0.5

對向小客車

每小時流量

100

200

300400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

781

716

651

585

520

454

389

324

258

193

左轉機車

每小時容量

1459

1339

1219

1099

979

860

740

620

500

380

週期＝150秒，g/C＝0.6

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

965

900

834

769

703

638

573

507

442

377

左轉機車

每小時容量

1795

1675

1555

1436

1316

1196

1076

956

837

717

二、西藏-中華路口

表5.6西藏-中華路口（左轉與對向小車-左轉紓解時間）複迴歸分析

迴歸統計

R

0.920

R 2

0.846

調整的 R 2

0.843

估計標準誤差

5.129

觀察值個數

109

ANOVA

自由度

SS

MS

F

顯著值

迴歸

2

15298.569

7649.284

290.825

9.13E-44

殘差

106

2788.009

26.302

總和

108

18086.578

係數

標準誤差

t 統計

P-值

截距

3.114

0.986

3.157

2.08E-03

左轉小客車

1.425

0.101

14.175

3.21E-26

對向小客車

1.330

0.096

13.844

1.65E-25

以左轉紓解時間y為應變數，而左轉紓解小客車數為xl、對向紓解小客車數為x2，Excel

| 統計分析結果如下： 1.複迴歸方程式為： y＝1.425xl＋1.330x2＋4.86 （式5-5） 2.適合度檢定：從變異數分析表中，可知其P-值為9.13E-44，已達0.05的顯著水準，表示此迴歸式有效，即自變數可以用來解釋應變數。 3.係數與係數的檢定：左轉紓解小客車數x1、對向紓解小客車數x2二自變數與常數項的 P-值均達0.05的顯著水準，故其係數理論上不為零。 4.調整判定係數之值為0.843，表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此模式解釋能力高達84.3%。

5.車輛紓解時間與不同路口佈設有關，左轉紓解小客車headway（車頭距）約1.425秒/小客車（約等於本研究調查值1.35秒/小客車），對向小客車headway（車頭距）約為1.330秒/小客車。

（一）西藏-中華路口左轉車流容量推估程序

西藏-中華路口左轉車流容量推估程序如圖5.14所示。

圖5.12西藏-中華路口左轉車流容量推估示意圖

（二）西藏-中華路口衝突左轉車流容量之推估計算

推估計算同莒光-中華路口衝突左轉車流容量之分析方式，結果如表5.7所示。

表5.7西藏-中華路口衝突左轉車流容量之推估

週期＝90秒，g/C＝0.4

對向小客車

每

| 1000800600400200對向小客車2971933805667531017121220319418517204484764小時流量 900 700 500 300 每小時流量 100 248 198 149 100 週期＝120秒，g/C＝0.5 左轉機車 每小時容量 446 696 347 100 286 473 660 923 830 737 643 550 457 363 左轉機車 每小時容量 700 650 601 552 502 453 403 354 304 255 週期＝120秒，g/C＝0.4 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 週期＝90秒，g/C＝0.6 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 1203 1110 171 269 368 467 左轉機車 每小時容量 566 111 391 297 671 577 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 698 605 511 418 325 231 138 45 左轉機車 每小時容量 432 383 333 284 235 185 136 86 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轉小客車每小時容量857 1005 912 3819 725 632 539 445 352 259 165 週期＝90秒，g/C＝0.5 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 951 | 左轉機車 每小時容量 580 530 481 431 382 332 283 233 184 135 週期＝120秒，g/C＝0.6 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 1258 1165 | 1071 978 885 791 698 605 511 418 | 左轉機車 每小時容量 713 664 614 565 516 466 417 367 318 268 | 週期＝150秒，g/C＝0.4 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 |  |  |  |  |  |  |
| 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 786 692 599 506 412 319 226 132 39 | 左轉機車 每小時容量 454 404 355 305 256 207 157 108 58 週期＝150秒，g/C＝0.5 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 1038 945 852 758 665 572 478 385 292 198 | 左轉機車 每小時容量 588 538 489 439 390 340 291 241 192 143 週期＝150秒，g/C＝0.6 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左轉小客車每小時容量 1291 1198 | 1104 1011 918 824 731 638 544 451 左轉機車 每小時容量 721 672 622 573 524 474 425 375 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

| 6 觀察值個數 72 調整的 R 2 0.558 估計標準誤差 5.570 三、西藏-萬大路口 表5.8西藏-萬大路口（左轉與對向小車-左轉紓解時間）複迴歸分析 迴歸統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R ANOVA R 2 0.571 0.755 | 自由度 SS | MS F 顯著值 迴歸 2 2844.092 | 1422.046 45.839 | 2.16E-13 殘差 69 | 2140.561 31.023 總和 71 4984.653 | 係數 標準誤差 t 統計 P-值 | 截距 11.161 2.037 5.480 6.5E-07 | 左轉小客車 1.046 0.212 4.938 5.28E-06 對向小客車 | 0.723 0.113 6.424 1.45E-08 以左轉紓解時間y為應變數，而左轉紓解小客車數為xl、對向紓解小客車數為x2，Excel統計分析結果如下： 1.複迴歸方程式為： y＝1.046xl＋0.723x2＋11.161 （式5-6） 2.適合度檢定：從變異數分析表中，可知其P-值為2.16E-13，已達0.05的顯著水準，表示此迴歸式有效；即自變數可以用來解釋應變數。 3.係數與係數的檢定：左轉紓解小客車數x1、對向紓解小客車數x2二自變數與常數項的 P-值均均達0.05的顯著水準，故其係數理論上不為零。 4.調整判定係數之值為0.558，此模式解釋能力可達55.8%。 5.車輛紓解時間與不同路口佈設有關，左轉紓解小客車headway（車頭距）約1.046秒/小客車（約等於本研究調查值1.35秒/小客車），對向小客車headway（車頭距）約為0.723秒/小客車（較低的原因在於對向多成雙排進行紓解）。 （一）西藏-萬大路口左轉車流容量推估程序 西藏-萬大路口左轉車流容量推估程序如圖5.15所示。 圖5.13西藏-萬大路口左轉車流容量推估示意圖 二、西藏-萬大路口衝突左轉車流容量之推估計算 推估計算同莒光-中華路口衝突左轉車流容量之分析方式，結果如表5.8所示。 表5.9西藏-萬大路口衝突左轉車流容量之推估 週期＝90秒，g/C＝0.4 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 690 621 552 483 414 |  |

345

275

206

137

68

左轉機車

每小時容量

335

308

281

255

228

201

174

147

120

93

週期＝90秒，g/C＝0.5

對向

| 小客車 每小時流量 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 300 400 |  |  |  | 500 | 600 |  | 700 800 900 1000 |  | 左轉小客車每小時容量 1034 965 896 827 758 |  | 689 |
| 1102620550 1033 481 412 左轉機車 每小時容量 469 |  | 442 |  | 415 |  | 388 361 335 308 |  | 281 254 227 |  | 週期＝90秒，g/C＝0.6 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
| 9641240 895 825 756 左轉機車 每小時容量 1171 左轉小客車每小時容量 1378 1309 |  | 603 576 549 522 495 468 442 415 |  | 388 361 週期＝120秒，g/C＝0.4 |  | 對向小客車 每小時流量 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 左轉小客車每小時容量 844 775 |  | 706 |  | 637 |
| 568 |  | 499 |  | 430 |  | 361 |  | 292 222 左轉機車 每小時容量 378 352 325 298 |  | 271 244 |
| 300400217 500 600 190 163 137 週期＝120秒，g/C＝0.5 對向小客車 每小時流量 100 200 |  | 700 800 900 |  | 1000 左轉小客車每小時容量 1189 1120 1050 981 912 843 |  | 774 705 636 567 左轉機車 每小時容量 512 485 459 432 405 378 351 324 297 270 |  | 週期＝ |  |  |

120秒，g/C＝0.6

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

1533

1464

1395

1325

1256

1187

1118

1049

980

911

左轉機車

每小時容量

646

619

592

566

539

512

485

458

431

404

週期＝150秒，g/C＝0.4

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

937

868

799

730

661

591

522

453

384

315

左轉機車

每小時容量

404

378

351

324

297

270

243

216

189

163

週期＝150秒，g/C＝0.5

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

1281

1212

1143

1074

1005

936

867

797

728

659

左轉機車

每小時容量

538

511

485

458

431

404

377

350

323

296

週期＝150秒，g/C＝0.6

對向小客車

每小時流量

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

左轉小客車每小時容量

1625

1556

1487

1418

1349

1280

1211

1142

1072

1003

左轉機車

每小時容量

672

645

648

592

565

538

511

484

457

430