第七章 結論與建議

7.1結論

1.機車逕行左轉與左轉偷跑事件使路口使用率及左轉車道容量提昇

2.衝突左轉車流受路口幾何及車流到達型態影響甚大。

3.本研究所構建之推估程序具有下列3項特性：

（1）時段切割方式說明不同時段的車流特性。

（2）了解各時段內，影響飽和流率推估的因素及各因素間的相關性。

（3）確實掌握各時段內不同的車流行為，可提高容量推估的準確性。

4.時段二～三左轉小客車的推估程序中：

（1）莒光-中華路口：y＝1.961xl＋1.282x2＋1.536

（2）西藏-中華路口：y＝1.425xl＋1.330x2＋4.86

（3）西藏-萬大路口：y＝1.046xl＋0.723x2＋11.161

其中，左轉紓解小客車headway（車頭距）多受到車流紓解（如左轉車流之機車比例、單排或雙排紓解，及對向車紓解狀況）、接收車道與車流交織狀況的影響；莒光路之左轉車流進入中華路，通常受到公車停靠及違規停車之影響，因此，該路口之左轉小客車headway（車頭距）便較其他二路口為大。

而對向小客車headway（車頭距）則受到車流紓解狀況（如對向車流之機車比例、單排或雙排紓解紓解，及左轉車紓解狀況）的影響較多，如西藏-萬大路口由於對向車流常於數秒鐘內即紓解完畢，因此其紓解狀況多成兩排以上的狀況紓解；推估所得對向小客車headway（車頭距）亦特別小（0.723秒）。

常數項的差異則來自一些不穩定之因素（如左轉紓解車流中參雜有直行車流，此種狀況又以西藏-萬大路口最為嚴重，該路口常數項高達11.16秒，而西藏-中華路口則次之。）。

5.本研究建立之容量推估程序將時段二、三合併處理的原因在於調查路口中時段二的發生率較低；若其他路口之時段二出現率高的話，則不適合忽略之。

6.依本研究建立之程序推估容量在對向車流量增加時將發生誤差；由於時段二出現的頻率增加，所以左轉機車容量的推估會產生低估的現象，而左轉小客車容量的推估則有高估的現象。（如圖7.1所示）需作一容量調整之後可用。

圖7.1 容量推估程序趨勢偏差示意圖

7.UTSS模式所求得之模擬結果顯示，左轉車道的飽和流率應依不同號誌週期長度與時比、對向車流量而各別予以推估。

8.UTSS模擬結果顯示，左轉車流交通組成複雜程度高則不利於車流紓解。

7.2建議

1.雖然左轉偷跑事件明顯地可以提高路口使用率及增加左轉車流容量，但宜就危險性及守法等因素慎重考量，以提昇行車安全與效率。

2.若能彈性地讓部分路口允許機車逕行左轉，予以劃設適當區域的機車停等（待轉）區並適當調整號制時制週期。將可有效解決現有路口空間不足之窘況及提昇路口容量。

3.將不同車種予以分流對車流紓解之影響，值得進一步探討。（如圖7.2所示）

圖7.2 路口車種分、合流示意圖

管制建議：紅燈時允許左轉機車進入待轉區停等俟綠燈時可逕行左轉，而綠燈後到達之左轉機車則須至橫向的機車待轉區二次左轉。如此可將不同車種予以分流又可改善路口左轉車流之紓解狀況。

4.對於UTSS模式的發展，未來可收集更完整的實地觀測資料以供做進一步的分析修正，來提高該模擬模式於國內之適用性與增進其功能的完整性。

5.國內在道路容量分析上仍有部份乃直接引用自美國公路容量手冊（HCM），但該內容並不完全適用於國內之狀況。因此，依國內實際之交通狀況來編纂台灣公路容量手冊供作交通界來使用實為最基本的課題。

6.本研究在構建飽和流率推估程序時，即忽略少數的直行車的干擾，唯此部份亦值得深入研究其間的影響。以使衝突左轉車流飽和流率的推估更加完善。

7.本研究所構建之衝突左轉車流飽和流率推估程序與傳統推估左轉車道飽和流率的方法有所不同。但如何將於觀念上作一整合，以利路口號誌時制之設計，提昇路口的運作績效，將是未來值得探討的方向。