## ²¥³ ¤²´¼¦º«

### 4.1 ¸®«¬¼¦

航廈與一般建築物或場站不同的地方，在於其內部各場所的運作，存在一定先後次序。例如出入境旅客必須完成某項程序，例如証照查驗，方得以進入到行李提取的步驟。因此，身處航廈內部的旅客，在行動範圍上的限制，遠高於其他公共場合。故於一定時間內，所能熟悉的範圍有限。因此，當面臨火警事件時，旅客所熟知的區域，多半只有上一個通過的地方，對其餘場所一無所知，更遑論災害發生的地點與強度。若任由其直覺盲目地逃生，結果堪慮。中央防災中心監管航廈內之保安保全工作，能立即掌握建築物內現場狀況，並同時能達到快速反應、有效傳達指令之功能。

人員在陌生環境，發生緊急狀況時，對於外界的指令，遵從的意願會相對提高、行動的爆發力亦會高於往常。因此，由統一的單位指揮其行進形態，會比放任式疏散的紊亂現象安全許多。本研究基於上述的原因，決定以指派的模式探討航廈內部疏散之問題。

### 4.1.1«¬«

在可供逃生資源分配上之指派原則為，起火層之旅客有路徑使用之優先權；危險疑慮高的區域優先給予動作之訊息及逃生的路徑，其餘樓層再依其他可用樓梯或方向，進行移動。

圖4.1疏散資源分配順序

本研究中，在指派工作之前，有四個先決假設，如下說明：

- 人員：

- 航廈內單一空間的人員密度設為均勻分佈。

- 在一設施內之行進間密度亦設為定值，不隨時間改變。

- 火警發生時，內部人員均服從中央防災中心的指派工作，此假設是由於人員身處緊急狀況時，其服從性及跟從性會隨危險程度而增加。

- 假設中央防災中心的人員能在緊急狀況中待命，執行指派工作，且航廈現場工作人員，亦能服從中央防災中心，協助人員疏散。

- 在單一安全梯區段間，如2樓到3樓間某段安全梯，只允許單一方向的人員行進。

- 管制區與非管制區的人員在疏散時，以不發生匯流為原則。也就是前者（証照查驗區）的旅客以區內的安全梯進行避難；後者亦如是，此利於災後之功能重建。

- 設施：航廈內之結構空間、防火區劃、不燃性裝修材料皆能發揮其應有功能；結構物遇火也不會發生崩裂、倒塌之現象。

- 設備：發生火災時，能正確執行警報、滅火、排煙等功能，有效阻隔火勢、煙勢，延緩其散播。在本研究中，不考慮消防隊的消防措施。

- 火煙：

- 火勢只發生於一處，且受防護區劃或消防設備之控制且

不會延燒到其他樓層。

- 產生的濃煙，會隨無法避免的開口、孔隙往上流竄，因

此其他樓層仍有受濃煙侵害之虞。

### 4.1.2«¬¬µ

第一步為預估起始狀態總疏散人數，確定航廈各部份人數及人員密度，然後進行人員收集及路徑指派。上述的人員移動型態，皆由行進模式描述。規畫的路徑若有部份超過臨界時間者，也就是逃生疏散時間超過火煙覆蓋時間，則需將該路徑重新調整。此一動作完成後，即進行輔助性的臨界密度檢查。起火層人員在中密度（0.6-2.44間）即承受相對較大之危險程度。在此，需檢視是否有其他可用的逃生資源，以縮短在此密度下之時間，舒緩人員的惶恐，同時並透過現場人員與中央防災中心最優先的協助，盡快完成疏散任務；非起火層中，則有較寬的密度區間供人員逃生，對於較高危險程度，亦需隨時監控，並予以協助。當上述動作完成，則路徑指派工作完成，流程如下所示（圖4.2）。

圖4.2 路徑指派流程

### 4.2 ¤¦¶¼¦

人員收集模式之建立目的，在於當緊急事件發生時，中央防災中心能立即掌握現場人員的數量，及其逃生方向。人員大量行進時，若無外界的導引，對於逃生的訊息及下一階段環境的危險程度，則無從得知，造成無謂傷亡。因此，在火警事件中，初期人員疏散規畫的重要性不言可喻，它能確保人員移動方向之正確性及安全性，避免逃向起火區域及過度擁擠的走廊梯道。

### 4.2.1 °°¤¤¹¦

航廈內人數的多寡，影響到一災害發生時的危險程度。旅客人數若愈趨近設計容量，則通道的疏散負荷，必相對提高，因此本研究擬以民國99年中正機場二期航廈之尖峰流量，做為本研究內部人員的數目【3】【9】。圖4.3表示旅客在正常狀態之行進流程。假設出入境人數一致，在出境方面，証照查驗之前的旅客佔52%；之後的旅客佔48%；免稅店的人員為在候機室之1.27倍。入境部份，轉機程序之外的旅客佔60%；入境走廊、入境迎客大廳、行李提取大廳旅客比為1：2：2；轉運大廳、免稅店、候機室之轉機旅客比為1：2：2。由這些比例可知航廈各部份的旅客人數及密度。

圖4.3航廈出入境旅客流程圖

入境旅客的接機親友一般匯聚於入境迎客大廳（1F），人數以在此區域旅客之50%預估；出境層（3F）的送行親友則以出境報到大廳旅客之100%預估【39】。

至於區域內工作人員及其他游離旅客的估算，則採依不同場所單位面積收容人數的多寡，來進行人員數量的計算。

表4.1 場所人員密度表

| 場所 | 人員密度（人/平方公尺） |
| --- | --- |
| 餐廳 | 0.2 |
| 商店 | 0.1 |
| 辦公室 | 0.16 |

資料來源：【26】【39】

### 4.2.2 °¤¼¤¦¶

所謂起火層指的是火警事件發生的樓層。在此區域人員處於極度危險環境，因此選擇可供逃生的出口，為其迫切要務。暴露於此的旅客，有兩個要件為其考量逃生之因素：

- 起火點方位：面對致命威脅（如火、濃煙），人類的基本反應為往反方向逃離閃避。因此，離火點較遠的出口比較具有吸引力。

- 出口設計：若有較近、較寬、較易查知的出口，人群更易利用此一出口逃生。

基於上述分析，對於起火層的人員收集形式，本研究擬以下列式子表示，由此可以瞭解人群的分佈流動情形。亦即：

Pi = Pa{αi∗Li∗Wii=16αi∗Li∗Wi}               （4-1）

Pi：第i個可供逃生的門（出口）所吸引到之旅客數

Pa：該樓層總人數

αi：人員對第i個門（出口）之選擇權重

Li：第i個門（出口）距起火點距離

Wi：第i個門（出口）寬度

由於此層人員身處險境，中央防災中心對於此層人員必須快速地發佈緊急逃生指示，告知起火點位置，防止人員往起火區域行進。其他層（非起火層）的避難逃生，則可依起火層人員的疏散型態，來調整其避難方向。

我們以一長方形建築某層平面（圖4.4）為例，若於此區域右方發生火警，則現場人員在感知後進行避難逃生，中央防災中心亦同時發佈火災訊息。在第1個出口及第2個出口逃生人數分別為：

P1 = Pa{α1∗L1∗W1i=16αi∗Li∗Wi}    ；  P2 = Pa{α2∗L2∗W2i=16αi∗Li∗Wi}   （4-2）

α為人員對於各疏散設施的選擇權重。面對不同型態之出口，有著相異的數值，數值高者表示選擇的意願較高。大門具有直接導引人員至戶外安全處所的功能，故其值為最高；登機走廊為連通另一建築體（南北登機走道），故α值次之；樓梯由於空間侷限性、步行特性迥異於平面，故人員選擇的意願最低。

在L1＞L2之情形下，若W1 = W2、α1=α2，第1出口所能吸引到的人員，為第2出口之L1/L2倍，形成右半部火災，人員多往左邊移動之現象，起火地點發生在避難層或非避難層的差異在於：前者中央防災中心無須施以垂直方向的導引；後者則需告知旅客避難層相對於起火層的上下位置。

圖4.4 起火層平面圖

### 4.2.3 «°¤¼¤¦¶

非起火層可分成兩種狀況，一為避難層，一為非避難層，而非避難層依其逃生方向又分兩種情形，以下分述三種狀況之人員收集：

- 避難層：所謂避難層指的是，在無火災侵害危險下，具提供人員直接通達戶外絕對安全區功能的樓層。此部份人員受火災威脅較小，因此中央防災中心只需發佈緊急疏散訊息，無須指引其行進方向，此部份人員收集形態為：

Pj = Pb{αj∗Wjj=16αj∗Wj}           （4-3）

Pj：第j個門（出口）所吸引到的旅客數

Pb：該樓層總人數

αj：人員對第j個門（出口）之選擇權重

Wj：第j個門（出口）寬度

因為此層為避難層，人員無須通過其他樓層，即可到達絕對安全區。如圖4.5所示，人員可自行選擇較近之出口。

圖4.5 避難層平面圖

- 非避難層（有路徑重疊部份）：為非起火樓層及不具直接通達戶外功能之樓層，在此區域內人員必須透過樓梯（安全梯）通過其他樓層，方得逃離災區，若此層之疏散路徑與起火層重疊（在安全梯內），因考量其重疊情形，會有人群不正常推擠碰撞之危險情形發生，故本研究在此部份擬採強制指派方式來指引人員行進之路徑（原則以起火層為優先）。因此，該層人員收集形式為：

Pk = Pc{αk∗WkLkk=16αk∗WkLk}              （4-4）

Pk：第k個門（出口）所吸引到的旅客數

Pc：該樓層總人數

αk：人員對第k個門（出口）之選擇權重

Lk：第k個門（出口）距起火層起火點投影至該層地板距離

Wk：第k個門（出口）寬度

以圖4.6說明，若此層的疏散未加以引導，則往建築物左半部行進的人員會等同於右半部。於是會在安全梯中匯入自起火層倉皇逃生的旅客。致使人員密度遽增，發生危險的機率升高。所以，中央防災中心的指派功能，在此即可引導大部份旅客向右半部移動。

圖4.6 非避難層（有路徑重疊）平面圖

- 非避難層（無路徑重疊部份）：該樓層疏散路徑不會與起火層交疊，也就是在安全梯的避難過程中，人員的行進方向與起火層相反。中央防災中心需指示該樓層人員上下樓之方向，使其垂直方向與起火層之疏散路徑背離，使兩路徑不會有交會的現象。其收集形式為：

Pl = Pd{αl∗Wll=1qαl∗Wl}                   （4-5）

Pl：第l個門（出口）所吸引到的旅客數

Pd：該樓層總人數

αl：人員對第l個門（出口）之選擇權重

Wl：第l個門（出口）寬度

因本層人員通往的絕對安全區，與起火層不同；或在移動的過程，絕無與起火層交疊之現象，例如由3樓、地下層通往1樓的路徑，即無重疊的狀況。故本層人員在逃生門的選擇上並無限制，如圖4.7。

圖4.7 非避難層（無路徑重疊）平面圖

由上述知，此指派方式是以起火層為指派的中心，各層再依現場狀況加以調整（1）逃生門（或安全梯）之選擇、（2）安全梯之行進方向。在結構設計上，逃生門皆與安全梯連通，若無特殊意外，具有阻隔火、煙之功能。

- 安全梯之選擇：若該層逃生路徑與起火層有交疊之虞，則中央防災中心指示該層人員往起火層人員選擇較少之安全梯行進，防止過量人員使用同一逃生路徑，造成人員間的推擠碰撞及不必要之傷亡，此屬平面的指派。

- 安全梯之行進方向：人員在安全梯中的行進形態為垂直移動，因梯內空間、負荷量有限。尤其在緊急情形時，無法同時供應過多或是不同方向行進的疏散者。中央防災中心面對火警事件時，應以起火層為優先考量對象，給予此層安全梯第一使用權，非起火層人員則利用其他方向、位置的梯道，進行疏散，此屬垂直的指派。

表4.2 各樓層指派原則

| 樓層 |  | 安全門（安全梯）指派： 水平方向指派 | 安全梯指派： 垂直方向指派 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起火層 | 避難層 | × | × |
|  | 非避難層 | × | ○ |
| 非起火層 | 避難層 | × | × |
|  | 非避難層： 與起火層有路徑重疊 | ○ | ○ |
|  | 非避難層： 與起火層無路徑重疊 | × | ○ |

○代表需要指派；×代表不需指派

### 4.2.4 °¥Á¬®¶³©

在密閉空間建築火災中，起火源可能只侷限一處，但四處傳播的濃煙，則會沿垂直豎道、樓梯往上竄升，在頂部蓄積後，煙層漸漸往下沈積，如此常發生底部火災，頂部重大傷亡之情形，如美國米高梅（MGM Grand Hotel）火災即為一例【40】。所以，直覺的愈遠離火場，其危險度較低之觀念，有待釐清。本研究擬以設定各樓層之逃生臨界時間，藉由此數值來規定人員疏散之允許最長時間。舉下列為例，設一建築物高m層（密閉式建築物），若第i層發生火災，則其他各層的疏散臨界時間為【40】：

- 第i層之疏散臨界時間：Ti = n（min）

- 頂層之疏散臨界時間：Tm = n + (m-i)/6（min）

- 其他樓層：Tm-k = Tm + k（min），（m-k≠i）

當密閉建築第i層發生火災時，產生大量濃煙。濃煙具有快速往上竄升的特性，在到達頂樓後才開始往下沈積，在此設濃煙往上傳播的時間為10秒/層；向下沈積的時間為1分鐘/層。因此，除起火層外，最高樓層亦具有較高危險性；而在起火層以下樓層，則受上層濃煙向下之沈澱作用，亦使整個環境陷入危險中。當然，如果濃煙在往上傳播的過程中，於某層發生阻隔時，濃煙即會在此層開始沈積；或某層有大開口，則會加強煙囪效應。各層臨界時間如圖4.8：

第m層: n+(m- i)/6 min

第m-1層: Tm+1 min

. .

第i+1層:Tm+(m-i-1)min

第i層: n min

第i-1層: Tm+ (m-i+1)min

第i-2層: Tm+(m-i+2) min

圖4.8 各層疏散臨界時間簡圖

### 4.3¸®²´®¶

人員在一建築物進行避難疏散時，必須透過數種設施（樓梯、大門、平面空間、走廊）的輔助，方得安全離開火災災區。因此，人員的行進型態可依此分為數個部份來計算、探討。

### 4.3.1¤¦¶®¶¡TA¡

在人員往出口方向行進的過程中（速度ua），由於疏散設施的尺寸大小固定，無法瞬間宣洩全部人員。此時除了通過瓶頸點的逃生者（速度ub），餘皆留滯於出口部份等候通過，如圖4.9、4.10所示：

圖4.9人員疏散圖

圖4.10瓶頸點疏散密度-流量

lr：空間內各點至瓶頸點門口之距離

ua：在瓶頸點外之速度

ub：在瓶頸點內之速度（其中ua≧ub）

q：流量

d：密度

wab：由a向b傳遞之衝擊波

對於某一區域的收集疏散情形與時間，我們以第j個門（出口）為例說明：

- 若有發生滯留現象：代表經由此設施疏散的人數頗多，無法即刻疏導全數人員。故此時疏散時間為：

TA=Paλj∗wj                                            （4-6）

Pa：此區由第j門吸引到之人數

λj：第j個門之疏散率

Wj：第j個門之尺寸

- 若無發生滯留現象：代表此時通過此門的人數較小，不會在瓶頸點部份產生等候現象，故疏散時間為：

TA=deV(D0)                                     （4-7）

de：此群人員最後一人至門口距離

V（D0）：此群人員速度（D0為其在平面空間之密度）

由上述知，對第j個門而言，其收集時間為所有人員自逃生避難開始，至最後一人通過瓶頸點門口為止，所經歷的時間。合併（1）（2）之結果TA（收集時間）如下。若前者數值較高，表示有壅塞情形發生；若後者較高，表示人員較為稀疏。

TA=MAX｛Paλj∗wj，deV(D0)｝                      （4-8）

### 4.3.2¹´¨¦®¶¡TB¡

完成人員收集後，人員即需通過此疏散設施，以便達到下一個平面空間，進行下一階段的人員收集。所謂過渡步行時間即是群體中最後一個逃生者在通過疏散設施所耗用的時間：

- 若有壅塞情形：由於人員間碰撞摩擦程度較高，又設施內空間有限，故其密度較大。

TB=LkV(D1)                                      （4-9）

Lk：設施內長度

V（D1）：人員在設施內之速度（D1為密度）

- 若無壅塞情形：表示人員間相互干擾程度較少，而以原先人員間之尺度距離前進。

TB=LkV(D2)                                     （4-10）

Lk：設施內長度

V（D2）：人員在設施內之速度（D2為原先在平面空間之密度）

### 4.3.3¤²´®¶¡T¡

D：密度（Da為2F空間人員密度，Dc為1F空間人員密度，Db為樓梯間密度）

d1：1F樓梯至大門距離

d2：人群中最後一人至2F樓梯距離

圖4.11人員疏散簡圖

人員的移動由許多模組構成。因此，其總疏散時間為將各模組所消耗的時間加總，其中Tai、TBi定義同(4-9)、(4-10)（假設有m個TA及n個TB）：

T（總疏散時間）=i=1mTAi+j=1nTBi          （4-11）

我們以圖4.11做一簡例，設第1層為地面避難層，第2層的旅客以一安全梯逃生，其疏散時間為（設2F人員數P2）：

T=TA1（第2層收集時間）+TB1（安全梯內過渡步行時間）+

TA2（第1層收集時間）+ TB2（大門內過渡步行時間）

= MAX｛P2λ2∗w2，d2V(Da)｝+x（LV(Da)）+（1-x）（LV(Db)）

+MAX｛Paλ1∗w1，d1V(Dc)｝+0

x為1或0. 當 d2V(Da)＞P2λ2∗w2,x=1;否則,x=0

TB2=0，通過此設施之時間不計

在此疏散過程中，有兩點是特別需要注意的：

- 擁擠狀況：人員透過較擁擠的通道樓梯，釋出到較寬闊的空間，人員間的尺度距離會有回復到原先狀態之現象，也就是Da=Dc＜Db。

- 非擁擠狀態：人員間干擾十分有限，行進時相對距離與速度改變均不大。故不論置身何處，其密度均為Da=Dc=Db。

### 4.3.4¦°°°¥®¶¦¥

對於在不同區域下之旅客，同一單位時間對其感受，隨著環境的危險，而有程度上的差異。例如身陷起火層的人員，所承受的時間成本為該建築物體中最高的。因此，第i層之人員行進時間成本（Ci）與樓層危險程度（Gi）大致呈反比之關係：

Ciµ1Gi                                          （4-12）

### 4.4 ¤¦¶¼¦

人群的步行速度，與人員的密度有著極密切的關係。當密度小的時候，個別人員間相互干擾小自由度較大；密度大時人員受迫性大，無法任意改變方向及步幅。本節的步行模式係參考Fruin【33】、Y.Tanaboribon【34】等人、Galbreath【35】及Togawa【26】的相關研究所建立，目的在於描述航廈內人群移動的速度，由速度即可算出逃生時間，以此作為疏散指派的重要依據。

航廈內部各結構空間有其功能及特性。作為疏散用途時，也各扮演不同角色。人員產生源（source）為人員活動、工作的場所，通行設施（pass）為提供人員產生源間之連通功能。若緊急事件發生時，人員的逃生路線為從source行進至pass，最後疏散到sink中，達成避難逃生之過程。以下為空間的用途說明及相關屬性：

表4.3空間用途說明

| 移動方向 | 空間 | 人員流入 | 人員流出 | 功能 | 屬性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面 | 房間（R） | × | ○ | 辦公室、中控室、廁所、電腦室、休息室等小型空間 | source |
|  | 大廳（H） | ○ | ○ | 迎客大廳、候機室、出境報到大廳、証照查驗大廳等大型空間 | source pass |
|  | 走道（C） | ○ | ○ | 鄰接於上述之設施，作為通行之用 | pass |
|  | 安全區（E） | ○ | × | 建築物外之絕對安全空間，也就是最終疏散地點 | sink |
| 垂直 | 樓梯（S） | ○ | ○ | 聯繫樓層間之設施 | pass |

註：source為人員產生源；pass為通行設施；sink為最終疏散地

### 4.4.1 °¤¼¤¦¶¼¦

在航廈內的起火層中，人員有兩種行進模式（平面空間、通道），如此在平面中的行進形態，即可簡單量化。表4.4中所謂最高密度與最小步行速度指的是，當人群密度超過此一數值，則此模式即告崩解；最低密度與最大步行速度則為當密度趨近於0時，人員最高行進速度。表4.4為其相關設定【26】：

表4.4 起火層行進模式密度、速度臨界值設定表

| 區域 | 狀態 | 最高密度(Dmax) （人/m2） | 最低密度 （人/m2） | 最大行進速度 （m/s） | 最小行進速度 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面 空間 | 正常 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 異常 | 3.7 | 0 | 2 | 0 |
| 通道 | 正常 | 3.7 | 0 | 4.05 | 0 |
|  | 異常 | 3.7 | 0 | 1.8 | 0 |

行進速度模式為階段函數（表4.5），速度由密度決定。密度可分為（1）低密度：0≦D≦0.6（2）中密度：0.6≦D≦2.44（3）高密度： 2.44≦D≦3.7三個階段（圖4.12），其中（1）、（3）由線性函數構成，（2）由指數函數構成。

在行進速度模式中，定義了異常狀況的速度方程式。所謂異常現象為：人員在緊急疏散時，發生劇烈推擠、碰撞，甚至跌倒、相互踐踏之情形，破壞原有速度方程式。在一危險、陌生的環境中，現場可能有斷電之虞，只剩下緊急照明設施之照明作用。因此，人員間不確定的恐慌，常促使原本能安全逃生的狀況發生傷亡，故此亦是一值得注意的問題。

表4.5 起火層之平面空間行進模式

| 狀態 | 行進模式V（m/s） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 0 3.7＜D 2.82-0.76D 2.44≦D≦3.7 V=1.95D−0.8 0.6≦D≦2.44 4.5-2.62D 0≦D≦0.6 | 指數方程式 V=V0D−0.8為Togawa【26】所歸納。V0採Fruin【33】之A級水準1.5倍(1.95)；其他密度區間則以密度0.6、2.44兩端點值向臨界值作一線性方程式。 |
| 異常 | 0 3.7＜D 0.91-0.25D 2.44≦D≦3.7 V =0.64D−0.8 0.6≦D≦2.44 2-0.83D 0≦D≦0.6 | V0採Fruin【33】之F級水準(0.64) |

表4.6 起火層之通道行進模式

| 狀態 | 行進模式V（m/s） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 0 3.7＜D 2.52-0.68D 2.44≦D≦3.7 V =1.76D−0.8 0.6≦D≦2.44 4.05-2.35D 0≦D≦0.6 | V0採表4.5正常 V0之1/1.1倍(1.76) |
| 異常 | 0 3.7＜D 0.82-0.22D 2.44≦D≦3.7 V = 0.58D−0.8 0.6≦D≦2.44 1.8-1.55D 0≦D≦0.6 | V0採表4.5異常 V0之1/1.1倍(0.58) |

圖4.12 行進模式D（密度），V（速度）關係簡圖

### 4.4.2 «°¤¼¤¦¶¼¦

如同4.2.1之介紹，表4.7為非起火層的密度、速度臨界值設定【26】【33】。所不同的是，其最高容許密度比起火層為高；正常狀況下，平面行進模式的最大行進速度比起火層少50%，此基於起火層因危險在即，故人員速度更會加快。此外，由於樓梯短時間內不受火煙侵害，樓梯行進模式也併到這部份來討論。表4.8、4.9、4.10為非起火層平面空間、通道、樓梯之行進方程式。

表4.7 非起火層行進模式密度、速度臨界值設定表

| 區域 | 狀態 | 最高密度(Dmax) （人/m2） | 最低密度 （人/m2） | 最大行進速度 （m/s） | 最小行進速度 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面 空間 | 正常 | 5.26 | 0 | 3 | 0 |
|  | 異常 | 5.26 | 0 | 2 | 0 |
| 通道 | 正常 | 5.26 | 0 | 2.7 | 0 |
|  | 異常 | 3.7 | 0 | 1.8 | 0 |
| 樓梯 | 正常 | 3.7 | 0 | 上樓1.11 下樓1.18 | 0 |
|  | 異常 | 1.96 | 0 | 0.5 | 0 |

表4.8非起火層之平面空間行進模式

| 狀態 | 行進模式V（m/s） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 0 5.26＜D 1.19-0.23D 2.44≦D≦5.26 V =1.3D−0.8 0.6≦D≦2.44 3-1.67D 0≦D≦0.6 | V0採Fruin【33】之A級水準(1.30) |
| 異常 | 0 5.26＜D 0.91-0.17D 2.44≦D≦5.26 V =0.64D−0.8 0.6≦D≦2.44 2-0.83D 0≦D≦0.6 | V0採Fruin【33】之F級水準(0.64) |

表4.9 非起火層之通道行進模式

| 狀態 | 行進模式V（m/s） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 0 5.26＜D 1.05-0.20D 2.44≦D≦5.26 V =1.17D−0.8 0.6≦D≦2.44 2.70-1.53D 0≦D≦0.6 | V0採表4.8正常 V0之1/1.1倍(1.17) |
| 異常 | 0 3.7＜D 0.82-0.22D 2.44≦D≦3.7 V = 0.58D−0.8 0.6≦D≦2.44 1.8-1.55D 0≦D≦0.6 | V0採表4.8異常 V0之1/1.1倍(0.58) |

表4.10 樓梯行進模式

| 狀態 | 方向 | 行進模式V（m/s） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 上樓 | 0 3.7＜D V =1.17-0.32D 2.44≦D≦3.7 1.11-0.29D 0≦D≦2.44 | V=V’-0.29D為Pauls【26】根據緊急疏散演習所得。V’採Galberath【35】 的最大速度1.4倍。 |
|  | 下樓 | 0 3.7＜D V = 1.38-0.37D 2.44≦D≦3.7 1.18-0.29D 0≦D≦2.44 | V’採Galberath【35】的最大速度1.45倍。 |
| 異常 | 上下樓 | V = 0.57-0.29D 0≦D≦1.96 0 otherwise | V’採表4.10正常上下樓平均值減半（0.57）。 |

### 4.4.3 ²±¦¶²¶

一般人行流理論中，並沒有著墨於異常現象之相關探討，原因是在一普通、無危險的環境下，發生不正常的碰撞、推擠機率較小。即使發生，亦能安全排除，不致產生危害。但在處於火災狀態的建築，人類心裡的惶恐不安，外加環境的陌生與不確定，有可能發生異常的狀況。異常步行現象在群體移動的過程，較輕微的影響為減低移動速度、延長逃生時間；嚴重的影響為破壞步行速度模式與指派動作。此現象在起火層與非起火層的狀況，隨心理恐懼、外界威脅程度而有不同的詮釋。

將各場所的發生異常程度界定出後，中央防災中心即可在可控制的路徑上，進行路徑的臨界密度控制，也就是將超過此一密度值之路徑部份人員疏導至別條路徑。

位在情況危急的起火層人員，人員行進發生異常狀況的機率，受其密度大小所決定。密度愈小，人員間摩擦程度愈輕微，發生異常機率相對較小；密度愈大，人員碰撞機率漸增，異常情況就極有可能發生。密度（D）、發生異常程度（Pr）大致呈正向關係（圖4.13），加上現場人員心理因素、環境狀況，其關係式，本研究認為可設定為設定為：

Pr（D）= aD+b，a、b為參數           （4-13）

因起火層情勢危急，故人員在低密度時，即面對了較高的異常程度，且隨密度的上升，急速遞增加。待密度上升至一數值後，則Pr收斂至其極值，當然此對應值隨平面空間幾何性質的不同（通道、平面），亦有些微差距。

本研究將最大密度（Dmax）及Pr(Dmax)設定值代入（4-13）式中，參數a即可估算，而b則設定為Pr(0)=0.1：

limD→DmaxPr(D)=aD+b， 如此，a =Pr(Dmax)−bDmax

圖4.13起火層密度（D）、發生異常機率（Pr）關係圖

本研究將危險程度區分為四級，描述各階段密度發生異常步行現象之程度，以下為各程度之定義，及其相對機率數值區間（表4.11）：

- 正常：以1表示，人員發生異常情形較低。

- 低度危險：以2表示，人員有輕微摩擦現象。

- 中度危險：以3表示，人員碰撞程度漸大，發生危險狀況機率已高。

- 高度危險：以4表示，人員發生不正常碰撞、推擠之機率極高，現場狀況十分危險。

表4.11危險機率區間及其危險程度

|  | 正常 | 低度危險 | 中度危險 | 高度危險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危險程度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 機率區間 | 0-0.15 | 0.15-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4以上 |

表4.12即描述了發生異常狀況之機率程度（發生狀況之機率大小程度），在中密度的人群時，即有中度危險以上的機率程度。

當火災發生時，起火層人員按其本能自行逃生，中央防災中心此時只能向該層發佈火災警報，由人員向四周可疏散逃生門進行避難。所以，防災中心無法在此層進行路徑的臨界密度控制。

表4.12起火層發生異常現象之機率Pr(D)

|  |  | Pr(Dmax) | a | b | 0≦D≦0.6 | 0.6≦D≦2.44 | 2.44≦D≦3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 |  | 0.7 | 0.31 | 0.1 | 0.1-0.34 | 0.34-0.58 | 0.58-0.7 |
| 樓梯 | 上樓 | 0.7 | 0.31 | 0.1 | 0.1-0.34 | 0.34-0.58 | 0.58-0.7 |
|  | 下樓 | 0.75 | 0.34 | 0.1 | 0.1-0.36 | 0.36-0.63 | 0.63-0.75 |
| 平面空間 |  | 0.6 | 0.26 | 0.1 | 0.1-0.3 | 0.3-0.51 | 0.51-0.6 |

在避難初期，非起火層中，人員對於火、煙的直接威脅較小。所以，在人員低密度時，發生異常機率隨密度增加緩慢，但密度到達一定數值以上時，由於現場擁擠，心裡漸生慌亂，異常情形發生機會於是上升，圖4.14即表示其曲線，而數學關係本研究設定為：

Pn（D）= 1(1Pn(0)−ba)e−aD+ba  ，a、b為常數    （4-14）

對於（4-14）中a、b之估算，本研究假設：(1)Pn(0)=0.1，(2)Pn(Dmax)→Pn(∞)，(3)Pn(0+Dmax)/2={Pn(Dmax)+Pn(0)}}/2，如此，各設施密度區間下之異常機率即可得知，如表4.13所示：

圖4.14非起火層密度（D）、發生異常機率（Pn）關係圖

非起火層的危險性較低，因此異常現象發生的機率亦相對減低，但由於垂直移動不若平面移動平穩，故其發生危險的機率高於平面；通道危險性高於平面空間，則是其幾何空間的侷限性，使人員相互碰撞程度增加，數值如表4.12所示。

非起火層中，除平面空間外，其餘（通道、上下樓梯）在高密度區（2.44≦D≦5.26），為其臨界密度。人員在疏散過程中，若密度到達（或超過）此密度值時，防災中心即對此做一路徑調整。

表4.13 非起火層發生異常現象之機率Pn(D)

|  |  | Pn(Dmax) | Pn(0) | a | b | 0≦D≦0.6 | 0.6≦D≦2.44 | 2.44≦D≦5.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 |  | 0.4 | 0.1 | 0.61 | 2.18 | 0.1-0.13 | 0.13-0.24 | 0.24-0.4 |
| 樓梯 | 上樓 | 0.4 | 0.1 | 1.09 | 2.18 | 0.1-0.14 | 0.14-0.29 | 0.29-0.4 |
|  | 下樓 | 0.5 | 0.1 | 0.97 | 1.93 | 0.1-0.15 | 0.15-0.36 | 0.36-0.5 |
| 平面空間 |  | 0.3 | 0.1 | 0.53 | 1.75 | 0.1-0.12 | 0.12-0.19 | 0.19-0.3 |

### 4.5²´º¸

在一建築物中，人員疏散型態為一從起點，不同人群由不同路徑，經過疏散設施，最終到達絕對安全區的過程。各節點（設施）在事故發生之前已然存在，並非在事故發生同時才建立。若此建築物尺度廣闊（如航廈），則繁多的空間節點會形成一綿密的網路。對於人員而言，如未在緊急狀況時給予適當的指派，則人員隨意混雜而行的狀況，不僅無法形成一有效率的路徑，更會導致傷亡的發生。

### 4.5.1¸®³µ

路徑規畫所指的是，在現有疏散設施網路中，依災害發生的位置不同，進行人員疏散方向的調派，以及其後序行進的引導。在規畫階段中，有三個原則是值得注意的：1.簡單、2.安全、3.均衡。

1.簡單：

在一緊急、陌生的環境中，人員對於訊息的理解能力大幅降低。因此，愈簡單的路徑，更能發揮其指派效果。

（1）平面疏散優先於垂直疏散：人員在平面的行進狀況優於垂直步行，且設施的績效亦是平面疏散設施為佳。因此，以平面設施為首要考量對象。

（2）轉折少：人員一經設施收集後，若能直接通達避難層，無須再經其他設施轉接，則不論在效率或人員心理負擔，均會達到較佳之狀態。

（3）不混用原則：此為專對梯道所設定的原則，因為多數梯道的寬度較小（多在4公尺以下），空間侷限性大。若同時承載兩層擁擠的人員，則交會衝突的人群不僅遽增原本穩定的密度，同時亦延長後方人員的停等時間。對於較危急的樓層，除時間外，也會惡化人員的心理狀態。

2.安全：

讓建築物人員在一定時間內安然地向外疏散，為路徑規畫中最重要的部份。行進中的路徑，必須符合兩項限制，一為初期收集時間小於該層臨界時間；一為單一路徑總行進時間小於避難層之臨界時間。現以一網路簡圖予以說明：

圖4.15 疏散路網簡圖

圖中S代表疏散設施（樓梯），區域內共有3層樓及一個出口，疏散時間之限制如下，其中（4-15）式為單一路徑總疏散時間，（4-16）式為疏散設施的收集時間限制。

T（Φ(Si-m)）＜Tc1,                               （4-15）

T（Si-m）＜Tci                                  （4-16）

i=1-3(樓層數)

m=1-5(樓梯編號)

Φ(Si-m)：以Si-m為起使收集點所形成之路徑

T：累積時間

Tci：第i層樓之臨界時間

T（Si-m）：第i層中第m個疏散設施之累積收集時間

以單層的角度而言，總收集時間成本愈小，該層的安全性更有保障；同理，建築物的總疏散時間愈小，則表示疏散設施的功效愈高。為使疏散績效最高，損傷極小化，疏散路徑規畫問題可以加以數學模式化如（4-17）式：

Min：i=1nm=1pT(F(Si−m))∗C(F(Si−m))               （4-17）

St.  T（Φ(Si-m)）＜Tc1,

T（Si-m）＜Tci

i,m} {

C（Φ(Si-m)）：路徑Φ(Si-m)行進之時間成本

p：可使用疏散設施個數

3.均衡：

對單一樓層而言，各路徑除符合安全要件外，為避免人群在逃生過程中，不同行進方向的人數懸殊過大。因此，使各疏散設施之負荷時間趨於相同，平衡路徑使用，亦為一重要概念。所以我們在此加入路徑均衡條件，將（4-18）式之最佳化模式修改成為一多目標規畫：

Min：i=1nm=1pT(F(Si−m))∗C(F(Si−m))                 （4-18）

Min：i=1nαi

St.  T（Φ(Si-m)）＜Tc1,

T（Si-m）＜Tci

T（Φ(Si-m)）≦pi

i,m} {

在同一層平面中，疏散時間最長之設施與最短之間的差距愈小，代表資源使用的均衡度越大，亦表示設施利用的效率較佳。

### 4.5.2¸Â±¨

在一使用複雜、面積廣大的建築物中，內部可供垂直移動的設施（梯道）必然多於一般建物。一般而言，垂直梯道（不包括升降梯）有兩種：一為安全梯，其防火安全門可由中央加以開閉控制；一為一般業務用梯，此不具防火門、牆之防護，無法以機械式地關閉，只能利用軟體（廣播、現場人員）加以管制。發生火災事件時，各層旅客不可能知道其他區域人員的動態。若貿然選擇樓梯進行逃生，結果只會延長停等時間，加大設施負荷。因此，現存於大型建築物內的梯道，在緊急事故時，對每一層而言，不應隨意使用，應該透過中央的統一指派控制。

節點控制分為兩部份（1）單層平面節點控制（起火層）、（2）立體節點控制（非起火層），其主要目的在於建立有效疏散路徑及釐定各層樓疏散資源使用的規則。藉由此一最佳化路經規畫準則建立，中央防災中心便可進行每一節點的開閉（on/off）控制，人員的疏散也能更井然有序。

- 單層平面節點控制：這裡所討論的部分為起火層的疏散資源控制。因為此區域環境狀況最為緊急，人員可通行的限制應為最小。若起火點與設施間之距離（d(Si-p)）小於一定值（L）時，表示火勢足以威脅到利用此梯道逃生的本層旅客。因此，該設施即停止通行，人員由其他方向疏散。單層平面節點控制之方式如下，其中TA、TB之表示方式參照4.3.3節所示。

T（Φ(Si-p)）=[1/Xp]*[ i=1mTAi+j=1nTBj]             （4-19）

T（Si-p）= [1/Xp]*[TA(Si-p)]                      （4-20）

若d(Si-p)≦L, 則Xp→0；d(Si-p)≧L, Xp=1

- 立體節點控制：此部份主要討論各層（起火層外）之相關設施的開閉原則。非起火層的資源使用，需端賴起火層的疏散情形，再加以調整，無法獨立於系統之外。在此區域中，各部份危險程度亦不相同，進行路徑資源分配時，以最危急的樓層優先考量。避難層人員則利用大門直接疏散，無須參與梯道資源之調派。

以圖4.15為例，若在接近S3-3的地方發生火災，則此一疏散設施在此層即失去功能。大量人員由S3-1、S3-2進行逃生，則梯道S-1、S-2在短時間內負荷量必相當大。因此，2F人員及利用S2-3與1、2F間之業務用梯S-4、S-5避難。如此，兩層人員的行進即可做一簡單之分隔，如表4.14：其中●代表可通行；×代表不能通行。

表4.14立體節點控制

| 設施 | 編號 | 第一層 | 第二層 | 第三層 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全梯 | S-1 | × | × | ● |
|  | S-2 | × | × | ● |
|  | S-3 | × | ● | × |
| 一般業物用梯 | S-4 | × | ● |  |
|  | S-5 | × | ● |  |