# 第四章 旅客轉乘行為之陳述性偏好問卷設計與調查

由前述系統分析與模式構建結果，本章依據旅客轉乘決策過程、轉乘行為分析架構、台鐵現況分析及個體選擇理論，透過陳述性偏好法之實驗設計，進行旅客轉乘行為之問卷設計與調查。首先研擬可供旅客決策之旅運替選方案，探討其相關影響變數，並決定變數水準之範圍值，其次說明陳述性偏好之實驗設計流程，最後針對抽樣與問卷調查方法加以說明。

## 4.1 陳述性偏好之旅運方案研擬

由前述章節之糸統分析顯示，因旅次端點的不同會產生四種旅次端點型態，包括「大站到大站」、「大站到小站」、「小站到大站」及「小站到小站」等四種型態。其中「大站到小站」及「小站到大站」之決策行為近乎相似，其考量因素完全相同，所以後續相關分析只針對「大站到小站」加以探討。以下將針對「大站到大站」、「大站到小站」及「小站到小站」等三種型態加以分析，並分別研擬替選方案與探討其影響變數。由前述章節之研究架構顯示，旅次特性與方案屬性的因素包括總旅次長度、轉乘電車旅次長度、票價、座位有無、出發及轉乘之等待時間等。因此，本研究研擬方案時將依據上述屬性為主要探討範圍，作為後續問卷設計之主要依據。

旅客進行旅運方案決策時，理論上有很多的旅運替選方案可供選擇，以「大站到大站」為例，包括「搭乘電車直達迄點站」、「搭乘自強號直達迄點站」、「先搭電車，再轉乘搭自強號到迄點站」、「先搭自強號，再轉乘搭電車到迄點站」、「先搭電車，轉乘自強號，再轉乘搭電車到迄點站」、「先搭自強號，轉乘電車，再轉乘搭自強號到迄點站」……等等。由此可推知，旅次長度愈長時，可藉由增加轉乘次數使替選方案不斷增加。因此，為符合理性決策原則及避免分析過於複雜，研擬方案時將遵循以下兩項原則：

- 假設旅客進行決策時，只有兩項替選方案供旅客選擇，兩方案中必有一方案為「全程搭乘電車」或藉由轉乘電車來搭乘自強號。

- 「自強號」及「電車」兩方案可藉由增加轉乘次數，使各方案產生數個子方案，但為符合最小旅行成本，假設其各自產生的子方案以最少轉乘次數為原則。因此，在任何旅次端點型態下，都只產生兩項替選方案，且轉乘次數為最少。

### 4.1.1 大站到大站

依據前述影響因素分析及方案研擬原則，本研究針對「大站到大站」之旅次端點型態研擬兩項替選方案。若是大站到大站的情況下，因為起、迄點站皆為大站，即起、迄點站皆有自強號及電車停靠，旅客可只搭乘電車或只搭乘自強號即可直達迄點站，所以兩項方案皆不須有任何轉乘。「大站到大站」的兩項替選方案如圖4.1所示，各方案之流程與相關影響因素說明如下：

- 方案一：全程搭乘通勤電車，在起點車站會有等車時間，該等車時間完全受電車之班距所影響。其票價為全程旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為全程旅次長度除以電車速率而得。此外，決策時無法得知上車後是否有座位。

- 方案二：全程搭乘自強號，在起點車站會有等車時間，該等車時間完全受自強號之班距所影響。其票價為全程旅次長度乘自強號之票價率而得，而實際搭車時間為全程旅次長度除以自強號速率而得，旅客決策時應可得知上車後是否有座位。

圖4.1 大站到大站之替選方案示意圖

### 4.1.2 大站到小站

若是大站到小站的情況下，因為起、迄點站分別為大站及小站，起點站有自強號及電車停靠，但迄點站只有電車停靠，表示旅客最後一定要搭乘電車才能順利抵達迄點站，所以旅客若先搭乘自強號，則最後勢必轉乘電車。因此，旅客可以選擇的方案包括搭乘電車直達迄點站，或先搭乘自強號再轉乘電車。「大站到小站」的兩項替選方案如圖4.2所示，以下就各方案之流程與相關影響因素加以說明：

- 方案一：全程搭乘通勤電車，在起點車站會有等車時間，該等車時間是完全受電車之班距所影響。其票價為全程旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為全程旅次長度除以電車速率而得，此外，決策時無法得知上車後是否有座位。

- 方案二：本方案的旅次長度分為兩部份，前段搭乘自強號，後段轉乘電車。在起點車站會有等車時間，該等車時間是完全受自強號之班距所影響，搭乘自強號的票價為前段旅次長度乘自強號之票價率而得，而實際搭車時間為前段旅次長度除以自強號速率而得，決策時應可得知上車後是否有座位。後段在中間車站會有換車等待時間，該換車等待時間完全受電車之班距所影響。後段票價為後段旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為後段旅次長度除以電車速率而得，決策時無法得知上車後是否有座位。

圖4.2 大站到小站之替選方案示意圖

### 4.1.3 小站到小站

若是小站到小站的情況下，因為起、迄點站皆為小站，即起、迄點站皆只有電車停靠，旅客在中途若要搭乘自強號，勢必經過兩次轉乘，才能順利抵達迄點站。因此，旅客可以選擇的方案包括搭乘電車直達迄點站，或先搭乘電車、轉乘自強號、再轉乘電車抵達迄點站。「小站到小站」的兩項替選方案如圖4.3所示，兩項方案之流程與相關影響因素說明如下：

- 方案一：全程搭乘通勤電車，在起點車站會有等車時間，該等車時間完全受電車之班距所影響。其票價為全程旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為全程旅次長度除以電車速率而得，此外，決策時無法得知上車後是否有座位。

- 方案二：本方案的旅次長度分為三部份，第一段搭乘電車，在起點車站會有等車時間，該等車時間完全受電車之班距所影響。其票價為第一段旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為第一段旅次長度除以電車速率而得，決策時無法得知上車後是否有座位。搭乘第二段自強號前在中間車站會有換車等待時間，該換車等待時間完全受自強號之班距所影響。搭乘自強號的票價為第二段旅次長度乘自強號之票價率而得，而實際搭車時間為第二段旅次長度除以自強號速率而得，決策時應可得知上車後是否有座位。第三段在中間車站會有換車等待時間，該換車等待時間完全受電車之班距所影響。電車票價為第三段旅次長度乘電車之票價率而得，而實際搭車時間為第三段旅次長度除以電車速率而得，決策時無法得知上車後是否有座位。

圖4.3 小站到小站之替選方案示意圖

## 4.2 方案屬性變數與水準值之選取

本節利用前述所研擬方案之決策屬性與實驗設計方式，決定各方案之評量屬性值，以完成旅客轉乘行為之陳述性偏好問卷設計內容。對於各屬性水準範圍值之設定，本研究首先依據實際情況假設各屬性值之機率分配，並參考台鐵營運之限制情況及考量未來可能之改變，進一步決定各屬性之範圍上、下限值、平均值及標準差，以確保各屬性水準值維持在受訪者所能感受之經驗範圍內，並避免違反台鐵目前及未來之營運限制，提昇問卷之合理性及可信度，詳細資料如表4.1所示，以下對各屬性水準值之設定加以說明：

- 總旅次長度：為使研究範圍能包含各種可能的總旅次長度，假設總旅次長度呈現均勻分配（Uniform distribution）。目前台北到高雄的區間里程大約為372公里左右，因此，本研究假設總旅次長度的上限值為370公里，但下限值則因旅次端點型態而異，因為轉乘次數愈高時，旅客之效用將呈遞減，即總旅次長度甚短時，旅客完全不會考慮需要轉乘之方案，例如有一替選方案為前段搭乘自強號十公里，再轉乘電車十公里，其搭車時間可節省一分鐘，但卻得增加一次轉乘成本，則旅客選擇此方案的機率近乎為零。因此，本研究針對「大站到大站」、「大站到小站」及「小站到小站」所設定的下限值分為10公里、30公里及50公里。

- 轉乘旅次長度：轉乘旅次長度專指藉由轉乘電車來搭乘自強號之方案，即搭乘自強號之前或之後必須透過電車轉乘之旅次長度，而搭乘自強號的旅次長度則由「總旅次長度」減去「轉乘電車之旅次長度」而得。本研究假設轉乘旅次長度呈現均勻分配（Uniform distribution），另由前述章節之台鐵現況分析顯示，兩相鄰一級車站間的距離不超過62公里，且任兩車站區間里程大都高於10公里，因此，本研究假設轉乘旅次長度的上、下限值分別為60公里及10公里。此外，為避免出現不合理之情況，假設各區間長度均須大（等）於10公里，即每轉乘一個車種的最小旅次長度為10公里。

- 自強號搭車時間：本研究假設自強號之行駛速率為每小時九十公里，因此，替選方案的各區間旅行時間皆可由距離換算而得。

- 電車搭車時間：本研究假設電車之行駛速率為每小時六十公里，因此，替選方案的各區間旅行時間皆可由距離換算而得。

- 自強號之出發及轉乘等待時間：由前述章節之台鐵現況分析顯示，自強號目前採整點與半點發車為原則，目前並非每個整點或半點皆有自強號發車，但未來實施車種簡化後將可達到此一目標。因此，本研究假設未來自強號的班距為30分鐘，則旅客的平均等待時間為15分鐘，另假設其標準差為10分鐘，且等待時間呈常態分配（Normal distribution），其上、下限值分別定為35分鐘及10分鐘。

- 電車之出發及轉乘等待時間：由前述章節之台鐵現況分析顯示，各主要車站的電車班距大約為19～40分鐘，但未來實施車種簡化後，班距應有縮小的潛力。因此，本研究假設未來電車的班距為20分鐘，則旅客的平均等待時間為10分鐘，另假設其標準差為8分鐘，且等待時間呈常態分配，其上、下限值分別定為30分鐘及5分鐘。

- 自強號票價：票價乃依照現行「里程費率制」方式計算，即票價與乘車區間之里程成正比增加，且假設全部皆為單程全票。但台鐵目前仍處於嚴重虧損的狀態，目前自強號的票價率為2.27元/公里，預期未來的票價只有向上調漲的空間。因此，本研究假設未來票價率平均值為2.5元/公里，並以票價率平均值的10﹪（即0.25元/公里）為標準差，且票價率呈常態分配。此外，為避免票價高於航空及高鐵的票價，且預留小比例的票價調降空間，但不應低於電車之票價率，其上、下限值分別定為3元/公里元及2.2元/公里。

- 電車票價：票價乃依照現行「里程費率制」方式計算，即票價與乘車區間之里程成正比增加，且假設全部皆為單程全票。但自強號的軟硬體設均較電車為佳，且行駛速率較電車為快，所以電車的票價率應低於自強號。目前電車的票價率為1.46元/公里，預期未來的票價只有向上調漲的空間，因此，本研究假設未來票價率平均值為1.5元/公里，並以票價率平均值的10﹪（即0.15元/公里）為標準差，且票價率呈常態分配。此外，為避免票價高於自強號的票價，且預留小比例的票價調降空間，其上、下限值分別定為2元/公里元及1.4元/公里。

- 自強號座位有無：自強號與電聯車的「座位有無」情況有所差異，因為自強號採對號入座方式，訂票或購票時若確定無座位，則上車後應該就無座位；因此，旅客進行決策時應可得知自強號是否有座位，其水準值分別為「有」座位及「無」座位，且其呈現伯努利分配（Bernoulli Distribution），另假設其一般有座位的機率為60﹪。

- 電車座位：電車未採對號入座，若車上有空餘座位，則採先到先坐為原則。因此電車座位情況在上車前無法得知，旅客進行決策時，只能由當天的旅客人數、日期型態等推知電車有座位的機率，例如在上、下班（學）尖峰時間的情況下，有座位的機率幾乎是零；若在非尖峰時間且車站內的候車旅客甚少時，則應可確定一定會有座位，即有座位的機率為100﹪。因此，本研究假設電車上有空餘座位的平均機率為60﹪，標準差為30﹪，其上、下限值分別定為100﹪及0﹪，並假設其呈常態分配。

表4.1 方案決策屬性水準範圍值表值

| 變數名稱 |  | 機率分配 | 上/下限 | 平均值 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總旅次長度 （公里） | 大站到大站 | - 均勻分配 | 370/10 |  |  |
|  | 大站到小站 | 均勻分配 | 370/30 |  |  |
|  | 小站到小站 | 均勻分配 | 370/50 |  |  |
| 利用電車轉乘之旅次長度（公里） |  | 均勻分配 | 60/10 |  |  |
| 搭自強號的等待時間（分鐘） |  | 常態分配 | 35/10 | 15 | 10 |
| 搭電車的等待時間（分鐘） |  | 常態分配 | 30/5 | 10 | 8 |
| 自強號票價率（元/公里） |  | 常態分配 | 3/2.2 | 2.5 | 0.25（10﹪） |
| 電車票價率（元/公里） |  | 常態分配 | 2/1.4 | 1.5 | 0.15（10﹪） |
| 自強號座位的有無 |  | 伯努利分配 | 有/無 | 有座位機率=60﹪ |  |
| 電 車有座位的機率（﹪） |  | 常態分配 | 100/0 | 60 | 30 |

註：自強號及電車之搭車時間可分別由固定之行駛速率與旅次長度換算而得。

## 4.3 陳述性偏好問卷設計之實驗設計

本節利用前述之替選方案與屬性水準範圍值，進行後續陳述性偏好之實驗設計，求得各方案決策變數之屬性值。本研究之實驗設計是從起點站之等待時間開始，組合總旅次長度、轉乘旅次長度、搭車時間、票價、座位情況及中途轉乘等待時間等因素，配合前述替選方案完成問卷設計內容。在三種旅次端點型態中，以「小站到小站」之設計流程最複雜，因此，本研究僅針對該旅次端點型態替選方案之實驗設計流程加以說明，其餘兩種型態可由此種旅次型態內容加以刪減調整而得。「小站到小站」替選方案之屬性實驗設計流程說明如后：

- 首先就總旅次長度進行均勻分配之實驗設計

依據「小站到小站」的總旅次長度上、下限值（370公里、50公里），利用均勻分配之假設進行隨機之實驗設計，以獲得起點站與迄點站之距離，即總旅次長度。

- 針對需要轉乘之旅次端點型態，就使用電車轉乘之旅次長度進行均勻分配之實驗設計

本階段須產生兩個轉乘旅次長度，主要是依據轉乘旅次長度上、下限值（60公里、10公里），利用均勻分配之假設進行隨機之實驗設計，以獲得兩段獨立起、迄點站間之距離，即兩段轉乘電車旅次長度。其次，利用前階段之總旅次長度減去兩段轉乘旅次長度，可獲得一段搭乘自強號之旅次長度，以獲得一組擁有三段旅次長度之資料。然而，各段旅次長度均不得違反一項限制條件，即各段旅次長度的最小值為10公里，如有違反時，則重新採隨機實驗設計方式，產生另一組旅次長度組合；如符合該項限制條件時，則列入替選方案內容。

- 藉由前階段所產生之一組旅次長度，分別換算各段之實際搭車時間。

本研究假設自強號及電車之行駛速率分別為為每小時90及60公里，則可利用前階段所產生之一組旅次長度，分別求算各段旅次長度之實際搭車時間。

- 分別針對自強號及電車票價率進行隨機常態分配之實驗設計，以計算各段旅次搭乘自強號及電車之票價。

依據自強號及電車票價率平均值為2.5元及1.5元、標準差分別為0.25元及0.15元，進行隨機常態之實驗設計，以獲得自強號與電車之票價率，而自強號票價率之上、下限值分為3分鐘及2.2分鐘，電車票價率之上、下限值分為2元及1.4元。其次，利用前述所產生之一組旅次長度，依據「里程費率制」方式分別求算各段旅次之票價。

- 依據搭乘自強號或通勤電車之營運班距，分別就兩車種所須等待時間進行隨機常態分配之實驗設計

依據自強號及電車等待時間之平均值分別為15及10分鐘、標準差分別為10分鐘及8分鐘，以進行隨機常態實驗設計，可獲得自強號與電車之等待時間，作為替選方案中搭乘電車及自強號之出發及換車轉乘等待時間，而自強號等待時間之上、下限值分為35分鐘及10分鐘，電車等待時間之上、下限值分為30分鐘及5分鐘。

- 針對自強號的座位情況進行隨機伯努利分配之實驗設計。

旅客訂票或購票時可獲知上車後是否有座位，即旅客進行決策時的座位情況之水準值為「有」或「無」座位。因此，假設座位有無情況呈現伯努利分配，及自強號一般有座位的機率為60﹪，以進行隨機伯努利分配之實驗設計。

- 針對電車的座位情況進行隨機常態分配之實驗設計。

因為電車未採對號入座，若車上有空餘座位，則採先到先坐為原則。因此，旅客進行決策時，無法得知上車後是否有座位。因此，本研究假設電車上有空餘座位之機率呈現常態分配，其平均機率為60﹪，標準差為30﹪，以進行隨機常態分配之實驗設計。

- 將實驗設計結果代入各替選方案，作為旅客進行偏好選擇之方案內容。

綜合以上實驗設計流程，可獲得各替選方案之變數值，以組成旅客之旅運替選方案，作為後續問卷設計之主要依據。

## 4.4 問卷設計與調查

經由陳述性偏好實驗設計流程，本研究獲得三種旅次端點型態替選方案之變數評量值，以作為本次調查問卷之主要內容；其次，本節依據抽樣方法進行問卷調查，蒐集旅客基本資料與轉乘行為相關資料，供作為後續分析之依據。

### 4.4.1 問卷內容之設計

本小節依據前述所設計之旅運替選方案，配合旅客之旅次特性及基本資料題組，完成問卷設計之主要內容。本研究之完整問卷內容如附錄所示，主要分為以下三大部份：

- 旅運資訊與基本資料

本部份之題目可分為兩部份，分別是旅次特性資料及受訪者之社經資料。旅次特性資料包括起、迄點站、旅次目的及所搭乘之車種；受訪者之社經資料包括性別、年齡、職業、教育程度及每月所得。

- 問卷填答範例

為提昇有效問卷比例及品質，並使受訪者熟悉陳述性偏好之問卷題目，本研究以「大站到小站」之替選方案為例，將各屬性變數代入實際數值，主要內容以圖形方式表示，並輔以相關文字說明，以使受訪者能確實掌握此問卷之內容。

- 旅運方案選擇題組

本研究於每份問卷上設計九個旅運方案題組，包括「大站到大站」、「大站到小站」及「小站到小站」等各有三個題組，並以圖形方式表示。此外，正式進行訪問時，請受訪者以該旅次目的作為填答之主要依據，以供後續相關分析之參考。

### 4.4.2 問卷調查與抽樣

經由陳述性偏好實驗設計及問卷內容之設計後，將實際蒐集旅客對各替選方案之偏好資料，作為後續模式構建與分析之依據。問卷調查之首要工作是決定抽樣方法，一個好的抽樣方法須滿足三個條件[26]：（1）樣本要能代表母體；（2）由樣本統計量估計母體母數要精確；（3）抽樣調查費用要小。本研究因考量台鐵旅客特性與現實情況之限制，將以「分層隨機抽樣法」（the stratified random sampling）進行樣本之抽取。

所謂分層抽樣，即將母體按某種標準分為若干副次母體（subpopulation）。這些副次母體稱為層（strata），各層中所包含的單位（個體）互不重疊；而各層中所包含單位數的總和等於母體總單位數。其次各層以一定抽出率客觀地抽出各層之簡單隨機樣本，然後將各層隨機樣本合併起來即成一組分層隨機樣本。這種抽樣程序稱為「分層隨機抽樣法」。母體有若干層，樣本亦有干層，每層都有或多或少的份子參加在樣本裡面，則樣本將更具代表性。因此，分層抽樣的主要優點是可在不增加樣本數的限制下，提高統計的精確度。分層抽樣的一項先決問題是如何去分層，一般常用的分層標準包括以下五種[26]：

- 空間的標準：有些母體的個體分佈於空間之內，因而可從這些個體在空間分佈的位置去分層。例如調查台灣地區的農村經濟，則可分為北部、中部、南部及東部作分區選取樣本。

- 種類的標準：有些現象的個體分屬於不同的種類，因而可依種類去分層。例如調查商店的營業利潤，可依食品業、百貨業及西藥業等業別去分層，再於每層中隨機抽取若干樣本。

- 性質的標準：有些現象具備某種性質，此種性質亦可據以分層。例如調查工人的工資，而工人具某種程度的技能，則技能便是一種層，可分為技工、學徒及普通工人等三層。

- 數量或等級的標準：有些母體可用數或等級分層。例如調查婦女的生殖能力，可依婦女年齡分層。

- 組織系統的標準：有些母體是依某種組織系統所構成，例如交通大學的行政組織是由電資學院、理學院、工學院、人文社會學院及管理學院所構成，便可依此組織系統作為分層依據。

分層抽樣法最適宜的場合，特宜於層與層之間較為異質，同一層的個體較為同質的母體，即不同的層次之間，常有異質因素存在，而可同時適用於有限母體、無限母體及近似無限母體。本研究的調查母體為「以台鐵列車作為運輸工具之旅客」，分層標準是採用目前台鐵使用中之車種，分為自強號、莒光號、復興號、電車及普快車等五層。因為搭乘不同車種旅客之旅次特性、時間價值及舒適度認知可能有所差異，因此藉由各車種旅客之分層抽樣，將可有效提高相關模式構建與統計檢定之精確度。

本次問卷調查之樣本數預計為150份，並以表3.4中民國87年各車種人數比例為分層比例，求得各分層之樣本數如表4.2所示。此外，因為每份問卷內有九組陳述性偏好題組，因此預計可獲得1350個樣本。本次問卷調查採面對面訪問法，並由研究者本身擔任調查員，可將問卷內容確實且完整地向受訪者表達，以提昇問卷之有效性及品質。

本次問卷調查期間為民國九十年二月十六日至二月二十八日止，總計在二週時間內完成。實際調查工作在各車種之列車上進行，若樣本不足時則在新竹火車站進行補充調查，補充調查時為避免造成旅客之不便，以未上車之候車旅客為主。

表4.2 各車種抽取樣本數

| 車種別 | 自強號 | 莒光號 | 復興號 | 電車 | 普快車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽樣比例 | 21.32﹪ | 15.26﹪ | 15.03﹪ | 35.07﹪ | 13.31﹪ | 100﹪ |
| 抽取樣本數 | 32 | 23 | 23 | 53 | 20 | 150 |

註：抽樣比例以民國87年人數比例為準，其中台鐵對復興號與電車旅運人數之估計比例為3：7。