# 第五章 參數校估與模式分析

本研究最初發出150份問卷，回收有效問卷為146份，因此另行補充調查4份問卷，最後回收有效問卷共計150份。每份問卷各含三種旅次端點型態之題組，每個旅次端點型態有三個題組，故每份問卷共有9個題組，故全部共計有1350個樣本。首先將受訪者之社經條件與旅次特性資料加以整理，其次利用SST（Version2.0）程式進行參數校估，針對台鐵未來實施車種簡化後，分析旅客考量轉乘與否之方案選擇行為，並針對社經條件與旅次特性分別校估區隔模式，瞭解社經變數、旅次特性與方案偏好之關係。

然而，因為陳述性偏好問卷調查時由同一受訪者回答三個題組，會造成其誤差項存在相關之現象[6,34]，則此t值將稍有高估之現象。所以各旅次端點型態模式所校估參數之檢定值包括「未調整之t值」及「調整後之t值」，區隔模式則僅列出「未調整之t值」。「未調整之t值」係指模式原校估之參數檢定值，「調整後之t值」係根據相關文獻[29,41]之建議調整方式加以修正，即「調整後之t值」為「未調整之t值」除以n（n為重覆抽樣之樣本數），但此調整方法有可能將t值嚴重低估。因此，本研究所探討之顯著變數仍以「未調整之t值」為依據，但為避免產生嚴重誤差，所以採用較嚴格之顯著水準（5﹪）。

## 5.1 基本資料分析

本次調查問卷之社經條件與旅次特性資料經SPSS統計軟體整理後獲得表5.1的結果。不同旅次長度之受訪者比例分別為：100公里以下佔48.0%、101公里-200公里者佔29.3%、201公里-300公里者佔16.0%、300公里以上佔6.7%，顯示本次調查之受訪者以短程（100公里以下）旅次為最多，其佔全部樣本數之比例接近五成，若由車種別之電車受訪者為35.3%的結果加以分析，因為目前電車的行駛區間大都為短程長度，加上其他列車之部份短程旅客後，短程旅客的比例接近五成仍屬於合理範圍。受訪者之旅次目的則以在外地就學（工作）往返家途中為最大比例（佔42.7﹪），其次為旅遊或訪親友（佔33.3﹪）與商務洽公（15.3﹪）。

受訪旅客之社經資料經SPSS統計軟體整理後的結果如表5.2所示，男、女性受訪者各佔54﹪及46﹪，年齡層則集中在21-30歲間（66﹪），其次為20歲以下佔20﹪，31歲以上之受訪者佔全部總數約為14﹪。職業部份以學生佔46﹪為最多，其次為軍公教（18﹪）與工業（16﹪）之受訪者。受訪者之教育程度以專科及大學為最多（佔71.3﹪）。受訪者之月所得以2萬元以下佔50.7﹪為最多，其次為2-4.9萬元佔40.7﹪。

表5.1 受訪者之旅次特性資料

| 旅次特性變數 |  | 樣本數 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車種別 | 自強號 | 32 | 21.3% |
|  | 莒光號 | 23 | 15.3% |
|  | 復興號 | 23 | 15.3% |
|  | 電 車 | 53 | 35.3% |
|  | 普快車 | 20 | 13.3% |
| 旅次長度 | 100公里以下 | 72 | 48.0% |
|  | 101公里-200公里 | 44 | 29.3% |
|  | 201公里-300公里 | 24 | 16.0% |
|  | 300公里以上 | 10 | 6.7% |
| 旅次目的 | 上、下班 | 6 | 4.0% |
|  | 上、下學 | 5 | 3.3% |
|  | 商務洽公 | 23 | 15.3% |
|  | 旅遊（訪親友） | 50 | 33.3% |
|  | 在外地就學（工作）往返家途中 | 64 | 42.7% |
|  | 其他 | 2 | 1.3% |
| 總 計 |  | 150 | 100% |

本研究進一步針對不同旅次目的、性別、年齡、職業、教育程度及月所得旅客之方案選擇偏好加以分析，即暫時不考慮其他變數之影響下，利用卡方獨立性檢定進行不同社經變數、旅次目的與方案偏好之交叉分析。虛無假設：社經變數或旅次目的與替選方案是獨立的；對立假設：社經變數與替選方案是有關係的，根據虛無假設計算期望值，當結果遠大於顯著水準5﹪時表無法拒絕虛無假設，即社經變數或旅次目的與替選方案間是無關係的，若計算結果小於0.05時表社經變數或旅次目的與替選方案間有關係。三種「旅次端點型態」之方案選擇與社經變數、旅次目的之交叉分析結果如表5.3、表5.4及表5.5所示。

由表5.3之統計結果顯示，當受訪旅客面臨c的情況時，在5﹪顯著水準下受訪者之「職業」與替選方案選擇有相關，其中以學生及從商的族群選擇電聯車之比例較高；在10﹪顯著水準下受訪者之「月所得」與替選方案選擇有相關，其中月所得較高的受訪者選擇自強號的比例偏高，其原因可能是月所得較低者偏向選擇低票價的電聯車。

由表5.4之統計結果顯示，當受訪旅客面臨「大站到小站」的情況時，在5﹪顯著水準下受訪者之「旅次目的」、「年齡」、「職業」及「月所得」與替選方案選擇有相關。旅次目的除了商務洽公旅客選擇先搭自強號、再轉乘電聯車之比例較高外，其他旅次目的旅客則以選擇搭乘電聯車直達之比例較高；此外，月所得較低者選擇全程搭乘電聯車的比例較高，可能因為其時間價值較低，所以全程選擇票價低、搭車時間較長之電聯車。

表5.2 受訪者之社經資料

| 社經變數 |  | 樣本數 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性別 | 男 | 81 | 54.0% |
|  | 女 | 69 | 46.0% |
| 年齡 | 20歲以下 | 30 | 20.0% |
|  | 21-30歲 | 99 | 66.0% |
|  | 31-40歲 | 13 | 8.7% |
|  | 41-50歲 | 3 | 2.0% |
|  | 51歲以上 | 5 | 3.3% |
| 職業 | 軍公教 | 27 | 18.0% |
|  | 工 | 24 | 16.0% |
|  | 商 | 10 | 6.7% |
|  | - 服務業 | 13 | 8.7% |
|  | 自由業 | 6 | 4.0% |
|  | 學生 | 69 | 46.0% |
|  | 其他 | 1 | 0.7% |
| 教育程度 | 國(初)中以下 | 1 | 0.7% |
|  | 高中(職) | 19 | 12.7% |
|  | 大(專)學 | 107 | 71.3% |
|  | 研究所以上 | 23 | 15.3% |
| 月所得 | 2萬元以下 | 76 | 50.7% |
|  | 2-4.9萬元 | 61 | 40.7% |
|  | 5-7.9萬元 | 11 | 7.3% |
|  | 8萬元以上 | 2 | 1.3% |
| 總 計 |  | 150 | 100% |

由表5.5之統計結果顯示，當受訪旅客面臨「小站到小站」的情況時，在5﹪顯著水準下，受訪者之「性別」、「年齡」及「職業」與替選方案選擇有相關，其中以學生及從商的族群選擇全程搭乘電聯車之比例較高；年齡較低者選擇全程搭乘電聯車的比例亦偏高；職業部份則以學生及從商的族群選擇全程搭乘電聯車之比例較高。在10﹪顯著水準下，受訪者之「月所得」與替選方案選擇有相關，其中月所得較低者選擇全程搭乘電聯車的比例較高，可能因為其時間價值較低，所以全程選擇票價低、搭車時間較長之電聯車。

表5.3 「大站到大站」型態之旅客社經變數與替選方案交叉分析

| 項 目 別 |  | 方案一 （電聯車） |  | 方案二 （自強號） |  | 總計 |  | 獨立性檢定(P-值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 | 上、下班 | 5 | (27.8%) | 13 | (72.2%) | 18 | (100%) | 0.429 |
|  | 上、下學 | 7 | (46.7%) | 8 | (53.3%) | 15 | (100%) |  |
|  | 商務洽公 | 30 | (43.5%) | 39 | (56.5%) | 69 | (100%) |  |
|  | 旅遊（訪親友） | 72 | (48.0%) | 78 | (52.0%) | 150 | (100%) |  |
|  | 在外地就學工作往返家途中 | 82 | (42.7%) | 110 | (57.3%) | 192 | (100%) |  |
|  | 其他 | 1 | (16.7%) | 5 | (83.3%) | 6 | (100%) |  |
| 性別 | 男 | 106 | (43.6%) | 137 | (56.4%) | 243 | (100%) | 0.942 |
|  | 女 | 91 | (44.0%) | 116 | (56.0%) | 207 | (100%) |  |
| 年齡 | 20歲以下 | 48 | (53.3%) | 42 | (46.7%) | 90 | (100%) | 0.327 |
|  | 21-30歲 | 121 | (40.7%) | 176 | (59.3%) | 297 | (100%) |  |
|  | 31-40歲 | 18 | (46.2%) | 21 | (53.8%) | 39 | (100%) |  |
|  | 41-50歲 | 4 | (44.4%) | 5 | (55.6%) | 9 | (100%) |  |
|  | 51歲以上 | 6 | (40.0%) | 9 | (60.0%) | 15 | (100%) |  |
| 職業 | 軍公教 | 29 | (35.8%) | 52 | (64.2%) | 81 | (100%) | 0.003 （非常顯著） |
|  | 工 | 24 | (33.3%) | 48 | (66.7%) | 72 | (100%) |  |
|  | 商 | 17 | (56.7%) | 13 | (43.3%) | 30 | (100%) |  |
|  | 服務業 | 13 | (33.3%) | 26 | (66.7%) | 39 | (100%) |  |
|  | 自由業 | 5 | (27.8%) | 13 | (72.2%) | 18 | (100%) |  |
|  | 學生 | 109 | (52.7%) | 98 | (47.3%) | 207 | (100%) |  |
|  | 其他 | 0 | (0%) | 3 | (100%) | 3 | (100%) |  |
| 教育程度 | 國(初)中以下 | 1 | (33.3%) | 2 | (66.7%) | 3 | (100%) | 0.246 |
|  | 高中(職) | 32 | (56.1%) | 25 | (43.9%) | 57 | (100%) |  |
|  | 大(專)學 | 135 | (42.1%) | 186 | (57.9%) | 321 | (100%) |  |
|  | 研究所以上 | 29 | (42.0%) | 40 | (58.0%) | 69 | (100%) |  |
| 月所得 | 2萬元以下 | 114 | (50.0%) | 114 | (50.0%) | 228 | (100%) | 0.051 （顯著） |
|  | 2-4.9萬元 | 67 | (36.6%) | 116 | (63.4%) | 183 | (100%) |  |
|  | 5-7.9萬元 | 13 | (39.4%) | 20 | (60.6%) | 33 | (100%) |  |
|  | 8萬元以上 | 3 | (50.0%) | 3 | (50.0%) | 6 | (100%) |  |
| 小 計 |  | 197 | (43.8%) | 253 | (56.2%) | 450 | (100%) |  |

註：（非常顯著）與（顯著）分別表示在5﹪和10﹪顯著水準下有相關者。

表5.4 「大站到小站」型態之旅客社經變數與替選方案交叉分析

| 項 目 別 |  | 方案一 （全程搭乘電聯車） |  | 方案二 （搭自強號，轉乘電車） |  | 總計 |  | 獨立性檢定(P-值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 | 上、下班 | 14 | (77.8%) | 4 | (22.2%) | 18 | (100%) | 0.0004 （非常顯著） |
|  | 上、下學 | 14 | (93.3%) | 1 | (6.7%) | 15 | (100%) |  |
|  | 商務洽公 | 27 | (39.1%) | 42 | (60.9%) | 69 | (100%) |  |
|  | 旅遊（訪親友） | 81 | (54.0%) | 69 | (46.0%) | 150 | (100%) |  |
|  | 在外地就學工作往返家途中 | 118 | (61.5%) | 74 | (38.5%) | 192 | (100%) |  |
|  | 其他 | 4 | (66.7%) | 2 | (33.3%) | 6 | (100%) |  |
| 性別 | 男 | 134 | (55.1%) | 109 | (44.9%) | 243 | (100%) | 0.309 |
|  | 女 | 124 | (59.9%) | 83 | (40.1%) | 207 | (100%) |  |
| 年齡 | 20歲以下 | 55 | (61.1%) | 35 | (38.9%) | 90 | (100%) | 0.011 （非常顯著） |
|  | 21-30歲 | 178 | (59.9%) | 119 | (40.1%) | 297 | (100%) |  |
|  | 31-40歲 | 15 | (38.5%) | 24 | (61.5%) | 39 | (100%) |  |
|  | 41-50歲 | 6 | (66.7%) | 3 | (33.3%) | 9 | (100%) |  |
|  | 51歲以上 | 4 | (26.7%) | 11 | (73.3%) | 15 | (100%) |  |
| 職業 | 軍公教 | 44 | (54.3%) | 37 | (45.7%) | 81 | (100%) | 0.011 （非常顯著） |
|  | 工 | 46 | (63.9%) | 26 | (36.1%) | 72 | (100%) |  |
|  | 商 | 15 | (50.0%) | 15 | (50.0%) | 30 | (100%) |  |
|  | 服務業 | 22 | (56.4%) | 17 | (43.6%) | 39 | (100%) |  |
|  | 自由業 | 3 | (16.7%) | 15 | (83.3%) | 18 | (100%) |  |
|  | 學生 | 127 | (61.4%) | 80 | (38.6%) | 207 | (100%) |  |
|  | 其他 | 1 | (33.3%) | 2 | (66.7%) | 3 | (100%) |  |
| 教育程度 | 國(初)中以下 | 0 | (0%) | 3 | (100%) | 3 | (100%) | 0.126 |
|  | 高中(職) | 33 | (57.9%) | 24 | (42.1%) | 57 | (100%) |  |
|  | 大(專)學 | 190 | (59.2%) | 131 | (40.8%) | 321 | (100%) |  |
|  | 研究所以上 | 35 | (50.7%) | 34 | (49.3%) | 69 | (100%) |  |
| 月所得 | 2萬元以下 | 145 | (63.6%) | 83 | (36.4%) | 228 | (100%) | 0.002 （非常顯著） |
|  | 2-4.9萬元 | 98 | (53.6%) | 85 | (46.4%) | 183 | (100%) |  |
|  | 5-7.9萬元 | 15 | (45.5%) | 18 | (54.5%) | 33 | (100%) |  |
|  | 8萬元以上 | 0 | (0%) | 6 | (100%) | 6 | (100%) |  |
| 小 計 |  | 258 | (57.3%) | 192 | (42.7%) | 450 | (100%) |  |

註：（非常顯著）與（顯著）分別表示在5﹪和10﹪顯著水準下有相關者。

表5.5 「小站到小站」型態之旅客社經變數與替選方案交叉分析

| 項 目 別 |  | 方案一 （全程搭乘電聯車） |  | 方案二 （搭電車，轉乘自強號、再轉乘電車） |  | 總計 |  | 獨立性檢定(P-值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 | 上、下班 | 16 | (88.9%) | 2 | (11.1%) | 18 | (100%) | 0.517 |
|  | 上、下學 | 10 | (66.7%) | 5 | (33.3%) | 15 | (100%) |  |
|  | 商務洽公 | 47 | (68.1%) | 22 | (31.9%) | 69 | (100%) |  |
|  | 旅遊（訪親友） | 113 | (75.3%) | 37 | (24.7%) | 150 | (100%) |  |
|  | 在外地就學工作往返家途中 | 139 | (72.4%) | 53 | (27.6%) | 192 | (100%) |  |
|  | 其他 | 5 | (83.3%) | 1 | (16.7%) | 6 | (100%) |  |
| 性別 | 男 | 169 | (69.5%) | 74 | (30.5%) | 243 | (100%) | 0.049 （非常顯著） |
|  | 女 | 161 | (77.8%) | 46 | (22.2%) | 207 | (100%) |  |
| 年齡 | 20歲以下 | 72 | (80.0%) | 18 | (20.0%) | 90 | (100%) | 0.042 （非常顯著） |
|  | 21-30歲 | 220 | (74.1%) | 77 | (25.9%) | 297 | (100%) |  |
|  | 31-40歲 | 21 | (53.8%) | 18 | (46.2%) | 39 | (100%) |  |
|  | 41-50歲 | 6 | (66.7%) | 3 | (33.3%) | 9 | (100%) |  |
|  | 51歲以上 | 11 | (73.3%) | 4 | (26.7%) | 15 | (100%) |  |
| 職業 | 軍公教 | 47 | (58.0%) | 34 | (42.0%) | 81 | (100%) | 0.001 （非常顯著） |
|  | 工 | 45 | (62.5%) | 27 | (37.5%) | 72 | (100%) |  |
|  | 商 | 25 | (83.3%) | 5 | (16.7%) | 30 | (100%) |  |
|  | 服務業 | 31 | (79.5%) | 8 | (20.5%) | 39 | (100%) |  |
|  | 自由業 | 13 | (72.2%) | 5 | (27.8%) | 18 | (100%) |  |
|  | 學生 | 166 | (80.2%) | 41 | (19.8%) | 207 | (100%) |  |
|  | 其他 | 3 | (100.0%) | 0 | (0%) | 3 | (100%) |  |
| 教育程度 | 國(初)中以下 | 2 | (66.7%) | 1 | (33.3%) | 3 | (100%) | 0.535 |
|  | 高中(職) | 46 | (80.7%) | 11 | (19.3%) | 57 | (100%) |  |
|  | 大(專)學 | 234 | (72.9%) | 87 | (27.1%) | 321 | (100%) |  |
|  | 研究所以上 | 48 | (69.6%) | 21 | (30.4%) | 69 | (100%) |  |
| 月所得 | 2萬元以下 | 176 | (77.2%) | 52 | (22.8%) | 228 | (100%) | 0.093 （顯著） |
|  | 2-4.9萬元 | 131 | (71.6%) | 52 | (28.4%) | 183 | (100%) |  |
|  | 5-7.9萬元 | 20 | (60.6%) | 13 | (39.4%) | 33 | (100%) |  |
|  | 8萬元以上 | 3 | (50.0%) | 3 | (50.0%) | 6 | (100%) |  |
| 小 計 |  | 330 | (73.3%) | 120 | (26.7%) | 450 | (100%) |  |

註：（非常顯著）與（顯著）分別表示在5﹪和10﹪顯著水準下有相關者。

## 5.2 基本資料之調整

本研究除了針對三種不同旅次端點型態進行模式校估分析外，另探討不同旅次目的及社經變數旅客之方案選擇影響因素。然而，部份變數因分類標準過細，包括旅次目的、年齡、職業、教育程度及月所得等，為避免部份族群因樣本數不足而產生誤差，因此將原有分類重新調整，調整後之分類、樣本數與百分比統計結果如表5.6所示。

表5.6 受訪者旅次目的與社經資料重新分類之統計表

| 社經變數 |  | 樣本數 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅次 目的 | 商務洽公 | 23 | 15.3% |
|  | 旅遊（訪親友） | 50 | 33.3% |
|  | 在外地就學工作往返家途中 | 64 | 42.7% |
|  | 其他旅次目的 | 13 | 8.7% |
| 性別 | 男 | 81 | 54.0% |
|  | 女 | 69 | 46.0% |
| 年齡 | 20歲以下 | 30 | 20.0% |
|  | 21-30歲 | 99 | 66.0% |
|  | 31歲以上 | 21 | 14.0% |
| 職業 | 學生 | 69 | 46.0% |
|  | 非學生 | 81 | 54.0% |
| 教育 程度 | 高中（含）以下 | 20 | 13.3% |
|  | 大專（含）以上 | 130 | 86.7% |
| 月所得 | 2萬元以下 | 76 | 50.7% |
|  | 2-4.9萬元 | 61 | 40.7% |
|  | 5萬元以上 | 13 | 8.7% |
| 總 計 |  | 150 | 100% |

## 5.3 「大站到大站」之個體模式分析

本節首先針對「「大站到大站」」加以分析，後續小節針對另兩種旅次端點型態進行模式校估分析，並分別以不同旅次目的及社經變數進行模式校估分析，探討不同旅次目的及社經變數旅客之方案選擇影響因素，並分析其影響程度。

「大站到大站」旅次端點型態之替選方案包括「全程搭乘電聯車」及「全程搭乘自強號」。本節主要探討旅客面臨「大站到大站」之決策影響因素與其影響程度。本研究針對旅行成本（總票價）、車內時間、車外等待時間、自強號座位及電車座位等變數進行模式之參數校估。由表5.7之模式校估結果顯示，未調整之t值在5％的顯著水準下，「自強號座位」為最顯著之決策變數（t值＝5.64763），顯示旅客面臨「大站到大站」之方案選擇時最重視自強號是否有座位。其他顯著變數依序為車內時間（t值＝-4.40832）及電車座位（t值＝3.92449）。此外，有關模式配合能力部份，此模式之ρ2值為0.1833，正確預測比率（PCP-PS）為71.33﹪，顯示此模式具有一定程度之解釋能力。

表5.7 「大站到大站」型態之模式參數校估結果

| 解釋變數 | 模式一（大大站） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | 未調整之t值 | 調整後之t值 |
| 方案特定常數 | 1.03329 | 2.75849 | 1.59262 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00219 | -0.99345 | -0.57357 |
| 車內時間 | -0.03257 | -4.40832 | -2.54514 |
| 車外等待時間 | -0.02051 | -1.60637 | -0.92744 |
| 自強號座位 | 1.33769 | 5.64763 | 3.26066 |
| 電車座位 | 1.55129 | 3.92449 | 2.26581 |
| 樣本數 | 450 |  |  |
| LL(0) | -311.92 |  |  |
| LL(β) | -254.75 |  |  |
| ρ2 | 0.1833 |  |  |
| PCP-PS | 71.33﹪ |  |  |

註：「調整後之t值」係指原校估之t值（未調整之t值）除以n。（n為重覆抽樣之樣本數）

本研究為進一步瞭解不同旅次目的與社經變數旅客之決策影響因素及其影響程度，以概似比檢定方法檢驗區隔模式是否有顯著不同，所有區隔後模式如表5.8所示。由概似比統計量之比較結果顯示，在10﹪顯著水準下，以「年齡」、「月所得」及「職業」為區隔之模式較原來模式解釋能力為佳，表5.10、表5.11及表5.12分別為「年齡」、「職業」及「月所得」等三種區隔模式之參數校估結果。

表5.8 「大站到大站」社經變數區隔模式之檢定結果

| 社經變數 |  | LL(0) | LL(β) | ρ2 | 概似比統計量 | 樣本數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎模式 |  | -311.92 | -254.75 | 0.183 |  | 450 |
| 旅次 目的 | 商務洽公 | -47.827 | -38.685 | 0.191 | 9.976 | 69 |
|  | 旅遊（訪親友） | -103.97 | -89.738 | 0.137 |  | 150 |
|  | 在外地就學工作 往返家途中 | -133.08 | -93.917 | 0.294 |  | 192 |
|  | 其他旅次目的 | -27.033 | -22.434 | 0.170 |  | 39 |
| 性別 | 男 | -168.43 | -137.52 | 0.184 | 0.69 | 243 |
|  | 女 | -143.48 | -116.54 | 0.188 |  | 207 |
| 年齡 | 20歲以下 | -62.383 | -39.975 | 0.359 | 17.904 （非常顯著） | 90 |
|  | 21-30歲 | -43.668 | -31.051 | 0.289 |  | 297 |
|  | 31歲以上 | -205.86 | -165.82 | 0.195 |  | 63 |
| 職業 | 學生 | -143.48 | -111.17 | 0.225 | 11.19 （顯著） | 207 |
|  | 非學生 | -168.43 | -132.39 | 0.214 |  | 243 |
| 教育 程度 | 高中（含）以下 | -41.589 | -36.088 | 0.132 | 3.402 | 60 |
|  | 大專（含）以上 | -270.33 | -215.26 | 0.204 |  | 390 |
| 月所得 | 2萬元以下 | -158.04 | -121.08 | 0.234 | 17.554 （非常顯著） | 228 |
|  | 2-4.9萬元 | -126.85 | -101.22 | 0.202 |  | 183 |
|  | 5萬元以上 | -27.033 | -14.896 | 0.449 |  | 39 |

χ2（6，0.05）＝12.592（非常顯著）；χ2（6，0.1）＝10.645（顯著）

由表5.9之模式校估結果可知，三個模式之ρ2值分別為0.359、0.289及0.195，其正確預測比率（PCP-PS）分別為81.11﹪、77.78﹪及71.38﹪，顯示模式與數據間的配合能力甚佳。「20歲以下」之旅客較重視的項目包括旅行成本（總票價）、車內時間及自強號座位，「21-30歲」之旅客則較重視自強號座位與電車座位，「30歲以上」之旅客較重視車內時間、車外等待時間、自強號座位及電車座位等。由上述分析顯示，20歲以下之受訪者可能因所得較低或無所得，因此較重視車內成本。

以「職業」為區隔之模式校估結果如表5.10所示，三個模式之ρ2值分別為0.225及0.214，其正確預測比率（PCP-PS）分別為73.43﹪及72.84﹪，顯示模式與數據間具一定程度之配合能力。其中「學生」旅客較重視的項目包括旅行成本（總票價）、車內時間、自強號座位及電車座位；「非學生」之旅客則較重視自強號座位與電車座位。由此顯示，學生可能因所得較少，比「非學生」旅客更重視旅行成本。

表5.9 「大站到大站」年齡區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『20歲以下』模式 |  | 『21-30歲』模式 |  | 『30歲以上』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 |
| 方案特定常數 | 3.38125 | 3.13422 | -1.70812 | -1.41218 | 1.03461 | 2.19529 |
| 旅行成本（總票價） | -0.01670 | -2.64023 | 0.00515 | 0.79514 | -0.00138 | -0.49450 |
| 車內時間 | -0.10031 | -3.91722 | 0.00815 | 0.44997 | -0.03141 | -3.37460 |
| 車外等待時間 | -0.00531 | -0.15907 | -0.04392 | -1.16687 | -0.03374 | -2.02407 |
| 自強號座位 | 2.17794 | 3.11759 | 2.06482 | 3.01325 | 1.02063 | 3.55852 |
| 電車座位 | 1.94346 | 1.78571 | 0.00815 | 3.03393 | 1.00935 | 2.06344 |
| 樣本數 | 90 |  | 63 |  | 297 |  |
| LL(0) | -62.383 |  | -43.668 |  | -205.86 |  |
| LL(β) | -39.975 |  | -31.051 |  | -165.82 |  |
| ρ2 | 0.359 |  | 0.289 |  | 0.195 |  |
| PCP-PS | 81.11﹪ |  | 77.78﹪ |  | 71.38﹪ |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。

表5.10 「大站到大站」職業區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『學生』模式 |  | 『非學生』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 |
| 方案特定常數 | 2.02546 | 3.58582 | 0.11223 | 0.20204 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00642 | -1.97067 | 0.00323 | 0.98738 |
| 車內時間 | -0.05126 | -4.31180 | -0.01525 | -1.53091 |
| 車外等待時間 | -0.02526 | -1.35675 | -0.01639 | -0.86671 |
| 自強號座位 | 1.31815 | 3.66574 | 1.29910 | 3.90077 |
| 電車座位 | 1.18558 | 1.96886 | 2.21271 | 3.80896 |
| 樣本數 | 207 |  | 243 |  |
| LL(0) | -143.48 |  | -168.43 |  |
| LL(β) | -111.17 |  | -132.39 |  |
| ρ2 | 0.225 |  | 0.214 |  |
| PCP-PS | 73.43﹪ |  | 72.84﹪ |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。

表5.11為「月所得」區隔模式之校估結果，三個模式之ρ2值分別為0.234、0.202及0.449，其正確預測比率（PCP-PS）分別為75.44﹪、73.77﹪及76.92﹪，顯示模式與數據間有不錯的配合能力。其中「2萬元以下」之旅客較重視的項目包括旅行成本（總票價）、車內時間及自強號座位，「2-4.9萬元」之旅客則較重視車內時間、自強號座位與電車座位，「5萬元以上」之旅客較重視自強號座位。由此顯示，月所得較低者，對於旅行成本的重視程度愈高；此外，無論月所得之高低，三種月所得型態之旅客均很重視自強號是否有座位。

表5.11 「大站到大站」月所得區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『2萬元以下』模式 |  | 『2-4.9萬元』模式 |  | 『5萬元以上』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 |
| 方案特定常數 | 1.95633 | 3.57559 | 0.35127 | 0.56774 | -1.63475 | -0.79833 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00677 | -2.14296 | 0.00037 | 0.10378 | 0.01992 | 1.61621 |
| 車內時間 | -0.05360 | -4.71055 | -0.02426 | -2.06265 | 0.04954 | 1.58982 |
| 車外等待時間 | -0.02779 | -1.54630 | -0.02017 | -0.91795 | -0.00339 | -0.04508 |
| 自強號座位 | 1.12673 | 3.27923 | 1.42332 | 3.61897 | 3.37859 | 3.04057 |
| 電車座位 | 1.09995 | 1.89243 | 1.98444 | 3.03059 | 4.44820 | 1.82792 |
| 樣本數 | 228 |  | 183 |  | 39 |  |
| LL(0) | -158.04 |  | -126.85 |  | -27.033 |  |
| LL(β) | -121.08 |  | -101.22 |  | -14.896 |  |
| ρ2 | 0.234 |  | 0.202 |  | 0.449 |  |
| PCP-PS | 75.44﹪ |  | 73.77﹪ |  | 76.92﹪ |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。

## 5.4 「大站到小站」之個體模式分析

「大站到小站」旅次端點型態之替選方案包括「全程搭乘電聯車」及「先搭乘自強號，中途再轉乘電聯車」，本節主要探討旅客面臨「大站到小站」之決策影響因素與其影響程度。本研究針對旅行成本（總票價）、車內時間、車外等待時間、自強號座位、電車座位及轉乘電車之旅次長度佔全部旅次長度比例等進行模式之參數校估，模式校估結果如表5.12所示。此模式之ρ2值為0.142，正確預測比率（PCP-PS）為69.33﹪，顯示此模式之解釋能力尚可接受。各變數未調整之t值在5％的顯著水準下，以「車內時間」為最顯著之決策變數（t值＝-3.70806），其次為「自強號座位」（t值＝2.98861），顯示旅客面臨「大站到小站」決策之重要考量因素為車內時間之長短與自強號是否有座位。

表5.12 「大站到小站」型態之模式參數校估結果

| 解釋變數 | 模式二（大小站） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | 未調整之t值 | 調整後之t值 |
| 方案特定常數 | 1.44366 | 2.19486 | 1.26720 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00343 | -1.42618 | -0.82341 |
| 車內時間 | -0.03280 | -3.70806 | -2.14085 |
| 車外等待時間 | -0.00155 | -0.09445 | -0.05453 |
| 自強號座位 | 0.64011 | 2.98861 | 1.72548 |
| 電車座位 | 0.47259 | 1.22186 | 0.70544 |
| 轉乘電車長度佔全部比例 | -1.17027 | -0.98517 | -0.56879 |
| 樣本數 | 450 |  |  |
| LL(0) | -311.92 |  |  |
| LL(β) | -267.58 |  |  |
| ρ2 | 0.142 |  |  |
| PCP-PS | 69.33﹪ |  |  |

註：「調整後之t值」係指原校估之t值（未調整之t值）除以n。（n為重覆抽樣之樣本數）

本研究以概似比檢定方法分析不同社經變數及旅次目的旅客之決策影響因素及其影響程度，所有區隔後模式如表5.13所示。由概似比統量之比較結果顯示，在10﹪顯著水準下，以「旅次目的」及「年齡」為區隔之模式較原來模式解釋能力為佳，以「旅次目的」及「年齡」為區隔之模式校估結果如表5.15及表5.16所示。

由表5.14 之模式校估結果可知，四個模式之ρ2值分別為0.113、0.149、0.209及0.516，其正確預測比率（PCP-PS）分別為59.42﹪、72.67﹪、70.83﹪及84.62﹪，顯示區隔後之模式解釋能力仍可接受。在5﹪的顯著水準下，「商務洽公」、「旅遊訪友」及「其他目的」之模式皆無顯著之決策變數；「在外地就學（工作）往返家途中」之旅客則較重視「車內時間」（t值＝-2.29175），可能因為在外地就學或工作往返家裡之時間較為緊湊，為了提早到家或趕回就學（工作）地點，因此對特別重視車內時間。

經由「年齡」區隔後之模式校估結果如表5.15所示，三個模式之ρ2值分別為0.170、0.204及0.099，其正確預測比率（PCP-PS）分別為70﹪、73.06﹪及66.67，顯示模式與數據間的配合能力尚可接受。其中「20歲以下」及「30歲以上」之模式無顯著變數，「21-30歲」之旅客則較重視「車內時間」及「自強號座位」。

表5.13 「大站到小站」社經變數區隔模式之檢定結果

| 社經變數 |  | LL(0) | LL(β) | ρ2 | 概似比統計量 | 樣本數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎模式 |  | -311.92 | -267.58 | 0.142 |  | 450 |
| 旅次 目的 | 商務洽公 | -47.827 | -42.414 | 0.113 | 18.258 （非常顯著） | 69 |
|  | 旅遊（訪親友） | -103.97 | -88.517 | 0.149 |  | 150 |
|  | 在外地就學工作 往返家途中 | -133.08 | -105.3 | 0.209 |  | 192 |
|  | 其他旅次目的 | -27.033 | -13.091 | 0.516 |  | 39 |
| 性別 | 男 | -168.43 | -149.07 | 0.115 | 5.51 | 243 |
|  | 女 | -143.48 | -113 | 0.212 |  | 207 |
| 年齡 | 20歲以下 | -62.383 | -51.754 | 0.170 | 12.605 （顯著） | 90 |
|  | 21-30歲 | -205.86 | -163.89 | 0.204 |  | 297 |
|  | 31歲以上 | -43.668 | -39.331 | 0.099 |  | 63 |
| 職業 | 學生 | -143.48 | -118.97 | -0.206 | 4.72 | 207 |
|  | 非學生 | -168.43 | -143.89 | -0.171 |  | 243 |
| 教育 程度 | 高中（含）以下 | -41.589 | -35.237 | 0.153 | 2.223 | 60 |
|  | 大專（含）以上 | -270.33 | -230.12 | 0.149 |  | 390 |
| 月所得 | 2萬元以下 | -158.04 | -127.2 | 0.195 | 8.621 | 228 |
|  | 2-4.9萬元 | -126.85 | -109.08 | 0.140 |  | 183 |
|  | 5萬元以上 | -27.033 | -22.679 | 0.161 |  | 39 |

χ2（7，0.05）＝14.067（非常顯著）；χ2（7，0.1）＝12.017（顯著）

## 5.5 「小站到小站」之個體模式分析

「小站到小站」旅次端點型態之替選方案包括「全程搭乘電聯車」及「先搭乘電聯車，中途轉乘自強號，最後轉乘電聯車」，本節主要探討旅客面臨「小站到小站」之決策影響因素與其影響程度。本研究針對旅行成本（總票價）、車內時間、車外等待時間、自強號座位、電車座位及轉乘電車之旅次長度佔全部旅次長度比例等，進行模式之參數校估。由表5.16之模式校估結果顯示，此模式之ρ2值為0.338，正確預測比率（PCP-PS）為79.11﹪﹪，顯示此模式之解釋能力甚佳。各變數未調整之t值在5％的顯著水準下，以「自強號座位」為最顯著之決策變數（t值＝4.37047）。其他顯著變數尚有「車內時間」（t值＝-3.24176）及「車外等待時間」（t值＝-2.03010），由此顯示旅客面臨「小站到小站」之決策時，其重要考量因素為車內時間、車外等待時間之長短與自強號是否有座位。

表5.14 「大站到小站」旅次目的區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『商務洽公』模式 |  | 『旅遊訪友』模式 |  | 『外地往返家』模式 |  | 『其他目的』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 |
| 方案特定常數 | -0.84252 | -0.48305 | 2.10371 | 1.76570 | 1.56022 | 1.50614 | 9.28206 | 1.91349 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00661 | -1.02854 | 0.00054 | 0.11928 | -0.00402 | -1.09122 | -0.03130 | -1.79725 |
| 車內時間 | -0.01892 | -0.71377 | -0.02806 | -1.87556 | -0.04142 | -2.97175 | 0.06849 | 1.25106 |
| 車外等待時間 | 0.01348 | 0.28290 | 0.015144 | 0.48478 | -0.01742 | -0.69031 | 0.10171 | 1.18764 |
| 自強號座位 | 0.80928 | 1.38908 | 0.41374 | 1.10146 | 0.61670 | 1.76231 | 1.95727 | 1.58143 |
| 電車座位 | 0.88174 | 0.87122 | -0.02806 | -1.87556 | 0.49527 | 0.73897 | -3.60865 | -1.27578 |
| 轉乘電車長度佔全部比例 | -3.18215 | -1.05865 | -0.01917 | -0.00940 | -1.68887 | -0.83820 | 1.34192 | 0.22433 |
| 樣本數 | 69 |  | 150 |  | 192 |  | 39 |  |
| LL(0) | -47.827 |  | -103.97 |  | -133.08 |  | -27.033 |  |
| LL(β) | -42.414 |  | -88.517 |  | -105.3 |  | -13.091 |  |
| ρ2 | 0.113 |  | 0.149 |  | 0.209 |  | 0.516 |  |
| PCP-PS | 59.42﹪ |  | 72.67﹪ |  | 70.83﹪ |  | 84.62﹪ |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。

表5.15 「大站到小站」年齡區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『20歲以下』模式 |  | 『21-30歲』模式 |  | 『30歲以上』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 |
| 方案特定常數 | 0.17248 | 0.11357 | 2.67263 | 3.05854 | -3.09884 | -1.64190 |
| 旅行成本（總票價） | -0.00635 | -1.02933 | -0.00210 | -0.68559 | -0.00754 | -1.23105 |
| 車內時間 | -0.03009 | -1.50851 | -0.04139 | -3.52028 | -0.00635 | -0.29085 |
| 車外等待時間 | -0.01461 | -0.38695 | 0.005654 | 0.26868 | -0.03144 | -0.68970 |
| 自強號座位 | 0.74780 | 1.40391 | 0.73485 | 2.67604 | 0.37636 | 0.64973 |
| 電車座位 | 0.64854 | 0.78263 | 0.50216 | 0.96426 | 0.77842 | 0.78074 |
| 轉乘電車長度佔全部比例 | -3.95737 | -1.33893 | -0.05807 | -0.03527 |  |  |
| 樣本數 | 90 |  | 297 |  | 63 |  |
| LL(0) | -62.383 |  | -205.86 |  | -43.668 |  |
| LL(β) | -513754 |  | -163.89 |  | -39.331 |  |
| ρ2 | 0.170 |  | 0.204 |  | 0.099 |  |
| PCP-PS | 70﹪ |  | 73.06﹪ |  | 66.67 |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。

表5.16 「小站到小站」型態之模式參數校估結果

| 解釋變數 | 模式三（小小站） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | 未調整之t值 | 調整後之t值 |
| 方案特定常數 | 3.20701 | 2.69682 | 1.55701 |
| 旅行成本（總票價） | 0.00024 | 0.08800 | 0.05081 |
| 車內時間 | -0.04145 | -3.24176 | -1.87163 |
| 車外等待時間 | -0.04079 | -2.03010 | -1.17208 |
| 自強號座位 | 1.22712 | 4.37047 | 2.52329 |
| 電車座位 | 0.73228 | 1.61273 | 0.93111 |
| 轉乘電車長度佔全部比例 | 0.75317 | 0.46459 | 0.26823 |
| 樣本數 | 450 |  |  |
| LL(0) | -311.92 |  |  |
| LL(β) | -206.39 |  |  |
| ρ2 | 0.338 |  |  |
| PCP-PS | 79.11﹪ |  |  |

註：「調整後之t值」係指原校估之t值（未調整之t值）除以n。（n為重覆抽樣之樣本數）

本研究以概似比檢定方法分析不同旅次目的與社經變數旅客之決策影響因素及其影響程度，所有區隔後模式如表5.17所示。由概似比統量之比較結果顯示，在10﹪顯著水準下，只有「旅次目的」為區隔之模式較原來模式解釋能力為佳，表5.18為「旅次目的」區隔後之模式參數校估結果。

由表5.18之校估結果顯示，三個模式之ρ2值分別為0.352、0.312、0.376及0.722，其正確預測比率（PCP-PS）分別為79.71、80﹪、79.17﹪及97.44﹪，顯示模式與數據間的配合能力甚佳。其中「商務洽公」旅客最重視「自強號座位」（t值＝2.98935），可能因為商務洽公之旅客對舒適度之要求較高，且洽公旅次通常較為疲累，因此，商務洽公之旅客較重視自強號是否有座位；「旅遊訪友」旅客最重視「車內時間」（t值＝-1.93084）；「外地往返家」之旅客則較重視「車內時間」（t值＝-2.75513）及「自強號座位」（t值＝2.28664），可能因為在外地就學或工作往家裡之時間較為緊湊，為了提早到家或趕回就學（工作）地點，因此對特別重視車內時間，此外，往返家途中趕搭火車較容易疲累，所以亦重視「自強號座位」之有無。「其他目的」之模式則無顯著之決策變數。

表5.17 「小站到小站」社經變數區隔模式之檢定結果

| 社經變數 |  | LL(0) | LL(β) | ρ2 | 概似比統計量 | 樣本數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎模式 |  | -311.92 | -206.39 | 0.338 |  | 450 |
| 旅次 目的 | 商務洽公 | -47.827 | -30.995 | 0.352 | 13.3962 （顯著） | 69 |
|  | 旅遊（訪親友） | -103.97 | -71.52 | 0.312 |  | 150 |
|  | 在外地就學工作 往返家途中 | -133.08 | -82.977 | 0.376 |  | 192 |
|  | 其他旅次目的 | -27.033 | -7.5018 | 0.722 |  | 39 |
| 性別 | 男 | -168.43 | -112.07 | 0.335 | 3.691 | 243 |
|  | 女 | -143.48 | -90.629 | 0.368 |  | 207 |
| 年齡 | 20歲以下 | -62.383 | -35.715 | 0.427 | 10.099 | 90 |
|  | 21-30歲 | -205.86 | -126.09 | 0.387 |  | 297 |
|  | 31歲以上 | -43.668 | -34.486 | 0.210 |  | 63 |
| 職業 | 學生 | -143.48 | -73.607 | 0.487 | 7.523 | 207 |
|  | 非學生 | -168.43 | -125.26 | 0.256 |  | 243 |
| 教育 程度 | 高中（含）以下 | -41.589 | -24.757 | 0.405 | 2.963 | 60 |
|  | 大專（含）以上 | -270.33 | -178.67 | 0.339 |  | 390 |
| 月所得 | 2萬元以下 | -158.04 | -95.615 | 0.395 | 7.618 | 228 |
|  | 2-4.9萬元 | -126.85 | -87.078 | 0.314 |  | 183 |
|  | 5萬元以上 | -27.033 | -16.079 | 0.405 |  | 39 |

χ2（7，0.05）＝14.067（非常顯著）；χ2（7，0.1）＝12.017（顯著）

表5.18 「小站到小站」旅次目的區隔模式之參數校估結果

| 解釋變數 | 『商務洽公』模式 |  | 『旅遊訪友』模式 |  | 『外地往返家』模式 |  | 『其他目的』模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | t值 | 參數校估值 | T值 |
| 方案特定常數 | 1.90534 | 0.58392 | 4.12977 | 2.06387 | 4.38680 | 2.24929 | -26.26153 | -1.48575 |
| 旅行成本（總票價） | -0.01137 | -1.39806 | 0.00182 | 0.41651 | 0.00124 | 0.26655 | -0.01999 | -0.69977 |
| 車內時間 | -0.05676 | -1.52886 | -0.04095 | -1.93084 | -0.05747 | -2.75513 | 0.09092 | 0.72418 |
| 車外等待時間 | -0.00176 | -0.03477 | -0.03565 | -1.01903 | -0.05732 | -1.77597 | 0.05035 | 0.31414 |
| 自強號座位 | 2.52583 | 2.98935 | 0.64805 | 1.36957 | 1.03023 | 2.28664 | 9.46465 | 1.59014 |
| 電車座位 | 0.47085 | 0.34853 | 0.56320 | 0.76830 | 0.80596 | 1.05233 | 2.62223 | 0.77980 |
| 轉乘電車長度佔全部比例 | -4.64519 | -1.09426 | 3.14260 | 1.19993 | 2.78996 | 1.03570 | -84.1737 | -1.56040 |
| 樣本數 | 69 |  | 150 |  | 192 |  | 39 |  |
| LL(0) | -47.827 |  | -103.97 |  | -133.08 |  | -27.03 |  |
| LL(β) | -30.995 |  | -71.52 |  | -82.977 |  | -7.50 |  |
| ρ2 | 0.352 |  | 0.312 |  | 0.376 |  | 0.722 |  |
| PCP-PS | 79.71﹪ |  | 80﹪ |  | 79.17﹪ |  | 97.44﹪ |  |

註：表中「t值」為未經調整之t值。