# 第二章 風險評估之相關文獻回顧與探討

本研究主要係以風險量測方法中之個人風險與社會風險概念輔以風險感認理論，以城際間大眾運輸系統為評估安全風險對象。因此，以下將針對風險量測方法介紹、風險平衡理論以及事故預測方法等層面，進行相關之文獻回顧與探討。此外，欲藉助模糊理論轉化風險感認語意尺度為可量測之明確值，亦將回顧構建質化評估矩陣之相關方法論。

## 2.1風險評估方法與應用

本節收集國內外有關安全風險量測方法之文獻，大致上可劃分為:量化風險評估(Quantitative Risk Assessment,QRA)、風險感認量測、個人風險指標、社會風險指標以及相對風險值等，其詳細內容分述如后。

### 2.1.1量化風險評估(Quantitative Risk Assessment,QRA)

Stan Schofield(1998)表示使用QRA做為分析工具，其估算機率可為古典型態，然其必須具有解釋能力，即風險評估結果在統計上具有顯著性，以便使此結果為一般社會大眾所接受。同時，應避免使用一些不明確因子評估風險，而是要使用有意義、具有實際效果、具指標作用的因子加以分析、評估，方能達到統計上的顯著性，亦能充分反應危險因子對系統安全的影響程度。再則，如何區別知識與不確定性將是分析過程中的關鍵，所謂知識係指實際感受具有客觀立場的顯著性，不確定性則為主觀忽略的表現。

然而，面對不確定性下作出具有風險基礎的決策，並不一定要以客觀量化的機率型態表示，其他尚有以主觀判斷的方式描述系統特質。貝氏定理就是一種主觀判斷的方式，主觀機率是對系統的主觀認定程度，主觀認定程度則是透過外來的有效資訊建構而成，例如工程判斷、經驗，經由認定程度的強度可反映系統的不確定性。

在貝氏定理中，主觀判斷是經由對行為可能結果的偏好程度表達，以各結果效用值表示行為偏好，效用值可視為主觀偏好的表現結果，即不同結果彼此之間可接受程度的判斷，因此，行為可以視為效用的總計結果。

高應斌、歐陽讓(民87)應用QRA技術進行「軌道運輸系統安全分析技術之應用」，透過錯誤樹 (Fault tree)以及事件樹(Event tree)分析進行軌道系統量化風險評估(quantitative risk assessment,QRA)。以錯誤樹 (Fault tree) 分析列車脫軌事件發生頻率，其經驗數據主要來自英國鐵路、新加坡捷運及香港捷運等營運經驗，建立導致列車脫軌原因，如人為、機件等事故導因，作為列車脫軌起始事件發生機率或頻率。例如，高架段列車脫軌頻率是由車輛失誤與軌道失誤所構成，而軌道失誤又是由斷軌、鐵軌彎曲變形、鐵軌不牢固、鐵軌表面變形等，其中各項因素又有類似樹枝狀枝原因所構成。其中，斷軌一項乃以香港捷運每年公里發生斷軌事件頻率0.025次，及英國鐵路由於斷軌造成脫軌事件機率0.02次之數值，預測台北捷運淡水線因斷軌造成脫軌事件頻率為0.055次/年/公里。另外，有些事故導因若無歷史資料則設定為零。除錯誤樹分析之外，尚以事件樹(Event tree)分析事故結果，以模擬脫軌事件發生後之發展結果，建立脫軌事件發生後結果模式，此模式可由類似系統歷史資料分析而得。以頻率(每年發生機率)與結果(死亡人數)之乘積為社會風險(Potential Loss of Life/年,PLL/年)評估軌道系統整體風險，該研究結果顯示，在英國鐵路ALARP區域上下限之標準下，淡水捷運線系統風險值尚可接受。

目前國內有關QRA之主要研究則是應用於核能電廠之風險評估，一般通稱QRA分析技術為安全度評估(Probabilistic Risk Assessment,PRA；Probabilistic Safety Assessment,PSA)。此評估方式最早係由美國核能管制委員會（Nuclear Regulation Commission,NRC）於1975年應用機率分析評估商用型反應器的風險，之後，此套評估技術即成為核能電廠評估、度量和預防非期望事件之主要工具（張欽章、趙椿長、陳詩奎,民87年）。安全度評估(Probabilistic Safety Assessment,PSA)為一種分析核能電廠整體安全的邏輯推理工作，分析核能電廠發生事故的可能肇因事件所引起的後果與發生機率，一般係以1975年美國核管會(NRC)出版的「反應器安全研究」報告中所介紹之事件樹與故障樹分析方法進行風險評估，其中事件樹係用來分析因系統失效而導致非期望之後果(undesired consequences)；故障樹則用以辨識組件失效（或人為失誤）之組合而引起的系統失效。

行政院原子能委員會於民國88年11月正式完成本土化之「故障樹分析軟體」，利用推理邏輯評估核能電廠發生災變風險高低。這套系統是由核能研究所研發完成，「故障樹分析軟體」則係利用電腦找出核電廠各設備系統發生故障的關鍵 ，提供經營管理者做為加強維護改善的參考依據。

張欽章、趙椿長、陳詩奎曾於民國87年「動態安全度評估技術及其應用」研究中，引用及修正Chao and Lee所發展的動態事故分析模式並結合不同的熱流分析程式成功完成核三廠兩個假想事故案例—半水位運轉與蒸汽產生器破管之分析，結果除提供其事故序列之動態演變過程外，並評估爐心受損之機率，其評估程序突如圖2.1所示。

圖2.1 動態安全度評估程序圖

Rhona Flin ,Kathryn Mearns ,Rachael Gordon ,Mark Fleming(1996)指出量化風險評估(QRA)係指經過確認系統中各種可能危險因素後，依據歷年事故次數、估算危險事件風險值等方式評估系統風險程度之程序(HSE,1992)。QRA在評估過程中如何克服人為因素影響估算是確立客觀指標中最為困難的課題，除每人具有變異性存在外，對系統中各影響因子並非完全了解。再則，人們在日常生活中並不會使用QRA進行風險評估與判斷，僅以主觀判斷做為感認風險的高低，儘管如此，QRA技術則可提供管理者、規劃師一個了解員工風險主觀感認之客觀判定法則，因這些概念與感受終將影響個體行為決策。

### 2.1.2風險感認量測

Roberts B. Noland(1995) 定義「風險」為非預期事件發生之期望水準，以問卷方式調查自行車、小客車、步行以及大眾運輸等四種運具風險程度與運具選擇行為，詢問受訪者有關(1)認為可能發生事故機率；(2)若發生事故時其嚴重程度風險感認量測，其中事故機率(由不可能發生機率至必然發生機率)與嚴重度(毫無受傷程度至死亡)各以七種尺度衡量，並且對於可能搭乘之運具集合(choice set)亦做回答。

風險感認量測方法主要是依據風險定義設計風險感認問卷(Risk Perception Questionnaire)，即事故發生機率與事故結果乘積。例如該研究中定義SRP(Simple risk perception)為風險乘積平方根，其他尚有嚴重度風險感認機率以及風險感認機率等方式量測風險，該研究結果顯示以簡單風險感認統計上解釋能力最為顯著。

Gordon Hayward(1996) 定義「受傷風險」為受傷事件除以可能受傷曝光量，衡量各種消費產品對使用者可能造成的每小時使用受傷風險。7665位受訪者針對30種消費產品回答相關使用風險問題，量測產品危險程度尺度分為非常危險、十分危險、沒有非常危險、完全沒有危險(評分由4至1)，以這些評比表示風險感認程度。事故風險曝光量與事故率間相關係數僅0.18；事故風險曝光量與風險感認相關係數0.47，表示事故風險曝光量與事故率之間難以建立連帶關係，亦顯示經由風險曝光量估計實際事故率將產生偏誤。在消費產品風險方面，則以切割機、梯子、腳手架相對於其他產品具有較高的潛在風險。雖感認風險在建立風險優先順序上較為薄弱，但卻可提供預防意外事件發生之參考依據。

Rosa Isla dila and Dolores diaz cabrera (1997)發展一套評估安全屬性與安全情況(climate)的量測方法。具體研究內容包括:(1)檢測設備；(2)確認航空地勤公司安全情況；(3)估計各公司安全情況以及與事故發生間之關連性；(4)分析屬性與安全狀況關連性；(5)評估個人因素與情境因素對於安全屬性及狀況之影響程度。

安全情況係指個人對於自己工作環境安全狀況的感認表現。安全情況的概念與工作者在個人因素(工作經驗、在職位上的時間、年齡)、情境因素(職位高低、工作性質)的感認有關。而該研究則嘗試量測這些因素對於安全情況與安全屬性可能影響程度。為建立安全情況與事故率間之關係式，乃透過以下描述量測情況的尺度，以區別低事故與高事故公司。

(1)你認為管理階層對於工作安全的態度

(2)你認為安全課題的推動程度

(3)你認為社會輿論對安全的影響

(4)你認為安全訓練的效用與重要性

(5)你認為工作的風險水準

(6)執法的效用與鼓勵方式比較

應用因素分析之主成份分析歸納出六項安全狀況設施解釋因子:公司對安全的政策、生產相對安全的重視程度、團體對於安全的態度、預防的具體措施、航空站風險感認水準、工作風險感認水準等，其解釋能力為69.8%。該研究結果顯示，低事故率公司一般在管理階層對安全課題的支持、員工訓練、選用標準作業程序、曠工比率、員工更換率等皆優於高事故率公司，因此，技術系統、個人因素、組織因素在提昇安全方面扮演極為重要的角色，同時，組織因素與社會因素對於預防事故亦有十分明顯的關連性以及影響力。

Fred L.Mannering and Lawrence L. Grodsky(1995)指出一般騎乘機車被視為危險活動之一，但卻少有研究機車騎士風險感認。該研究調查機車騎士感認涉及事故的可能發生機率(Perceived Likelihood) ，於問卷中要求受訪者以未來十年為風險評估期間，預估自己會發生事故或涉及事故的百分比(0%,10%~100%)，為方便後續分析則將評估機率區分為低風險(0%,10%,20%)、中度風險(30%,40%, 50%,60%, 70%)以及高度風險(80%,90%,100%)三區域。首先，利用統計方法分析可能發生機率之組成因素。該研究顯示機車騎士的涉及事故因素，如風險曝光量、超速駕駛、行駛路肩以便超車等具風險行為，確實會影響事故發生機率。

騎士個人特性(年齡、性別)、曝光量、經驗、行為與屬性變數(是否超過速限行駛、或企圖測試車輛最高速度等)應用羅吉特模式分析，該研究結果顯示，風險估計顯著的因素為年齡、性別、經驗。由於年輕族群所感認涉及事故機率較低，因此該族群屬於低風險程度群。至於機車騎士則屬於具有冒險行為態度的人們，因其本身清楚了解哪些行為會增加事故風險，但他們卻依舊選擇使用機車。

然該研究亦指出，風險估計與實際事故發生機率之間存有極大落差，因一般受訪者大多認為未來會發生事故的機率介於0%~30%(低風險區域)最多，但很明顯地，這是屬於低估的現象，因此，若要精確地獲取事故發生值誠有賴於人因工程等相關研究的輔助，方能量測出實際涉及事故的可能性。

Torbjorn Rundmo(1996)以統計分析之路徑分析(path analysis)方式以LISREL   (Analysis Of Liner Structural Relationships)程式，從組織與社會因素量測直接與間接影響風險行為。該研究對鑽油平台工作者實行問卷調查，量測員工對於工作崗位的安全感認、工作環境、對於安全的態度、管理階級對於事故預防措施態度以及投資安全教育的程度等因素。這些因素與工作壓力、感認風險以及風險行為有關，風險感認與風險行為則具有統計上顯著性存在，但風險感認卻無法預測風險行為。

龔秋桂、吳壽山、丁承（民國86年）引用風險認知研究理論，針對核廢料運送議題以台灣地區實證資料，剖析國內民眾對於核廢料處置之爭議淵源，瞭解民眾對於核廢料運送方案的反應及其認知，並探討不同群體對於核廢料運送問題之風險認知高低，並研擬風險溝通策略，以解決風險認知差異所導致之衝突。其結論除獲致約半數民眾普遍瞭解核能輻射，並與教育程度、職業類別有顯著之差異存在，以及約半數民眾認為暫時存放比運送核廢料具有較高之風險外，尚印證民眾對於核電風險認知屬於不熟悉的特質。

### 2.1.3個人風險

風險評估最早係應用於產業安全方面，尤其是核能電廠的安全風險評估。產業風險估計(Industrial risk assessment)主要是探討員工從事較具危險性工作時，操作設備、工作環境、公司文化乃至於社會因子對於其工作的安全性影響程度。在英國有關產業風險事務的監督、審查係由英國健康安全部(Health And Safety Execusion,HSE)負責。HSE經由一系列研究計畫報告--(1)HSE(1988)核能電廠風險評估；(2)HSE(1989a)一般性量化風險評估；(3)HSE(1989b)危險工業附近之土地使用規劃；(4)Health and Safety Commission 1991)危險物品運送風險評估等，逐步發展出一套實際且具評估效用的風險評估程序(Andrew W. Evans,1994)。

「個人風險」（individual risk）定義為任何特定個體在一年中從事某項活動時，發生死亡事故的機率。若將風險管理概念中風險自承、風險控制以及風險規避等概念納入個人從事活動時風險值高低所須採行的行為決策時，則可區別為三至四個階段。

當個人或群體中的個體進行某項活動(activity)時，若該項活動事故統計資料顯示，每年發生死亡事故風險或每年死亡機率高過某一門檻值時，則必須採行一些措施促使風險降至門檻值以下，否則必須停止該項活動，其中門檻值可能為政府法定標準或一般社會大眾可接受程度的整體表現。另一方面，若該項活動風險值在門檻值以下，同時風險落在ALARP區域之內，除非當風險已經降至非常低於門檻值之下，則可判定此風險能夠被忽略。

以HSE(1991)提出用以衡量個人風險分析方法之可容忍風險圖如圖2.2所示，進一步說明何謂「ALARP區域」。由於個人風險基本定義係指任何特定個體在一年中從事某項活動時，發生死亡事故的機率值或頻率。因此，將每單位時間死亡機率之可能範圍經由兩條臨界線，「不可容忍(intolerability)臨界值」與「可接受(acceptable)臨界值」劃分為三個區域四種風險型態，「不可容忍區域」、「ALARP區域」、「可接受區域」，各區域涵意如下:

不可容忍區域(intolerability region):

當該系統(或活動)風險值或單位時間死亡機率高於不可容忍臨界值時，則判定系統(或活動)安全風險屬於不可容忍區域範圍內，即表示此區域風險值在任何情況下不為任何群體或個人所能接受。在此定義下，就個人而言，必須立即停止或避免繼續從事該項活動，直到活動風險值降至不可容忍臨界值以下，方進行該活動。就系統營運者而言，必須投入所有資源甚至停止營運，不計任何經濟成本將風險降至不可容忍臨界值以下。

ALARP區域(ALARP region):

ALARP(As Low As Reasonably Practical)係指雖系統(或活動)風險值已降至不可容忍臨界值以下，落在可容忍風險範圍之內，然仍須在「合理地可實際執行」的條件下，繼續降低系統(或活動)的風險。Stan Schofield,1998則進一步，區別「可實際執行」(practicable)與「合理地可實際執行」(reasonable practicable)兩者間之差異，「可實際執行」係指僅考慮技術可行性而不考慮經濟成本因素。

圖2.2 可容忍風險圖

資料來源:

(1)Andrew W. Evans,1994

(2)TheUnited Kingdom’s National Report On Compliance With The Convention On

Nuclear Safety Obligations,HSE,1998

「合理地可實際執行」則同時考慮成本與降低風險的相關程度。因此，ALARP區域是歸納出所有可行改善安全措施之後，衡量各項措施能否滿足改善後效益超過投資成本的條件，即若安全改善措施落在ALARP區域時，則營運者或個人就必須執行。另一方面，在國際核能研究領域中，尚有國際放射性保護委員會（International Commission on Radiological Protection,ICRP）所提出之「ALARA」準則（As Low As Reasonably Achievable），其主要亦係應用於核能輻射管制、醫學放射性物質管制等方面之衡量風險準則，該組織要求風險產生者在考量社會、經濟因素下，必須保護風險暴露者（exposures），無論是職工或一般社會大眾，皆能維持在ALARA準則之標準核能輻射劑量之內（D. M.Smith and P. Kemball,1998；C.W.M. Timmermans and J. van der Steen,1996）。基本上，此一準則概念係與前述之 ALARP原則具有相同之操作理念，祇是ICRP組織與英國HSE使用不同名詞頒佈相關管制規定。

可接受區域(acceptable region):

當該系統(或活動)風險值或單位時間死亡機率低於可接受臨界值時，則判定系統(或活動)安全風險屬於低死亡機率區間的可接受區域範圍內，即表示此區域的風險值在任何情況下為任何群體或個人所接受，無須繼續進行任何可以降低風險值之措施。

可忽略風險(negligible risk):

可忽略風險係指當系統(或活動)風險值落在可接受區域的最末端時，則表示該活動或系統的安全性相當高，營運者或個人可以完全忽略可能存在的風險。

在不可容忍區域與「ALARP」區域之間的臨界值是風險評估中最具影響的界限，一般而言，臨界值可為政府法定標準或亦可為一般社會大眾可接受程度的整體表現。Royal Society (1983) 及HSE (1988)建議採取以下兩種方式認定該臨界值。

(1)每年在工作中死亡的風險值10−3

(2)每年第三人(bystander)死亡的風險值10−4

其中，10−3係指從事最危險職業中個人最大可接受風險值，即表示可接受每千人發生1人死亡之事件頻率；而10−4則係指第三人(bystander)最大可接受風險值。乘客則是介於員工與第三人(bystander)之間的分類群體，主要是因乘客雖非員工，但卻可因此而獲取某種型態的利益，然卻又無員工般的保護與保險條件，所以又存有第三者的屬性，因此，乘客的可容忍界限被認定介於員工與第三人之間，即當每年個人因某項活動而死亡的機率超過該項指標時，為不可容忍風險；低於時為可接受風險(Andrew W. Evans,1994)。經過眾多研究之後，英國政府以10−4與10−6作為軌道乘客法定的個人不可容忍風險及可接受風險臨界值 (蔡明志、張新立,1999)。

### 2.1.4社會風險

2.1.4.1社會因子

在討論社會風險之前，首先須釐清社會因子(Social Factois)對於安全風險預防的功能與角色。由於社會風險的概念起源於產業安全，因此，以下將針對產業安全領域所論及之社會層面探討社會因子組成要素。根據文獻，社會因子在主要產業事故中扮演極為重要的角色，例如近年來幾件核能安全的事故─車諾比事件（Chernobyl catastrophe）。主要的社會因子包括管制機制與機構、法律層面、技術因子及經濟條件等，以上各項皆可視為事故發生前之預知徵兆。以下分別介紹各項主要社會因子:

(一)安全管制功能與機構

設置安全管制機構為有效預防工業意外事故的首要前提，再則，主要的工業國家由於技術快速發展以及環境污染持續增加，急需建立嚴格的管制組織重建制度化安全體系。安全機構係屬於一種具體的管理系統，能對各種工業安全層面加以管制。

(二)法律層面

另一社會因子即為具前瞻性的立法，制定完善的安全管制規定是相關提昇工業安全水準有效措施的基礎，一般安全立法趨勢有(1)工業安全法律規範系統，其包括管制功能與機構，在西方國家已有相當多立法經驗與政策足以參考；(2)國際化安全管制規範；(3)對於違反安全管制規定或生態保育管制工業，法院裁定與實際執法的落實。

(三)人為因素

人為的錯誤在一般事件成因中約佔30%，若以重大事故來看，人為因素則高達60~80%的比例。主要是因為有些技術與操作系統必須透過操作員、技術人員做決策以及控制等判斷，當然，管理階層對於安全管制與安全作業的立場以及投入安全訓練課程、設備等態度亦影響事故的發生與事故嚴重程度 (V. Britkov ,G. Sergeev,1998)。

2.1.4.2社會風險指標

依據產業風險文獻資料，「社會風險」（societal risk）一般係指在任何單一事故中死亡或受傷人數的分佈狀況。若將風險管理概念中風險自承、風險控制以及風險規避等概念納入個人從事活動時風險值高低所須採行之行為決策時，則可區別為三至四個階段。

若每年造成N或N人以上死亡的事件風險(機率)大於某一門檻值時，其中，門檻值可能為政府法定標準或一般社會大眾可接受程度的整體表現，則必須採行一些措施促使風險降至門檻值以下。若風險已在門檻值以下，則執行可滿足合理經濟效益之降低風險措施，除非風險已非常低於門檻值以下始能忽略風險的存在(Andrew W. Evans,1994)。

陳詩奎（民國82年）指出人們對於會造成嚴重後果的事故印象十分鮮明，同時所反應之可接受程度較低，但一般風險計算卻僅提供機率型態之表示方式，並無法提供事件後果的嚴重程度。基於上述考量，為能明確顯示事故後果及其發生可能性，國內有關核能電廠風險評估之研究報告，則採行風險的另一種表現方式，即是將事故後果與發生的可能性分別當作橫座標及縱座標而畫出一條曲線，稱之為風險曲線(Risk Curve)。

如先前所定義的，「社會風險」係指在任何單一事故中死亡或受傷人數的分佈狀況而言，即所謂的事故規模分佈(Size Distribution Of Accident)。將事故後果與發生的可能性分別當作橫座標及縱座標之風險曲線稱之為FN-curves，其目的主要係用以表現事故規模之分佈狀況，雖與國內核研領域所言名詞不同，但含意與用途則是一致的。

FN-curves最早係由HSE（1989）、HSC（1991）針對事故規模評估所提出之相關應用。FN-curves定義為繪製F(N)機率值之曲線圖，F(N)即事故造成N或N人以上死亡的頻率，F。因每件死亡事故最少會造成一人死亡所以設定F(1)=1。而p(N)則是增加N人死亡的機率。(Andrew W. Evans And Neville Q. Verlander ,1996)

FN=i≥NpiN=1,2.......FN=i≥NpiN=1,2.......一般而言，FN-curves 的表現方式為每單位時間內，事故造成N或N人以上死亡的頻率，F，即以機率值方式利用FN-lines，表現事故造成N或N人以上死亡的比率。Andrew W. Evans,1994 曾以事故次數與總事故次數之比率等統計資料繪製FN-curves ，其中Y軸則表示總事故次數與事故次數之比率，X軸表示死亡人數。因此，總括而論，FN-curves以每年事故死亡人數N為x軸，每年N人或N人以上死亡的事故頻率F為y軸，以表現運輸系統營運時所發生死亡風險事故頻率F以及事故規模N。以下依據Andrew W. Evans,1994,1996，Neville Q. Verlander ,1996之操作方式，概略整理FN-curves特性有:

(1)採取指數尺度繪製FN-curves。

(2)依據圖形結構特性，曲線通常為平緩或下降的型態。

(3)曲線越低表示事故規模越小，風險越低。

(4)FN-curves的缺點是無法經由圖中標繪出每年事故平均死亡人數。

(5)可以了解歷年事故資料發生與事故結果之趨勢變化。

(6)若以事件比率所繪製之FN-curves皆會通過y軸(1,1)點，但若採取事件頻率或

事件數為縱軸時，則不一定會以y軸(1,1)點為起始點。

### 2.1.5相對風險值量測

Gregory B. Rodgers(1995)採取相對風險值評估自行車事故風險。在美國每年大約1000人死於自行車車禍中，然卻少有研究其交通事故發生成因，當然主要的原因在於難以取得可供使用的曝光量資料。研究中依據國家健康統計中心(NCHS)、國家公路交通安全部(NHTSA)的死亡事故報告系統資料之自行車曝光量調查為基礎資料下，以年齡、性別、白天情況等因素探討並量化自行車的相對風險，評估不同騎士屬性之相對風險值，其公式如下所示。經結果顯示，男性駕駛、超過44歲的騎士、夜間駕車等群組具有高死亡率風險。

D=死亡事故件數

X=旅運者分類群(例如男性，年齡低於15歲)

X=參考分類群體

RR=相對風險

RR=PD|XPD|X'PD|X=PX|DPDPX,andpD|X'=PX'|DPDPX'RR=PX|DPXPX'|DPX'V. Gitelman and A.S. Hakkert(1997)以安全評估模式探討排序興建鐵路立體交叉工程。依據六年交通事故資料與曝光量資料，包括交通量資料、列車流量、可見度、警示設施等特性，以危險指標(Hazard Index,HI)為分析事故評估工具。以下公式中A表示特性中有 k個值，N表示事故次數，n表示通過車輛數。此外，u、v分別表示特定Ai下之車輛數與事件數。

HIAi=uAivAi,i=1.....kwhere:1kuAi=n,1kvAi=N2.1.6工業安全評估方法

安全第一，預防為主，群防群治的原則在企業安全生產管理中證明是一種行之有效的安全管理方法。目前企業的安全等級已成為政府考察企業經營狀況的評價指標之一，國內普遍使用之安全等級分析技術為等級係數評價法。等級評價法是對企業的安全管理水準、安全生產狀況的一種綜合評價方法，由於具有簡單、直觀、全面和可操作性好等優點已廣為一般生產企業所採行。

李海波（民國87年）透過對企業的安全制度、事故檔案的完善情況；安措計畫、事故隱患的執行整改情況；以及工人素質、設備運行、生產環境、工地危險程度等狀況來透析企業領導對安全的重視程度和安全職能部門的工作能力，以定量的方式評定企業的安全生產狀況，找出薄弱環節加強整改措施，如圖2.3所示。據分析模型，領導對安全的重視程度；安全職能部門的工作能力；人-機-環境條件；公傷事故統計等均分等賦值，由下式計算企業的安全等級D值。

圖2.3 安全狀況分析模型

D=λ1λ23KLKA(KR+KS+KG)3+(1−λ1λ2)KP

KL：領導的安全意識等級

KA：安全管理部門工作能力等級

KR：人員素質等級

KS：機器設備安全等級

KG：工作環境安全等級

KP：年度公傷事故等級

λ1：行業安全性係數

λ2：相對安全性係數

上海施樂複印機有限公司（美商XEROX全錄公司）運用現代安全管理方式—安全審計與安全評估，成功地使該公司成立至今仍保持工傷事故率為零的安全記錄。安全評估是由上級部門組織有關人員成立專門的工作小組，對安全審計的內容、條款、標準及執行情況進行分析與評價，透過安全審計與安全評估程序對企業生產過程中之安全性和潛在危險預防能力之進行綜合檢視，以{0,1,2}之評分表示{符合要求、已做部分工作、無根據下展開工作}的安全語意，若總評分最高者即表示安全性低，應給予警告或停產整改（予飛、梁誠德,民國83年）。

2.2風險管理與風險平衡理論之探討

研究中因應用風險感認觀念設計風險感認問卷之故，為求能了解個人內心感認之實際含意並取得完整且正確之反應態度，乃回顧社會科學中所論述之風險平衡理論與估計方法以達輔助之效。依據風險平衡理論(Risk Homeostasis Theory, RHT)，個體透過風險目標水準(target levels of risk)與實際風險之差異，評估所欲採行之活動是否具有高度風險存在。

一般風險管理有三種理論模式：（1）骨牌理論，骨牌代表失誤，當第一面骨牌倒下時，使後續的骨牌依次倒下，而引發下一階段的失誤，最後造成事故的發生；預防之道在於抽掉骨牌，使得失誤停止，而不致惡化形成事故。（2）乳酪理論，每一片乳酪都是有洞的，代表每一環節所可能產生的失誤，當一項失誤發生時，光線可穿過該片乳酪，如果第二片乳酪的位置正好吻合，光線就會穿過第二片乳酪，當許多片乳酪剛好形成串連關係，光線完全通過，表示事故終於形成；預防之道在於設法移動乳酪，以阻斷光線的穿透。（3）事故鏈理論，安全事故的發生並非僅由單一原因造成，而是由一連串的失誤鏈所造成；預防之道在於將環節移走或打斷，以避免失誤有機會串連成事故（科學月刊,第29卷第10期）。

Neville Stanton ,Ian Glendon(1996)研究指出，Wilde在1982與1994提出個體風險目標水準(target levels of risk)的概念，風險目標水準主要經由個體所採行的行為利益以及成本而定，即透過個體採行具風險行為時，所造成期望成本的損失及所能獲得期望利益；以及個人採取謹慎行為時所產生之期望成本、期望利益，在比較兩者之間的利益與成本後建立個體的風險目標水準。當風險目標水準減去個人風險感認、改善措施影響效果評估兩項後得到一期望適應值(desired adaptations)，此一期望值則會影響個體選擇行為與事故總體損失。

在風險平衡模式(RHT)中，風險目標水準與實際風險存有落差時，RHT認為個體將會改變其行為以促使兩者趨於平衡。RHT提出三種個體透過補償方式改變目標風險的表現行為:(1)對環境的行為判斷，(2)運具轉移，(3)規避行為。

(一)行為判斷:

個體面對具風險性環境時，會改變其對環境的注意程度，藉由謹慎的行為

降低環境存在的風險水準，例如行駛於易肇事路段時，駕駛者會以降低車速、增加觀看後照鏡次數等行為降低環境風險。

(二)運具轉移:

若個體無法透過行為判斷有效降低環境的風險水準時，則會使用較為安全

的運具從事活動，例如鐵路、自行車、步行。

(三)規避行為:

若所有考慮的方案皆無法降低所感認的高風險水準環境時，則應採取規避的方式取消該項活動，例如氣候條件非常惡劣時(如颱風)，則可能取消行程。

一般風險估計有兩種型態的描述，個人風險估計以及組織風險估計。其中個人風險估計是指量測個人對系統風險感認的程度。風險估計是風險管理中最為重要的一環，因風險管理是將個人選擇行為匯集成一管理水準，而個人選擇又是經由風險管理與控制程序等形成的具體行為。因此，了解風險估計與控制程序將有益於改善系統安全。然在此模式中則並未考慮補償行為對於風險水準之影響程度，以下扼要論述風險估計與控制程序模式(Neville Stanton ,Ian Glendon,1996)。

(1)羅列出各相關工作程序，其中需去除已受控制的潛在危險。

(2)確認剩餘的危險因子，其中需去除非常微小的風險因素。

(3)估計風險:決定曝光量、估計重大傷亡事件、計算損失機率。

(4)評估風險:依據設計的價值標準或評量尺度將風險因子排序。

(5)決定控制風險的措施:使風險控制在可容忍範圍中。

(6)執行控制措施。

(7)評估控制效益:必須回饋至確認剩餘的危險因子、估計風險。

## 2.3事故預測與風險量測方法

回顧事故預測方法主要在於了解目前運輸安全方面對於事故分析之處理，以提供研究中應用風險事故資料進行風險評估分析時，構思運輸系統風險評估架構。

Andrzej Tarko,Marian Tracz(1995)在Poisson分配假設下，以車流量、行人流量、迴歸因子等建構一迴歸模式預測行人事故機率。研究程序為:(1)確認行人事故因素；(2)發展事故預測模式；(3)評估意外防範措施的效益與死亡人數。迴歸技術已是普遍使用於預測事故趨勢之技術，尤其對於事故因素與曝光量間的關連性研究亦相當具有解釋能力。由於行人是相對於其他道路使用者具有較多的風險曝光量，以波蘭為例，行人涉入交通事故的比例大約45%，比其他歐洲國家為高，甚至在市區則更高達60%，一般事故發生在行人穿越道上，令人驚訝的是在具有號誌化路口的地區，具有相當高的事故風險。

Peter White and Nigel Dennis以迴歸模式加入KSI(Killed and Seriously Injured)之綜合分類指標分析長途客運公車事故風險，事故率以百萬乘客公里（KSI值）加以衡量，KSI分析可清楚了解每年事故的變化趨勢，應用KSI指標於安全分析較僅以死亡人數更能反應安全風險發展趨勢，因此，百萬乘客公里是衡量風險曝光量各種指標中非常有效的工具。另外，在該研究中亦發現在百萬乘客公里的比較下，因客運量減少而使得KSI呈現下降趨勢，但車公里卻因為市場開放管制而增加，顯示單以客運量或車行公里無法有效表現運具之安全狀況。

## 2.4模糊理論

2.4.1三角模糊數

由於模糊理論中所論述的領域相當廣泛，此處僅就本研究所涉及的語意變數與模糊排序等予以簡單描述。語意變數是Zadch教授在1975年提出的。所謂語意變數是以自然語言中的詞或詞句為基礎下，透過函數的轉換所得到的數值變數。再進一步說明，即為將口語中類似比較性質且具有模糊概念的詞語，以某些數值變數構成語言變數的基礎變數，而這些基礎變數所成的集合就是隸屬函數的形式。

因為一般決策者對於各替選方案接受程度的表達，不容易以傳統的數值方式評估替選方案之間的重要性，透過語意變數的方式可以將一些自然語詞或人工語詞所表示的字或句子加以描述出來。依此語意變數評估本研究的最佳方案，就某一準則之適合程度，可以詞組:{最差、差、普通、佳、最佳}加以表達。對於上述的語意變數值則定義為[0,1]，並採用較適合問題特性且計算容易的三角模糊隸屬函數，以衡量方案對該特定準則知適合程度，其中”1”表示最佳的適合程度值；”0”則表示最差的適合程度值。這些語意值的隸屬函數可以表示為(陳耀竹,民83；黃家哲,民86；中國生產力中心,民82）:

fVPx=1−4x,.0,0≤x≤0.25x>0.25fPx=4x,2−4x,0,0≤x≤0.250.25≤x≤0.5otherwisefFx=4x−1,3−4x,0,0.25≤x≤0.50.5≤x≤0.75otherwise

fGx=4x−2,4−4x,0,0.5≤x≤0.750.75≤x≤1otherwisefVGx=4x−3,0,0.75≤x≤1x>1

式中 VP = 最差  P=差   F=普通   G=佳   VG=最佳

將語意化資訊轉化成模糊集合的方法，Hwang提出了八種不同的語意比較尺度分類，如表2.1所示，其中這些語意尺度都具有不同的模糊函數，在轉換模糊集時必須以各種不同函數型態描述，即在不同的比較基準之下，相同的詞句應當具有不同的表達意義，這與一般人直覺是相符的。依據前述語意變數的表達型態乃選用第三種尺度規模，將評估程度劃分為Very low、Low、Medium、High、Very high等五項。

- 表2.1 比較尺度系統中使用比較詞彙表

| Scale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. of terme used | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| None |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very low |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low to very low |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fairly low |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mol low |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mol high |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| Fairly high |  |  |  |  |  |  |  |  |
| High |  |  |  |  |  |  |  |  |
| High to very high |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very high |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excellent |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2模糊排序

模糊排序勢將模糊數依照排序準則決定不同模糊數間的偏好順序。本研究採用陳火山博士所提出的左右得點法，即一般所謂的最大最小集的排序方法，透過函數轉換建立排序準則。

（一）定義:

M=G=令Ai(i=1,2,…..n)為n個以三角形隸屬函數分別為uAi( i=1,2,….n)之模糊數，最大集合M(Maximizing set) 最小集合G(Minimizing set)分別定義為:

其隸屬函數為如下:

uMX=uGX=

UGAi=supXuAiX∧uGX模糊數Ai的左效用(left utility)與右效用(right utility) 分別定義如下:

UMAi=supXuAiX∧uMx

（二）演算法則

由定義中所論述的特性決定最大集與最小集之模糊函數，當斜率K=1，最大隸屬度w=1，且模糊集的範圍為0到1時，則最大集模糊函數以及最小集模糊函數為

（三）uMX=X,0,0≤X≤1otherwiseuGX=1−X,0,0≤X≤1otherwise計算左右界值

將各評估準則以語意變數所表達的隸屬函數，分別與最大集、最小集之模糊函數計算交點所屬的語意變數值，再將所計算得到的數值代入原隸屬函數中，轉換為最終的左右界值。

- UGAi=supXuAiX∧uGXUMAi=supXuAiX∧uMx（四）計算總效用值(total utility)

將左效用值與右效用值代入以下運算式中，所計算的數值即為該項三角模糊數的排序值，若數值越大則表示對於替選方案的接受程度越高。

UT=UMAi+1−UGAi2

## 2.5小結

研究中將採用個人風險與社會風險概念建立風險評估架構，並參酌風險平衡理論以及風險感認量測技術設計風險感認問卷，然對於個人因風險感認所產生之個體運具轉移行為則不在此研究探討，僅對旅運者所感認之運具風險進行風險量測。同時因事故感認結果無法完全預測事故發生之故，亦不嘗試擴大使用風險感認指標應用於事故結果預測，而是測量旅運者對運具安全風險忍受、期望之態度。