航空公司貨運航線頻次與機型規劃之研究

| 研究生：李俊勳 | 指導教授：許巧鶯 |
| --- | --- |
| 國立交通大學運輸工程與管理研究所 |  |

摘要

航空貨運需求與航空公司貨運航線頻次、機型規劃、及航空公司間之競爭，存有密切的供需互動關係，故以系統化的觀點研究航空貨運網路有其必要性。本研究以國際航空公司為研究對象，航空貨運為研究範圍，分析航空公司在面臨競爭經營環境下，如何因應需求變動及其他競爭航空公司之競爭策略與競爭行為，以規劃航空貨運航線之最適營運頻次與機型。因此，本研究就多對多航空網路型態，考慮航空公司的經營環境、營運條件、競爭航空公司之競爭策略與競爭行為、及貨主託運貨物之特性，構建結合經濟理論與網路數學規劃之模式，分析上述考慮因素對航空公司在規劃航線頻次與機型時的影響。

在需求面方面，本研究考慮貨主之貨物起迄點、貨物價值、貨運量、貨物託運時間、以及航空貨運網路結構，並假設貨主以運輸成本與存貨成本總和最小為目標，構建貨主對運送方案選擇模式，以分析探討貨主的貨物特性、航空公司貨運航線機型與頻次規劃、及運送費率等的改變，對貨主於進行運送方案選擇時的影響。接著以網路模式與數學規劃模式為基礎，考慮其他競爭航空公司對航空公司貨運航線頻次與機型的調整，是否有所反應，分別構建航空公司航線頻次與機型規劃模式及航空公司貨運航線庫諾競爭模式，並分別與貨主對運送方案選擇模式整合，在供需互動架構下，以最大化利潤為目標，規劃航空公司於其他競爭航空公司不同競爭策略與競爭行為下之最適航線頻次與機型。最後以一航空公司之貨運網路為例，並選擇其他航空公司為競爭者，蒐集實證分析中之相關資料，以驗證本研究模式在實際應用之可行性，並針對模式中的重要變數進行敏感度分析。

研究結果顯示，貨主的運輸成本與航空公司於各航線上規劃之營運機型、起迄機場距離有關；貨物若必需經由空運中心轉運時，貨主可選擇空運中心與起、迄機場兩者間，距離差異最小的運送路線，以降低運輸成本的負擔；隨著貨物時間價值的增加，貨主將傾向選擇直運路線，以節省貨主之存貨成本。此外，航空公司各貨運航線初始機型的規劃、及運送費率訂價乘數的制訂，亦影響航空公司於競爭市場上利潤水準與市場佔有率的發展。而透過本研究之結果，將可提供航空公司未來選擇貨機機型之參考。

| The Study on Flight Frequency and Aircraft Type for Airline Cargo Routes |  |
| --- | --- |
| Student：Jin-Thin Lee | Advisor：Dr. Chaug-Ing Hsu |
| Institute of Transportation Engineering and Management National Chiao Tung University |  |

# Abstract

The interactions among airline cargo demand, route flight frequency, and aircraft type are of such significance to necessitate using system analysis approach on airline cargo network problems.  Past studies concerning airline network design, and flight frequency determination were mostly focused on developing mathematical programming models, or aimed at designing solution algorithms for above models.  Few studies integrated changes in cargo demand resulted from the competition between airlines into route flight frequency and aircraft type determination problems for airline cargo network.  On the other hand, most of studies concerning airline competition merely apply economic theory or statistical method to deal with air passenger markets; while few of them combine economic theory and network model to deal with air cargo markets and network design.  In response to these, this study will explore airline cargo demand and network design problem via constructing models based on the combination of network model and economic theory to reflect the close demand-supply interaction in a competitive air cargo market.

This study develops a model for determining the optimum flight frequency and aircraft type on each of all routes operated by an air cargo carrier in a competitive environment.  The model is composed of two submodels which include a shipping alternative choice model for shippers and a route aircraft type and flight frequency planning model for airlines.  The shipping alternative choice model assumes shippers with different demand characteristics choose the alternative with the least transportation and inventory costs among a choice set which comprises a variety of alternatives represented by competitive airline route service.  The route aircraft type and flight frequency planning model is formulated using mathematical programming model by maximizing airlines’ profits to determine the optimum aircraft type and flight frequency on each routes under many-to-many demand pattern.  The demand-supply interactions between air carriers and shippers are analyzed by integrating two submodels.  The study also designs the solution algorithm to determine the optimal air cargo flight frequency and aircraft type on each of all routes.  Finally, we illustrate a real airline cargo network and collecting necessary data to prove the feasibility of the model and to show the significance of results.

The results of the study not only can be a building block for future studies in the area of air cargo market and network design problems, but can shed light on marketing, route flight frequency and aircraft type planning related issues for air cargo carriers to be competitive in response to changes in demand.

目  錄

中文摘要	i

目錄	ii

表目錄	iv

圖目錄	vi

符號說明	viii

- 緒論	1

  - 研究背景與動機	1

  - 研究目的	4

  - 研究範圍	6

  - 研究流程與架構	7

- 文獻回顧	12

2.1 航空網路設計	12

2.1.1 軸輻航空網路設計	12

2.1.2 路線選擇	15

2.1.3 航線頻次與機型規劃	16

2.2 航空公司競合與競爭性網路應用	17

2.2.1 航空公司之競合	17

2.2.2 競爭性網路應用	20

- 貨主對運送方案選擇模式	.22

3.1 運送方案之說明	22

3.2 運輸成本函數之構建	24

3.3 存貨成本函數之構建	………..26

3.4 貨主對運送方案選擇模式之數學規劃式	32

- 航空公司貨運航線頻次與機型規劃模式	33

4.1 基本假設與變數定義	34

4.2 航線營運成本	35

4.3 運輸容量限制	36

4.4 利潤函數	37

4.5 航空公司航線頻次與機型規劃模式	38

4.6 求解法設計	39

4.6.1 整體模式求解步驟	39

4.6.2 航空公司航線頻次與機型規劃模式之求解步驟	40

4.7 航空公司貨運航線庫諾競爭模式	41

4.7.1 航空公司貨運航線庫諾競爭分析架構	.43

4.7.2 基本假設與變數定義	45

4.7.3 數學規劃式	46

4.7.4 求解法設計	48

- 實證範例分析與敏感度分析

5.1 中短期競爭範例說明	52

5.2 中短期競爭結果之討論與敏感度分析	53

5.3 航空公司庫諾競爭之範例說明	.72

5.4 庫諾競爭模式之實例分析與敏感度分析	73

5.5 求解收歛性之探討	92

- 結論與建議

6.1 結論	94

6.2 建議	97

參考文獻	99

圖目錄

圖1.1 研究流程圖	……10

圖1.2 研究架構圖	…11

圖3.1 直運路線運送方案示意圖	…..23

圖3.2 沿途停靠運送方案示意圖	…..23

圖3.3 轉運路線運送方案示意圖	……24

圖3.4 運送費率計算示意圖	..26

圖3.5 航線頻次分佈示意圖	…….27

圖4.1 飛機酬載與航程距離之關係圖	….37

圖4.2 航空公司貨運航線庫諾競爭分析架構圖	…..44

圖5.1 利潤目標值變化圖	…….58

圖5.2 市場佔有率變化圖	…….59

圖5.3 機型、航程距離與費率之關係	…….63

圖5.4 轉運路線與機型及費率之關係	……64

圖5.5 航線迂迴度與等待時間之關係	…….65

圖5.6 貨物時間價值與機型選擇之關係圖	…….66

圖5.7 貨物時間價值與運送路線選擇之關係圖	…….68

圖5.8 初始機型對利潤目標值變化之影響	……69

圖5.9 初始機型對市場佔有率之影響	……70

圖5.10 航空公司訂價乘數之相對高低與利潤水準之關係	…..71

圖5.11 航空公司訂價乘數之相對高低與市場佔有率之關係	………71

圖5.12 二競爭航空公司利潤目標值變化圖	…..75

圖5.13 二競爭航空公司市場佔有率變化圖	…..75

圖5.14 C航初始競爭機型為MD11F時，二航空公司利潤目標值變化圖	.78

圖5.15 C航初始競爭機型為MD11F時，二航空公司市場佔有率變化圖	78

圖5.16 C航初始競爭機型為DC10-30CF時，二航空公司利潤目標值變化圖	80

圖5.17 C航初始競爭機型為DC10-30CF時，二航空公司市場佔有率變化圖	.81

圖5.18 C航初始競爭機型為DC10-10F時，二航空公司利潤目標值變化圖	83

圖5.19 C航初始競爭機型為DC10-10F時，二航空公司市場佔有率變化圖	83

圖5.20 初始競爭機型與利潤水準之關係圖	..84

圖5.21 初始競爭機型與市場佔有率之關係圖	…..85

圖5.22 C航訂價乘數較E航為高時，二航空公司利潤目標值變化圖	….87

圖5.23 C航訂價乘數較E航為高時，二航空公司市場佔有率變化圖	..87

圖5.24 C航訂價乘數較E航為低時，二航空公司利潤目標值變化圖	..89

圖5.25 C航訂價乘數較E航為低時，二航空公司市場佔有率變化圖	.89

圖5.26 航空公司間訂價乘數高低與利潤水準之關係圖………	….91

圖5.27 航空公司間訂價乘數高低與市場佔有率之關係圖…	…91

圖5.28 航線流量與機型規劃及利潤水準之關係圖……	….92

表目錄

表5.1 各航空公司航空貨運網路結構	54

表5.2 各航段的距離	55

表5.3 各型飛機之酬載重量與航程之關係	55

表5.4 數值分析之起始值	55

表5.5 各起迄間各貨種之流量	56

表5.6 達收歛之航線規劃結果	59

表5.7 不達收歛之航線規劃結果	59

表5.8 競爭模式各航空公司之航空貨運網路結構	.72

表5.9 C航空公司各貨運航線之求解結果	73

表5.10 E航空公司各貨運航線規劃結果	74

表5.11 C航初始競爭機型為MD11F時，C航貨運航線規劃結果	76

表5.12 C航初始競爭機型為MD11F時，E航貨運航線規劃結果	77

表5.13 C航初始競爭機型為DC10-30CF時，C航貨運航線規劃結果	79

表5.14 C航初始競爭機型為DC10-30CF時，E航貨運航線規劃結果	80

表5.15 C航初始競爭機型為DC10-10F時，C航貨運航線規劃結果	81

表5.16 C航初始競爭機型為DC10-10F時，E航貨運航線規劃結果	82

表5.17 C航訂價乘數較E航為高時，C航貨運航線規劃結果……..	86

表5.18 C航訂價乘數較E航為高時，E航貨運航線規劃結果…….	86

表5.19 C航訂價乘數較E航為低時，C航貨運航線規劃結果…….	88

表5.20 C航訂價乘數較E航為低時，E航貨運航線規劃結果………	88

符號說明

參數符號

| N | ：所有機場的集合 |
| --- | --- |
| A | ：所有航段的集合 |
| L | ：表航空貨運市場上，各航空公司經營航線之集合 |
| W | ：表市場上所有貨主的集合 |
| H | ：表可用機型的集合 |
| K | ：表航空貨運市場中所有航空公司的集合 |
| K | ：表航空貨運市場中，與航空公司k競爭之其他航空公司的集合，其中K=Kk，K⊆K |
| k | ：表航空貨運市場上之其中一家航空公司，其中k∈K |
| I | ：表貨主託運貨物之時間範圍 |
| i | ：表貨主託運貨物之時間，其中i∈I |
| TR | ：規劃的週期長度(小時) |
| Al | ：表航線l所行經之航段的集合，其中Al⊆A,l∈L |
| Hm | ：表航空公司m對各貨運航線所規劃之營運機型集合，其中m∈K |
| Φm | ：表航空公司m對各貨運航線所規劃之營運頻次集合，其中m∈K |
| Gwiod | ：貨主w於託運時間i從機場o運至機場d的貨運量(磅) |
|  | ：單位距離的飛行時間(小時/哩) |
|  | ：飛機起降時間(小時) |
| tl | ：航線l之班機週期(小時) |
| ρpod | ：貨物從機場o運至機場d採用運送方案p之單位貨物之運送費率 |
| πk | ：航空公司k於訂價時的運輸成本定價乘數 |
| Lp | ：運送方案p所經過的航線集合 |
| Ap | ：運送方案p所經過的航段集合 |
| OD | ：所有起迄機場對的集合 |
| od | ：機場起迄對集合OD之元素 |
| U | ：所有運送方案的集合 |
| Uod | ：起迄對od之間，貨主所能選擇之運送方案的集合，其中Uod⊆U |
| Th | ：機型h之固定營運成本($) |
| λh | ：機型h之變動營運成本($) |
| da | ：航段a的距離長度(哩) |
| δal | ：表航線是否經過航段 |
| Vah | ：機型在航段上的預設酬載量(磅) |
| OCl | ：航線之航線營運成本函數 |
|  | ：機型飛航航段的酬載上限 |
| GP | ：總獲利函數 |
| TOC | ：總航線營運成本函數 |
| Π | ：利潤函數 |
| GRlh | ：航線l使用機型h營運之營運收入($) |
| OClh | ：航線l使用機型h營運時之營運成本($) |
| Tw | ：貨物於起點機場等待班機運送的時間長度(小時) |
| e(t) | ：貨物於空運中心進行轉運處理程序所需的時間(小時) |
| φl' | ：貨物於空運中心等待轉運之轉運航線頻次(班/週) |
| Th | ：貨物於轉運機場等待轉運班機的平均等待時間(小時) |
| ω | ：各型飛機於各機場中途停留的時間長短(小時) |
| αs' | ：沿途停靠運送方案s'所經過的機場數 |
| αs'' | ：表轉運路線運送方案s''所經過的機場數 |
| ICs | ：表直運路線運送方案s之存貨成本函數 |
| ICs' | ：表沿途停靠運送方案s'之存貨成本函數 |
| ICs'' | ：表轉運路線運送方案s''之存貨成本函數 |
| s | ：表直運路線運送方案 |
| s' | ：表沿途停靠運送方案 |
| s'' | ：表轉運路線運送方案 |
| Flak | ：航空公司k於航線l行經航段a的總貨運流量(磅) |
| δskodwi | ：表貨主w於時間i選擇的運送方案s是由航空公司k提供 |
| δsla | ：表航段a由運送方案s所使用的航線l經過 |
| 決策變數符號 |  |
| ylh | ：一二元變數，用以表示航線是否使用機型營運 |
| φl | ：表航線l所規劃之營運頻次 |