- 路線選擇問題與即時交通資訊

5.1 即時交通資訊需求內容

即時交通資訊可以引導駕駛人重新分配路網的交通量，不過卻也可能反而造成局部路網之壅塞，加上交通資訊策略是很難去量化及評估，因此須先界定資訊可以衡量的部分，因為駕駛人的決策是受到來自許多不同來源資訊的影響，包括了直接觀察及旅行者資訊系統，所受影響層面包括替選方案的屬性、個人特性（含社經條件及個人條件）及透過直接與間接所取得環境的資訊，且只有當資訊被正面肯定接受時，用路人才會對資訊產生反應，因此即時交通資訊內容主要包括以下項目：

一.詳細程度：在一個資訊所包含的數量，如事故內容（涉及車輛數及死傷人數）、詳細位置、採取清除措施、產生的延誤及替代路線等資訊，並可依旅行時間的長短去調整資訊詳細程度。

二.強制性：資訊所包含的強制性可區分為描述、建議、指示及強制的資訊內容。

三.數量化：資訊所包含的內容可以只是描述性或提供不同的數量值，如可以只是形容路段擁塞，或是提供10分鐘延誤的資訊。

至於即時交通資訊的傳播媒介是將即時資訊傳送至用路人的型式，可以包括：

一.傳播設施：資訊傳播設施可以是移動式（如車上路線導引系統）、道路安裝式（如可變標誌）或是安裝在建築物或住宅中（如資訊看板或螢幕）。

二.言語化：資訊傳播可以使用文字、符號或圖形，聽覺資訊也可以使用非言語化的方式，如採用警鈴等方式。

三.表現的型式：一些資訊傳播方式的效率可能遠較其他方式來得好，例如簡明的資訊可能比交談式的資訊效率高。

四.顯著性：假如資訊是安置在一長串的本文中，該資訊將很難被接受，因此資訊如能獨立，加上予以放大、較鮮明的顏色或加以閃爍，將可使資訊更為顯著。

為了衡量即時交通資訊的品質，基本上是衡量其符合基本旅運需求的程度，其 內容可再細分如下：

一.精確性：表示所提供旅行資訊的狀況是正確的，而且其建議較環境為好。

二.時間性：資訊可以區分為靜態或動態，依其對資訊即時反應的程度。

三.地點性：以明確的地點說明將比只是提供前方發生事故或某快速道路發生事故來得好。

四.一致性：對於提供同一事件時，相關資訊應有一致性。

五.未來驗證性：動態資訊隨著時間會變成過時資訊，因此須不斷予以追蹤後續發展情形，並加以更新。

六.及時性：對於需要時資訊應能及時取得，因此資訊提供時應在主要決策點之前。

七.相關性：資訊提供應作為旅運決策，其他沒有必要之資訊不應納入。

5.2即時交通資訊之衡量指標

由前一節所知即時交通資訊之內容，本研究擬以即時資訊符合度及相關性作為衡量其績效之依據，主要觀念在於所提供資訊必須為駕駛人所關心的資訊，如為某路段擁擠並指示駕駛人改道至某道路時，結果當駕駛人改道至所指示道路卻發現仍然是擁擠時，其必然不滿意此項資訊導引的結果，因此此種期望接受相關資訊引導的符合程度即可以用圖5.1來表示，圖中陰影部分代表當交通管制中心所發佈的每一次交通壅塞或相關改道資訊，對於感到壅塞的駕駛人（A）與不感到壅塞的駕駛人（B）所呈現的分佈情況，可如圖中C 代表接收到交通壅塞或相關改道資訊時，駕駛人卻未感到壅塞；圖中D 代表接收到交通壅塞或相關改道資訊時，駕駛人確實感受到壅塞，但對於該資訊建議結果卻不滿意或認為該資訊根本無關；圖中E 代表接收到交通壅塞或相關改道資訊時，駕駛人確實感受到壅塞，且對該資訊建議結果認為有相關性，並達到滿意門檻。以下將此種期望接受資訊引導的符合程度分為以下四項指標：

- 資訊相關率（R）：即代表即時資訊指示時，駕駛人認為該資訊與其旅次有相關者，其相關性取決於所發佈交通擁擠或改道資訊時駕駛人認為相關者佔全部駕駛人的比例指標，可表示為：R = E/(A+B)。

- 資訊錯誤率（）：即代表即時資訊指示為擁擠時，卻有部分路段出現十分順暢的情形，其錯誤情形佔全部發佈資訊的比例指標可表示如下：

= C/(C+D+E)。

- 資訊正確率（）：即代表即時資訊指示為擁擠時，駕駛人確實感受到擁擠情況，並依指示順利轉至較順暢之道路，此項指標可表示如下：

= (D+E) /B。

E

D

C

A (感到不擁擠的駕駛人)

B (感到擁擠的駕駛人)

滿意門檻值或相關性門檻

資訊誤判率（）：即代表即時資訊指示為擁擠時，駕駛人卻認為不擁擠的比例，此項指標可表示為： = C/A。

圖5.1   評估即時交通資訊績效的指標

由此，本研究將依照所作駕駛人路線轉移傾向資料建立以下三個關係式，以作為模擬程式的駕駛人決策規則：

- 關係式一：資訊相關率（R）與駕駛人接受資訊時的路線轉移傾向分析，主要在於分析資訊正確率、相關率與駕駛人路線轉移傾向之關聯，採取以下步驟：

步驟一：蒐集駕駛人對資訊之信賴因子分佈。

步驟二：計算不同型態駕駛人對交通資訊的信賴因子（CF）。

步驟三：計算不同的資訊正確率時駕駛人對交通資訊的信賴因子。

步驟四：計算不同的資訊相關率時駕駛人對路線轉移傾向（CR）。

以下首先說明蒐集駕駛人對資訊正確率的信賴因子分佈， 由表5.1中各資訊正確率下影響程度人數分佈轉為百分比之資料與圖5.2資料顯示，駕駛人對資訊正確率多持較正面的態度，且多認為資訊正確率對駕駛人而言，雖然具有參考價值，但仍須在資訊正確率不過低的情況，因此認為影響很大者所占區域面積遠超過其他項目，且顯示資訊正確率須在50%以上才會認為影響很大；資訊正確率須在40%以上才會認為有影響；資訊正確率須在30%以上才會認為影響普通；資訊正確率在20%~40%則認為稍有影響；資訊正確率在30%以下時即會認為毫無影響。

表 5.1  駕駛人對資訊正確率的信賴因子分佈

| 百分比 影響程度 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫無影響 | 1620 | 1050 | 720 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稍有影響 | 96 | 549 | 696 | 420 | 87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通 | 0 | 117 | 240 | 654 | 480 | 192 | 102 | 51 | 0 | 0 |
| 有影響 | 0 | 0 | 60 | 540 | 685 | 840 | 324 | 165 | 30 | 0 |
| 影響很大 | 0 | 0 | 0 | 15 | 459 | 669 | 1290 | 1500 | 1686 | 1716 |

| 百分比 影響程度 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫無影響 | 1.00 | 0.61 | 0.42 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稍有影響 | 0.00 | 0.32 | 0.41 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.38 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 有影響 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| 影響很大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.39 | 0.75 | 0.87 | 0.98 | 1.00 |

圖 5.2 駕駛人對資訊正確率的信賴因子分佈

為計算不同型態駕駛人對交通資訊的信賴因子，本研究採取構建專家系統之知識擷取演算法時所採用之ID3方法，駕駛人型態變數主要包括年齡、性別、每月所得、職業、教育程度、旅次目的、旅次時間、最大容忍延誤時間、旅次目的地熟悉度、路線滿意度及累積經驗等顯著變數及問卷調查的內有關所提供交通資訊之選擇行為。本研究採用專家系統分析中知識擷取方法之ID3演算法，其內容如前所述，主要仍須先界定駕駛人決策之屬性與決策值，其中屬性值界定為年齡、性別、每月所得、職業、教育程度、旅次目的、旅次時間、最大容忍延誤時間、旅次目的地熟悉度、對目前使用路線滿意度及累積經驗等11項，各項細分屬性值如表5.2所示。

至於駕駛人接受相關資訊之決策選擇則主要依照是否有道路施工等交通事件而區分為13項決策值，分別由簡單指示資訊至詳細導引路段資訊，詳見表5.3所示。

表5.2   駕駛人歸納決策屬性值

| 屬 性 | 屬 性 值 |
| --- | --- |
| 1.Y=年齡 | Y120歲，20 Y230歲，30 Y340歲，40 Y450歲，50 Y560歲，Y660歲 |
| 2.S=性別 | S1=男性，S2=女性 |
| 3.M=每月所得 | M12萬，2 M24萬，4 M36萬，6 M48萬，8 M510萬，M610萬 |
| 4.V=職業 | V1=軍，V2=公，V3=教，V4=工，V5=商，V6=家管，V7=學生，V8=其他 |
| 5.A=教育程度 | A1=小學，A2=中學，A3=大學，A4=研究所以上，A5=其他 |
| 6.P=旅次目的 | P1=工作，P2=購物，P3=娛樂，P4=回家，P5=其他 |
| 7.T=旅次時間 | T110分鐘，10 T220分鐘，20 T330分鐘，30 T440分鐘，40 T550分鐘，50 T660分鐘，T770分鐘 |
| 8.D=最大容忍延誤時間 | D110分鐘，10 D220分鐘，20 D330分鐘，30 D440分鐘，40 D550分鐘，50< D660分鐘，D770分鐘 |
| 9.K=旅次目的地熟悉度 | K1=很好，K2=尚可，K3=普通，K4=不佳，K5=很差 |
| 10.C=路線滿意度 | C1=很好，C2=尚可，C3=普通，C4=不佳，C5=很差 |
| 11.E=累積經驗 | E1=第一次來， E21週，1週 E31個月，1個月 E46個月，6個月 E51年，1年< E63年，D73年 |

表5.3  交通資訊接受程度選擇決策值

當發生交通擁擠時，所能接受交通資訊的程度：（最大為 5，最小為 1） 5 4 3 2 1 DEC1=前方路段擁塞      DEC2=前方3公里路段擁塞      DEC3=路段擁塞      DEC4=前方路段延滯20分鐘      DEC5=前方3公里路段延滯20分鐘      DEC6=路段延滯20分鐘      DEC7=前方路段延滯20分鐘，請改道      DEC8=前方3公里路段延滯20分鐘，請改道      DEC9=路段延滯20分鐘，請改道路段      DEC10=路段延滯20分鐘，往地區請改道      A路段，往地區請改道B路段 當有道路施工等交通事件封閉時，所能接受交通資訊的程度： DEC11=路段因故封閉，請改道      DEC12=路段因故封閉，請改道路段      DEC13=路段因故封閉，往地區請改道A路段      ，往地區請改道B路段

經過對問卷初步歸納整理，嚐試不同組合下較佳推論演算結果可如以下之結果：

1.測試樣本數：1716份

2.符合率：80.2％

其中符合率定義為符合推論架構樣本數除以測試總樣本數之值，此結果顯示在 1716份測試樣本中，有80.2％包含於如圖5.3 之歸納決策樹中。

註：(  )內第一數值表該分枝下為該決策值之比例；第二數值為該分枝下之樣本數。

圖5.3 交通資訊歸納決策樹

依據不同資訊正確率下的資訊信賴因子可以計算各歸納決策分支之轉移比例如5.1式所示。

CR(x%)=i( CFi×Ri×x% )                                   (5.1)

其中CR(x%)=不同資訊正確率(x%)的轉移比例

CFi=i型態駕駛人對交通資訊的信賴因子

Ri=資訊相關性指標

二.關係式二：交通資訊正確率與滿意門檻值之關係：

由於交通資訊與實際道路交通變化間存在著著時間點的關聯，而且衡量交通資訊正確性往往需取決於任一短時間點時駕駛人的感受，因此實在很難達到100%的正確率，為了使資訊誤判率（）最低，因此一般會在系統設計時提高交通擁擠資訊發佈的門檻，即縮小圖5.1中的陰影部分，而且當誤判率（）降低時，資訊錯誤率（）亦會降低，表5.3說明所調查駕駛人對交通擁擠的感受分布情形，顯示當同方向車道數增加，交通量如亦增加，且行駛速率降低時，駕駛人感受擁擠的分布有出現明顯的峰態特性，即當低交通量時，資訊正確率（）的降低會造成滿意門檻值的降低。而此種情形在交通量大時其關係更為明顯，此種資訊正確率（）與滿意門檻值倍數之關係由調查資料可整理如圖5.4所示。

100%

50% •

資訊正確率()

滿意門檻值

1

2

3

4

圖5.4  交通資訊正確率與滿意門檻值之關係

表5.4  駕駛人對交通擁擠的感受分佈情形

| 路寬 (單方向車道數) | 交通量 (P.C.U.) | 行駛速率 (公里/小時) | 感受狀況（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500以下 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(35)普通(35)有點擁擠(10)擁擠(20) |
|  |  | 40 | 不擁擠(100 )還好(0)普通(0)有點擁擠(0)擁擠(0) |
|  | 500-1000 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(35)普通(30)有點擁擠(5)擁擠(30) |
|  |  | 40 | 不擁擠(80 )還好(0) 普通(0)有點擁擠(20)擁擠(0) |
|  | 1000以上 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(20) 普通(20)有點擁擠(0)擁擠(60) |
|  |  | 40 | 不擁擠(15 )還好(20)普通(15)有點擁擠(50)擁擠(10) |
| 2 | 1000以下 | 10 | 不擁擠( 8 )還好(35)普通(35)有點擁擠(10)擁擠(12) |
|  |  | 40 | 不擁擠(100 )還好(0)普通(0)有點擁擠(0) 擁擠(0) |
|  | 1000-2000 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(35)普通(35)有點擁擠(10)擁擠(20) |
|  |  | 40 | 不擁擠(22 )還好(38)普通(6)有點擁擠(18)擁擠(16) |
|  | 2000以上 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(35)普通(35)有點擁擠(10)擁擠(20) |
|  |  | 40 | 不擁擠(10 )還好(37)普通(23)有點擁擠(9)擁擠(21) |
| 3 | 1000以下 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(47)普通(23)有點擁擠(10)擁擠(20) |
|  |  | 40 | 不擁擠(17 )還好(41)普通(7)有點擁擠(26)擁擠(9) |
|  | 1000-2000 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(35)普通(17)有點擁擠(16)擁擠(32) |
|  |  | 40 | 不擁擠(8 )還好(22)普通(45)有點擁擠(12)擁擠(13) |
|  | 2000-3000 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(37)普通(12)有點擁擠(18)擁擠(35) |
|  |  | 40 | 不擁擠(14 )還好(16)普通(23)有點擁擠(20)擁擠(17) |
|  | 3000以上 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(23)普通(13)有點擁擠(22)擁擠(42) |
|  |  | 40 | 不擁擠(13 )還好(27)普通(16)有點擁擠(21)擁擠(23) |
| 4 | 1000以下 | 10 | 不擁擠( 9 )還好(32)普通(35)有點擁擠(22)擁擠(12) |
|  |  | 40 | 不擁擠(5 )還好(53)普通(18)有點擁擠(17)擁擠(7) |
|  | 1000-2000 | 10 | 不擁擠( 5 )還好(8)普通(35)有點擁擠(33)擁擠(19) |
|  |  | 40 | 不擁擠(10 )還好(23)普通(33)有點擁擠(19)擁擠(15) |
|  | 2000-3000 | 10 | 不擁擠( 3 )還好(28)普通(32)有點擁擠(17)擁擠(20) |
|  |  | 40 | 不擁擠(12 )還好(23)普通(24)有點擁擠(23)擁擠(18) |
|  | 3000-4000 | 10 | 不擁擠( 2 )還好(11)普通(32)有點擁擠(25)擁擠(30) |
|  |  | 40 | 不擁擠(19 )還好(33)普通(18)有點擁擠(10)擁擠(20) |
|  | 4000以上 | 10 | 不擁擠( 0 )還好(25)普通(35)有點擁擠(10)擁擠(34) |
|  |  | 40 | 不擁擠(0 )還好(25)普通(38)有點擁擠(14)擁擠(23) |

三.關係式三：所需之資訊正確率與誤判率（）、容忍門檻值之關係

誤判率（）＝

其中

n ：為駕駛人數

A：選定的容忍門檻值下認定道路為壅塞之機率

W：認為不壅塞之駕駛人

w：駕駛人之感受分布

因此當已知一誤判率及資訊正確率時，我們可以選定所需要的容忍門檻值，即如5.2式所列，且其影響如圖5.5之示意圖所示，不同型態的駕駛人感受分布所產生的資訊誤判率亦不相同，不同的資訊所形成的分佈型態及門檻值亦不同；且容忍門檻值愈大或滿意門檻值愈小時，其誤判率亦隨著降低，而在不同的資訊正確率與誤判率下，滿意門檻值與容忍門檻值差距之關係如圖5.6所示，呈線性成長關係。

容忍門檻值

A1

A2

A3

X1

X2

(x1)=A1+A2+A3+…

駕駛人感受

Type1

Type2

…

圖5.5   容忍門檻值對資訊誤判率之影響

圖5.6  資訊正確率與誤判率（）、滿意門檻值及容忍門檻值差距之關係

5.3即時交通資訊影響模式之建立

由於本研究係以PARAMICS模擬模式進行模擬分析，而其與其他的交通模擬系統一樣，在進行路線指派時，亦是使用成本函數最小化的方式，該函數包含了旅行時間、距離與其他成本要素，旅次起迄間的多重路徑是透過Burrell-type Assignment 之變異模擬，因此每一模擬車輛皆具有自己的路線成本，進而決定其行駛路線，為了影響駕駛人路線選擇，可以利用回饋運作的方式在模擬期間變動不同的旅行時間成本，在模擬過程中亦可將路口延滯納入指派演算法則中，另外用以隨機產生每輛車輛之路段成本會隨著使用者的層級而改變，這些層級包含了時間、距離及與成本相關之係數，在沒有提供即時交通資訊的情況下，PARAMICS模擬器也會增加不熟悉路況的駕駛人之時間成本，以區別熟悉路況與不熟悉路況駕駛人之路線選擇行為。

PARAMICS模擬器並非採取運輸均衡模式，因此對於交通指派問題並無尋求事先固定的解法，在模擬網路中的車輛運行時，即使是相同起迄點的旅次，亦會針對每一部車輛指派不同到達目的地的時間，甚至在路線也是完全相同的狀況下，也是採取此種方式，因為PARAAMICS開始模擬車輛的運行時，其旅行時間係視路網當時的狀況、旅次開始的時間及各車輛與駕駛人的特性來決定，此與傳統的模式有很大的差異，PARAMICS在指派時需要以下資料：

時間、距離及旅行時間成本

各等級使用者之Perturbation因素

不同類型使用者之相對成本因素

標示主要道路與次要道路之定義方式

PARAMICS模擬器目前已被廣泛地作為交通改善之規劃工具，因其具有即時模擬與處理路網資訊的能力，可精確地預測出各個時段因意外事件所引起的擁擠，當設置可變標誌提供即時路況資訊時，還可具備評估的功能，以瞭解其在交通管理與控制之效益，此外亦可持續地更新即時性交通模式，藉由模擬多樣化的交通情境以反應交通現況，並預測未來的車流運行，PARAMICS模擬器進行預測的方式是運用信賴區間的觀念來產生模擬解，因此利用模擬器所提供之路況資訊呈現如下：

「現在時間是上午10時30分，在95%的可靠度之下，到達A地所需時間為1小時05分」

為衡量即時交通資訊對路網交通績效之影響，本研究透過PARAMICS模擬模式中的人車視為一整合個體之方式，即每一模擬車輛可透過API介面進行旅運行為之決策，並由多項羅吉特模式的假設基礎，以效用函數中變數項係數之變動，來結合前述相關路線選擇行為模式，其效用函數之誤差項為獨立均一分配（IID）的Gumbel分配，因此由起點（S）至訖點（D）間第K條路徑之效用函數如（5.3）所示。

KjkSD = −QTjkSD + εjkSD ∀ j,k,S,D 5.3

其中KjkSD表示由起點S 至迄點D間第K條路徑對第j個駕駛人 之效用函數。

表示起訖點（S,D）間之旅行時間資訊。

Ｑ為一正的係數

為誤差項

由多項羅吉特模式的特性，起訖點間第K條路徑的選擇機率 可以（5.4）式來表示。

PjkSD = e−QTjkSDje−QTjkSD ∀ j,k,S,D 5.4

其中Q為評量駕駛人所感受的旅行時間於效用函數重要程度大小之常數，本研究藉由Q值的計算可以作為不同的路線選擇模式與資訊影響策略之關係。

一.隨機路線選擇模式：

即駕駛人在完全無交通資訊提供的狀況下，進行路網模擬，每一路線被選擇的機率均為相等，而與路徑之旅行時間無關，

此時之Q值趨近於0。

二.單一最佳路線選擇模式：

即提供一單一最佳路徑給駕駛人，以滿足其效用最大化原則，

或是提供多條可行路線及旅行資訊給駕駛人，駕駛人選擇其

中效用較大者，此時Q值趨近於極大之數值。

三.羅吉特路線選擇模式：

藉由提供路線旅行資訊給駕駛人，依前述所建立駕駛人依      路線旅行時間、資訊相關性、正確率、錯誤率及誤判率來選擇行駛路線，其中Q值為1時，PjkSD即表示駕駛人依路線旅行時間選擇k路徑之機率；當有資訊影響時，由於駕駛人有學習經驗的累積，計算方式如（5.5）式

Q=1+R*( +  + )                      (5.5)

其中R：資訊相關性指標值

：資訊錯誤率指標值

：資訊正確率指標值

：資訊誤判率指標值

i：為資訊所提供即時交通資訊

計算時首先假設Q值為1，依各區所提供之多條路徑之效應值（本研究為旅行時間），以羅吉特模式計算各路徑被選用之機率值，當駕駛人沒有接受資訊引導時，即以隨機亂數決定其所選擇的路徑；當有可變資訊標誌導引時，本研究採用各種資訊提供狀況較為顯著的變動值，例如（R=0.9, α=0.1, β=0.9, γ=0.1）、（R=0.8, α=0.2, β=0.8, γ=0.2）、（R=0.7, α=0.3, β=0.7, γ=0.3）、（R=0.6, α=0.4, β=0.6, γ=0.4）及（R=0.5, α=0.5, β=0.5, γ=0.5）等情況計算Q值，再以羅吉特模式計算各路徑被選用之機率值，並結合駕駛人動態學習的過程來選擇其行駛的路徑。