- 結論與建議

本研究透過問卷調查及日誌式調查方式蒐集台北市駕駛人路線選擇的特性及可能影響路線或出發時間變動的因素，並針對提供即時交通資訊狀況下駕駛人路線選擇行為分析探討可行的方法及建立完整的分析架構，本章將就研究的具體成果提出研究的結論與貢獻，並提出後續可繼續研究的課題及建議。

8.1 結論

- 本研究採取兩階段的調查方式，其中第一階段除先行經過試調外，再針對台北市十二個行政分區之公、私立停車場、加油站、加氣站、醫院、百貨公司及購物中心等公共場所之小汽車駕駛人進行現場調查，初步得知小汽車駕駛人對路線選擇影響因素之重視程度；然後再由所重視的影響因素設計問卷探討在台北市十二行政區域中駕駛人路線選擇行為，第二階段再以此問卷樣本中有意願協助進行為期四週的日誌式調查，此種分階段式的問卷調查較不會產生主觀意見的偏差。

- 根據第一階段問卷，以因子分析選取重要因素，根據所得結果選定「實際行駛距離」、「個人的行駛速度」、「沿路交通號誌數目」、「交通資訊多寡」、「左轉彎次數」、「經過車行地下道數目」、「路線爬坡程度」、「車輛種類複雜程度」、「店面商家多寡」、「沿路行人及人潮多寡」等十項因素在後續問卷調查時供受訪者評選影響重要程度。

- 在本研究採用分區路線選擇模式來校估相關影響變動，採用的共生變數有「路線坡度」、「交通資訊提供」、「經過地下道數」、「左轉次數」、「可行駛速度」、「實際行駛距離」等六項，另外將個人基本資料內六項變數（性別、年齡、每月所得、交通費用支出、職業及教育程度）及旅次特性資料內十項變數設為方案特定變數，校估結果概似比指標ρ2在0.13到0.56間，顯示有相當好的配適程度。

- 為能結合在台北市十二行政區域中駕駛人對實際路線之選擇行為，以探討不同行政區中駕駛人在路線選擇行為上所重視因素之異同處。在歸納駕駛人的路線選擇決策知識時，採取專家系統之知識擷取演算法，預測成功率方面，最低為大安區的52％，最高為大同區的85％，顯示在應用此決策方法有相當高的實用性。

- 隨著引入屬性變數遞增，本研究所建立駕駛人歸納決策模式預測成功率亦隨之漸增，於原模式中最高預測成功率為大同區，隨著引入屬性變數遞增，其預測成功率由0.85增至0.94，共增加了0.09；在改變路線方案決策值之預測成功率分析中，若封閉某條道路而要求駕駛人改道情形下，其預測成功率將會提昇時，表示駕駛人選擇該路線之比例較低，相關的決策變動方式可作為資訊提供策略及路線選擇偏好影響之參考。

- 本研究以即時資訊符合度及相關性作為衡量其績效之依據，此種期望接受相關資訊引導的符合程度分為資訊相關率（R）、資訊錯誤率（）、資訊正確率（）及資訊誤判率（），並分別建立其關係式及即時交通資訊影響模式架構，主要針對隨機路線選擇模式、單一最佳路線選擇模式及羅吉特路線選擇模式進行分析。

- 由第二階段日誌式調查資料，觀察駕駛人逐日動態變化情形，以建立駕駛人逐日動態變換行為模式，在不同的比較基準下，可以發現駕駛人出發時間動態基準時雖有週期尖峰的特性，依本研究之調查顯示，動態基準在30分鐘基準下，每逢星期一有上昇之趨勢，但其所佔比例較小，主要仍以5分鐘及10分鐘之動態基準為主，因為駕駛人已逐漸累積修正出發時間之經驗，因此其變動幅度較常態基準為小。

- 針對駕駛人路線動態變換行為分析主要比較基準亦區分為常態路線基準及動態路線基準，駕駛人常態路線基準之變動仍比動態路線基準來得小，且兩者有一共同的趨勢，即每逢星期一、星期二的時候變動路線之比例均較平常有較大幅度之提昇，但常態路線基準收斂的較動態路線基準快，因此至星期四的時候，兩者相差比例反而較大，最大可達64%，不過至星期五、星期六的時候，隨著動態路線基準變動收斂速度加大，兩種路線基準之差距趨緩，此種變動並有隨星期一至星期六週而復始的情況。

- 對於駕駛人出發時間與路線的聯合變換行為，當與前一天旅次經驗比較時，以改變出發時間占大多數，其比例在每週星期一最高，約為39%~65%；其次則仍以維持不變者居次，且其分布曲線在星期三以後有形成一高峰的現象；至於同時變動出發時間與路線者及先變動路線者則互有高低的情況，且所占比例仍較為偏低，均約在20%以下；對於與常態路線或出發時間之旅次經驗比較時，可以發現以維持不變及先變動出發時間兩項選擇行為互有增減的方式來進行每一天的旅次行為，其所占比例約占25%~50%；同時變動出發時間者，其所占比例約占10%~30%；至於單獨變動路線者之比例為最低，其所占比例約在10%以下。

- 對於接受資訊時的影響，當為建議性之資訊時駕駛人的選擇仍以變換出發時間最為普遍，所占比例約為30%~42%，而且其比例隨著每週星期一至星期六呈現規律的變化狀況；其次駕駛人則傾向選擇變換路線，且兩者在一週內的平均表現互有消長；至於同時變換出發時間與路線者所占比例以每週的前幾天較高，而都不變動者所占比例則有隨星期一至星期六呈現上昇的趨勢，顯然駕駛人經由當週的學習經驗逐漸累積，而使其出發時間與路線選擇的聯合變換行為趨於穩定。

- 本研究所建立的逐日動態變換行為模式，當駕駛人出發時間決策與路線選擇決策滿意值超過該日滿意指標或不滿意指標門檻值，則其將有變換之行為，同時出發時間變換決策有關之因素有個人出發時間累積變換次數之個人累積經驗、路線旅行時間標準差之交通特性、前次單位出發時間調整相對旅行時間變量之近日旅次績效及資訊影響前次出發時間調整相對旅行時間減少次數之資訊提供績效；至於與行駛路線變換決策有關之因素有個人行駛路線累積變換次數之個人累積經驗、路線旅行時間標準差之交通特性、前次行駛路線調整相對旅行時間變量之近日旅次績效及資訊影響前次行駛路線調整相對旅行時間減少次數之資訊提供績效，經參數校估結果，其中出發時間動態變換模式主要以動態基準為佳，其中又以動態基準10及30分鐘之模式校估結果較佳；至於行駛路線動態模式則以常用路線基準模式為佳，此與一般駕駛人習慣使用固定路線之調查結果頗為符合。

- 本研究之模擬測試架構首先將各起訖（OD）旅次指派至各分區之路網，所指派的原則為依分區路線方案，當路網出現道路壅塞或車道封閉時，則依各區駕駛人決策規則、資訊影響模式，至於逐日動態學習修正過程，則依逐日動態變換選擇模式進行模擬，再以PARAMICS評估網路績效的各項指標進行比較分析。

- 就不同的交通需求因子而言，單一最佳路徑選擇模式之績效最佳，其次為羅吉特路線選擇模式（此時Q假設為1，即暫無資訊影響狀況下），至於隨機路線選擇模式最不理想。

- 依照模擬結果，當資訊相關率為0.9，資訊錯誤率為0.1，資訊正確率為0.9及資訊誤判率為0.1的時候，羅吉特路線選擇模式之績效明顯提昇，平均旅行時間可節省約12.83%~22.57%，隨著路網交通量增加或即時交通資訊因子條件不佳時，平均旅行時間節省的幅度逐漸減少；單一最佳路徑選擇模式雖亦有改善之效果，但普遍均較未提供即時資訊時之情況差，此種情形隨著路網交通量增加或即時交通資訊因子條件不佳時將更為明顯，此種情況更說明即時交通資訊提供單一最佳路徑時常會造成路網車流的過度集中的現象。而在平均停等時間節省方面，羅吉特路線選擇模式可節省約10%~40%，同時隨著路網交通量增加，其績效反而較為顯著，顯示在交通量大的狀況下，即時交通資訊的引導應可有效減少平均停等時間。至於平均旅行距離節省方面，羅吉特路線選擇模式可節省約20%以下，隨著路網交通量增加，其績效則下降。

- 本研究以平均旅行時間來看，在一般即時交通資訊中隨著路網中交通量的增加並沒有明顯依照資訊的詳細程度，而有平均旅行時間節省的差異，主要可能因為都市路網中駕駛人對所需選擇路線的狀況多能稍為瞭解；但是當道路封閉施工或突然發生事故時，由於駕駛人所面對的交通情況較無法掌握，因此詳細的即時資訊對路網績效較有幫助。

16.對於不同的VMS設置比例對路網績效的影響，可以發現一即有趣的現象，即當路網中交通量較少時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距約在平均旅行時間5分鐘的範圍，但是當交通量逐漸增加時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距增加至約在平均旅行時間10分鐘的範圍，隨著交通量增加約為原來交通量3倍時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距又逐漸縮小，約至原來交通量5倍時，其又回到原來差距之規模。

17.至於在逐日動態變化方面，本研究主要依據第六章之動態變換模式來決定t時間模擬車輛是否進入模擬網路（動態出發時間變動模式），或是在下一個路口改變系統所記憶每一部車輛下一個及下二個行駛路徑（動態路線選擇變動模式），則其整體逐日變化情形，大致上其平均旅行時間呈現下降的趨勢，且約至第三週以後（約為第十二天以後）其減少的幅度加大，顯然已能透過學習的過程，而減少平均旅行時間。

8.2建議

- 智慧型運輸系統的推動正在世界各國中積極展開，對於交通資訊系統的提供，往往牽涉到駕駛人的選擇行為，如何避免因資訊提供而造成路網中的過度集中現象，可針對一些資訊提供策略再進一步深入研究。

- 本研究所建立的即時交通資訊影響下交通模擬預測架構，對於資訊提供或車道封閉等特性，仍是採外生變數的方式，直接輸入模擬模式，未來可針對模擬過程中的交通狀況自動判定一些交通瓶頸地點等即時交通狀況，再依邏輯推論應提供之即時交通資訊，以修正模擬過程中的車輛行進路線選擇行為。

- 本研目前所針對駕駛人路線選擇行為之模擬分析上，仍假設模擬車輛係依照所調查的資料分佈隨機給定，與真實行為仍有差距，未來仍可再深入探討的課題。

- 本研究目前雖已利用PARAMICS模擬模式修改API介面功能，以加入VMS資訊功能及路線選擇模式，未來仍可繼續加強其在ITS應用平台之功能，尤其在真時模擬網路建立完成及模式參數校估完成後，再深入進行各項駕駛人選擇行為的探討。

8.3本研究之貢獻

- 本研究採取二階段的駕駛人選擇行為調查，並以分區路線選擇模式校估方式，確立相關影響變數的參數及可能變動之影響，再以即時資訊影響模式及逐日動態變換行為模式，完整建立即時資訊狀況下駕駛人路線選擇行為之分析架構與方法。

- 本研究之模擬方式構建即時交通資訊影響時的交通預測架構，而模擬預測的過程中，包含駕駛人於資訊影響下的選擇行為。

- 本研究提出以即時資訊符合度及相關性作為衡量交通資訊績效之依據，此種期望接受相關資訊引導的符合程度分為資訊相關率（R）、資訊錯誤率（）、資訊正確率（）及資訊誤判率（）。

- 本研究採用日誌式調查方式來蒐集駕駛人選擇逐日動態變化情形，並建立不同的比較基準，其進行方式可作為後續針對駕駛人行為研究之參考。

- 由於駕駛人選擇之多變性，因此本研究係採用四週的日誌式調查資料來建立駕駛人出發時間與路線的聯合變換行為及資訊影響下之行為反應型態，並據以校估模擬模式輸出之可信度。

- 配合本研究之需要，修改增加PARAMICS模擬模式之API功能，加入可變標誌提供即時交通資訊之功能，並探討在不同交通量的狀況下，對VMS設置比例之影響，可提供對PARAMICS模擬模式API功能的進一步認識。

- 本研究將即時交通資訊影響關聯架構於駕駛人逐日動態變換模擬上，不僅可以反應駕駛人路線選擇的學習過程，亦可探討即時交通資訊提供時對路網交通之狀況，目前雖然係在簡化路網與假設條件下所獲致結果，但仍可作為即時交通資訊提供策略及後續就詳細真實路網進行深入研究的參考。