# ²¤³ ¸½±µººª

本章重點將在討論路線排程子系統之路線排程演算法設計。本研究所面對的路線排程問題為多車輛、多點到多點的即時撥召問題，此研究最終目的是在滿足路線時間與車輛容量的限制下，將每一位乘客由起點載送到迄點，並且使路線上每一位乘客之上下車時間延誤最小。本研究針對此問題發展出一套啟發式解法。本章各部份內容如下:5.1節先對問題作描述，然後在5.2節對問題作正式的定義，5.3節為目標函數之說明，5.4節討論演算法的架構，後續的小節則為演算法的詳細內容。

## 5.1 問題描述

根據本研究所修正的預約訂位流程，每一位預約者可以指定希望上車時間或希望到達時間兩者其中一種。如果預約者指定希望上車時間則系統會計算出一個希望到達時間，反之則由系統計算出希望上車時間。在計算出希望上下車時間、起迄點、隨行人員，以及是否乘坐輪椅等旅次資訊之後，系統會嘗試安排一條路線來服務新的預約者，並使得加入此預約者之後，對原有路線上每一位乘客的上下車時間延誤總和最小。如果可以成功安排路線服務此預約者，系統便會計算出實際的上下車時間，如果無法安排的話，便拒絕約此預約。在此預約流程中，系統可即時的產生排程結果。

在後續的章節將分成問題定義、已知條件、限制條件，與目標式三部份對問題作正式的定義(為了說明的方便，在Error: Reference source not found列出所有符號之定義，其中有些符號為計算所得)。

表  符號定義

| 符號名稱 | 意義 |
| --- | --- |
| ADT | 實際到達時間(actual delivery time) |
| APT | 實際上車時間(actual pickup time) |
| AT | 上下車所花費時間(access time) |
| C | 隨行人員(companion) |
| CAP | 車輛容量(capacity) |
| CS | 可轉換座位(convertible seat) |
| D | 迄點(destination) |
| DDT | 希望到達時間(desired delivery time) |
| DPT | 希望上車時間(desired pickup time) |
| EDT | 最早到達時間(earliest delivery time) |
| EPT | 最早上車時間(earliest pickup time) |
| ET | 路線結束時間(ending time) |
| EXT | 路線長度超出MRL的時間(extra time) |
| FS | 固定座位(fixed seat) |
| LDT | 最晚到達時間(latest delivery time) |
| LPT | 最晚上車時間(latest pickup time) |
| MRL | 最大路線長度(maximum route length) |
| MTS | 最大時間位移量(maximum time shift) |
| MTT | 最大旅行時間(maximum travel time) |
| N | 車輛數(number of vehicles) |
| O | 起點(origin) |
| P | 預約者(person) |
| SP(a,b) | 由a到b的最短路徑時間(shortest path) |
| ST | 路線開始時間(start time) |
| TS | 時間位移量(time shift) |
| WS | 輪椅空間(wheelchair space) |
| WT | 等候時間(waiting time) |

## 5.2 問題定義

本問題之定義如下:「給定一預約者P，其起迄點分別為O與D。預約者可以指定DPT或是DDT，另外可以有C個隨行人員。此系統具有N部性質與容量相同的車輛。根據前面的已知條件，在滿足車輛容量與時間限制的條件下，設計一條路線服務此預約者，並使得預約者的時間位移量與所有路線上乘客的時間延誤總和最小」。有關時間與容量限制定義如下:

### 5.2.1 時間限制

1.實際上車時間(APT)不可以比實際到達時間(ADT)晚:

即APT≤ADT，這是基本的限制，避免排程的結果出現上車時間在下車時間之後的情形。

2.預約者的時間位移量不可以超出最大時間位移量(MTS):

所謂「時間位移量」是指APT與DPT或ADT與DDT之間的差值。假設預約者指定希望上車時間為10:10，而經由排程的結果，得到實際上車時間為10:15，則其時間位移量為5分鐘。本研究對MTS的預設值為十五分鐘。

由MTS的值我們可以推算出最早上車時間(EPT)、最晚上車時間(LPT)、最早到達時間(EDT)，以及最晚到達時間(LDT)。上述四個時間的作用，是為了限制實際上下車時間必須在希望上下車時間加減MTS分鐘之內，也就是:

EPT≤APT≤LPTEDT≤ADT≤LDT

各數值的計算方式如下:

如果預約者指定希望上車時間:

EPT=DPT−MTS

LPT=DPT+MTS

若預約者指定希望到達時間:

EDT=DDT−MTS

LDT=DDT+MTS

因為希望上車時間為DPT，我們希望預約者的實際上車時間與希望上車時間的差距不可以超過MTS分鐘，所以LPT、EPT為DPT加減MTS分鐘，而LDT、EDT之計算方式同樣為DDT加減MTS 分鐘。

3.每一個人的實際旅行時間不可以超過最大旅行時間(MTT):

如果沒有此限制的話，原先從起點到迄點的時間只要十分鐘，結果卻走了三十分鐘。本研究將MTT的預設值定為1.5倍，也就是每個人的最大旅行時間為每個人的起迄點之間最短路徑所需時間的1.5 倍。

4.上下車所需時間(Access Time; AT):

由於殘障人士在上下車時，需要花較多的時間，尤其乘坐輪椅的乘客需要操作升降設施供其上下車，而設施操作需要數分鐘的時間，當上下車人數多時，所累積的時間會對後續各站的乘客造成影響，因此我們必須將此時間加入考慮，此時間以參數AT表示，其預設值如下:

AT=5¤ÀÄÁ,¦³­¼§¤½ü´È2¤ÀÄÁ,¥¼­¼§¤½ü´È

系統對AT的值提供參數設定的功能，可以讓使用者自行設定。

5.最大路線長度(Maximum Route Length; MRL)

為了使一條路線的長度不會太長，因此我們對路線的長度設定最大值參數(MRL)，MRL是以時間為單位，預設值參數值為一小時。由於實際在排程時，路線長度可能超出MRL的限制，但是路線長度比MRL多出數分鐘並非為不能接受之情形，引此本研究將路線長度超出MRL的時間以成本函數來計算(此部份說明在5.3節)。

### 5.2.2 容量限制

1.是否乘坐輪椅、隨行人員:

對於乘坐輪椅之殘障者，在無障礙公車上需要有空間供其停放輪椅，因此我們必須記錄此預約者是否有乘坐輪椅，以變數W表示，W的意義如下:

W=1,¦³­¼§¤½ü´È0,µL­¼§¤½ü´È

由於本系統允許殘障者上車時可以有隨行人員同行，其人數以變數C代表。

2.車輛容量:

車隊中的每一輛車容量皆相同，容量可以分成固定座位(FS)、可轉換的座位(CS)，與輪椅空間(WS)三種，此三個數值皆為參數。無障礙公車為了服務乘坐輪椅的乘客，一定要有空間能停放輪椅，而且當空間不夠時可以將部份座位拆掉騰出空間，CS與WS之換算方式為WS=2CS，CS與FS之容量相同(CS=FS)。因此一部車的容量(CAP)為下列三項的總和：

CAP=FS+CS+WS

目前無障礙公車座位預設配置情形為FS=12，CS=2，WS=3。

## 5.3 目標函數

本問題之目標函數可分成三部份，第一部份為加入一位新的預約者之後，對現有路線上的每一位乘客的實際上下車時間變動量總和。

時間變動量總和=iAPTi−DPTi+ADTi−DDTi

時間變動量的計算方式如下:當預約者插入路線之後，我們便將其實際上下車時間當成新的希望上下車時間，日後在路線上要插入一位新的預約者的時候，路線上的乘客會因為插入預約者的影響而產生新的實際上下車時間，而新的實際上下車時間與希望上下車的時間差，即為時間變動量。

目標式的第二部份為預約者之時間位移量，此部份計算預約者的希望上下車時間與插入路線之後所得到的實際上下車時間之差，計算式為|APT-DPT|+|ADT-DDT|。如此做的目的是希望對預約者的實際上下車時間與希望上下車時間的差距不要太大。

第三部份為每一條路線加入新的乘客之後，路線長度超過MRL的時間，dt代表。在實務上路線長度並不一定要限制在MRL內，比MRL稍長的路線亦可接受。因此，本研究將路線長度超過MRL的時間以變數EXT表示，其形式為指數函數e(dt−5)。假設路線長度比MRL多出6分鐘，則dt=6, EXT=e1。

整個目標是為三部份成本的總和最小:

Min. EXT+APTj−DPTj+ADTj−DDTj+iAPTi−DPTi+ADTi−DDTi

其中

j: 為預約者

I: 為路線上的每一位乘客

## 5.4 演算法架構

本節為整個演算法的架構說明，各部份的細節將在後續的章節中說明。演算法之架構如Error: Reference source not found所示，一開始先判斷預約者是指定希望上車時間或是希望到達時間，然後計算其希望到達時間或是希望上車時間(見5.5節)。接下來在所有的路線中尋找可插入點，如果在所有的路線中沒有任何路線可以插入的話則嘗試產生新的路線(見5.6節)，若無法產生新路線，則拒絕此預約。在所有的路線中若有任一條路線可以插入，演算法會在所有可插入點中尋找最小成本的插入點(見5.7節)，並將此預約乘客插入至最小成本的位置。當預約者插入路線之後，則進行路線重整的工作，將可能合併的路線連接在一起，以減少路線數。

圖1演算法架構圖

## 5.5 計算上下車時間

由於預約者可以指定希望上車時間(DPT)或是希望到達時間(DDT)，因此我們必須根據預約者是指定哪一個時間，替預約者計算出DDT或DPT。以下將分成預約者指定DPT與指定DDT兩種情形說明。

### 5.5.1 預約者指定DPT

當預約者指定DPT時我們必須計算出DDT，同時也要檢查時間之合法性。

(1)預約者指定DPT

由於DPT已知，我們將DPT的時間往前後各加減MTS分鐘便可求得LPT和EPT。DDT的計算方式為DPT加上起迄點之間的最短路徑時間，即DDT=DPT+SP(O,D)，EDT可由EPT+SP(O,D)求得。最後LDT為LPT加上起迄點之間最短路徑的MTT倍，也就是LDT = LPT + SP(O,D) * MTT。Error: Reference source not found為DDT的計算方式。

圖 2 DPT,DDT計算圖

範例1:

假設某位殘障者預約上午10:20分由O站搭車到D站，SP(DEPOT,O)=10分鐘，SP(O,D)=12分鐘，各數值的計算結果如下:

DPT=10:20

EPT=DPT-MTS=10:20-00:15=10:05

LPT=DPT+MTS=10:20+00:15=10:35

DDT=DPT+SP(O,D)=10:20+00:12=10:32

EDT=DDT-MTS=10:32-00:15=10:17

LDT=LPT+SP(O,D)*1.5=10:35+00:12*1.5=10:43

(2) DPT小於最早發車時間

這裡所指的最早發車時間是金門縣公共車船處的開始上班時間，也就是開始發車時間。如果DPT小於最早發車時間(如Error: Reference source not found所示)，則會有在最早發車時間之前發車的情形，但這是不允許的情形，因此我們必須調整DPT，調整方法如Error: Reference source not found所示。因為從DEPOT發車之後，到達上車點至少要花SP(DEPOT,O) 的時間，所以EPT應該是上班時間加上SP(DEPOT, O) 。根據5.2的定義，DPT為EPT加MTS分鐘，而LPT則為DPT加上MTS分鐘。

圖 3 DPT小於最早發車時間

當EPT、DPT與LPT都計算完成之後，接下來便是計算EDT。由於起點至迄點之間的最短距離時間為SP(O,D)，因此在最早上車時間(EPT)從起點出發之後，至少要SP(O,D)的時間才會到達迄點，所以EDT為EPT加上SP(O,D)，而DDT則是EDT加上MTS，至於LDT的計算方式則為LPT+SP(O,D)*MTT。

圖 4 希望上車時間示意圖

範例2:

假設某位殘障者預約上午7:10分由O站搭車到D站，由DEPOT到O 站需要10分鐘，O到D的最短路徑時間為12分鐘，各數值的計算結果如下:

因為DPT小於上班時間8:00，因此我們先計算EPT:

EPT=8:00+SP(DEPOT,O)=8:00+00:10=8:10

DPT=EPT+MTS=8:10+00:15=8:25

LPT=DPT+MTS=8:25+00:15=8:35

EDT=EPT+SP(O,D)=8:10+00:12=8:22

DDT=EDT+MTS=8:22+00:15=8:37

LDT=LPT+SP(O,D)*MTT=8:35+12*1.5=8:35+00:18=8:53

(3)DPT超出營運結束時間

如果DPT超出營運結束時間，則有可能車輛將乘客送達目的地之後，再回到場站已經超過下班時間。如Error: Reference source not found所示，DPT加上 SP(O,D) 已經超過下班時間，為了避免這種情形發生，我們必須調整DPT，調整的方法如Error: Reference source not found所示，先將LDT設定成下班時間減去SP(D,DEPOT)，如此可以確保在到達目的地之後，回到場站的時間不會超過下班時間。既然知道LDT，我們只要將LDT往前移SP(O,D)*MTT便能得到LPT。DPT、EPT的計算方式與前述之方法相同，分別為LPT減去MTS，DPT減去MTS。至於DDT可由DPT加上SP(O,D)求得，將DDT減去MTS便是EDT。

圖 5 DPT超出營運結束時間

圖 6 調整DPT

範例3:

假設某位殘障者預約下午5:10分由O站搭車到D站，由DEPOT到O 站需要10分鐘，O到D的最短路徑時間為12分鐘，由D到DEPOT需要10分鐘。各數值的計算結果如下:

LDT=4:00-SP(D,DEPOT)=4:00-10=3:50

LPT=LDT-SP(O,D)*MTT=3:50-12*1.5=3:50-18=3:32

DPT=LPT-MTS=3:32-00:15=3:17

EPT=DPT-MTS=3:17-00:15=3:02

EDT=EPT+SP(O,D)=3:02+00:12=3:14

DDT=DPT+SP(O,D)=3:17+00:12=3:19

### 5.5.2 預約者指定DDT

當預約者指定DDT時並沒有指定DPT，因此我們必須為預約者計算出DPT，同時也要檢查時間之合法性。計算方式以Error: Reference source not found為例，由於DDT已知，我們將DDT的時間往前後加減MTS分鐘便可求得LDT和EDT。DPT的計算方式為DDT減去起迄點之間的最短路徑時間，DPT=DDT-SP(O,D)，LPT可由LDT-SP(O,D)求得。最後EPT為EDT減去起迄點之間最短路徑的MTT倍，也就是EPT = EDT - SP(O,D) * MTT。

圖 7 DPT,DDT計算圖

如果DDT大於下班時間(如Error: Reference source not found所示)，則會有在下班時間之後還未到達目的地的情形發生，但這是不允許的情形，因此我們必須調整DDT使得乘客到達迄點之後車輛可以在下班時間之前回到場站。調整方法如Error: Reference source not found所示。因為從迄點到場站至少要花SP(D,DEPOT) 的時間，所以LDT應該是下班時間減去SP(D,DEPOT) 。根據5.2的定義，LDT與EDT分別為DDT往前後加減MTS分鐘，由於我們已經知道LDT，便可以推算出EDT與DDT。如Error: Reference source not found所示，DDT為LDT減MTS分鐘，而EDT則為DDT減去MTS分鐘。

圖 8 DDT大於下班時間

當EDT、DDT與LDT都計算完成之後，接下來便是計算LPT。由於起點至迄點之間的最短距離時間為SP(O,D)，因此在最晚上車時間(LPT)從起點出發之後，至少要SP(O,D)的時間才會到達迄點，所以LPT為LDT減去SP(O,D)，而DPT則是LPT減MTS，至於EPT的計算方式則為EDT-SP(O,D)*MTT。

圖 9 希望下車時間示意圖

範例4:

假設某位殘障者預約上午由O站搭車到D站，希望在10:10分到達D站。由DEPOT到O 站需要10分鐘，O到D的最短路徑時間為12分鐘，各數值的計算結果如下:

DDT=10:10

LDT=DDT+MTS=10:10+00:15=10:25

EDT=DDT-MTS=10:10-00:15=9:55

LPT=LDT-SP(O,D)=10:25-00:12=10:13

DPT=DDT-SP(O,D)=10:10-00:12=9:58

EPT=EDT-SP(O,D)*MTS=9:55-00:18=9:37

## 5.6 指派新路線

本節為指派新路線流程之說明，指派新路線的原則是將最早回到站的車輛指派給預約者，其理由是因為車輛回站之後需要進行清理或是加油，而較早到站的車輛會有較充分的時間完成這些事，因此是將先回到站的車輛指派給預約者。

如果在預約者的最晚上車時間之前有任一條路線結束回到場站(判斷方式為ET小於等於LPT)，此時便要測試是否可以由這些已到站車輛來服務。測試方法如下:

如果車輛回到場站之後立刻出發前往上車點，到達預約者的上車點的時間如果在EPT和LPT之間，EPT≤ET+SP(DEPOT,O)≤LPT，則可以由此路線服務，此時便產生一條新的路線服務，然後結束預約。

如果到達時間不在範圍內，代表此車輛無法即時趕去載客，我們便將繼續測試下一條路線，直到所有的路線都測試完畢為止。

如果經過上面的沒有任何一輛車在希望上車時間之前回到場站，我們只能從未發車的車輛中派車。如果此時場站中已經沒有車輛了，那麼只有拒絕此預約，或是請預約者更換上下車時間

圖 10 指派新路線流程圖

範例6:

假設路線資料與範例2相同，但有一位殘障者希望在13:20於某處上車，其O,D資料如下:

SP(DEPOT,O)=00:05分鐘

SP(O,D)=00:13分鐘

SP(D,DEPOT)=00:11分鐘

因為13:20不在任何一條路線的可服務區間內，因此必須指派一條新的路線服務。根據指派新路線演算法，我們要找出最早回到站的車輛，ET最早的為路線2的08:55，所以便指派一條新的路線服務。產生新的路線方法是由DPT倒推計算出發車時間

ST=DPT-SP(DEPOT,O)=13:20-00:05=13:15

APT=DPT=13:20

ADT=DPT+SP(O,D)=13:20+00:13=13:33

ET=ADT+SP(D,DEPOT)=13:33+00:11=13:44

加入此路線之後路線資料如下

表  新的路線資料

| 路線編號 | ST | ET | EST | LST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:10 | 09:40 | 08:40 | 10:10 |
| 2 | 08:20 | 08:55 | 08:00 | 09:20 |
| 3 | 13:15 | 13:44 | 12:44 | 14:15 |

## 5.7 尋找插入點

此部份演算法的目的是在可能服務路線上尋找可插入點，其流程如Error: Reference source not found所示，至於插入之詳細流程將於5.7.1節中說明。

一開始先從所有路線中的第一條路線開始測試。在路線上測試是否可以將上下車站同時插入此路線，如果可以則記錄其插入位置與成本，然後繼續對下一條路線測試。假如對所有路線搜尋的結果是有可以插入點，我們便在插入點記錄中取出成本最小的插入點，然後將預約者加入路線中。如果沒有可插入點的話，我們可以回到流程3,Error: Reference source not found，嘗試產生一條路線服務此預約。

在每一條路線上測試是否可以插入時，必須上下車點都可以同時插入，否則會發生上車與下車在不同車輛之情形，其流程如Error: Reference source not found所示。因為在同一條路線上可能會多的可插入點，因此在決定此路線的插入點時，是取插入成本最小的插入點。

一開始從路線的第一站測試，假如在此站之後可以插入上車點，便接著在上車點之後的每一站測試插入下車點。如果可以將上下車點同時插入，便記錄其插入位置與成本。如果所有點測試完畢之後沒有可插入點，則代表預約者無法在此路線插入，但是可以會回到Error: Reference source not found之流程，嘗試另外產生一條路線。

圖 11 尋找插入點流程圖

圖 12 在路線上插入上下車點流程圖

### 5.7.1 測試插入點

本節為測試上下站是否可以插入至某一站之後的流程說明。在測試某一站之後是否可以上下車，要考慮車輛之容量限制、路線總長度之限制、因為繞道而增加其他人的等候時間。

測試容量是否足夠，本研究的做法是對每一站均記錄車輛到該站之後的剩餘容量和該站上車乘客所需要的容量。如果目前這一站的剩餘容量不足以讓後面各站的乘客上車，便要放棄此插入。以Error: Reference source not found為例，車輛在B站的剩餘容量為9,如果在B插入E站6個上車乘客，此時在E站的剩餘容量為3，但是車輛到C站時需要4個容量，此時會發生C站的乘客無法上車之情形。

表  容量限制範例

| 站名 | DEPOT | A | B | C | D | A | DEPOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上車人數所需容量 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 下車人數所佔容量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 剩餘容量 | 15 | 11 | 9 | 4 | 9 | 11 | 15 |

在路線總長度之限制，我們將路線長度超出MRL的時間視為多出來的成本，其值以EXT代表。當路線長度大於MRL時，我們由路線長度減去MRL求得EXT，如果路線長度小於MRL，則EXT為零。路線長度的計算只需要把路線的結束時間(ET)減去路線的開始時間(ST)便可求得:

如果通過了容量和總長度的檢查，接下來要對檢查對其他站乘客的影響。在這裡我們所要檢查的是對路線上每一位乘客之時間位移量。當B站要在A和C之間插入時，必須要計算繞道經過B對路線上每一位乘客所造成的延誤。如果在C站的人其上下車時間為8:30，如今因為繞道經過B，結果到C站的時間為8:40分，而且對C站以後的每一站都會造成延誤10分鐘。如果有任一位乘客的延誤時間超過最大時間位移量(MTS)，則不可以在此點插入。檢查的方式如下:

如果乘客i在該站上車，則必須APT−DPT≤MTS，

如果乘客i在該站下車，則ADTi−DDTi≤MTS

此時將C站以後的每一站的乘客上下車時間延誤加總起來便是插入B點的成本。延誤的計算方式如下:

iAPTi−DPTi+ADTi−DDTi

範例7:

假設目前系統的路線資料如下:

| 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 乘客名稱 | 上/下車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOT | 9:00 | 9:00 |  |  |  |
| A | 9:10 | 9:15 | 翁享美 | 上車 |  |
| B | 9:30 | 9:35 | 翁享美 | 下車 |  |

假設有一位預約者預約9:25分從C上車到E，此預約者無乘坐輪椅。最短路徑資料如下:

SP(DEPOT,C)=5, SP(C,E)=10, SP(E,DEPOT) = 11,

SP(C,A)=15, SP(C,B)=5, SP(E,B)=6

因為預約者指定9:25分在C上車因此DPT=9:25,我們可以推算出下列的時間:

EPT=DPT-00:15=9:10

LPT=DPT+00:15=9:40

DDT=DPT+SP(C,E)=9:25+10=9:35

EDT=DDT-00:15=9:20

LDT=LPT+SP(C,E)*1.5=9:40+15=9:55

現在開始在路線上每一點測試是否可以插入:

(1)在DEPOT之後插入上車點C

C站的上車時間為9:25，加上乘客上下車時間2分鐘，因此離站時間為9:27。從A出發到C的時間為9:27+SP(C,A)=9:27+00:15=9:42。

對A站的乘客，其希望上車時間為9:10，在路線上插入一位乘客之後其實際上車時間為9:42，希望上車時間與實際上車時間之差距為9:42-9:10=00:32，大於MTS(十五分鐘)，因此在A點之前不能插入。

(2)在A之後插入上車點C

C的上車時間為A站的離站時間加上SP(C,A)=9:15+15=9:30。C的離站時間為9:30加上加上乘客上下車時間2分鐘，所以離站時間為9:32。離開C之後到達B的時間為9:32+SP(C,B)=9:32+5=9:37。對B站乘客的時間延誤為:

|APT-DPT|+|ADT-DDT|=|9:10-0:10|+|9:37-9:30|=7

加入上車點之後的路線資料如下

| 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 乘客名稱 | 上/下車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9:10 | 9:15 | 翁享美 | 上車 |  |
| C | 9:30 | 9:32 | 楊素敏 | 上車 |  |
| B | 9:37 | 9:42 | 翁享美 | 下車 |  |

因為對B站的乘客延誤小於MTS，因此測試在下車站之後的可插入點，此時可插入位置有B站之前與B站之後。各點的時間如下

- 在C站之後插入下車站

E站到站時間為9:32+5=9:37。B的到站時間為: 9:37+SP(E,B) = 9:37+6=9:45，對B站乘客的延誤為|APT-DPT|+|ADT-DDT|=|9:10-0:10|+|9:46-9:30|=15。此時上車點與下車點均同時插入路線中。

插入上下車點的成本為( j為預約者, i為路線上的乘客)

|APTj-DPTj| + |ADTj-DDTj| + |APTi-DPTi| + |ADTi-DDTi|

=|9:30-9:25|+|9:35-9:37|+|9:10-9:10|+|9:30-9:45|

=5+2+0+15

=22分鐘

(B)在B站之後插入下車站

E站到站時間為B的離站時間加上SP(B,E)=9:42+6=9:48

插入上下車點的成本為( j為預約者, i為路線上的乘客)

|APTj-DPTj| + |ADTj-DDTj| + |APTi-DPTi| + |ADTi-DDTi|

=|9:30-9:25|+|9:35-9:37|+|9:10-9:10|+|9:30-9:37|

=5+2+0+7

=14分鐘

- 與(B)的成本以(B)的成本最小﹐因此我們將預約者插入路線之後的情形為

| 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 乘客名稱 | 上/下車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9:10 | 9:15 | 翁享美 | 上車 |  |
| C | 9:30 | 9:32 | 楊素敏 | 上車 |  |
| B | 9:37 | 9:42 | 翁享美 | 下車 |  |
| E | 9:48 | 9:50 | 楊素敏 | 下車 |  |

## 5.8 路線重整

路線重整功能為嘗試將路線合併以減少發車數。當兩條路線合併時，第一條路線結束之後，車輛可以繼續從第二條路線的起點開始服務，不需要另外派一輛車。路線合併的原則為一條路線結束之後，繼續服務下一條路線時，不能使下一條路線上乘客的時間延誤超過最大時間位移量。

以下例說明:系統中有兩條路線1和2，路線時間如Error: Reference source not found所示，路線經過的站牌如Error: Reference source not found所示。路線1和2合併的情形共有兩種，Error: Reference source not found為 路線1結束後接路線2，Error: Reference source not found 為路線2結束後接路線1。在這兩種情形Error: Reference source not found為不可行的情形，因為路線2的結束時間為10:11，比路線1的發車時間晚，因此不能合併。

假設d站到e站的最短路徑時間SP(d,e)為12分鐘，若在路線1結束之後直接前往e站服務，則車輛到達e站的時間為9:52。雖然較路線2到e站的時間晚了2分鐘，但是如果路線2上的每一位乘客可以接受2分鐘的延誤(每一位乘客的時間延誤小於MTS分鐘)，則此合併為可行。

表  路線資料

| 路線編號 | 發車時間 | 結束時間 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9:10 | 9:40 |
| 2 | 9:50 | 10:11 |

圖 13 路線合併前

圖 14 路線1結束後接路線2

圖 15 路線2結束後接路線1

## 5.9 路線調整:

由於電腦排程無法考慮所有的條件(如:駕駛員偏好的路線，實際道路狀況…)，如果排程的結果無法調整，則路線資料可能會與現實狀況不符。本研究為使電腦排程的結果具有彈性，因此加入路線調整之功能，其功能如Error: Reference source not found所示。對於一條路線可以讓使用者在路線中插入、刪除、或是修改站牌。當路線更動時，在畫面上會出現每一站的到站時間與離站時間，讓使用者確認路線時間。而對於路線經過的每一站，使用者可以加入或刪除在該站上下車的乘客。

圖 16 調整路線畫面