公車動態資訊與撥召系統之研究與建立-以金門縣為例

學生：向美田                             指導教授：王晉元

國立交通大學交通運輸研究所

摘要

無障礙運輸系統的推行，已經成為目前政府積極推廣的社會福利政策之一。而在各種大眾運輸工具之中，撥召服務系統應該是一套較能解決殘障者行的問題的系統。國內有關撥召服務系統之實作目前僅有金門縣無障礙運輸撥召服務系統一例。此系統整合運輸地理資訊系統、全球定位系統與無線電通訊系統三大科技運用於撥召系統上。系統架構分成行車定位系統、無線電傳輸系統與預約排程系統三個部份。金門縣無障礙運輸撥召服務系統經過數月的實際運作之後，許多原先的規劃設計已不敷需求，因此本研究即著重於預約排程系統、車輛監控子系統、與資料統計子系統的擴充與改善。

預約排程系統為整個撥召系統中直接與民眾接觸的部分，在舊系統中預約者在預約之後，要等到當天預約時間結束之後才會被通知實際的上下車時間，對預約者而言相當的不方便。因此本研究對預約訂位流程修改為預約者者可以在預約時立刻得知預約結果與實際的上下車時間。另外在排程演算法方面，亦針對本系統的撥召問題;多車輛、多點到多點、有時間窗限制的撥召問題提出啟發式解法，採用最小成本插入法，安排路線服務預約需求。系統使用者可以自行調整路線與發車時間。

車輛監控子系統提供管理者掌握車輛動態資訊的工具，在舊系統中車輛位置是以大小變動的方塊表示車輛位置，本研究採用投影點演算法將由GPS接受器所得到的車輛位置抓回到道路上，並以固定大小的方塊表示車輛位置。在資料統計子系統方面本系統提供旅次分佈、需求時間分佈、殘障者類別分佈等統計資料。此系統目前已開發完成，現正在金門地區進行實地測試中。