# ²¤³ µ½»«Ä

## 6.1 結論

本研究以金門縣無障礙運輸撥召系統之預約排程系統為研究對象，對其功能進行分析檢討與擴充。在研究之過程中得到以下之結論

- 預約訂位之流程由原先在一天的預約結束之後才可以得知實際的上下車時間，改為在預約時便可以知道預約結果，讓預約者不需要等候一段時間。如此可以提高民眾使用此系統之方便性。

- 在行車監控子系統方面，車輛位置以最短距離之演算法，將車輛位置抓回到路段上，測試結果在大多數情形下皆能將車輛抓回至路線上，但是如果車輛行駛在電子地圖中沒有的路線時，會出現車輛位置不在道路上的情形。此情形並非演算法之錯誤，而是電子地圖資料不完全所導致的結果。

- 由於電腦排程的結果與實際路況往往不盡相同,因此在電腦排程完畢之後加入路線調整的功能，可藉由操作者的實際經驗與實際之路況情形，將路線調整至與實際情形較符合的路線。

## 6.2 建議

- 在資料統計子系統中可加入統計報表之功能，統計載客人數、發車班次、平均載客人數，以供管理單位瞭解營運狀況，擬定未來營運方針。

- 車輛監控系統目前僅提供自動追蹤單一車輛，如果要同時追蹤多部車輛，比較可行的方法為分割數個畫面，顯示電子地圖不同區域的內容，各個畫面也可以設定追蹤不同的車輛。

- 由於電子地圖之路網資料不夠詳盡，因此當車輛行駛的路線未在電子地圖中，畫面上會出現車輛偏離道路之情形。若要完全解決此問題，可以將尚未加入電子地圖的道路補齊，以減少車輛偏離道路之情形。

- 路線排程演算法在插入預約者時，所考慮的為路線上的乘客與預約者之時間延誤，並沒有考慮車輛、人員調度之問題，演算法假設每一輛車一定會有駕駛員。但是實際情形有可能因為駕駛員請假，造成人員不足之情形。未來應可將人員調度之情形納入系統中，此時撥召系統與人員調度系統相結合，將可減少管理單位之負擔，並增加系統的效率。

- 在預約訂位系統中﹐當派車單列印之後﹐便由駕駛員到各佔接送乘客﹐但有時會發生乘客未在指定地點出現之情形。如果系統在車輛到達站牌之前五至十分鐘以操作員以電話通知預約者車輛即將到站﹐將可減少預約者未能即時上車的情形。若預約訂位系統能夠結合電話語音之技術﹐由電腦自動撥號將提醒搭車的訊息透過電話直接傳送給預約者﹐可以使系統更為自動化。

- 由路線排程演算法所排出來的路線結果，與實際上執行的有出入。因為有許多殘障人士並沒有在指定的站牌等候，駕駛員到站之後還要等後數分鐘之後才繼續前往下一站，此種情形在演算法中無法考慮。