9:14，系統總等候延滯可降為324車小時，等候延滯減少之效果較最佳階梯式略差，另系統最大等候長減少情形亦較差，惟可克服車輛於費站前等待費率調降之現象。另以次佳階梯式收費之通勤者旅次總成本$6.9元亦較最佳階梯式之$6.2元差。均勻式錯開工作時制下，各種收費策略所獲致的結果大致為固定工作時制的0.75(即1-/)倍。

於半小時的彈性長度之彈性工作時制，系統總等候延滯為546車小時。由於彈性時間長度為半小時，少於擁擠時段的1/2，若採最佳階梯式收費，其費率為$3.1元，收費時段在7:45~9:09，如此則系統總等候延滯降低為255車小時。由5.2節之分析可知，從固定工作時制不收費調整為彈性工作時制且徵收道路擁擠費，其總等候延滯變化為採行階梯式收費與彈性工作時制兩者效益之加總如圖6.7所示。比較最佳階梯式收費之系統總等候延滯255車小時，與不收費之546車小時，可知在彈性工作時制下採行最佳階梯式收費，其系統總等候延滯所能降低之幅度已超過固定工作時制單段階梯式1/2的限制，顯示彈性工作時間制度下更適合採行階梯式收費。

另在彈性工作時制下，採最佳階梯式收費亦無可避免在收費站前車輛等待費率調降的現象(最大長度為86輛)。若採次佳階梯式收費，其徵收之擁擠費率為$3.5元，較最佳階梯式略高，收費時間為8:01~9:22，亦將促使擁擠時段提前約10分鐘，系統總等候延滯可降低為288車小時，較最佳階梯式略差，另系統等候長度亦較長，惟其可消除車輛於收費站前等待費率調降的情形。此外，採行次佳階梯式收費之通勤者旅次總成本$5.4元亦較最佳階梯式之$4.7元高。

表6.3　不同工作時間制度下課徵道路擁擠費之簡例計算結果

| 時制 | 項 目 |  |  | 不收費 | 最佳階式收費 | 次佳階式收費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上班時間 |  | 9:00 |  | 9:00 | 9:00 |
| 固 | 尖峰時間 |  | 7:24～9:24 |  | 7:24～9:24 | 7:14～9:14 |
| 定 | 擁擠費($) |  |  |  | 3.1 | 3.5 |
| 工 | 擁擠費收費時段 |  |  |  | 8:12～9:12 | 8:08～9:28 |
| 作 | 最大等候延滯(分鐘) |  | 58 |  | 29 | 33 |
| 時 | 通勤者旅次總成本($) |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.9 |
| 制 | 總等候延滯(車小時) |  | 582 |  | 291 | 324 |
|  | 最大等候長度(輛) |  | 582 |  | 291 | 324 |
|  | 等待擁擠費調降之最大長度(輛) |  |  |  | 86 |  |
|  | 上班時間(彈性時段) |  | 8:30～9:00 |  | 8:30～9:00 | 8:30～9:00 |
| 彈 | 尖峰時間 |  | 7:18～9:18 |  | 7:18～9:18 | 7:08～9:08 |
| 性 | 擁擠費($) |  |  |  | 3.1 | 3.5 |
| 工 | 擁擠費收費時段 |  |  |  | 8:06～9:06 | 8:01～9:22 |
| 作 | 最大等候延滯(分鐘) |  | 44 |  | 22 | 32 |
| 時 | 通勤者旅次總成本($) |  | 4.7 |  | 4.7 | 5.4 |
| 制 | 總等候延滯(車小時) |  | 546 |  | 255 | 288 |
|  | 最大等候長度(輛) |  | 437 |  | 291 | 324 |
|  | 等待擁擠費調降之最大長度(輛) |  |  |  | 86 |  |
|  | 上班時間(錯開時段) |  | 8:30～9:00 |  | 8:30～9:00 | 8:30～9:00 |
| 錯 | 尖峰時間 |  | 7:18～9:18 |  | 7:18～9:18 | 7:10～9:10 |
| 開 | 擁擠費($) |  |  |  | 2.3 | 2.6 |
| 工 | 擁擠費收費時段 |  |  |  | 8:06～9:06 | 8:03～9:20 |
| 作 | 最大等候延滯(分鐘) |  | 44 |  | 22 | 24 |
| 時 | 通勤者旅次總成本($) |  | 4.7 |  | 4.7 | 5.2 |
| 制 | 總等候延滯(車小時) |  | 437 |  | 218 | 243 |
|  | 最大等候長度(輛) |  | 437 |  | 218 | 243 |
|  | 等待擁擠費調降之最大長度(輛) |  |  |  | 65 |  |

| 時間 時間 7:00 7:00 7:00 600 600 600 400 400 400 200 200 200 0 0 0 7:30 7:30 8:00 8:00 9:00 9:00 8:30 8:30 9:30 9:30 9:30 圖6.6 不同工作時間制度下徵收道路擁擠費之等候長度變化情形 不收費 次佳階梯式收費 次佳階梯式收費 最佳階梯式收費 等 候 長 度 (輛) 等 候 長 度 (輛) 等 候 長 度 (輛) (a)固定工作時制 (b)彈性工作時制 (c)錯開工作時制 7:30 8:00 9:00 8:30 不收費 次佳階梯式收費 最佳階梯式收費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 不收費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳階梯式收費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-291車小時

固定工作時制

不收費

582車小時

-(36+291)車小時

-36車小時

彈性工作時制下

最佳階梯式收費

255車小時

彈性工作時制

不收費

546車小時

固定工作時制

最佳階梯式收費

291車小時

圖6.7  彈性工作時制下採最佳階梯式收費之系統等候延滯改變情形

(二)敏感度分析

本節擬利用前述簡例數據進行敏感度分析，俾瞭解不同工作時制下課徵道路擁擠費，各參數對系統等候延滯之影響程度。

1.分段數

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

固定-最佳

固定-次佳

彈性-最佳

彈性-次佳

等

候

延

滯

︵

分

鐘

︶

分段數(n)

圖6.8 不同工作時制採最佳、次佳階梯(分段數)收費之等候延滯

變動階梯收費之分段數n計算系統等候延滯，繪示如圖6.8。由圖可知系統等候延滯均隨階梯分段數之增加而減少，惟下降幅度之邊際效果逐漸趨緩。另在相同的工作時制下，最佳階梯式收費之系統等候延滯均較次佳階梯式小，但兩者差距亦隨者分段數增加而逐漸縮小，由表5.1與表5.2所列之公式可知，當n時最佳與次佳階梯式收費系統等候延滯均將趨近於零。

2.彈性與錯開時間長度

於彈性、錯開工作時制下採單段階梯式收費，變動 e與d計算系統總等候延滯如圖6.9所示。彈性工作時制於最佳階梯式收費，當e<[1/(n+1)]N/時系統等候延滯(Wc1*)對e微分得Wc1*/e=-(/)[/(+)]e；當e>[1/(n+1)]N/時為Wc1*/e=-(1/n)(/) [/(+)](N-e)。於次佳階梯式收費，當e<{(+)/[+(n+1)]}N/時系統等候延滯(Wd1*)對e微分得Wd1*/e=-(/)[/(+)]e；當e>{(+)/[+(n+1)]}N/時為Wd1*/e=-(1/n)(/)(N-e)。可知最佳階梯式於e<[1/(n+1)]N/與次佳階梯式於e<{(+)/[+(n+1))]}N/時，彈性時間長度愈長系統等候延滯下降幅度之邊際效果愈大；若彈性時間超過上述範圍，則彈性時間長度愈長系統等候延滯下降幅度之邊際效果趨緩。均勻式錯開工作時制下最佳階梯式之系統等候延滯可對錯開時間長度d (d=N/)微分，得Wy1*/d=-(1/2)[1/(n+1)](/)[/(+)]N；次佳階梯式為Wz1*/d=-(1/2)(/){/[1/(+(n+1)]}N，兩者均與d無關，為一常數，顯示總等候延滯隨錯開時間長度之增加呈等比例下降，且最佳階梯式下降幅度(斜率)較次佳階梯式大。此外彈性工作時制之最佳階梯式於e<[1/(n+1)]N/與次佳階梯式於e<{(+)/[+(n+1)]}N/時，均較錯開工作時制有較大之等候延滯，若超過上述範圍則反之。另於彈性與錯開時間長度增加時，等候延滯均隨之下降，當e=d=S時，不同工作時制之系統等候延滯均降為零。