2.瓶頸路段容量

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

400

500

600

700

800

900

1000

固定時制

彈性時制

均勻錯開

兩段錯開

等

候

延

滯

︵

分

鐘

︶

容量

(輛/小時)

圖6.3不同工作時制下瓶頸路段容量對系統等候延滯之影響

在交通量固定下，瓶頸路段容量增減將影響擁擠時間長度S。假若瓶頸路段容量由於臨時狀況造成容量縮減或是因擴建車道致容量增加，幅度設定由400輛/小時至1000輛/小時，擁擠時間長度相對變動為3小時至1.2小時。於彈性或錯開工作時制下，彈性與錯開時間長度仍設定為30分鐘。由圖6.3可知在不同工作時制下之系統總等候延滯仍維持Wp>Wf>Wu>Ws*之格局。彈性工作時制在瓶頸路段容量較小時，由於彈性時間長度固定，通勤者所能調整的範圍相對較小，致與固定工作時制之等候延滯差距不大，然而隨著容量增加彈性工作時制優勢增強，其間之差距逐漸加大。均勻式錯開工作時制在容量較小時，由於錯開時間長度固定，通勤者仍須依序通過瓶頸路段，其較最適兩段式錯開工作時制前後可完全錯開，產生較大的等候延滯差距，然而隨著容量增加其間之差距逐漸減少。另錯開工作時制之等候延滯均較彈性工作時制為小。

3.早到與等候延滯單位成本

時程延滯與等候延滯單位成本之比例(/)可以反映通勤者之個人社經特性，若/值愈小代表通勤者所得愈高(如白領階級者)，愈不願意將時間花費在交通擁擠上，反之則對於交通擁擠較能忍受(Arnott et al., 1989)。本文假設其他參數固定，變動值，並以/為橫軸以觀察不同工作時制之系統總等候延滯對/之敏感程度。由圖6.4顯示不同工作時制之系統等候延滯均隨/之增加而呈等比例之增加。

0

200

400

600

800

1000

1200

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

固定時制

彈性時制

均勻錯開

兩段錯開

等

候

延

滯

︵

分

鐘

︶

圖6.4 不同工作時制下早到時程延滯與等候延滯單位成本對系統等候延滯之影響

β

/

α_CH_

4.早到與遲到時程延滯單位成本

早到與遲到時程延滯單位成本之比例(/)亦可反映通勤者對遲到事件之重視程度。本文亦假設其他參數固定，變動值，觀察不同工作時制之系統總等候延滯對/之敏感程度。由圖6.5顯示不同工作時制之系統總等候延滯均隨/之增加而降低，且不同工作時制間之差距亦逐漸縮小。若能減少遲到單位成本，將有助於通勤者之調節空間，可降低系統總等候延滯，而不同工作時制之等候延滯差距亦可相對減小。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

固定時制

彈性時制

均勻錯開

兩段錯開

等

候

延

滯

︵

分

鐘

︶

圖6.5 不同工作時制下早到與遲到時程延滯單位成本對系統等候延滯之影響

β

/

γ

6.2 不同工作時間制度下課徵道路擁擠費

(一)簡例說明

假設在不同工作時制下以單段式課徵道路擁擠費，並採用6.1節之相同之假設數據進行分析。應用第五章所建立之模式計算，可得到不同工作時制與階梯式收費之系統績效值如表6.3所示。所計算之結果，將通勤者按出發時間配合其等候長度繪如圖6.6，可瞭解在不同工作時制下，尖峰時段瓶頸路段之等候長度隨時間變化情形。各工作時制採行不收費、最佳或次佳階梯式收費之總等候延滯大小亦可從圖中獲得整體的概念。

表6.3中固定工作時制且不收費狀況下，系統總等候延滯為582車小時，若採行單段最佳階梯式擁擠費，其擁擠費為通勤旅次成本的一半為$3.1元，收費時段在8:12~9:12，如此系統總等候延滯可下降至291車小時，為不收費狀況的1/2；另系統最大等候長度亦降低為不收費狀況的1/2。但於收費站前最多有86輛車等待通行費調降情形。若採行單段次佳階梯式收費，則擁擠費為3.5元較最佳階梯式略高，收費時段為8:08~9:28，並促使擁擠時段由7:24至9:24提前為7:14至