3.瓶頸路段容量

同樣地設定容量變動幅度由400輛/小時至1000輛/小時，尖峰時間長度相對改變為3小時至1.2小時。於彈性與錯開時間長度均為30分鐘且採單段式收費下，系統總等候延滯變化如圖6.10所示。由圖6.10可知隨著瓶頸路段容量增加系統等候延滯均呈下降之趨勢，惟下降幅度之邊際效果逐漸趨緩，四種形態大致相當。當容量較小時無論彈性或錯開工作時制，採最佳或次佳階梯式收費之系統等候延滯差距較大；但隨著容量增加，最佳或次佳階梯式收費間之差距逐漸減少。可見在較不擁擠之瓶頸段路，可能較適合採用次佳階梯式收費。

4.早到與等候延滯單位成本

亦以早到與等候延滯單位成本之比例(/)，代表通勤者對不同延滯型態之相對時間價值以反映通勤者個人所得的差異。在其他參數固定情況下，變動值，觀察不同工作時制採階梯式收費之系統等候延滯變化情形，如圖6.11所示。由該圖顯示系統等候延滯係與/之呈正比，即通勤者對等候延滯單位成本愈重視愈能減少系統等候延滯。此外，次佳階梯式曲線斜率較最佳階梯式大，顯示其等候延滯之改變對於/較為敏感。

等

候

延

滯

︵

分

鐘

彈性-最佳

︶

彈性-次佳

β

/

α___

0

100

200

300

400

500

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

錯開-最佳

錯開-次佳

圖6.11不同工作時制與最佳、次佳階梯收費下早到時程延滯與等候延滯單位成本對系統等候延滯之影響

5.早到與遲到時程延滯單位成本

早到與遲到時程延滯單位成本比例(/)可用以反映通勤者對遲到事件之重視程度。在其他參數固定下，變動值，觀察不同工作時制與階梯式收費之系統總等候延滯對/之敏感程度。由圖6.11顯示系統等候延滯均隨/之增加而降低，且最佳階梯式對於遲到單位成本較次佳階梯式敏感，即增加遲到單位成本對於最佳階梯式之系統等候延滯下降幅度較大。整體而言，若能減少遲到單位成本亦有助於疏解交通擁擠。

0

50

100

150

200

250

300

350

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

錯開-最佳

錯開-次佳

彈性-最佳

彈性-次佳

β

/

γ

等

候

延

滯

︵

分

鐘

︶

圖6.12不同工作時制與最佳、次佳階梯收費下早到與遲到時程延滯單位成本對系統等候延滯之影響

6.3政策涵義與執行因素

從模式所推導與敏感度分析結果，擬分就工作時間制度與道路擁擠費兩類在政策涵義與執行層面之考量因素闡述，作為往後擬定分散交通擁擠策略之參考。

- 政策涵義

1.採行彈性或錯開工作時間策略

(1)從疏解交通擁擠的觀點，採取錯開工作時制因員工上下班時間的錯開，可調節通勤者到達瓶頸路段時間，有分散尖峰需求集中之效果；而實施彈性工作時制，可減少員工提早到達工作場所之時程延滯，透過旅次行為的改變亦可舒緩瓶頸路段之交通擁塞。

(2)彈性工作時制之減輕交通擁擠效益為彈性時間長度與瓶頸路段擁擠時間長度比例之平方呈正比(e/S)2；均勻式錯開工作時制之效益為錯開時間長度與瓶頸路段擁擠時間長度比例呈正比(d/S)；意即在相同之彈性或錯開工作時間長度下，均勻式錯開工作時制對減輕交通延滯之效益較彈性工作時制顯著。另由敏感度分析可知彈性工作時制須有較長之彈性時段才得以發揮效益，而均勻式錯開工作時制則無此現象。另若採分段式錯開工作時制，在人數控制得宜情況下(即分段人數安排為相互之錯開工作時間乘以瓶頸路段設施容量)，更可獲致較彈性或均勻式錯開工作時制更佳之效果。

(3)早到與遲到之時程延滯係影響通勤出發時間的重要因素。若能有效降低時程延滯單位成本(或)，將可減少系統等候延滯與通勤者旅次總成本。如能使時程延滯單位成本趨近為零，即不致產生尖峰擁擠的問題。

(4)在彈性與均勻錯開時段相同的狀況下，通勤者旅次總成本相等，惟在總等候延滯方面彈性工作時制高於錯開工作時制，因此對於彈性工作時制通勤者之總時程延滯將較錯開工作時制少以為補償，以促使通勤者獲得同樣的滿足(即旅次總成本相等)，惟就交通延滯所造成的外部社會成本而言，錯開工作時制應是優先考量的對象。

(5)彈性與錯開工作時制的實施，確可有效減輕交通擁擠。彈性或錯開長度超過原擁擠時段時，有可能完全消除瓶頸路段等候現象。

2.採行道路擁擠費策略

(1)採行隨時間變化之擁擠費將可完全消除瓶頸路段擁擠，達到社會福利最佳的境界。

(2)在固定工作時制下採行最佳階梯式收費，若階梯分段數為n時，可少系統等候延滯n/(n+1)，且通勤者旅次成本與不收費情況相同(即以擁擠費替代等候延滯成本)。惟缺點為於收費站前產生通勤者等待費率調降現象，將造成收費站營運管理上很大困擾，且隨著階梯分段數的增加，該項困擾益形加重。

(3)採行次佳階梯式收費對瓶頸路段之通勤者旅次成本、系統總等候延滯、最大等候長度等系統績效值較「不收費」狀況多有改善，但均較最佳階梯式收費略差。次佳階梯式收費的特色在於避免通勤者在收費站前等待費率調降之情事，惟亦使瓶頸路段於擁擠時段結束後之一時段持續收費，致可能造成設施閒置現象。

(4)無論是最佳或次佳階梯式收費，當階梯分段數n 時均有可能完全消除瓶頸路段擁擠，此時系統運作特性可視為隨時間變化之擁擠費。

3.兼採不同工作時制與道路擁擠費策略

(1)採彈性或錯開工作時制與徵收道路擁擠費可並行不悖，如兩者併同採行時，可進一步獲致減少系統等候延滯與最大等候長度的效果。

(2)彈性與錯開工作時制下實施最佳階梯式收費亦會發生於收費站前通勤者排隊等待通行費調降的現象；同樣地次佳階梯式雖可改善此一情事，但系統績效值均較最佳階梯式收費差。

(3)從減輕系統等候延滯的觀點，彈性工作時制更適合搭配執行階梯式擁擠費。在彈性工作時制下之階梯式收費對減少系統等候延滯的效果，將可超過固定工作時制之n/(n+1)的限制。

(4)在均勻式錯開工作時制下，採階梯式收費之系統績效值均為固定工作時制者之(1-/)倍。意即錯開之斜率愈緩(即愈接近)，系統績效愈好，此時再徵收擁擠費之邊際效益愈不明顯。

(5)實際上，目前同一區域各機關團體上班時間已多有錯開現象，如中、小學生與教職員7:30到校，機關行號8:30上班，股票交易9:00開市等等，若僅以固定工作時制的假設訂定階梯式擁擠費率，結果將導致費率高估。

(二)執行之考量

本研究之結論若要實際應用執行，須再考量不同工作時制與道路擁擠費執行之客觀環境，以及模式假設條件與實際狀況之差異情形，分析如下：

1.彈性與錯開工作時制

(1)彈性工作時制之實際執行，雖然尚有管理上之缺點或限制，但多可克服(藍武王，1987a)，從國內外多年實施的經驗，大都呈正面效益。而錯開工作時制則需經過協調、員工的選擇或公司指派，俟完成後員工當須按固定時間上、下班，較欠缺彈性，執行起來不若彈性工作時制受員工歡迎。

(2)同一公司機構在實務上可能很難作到均勻式錯開工作時制，採分段式錯開工作時制較為可行，公司依業務屬性與員工個人的需要，將上班時間劃分為若干時段，由員工按規定在不同時段上、下班。另以大區域而言，不同機關團體之工作時制已有錯開現象，惟為充分發揮錯開之效果，各機關團體間之協調實屬必須，但執行起來愈形不易。

2.道路擁擠費

執行徵道路擁擠費最大困難在於民眾接受之意願，尤其是就既有道路課徵擁擠費。道路擁擠從使用者的觀點呈現的問題有：(1)道路服務水準差，車行速率緩慢擁塞情形嚴重；(2)缺乏替代性運輸設施。因此政府在未有效提供替代性運輸設施前，對於道路擁擠費的執行反而會有些顧慮，此外徵收道路擁擠費亦將造成所得重分配效果，對低所得者愈形不利，此為目前道路擁擠費尚未能普遍實施的主要原因。至於不同擁擠費徵收方式在收費技術上考量的因素如下：

(1)隨時間變化之擁擠費

須要藉助自動車輛辨識系統(automatic vehicle identification)與智慧卡(smart card)等高科技產品配合，有關實際執行成本(如系統購建成本、營運成本、系統維護成本等)以及系統之可靠性與穩定性等因素應事先加以評估。另對於民眾隱私保護等問題亦須克服，惟未來隨著電子科技的進步，隨時間變化之擁擠費收費方式甚具發展潛力。

(2)階梯式收費

階梯式收費所需之系統技術層次較低且不涉及隱私性的問題。最佳階梯式收費在執行技術上所遭遇的困難，在於收費站前有部分車輛排隊等待擁擠費由高調低之現象，如此將使收費站之幾何設計變得十分複雜，除了增加興建成本外，在營運上亦難以操作；然而次佳階梯式收費雖可克服此一情事，但可能造成瓶頸路段於擁擠時段結束後之一時段持續收費，產生設施閒置的現象。

3.模式應用之檢討

本文係在許多假設條件下所推導獲致之結論，實際應用時應當注意模式假設條件與實際狀況之差異情形。

(1)單一瓶頸路段

在實際道路路網上造成擁擠雖是幾處特定的瓶頸點，但既使能針對特定點改善後，亦可能造成路網其他處擁擠，因此交通改善是強調整體性與全面性。本文以單一瓶頸路段為研究對象，但實務上仍須以路網來思考，尤其是採徵收道路擁擠費方式將造成通過瓶頸路段之交通量改變，促使旅次在不同路徑與運具間移轉，其中整體效益變化應予考量，本研究推導之結論在應用上須瞭解其限制性。

(2)通勤者旅次行為

本文假設通勤者係以旅次總成本最小為其行為決擇之依據，且不考量通勤者間之差異性。基本上，不同通勤者存有相當之差異性，部分通勤者對於早到時間會加以充分利用，例如閱讀增進知識或處理私事，因此其早到時程延滯單位成本較低；部分通勤者對於道路擁擠較不能忍受，其之等候延滯單位成本較高；甚至既使同一通勤者亦因當天辦理工作之重要性而有差異。此外，通勤者對於道路擁擠程度之認知與擁擠資訊的判斷與反應亦有不同。對於通勤者旅次行為之瞭解與掌握，過去雖有許多文獻探討，今後仍是項重要的研究課題。

(3)混合工作時制

一機關團體可能採用某種工作時制，但不同機關團體將採用不同的工作時制。從改善都市交通擁擠的觀點，區域內之通勤者是呈現混合的工作時制，其係由彈性與分段式工作時制所構成，這部分推導將非常複雜，一般化工作時間制度模式之建立尚待突破。