第二章  文獻回顧

各種分散尖峰旅次需求策略對疏解交通延滯之效果是本文探討的核心課題。基本上，分散尖峰需求策略係透過對通勤者旅次行為，尤其是出發時間的改變，來達成舒緩旅次集中的效果，因此有關通勤者旅次行為中出發時間選擇的研究是本文首要回顧的文獻。其次，對於不同工作時間制度的內涵，以及對員工、公司、社會層面之衝擊等相關研究，特別是有關舒緩尖峰交通需求之調查實證與理論面的探討，可作為本文構建分析模式之參考。再者，對於徵收道路擁擠費的類型、方式與成效等研究，可進一步擴大分析模式涵蓋範圍。最後將對應用於瓶頸路段之動態使用者均衡(dynamic user equilibrium) 模式發展歷程作一完整的回顧與分析，作為本文發展分析模式的基礎。

2.1  出發時間

通勤者對出發時間之選擇係屬通勤者旅次行為研究的範疇。Mahmassani(1997)與Jou(1995)曾對通勤者旅次行為文獻作完整且詳細的回顧。通勤者旅次行為在研究對象上可區分為(1)隨時間變化之流量型態分析(time-dependent flow patterns within a given day)，(2)日復日動態分析(day-to-day dynamic)與(3)即時動態分析(real time dynamic)；在研究方法上有(1) 動態使用者均衡(dynamic user equilibrium)模式或分析方法(analytic approach)，(2)模擬模式(simulation model)，(3) Logit Model 或Probit Model，(4)馬可夫隨機分析(Morkovian stochastic process)；在研究課題上有(1)出發時間選擇，(2) 出發時間與路徑選擇，(3)旅次鏈(trip chaining)分析；其所應用之範圍亦有(1)單一瓶頸路段，(2)走廊之兩條平行路線，(3)路網之分別。

本小節在文獻回顧時係以研究對象為分類，並特別集中於對出發時間選擇之探討。

1.隨時間變化之流量型態分析

所探討的內容係屬一天內通勤者所造成上午或下午尖峰課題。分析內容又可分為兩種類型，一類為視運輸系統績效為外生變數，分析通勤者對出發時間之選擇行為，特別是對影響通勤者出發時間因素探討；另一類係探討隨時間變化之旅次需求與運輸系統績效(擁擠)之互動關係。

(1)通勤者出發時間之選擇行為

此類模式之作法大致採實地調查資料，在通勤者效用極大化的目標下，建立Logit Model 或Probit Model加以分析。McFadden et al.(1977)首先利用舊金山灣區都市運輸需求預測計畫(Urban Travel Demand Forecasting Project)所調查之資料建立Logit Model，分析包括獨自駕駛與共乘小客車(car pool)之通勤者出發時間選擇行為，結果顯示通勤者對於到達工作場所之早到或遲到時間因素甚為敏感。接著Abkowitz(1981)亦使用相同的資料劃分時間區段，建立Logit Model，分析獨自駕駛與共乘小客車之通勤者以及搭乘大眾運輸之通勤者的旅次行為，發現通勤者之工作時間彈性、使用運具、職業、所得、年齡與運輸系統服務水準等均為影響出發時間之因素，其中尤以旅行時間的不確定性與到達工作場所之時程延滯(schedule delay)最為重要。Small(1982)同樣應用舊金山灣區調查資料，採用527個小客車旅次樣本(包括共乘之通勤者)建立Logit Model，分析通勤者出發時間之選擇行為，並探討早到、遲到之時程延滯與旅行時間之替換關係。Hendrickson(1984)應用匹茲堡調查資料，分析工作旅次出發時間之變動彈性，同時建立運具與出發時間選擇之Logit Model，顯示出發時間較運具選擇更有彈性，在影響通勤者出發時間之選擇因素上以(1)避開交通擁擠，(2)時程延滯，(3)運輸系統服務之可靠性，(4)擁擠時間道路收費與工作地點停車之方便性等為主要因素，同時並探討出發時間對運輸系統管理(Transportation System Management)策略之涵義。Chin(1990)以新加坡調查資料，探討影響通勤者對旅次出發時間的選擇因素，經建立多項與巢式Logit Model分析後，認為(1)時程延滯，(2)旅次成本，(3)旅行時間係為重要的影響因素。Abu-Eisheh及Mannering (1987)則以賓州州立大學為迄點之通勤旅次資料，視出發時間為連續變數建立Logit Model，分析上午尖峰之通勤者旅次行為，模式中同時考量路徑與出發時間選擇兩項因素。上述研究大都以早上通勤旅次為探究對象，而Mannering及Hamed (1990a)則以西雅圖之調查資料，探討通勤者於下班旅次遲延離開工作場所之行為，顯示道路交通擁擠是為重要的決定因素，至於通勤者之社經特性以及工作地點有無休閒活動的機會則扮演著次要的角色。

(2)出發時間選擇與系統績效互動模式

係探討通勤者出發時間與運輸系統績效之互動關係，所採用之分析分法則有動態使用者均衡分析與計算機模擬模式兩種。

(i)動態使用者均衡模式

動態使用者均衡模式係由Wardrop(1952)之均衡理論擴充而來，假設通勤者基於個人旅次總成本最小的前提下，不斷調整出發時間，當系統內所有通勤者無法經由改變出發時間以減少旅次總成本時，即達到所謂的均衡狀態。動態使用者均衡模式即依此求解均衡狀態下之運輸系統績效值。相關之文獻回顧擬於本章第四節詳述。

(ii)計算機模擬模式

動態使用者均衡模式強調求取均衡解，所探討的範圍大都為單一瓶頸路段，至多為兩個瓶頸路段，若用以分析三個瓶頸路段以上之路網分析則模式之推導將非常繁複，故於實際應用受到了限制。模擬模式則在應用上較具彈性，Chang及Mahmassani (1985)發展以通勤者決策行為與交通擁擠互動關係為研究目的之模擬模式，分析內容包括(1)設定通勤者行為準則，求解運輸系統績效值，(2)以真實通勤者作實驗，經由模式輸出之系統績效值，以分析通勤者決策行為。Mannering、Abu-Eisheh及Arnadottir (1990b)，則調查以賓州州立大學為迄點之通勤旅次資料，仍採動態使用者均衡概念建立模擬模式，分析在道路容量限制與號誌控制策略下之路網均衡流量。上述文獻所探討的模擬模式，大都在一個迄點狀況下，求解路徑上隨時間變化之均衡流量，其等的貢獻在於將隨時間變化之流量與交通指派一併在模式中作考量。另胡大瀛(1996)則於The University of Texas at Austin建立一套動態路網指派模式(DYNASMART)，其係由Chang及Mahmassani (1985)之模擬兩條平行道路交通狀況模式持續擴充而來，用以分析路網車流在不同資訊及其供給策略與交通控制策略下變化情形。模擬模式在應用上雖具彈性，但需要大規模調查通勤者對各種狀況之反應判斷資料且模式構建較為複雜。此外模擬模式亦較少應用於道路擁擠費之研究。

2.日復日之動態分析

日復日動態分析在於研究通勤者按過去的經驗與外在的訊息提供，以調整每天出發時間與行駛路徑的過程。早期Alfa及Minh (1979)以馬可夫隨機方式，假設通勤者依過去幾天的旅行時間結果，以隨機處理來決定個人之旅次出發時間。Horowitz (1984)則以簡單的學習規則，通勤者視過去幾天運輸系統的績效值，愈近者影響之權重愈大，以分析出發時間之調整決策。de Plama et al. (1983)應用動態使用者均衡模式架構，結合Logit Model 對通勤者出發時間選擇之隨機效用函數型態，構建通勤者對出發時間選擇新的分析方法，其應用範圍仍為單一瓶頸路段。Ben-Akival、 Cyna及de Palma (1984)則依此架構發展一模擬模式，分析通勤者日復日之動態出發時間變化過程。日復日動態分析最困難之處在於資料取得，因為須要長期同時間大量觀察通勤者之旅次決策行為與調查實地交通狀況資料(Mahmassani ,1997)。

日復日之動態分析在研究架構上有兩個層次(1)為滿意規則(satisfying rule)理念的提出，作為通勤者決定是否改變出發時間與行駛路徑的依據；(2)為通勤者調整旅次行為的變換機制，以權衡出發時間與行駛路徑之改變(Mahmassani及Chang，1986a)。所謂滿意規則係指通勤者對延滯時間之可接受範圍有一無差異區間(indifference band)，通勤者只要實際到達(迄點)時間與偏好到達時間(preferred arrival time)之差距在一定的範圍內，則通勤者不致變更出發時間與行駛路徑。無差異區間並非固定不變，其將視通勤者個人屬性、對交通擁擠認知與外在資訊提供而改變。Mahmassani更進一步針對早到、遲到之出發時間與行駛路徑之無差異區間理論與應用作探討。在實證研究上，Mahmassani and Stephan (1988)調查分析路徑變換之無差異區間大於出發時間，此亦說明通勤者的出發時間較行駛路徑易於改變。國內董啟崇與廖曉萍(1996)亦曾應用滿意規則與最大效用規則(utility maximization rule)於台北淡水走廊之通勤者動態行為探討，結果證實滿意規則較合適用以分析通勤者決策變換行為。至於通勤者調整旅次行為的變換機制，出發時間之調整係由通勤者偏好到達(迄點)時間，減去當天預期之旅行時間(predicted travel time)來決定，而預期之旅行時間則與通勤者過去的通勤經驗及額外的資訊提供有關。依據Chang及Mahmassani (1988)以控制實驗研究所構建的旅行時間預測與出發時間之調整模式，證實通勤者大都依據最近幾天的通勤時間，尤其是前一日的通勤經驗(權重最高)，並按早到之時程延滯大小來調整出發時間。

另為為克服同時取得通勤者旅次行為決策與現場交通資料不易的問題，Mahmassani及Chang (1985)利用控制實驗方法(controlled experiment)發展出較完整的通勤者出發時間與路徑選擇的研究架構。其係利用真正的通勤者，配合交通模擬模式(traffic simulation model)，經由通勤者行為反應與模擬系統輸出之績效值兩者之互動結果，以瞭解不同環境與策略等因素對系統之影響。至於控制實驗的過程(Mahmassani、Chang 及Herman，1986b)如下：在設定類似真實之交通狀況後，參加實驗之通勤者對出發時間與行駛路徑均係獨自決定，研究人員將所有通勤者之通勤資料蒐集完成後輸入交通模擬模式，求得個別通勤者之旅行時間及到達(迄點)時點，而後回饋告之通勤者，並詢問其隔天出發時間與行駛路徑之修正情形，依此反覆進行實驗以獲取連續數週之模擬資料，如此即可得到日復日之通勤旅次行為決策資料作進一步的分析。Mahmassani等人曾於美國德州大學進行通勤者旅次行為之控制實驗，將實驗型態分成三類(Mahmassani及Tong，1986c；Mahmassani及Stephan，1988)，第一類假設通勤者到達上班地點只有一條路徑，因此通勤者僅能調整出發時間以減少通勤旅次成本，另在訊息提供上通勤者只知道自己過去到達迄點的時間(屬部分訊息提供)；第二類與第一類相似，惟在訊息提供上其可知過去他人在不同出發時間情況下到達迄點的時間(屬充分訊息提供)；第三類則加入另一路徑，因此通勤者可以在出發時間與行駛路徑上作二維之抉擇，同樣地第三類實驗通勤者亦再分成提供部分訊息與充分訊息兩群。結果第一類及第二類實驗之通勤者經過數天後皆能達到均衡狀態。但因為第二類實驗之通勤者獲得充分的訊息，造成對通勤旅次之期望水準(aspiration level)提高，較第一類(部分訊息提供)之通勤者，變動出發時間較為頻繁且需要較長的收斂時間。由於第二類之通勤者旅次總成本較第一類為小，如此亦驗證了交通資訊提供的潛在效益。另第三類則無法收斂至穩定狀態，經過數週後通勤者仍持續調整出發時間與行駛路徑。

由控制實驗所獲取之資料亦需要回到真實系統中，以實地調查(field survey)通勤者行為等資料加以佐證。現場實地調查在調查方法上可分為(1)回憶式法(recall method)，如Mannering (1989)於西雅圖所調查之通勤旅次資料；(2)旅行日誌法(travel dairy)，即將受調查之通勤者以日記方式，連續紀錄一段時間之通勤旅次資料，包括離開起點時間、到達迄點時間、預期到達時間、行經路徑與中途停等次數狀況等。Mahmassani、Joseph及Jou (1993)即提出有關通勤者動態行為之調查方法架構，採二階段調查方式，第一階段為廣泛性的問卷調查，以取得大量通勤者一般旅次行為特性資料，並從中篩選符合研究對象之樣本，作為第二階段進一步調查的依據。第二階段則採旅行日誌問卷方式，由受調查之通勤者詳細記錄連續數週通勤旅次之動態資料。該方法隨後應用於美國Austin 及 Dallas 作實地研究調查，結果證實現場實地調查資料與控制實驗所得之資料並無大太差異(Mahmassani，1997)。國內董啟崇與廖曉萍(1996)採用實地調查方式(field survey)，並利用旅行日誌(travel diary)登錄法調查台北至淡水走廊通勤者連續兩週之通勤動態資料。

(3)即時動態分析

即時動態分析大都是研究駕駛人於旅途中(en route)需要何種資訊、駕駛人接受資訊之反應對系統績效影響，以及系統績效之資訊提供對駕駛行為的影響等。Mahmassani及Jayakrishnan(1991a) 發展出即時資訊提供與系統績效互動之分析架構。Mahmassani及Chen (1991b)亦研究提供行前資訊與路途中即時資訊，採行最大效益準則與滿意準則，對系統績效之影響，結果以滿意準則可獲致較佳的系統績效值。基本上即時資訊提供大都用於路徑選擇研究，同樣地面臨現場交通資料取得困難的問題。採控制實驗以真實通勤者搭配交通模擬模式之研究，作為過渡到現場調查(實驗)亦有其必要性(Mahmassani，1997)。

(4)國內其他相關研究

國內對通勤者出發時間之研究起步較晚，董啟崇(1993)首先規劃通勤者動態行為模式基本架構，包括出發時間與路徑選擇之研究分析內容，闡述動態行為模式在交通規劃研究之重要性。隨後董啟崇與廖曉萍(1996)採用實地調查方式，利用旅行日誌登錄法調查台北至淡水走廊通勤者連續兩週之通勤動態資料，獲得(1)個人累積變換次數；(2)路段旅行時間變異；(3)非例行性旅次發生；(4)公司彈性上班制度等，對通勤者出發時間與路徑變換行為有顯著的影響。

周榮昌等(1995a，b)則進一步說明旅次鏈(trip chaining)對通勤者之決策之重要性，以台中都會區之上下班通勤旅次為研究對象，利用波氏迴歸模式(Poisson regression model)探討通勤者上下班決策與通勤者特性、社會經濟特性與交通特性之關係，結果為(1)下班之出發時間改變較上班出發時間頻繁，顯示下班回家時間較有彈性；(2)出發時間變換比例高於路線變換比例；(3)通勤者於上下班旅次中有許多非工作之停靠，旅次鏈為重要通勤特性之一。此外周榮昌(1996)於研究有、無行前(pre-time)資訊提供對通勤者旅次行為之影響，利用台中都會區通勤者旅次資料建立Logit模式，分析通勤者在未接受資訊情況下，若通勤者上下班時間固定，由於不瞭解路途交通狀況，較傾向改變其出發時間，反之彈性上班之通勤者出發時間相對較為穩定。

2.2  工作時間制度

工作時間制度可分為固定工作時制、彈性工作時制與錯開工作時制等。彈性工作時間制度最早於1967年由西德一家私人公司率先實施，首先破除傳統式固定工作時間制度，給予員工自由選擇開始上班時間(陳錦德，1980)。彈性工作時間制度實施迄今已有40年的歷史，目前已為國內外各公司行號、機關團體所廣泛採用。由相關的實施經驗顯示，彈性工作時間實施結果，員工的滿意度增加、短時間（如一小時）請假大幅減少、對客戶提供更長的服務時間、間接地促成公司組織士氣與工作效率的提升、企業整體生產力提高，成為公司與員工雙贏(win-win)的人事管理制度(藍武王，1987a；Jones et al.，1978；Nollen et al.，1978；Harrison et al.，1979；Jovanis，1979)。本文目的不在探究彈性或錯開工作時制對公司組織、員工與社會經濟層面廣泛的影響，而在於瞭解不同工作時間制度的實施對交通運輸系統績效之衝擊。相關文獻依實際施行經驗與理論研究兩方面加以回顧如下：

1.彈性或錯開工作時制實施經驗

O‘malley(1975)分析比較1970年紐約Manhattan地區400多家機構22萬名員工於實施錯開工作時間制度前後之結果：紐約三個最繁忙的車站，最大15分鐘流量減少26%，通勤者平均等候電梯時間由原來2.5分鐘降為1分鐘。與過去比較，50%員工對通勤旅次滿意度增加，80%員工對工作環境滿意度增加。Jovanis(1981a)調查舊金山四家施行彈性工作時間制度之員工，分析彈性工作時制對運具選擇之影響，證實彈性工作時間可減少獨自駕車上班之通勤旅次，該旅次將移轉至小客車共乘(car pool)與大眾運輸工具。Ott、Slavin及Ward(1980)調查位於波士頓的運輸系統中心(Transportation System Center)600名員工施行彈性工作時制對通勤旅次行為之影響，結果大部分員工均有提早到達工作場所的現象，且有9%員工因施行彈性工作時制，由獨自駕車旅次轉移至小客車共乘或大眾運輸工具，因此產生5.8%之燃油節省。 TRB(1980)之研究工作時間制度對運輸系統衝擊報告指出，實施彈性或錯開工作時間制度的效益有(1)降低公路與大眾運輸系統的負荷，(2)改善運輸系統之服務水準，(3)有助於獨自駕車之小客車旅次移轉，(4)降低空氣污染與能源消耗，且對電梯與停車設施擁擠之疏解有正面的效益。國內黃建達(1976)亦以位於台北市之政府機關公務員為研究對象，分析調整公務人員工作時間對道路交通改善之影響。其係以簡單方法推演交通流量變化情形，並進行路網指派。研究結果顯示，錯開工作時制較縮短為每週上班五天之工作時制具可行性，亦較具改善道路擁擠之效益，惟公務人員所佔通勤人數比例不高，且因設定錯開時間之幅度不大，致對交通改善效果較不顯著。

2.理論研究

過去有關工作時間制度對通勤者旅次延滯減輕效果的理論研究較少，且採用的研究方法也不相同。Moore、Jovanis及Koppelman (1984)研究加州柏克萊地區689名員工施行彈性工作時間制度後之出發時間選擇行為，採取最大化效用原則建立個體機率函數模式加以分析，結果顯示小客車共乘者、受限於配偶與小孩上班上學者，對出發時間選擇較無彈性；高收入或專業管理人員對出發時間變動較有彈性。Henderson (1981)亦以最大化效用原則，分析通勤者對開始工作時間之選擇，即通勤者於考量旅次成本、家庭活動機會成本與薪資(生產力)等因素後，理論推導選擇開始工作時間之均衡與最佳解。 Jovanis(1981b)以舊金山施行彈性工作時間之調查資料，應用高速公路車流模擬模式FREQ，分析彈性工作時制對舊金山灣區之高速公路交通擁擠疏解之影響。D’Este (1985)則以住宅與就業地點模式，假設就業集中於市中心區(CBD)，住宅區分佈於其外圍，經由通勤者旅次長度估計道路交通量，並利用交通量與旅行速率呈反比的關係，估計錯開工作時間對通勤時間節省之效益。

至於採用動態使用者均衡模式方法的研究中，亦有附帶探討不同工作時制對瓶頸路段交通延滯之影響，如 de Plama 及Arrnot (1986)曾提出類似與彈性工作時制Time Window的概念，即在Time Window到達者無時程延滯；Arnott、de Palma及Lisdey (1989)將不同上班時間之通勤者，視為不同的群體加以歸類；Small(1992)亦考量通勤者之上班時間人數累積呈一斜線時，瓶頸路段通勤者之均衡到達情形，但其均未能針對不同工作時間制度對通勤旅次作有系統的歸類比較分析。

2.3  道路擁擠費

課徵道路擁擠費將會影響駕駛人使用道路的時間性，亦可達到分散尖峰需求減輕交通擁擠的效果。本文將針對道路擁擠費理論與實地執行經驗之相關文獻加以回顧。至於一般收費公路（toll road）的費率訂定，因係基於財務效益與對國家社會經濟發展之考量，本文不擬分析。

1.理論研究

道路擁擠費之研究起源甚早，Pigou(1920)認為應將道路車輛所造成的社會成本，採課徵道路擁擠費的方式，將外部成本內部化，以增進社會福利。道路擁擠費之理論研究可分為靜態模式與動態使用者均衡模式兩大類，分別說明如下：

(1)靜態模式

關於靜態模式之道路擁擠費研究文獻，Morrison(1986)已有完整的回顧。靜態模式係將尖峰交通量視為外生變數，並以經濟供需理論加以分析。方式為：當道路車流量較少時，增加交通量尚不致造成道路服務水準下降，但當道路車流量增大產生擁擠時，所增加交通量之邊際成本，將高於使用者之平均成本，為達到社會福利最佳，應採邊際成本定價，對道路使用者課徵擁擠費，其額度為邊際成本與平均成本之差額，以減輕交通擁擠(張有恆，1991；Decorla-Souza及kane，1992)。上述對擁擠費分析之基本架構自1920年代以後就無太大變化(Morrison，1986)，但模式仍有部分之改進，Inmans (1978)發展一般化擁擠成本函數(generalized congestion function)，規劃者可按實際道路交通的速率與流量關係，構建成本函數，俾有益於最佳道路擁擠費之設計。De Vany 及Saving (1980)視不同成本下之需求曲線為一隨機變數，以擴張求解道路擁擠費。 Kraus (1981)考慮公路容量(車道數) 之不可分割性(indivisibilities)後，指出若以過去模式認為公路容量可無限分割以設計道路擁擠費將導致偏誤。

在擁擠費推導上，Walter (1961)首先企圖估計在道路容量固定下，一般快速道路之最佳擁擠費。Viton (1980) 以個體選擇模式建立小客車及公路客運之需求曲線，並應用舊金山灣區交通資料，求解短期均衡之最佳擁擠費，結果認為公路客運應較小客車徵收較高之擁擠費。Gomez-Ibanez及Fauth (1980)則以短期均衡模式應用於波士頓中心區小客車限制行駛區計畫，分析市中心區徵收尖峰道路通行費與尖峰停車費之效益。Keeler及Small (1977)係以長期均衡觀點進行分析，模式可同時決定道路容量、服務水準與最佳擁擠費，並以舊金山灣區交通資料估計鄉間公路、郊區公路與市中心區道路小客車每英哩之擁擠費。Decorla-Souza及kane(1992)則分析美國39個主要城市若施行徵收道路擁擠費，擁擠費之額度範圍以及可能產生包括旅行時間節省與空氣污染減輕等社會經濟效益，顯示道路擁擠費值得採行。

另外對於道路擁擠費可能造成所得重分配效果亦為文獻重視。Foster (1974)曾指出低所得者將因課徵道路擁擠費而受更大影響，因此建議將所收取之擁擠費進行重分配。Small(1983)則以個體選擇模式分析擁擠費、時間節省與使用者所得間之關係，認為高所得者因為個人時間價值大，繳交之擁擠費將可從旅行時間節省得到充份之補償，而低所得者則不然，並比較所收取之擁擠費按 (1)所得比率分配，(2)平均分配，(3)貧富等級分配之差異，結果除第一種外其餘均有改善效果。Daganzo(1995)考量個別使用者之時間價值不同，認為結合實施擁擠費定價與車輛使用管制(rationing)兩項策略，可達到柏拉圖最適境界(Pareto optimum)，即對每一使用者將增加(至少不會減少)效用，因此可克服徵收道路擁擠費所導致的所得重分配難題，減少道路擁擠費執行之阻力。

(2)動態使用者均衡模式

應用動態使用者均衡模式分析道路擁擠費自1980年代以後蔚為趨勢，相關文獻詳見本章第四節回顧。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1990a)曾說明傳統靜態模式之最大缺失係為未將通勤者之出發時間納入考量，而出發時間過度集中是造成道路擁擠的主要原因。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1993)則更進一步指出，靜態模式視交通量為外生變數，將擁擠時段切割成數個時段(time interval)分別估算各時段交通量的作法所產生之缺失，並以瓶頸路段交通擁擠為例，說明靜態模式不合理之處有(1)對於各別時段之交通量應採到達瓶頸路段或離開瓶頸路段為計算基礎，難以釐清，(2)使用者成本不僅與交通量有關，更與瓶頸路段擁擠程度(車輛等候長度)有關，而等候長度變化的本質為一動態現象，(3)車輛到達瓶頸路段不僅影響該時段之等候長度，亦將影響下一時段。因此靜態模式採時段(time interval)方式，以區分擁擠程度的研究方法有其限制性。

2.實施之經驗

有關道路擁擠費實際應用案例，不若彈性或錯開工作時制普遍。新加坡1975年實施的「區域牌照計畫」 (area license scheme)以及香港於1983至1985年試驗之「電子道路收費系統」(electronic road pricing system)可視為徵收道路擁擠費之實例。新加坡政府1975年為改善市區交通擁擠，施行「區域牌照計畫」(Holland及Watson，1978)，俾減少小客車進入市區，並為鼓勵駕駛人改搭大眾運輸系統或與他人小客車共乘，對於尖峰管制時間內進入市區之私人小客車或計程車課徵擁擠費。實施的結果，市區內擁擠時間車流量減少，行車速率大幅提高。另香港的電子道路收費系統係針對私人小客車並按不同時段徵收道路擁擠費。Dawson及 Catling (1986)歸結香港電子道路收費系統的實施經驗，認為收費技術具可行性，行政體系亦可配合，且對疏解道路交通擁擠有很大的助益。此外挪威於1980年代於奧斯陸等三大城市之收費公路系統中，併同施行徵收道路擁擠費以疏解市中心區之交通擁擠(Polle及Sugimoto，1995)。

基本上無論是靜態或動態使用者均衡模式，在理論上均足以支持課徵道路擁擠費，相關執行計畫亦多有提出(Higgins，1986)。惟實際執行面受限於法規、政治與社會大眾接受程度等因素，難以落實。Higgins(1979)曾說明徵收道路擁擠費主要障礙有(1)妨礙民眾通行的權利，(2)市中心區商業受到不利影響，(3)對低所得者形成不公。另Howitt(1980)亦指出(1)民眾與商業團體對擁擠費效益認知糢糊，(2)民主國家行政與立法體制，(3)執行困難等因素，是造成道路擁擠費難以落實的原因。然而隨著電子科技的進步，課徵道路擁擠費在技術執行層面已無障礙，但社會大眾之認知與支持反而成為問題的關鍵，尤其是對既有道路系統課徵擁擠費，如何落實執行尚待克服(Lave，1994)。

2.4  動態使用者均衡模式

如本章第一節所述，動態使用者均衡係用以探討通勤者出發時間之選擇行為，有關通勤旅次之動態使用者均衡模式就所考量及應用的組成因素分類，在模式上可區分為(1) 固定使用者均衡(deterministic user equilibrium)，(2)隨機使用者均衡(stochastic user equilibrium)，(3)合理範圍使用者均衡(boundedly rational user equilibrium)。分析模式亦可再分為有無考量需求彈性，即通勤總人數為固定或是變動。以應用於瓶頸路段性質而言有(1)點瓶頸與(2)區段瓶頸；在探討路網對象上有(1)單一瓶頸路段，(2)平行瓶頸路段，(3)連續瓶頸路段(tandem)。所探之通勤者類型亦可分為(1)均質性(homogeneous)，(2)異質性(heterogeneous)兩類。至於研究之尖峰型態可為(1)上午尖峰與(2)下午尖峰。就通勤旅次成本函數而言又可分為(1)線性，(2)非線性，(3)對遲到之特別懲罰。在應用層面大都以探討不同擁擠費率策略對通勤旅次延滯減輕之效果，擁擠費率型態包括(1)不收費(no toll)，(2)全天採固定費率收費(uniform toll)，(3)擁擠時段內採階梯式收費(step toll)，(4)擁擠時段採隨時間變化之費率收費( time-dependent toll)。另一研究課題為探討不同工作時間制度包括(1)固定工作時制，(2)彈性工作時制，(3)錯開工作時制等對通勤旅次延滯之影響。至於模式之輸出之結果大致有(1)等候延滯，(2)通勤者旅次成本，(3)系統最大等候長度，(4)擁擠時段，(5)瓶頸路段最適容量等項。整體分析架構如表2.1所示。本文擬以動態使用者均衡方式為分類，回顧相關文獻。

表2.1 通勤旅次均衡模式考量之範圍

| 動態使用者均衡模式 －固定使用者均衡 －隨機使用者均衡 －合理範圍使用者均衡 | 瓶頸路段 －點瓶頸 －區段瓶頸 | 路網類型 －單一瓶頸路段 －平行瓶頸路段 －連續瓶頸路段 |
| --- | --- | --- |
| 工作時間制度 －固定工作時制 －彈性工作時制 －錯開工作時制 ‧均勻式錯開 ‧分段式錯開 | 道路擁擠費 －不收費 －全天固定費率收費 －擁擠時間階梯式收費 －隨時間變化收費 | 通勤旅次成本函數 －線性 －非線性 －遲到之特別懲罰 |
| 通勤者類型 －均質性 －異質性 | 尖峰型態 －早上尖峰 －下午尖峰 | 通勤總人數(需求彈性) －固定 －變動 |
| 模式輸出 －等候延滯 －通勤者旅次成本 －最大等候長度 －擁擠時段 －瓶頸路段最適容量 |  |  |

1.固定使用者均衡 (deterministic user equilibrium)

假設通勤者能夠確知旅次總成本，並以效用最大化準則來作為通勤者選擇出發時間的依據。在固定使用者均衡條件下，對瓶頸路段因模式推導方式不同，而有點瓶頸與區段瓶頸兩種類型。點瓶頸視交通擁塞處為一特定點(point)，採等候理論(queueing theory)進行模式推導；區段瓶頸則設交通擁塞處為一區段(critical section)，並以車流理論(traffic flow theory)進行模式推導，Chu(1995)將前者稱為Vickrey Approach，後者稱為Henderson Approach，茲分別回顧文獻如下：

(1)點瓶頸

Vickrey (1969)首先提出使用者均衡模式，假設固定人數之通勤者於上班途中須通過一處瓶頸路段，當通勤者到達率超過瓶頸路段容量時將產生等候延滯(queueing delay)，若通勤者在上班前到達工作場所將有早到之時程延滯(schedule delay)，通勤者會權衡等候延滯與早到之時程延滯並在旅次總成本最小下選擇出發時間，當每位通勤者之旅次總成本相等，且無法經由改變出發時間以降低旅次總成本時，即達到所謂使用者均衡狀態(user equilibrium)。此時若採隨時間課徵之道路擁擠費(time-dependent toll)方式將可完全疏解瓶頸路段的等候延滯，達到社會福利最大化的境界。Hendrickson及 Kocur (1981)接著以等候理論之圖解方式構建單一瓶頸路段之通勤者均衡模式，分析通勤者在允許及不允許遲到情況下，系統之通勤旅次總成本與等候延滯情形，並顯示早到時程延滯對旅次出發時間抉擇與擁擠形成之重要性；Smith(1984)則以數學證明單一瓶頸路段存在有通勤者均衡到達曲線；Daganzo(1985)更進一步證明該均衡曲線之唯一性。至此採用固定使用者均衡用以分析單一瓶頸路段之理論基礎己臻完備。

其後在模式擴展上有：Newell(1987) 擴張過去瓶頸路段均衡模式通勤者為均一性之假設，探討通勤者差異性所造成的影響，即假設不同通勤者之早到時程延滯與等候延滯單位成本不相等的狀況下，分析瓶頸路段均衡型態之變異情形。Arnott 、de Palma 及Lisdey (1989)則依通勤者時程延滯、等候延滯與遲到懲罰成本之差異，將通勤者分成不同群體(group)，進而分析群體間差異性對系統等候延滯所造成之影響。Kuwahara(1990) 將過去通勤者經過單一瓶頸路段之均衡分析模式，擴張至連續兩個瓶頸路段，並分析不同瓶頸路段之均衡到達曲線型態。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1990b)則分析兩個平行瓶頸路段之通勤者對出發時間與路徑選擇，以及課徵道路擁擠費間之交互關係。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1992)更進一步將先前瓶頸路段均衡模式之路徑選擇與不同通勤群體等課題加以結合，考量在兩類不同通勤者與兩條路徑可供選擇的情況下，分析瓶頸路段之等候延滯情形，並推導道路擁擠費，俾從時間與空間層面來考量分散瓶頸路段之交通擁擠。Tabuchi (1993) 將動態使用者均衡模式擴張運用至運具選擇之均衡分析，其假設通勤者來往於就業與住宅地點，有一條平行公路與捷運鐵路可供選擇，探討捷運與公路瓶頸路段之最適費率結構，以獲致社會福利最大化。

前述使用者均衡文獻內容多少都有觸及徵收道路擁擠費之課題，至於針對動態使用者均衡模式應用於探討徵收道路擁擠費之文獻，經整理如下：Vickrey(1969)提出瓶頸路段均衡模式時，即說明採用隨時間課徵之道路擁擠費，將可完全疏解瓶頸路段之擁擠。de Palma 及Arnott(1986)鑑於隨時間變化之擁擠費難以執行，而提出usage-dependent toll的概念，即以等候長度來管制瓶頸路段的擁擠程度，惟其亦未探討收費之技術性問題。藍武王及張勝雄(1987b) 則利用等候理論與使用者均衡原理，分析單一費率、兩段式費率與線性費率等不同的費率結構下，瓶頸路段均衡到達率與系統等候延滯情形。Cohen(1987)曾指出高所得者較有避開交通擁擠的傾向，若採隨時間變化之擁擠費雖能消除瓶頸路段擁擠，但將使高所得者支付較低之擁擠費，低所得者反而支付較高擁擠費的現象，造成低所得者社會福利損失，因此建議所收取之道路擁擠費宜對低所得者進行補償。Braid(1989)建立模式說明隨時間而改變之擁擠費率，雖可完全消除道路擁擠，但總交通量將維持不變；若於擁擠時段採單一費率則可減少交通擁擠但不能完全消除，惟總交通量卻將減少。單一擁擠費率與時程延滯有關，但與隨時間改變之擁擠費之最大值，兩者間並無大小之關係。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1990a)則以Vickrey模式基礎，提出擁擠時段內採單一收費離峰不收費方式，探討其對消除瓶頸路段交通擁擠之效益，並基於使用者旅次總成本與道路擴建成本最小的情況下，推導瓶頸路段之最佳容量。Arnott 、de Palma 及 Lisdey (1993)分析在單一瓶頸路段下，採(1)不收費，(2)全天以固定費率收費，(3)擁擠時段內以單一費率收費離峰不收費，(4)擁擠時段以隨時間變化之費率收費等四種瓶頸路段課徵擁擠費之組成型式，比較其間消除瓶頸路段擁擠效益，並探討擁擠費與交通量之關係，依此說明傳統經濟學之供需模式未能考慮擁擠費對分散尖峰交通量效果。Laih(1994)對瓶頸路段提出一階段至多階段之道路課徵擁擠費方式(multi-step tolls)，並進行理論推導，證實若採單階段收費，最多可減少系統1/2的等候延滯；若採用n階段之收費最多可減少系統n/(n+1)的等候延滯。Chen及Bernstein(1995)則分析瓶頸路段在收費亭於單向收費的情況下，探討課徵道路擁擠費策略，並提出四套不同的收費方式並加以評估。賴禎秀等(1995)以數學方式解析Laih (1994)所提出n階段道路收費方式對減少系統等候延滯之影響，並考慮執行收費之操作成本下系統所應採行之收費階段數。賴禎秀等(1997a)則推導通勤者在階梯式收費結構下，通過瓶頸路段之均衡擁擠成本與出發率，說明通勤者於此收費結構下之出發分散行為模式。賴禎秀等(1997b)則將原先等候延滯成本為線形之假設，以非線形之分配加以檢定，在最佳單段與兩段階梯式收費結構下，比較線形與非線形之分配等候延滯成本兩者所減少之擁擠效果差距在3%左右，而認為原先等候延滯採線形之假設，可接受度頗高。

(2)區間瓶頸

Henderson (1974)首先採用車流理論之速率與流量之關係，分析單一瓶頸路段下通勤者對於到達工作場所時間之選擇，並探討徵收道路擁擠費對系統績效之影響。Mahmassani及 Herman(1984)亦應用車流理論推導模式，求得瓶頸路段通勤旅次均衡情形，並進一步將路徑選擇納入模式中考量。Henderson(1985)則同時考量時程延滯、旅次時間成本與工作生產力因素，建立模式用以探討錯開工作時間之效益。

Chu(1995)曾對瓶頸路段之點瓶頸與區段瓶頸之兩種分析方法作一比較，指出區段瓶頸之分析方法的缺點有(1)難以推導通勤者允許遲到情形，(2)有超車(overtaking)的情形發生，即晚出發者可能會早到工作場所，(3)採用瓶頸路段離開流量(departure flow)與通勤者出發時間之需求關係不明顯。對於點瓶頸分析方法則評為與流量關係缺乏彈性，即只要流量未超過瓶頸路段容量就認為無延滯發生。

2.隨機使用者均衡(stochastic user equilibrium)

隨機使用者均衡模式將通勤者之旅行時間(或等候延滯)視為一隨機變數，採機率方式處理通勤者對出發時間之選擇，通勤者效用最大化準則仍是抉擇的依據。

Alfa及Minh (1979)首先採用隨機使用者均衡並以馬可夫隨機處理(Morkovian stochastic process)的方式，探討通勤者日復日(day-to-day)之出發時間選擇行為。de Palma et al.(1983)則將通勤者使用成本函數轉換為效用函數，視每一時段出發時間為個別方案，利用Logit 模式型式處理通勤者對出發時間之選擇。Ben-Akival, Cyna及 de Palma (1984)則以Logit架構結合計算機模擬方法(simulation method)應用於平行瓶頸路段，分析日復日通勤者對出發時間與路徑之選擇。Ben-Akival, de Palma 及Kanaroglou (1986)則更進一步考量不同策略，如徵收道路擁擠費所造成之通勤者總數改變下系統均衡情形。Noland及Small (1995)則假設通勤者旅行時間為固定分配(uniform distribution)與指數分配(exponential distribution)型態，按遲到與否，給予遲到之通勤者額外的懲罰成本，並依此推導通勤者對旅次出發時間的選擇。該模式最大的特色在於通勤者只要遲到就受到相當之懲罰，因此通勤者在上班時通常會預留寬裕時間，較過去所建立之通勤旅次成本函數更合乎通勤者之上班行為。

Alfa (1986)曾經比較固定使用者均衡與隨機使用者均衡兩種分析方法，認為隨機使用者均衡雖能說明通勤者對旅行時間(或等候延滯)認知(perception)之變異，較切合通勤者之出發時間選擇行為，但隨機使用者均衡之求解過程非常複雜，且未能證明均衡解具備唯一性；而固定使用者均衡則有推導操作簡便的特點，對擁擠現象亦能描述。

3.合理範圍使用者均衡(boundedly rational user equilibrium)

由Mahmassani及Chang(1987)提出，係基於Simon(1955)之消費者理性選擇行為擴張而來，假若系統間所有的通勤者均滿意目前的通勤狀況，則通勤者不會去調整出發時間與行駛路徑，即以滿意規則作為旅次行為抉擇的依據。如本章第一節所述，Mahmassani運用滿意規則進行多項通勤者動態旅次行為分析，並證實通勤者實際行為較合乎滿意規則之假設。合理範圍之使用者均衡解並不保證存在或具唯一性。均衡解可能為一範圍，其係決定於延滯之無差異區間(indifference band)大小。在日復日之動態通勤旅次行為研究中，若通勤者不滿意當天通勤結果，則隔日將調整其出發時間與行駛路徑。至於可能之調整項目與幅度，則為一學習、判斷程序且與交通擁擠程度息息相關，過程甚為複雜，至於合理範圍之使用者均衡的特性，尚難有定論(Mahmassani及Chang，1987)。

2.5  文獻綜合評析與啟示

綜合過去有關對通勤者出發時間與彈性、錯開工作制以及道路擁擠費對交通延滯影響之文獻，有不少重要論點值得本研究借鏡與參考，茲整理並說明如下：

1.	有關通勤旅次之行為研究中，影響通勤者出發時間因素大致有(1)避開交通擁擠，(2)時程延滯，(3)運輸系統服務之可靠性，(4)擁擠時間道路收費，(5)不同工作時間制度，(6)工作地點停車之方便性，(7)旅次鏈等，本研究於構建分析模式時應儘量予納入考量。

2.	至於出發時間選擇與系統績效互動模式，採用動態使用者均衡模式與計算機模擬模式是兩種可行的方法。模擬模式於應用上雖具彈性，但需要大規模調查通勤者對各種狀況之反應判斷資料且模式構建較為複雜。

3.	日復日之動態分析係強調通勤者每日旅次行為之變化(達到均衡)過程，而非直接求取均衡解。控制實驗與現場實地調查是兩種常用的研究方法，但均面臨道路系統績效值量測不易的問題。實際上，大量取得現場資料之調查方法亦尚待開發(Mahmassani，1997)，此一事實不難理解。

4.	彈性或錯開工作時間制度目前已為國內外各機關團體普遍採行，對公司、員工個人以及社會經濟等效益業獲各界肯定。惟其對道路交通延滯之理論研究，雖有少數以模擬模式或分析性方法之應用，但相關文獻甚為缺乏。至於採動態使用者均衡模式之研究中，應用在彈性或錯開工作時間制度對通勤旅次延滯之理論研究，僅於 de Plama 及Arrnot (1986)，Arnott、de Palma及Lisdey(1989)與Small(1992)等文內稍有觸及，惟尚未對此一課題作全面性的分析求解。

5.	有關道路擁擠費之研究，過去經濟學者常以靜態模式分析，視交通量為外生變數，將擁擠時段切割成數個時段(time interval)分別估算各時段之交通量，並未將通勤者之出發時間因素納入考量，而出發時間過度集中是造成道路擁擠的主要原因。靜態模式未能反應交通擁擠的本質，本研究不予採用。

6.	至於以動態使用者均衡模式分析道路擁擠費對減輕交通延滯之分析，綜合Arnott、de Palma及Lisdey(1993)及Laih(1994)之四種收費方式：(1)不收費；(2)全天採固定費率收費；(3)擁擠時段內採階梯式收費；(4)擁擠時段採隨時間變化之費率收費等，其中固定費率由於尖峰與離峰均採用相同的費率收費，因此不會影響通勤者出發時間，也不致有分散尖峰交通量的效果。擁擠時段採隨時間變化之擁擠費，所徵收之擁擠費等於未收費時的等候延滯成本(隨時間變化)，即為以擁擠費取代通勤者的等候延滯成本，經由Vickrey(1969)，Hendrickson and Kocur(1981)等之理論推導證明，在使用者均衡的條件下，可達到完全消除瓶頸路段交通擁擠之境界。至於Laih(1994)發展擁擠時段內之階梯式收費方式，雖無法完全消除瓶頸路段之等候延滯，但亦有舒緩交通延滯的效果，其擴張道路擁擠費之研究領域空間，使動態使用者均衡模式之應用更為寬廣，極具啟發性。本文雖將探討不同工作時制下隨時間變化之擁擠費課徵方式，惟將問題重心置於階梯式擁擠費之研究。

7.	道路擁擠費無論採用靜態模式或動態使用者均衡模式，在理論上均足以支持擁擠費之徵收，惟面對政治與民眾接受程度等因素，致實際施行並不普遍。本研究推導結果對分散尖峰需求策略在執行面與政策面的涵義須予分析。

8.	至於動態使用者均衡模式的三種均衡理念中，固定使用者均衡模式有含意清楚、求解簡單且經數學證明存在且具唯一性之特質，惟較於簡化通勤旅次行為。隨機使用者均衡雖能說明通勤者對旅行時間(或等候延滯)認知之不確定性，但求解過程複雜，大都需借助計算機模擬方法，以反覆運算求取均衡解。合理範圍之使用者均衡雖更能解釋通勤旅次行為，但求解更為困難。實際上，近年來應用動態使用者均衡模式探討分散尖峰需求之交通改善策略的績效，大都採固定使用者均衡模式。本研究亦將採用固定使用者均衡建立模式加以分析。

9.	固定使用者均衡分析中，區段瓶頸係運用車流理論之旅行時間與交通量關係，在模式分析上有難以推導允許通勤者遲到以及因超車因素致晚出發者反而早到工作場所等情況，因此採點瓶頸方式(Vickrey approach)配以等候理論，用以發展分析模式仍為近年來大多數研究所採用的方法。

10.動態使用者均衡模式所探討的範圍無論是模式之擴展應用，如擴大至平行或連續瓶頸路段，或考量通勤者之異質性，或用以探討道路擁擠費之研究，大都是在固定工作時間制度的前提下進行分析。另一方面，針對彈性或錯開工作時間制度對交通延滯影響之研究亦無文獻採用動態使用者均衡加以探討。因此本文擬同時考量工作時間制度與道路擁擠費兩種分散尖峰需求策略，採動態使用者均衡建立模式加以分析，將可填補這方面的研究空檔。

11.動態使用者均衡模式所應用之範圍，雖然在發展上受到限制(如大都應用於單一或兩個瓶頸路段)，但其可充份瞭解簡單道路系統在不同工作時間制度與徵收擁擠費下系統達到均衡情形，應可滿足本研究的需要。