第三章  模式架構與分析方法

綜合第二章文獻研究，本文擬以動態使用者均衡中之固定使用者均衡並以點瓶頸方式，構建不同工作時間制度與道路擁擠費對通勤旅次影響之分析模式。本章首先界定探討之工作時間制度與道路擁擠費的類型，進而設定模式之各項假設條件，提出模式分析方法，俾作為往後建立各種分析模式之理論依據。

3.1工作時間制度意義與種類

本文探討之工作時間制度分為三種不同型態（圖3.1）：固定工作時間(fixed working hours)、彈性工作時間(flexible working hours)與錯開工作時間(staggered working hours) 。固定工作時間指全體員工均須遵循固定式的作息時間制度，例如工作時間自上午八時三十分至下午五時三十分、中午休息一小時，每位員工依此作息時間上、下班，無任何彈性可言。錯開工作時間指一部分員工採某一固定工作時間制，另一部分員工採另一種（錯開式）固定工作時間制，由於員工仍須遵循固定作息時間，故基本上亦無彈性可言；此種錯開工作時間方式主要係基於設施容量不足或生產、服務所需，例如：同一棟大樓或公司上下班時刻錯開半小時或一小時、生產線及醫院採三班制工作等均屬之。彈性工作時間係由公司先訂出上下班彈性時段與核心時段，員工可於彈性時段內自行決定上、下班時刻，但在核心時段內，員工必須「上班」，以利各項工作溝通或業務協調（會議）之安排。

| (彈性工作時間) (錯開工作時間) (固定時間) 17:30 13:30 12:30 8:30 17:30 13:30 12:30 9:00 17:00 13:00 12:00 8:30 16:30 18:30 13:30 12:30 9:30 7:30 固定工作時間 | 午休時間 | 固定工作時間 |
| --- | --- | --- |

| 固定工作時間 |  | 午休時間 |  | 固定工作時間 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定工作時間 |  | 午休時間 |  | 固定工作時間 |  |

| 彈性(上班) 時間 | 核心時間 | 午休時間 | 核心時間 | 彈性(下班)時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

圖3.1 工作時間型態示意圖

然而彈性工作時間制度，並非容許員工作無限度的工作時程選擇，依彈性程度之不同，至少有表3.1之四種方式(藍武王，1987a)：(1)錯開開始時刻：允許員工自由選擇錯開之起迄工作時刻，惟一旦選擇某一時刻，即須維持一段期間，每日依該時刻上下班，俟此段期間過後再開放讓員工選擇。此種方式彈性程度最低，基本上員工每日仍需工作八小時，每週工作日數固定，且不能將工作時間點數(Credit)轉移。(2)彈性開始時刻：允許員工選擇工作起止時間，且每天均可變化。此種方式彈性程度較前者高，通常每日與每週工作日數仍為固定，且點數不能轉移。(3)彈性時數：此種方式除讓員工保有第二類的自由度外，尚容許員工自行決定每日工作時數，惟每週工作日數仍為固定，且點數不能轉移。(4)彈性日數：此種方式彈性程度最高，員工可選擇每日工作時數、起止時刻及每週工作日數，工作時間點數可累積、轉移，但每週工作時數仍需按公司之規定。

表3.1　彈性工作時制的種類

|  | 第一類 錯開開始時刻 | 第二類 彈性開始時刻 | 第三類 彈性時數 | 第四類 彈性日數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始工作時刻 | 由員工自行選擇如：最早上午7:30，最遲上午9:30 | 由員工自行選擇如：最早上午7:30，最遲上午9:30 | 由員工自行選擇如：最早上午7:30，最遲上午9:30 | 由員工自行選擇如：最早上午7:30，最遲上午9:30 |
| 開始時刻的變換 | 一旦選擇某一種開始時刻就必須維持一段期間 | 每日均可變換 | 每日均可變換 | 每日均可變換 |
| 每日工作情形 | 每日工作時數固定，午休時間固定 | 每日工作時數固定，午休時間固定 | 每日工作時數及午休均可變換 | 每日工作時數及午休均可變換 |
| 每週工作情形 | 每週工作日數固定，點數不能累計、轉移 | 每週工作日數固定，點數不能累計、轉移 | 每週工作日數固定，點數不能累計、轉移 | 每週工作日數可變化，點數可累計、轉移 |

資料來源：藍武王(1987a)

就前述四種彈性工作時間分類而言，國內外採行者以第二類較為多見：即員工每日上班時數固定，惟可自由選擇工作起止時間，本文所分析之「彈性工作時間」即為此類；而第一類之彈性工作時間，由於員工在選擇「錯開」之起止工作時刻後，當須保持一段期間之固定工作時制，因此本文將視同「錯開工作時間」制度分析其對交通擁擠之影響。至於第三類與第四類之彈性工作時間制度，由於彈性幅度大，幾可改變每日交通需求量恐難以使用者均衡理論進行分析，本研究暫不予討論。

3.2道路收費類型

綜合Arnott、 de Palma 及 Lindsey(1993)與Laih(1994)之研究，道路收費方式大致可分為以下四種類型：

1.不收費(no toll)：道路全天24小時不收通行費，如圖3.2 (a)所示。

2.全天採固定費率收費 (uniform toll)：不論尖峰或離峰均以相同的費率收取通行費，如圖3.2(b)所示。

3.擁擠時段採隨時間變化之費率收費 ( time-dependent toll)：道路擁擠費隨著通勤者之等候延滯成本(隨時間變化)而變動，即以道路擁擠費替代通勤者之等候延滯成本，如圖3.2(c)所示。

4.擁擠時段採階梯式收費(step tolls)，可再分成兩種收費型式：

(1)最佳階梯型式(optimal step-tolls)：由Laih (1994)所發展，在擁擠時段內道路擁擠費率於等候延滯增加時段，以階梯式調升；而於等候延滯減少時段以階梯式調降，如圖3.2(d)所示。依Laih (1994)之研究結果為：若採單階段收費，最多可減少系統1/2的等候延滯；若採n階段，最多可減少系統n/(n+1)的等候延滯。然而採用階梯式收費時，須在收費站前佈設「等候車道」，以容納由高費率變為低費率之前，一些不願意通過收費站之車輛(賴禎秀等，1997)。如此將使收費站之幾何設計變得十分複雜，除了增加興建成本外，在營運上亦難以操作。因此本研究擬另提出一套次佳階梯式收費方法，加以改善。

(2)次佳階梯型式(suboptimal step-tolls)：依上述階梯式修正，即當費率達到第n段(最高時)不作階梯式調降，而將最高費率一直延續至擁擠時段結束後的一段時間(t**)再停止收費(亦即從最高費率直接調降為零)，如圖3.2(e)所示。

圖3.2 道路擁擠費類型

時間

(c) 隨時間變化之費率

時間

tq‘

tq

成 本 或 費 率

等候延滯之成本，亦為隨時間變化之費率

固定費率

時間

(b)  全天固定費率

tq‘

tq

成 本 或 費 率

等候延滯成本

(a)  不收費

時間

tq‘

tq

成 本 或 費 率

等候延滯成本

(d) 最佳階梯式(三段)

tq‘

tq

成 本 或 費 率

t1

t2

t3

等候延滯成本

最佳階梯式費率

t1‘

t3‘

成 本 或 費 率

(e) 次佳階梯式(三段)

時間

tq‘

tq

t**

tj

t1

等候延滯成本

次佳階梯式費率

t2

t2‘

零費率

上述四種道路收費方式，其中全天採固定費率收費不會影響通勤者出發時間，也不致有分散尖峰交通量之的效果，從減輕交通擁擠的觀點與「不收費」相同。擁擠時段採隨時間變化之費率收費，經由Vickrey(1969)，Hendrickson 及Kocur(1981)，Arnott, de Palma 及 Lindsey(1990a)等之理論推導證明，在使用者均衡的條件下，可達到完全消除瓶頸路段交通擁擠的境界。至於擁擠時段採階梯式收費，雖無法完全消除瓶頸路段之等候延滯，但亦有舒緩交通延滯的效果。因此本研究擬針對不收費、隨時間變化之費率以及最佳與次佳階梯收費等擁擠費收費方式作探討，並在不同工作時間制度下進行差異比較分析。

3.3假設條件

由於本文係探討各種工作時間制度與徵收道路擁擠費對交通延滯之影響。為針對問題並與過去之相關研究比較，本文擬以固定使用者均衡並以單一瓶頸路段為研究對象(如圖3.3所示)，參考過去如Arnott, de Palma 及 Lindsey (1990a)與Laih (1994)之文獻，對道路交通狀況及通勤者行為作以下假設：

| N個通勤者 起點 | 服務率μ 瓶頸路段 | 迄點 |
| --- | --- | --- |

圖3.3  單一瓶頸路段示意圖

1.都市中所有通勤者每日均須通過一處瓶頸路段才能到達目的地。當交通量大於瓶頸路段容量時，則發生等候延滯現象；而連接該瓶頸路段兩端的道路容量則相對較寬裕，不致發生等候延滯情形。

2.僅探討以小客車為運具之旅次，且小客車之承載率(occupancy)固定。

3.所有通勤者均使用相同的工作時間制度。

4.通勤者係以旅次總成本最小為原則選擇出發時間。

5.通勤者以先進先出(FIFO)法則通過瓶頸路段，其每日通過瓶頸路段之總交通量固定。

6.通勤者從起點至瓶頸路段，以及由瓶頸路段至迄點的旅行時間固定，不致影響出發時間決定，故在分析時可略而不計。

基於上述假設條件，配以本文所探討工作時間制度與道路擁擠費類型，本研究在動態使用者均衡模式所考量之各種因素組成，可歸類如表3.2所示。

3.4分析方法

本文採點瓶頸以等候理論為基礎估算瓶頸路段之等候延滯。當通勤者之到達率m(t)大於瓶頸路段容量時，則發生等候延滯現象；而連接該瓶頸路段兩端的道路容量則相對較寬裕，不致發生等候延滯情形。通勤者旅行時間T(t)為：

T(t) = Tf(t) +r(t)						    (1)

其中Tf(t)為無擁擠狀況下之通勤者旅行時間，為一固定值與通勤者出發時間t無關。本文假設Tf(t)=0，並不失其一般性。r(t)為等候延滯與出發時間t有關。當Tf(t)=0時，通勤者之出發時間可視為到達瓶頸路段時間。等候延滯r(t)之估算，可由下式求得：

r(t) = q(t)/

=1mmt−mdt					    (2)

其中q(t)為等候長度；tq為開始發生擁擠時刻。

表3.2本研究模式考量之因素組成

| 動態使用者均衡模式 －固定使用者均衡◎ －隨機使用者均衡 －合理範圍使用者均衡 | 瓶頸路段 －點瓶頸◎ －區段瓶頸 | 路網類型 －單一瓶頸路段◎ －平行瓶頸路段 －連續瓶頸路段 |
| --- | --- | --- |
| 工作時間制度 －固定工作時制◎ －彈性工作時制◎ －錯開工作時制◎ ‧均勻式錯開 ‧分段式錯開 | 道路擁擠費 －不收費◎ －全天固定費率收費 －擁擠時間階梯式收費(最佳與次佳)◎ －隨時間變化收費◎ | 通勤旅次成本函數 －線性◎ －非線性 －遲到特別懲罰◎ |
| 通勤者類型 －均質性◎ －異質性 | 尖峰型態 －早上尖峰◎ －下午尖峰 | 通勤總人數(需求彈性) －固定◎ －變動 |
| 模式輸出 －等候延滯◎ －通勤者旅次成本◎ －最大等候長度◎ －擁擠時段◎ －瓶頸路段最適容量 |  |  |

◎本研究探討之組成單元，其中固定工作時制下擁擠時間最佳階梯式收費Laih(1994)已推導。

另當通勤者提早到工作場所時將產生早到之時程延滯，其早到成本視提早到達工作場所之時間長短及其單位時間成本而定。反之，遲到時亦因遲到時間長短(亦稱為遲到時程延滯)及其單位時間成本，而有不同程度之遲到成本；當遲到時程延滯之單位成本趨向無限大時，可視為「不可遲到」情況，如圖3.4所示。本文假設早到與遲到之成本均隨時程延滯成比例增加。通勤者(i)早到與遲到之時程延滯hi(t) 及pi(t) 計算方式如下：

hi(t)=	t*i-e-(ti+ri(t))	 t‘i t*i-e

0	 t‘i³t*i-e

pi(t)=	0	 t‘it*i

(ti+ri(t))-t*i	 t‘it*i



t*

t*-e

時程延滯成本

時程延滯成本



t

t



t*

t*-e

(d)彈性工作時制

(不可遲到情況)

(c)彈性工作時制

(可遲到情況)

時程延滯成本

時程延滯成本







(b)固定與錯開工作時制

(不可遲到情況)

(a)固定與錯開工作時制

(可遲到情況)

t

→∞

t*

t*

t

→∞

圖3.4　通勤者早到或遲到之時程延滯成本示意圖

其中t*i為通勤者i之(最晚)上班時間，ti為出發時間，t‘i為到達工作場所之時間(t‘i= ti+ri(t))，e為彈性時段長度(當採固定或錯開工作時制時e=0)。通勤者之旅次總成本Ui(t)係由固定成本與在瓶頸處發生之等候延滯成本，早到或遲到時程延滯成本，以及徵收道路擁擠費F(t)等五項要素構成：

Ui(t) = +ri(t)+hi(t)+pi(t)+F(t)			     (3)

其中 、、分別為等候延滯、早到與遲到時程延滯之單位成本。由於固定成本不影響分析結果，本文假設=0。通勤者在選擇出發時間時均希望將自己的旅次總成本降至最低，當每位通勤者旅次總成本均相同時，意味著通勤者對於出發時間選擇之變動已不能減少個人之旅次總成本，此即達到所謂使用者均衡(user equilibrium)的狀態。本文依此採用等候理論之定性分析(deterministic analysis)，並以圖解法解析在使用者均衡的狀態下，通勤者之均衡旅次總成本、總等候延滯、最大等候長度等系統績效值(MOE)。